新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目竣工环境保护验收意见

2022年7月21日，新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市新乡县大召营镇大召营产业集聚区文召路东段南侧

建设性质：扩建

产品、规模：年产6000吨锻材产品深加工

（二）建设过程及环保审批情况

新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目环境影响报告表由河南睿嘉环保科技责任有限公司编制完成，于2021年5月13日取得新乡县环境保护局的审批（新环表【2021】010号）。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资6万元，占比约为3%。

（四）验收范围

本次验收范围为新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、环境保护设施建设情况

（1）废气

# 本项目产生的废气主要为厨房油烟，生产过程中不产生废气。

（2）废水

## 本项目产生的废水主要为生活污水。

油烟废气采用油烟净化装置净化（净化效率90%）处理后由高于屋顶3m排气筒排放，生活污水经化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂。

（3）噪声

主要为天车等机器产生的机械噪声。

经验收现场勘踏检查：

（1）选用低噪声的设备，厂区内合理平面布置；

（2）加强设备维护保养，保证设备处于较好的工作状态；

（3）对噪声设备进行减震处理，并将各设备设置在车间厂房内，利用建筑围护结构隔声，降低噪声的传播；

（4）固体废物

该项目产生固体废物主要为生活垃圾、淬火液桶。

经验收现场勘踏检查：

项目营运过程中生活垃圾生活垃圾；淬火液桶收集暂存于一般固废暂存间（新建）后交由原厂家回用。

三、环境保护设施调试效果

根据《新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，各环保设施运行正常，生产负荷在75%以上，符合监测期间生产负荷大于75%的工况要求。

- 废气：本项目废气为厨房油烟，无生产废气，未进行现场监测。

2）废水：该公司废水污染物化学需氧量排放浓度在32-38mg/L之间，SS排放浓度在7-9mg/L之间，氨氮排放浓度在0.983-1.19mg/L之间，总磷排放浓度在0.28-0.45mg/L之间，总氮排放浓度在3.95-4.15mg/L之间，能够达到新乡县大召营镇污水处理厂收水水质标准（COD 400mg/L、氨氮35mg/L、TN 50mg/L、TP 4.5mg/L）要求。

3）噪声：验收检测期间，该公司四周厂界环境昼间噪声值在54.8-57.0dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值：昼间≤65dB(A)的要求。

4）固体废物：该项目产生固体废物主要为生活垃圾、淬火液桶。项目营运过程中生活垃圾集中收集后暂存于垃圾桶，定期清运于附近垃圾中转站，由环卫部门清运处理；淬火液桶收集暂存于一般固废暂存间（新建）后交由原厂家回用。

四、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施，各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

建议：

1.企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

2.完善排污口管理，规范环保标识。

新乡市中联热处理有限公司

2022年7月