# 道真县洛龙镇钙基新材料系列产品项目

环境影响报告书

（送审本）

贵州金诚环保科技有限公司

二O二2年七月

目  录

第一章 概述

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价工作过程	1

1.3项目特点及重点关注问题	3

1.4报告书主要结论	3

第二章  总则	4

2.1评价目的及指导思想	4

2.1.1评价目的	4

2.1.2指导思想	4

2.2编制依据	4

2.2.1法律、法规	4

2.2.2部门规章	6

2.2.3贵州省和地方有关的条例和规章	6

2.2.4技术导则及相关规范	7

2.2.5规划文件	7

2.2.5建设项目的有关技术文件	7

2.4评价因子筛选	8

2.4.1环境影响综合分析	8

2.4.2 环境影响因子识别	9

2.4.3 评价因子筛选	10

2.5评价等级与评价范围	11

2.5.1 环境空气评价工作等级与评价范围	11

2.5.2地表水评价工作等级与评价范围	13

2.5.3地下水评价工作等级与评价范围	14

2.5.4声环境评价工作等级与评价范围	14

2.5.5 生态环境评价工作等级与评价范围	15

2.5.6土壤环境评价工作等级与评价范围	15

2.6评价标准	15

2.6.1 环境质量标准	15

2.6.2 污染物排放标准	18

2.7符合性分析	20

2.7.1与国家法律法规及政策的符合性分析	20

2.7.2规划符合性分析	22

2.7.3项目选址合理性分析	23

2.7.4项目平面布置合理性分析	27

第三章  项目概况及工程分析	28

3.1 工程概况	28

3.1.1基本情况	28

3.1.2工程内容及规模	28

3.1.3生产规模及产品方案	30

3.1.4主要原辅材料、资源能源消耗指标	32

3.1.5劳动定员及工作制度	34

3.1.6主要生产设备	34

3.1.7公辅工程	36

3.3工程分析	41

3.3.1生产工艺介绍	41

3.3.2物料平衡分析	47

3.3.3施工期污染影响分析	52

3.3.4运营期污染影响分析	57

3.3.5项目污染物预测排放情况汇总	78

第四章  环境现状调查与评价	82

4.1自然环境概况	82

4.1.1地理位置	82

4.1.2地形地貌	82

4.1.3地质构造和地震	82

4.1.4气候气象	83

4.1.5水文	83

4.1.6自然资源	84

4.2社会环境现状概况	84

4.2.1人口	84

4.2.2经济	85

4.2.3社会文化事业	87

4.2.4环境敏感区	87

4.3环境现状调查与评价	88

第五章  环境影响预测分析与评价	89

5.1施工期环境影响分析	89

5.1.1施工期大气环境影响分析	89

5.1.2施工期水环境影响分析	92

5.1.3施工期声环境影响分析	92

5.1.5施工期生态影响分析	95

5.1.6施工期土壤环境影响分析	96

5.1.7施工期环境影响小结	96

5.2营运期环境影响预测与评价	96

5.2.1营运期大气环境影响	97

第六章  环境风险评价	98

6.1环境风险评价目的、重点和范围	98

6.1.1评价目的	98

6.1.2评价重点	98

6.1.3评价范围	98

6.2风险调查	98

6.2.1危险物质分布与数量	98

6.2.2环境敏感目标调查	99

6.2.3环境风险潜势初判	101

6.2.4风险事故识别	101

6.3环境风险防范措施	102

6.4应急预案	104

6.4.1制定目的	104

6.4.2指导思想	105

6.4.3组织机构及职责任务	105

6.4.4处置程序	105

6.5.5事故应急预案	107

6.5环境风险评价结论	108

第七章  环境保护措施及其可行性论证	110

7.1 施工期污染防治措施	110

7.1.1环境空气污染防治措施	110

7.1.2水环境污染防治措施	111

7.1.3声环境污染防治措施	112

7.1.4固体废物污染防治措施	113

7.1.5生态环境保护措施	114

7.2运营期污染防治措施	115

第八章  环境经济损益分析	116

8.1 环境经济损益分析目的	116

8.2社会效益	116

8.3环保投资估算	117

第九章  环境管理和环境监测计划	119

9.1环境管理	119

9.1.1环境管理机构	119

9.1.3 施工期环境管理	120

9.1.4施工期环境监理	121

9.1.5营运期环境管理	122

9.1.6排污口管理要求	122

9.1.7总量控制指标	123

9.2环境监测 	124

9.2.1环境监测机构	124

9.2.2环境监测计划	124

9.2.3 环境监测经费预算	126

9.3信息公开	126

第十章 项目排污许可证申请及入河排污口论证	128

10.1排污单位基本情况	128

10.2排污单位登记信息	130

10.3大气污染物排放	138

10.4水污染物排放	146

10.5噪声排放信息	149

10.6固体废物排放信息	150

10.7环境管理要求	151

10.8补充登记信息	157

10.9入河排污口论证	159

10.10“三合一”结论	159

第十一章  结论	161

11.1建设项目概况	161

11.2 环境质量现状	161

11.3 污染放排放情况及环境保护措施	161

11.3.1 大气污染排放情况及环境保护措施	161

11.3.2 废水排放情况及环境保护措施	164

11.3.3 噪声排放情况及环境保护措施	165

11.3.4 固体废物排放情况及环境保护措施	165

11.3.5 生态环境保护措施	165

11.3.6 土壤环境保护措施	166

11.4项目环境影响预测结果	166

11.4.1 环境空气影响预测结果	166

11.4.2 地表水环境影响评价	166

11.4.3 地下水环境影响分析	166

11.4.4 声环境影响评价	167

11.4.5 固废环境影响分析	167

11.4.6生态环境影响分析	167

11.4.7 土壤环境影响评价	167

11.4.8总量控制	167

11.5 公众意见采纳情况	168

11.6 环境经济损益分析	168

11.7 环境管理与监测计划	168

11.8 结论	168

第一章 概述

1.1项目由来

近年来，随着政府对工业扶持力度的加大，全球经济逐渐回暖，以石灰依托的产品也进入上涨通道，石灰行业发展前景良好。石灰石经过煅烧制成的石灰是一种用途十分广泛的建筑材料和化工原料，大量用于新型环保建材、冶金和化工行业，具有广阔的市场和广泛的用途。但目前仍有不少石灰生产企业采用土法石灰窑生产石灰，工艺和装备落后，不仅生产能力小（每座窑日产仅15吨）、产品质量低（有效钙含量一般在80%以下）、成品合格率低（70%以下），同时能耗高、废气排放污染严重。既浪费石灰石资源、能源等，也不符合国家提出的科学发展观和可持续发展战略的要求。

为弥补遵义市优质石灰及石灰深加工产品的生产空白和不足，贵州长欣钙业有限责任公司通过大量的市场调研和考察，拟选址遵义市道真自治县洛龙镇龙桥村野毛水村民组新建道真县洛龙镇钙基新材料系列产品项目。

贵州长欣钙业有限责任公司成立于2021年4月28日，注册资金1000万元。拟在贵州省遵义市道真县洛龙镇龙桥村野毛水村民组（道真自治县上玉工业园，铝基新型材料产业园，洛龙片区）建设道真县洛龙镇钙基新材料系列产品项目。本项目采用无烟煤、石灰石为原料，用煅烧窑进行煅烧生产氧化钙产品，同时以净化后的石灰窑烟气及煅烧产出的生石灰为原料采用连续碳化法生产纳米碳酸钙；并采用干式消化生产氢氧化钙产品。该项目于2021年5月21日经遵义市道真县发展和改革局予以备案，备案编号：2015-520325-04-01-816294。厂址位于贵州省遵义市道真县洛龙镇龙桥村野毛水村民组（道真自治县上玉工业园，铝基新型材料产业园，洛龙片区），占地面积33334m2。主要建设内容为原料堆棚建、竖窑生产车间、氧化钙制粉车间、氢氧化钙生产车间、碳酸钙1#车间（制浆）、碳酸钙2#车间、综合楼（办公）、主控室、门卫室建筑面积24m2及其他配套设施、辅助工程、公用工程。该项目总投资15000万元，通过公司自筹与申请银行贷款解决。

1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的规定，“道真县洛龙镇钙基新材料系列产品项目”应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。

2022年6月，贵州长欣钙业有限责任公司正式委托贵州金诚环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即成立项目课题组，组织环评人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在区域的自然环境、周围敏感因素、建设单位概况、工程概况、工程生产工艺、污染物排放环节、污染治理措施等情况进行了实地调查了解与咨询、收集了相关资料。2022年7月委托具有环境监测资质的单位进行环境质量现状监测。同时在报告书编制过程中，我公司就工程问题与建设单位进行了多次探讨与沟通，按照现行环境影响评价技术导则的要求及有关技术规定，对评价范围内环境空气、水环境、声环境、固废、生态环境、土壤环境进行了环境影响预测评价与分析，汇总编制完成了《道真县洛龙镇钙基新材料系列产品项目环境影响报告书》（送审本），交由企业报送贵州省生态环境厅进行技术审查。评价工作程序见下图。

图1.2-1评价工作程序图

1.3项目特点及重点关注问题

本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，基础化学原料制造261（不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”的化学原料制造类项目，根据项目特点及项目所在地周边环境，确定本项目环评关注的问题有：

（1）工程污染源分析；

（2）污废水的收集、处理、排放及对地表水环境的影响；

（3）大气污染源强、对大气环境的影响及降低废气对大气环境影响的措施；

（4）脱硫石膏、收集粉尘、沉淀炸、生活垃圾等固体废弃物的收集、无害化处理及综合利用。

1.4报告书主要结论

本项目建设符合国家现行产业政策，选址符合城市发展规划，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物古迹等环境敏感区。建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，项目建设所产生的负面影响是可以得到有效控制。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

第二章  总则

2.1评价目的及指导思想

2.1.1评价目的

根据国家和地方有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；对项目建成后可能造成的环境影响范围和程度进行预测评价；分析项目排放各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制要求；对设计拟采取的环保措施进行评价，在此基础上提出技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的污染防治方案；从环境保护角度论证项目建设的可行性，为主管部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

2.1.2指导思想

（1）依据国家及地方有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目特点和所在区域的环境特征，在区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

（2）本工程为畜禽养殖建设项目，评价过程中将始终贯彻“清洁生产”、“达标排放”和“总量控制”的原则，做到以防为主，防治结合，体现既要发展经济，又要保护环境的要求，实现可持续发展战略。

（3）评价工作以工程分析为龙头，以控制污染排放为重点，对工程建设期、生产营运期各环境要素进行分析、预测和评价，提出相应的防治措施。现状评价以监测数据为依据，预测模式选取实用可行的模式。

（4）报告书编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、可操作性强，从而使环评真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

2.2编制依据

2.2.1法律、法规

1、法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年修正）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）（2019年4月23日起施行）；

（10）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）。

2、法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；

（2）《国家环境保护“十三五“规划》（国发[2016]65号）；

（3）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（6）《国务院关于修改<饲料和饲料添加剂管理条例>的决定》（2011年10月26日修订）；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（9）《中华人民共和国水土保持办法实施条例》（2011年修订）；

（10）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）；

（11）《排污许可申请与合法技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（12）《排污许可申请与合法技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）；

（13）《排污单位编码规则》（HJ608-2017）；

（14）《排污许可管理办法（试行）》2019年8月22日修订；

2.2.2部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2018年第1号令修改），（2018年4月28日修订）；

（2）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日施行）；

（3）国家发展和改革委员会令第21号，《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》，2013年2月16日；

（4）《全国生态功能区划》，环保部、中国科学院，2008年第35号公告

（5）《关于促进云贵地区重点区域和产业与环境保护协调发展的指导意见》（环发（2013）82号）；

（6）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（7）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），国务院，2013年9月10日；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），国务院，2015年4月2日；

（10）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），国务院，2016年5月28日；

2.2.3贵州省和地方有关的条例和规章

（1）《贵州省生态环境保护条例》，2019年8月1日；

（2）《贵州省大气污染防治条例》（修正），2018.11.29；

（3）《贵州省水污染防治条例》（2018年11月29日修订）；

（4）《贵州省环境噪声污染防治条例》（2017年9月30日通过，2018年1月1日施行）；

（5）《贵州省主体功能区规划》（黔府发[2013]12号）；

（6）《贵州省生态保护红线的通知》（黔府发[2018]16号）；

（7）《贵州省生态保护红线管理暂行办法》（黔府发[2016]32号）；

（8）《贵州省生态保护红线》（黔府发〔2018〕16号）；

（9）《贵州省人民政府关于印发贵州省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（黔府发[2018]26号）；

（10）《贵州省人民政府关于印发贵州省水污染防治行动计划工作方案的通知》（黔府发〔2015〕39号）；

（11）《中共贵州省委贯彻落实<国务院关于加快发展服务业的若干意见>的实施意见》（2007）；

（12）《中共贵州省委、贵州省人民政府贯彻落实<国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见>的实施意见》（2012）；

（13）《遵义市地表水环境功能区划类规定》（2011年修订版）；

2.2.4技术导则及相关规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（10）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日）；

2.2.5规划文件

（1）《贵州省“十三五”环境保护规划》（2016年12月）；

（2）《贵州省水功能区划》（2015年）；

（3）《道真县总体规划（2015-2030年）》。

2.2.5建设项目的有关技术文件

（1）贵州长欣钙业有限责任公司《委托书》，2022年6月；

（2）贵州中测检测技术有限公司《检测报告》（中[检]2019120819）；

（3）遵义市道真县发展和改革局备案文件，备案编号：2015-520325-04-01-816294。

2.4评价因子筛选

2.4.1环境影响综合分析

工程建设期对环境的影响见表2.4-1，工程运营期对环境的影响见表2.4-2。

表2.4-1  建设期对环境的影响

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 环境影响因素 | 对自然物理环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 地基处理、施工 | 扬尘等 | 短期不利影响，随着工程的建成、地表硬化和绿化，不利影响将随之结束 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 扬尘、尾气等 |  |
|  |  | 道路硬化 | 扬尘 |  |
|  |  | 建筑材料堆放 | 扬尘 |  |
| 2 | 地表水 | 生活污水、施工废水等 | SS、COD、BOD5、石油类等 | 影响较小 |
| 3 | 声环境 | 施工机械设备 | 噪 声 | 对厂址周围声环境产生短期不利影响 |
|  |  | 运输车辆 |  |  |
| 4 | 固体废物 | 场地清理 | 杂草等 | 固废堆放对环境产生影响 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  |
| 5 | 生态环境 | 清理土地、交通运输 | 扬尘、尾气 | 铲除植被、扰动土地，造成短期水土流失，对动植物和土壤产生一定的影响 |
|  |  | 建筑施工、道路硬化 | 扬尘、建筑垃圾 |  |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾 |  |

表2.4-2运营期对环境的影响

| 序号 | 环境 要素 | 污染源 | 环境影响因素 | 对自然物理环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 卸车入库及堆存、加料仓、皮带输送机下料口、配料斗入料口、窑顶到料口 | 粉尘 | 对周围环境空气产生长期的影响 |
|  |  | 煅烧窑煅烧产生的窑气及碳化塔尾气 | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  |  | 氧化钙筛分、破碎、研磨工序 | 粉尘 |  |
|  |  | 氢氧化钙分级粉尘及研磨 | 粉尘 |  |
|  |  | 包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎 | 粉尘 |  |
|  |  | 生物质锅炉 | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 |  |
| 2 | 地表水 | 增浓罐清液、压滤机滤液、干燥机的排气冷凝水、地面冲洗水 | SS | 废水不合理处置，对收纳水体水质造成冲击 |
|  |  | 脱硫废水 | SS |  |
|  |  | 锅炉排污水 | 盐类 |  |
|  |  | 出厂车辆冲洗废氷 | SS |  |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、NH3-N、BOD5、石油类 |  |
| 3 | 声环境 | 铲装机、提升机、风机、压滤机、干燥机、粉碎机、泵类、空压机 | 噪声 | 对厂址周围近距离影响 |
| 4 | 固体 废物 | 沉淀池 | 沉淀渣 | 固废不合理处置对环境造成一定破坏 |
|  |  | 煅烧窑烟气净化 | 脱硫石膏 |  |
|  |  | 生产车间 | 收集的粉尘 |  |
|  |  | 包装车间 | 废包装材料 |  |
|  |  | 设备维修 | 废机油 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |
| 5 | 生态、 土壤 环境 | 氧化钙、氢氧化钙、纳米碳酸钙生产 | 粉尘、烟尘、SO2、NOX、浆液、脱硫废水、固体废物 | 对动植物和土壤产生一定的影响 |
|  |  | 职工生活 | 油烟、生活污水、生活垃圾 |  |

2.4.2 环境影响因子识别

根据本项目在建设期和运营期的排污特点以及污染防治措施等因素，确定项目对区域自然环境、生态环境等方面可能产生的影响，采用矩阵法识别项目建设期、运营期各环节对环境可能造成的影响，并结合当地环境质量状况筛选确定主要评价因子。

项目建设和运营期对环境影响识别矩阵见表2.4-3。

| 阶段 影响因子 |  | 建设期 |  | 运营期 |  |  | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料运输、堆放 | 施工活动 | 石灰石煅烧 | 产品生产 | 职工生活 |  |
| 自然环境 | 大气 | -2S↑ | -2S↑ | -2L↓ | -2L↓ | -1L↓ | ★ |
|  | 地表水 |  | -1S↑ | -1L↓ | -2L↓ | -1L↓ | ★ |
|  | 地下水 |  | -1S↑ |  | -2L↓ |  | ★ |
|  | 声环境 |  | -1S↑ | -2L↓ | -2L↓ |  | ★ |
| 社会环境 | 地区发展 | +1S↑ |  | +1L↑ | +1L↑ |  |  |
|  | 就业 |  | +1S↑ | +1L↑ | +1L↑ | +1L↑ |  |
|  | 税收 | +1S↑ |  | +1L↑ | +1L↑ | +1L↑ |  |
|  | 公用设施 |  |  |  |  | +1L↑ |  |
| 生态环境 | 保护动物 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ | ○ |
|  | 保护植物 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ | ○ |
|  | 土地利用 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ |  | ★ |
|  | 水土流失 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ |  | ★ |
| 生活质量 | 公众健康 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ |  |  |
|  | 社会安全 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ |  |  |
|  | 环境美学 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ |  |  |
|  | 人文景观 | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↓ |  |  |

注：表中 “+、-”分别表示正面和负面影响；S、L分别表示短期和长期影响；↑、↓分别表示可逆和不可逆影响；1、2、3依次为污染程度；★为较关心的环境要素、○为一般关心环境要素。

通过表2.4-3的分析可以看出，本项目对环境的影响重点在环境空气、水环境、声环境，施工期、运营期都会对生态环境、土壤环境造成一定的影响，不同的是施工期影响为短期影响，施工结束后影响会逐渐恢复。而运营期的活动是一个长期的活动，对环境的影响也是长期的。

2.4.3 评价因子筛选

经过筛选，确定出本项目主要的环境影响现状评价因子、预测因子如下：

（1）环境空气：

现状评价因子：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。

预测因子：PM10、SO2、NO2。

（2）地表水

现状评价因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、硫化物。

本项目不进行地表水预测。

（3）地下水

现状评价因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。

此外，根据地下水导则，检测分析地下水环境中的K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。

预测因子：Ca、COD（耗氧量）、氟化物、汞

（4）噪声

现状评价因子：Leq(A)。

预测因子：Leq(A)。

（5）固体废物

分析因子：沉淀渣、脱硫石膏、除尘器收集的粉尘、废包装材料、机修废物、生活垃圾。

（6）生态环境

土地利用、植被覆盖、水土流失。

（7）土壤环境

现状评价因子包括基本因子与特征因子。

特征因子：pH

基本因子：

《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)》表1中45项基本项因子：

As、Cd、Cr6+、Cu、Pb、Hg、Ni、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1.2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB15618-2018)》表1中8项基本项因子：

镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

预测因子：颗粒物、pH、Ca、COD、氟化物、汞。

2.5评价等级与评价范围

2.5.1 环境空气评价工作等级与评价范围

1、工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作的分级依据，选择本项目的主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i种污染物），污染物数i大于1，取P值中的最大者Pmax。按表2.5-1评价工作分级判据进行分级。

表2.5环境空气评价工作等级划分

| 评价级别 判据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | Pmax≥10% | 1%≤Pmax<10% | Pmax≤1% |

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对污染源进行估算分析如下：

2、评价因子和评价标准筛选

本项目大气评价因子和评价标准见下表2.5-2。

表2.5-2  本项目评价因子和评价标准表

| 污染物 | 浓度限值 |  |  | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |  |
| PM10 | 70 | 150 | － | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单 |
| PM2.5 | 35 | 75 | － |  |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |  |

3、估算模型参数

本次评价估算模型参数见下表2.5-3。

表2.5-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |
| 最高环境温度（℃） |  | 37.2 |
| 最低环境温度（℃） |  | -26.2 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离（km） | -- |
|  | 岸线方向（°） | -- |

预测数据

综上所述，本次评价工作等级为一级，评价范围为以项目厂址为中心，自项目各厂界外延8.0km的矩形区域。

2.5.2地表水评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目属于水污染影响型建设项目，生产工艺中有废水产生，但都全部回用不外排；生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理设备处理后回用于周边林地灌溉，不外排。因此本项目地面水环境影响评价等级为三级B。

表2.5-4水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

评价范围为：厂区事故废水入新民河上游500m至下游2500m范围，重点对厂区内各类废水综合利用或达标排放的保证性进行分析。

2.5.3地下水评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。本项目的具体情况是：

1、本项目属于L石化、化工类项目中基本化学原料制造，并编制报告书，地下水环境影响评价类别为Ⅰ类。

2、根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目不涉及地下水的取用，周边地下水环境不涉及集中式饮用水水源及国家地方设定的与地下水环境相关的其他保护区，地下水环境敏感程度为不敏感。

综上，本项目地下水环境影响评价等级为二级。

表2.6-5本项目地下水环境影响评价分级判定

| 项目 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 地下水环境影响评价项目类别 | Ⅰ类 |
| 地下水环境敏感程度 | 不敏感 |
| 判定结果 | 二级 |

评价范围：以项目为中心的排泄区下游6km2区域。

2.5.4声环境评价工作等级与评价范围

项目运营期主要噪声源为各种生产设备运行时产生的设备噪声及车辆运输声。建设前后建设项目边界噪声声级增加量3dB（A）~5dB（A），对周围环境影响较小，运输路线两侧居住用地为二级环境保护区，区域噪声按2类标准控制；项目用地主要为二类工业用地，区域噪声按3类标准控制。根据《声环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的相关规定，据此，本项目所处的声环境功能区既有2类地区，又有3类地区，按较高级别的评价等级进行划分，声环境评价等级确定为二级。。声环境评价工作等级见表2.6-6。

声环境评价范围为：厂界四周及外扩200m范围。

2.5.5 生态环境评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境评价等级的规定，生态影响评价工作等级划分表见表2.5-7。

表2.5-7  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目位于道真自治县上玉工业园，铝基新型材料产业园，洛龙片区，生态敏感性属一般区域，工程占地范围33334m2＜2km2，所以，生态环境评价等级确定为三级。

生态环境影响评价范围仅限于项目用地范围。重点对工程施工临时占地及厂区永久占地对生态环境的影响进行分析。

2.5.6土壤环境评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）对于土壤环境评价等级的划分：本项目为纳米碳酸钙生产项目，行业类别为：石油化工中的化学原料和化学制品制造，项目类别为：Ⅰ类；本项目为养殖类项目，属于土壤环境污染型项目，占地33334m2，建设占地规模为小型（≤5hm2）;项目周边存在耕地，因此敏感程度为敏感，因此本项目土壤环境影响评价工作等级定为一级。具体判断依据见表2.6-8。

表2.6-8污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

土壤环境评价范围为：占地范围内全部及占地范围外四周外扩1km范围内。

2.6评价标准

2.6.1 环境质量标准

1、环境空气

项目位于环境空气质量二类功能区内，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。详见表2.6-1。

表2.6-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准   单位：µg/Nm3

| 污染物名称 | 平均时间 | 污染限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/Nm3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/Nm3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 | μg/Nm3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |

2、地表水环境

项目污废水受纳水体为新民河。根据《遵义市地表水环境功能区划类规定》（2011修订本），新民河未进行水功能区划；新民河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。具体标准见表2.6-2。

表2.6-2地表水评价标准   单位：除pH外均为mg/L

| 标准名称及代号 | 污染物名称 | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 6-9 |
|  | COD | ≤20 |
|  | BOD5 | ≤4 |
|  | NH3-N | ≤1.0 |
|  | 石油类 | ≤0.05 |
|  | TP | ≤0.2（水库0.05） |
|  | 总氮 | ≤1.0 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

3、地下水环境

项目评价区域地下水化学组分含量中等，以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，项目评价区域为地下水Ⅲ类区。具体标准见表2.6-3。

表2.6-3地下水环境质量标准

| 标准名称 | 单位 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 嗅和味 | / | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 总硬度/(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 阴离子表面活性剂 | / | ≤0.3 |
| 耗氧量(CODMn法，以O2计) | / | ≤3.0 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 总大肠菌群/(MPNa/100mL或CFUb/100mL) | / | ≤3.0 |
| 菌落总数(CFUc/100mL) | / | ≤100 |
| a MPN表示最可能数；b CFU表示菌落形成单位 |  |  |

4、声环境功能区划

运输路线两侧居住用地为二级环境保护区，区域噪声按2类标准控制；项目用地主要为二类工业用地，区域噪声按3类标准控制。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区划分，本项目厂址所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，周边村庄执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体标准见表2.6-4。

表2.6-4声环境质量标准限值一览表   单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

5、土壤环境

本项目占地范围内占用土地为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。详见表2.6-5。占地范围外有些土地为农用地，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的表1其他标准。详见表2.6-6。

表2.6-5建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg，pH无量纲

| 项目 | 总砷 | 总汞 | 总镉 | 总镍 | 总铜 | 总铅 | Cr6+ | 四氯化碳 | 氯仿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 |
| 项目 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1.2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
| 标准值 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
| 项目 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 |
| 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 |
| 项目 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 |
| 标准值 | 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 |
| 项目 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 |
| 标准值 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |

表2.6-6农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）      单位：mg/kg

| 项目 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值(pH>7.5) | 0.6 | 3.4 | 25 | 170 | 250 | 100 | 190 | 300 |

2.6.2 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

本项目施工期产生的扬尘、运营期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，具体标准限值见表2.6-7。

表2.6-7大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）（摘录）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.2 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

运营期石灰窑煅烧产生的石灰窑废气参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，详见表2.6-8。

表2.6-8《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（摘录）

| 污染物项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放限值（mg/m3） | 200 | 850 | - |
| 污染物排放监控位置 | 生产设施排气筒 |  |  |

项目碳化尾气参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中标准，详见表2.6-9。

表2.6-9《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准（摘录）

| 污染物项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放限值（mg/m3） | 30 | 100 | 200 |
| 污染物排放监控位置 | 车间或生产设施排气筒 |  |  |

项目生物质锅炉燃烧废气参照执行锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准限值要求。

表2.6-10锅炉大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放限值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 烟囱或烟道 | 50mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉 |
| 二氧化硫 |  | 300mg/m3 |  |
| 氮氧化物 |  | 300mg/m3 |  |
| 烟气黑度 | 烟囱排放口 | ≤1级 |  |

项目食堂产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准，详见表2.6-11。

表2.6-11饮食业油烟排放标准

| 标准名称 | 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
|  | 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

2、污废水排放标准

本项目生产中的废水全部回用不外排；食堂污水经隔油池（2m3）预处理后汇同生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理后回用周边林地灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的旱作标准。

表2.6-12《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）  单位：mg/L

| 项目类别 | 作物种类（旱作） |
| --- | --- |
| 五日生化需氧量/（mg/L） | 100 |
| 化学需氧量/（mg/L） | 200 |
| 悬浮物/（mg/L） | 100 |
| 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 8 |
| 水温/℃ | 35 |
| pH | 5.5~8.5 |
| 全盐量/（mg/L） | 1000（非盐碱土地区） |
| 氰化物/（mg/L） | 350 |
| 硫化物/（mg/L） | 1 |
| 粪大肠菌群数（个/100mL） | 4000 |
| 蛔虫卵数/（个/L） | 2 |

3、环境噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，见表2.6-13。

表2.6-13环境噪声排放限值

| 标准名称及代号 | 取值时间 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 昼间dB(A) | 70 |
|  | 夜间dB(A) | 55 |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 | 昼间dB(A) | 65 |
|  | 夜间dB(A) | 55 |

4、固体废物及其它标准

一般固体废物贮存、处置执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。

2.7符合性分析

2.7.1与国家法律法规及政策的符合性分析

1、与产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目纳米级碳酸钙不同于普通的轻质、重质碳酸钙，而是属于纳米新材料，属于国家鼓励类十一、石化化工：12、纳米材料，符合国家产业政策。

2、与土地利用政策的符合性

根据《道真自治县上玉工业园区总体规划（2021-2035年）》，本项目厂址计划占地33334m2，为道真自治县上玉工业园区内的工业用地（道真自治县上玉工业园，铝基新型材料产业园，洛龙片区）。符合土地利用政策。

3、项目与《贵州省石灰行业规范条件》（黔工信原材料[2020]71号）符合性分析

本项目属于“石灰和石膏制造”类，对比2020年9月28日贵州省工业和信息化厅《关于印发<贵州省石灰行业规范条件>的通知》的文件要求，相关符合性分析见表2.7-1。

表2.7-1项目与《贵州省石灰行业规范条件》符合性分析

| 项目 | 贵州省石灰行业规范条件 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体要求 | 石灰生产企业须符合国家及地方产业政策、环保及节能法律法规和政策等要求。 | 本项目生产符合国家及地方产业政策，同时采用节能环保型竖窑，符合环保及节能法律法规和政策要求。 |
| 二、质量、工艺和装备 | 石灰生产企业须采用先进可靠、节能环保、能效等级高、本质安全程度高的工艺装备和信息化技术，提高生产自动化控制水平。 | 本项目采用先进可靠、节能环保、能效等级高的环保竖窑，设备安全程度高，同时配备自动控制系统，提高生产自动化水平。 |
|  | 石灰生产企业须优先采用连续式石灰煅烧生产工艺，并配套建设烟气综合处理设施和粉尘治理装置，设置监测报警系统和应急处理系统，防止废气和粉尘无组织排放。鼓励应用新型节能环保窑装置及技术开发成果，其生产与排放须达到相关标准。不得采用国家明令禁止或淘汰的设备、工艺，不得设置烟气旁路直接排空。 | 本项目采用连续式石灰煅烧生产工艺，并配套烟气综合处理设施和粉尘治理装置，防止废气和粉尘无组织排放，以保证项目生产与排放达到相关标准。项目设备、工艺非国家明令禁止或淘汰的设备、工艺。 |
|  | 石灰生产企业以天然石灰石为原料的单条生产线装置生产能力不低于150(以吨/日工业固废、尾矿为原料的资源综合利用项目除外)。 | 本项目单条生产线装置生产能力大于150吨/日。 |
| 三、能源消耗与资源综合利用 | 石灰生产企业对于配套设置石灰石破碎系统的生产线，采用机械竖窑(钢壳竖窑)煅烧装置的其单位产品综合能耗须低于145kgce/t；不设置石灰石破碎系统的生产线，其单位产品综合能耗相应扣减10kgce/t核定。 | 本项目采用机械竖窑煅烧装置，其单位产品综合能耗低于145kgce/t |
|  | 石灰生产企业煅烧系统(不含燃料准备工序)的单位产品电耗，机械竖窑(钢壳竖窑)煅烧系统须低于45kw·h/t。 | 本项目机械竖窑煅烧系统单位产品电耗为22.5kw·h/t，低于45kw·h/t。 |
|  | 石灰生产企业生产过程中的水循环利用率须达到100%，产生的废料、次废产品应收集综合利用，鼓励通过技术研发、工艺优化改进来实现就地消化，提高资源综合利用效能。 | 本项目的生产废水全部循环再利用，水循环利用率达100%；项目产生的煤渣外售至砖厂作为原材料进行再利用，以提高资源综合利用效能。 |
| 四、绿色生产与环境保护 | 石灰生产企业对易产生粉尘的工段，配套建设抑尘、除尘设施，防止含尘气体无组织排放；鼓励采用智能装置，减少含尘现场操作人员；石灰煅烧工序应配套建设脱硫和烟尘净化处理装置。生产废气净化处理后排放须符合国家、省(行业)相关的标准要求。 | 本项目破碎、分级等易产生粉尘的工段，配套有脉冲除尘设备；石灰煅烧工序配套脱硫设备和烟尘净化处理装置；项目产生的废气排放符合国家、省(行业)相关的标准要求。 |
|  | 石灰生产企业采用低噪音设备、设置隔声屏障等进行噪声防治，厂界噪声控制应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。 | 本项目通过减振、封闭消声、隔音等降噪措施对产噪设备进行噪声防治，厂界噪声控制符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。 |
|  | 石灰生产企业须遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T 24001)要求的环境管理体系，并鼓励通过环境管理体系第三方认证。企业须依法领取排污许可证后，方可排放污染物，并在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度。 | 本项目建设遵守环境保护相关法律、法规和政策；本报告提出要求企业实施并保持满足《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001）要求的环境管理体系；本报告内容包括排污许可申请，并要求企业取排污许可证后，方可排放污染物。报告要求企业健全企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度。 |

综合上述分析可知，本项目建设符合《贵州省石灰行业规范条件》相关要求。

2.7.2规划符合性分析

1、与《道真自治县上玉工业园区总体规划（2021-2035年）》符合性分析

道真自治县上玉工业园区，包括道真重庆产业园、巴渔工业园、铝基新型材料产业园、新型建材产业园，规划总面积3007.49公顷，其中，道真重庆产业园面积1158.31公顷、巴渔工业园面积201.06公顷、铝基新型材料产业园面积总计1457.29公顷（其中，河口片区面积52.51公顷，忠信片区面积1146.00公顷，洛龙片区面积258.78公顷）、新型建材产业园用地面积190.83公顷。

道真自治县上玉工业园区规划根据自身产业优势和资源特点，将上玉工业园区打造成为以优化产业结构、提高产业竞争力为主线，以“食品加工、药品加工、能源工业、矿冶工业”四大产业为支柱，重点推进绿色食品加工、基础材料、现代能源、健康医药四大主导产业做大做强，稳步发展装备制造、电子信息及其它轻工行业持续健康发展，努力构建高端化、绿色化、集约化的新型工业经济体系，将上玉工业园区打造为成渝及东南沿海产业承接区、特色产业集聚区、城市发展功能区。道真自治县上玉工业园区产业结构为“一区四园”：“一区”——道真自治县上玉工业园区；“四园”——道真重庆产业园、巴渔工业园、铝基新型材料产业园、新型建材产业园，其中铝基新型材料产业园又包括河口片区、忠信片区和洛龙片区。

本项目选址遵义市道真自治县洛龙镇龙桥村野毛水村民组，占用道真自治县上玉工业园区规划工业用地，目前位于铝基新型材料产业园的洛龙片区。

铝基新材料产业园，推动以不同品位铝土矿生产机械铸造用陶粒砂、精密铸造砂、脱硫高钙粉、砂轮、切割片等耐火材料、研磨材料。

本项目为石灰制造项目，生产产品为脱硫高钙粉，属于新材料生产，可为同处于铝基新材料产业园的贵州宝鑫实业有限公司等生产耐火材料产品为主的企业提供原材料。因此，项目符合道真自治县上玉工业园发展规划；同时根据项目与洛龙片区土地利用规划图（附图6）可知，项目所在区域为二类工业用地，符合用地规划。本项目与《道真自治县上玉工业园区总体规划（2021-2035年）》的产业定位相符。

2、与城市总体规划的符合性

对照《道真仡佬族苗族自治县县城总体规划(2012-2030)》，本项目位于洛龙镇龙桥村野毛水村民组，距武乡县城约17km，不在道真县城规划范围内。

2.7.3项目选址合理性分析

1、项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环境保护部（环环评[2016]95号）《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》的相关要求：以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。结合本项目的建设情况及项目所在地环境特点，本项目“三线一单”符合性如下：

（1）生态保护红线

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。《贵州省生态功能区划》将贵州省划分为5个生态区，10个生态亚区和64个生态功能区。

本项目建设用地属于二类工业用地，处于贵州省“生态保护红线”范围之外。因此本项目建设符合《贵州省生态功能区划》中对于该区域的发展定位要求，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目选址区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，空气质量良好。另外，本项目采取有效废气处理措施后，废气污染物低于排放标准，能满足该地区《环境空气质量标准》二级标准要求。

本项目位于遵义市道真自治县洛龙镇龙桥村野毛水村民组，周边最近的地表水为新民河，环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；生活及生产废水均得到合理处置，不外排。不会对该区域的地表水水质产生影响；本项目厂区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周边居民点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目生产原材料来源于道真县洛龙镇两家大型石料厂；使用的煤块为金沙无烟煤；能源电由洛龙镇电网提供，水由洛龙镇自来水管网供应。该项目的建设不会突破所在区域的矿产、水、电等资源利用上线。总之，本项目符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

“环境准入负面清单”是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

根据贵州省生态环境厅关于印发《贵州省建设项目环境准入清单管理办法（试行）》的通知（黔环通[2018]303号），贵州省以资源环境承载力为基础，严格空间管制、总量管控和环境准入要求，建立建设项目环境准入绿色通道类（绿线）、从严审查类（黄线）、禁止审批类（红线）清单管理制度。本项目属于“建设项目环境准入绿色通道类(绿线)清单"中的“十九、非金属矿物制品业”第 51 类“石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中的“其他”，属于绿色通道类(绿线)。因此，本项目建设符合《贵州省建设项目环境准入清单管理办法（试行）》。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”总体要求。

2、项目与遵义市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析

2020年11月18日遵义市人民政府发布了《遵义市人民政府关于印发遵义市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（遵府发[2020]10号），遵义市共划定了207个生态环境分区管控单元，根据《道真自治县生态环境分区管控“三线一单”实施方案》（道府发〔2021〕5号），其中道真县全县共划定11个生态环境分区管控单元。优先保护单元6个，重点控制单元4个，一般管控单元1个。根据划分的环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出定量和定性相结合的环境准入管控要求，形成全县生态环境准入清单。

根据本项目与遵义市三线一单关系图（附图3）可知本项目位于道真自治县重点管控单元，环境管控单元名称为道真上玉工业园区重点管控单元。

表2.7-2项目与遵义市重点管控单元管控要求对照表

| 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 按照贵州省、黔东生物多样性区、遵义市总体管控要求中水环境工业污染重点管控区、大气环境高排放重点管控普适性准入要求执行。优化产业布局，严格限制食品、轻工、医药等产业靠近化工、涉重污染项目布局。禁止各产业项目大气防护距离范围内建设居住区、学校、医院。严格限制高耗水和水江染严重的工业。企业严禁引入电镀类型企业。禁止投资燃煤电厂、水泥、钢铁冶炼等对大气污染严重的项目(符合“三线”要求且属于国家鼓励类生产工艺、技术和生产能力的除外)。严格限制新建可能对大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。不得引入与目前园区功能定位和产业规划相冲突的企业。加快推行清洁生产，促进园区形成循环经济产业。避兔工业用地与居住等用地混杂，居住用地与工业用地间应设置生态隔离带。 | 项目位于道真自治县上玉工业园，铝基新型材料产业园，洛龙片区，属于基础化学原料造项目，不属于食品、轻工、医药等产业靠近化工、涉重污染项目，符合“管控单元”中的空间布局约束条件；符合工业园区内产业定位。项目运营期产生的废气处理后达标排放，噪声采取有效措施处理后达标排放；固体废弃物妥善处置不外排；生产及生活污水经合理处置后回用，不外排。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | l按照贵州省、黔东生物多样性区、遵义市总体管控要求中水环境工业污染重点管控区、大气环境高排放重点管控普适性准入要求执行。2集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。3所有入驻企业生产废水、生活污水必须经处理达标排放,并尽量提高重复用水率。建立健全产业园区日常环境监测制度。在规划园区内尽可能实现废物的资源化，建设中水回用设施，提高水。循环利用率。6.大气污染物排放需要满足《大气污染物综合排放标准》或行业标准，排放大气污染物(SO2、NOx、颗粒物VOCs等）需满足园区大气环境容量和总量控制要求。 | 项目大气污染物执行标准符合贵州省大气环境污染物排放普适性管控要求； 项目运营期产生的废气处理后达标排放，噪声采取有效措施处理后达标排放；固体废弃物妥善处置不外排；生产及生活污水经合理处置后回用，不外排。对环境影响较小。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 园区应制定环境风险应急预案，按要求开展突发环境事件风险评估。成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。建设环境应急物资储备库，企业环境应急¦装备和储备物资应纳入储备体系 | 本次评价要求企业在项目投产前编制应急预案，及时购置相关应急物资并配备专人管理，做好风险防治措施 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.执行遵义市道真县资源开发利用效率普适性要求。2.提高园区工业水重复利用率，产业项目需满足行业准入条件及清洁生产标准要求的水重复利用率。 | 项目主要使用能源主要为水、电，符合遵义市能源利用普适性要求；本项目产生的废水经合理处置后回用，不外排 | 符合 |

由表2.7-1可知，本项目与道真自治县重点管控单元管控要求不冲突。符合《遵义市人民政府关于印发遵义市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》的文件要求。

同时本项目位于遵义市道真自治县洛龙镇龙桥村野毛水村民组，周边具有本项目原材料供应商石料厂，可降低项目原材料运输成本；同时紧邻重庆市武隆港区，可借助港口将项目生产产品销售至重庆武隆等地，从而延伸销售链。另外，本项目拟选址地距离居民点较远，且周边无落水洞、溶洞等，项目生产不会对周边居民健康及地下水环境等造成明显影响。此外，项目选址地交通、供水、供电、通信等方面具备良好条件，项目用水来自洛龙镇自来水管网，用电来自洛龙镇供电所，交通、能源等方面均有保障。因此，项目建设于此与周边环境相容性较好，且外环境对本项目建设无较大限制。

项目用地性质为二类工业用地，不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。

因此，从环境保护角度看，本项目选址合理。

2.7.4项目平面布置合理性分析

根据当地气象台长期气象资料，该区域常年主导风向为E。办公区及生活区位于厂区北侧，处于生产区侧风向处，减小生产废气对办公及生活区的影响；原料棚位于厂区西南侧，紧邻煅烧区，物料经传送带直接运至煅烧窑，降低粉尘产生量，减轻了对周边大气环境的影响；煅烧窑及碳化车间位于厂区中部，办公区及生活区处于其侧风向处，煅烧烟气及碳化尾气对办公及生活区影响较小。供水供电等设施环绕产区建设；项目厂区产区雨污分流系统，厂区内外的污水收集系统均未采取明沟。

综上所述，从环境保护的角度分析本项目的平面布置基本合理。项目总平面布置、环保措施分布示意图见图2.7-1。

第三章  项目概况及工程分析

3.1 工程概况

3.1.1基本情况

项目名称：道真县洛龙镇钙基新材料系列产品项目

建设性质：新建

建设地址：贵州省遵义市道真县洛龙镇龙桥村野毛水村民组

建设单位：贵州长欣钙业有限责任公司

项目总投资：15000万元

占地面积：33334m2

3.1.2工程内容及规模

本项目总占地面积约为33334m2，建筑占地面积8875m2，其中堆棚建筑面积2500m2，竖窑生产车间建筑面积2788m2，氧化钙制粉车间300m2，氢氧化钙生产车间875m2，碳酸钙1#车间（制浆）770m2，碳酸钙2#车间（碳化）1008m2，综合楼（办公）建筑面积1350m2，主控室建筑面积480m2，门卫室建筑面积24m2及其他配套设施；项目建成后年产15万吨氧化钙、5万吨轻质碳酸钙、20万吨氢氧化钙。项目工程内容及规模详见表3.1-1。

表3.1-1工程建设内容一览表

| 工程分类 | 工程名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 堆棚 |  | 建设石灰石堆棚、煤堆棚、料仓等，用于堆放石灰石、煤，建筑面积2500m2 | 新建 |
|  | 竖窑生产车间 |  | 建2组窑炉，每组窑3个，单个窑炉产能200t，每组窑炉产能600t，建筑面积2788m2 | 新建 |
|  | 氧化钙制粉车间 |  | 建设筛分车间、氧化钙成品仓库等，建筑面积300m2 | 新建 |
|  | 氢氧化钙生产车间 |  | 建设消化车间、脱水烘干、破碎研磨车间、氢氧化钙成品仓库，建筑面积875m2 | 新建 |
|  | 碳酸钙1#车间 |  | 建设制浆车间，建筑面积770m2 | 新建 |
|  | 碳酸钙2#车间 |  | 建设碳化车间、碳酸钙成品仓库等，建筑面积1008m2 | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 |  | 建设办公室、食堂，3F，建筑面积1350m2 | 新建 |
|  | 门卫 |  | 建筑面积为24m2。 | 新建 |
|  | 主控室 |  | 建2个主控室，每个楼层2F，建筑面积为480m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供电系统 |  | 由道真县洛龙镇供电管网提供 | 新建 |
|  | 供水系统 |  | 由道真县洛龙镇自来水管网供给 | 新建 |
|  | 排水系统 |  | 雨污分流系统 | 新建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 3#、6#窑碳化尾气 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+碳化吸收+22m排气筒（DA001） | 新建 |
|  |  | 1#、2#窑煅烧烟气 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+22m排气筒（DA002） | 新建 |
|  |  | 4#、5#窑煅烧烟气 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+22m排气筒（DA003） | 新建 |
|  |  | 原料卸车入库及堆存粉尘 | 设雾炮机进行喷雾降尘（2台） | 新建 |
|  |  | 物料通过装载机铲送至加料仓产生的粉尘 | 规范操作规程，尽量减小物料落差，并在料仓口时设水喷淋进行喷雾降尘 | 新建 |
|  |  | 加料仓物料卸至皮带输送机时的下料口粉尘 | 下料口配套水喷淋除尘系统 | 新建 |
|  |  | 配料斗入料口粉尘 | 下料口配套水喷淋除尘系统 | 新建 |
|  |  | 窑顶倒料口粉尘 | 布料工序配套水喷淋除尘系统 | 新建 |
|  |  | 煅烧窑卸灰口粉尘及输送皮带上的CaO卸至提升料斗上的卸料口粉尘 | 采用密闭管道输送，密封性好，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使80%无组织逸散的粉尘沉降。 | - |
|  |  | 氧化钙筛分、破碎、研磨工序粉尘 | 项目氧化钙研磨筛分、破碎、研磨等工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA004）高空排放 | 新建 |
|  |  | 氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘 | 氢氧化钙研磨分级、研磨等工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA005）高空排放 | 新建 |
|  |  | 包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘 | 包装装粉尘及纳米碳酸钙烘干、破碎工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA006）高空排放 | 新建 |
|  |  | 锅炉废气 | 锅炉废气经水膜除尘设施处理后通过15m排气筒排放（DA007） | 新建 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+排气筒（2m） | 新建 |
|  | 废水处理 | 生活污水 | 化粪池+一体化污水处理设备后用于周边林地灌溉 | 新建 |
|  |  | 食堂污水 | 隔油池（5m3）+化粪池+一体化污水处理设备后用于周边林地灌溉 | 新建 |
|  |  | 厂区冲洗废水 | 项目设置5m3的沉淀池（1#），冲洗水经沉淀池收集沉淀后回用，不外排 | 新建 |
|  |  | 脱硫塔喷淋废水 | 配套建设1套处理能力120m3/d的脱硫废水处理站，脱硫废水处理工艺为：废水→中和池→反应池→絮凝池→澄清池→回用。脱硫塔喷淋废水经处理后回用于脱硫塔喷淋 | 新建 |
|  |  | 碳酸钙增浓工序清液 | 增浓工序清液经收集调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池处理。清液经生产废水处理系统处理后回用于消化和调浆工序 | 新建 |
|  |  | 碳酸钙脱水工序滤液 | 滤液经收集调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池处理。滤液经生产废水处理系统处理后回用于消化和调浆工序 | 新建 |
|  |  | 碳酸钙烘干工序回用水 | 碳酸钙烘干工序回用水经收集调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池处理。烘干回用水经生产废水处理系统处理后回用于消化和调浆工序 | 新建 |
|  |  | 锅炉排污水 | 锅炉排污水为5.34m3/d。同时软水制备排水1.48m3/d。这两种水都属于清净排水，补充用于脱硫系统补充水 | - |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 洗车废水中主要污染物为悬浮物，建设单位拟设置5m3沉淀池（2#），冲洗后废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 | 新建 |
|  | 噪声防治 |  | 设备采取减振、封闭消声、隔音等措施进行控制 | 新建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干，集中收集后委托环卫部门进行处理 | 新建 |
|  |  | 脱硫石膏 | 外售至砖厂用作生产原料 | 新建 |
|  |  | 车间粉尘 | 收集后回用 | 新建 |
|  |  | 废包装材料 | 收集后返回生产厂家 | 新建 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 集后送往包装工序包装外售 | 新建 |
|  |  | 废机油 | 采取相应容器收集于危废暂存间，定期交由有处置资质的单位处理 | 新建 |

3.1.3生产规模及产品方案

项目建成后年产15万吨氧化钙、5万吨轻质碳酸钙、20万吨氢氧化钙。

1、产品性质及质量要求

（1）纳米碳酸钙

纳米碳酸钙分子式：CaCO3，分子量100，是一种无毒、无味的白色粉末，相对密度2.7~2.9，难溶于水、醇。沉降体积2.5mg/l以上，颗粒微细，表面较粗糙，比表面积大，因此吸油值较高，为60~90mg/100g。根据《钠米碳酸钙》（GB/T19590-2011）中相应要求，产品质量标准见表3.1-2。

表3.1-2纳米碳酸钙产品质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主含量（CaCO3）（干基）ω/%≥ | 80 |
| 2 | 平均粒径（TEM/SEM）/nm≤ | 100 |
| 3 | 晶粒度（XRD线宽化法）/nm≤ | 100 |
| 4 | 比表面积（BET）/（m2/g）≥ | 18 |

纳米碳酸钙不同于普通的重质碳酸钙、轻质碳酸钙，区别在于：

A、堆积密度不同

产品的堆积密度不同，一般重钙产品的堆积密度较大，为0.8~1.3g/cm3，而轻钙产品的堆积密度较小，多为0.5~0.7g/cm3，纳米碳酸钙的堆积密度则更小。

B、白度

由于重钙产品相对杂质较多，颗粒较大，因此产品白度一般为89%~93%，极少数的产品能达到95%，而轻钙产品白度多为92%~95%，纳米碳酸钙的白度可以达到98%以上。

C、水分

重钙产品水分较低，同时也较为稳定，一般为0.2%~0.3%，一些高档的重钙产品水分可以达到0.1%左右。普通轻钙产品水分为0.3%~0.8%，有时会有一定的波动。纳米碳酸钙产品随产品应用类型的不同水分有所差异，一些产品水分在0.1%以下，而某些产品水分为1.5%左右。

D、粒径及晶型不同

粒径不同：重钙产品的粒径为0.5~45um不等，普通轻钙产品的粒径一般为0.5~15um，纳米碳酸钙粒径一般为0~100nm。

晶型不同：重钙产品由于采用机械粉碎和分级，颗粒形态均为不规则形态，也称无定型。而轻钙产品的粒径一般较为规整，如普通轻钙以纺锤形为主，纳米碳酸钙以立方体晶型为主。

E、应用过程中性能不同

重钙产品主要用于造纸、橡胶和塑料等行业，填充量一般较大，主要作为体积填料，降低应用产品的制造成本。轻钙产品只是一种填料，在使用只作为填充料使用。而纳米碳酸钙产品有明显的补强性、延伸性、流平性等功能，在应用过程中往往作为改性或补强等功能性填料使用，填充量一般较少。

（2）氧化钙

别名碱石灰，生石灰，分子式：CaO，分子量：56.08，熔点2580℃，相对密度：（水=1）2.5~3.8，沸点2850℃，稳定，白色无定形粉末，含有杂质时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性。不溶于醇，溶于酸、甘油。与酸类物质能发生剧烈反应。产品—活性石灰在满足对原料、燃料质量要求的前提下实施正确操作，可达到行业标准YB/T042-2014规定的二级标准。

表3.1-3氧化钙产品质量指标

| 类别 | 品级 | CaO% | CaO+MgO% | MgO% | SiO2% | S% | 灼减% | 活性度4mol/ml 40±1℃，10min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通冶金石灰 | 二级 | ≥88 | - | ＜5 | ≤2.5 | ≤0.0500 | ≤5 | ≥280 |

（3）氢氧化钙

Ca(OH)2是一种白色粉末状固体。又名消石灰。氢氧化钙具有碱的通性，是一种强碱。氢氧化钙的碱性比氢氧化钠强，但由于氢氧化钙的溶解度比氢氧化钠小得多，所以氢氧化钙溶液的腐蚀性和碱性比氢氧化钠小。氢氧化钙产品质量执行HG/T4120-2009《工业氢氧化钙》。具体见表3.1-4。

表3.1-4氢氧化钙产品质量指标

| 序号 | 钙质消石灰粉（一等品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钙Ca（OH）2 （%）不小于 | 95 |
| 2 | 镁及碱金属 （%）不大于 | 3.0 |
| 3 | 酸不溶物 （%）不大于 | 0.5 |
| 4 | 铁 （%）不大于 | 0.1 |
| 5 | 干燥减量 （%）不大于 | 1.0 |
| 6 | 0.45mm筛余物 （%）不大于 | 5 |
| 7 | 0.125mm筛余物 （%）不大于 | - |
| 8 | 重金属（以pb计） （%）不大于 | - |

3.1.4主要原辅材料、资源能源消耗指标

1、石灰石来源及用量

本项目石灰石主要来自于武乡县正明石材有限公司石灰石矿山，采用自卸车运输至厂区内，来源可靠。

2、无烟煤来源及用量

本项目生产工艺中需要采用CO2与Ca(OH)2反应生成纳米碳酸钙，CO2无法外购，只能通过煅烧石灰石产生。（此处涉及技术资料，有省略）。本项目确定采用无烟煤，无烟煤含炭量高，含硫量低，不仅是作为燃料，更重要的是作为原料参与反应（C+O2→CO2），产出CO2，使窑气中CO2浓度增高，以满足下一步的碳化反应要求。根据本煅烧窑的技术参数及本项目核算的物料平衡，总计无烟煤消耗量为48600t/a。无烟煤成份见表3.1-5。煤质检测报告见附件。

表3.1-5  无烟煤煤质成份

| 煤种 | 灰份 | 硫份 | 挥发份 | 固定炭 | 低位发热量 | 高位发热量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 15.05% | 1.1% | 6.08% | 78.27% | 6828kJ/kg | 6975kJ/kg |

3、其它辅助材料

（1）CO2

CO2气体来自本厂3#、6#煅烧窑锻烧产生的窑气，通过收集经净化后送至碳化塔。根据物料平衡核算项目碳化工序共计消耗CO2气体21960t/a。

（2）晶形控制剂

为无机盐类，其作用是晶形控制剂中质点均匀进入晶体中，从而使晶体内部结构发生变化。

（3）活化剂

本项目碳化后的CaCO3浆液需添加活化剂进行活化处理，所需的活化剂年需用量1440吨，由国内市场购买。活化剂的成份为：硬脂酸。

硬脂酸是一种有机化学原料，常温下是白色片状、珠状或块状固体。由C16和C18为主的饱和脂肪酸组成，不溶于水，微溶于苯和二硫化碳，易溶于热乙醇，无毒无味，具有有机羧酸的一般化学通性。广泛应用于橡胶硫化剂、塑料热稳定剂、润滑剂，纺织用柔软剂、化纤油剂、抗静电剂，食品用乳化剂，用作生产化妆品洗涤剂及各种表面活性剂的原料等。其物理化学特性为：

分子式：C18H36O2          分子量：284.48

熔点：56℃~69.6℃         沸点：232℃（2.0kPa）

闪点：220.6℃             自燃点：444.3℃

相对密度：0.9408          稳定性：360℃分解

（4）烟气脱硫剂

煅烧窑气进入湿式脱硫系统，采用石灰——石膏法进行烟气脱硫，所用的脱硫剂为CaO，本企业就生产脱硫剂，无需外购。本项目烟气脱硫系统钙硫比1:1，需脱硫剂石灰（CaO）约570.69吨。

（5）包装袋

项目所需的聚丙烯编织袋年需求量900万条，由国内市场购买。

（6）生物质燃料

项目在活化及烘干过程中使用生物质锅炉供热吗，生物质燃料是指将生物质材料燃烧作为燃料，一般主要是农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等）。主要区别于化石燃料。生物质燃料的应用，实际主要是生物质成型燃料（BiomassMouldingFuel，简称“BMF”），是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。

4、原辅材料消耗情况

本项目各类原辅材料具体用量见表3.1-6。

表3.1-6项目原材料及主要辅料需求量

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 需求量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吨/小时 | 吨／年 |  |
| 1 | 石灰石 | 粒度0-80mm | 81.69 | 588168 | 汽车覆盖运入 |
| 2 | 无烟煤 | 0-30mm | 6.75 | 48600 | 汽车覆盖运入 |
| 3 | CO2 | 浓度40-45% | 3.05 | 21960 | 本项目煅烧产生 |
| 4 | 晶形控制剂 | 工业品 | 0.0035 | 25.2 | 袋装运入 |
| 5 | 活化剂 | 一级品 | 0.2 | 1440 | 袋装运入 |
| 6 | 煅烧窑气净化所需脱硫剂CaO | 细度：200目过筛率≥90% CaO质量分数85% | 0.07926 | 570.69 | 利用企业自有 |
| 7 | 包装袋 | 50公斤/袋 | - | 900万条 | 袋装运入 |
| 8 | 生物质 | 50公斤/袋 | 1.875 | 4500 | 汽车覆盖运入 |

3.1.5劳动定员及工作制度

本项目劳动定员35人，项目设置食堂和宿舍，为员工提供食宿。工作实行三班制，一班工作8小时，年工作300天。

3.1.6主要生产设备

项目主要生产设备见下表3.1-7。

表3.1-7项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械化竖窑生产线 |  |  |  |  |
|  | 振动给料机 | GZG503 | 台 | 6 |
|  | 原料皮带机(一) | TD75B800 | 台 | 2 |
|  | 袋式除尘器 | HMC-96 | 台 | 2 |
|  | 正三通分料阀 | 500X500 | 台 | 2 |
|  | 原料仓顶皮带机 | TD75B800 | 台 | 2 |
|  | 手动棒阀 | 400X400 | 台 | 16 |
|  | 振动给料筛 | GZG503 | 台 | 6 |
|  | 电磁振动给料机 | GZ4 | 套 | 6 |
|  | 石灰石计量称重装置 | 计量：1000kg | 套 | 6 |
|  | 煤计量称重装置 | 计量：200kg | 套 | 6 |
|  | 板链式给料机 | BL-1000 | 台 | 14 |
|  | 煤输送带 | TD75B500 | 台 | 6 |
|  | 混料输送带 | TD75B800 | 台 | 6 |
|  | 单斗提升机 | DT-1000 | 套 | 6 |
|  | 旋转布料器 | XXBL-300 | 套 | 6 |
|  | 螺锥出灰机 | LZCH-300 | 套 | 6 |
|  | 星型卸料器 | XXCH-300 | 套 | 6 |
|  | 成品皮带机 | TD75B800耐高温 | 台 | 4 |
|  | 圆振筛 | YA1536 | 台 | 2 |
|  | 埋刮板机 | MS32 | 台 | 2 |
|  | 岗位除尘器 | LPM4B-250 | 台 | 2 |
|  | 风机 | 4-68 6.3C | 台 | 2 |
|  | 空压机 | SFA-90 | 台 | 2 |
| 氢氧化钙生产线设备清单 |  |  |  |  |
|  | 石灰带式输送机 | TD75B800 | 台 | 1 |
|  | 环锤破碎机 | PCH0808 | 台 | 1 |
|  | 斗式提升机 | TD250 | 台 | 1 |
|  | 袋式除尘器 | HMC-48B | 台 | 2 |
|  | 手动棒阀 | 400X400 | 台 | 1 |
|  | 消石灰皮带秤 | TDGSK-0826 | 台 | 1 |
|  | 干式消化机 | YH-10T | 台 | 1 |
|  | 电动双翻板锁风阀 | DSF-II-500 | 台 | 1 |
|  | 斗式提升机 | TD250 | 台 | 1 |
|  | 高效选粉机(改进型) | HSN500 | 台 | 1 |
|  | 螺旋输送机(管式) | LS250 | 台 | 1 |
|  | 斗式提升机 | TD250 | 台 | 1 |
| 轻质碳酸钙生产线设备清单 |  |  |  |  |
|  | 大倾角皮带输送机 | B800-20000 | 台 | 1 |
|  | 电磁振动给料机 | GZY4 | 台 | 3 |
|  | 高位水槽 | 20m3 | 台 | 3 |
|  | 后排式化灰机 | HH2000x16500 | 台 | 3 |
|  | 除尘器 | JH-2 | 台 | 1 |
|  | 150m3粗浆槽 |  | 台 | 3 |
|  | 灰乳精制系统 | HRJZ-3 | 台 | 3 |
|  | 旋液分离器 | 150 | 台 | 15 |
|  | 浆液振动筛 | B1000X2000 | 台 | 3 |
|  | 自吸式污水泵 | 100MZ80-20 | 台 | 9 |
|  | 泥浆泵 | 2PN | 台 | 9 |
|  | 陈化槽（含精浆槽） | 150m3 | 台 | 9 |
|  | 浆液输送泵 | IS65-85-160 | 台 | 3 |
|  | 罗茨风机 | 40m3 | 台 | 9 |
|  | 熟浆储槽 | 80m3 | 座 | 3 |
|  | 调浆储槽 | 80m3 | 座 | 3 |
|  | 清水储槽 | 80m3 | 座 | 3 |
|  | 浆液输送泵 | IS65-85-160 | 台 | 3 |
|  | 增浓罐 | NS-500 | 台 | 6 |
|  | 碳化塔尾气汽净化系统 | JH-3 | 台 | 3 |
|  | 气流搅拌碳化塔 | Ø3500x5500 | 台 | 9 |
|  | 自动卸料离心机 | PGZ1360 | 台 | 21 |
|  | 增浓罐 | NS-500 | 台 | 6 |
|  | 气流搅拌碳化塔 | Ø3500x5500 | 台 | 9 |
|  | 自动卸料离心机 | PGZ1360 | 台 | 21 |
|  | 皮带输送机 | B800X15 | 台 | 6 |
|  | 板框过滤机 | 100m2 | 台 | 3 |
|  | 回转列管烘干机 | Ø1800x20000 | 台 | 3 |
|  | 螺旋输送机 | D300x8000 | 台 | 3 |
|  | 吨袋包装机 | ZH-T01 | 台 | 3 |
|  | 布袋除尘器 | DM120 | 台 | 3 |
|  | 螺旋输送机 | D300X3000 | 台 | 3 |
|  | 生物质锅炉 | 10t/h | 台 | 2 |

3.1.7公辅工程

一、给排水

（一）给水

本项目用水来源于洛龙镇自来水管网，项目用水主要为生活用水和生产用水两大类，其中生活用水包括员工生活用水和食堂用水，生产用水包括除尘用水、脱硫除尘用水、消化阶段用水、场地道路扬尘用水、地面清洁用水、车辆冲洗用水、绿化用水等。

1、生活用水

（1）员工生活用水

本项目位于洛龙镇龙桥村野毛水村民组，拟定员工35人，年工作300天，根据《用水定额》（DB52/T725-2019），农村居民生活用水平均日用水量按照90L/（人﹒d）计。项目员工用水总量为3.15m3/d（945m3/a）。

（2）食堂用水

项目营运期食堂为员工提供一日三餐，根据《用水定额》（DB52/T725-2019），食堂用水标准为20L/（人﹒餐），每天三餐，食堂用水量为2.1m3/d（630m3/a）。

2、地面清洁用水

项目地面清洁还需用水，用水量为1L/m2，需清洁的面积约为4000m2，一周清洁一次。地坪冲洗用水量为4m3/次，产污系数按0.8计，地坪冲洗废水量为3.2m3/次。

3、喷淋降尘及炮雾机降尘用水

项目共计使用两台炮雾机、一套水喷淋除尘系统。炮雾机雾化量6L/min，水喷淋除尘系统900kg/h。项目炮雾机及水喷淋除尘系统工作时间4小时，则喷淋降尘及炮雾机降尘用水量5.04m3/d。

4、脱硫塔喷淋用水

窑气净化采用湿式脱硫系统对经过布袋除尘器的窑气进行进一步的净化，一期工程配套一座净化设施。煅烧窑烟气产生量为2505088.32m3/d，窑气净化循环水量按0.5L/m3烟气计算，则循环水量为1252.54m3/d，其中蒸发损耗为循环水量的5%，为62.63m3/d该部分水量经分离器分离进入沉淀池处理后返回循环系统，分离器效率90%，分离水量56.37m3/d；脱硫渣带水量按0.15%计算，为1.88m3/d；系统中还需定期排放一部分脱硫废水，以维持脱硫系统吸收浆液物料的平衡，脱硫废水的排出量约3%，约为37.58m3/d经处理后返回该循环系统。则配套窑气净化系统需补充水量为8.14m3/h。其中1.32m3/h为新鲜水，6.82m3/h为锅炉系统排水。

5、消化阶段用水

（1）氢氧化钙生产线消化用水

消化生产工艺化学反应式如下：CaO+H2O=Ca(OH)2

项目氢氧化钙生产线使用干式消化机，根据物料平衡可知氢氧化钙生产线消化阶段用水量为153.6m3/d，该部分用水全部参与反应，无废水产生。

（3）纳米碳酸钙生产线消化用水

纳米碳酸钙生产线消化工序钙粉比水1:6，根据物料平衡可知纳米碳酸钙生产线消化阶段用水量为570.96m3/d，其中30m3/d参与反应，540.96m3/d随钙浆进入下一道工序。消化反应日用水量570.96m3，其中10.12m3/d为新鲜水，560.84m3来自碳酸钙增浓、烘干、脱水工序回用水。

6、调浆用水

项目调浆工序需添加一定水量调整浆液的浓度到15%左右，根据物料平衡可知，调浆工序用水量168.48m3/d。其中0.914m3/h为新鲜水，167.566m3来自碳酸钙增浓、烘干、脱水工序回用水。

7、场地道路防尘洒水

根据《用水定额》（DB52/T725-2019），新建项目道路防尘洒水标准为1.2L/（m2·d），厂区道路占地面积约为1000m2，用水频率为7d/次，用水量为1.2m3/d（514m3/a），经蒸发后消耗。

8、锅炉软水制备用水

纳米碳酸钙生产中，干燥机采用蒸汽作为热源进行干燥，蒸汽由10t/h的电锅炉提供，蒸汽冷凝循环使用。项目设置软水制备设施为锅炉提供用水，锅炉排污水产污系数以0.356t/t原料计，锅炉燃料为4500t/a，则锅外排水量为1602m3/a，5.34m3/d。同时生产工序需要蒸汽，由锅炉提供，蒸汽冷凝水循环使用。生产过程中蒸汽损耗约8.01m3/d。则需补充软水13.35 m3/d，软水制备效率为90%，则需补充新鲜水14.83 m3/d。

9、车辆冲洗水

项目厂区货车每天往返约53次，进入厂区时需对车辆简单冲洗，建设单位拟设置5m3沉淀池（3#），冲洗后废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。载重汽车清洁消耗水量40L/（辆•次），每次冲洗需新鲜水0.04m3，则项目冲洗用水补充量为2.12m3/d（636m3/a）。

10、绿化用水

根据《用水定额》（DB52/T725-2019），新建项目绿化用水标准为1.2L/（m2·d），根据建设单位资料，厂区绿化面积约为1000m2。去除降雨天数，洒水天数为150天，本项目用水1.2m3/d。绿化用水来自于生活污水处理后的回用水，经土壤植物吸收、蒸发等途径消耗。

本项目用水使用情况见表3.1-7。

表3.1-7项目各单元用水一览表

| 用水环节 |  | 用水定额 | 规模 | 用水量（m3/d（次）） | 年用水量（m3） | 产污系数 | 产污量（m3/d） | 产污量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 员工生活用水 | 90L/（人﹒d） | 35人，300天 | 3.15 | 945 | 0.85 | 2.68 | 803.25 |
|  | 食堂用水 | 20L/（人﹒餐），一日三餐 | 35人，300天 | 2.1 | 630 | 0.85 | 1.79 | 535.5 |
| 生产用水 | 脱硫除尘用水 | 1.31m3/d | 300天 | 1.32 | 396 | - | - | - |
|  | 喷淋及炮雾机降尘 | 6.48m3/d | 300天 | 5.04 | 1512 | - | - | - |
|  | 调浆用水 | 0.914m3/d | 300天 | 0.914 | 274.2 | - | - | - |
|  | 消化用水 | 氢氧化钙生产线 | 300天 | 161.76 | 48528 | - | - | - |
|  |  | 碳酸钙生产线 | 300天 | 10.12 | 3036 | - | - | - |
|  | 场地道路防尘洒水 | 1.2L/（m2·d），7d/次 | 10000m2 | 1.2 | 516 | - | - | - |
|  | 地面清洁用水 | 0.5L/（m2•次），7d/次 | 4000m2 | 0.8 | 240 | - | - | - |
|  | 锅炉软水制备 | 14.83m3/d | 300天 | 14.83 | 4449 | - | - | - |
|  | 车辆冲洗用水 | 6m3/d | 300天 | 2.12 | 636 | - | - | - |
| 其他 | 绿化用水 | 1.2L/（m2·d） | 150 | 1.2 | 180 | - | - | - |
| 合计 |  |  |  | 201.234 | 60526.2 | - | 4.47 | 1338.75 |

项目水平衡如下：

图3.1-1项目水平衡图（m3/d）

（一）排水

本项目的废水产生环节主要为增浓罐清液、压滤机滤液、干燥机的排气冷凝水、煅烧窑气湿式脱硫系统排水、锅炉排水、地面冲洗水、出厂车辆冲洗废氷、生活污水等。全厂排水情况如下：

表3.1-8  项目工程各单元排水情况表

| 序号 | 用水项目 | 废水产生量m3/d | 利用情况 |  | 排放量m3/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 4.47 |  | 食堂污水经隔油池（2m3）预处理后汇同生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理达到标准后回用周边林地灌溉 |  | 0 |  |
| 2 | 厂区冲洗废水 | 3.2 |  | 项目设置5m3的沉淀池，冲洗水经沉淀池收集沉淀后回用 |  | 0 |  |
| 3 | 脱硫塔喷淋废水 | 93.95 |  | 经脱硫废水处理站处理后回用于脱硫 |  | 0 |  |
| 4 | 碳酸钙增浓工序清液 | 180 |  | 经生产废水处理系统处理后回用于调浆及消化工序 |  | 0 |  |
| 5 | 碳酸钙脱水工序滤液 | 477.84 |  | 经生产废水处理系统处理后回用于调浆及消化工序 |  | 0 |  |
| 6 | 碳酸钙烘干工序回用水 | 70.566 |  | 经生产废水处理系统处理后回用于调浆及消化工序 |  | 0 |  |
| 7 | 锅炉排污水 | 6.82 |  | 属清洁水，回用于脱硫工序 |  | 0 |  |
| 8 | 车辆冲洗废水 | 2.12 |  | 拟设置5m3沉淀池，冲洗后废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 |  | 0 |  |
| 合 计 |  | 838.966 |  |  |  | 0 |  |

由上表可知，项目生活污水及生产废水全部回用不外排。

（三）供电

本工程用电由市政供电电缆引入厂区，场区内设变压器、配电房向各用电单元供电。

（四）供热、采暖

项目生产所需热能采用10t/h生物质蒸汽锅炉供热，员工生活供热、供暖使用电能。

3.3工程分析

3.3.1生产工艺介绍

本项目的生产工艺原理为：优质石灰石经无烟煤煅烧生成生石灰（CaO）及窑气二氧化碳（CO2）；生石灰加水发生消化反应生成氢氧化钙（Ca(OH)2）浆液，氢氧化钙经调浆、碳化、活化、脱水、烘干、包装等工序后制得纳米碳酸钙产品；同时部分生石灰（CaO）包装外售；部分生石灰（CaO）经干式消化机消化反应生成氢氧化钙包装外售。

1、石灰（CaO）生产工艺流程说明：

CaO生产过程包括原料石灰石与无烟煤上料入窑、煅烧、出料、窑气净化4个工序。

（1）上料、入窑

原料石灰石与无烟煤由自卸车运进厂区内各自的全封闭原料库内卸料，厂区石灰石原料库与无烟煤原料库都设有能覆盖全库的自动雾化抑尘措施。

将库内的石灰石与无烟煤通过装载机分别铲送至各自的加料仓，加料仓三面密闭，装载过程中进行喷雾抑尘。进入加料仓内的石灰石卸至皮带输送机上输送至石灰石配料仓。进入加料仓内的无烟煤卸至全封闭皮带输送带上输送至无烟煤配料仓。

石灰石与无烟煤通过电脑密闭配料系统按一定比例混合后卸入上料斗，再由提升机将上料斗提升至煅烧窑窑顶倒入窑内布料器，窑内布料器是连续旋转的，一面旋转，一面布料，直至把一批料布完，停止转动，原料由布料器均匀的分布在煅烧窑中。石灰石与无烟煤原料输送转运、上料过程中全程密闭，布料器二级锁风，密闭烟气。

对于上料、入窑这个生产过程中的产污环节及治理措施为：

①原料石灰石、无烟煤卸料、堆存粉尘。企业拟将设置石灰石、无烟煤全封闭储库，并且库内设有能覆盖全库的自动喷淋装置。

②石灰石、无烟煤通过装载机铲送至加料仓产生粉尘，加料仓三面密闭，装载过程中进行喷雾抑尘。

③加料仓的石灰石、无烟煤卸至皮带输送机时的下料口粉尘：进行自动喷雾抑尘。

④石灰石滚筒筛、无烟煤滚筒筛出料口与进配料仓入料口粉尘：进行自动喷雾抑尘。

⑤石灰石与无烟煤按一定比例混合卸入上料斗时的卸料口粉尘：进行自动喷雾抑尘。

⑥上料斗提升至煅烧窑窑顶倒入窑内布料器，窑顶倒料口粉尘：进行自动喷雾抑尘。

⑦物料皮带输送、提升过程中的粉尘，采用全封闭皮带通廊。

（2）石灰石锻烧

原料布料完成后，利用鼓风机把空气从窑底鼓入，使煅烧窑内的无烟煤燃烧，以提供石灰石分解所需的热量，煅烧过程为从低温到高温，再逐渐降温的过程，从物料进窑到出窑可分为顶部的预热带、中间的煅烧带、底部的冷却带，再往下为出灰系统。即石灰石和无烟煤混合料进入煅烧窑后，在上部预热带进行预热，同时逐步下移进入煅烧窑高温带，在煅烧温度900-1100℃之间发生分解反应，石灰石受热分解形成CaO和CO2，无烟煤燃烧后产生CO2、SO2，煅烧后生成的CaO缓慢下落至冷却带，再继续下移至窑底出口，含CO2、SO2的烟气沿着煅烧窑上升从顶部排出。

锻烧窑的通风方式采用机械鼓抽联合通风，助燃空气从炉体下部鼓入炉内，克服物料的阻力从下部上升到炉顶，烟气沿着煅烧窑顶部的出烟孔，受引风机抽吸进入烟气处理系统。由于引风机的风力大于鼓风机的风力，致使窑内物料上方形成负压，这个负压保证了炉内气流通畅，有利于煅烧带石灰石的充分分解及无烟煤的充分燃烧，并防止了烟气外逸。

①预热带

预热阶段主要完成混合料脱水的过程，其炉温一般控制在800℃左右。使煅烧区产生的热量向上运动，对上部的石料产生预热作用。

②煅烧带

预热区的炉料逐步下移进入煅烧区，石灰石经煅烧后分解成CaO、CO2，无烟煤燃烧后产生CO2、SO2，该过程反应温度过般控制在900~1100℃，煅烧带物料主要反应过程为：

CaCO3→CaO+CO2

C+O2→CO2

③冷却带

窑内物料从煅烧带缓慢下落至冷却带，通过空气冷却使温度降至200℃。

对于煅烧生产过程中的产污环节及治理措施为：

煅烧过程中产生的窑气：布袋除尘+湿式脱硫系统。

（3）氧化钙破碎筛分、研磨、包装

石灰石煅烧后，通过斗式提升机进入破碎机进料仓，经过破碎机破碎后形成钙粉，钙粉进入双层振动筛进行筛分研磨，成品入库；未过筛的返回破碎机再进行破碎、研磨包装。破碎筛分会产生一定量的粉尘和噪声，包装过程中会产生一定的粉尘及设备噪声。

氧化钙破碎筛分、研磨、包装产污环节治理措施：

采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA004）高空排放。

2、氢氧化钙（Ca(OH)2）生产工艺流程说明

（1）消化

煅烧生成的生石灰在石灰料斗中由加料器按一定的速度进入干式消化机，与新鲜水进行消化，生成Ca(OH)2粉末。

石灰中主要成份CaO与水反应成Ca（OH）2的过程，反应过程为：

CaO+H2O→Ca（OH）2+Q

此反应过程放热，随着反应的进行温度逐渐升高，温度的升高又加速了反应的进行，从而放出更多的热。此消化过程除了放出热量外，还会出现明显的外观体积变化。消化过程中产生的膨胀压力将粉粒之间充满空气，而且反应放出来的热量将部分水变成水蒸汽使消化产物形成质地疏松的粉末，其体积将可增大1.5~2.0倍。

根据消化的不同水灰比，石灰的消化方式分为湿式消化工艺和干式消化工艺。湿式消化得到的消化产物是石灰乳，干式消化得到的消化产物是消石灰粉。本项目即采用干式消化，得到Ca(OH)2粉末。同时，由于干式消化过程中因加入的水量较少，得到含少量水分的干粉，其流动性较好，为流态化的白色粉末。

（1）分级、研磨、包装

反应结束后氢氧化钙经密封的传送带输送至分选机分级，该工序会产生粉尘；通过分级将不合格粒径的一部分物料筛分出去进入研磨工序，占比约10%左右，研磨工序亦产生一定量的粉尘。合格的产品通过螺旋输送机输送至包装机料仓，料仓下方的电脑计量称自动计量后，通过斜斗落入带有塑料薄膜的编织袋内，自动进行封口包装。包装好的产品存放于仓库中。

氢氧化钙分级、研磨、包装产污环节治理措施：

采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA004）高空排放。

2、氢氧化钙（Ca(OH)2）生产工艺流程说明

（1）石灰的消化、调浆

CaO储仓中的CaO卸至计量皮带进入化灰池，化灰池中水和CaO的比例为6~7：1，进行反应,反应结束灰浆进入精浆池存放。根据生产需要，将精浆送入到调浆池中，在调浆池中加入清水调整灰浆浓度至15%左右。消化反应式如下：

CaO+H2O→Ca（OH）2

（2）碳化

生浆在碳化前需要进行调浆，以使生浆的浓度和温度达到碳化要求的指标，以保证产品质量的稳定和后道工序的平稳运行。调浆的主要作为是使碳化反应在合适的温度和浓度范围，温度依据碳化工艺不同而不同，企业采用常温碳化工艺。

经检测浓度、温度合格的氢氧化钙灰浆由调浆池打入到碳化塔，并加入晶形控制剂，开启罗茨风机通入窑气进行碳化反应，根据温度传感器、pH电导仪，调节进气量和冷却循环水量来控制反应，在ph值达到8时碳化结束，浆液进入增浓罐，碳化塔尾气温度在65°以下，尾气中含有石灰微粒及水蒸汽（在出口处形成水雾），最终尾气经高度为22m的烟筒排放。

反应式为：

Ca（OH）2＋CO2→CaCO3＋H2O

本项目净化后的窑气通过罗茨风机鼓入碳化塔，仅需通过阀门控制来控制进入碳化塔的气量。由于CO2气体性质比较稳定，常温下是一种无色无味、无毒的气体，在空气中广泛存在，且本项目碳化工艺采用常温、常压碳化工艺，不需对CO2气体进行稳压、控温，所以不需要设储气柜。

（3）增浓

碳化塔出来的纳米碳酸钙浆液流入增浓罐，陈化沉淀增浓，等增浓罐中清液高度达到总液面高度的1/4时，从清液排放口放出清液，剩下浆液进入活化罐。

（3）活化

纳米碳酸钙进入活化罐后，加入定量的活化剂，开启搅拌进行活化处理，处理完毕，放入纳米碳酸钙储浆罐，为下道工序脱水干燥备料。

碳化后的石灰乳中需加入一定量的活化剂进行活化，目的是改善产品性能。一般工艺温度要求80℃左右，由于碳酸钙产品是无机颗粒，主要在应用中要和有机物相结合，需要对其表面处理使之呈现亲油的特性。本项目采用常温处理方法，其特点是表面处理时间短、效率高，包覆剂含量控制稳定，同时不需要像传统方法那样将浆体升温到80℃左右，因此能耗较低。

（4）脱水

项目采用高压隔膜压滤机，将储浆罐的浆液由高压水泵打入压滤机，当压力达到6MPa，停止供料，通入1.2MPa的压缩空气进行进一步的压榨，压力稳定后停止，滤饼落到传输带上，滤液流入沉淀池，沉淀池的回水再进入废水处理循环系统处理后，作为化灰及调浆工序用水。

（5）烘干

滤饼含水率约为30%，进入双桨叶干燥机进行烘干，再进入盘式干燥机烘干，排出的尾气中含有大量水蒸汽，首先经过冷凝器冷凝其中的水汽后，尾气再进入布袋除尘器进行处理。冷凝下来的水进入废水处理系统，经处理后再循化用于生产中。

双桨叶干燥机+圆盘干燥机组合干燥工作原理：滤饼在桨叶干燥机中，双桨叶对转缓慢挤切物料，干燥机内壁、桨叶中都通有传热介质，物料在动态中与干燥机内壁、桨叶接触，热量直接传导，滤饼中的水受热变成水蒸气排出，风量小，热效率高。圆盘干燥机进一步把物料进行干燥，圆盘中通有传热介质，物料在盘面上经扒叶带动，缓慢移动，同干燥盘充分接触，进行干燥。

双桨叶干燥机、圆盘干燥机热源来自石灰窑煅烧产生的烟气，热源不足时由一台10t/h生物质锅炉生产的水蒸汽提供热源。

（5）破碎、包装

烘干后的物料进入气流涡轮粉碎机，变成粉末随气流进入集料仓，经仓内布袋捕集，物料沉入下方料仓由灌装机进行包装。

本项目生产工艺流程图如下：

图3.3-1 项目生产工艺流程图

3.3.2物料平衡分析

1、煅烧出料与生成CO2量计算：

项目投入石灰石81.69t/h，进入煅烧炉的石灰石与无烟煤在氧气的参与下发生如下反应：

①石灰石煅烧：CaCO3→    CaO    +   CO2

100       56           44

反应：    81.69     45.74t       35.94t

②煤燃烧： C   +      O2 →        CO2

12          32          44

投入：煤：6.75（其中煤的含碳量取78.27%）

反应：    5.29         14.096      19.38

③灰分：6.75×15.05%（煤的灰分含量）=1.02t/h

其中：0.105t/h随烟气带走，0.915t/h随产品带走。

则：通过煅烧，生成纯CaO的量为：81.69×56÷100=45.74t/h，再加上前述产品带走灰分0.915，以及出料逸散粉尘0.007t/h，总计从煅烧窑卸料出的含杂质CaO为：45.74+0.915-0.007=46.648t/h。

生成CO2的量为：35.94+19.38=55.32t/h。

2、氧化钙产品量与用于消化的量的计算

煅烧窑出料46.648t/hCaO（含杂质）进入振动筛筛分，同时逸散出粉尘0.053t/h，46.648-0.053=46.595t/h，其中21.24t/h进入氧化钙生产线。

①通过筛分将不合格粒径的一部分物料筛分出去进入氧化钙生产线的破碎、研磨工序，占比约15%左右，同时逸散出粉尘0.0162t/h，21.24-0.0162=21.2238t/h。该部分CaO（21.2238t/h）进入包装工序（包装会有粉尘损失，折合到单位t/h，数量很小忽略不计），则项目CaO产量为152811.36t/a（氧化钙含量＞98%）

②经过筛分后的CaO（含杂质）25.355t/h分别进入氢氧化钙生产线及纳米碳酸钙生产线。

3、氢氧化钙生产线物料计算

①经过筛分后的CaO（含杂质0.43t/h）21.39t/h进入氢氧化钙生产线，氢氧化钙消化反应使用干式消化机，进入干式消化机可进行消化反应的纯CaO量为：21.39-0.43=1.452t/h。反应如下:

CaO     +     H2O→     Ca(OH)2

56             18           74

20.96          6.74          27.7（杂质0.43t/h不参与反应）

生成纯消石灰粉：20.96×74÷56=27.7t/h，需加入水：20.96×18÷56=6.74t/h。

则：消化反应后的氢氧化钙（含杂质）质量为：27.7+0.43=28.13t/h。

氢氧化钙出料28.13t/h（含杂质）进入分级，同时逸散出粉尘0.032t/h，28.13-0.032=28.098t/h；通过分级将不合格粒径的一部分物料筛分出去进入研磨工序，占比约10%左右，同时逸散出粉尘0.0033t/h，28.098-0.0033=28.0947t/h。该部分氢氧化钙（28.0947t/h）进入包装工序（包装会有粉尘损失，折合到单位t/h，数量很小忽略不计），则项目Ca(OH)2产量为202281.84t/a（纯Ca(OH)2产量199185.84t/a）

4、纳米碳酸钙消化、分离杂质、调浆物料计算

（1）3.965t/h的CaO（含杂质）送入消化工序加水消解，消化过程中加入的水量为23.79t/h。

（2）进入化灰机的CaO物料中含有杂质0.075t/h，杂质不参与反应，剩余纯净的CaO3.89t/h进行消解反应。反应如下：

CaO  +  H2O  →  Ca（OH）2

56      18        74

3.89     1.25      5.14

生成Ca（OH）2的量为:3.89×74÷56=5.14t/h，并反应消耗水量为3.89×18÷56=1.25t/h，蒸发带走水量0.005t/h。

进入储浆罐的浆液有：5.14+23.79-1.25+0.075-0.005=27.75t/h，其中含有溶质Ca（OH）2的量为5.14t/h。

（3）进入调浆池的浆液量为27.75t/h。调浆池内要补充水7.02t/h，最终浆液量达到：27.75+7.02=34.77t/h，调整浆液的浓度到15%左右，待进入碳化塔。

5、碳化塔内物料计算

调浆后的Ca（OH）2溶液进入碳化塔，浆液量34.77t/h，其中溶质Ca（OH）2量为5.215t/h（含杂质）。与净化后的窑气中高浓度CO2发生碳化反应，反应如下：

Ca（OH）2 ＋ CO2  →  CaCO3 ＋ H2O

74          44      100     18

5.14       3.05     6.94     1.25

需用窑气中的CO2：5.14×44÷74=3.05t/h；

生成CaCO3的量为：5.14×100÷74=6.94t/h。

碳化尾气带走水分的量为：0.3t/h；

最终碳化塔内物料有：6.94+0.075+29.555+1.25-0.3=37.52t/h。

加入少量的晶形控制剂约3.45kg可忽略不计。

6、进出压滤机物料计算：

碳化塔内物料有37.52t/h，经增浓有约18~20%的清液排出，排出清液量7.5t/h，浓浆：37.52-7.5=30.02t/h

活化罐加入0.2t/h活化剂进入熟浆罐，同时熟浆罐中会有压滤机滤液沉淀的浓浆0.25t/h返回，熟浆罐的浆液量为：30.02+0.2+0.25=30.47t/h。

熟浆罐的浆液打入压滤机进行压滤，滤饼产生量占34%左右，滤液占66%左右。

即：滤饼量：30.47×34%=10.31t/h，

滤液量：30.47-10.31=20.16t/h。其中经沉淀清液量为19.91t/h进入生产废水处理系统，浓浆0.25t/h返回熟浆罐中。

7、干燥、气流粉碎物料计算：

进入干燥工艺的滤饼量10.31t/h，滤饼中含水约30%，经干燥将水份蒸发出去。

蒸发出去水份：10.31×30%=3.095t/h，经冷凝回收进入生产废水处理系统。

物料纳米CaCO3：10.31-3.095=7.215t/h

纳米CaCO3经气流粉碎后（干燥、粉碎都会有粉尘损失，折合到单位t/h，数量很小忽略不计），生产出产品纳米碳酸钙7.015t/h（不计活化剂）。

8、产品纳米碳酸钙产量计算

碳化、压滤、干燥等最终产品生产工艺年工作300天，每天24小时连续工作，纳米碳酸钙产量为：

7.015t/h×24h×300d/a=50508t/a。

项目物料平衡表如下：

表3.3-1项目物料平衡表（总）

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数值（t/h） | 产出种类 | 数值（t/h） |
|  | 石灰石 | 81.69 | 纳米碳酸钙 | 7.015 |
|  | 无烟煤 | 6.75 | 粉尘 | 0.2165 |
|  | 水 | 37.55 | 增浓清夜 | 7.5 |
|  | 氧气 | 14.096 | 脱水滤液 | 20.16 |
|  | 活化剂 | 0.2 | 烘干蒸汽 | 3.095 |
|  | 压滤浓液 | 0.25 | 碳化尾气水分 | 0.3 |
|  |  |  | 消化蒸汽 | 0.005 |
|  |  |  | 氢氧化钙 | 28.0947 |
|  |  |  | 氧化钙 | 21.2238 |
|  |  |  | 活化剂 | 0.2 |
|  |  |  | CO2 | 52.27 |
|  |  |  | NOX | 0.01 |
|  |  |  | SO2 | 0.0793 |
|  |  |  | 挥发份 | 0.3667 |
|  | 合计 | 140.536 | 合计 | 140.536 |

氢氧化钙生生产线物料平衡

表3.3-2项目物料平衡表（氢氧化钙生产线）

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数值（t/h） | 产出种类 | 数值（t/h） |
|  | 氧化钙 | 21.39 | 氢氧化钙 | 28.0947 |
|  | 水 | 6.74 | 研磨粉尘 | 0.0033 |
|  |  |  | 分级粉尘 | 0.032 |
| 4. | 合计 | 28.13 | 合计 | 28.13 |

纳米碳酸钙生产线物料平衡

表3.3-3项目物料平衡表（纳米碳酸钙生产线）

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数值（t/h） | 产出种类 | 数值（t/h） |
|  | 氧化钙 | 3.965 | 纳米碳酸钙 | 7.015 |
|  | 水 | 23.79 | 粉尘 | 0 |
|  | 水 | 7.02 | 增浓清夜 | 7.5 |
|  | 二氧化碳 | 3.05 | 脱水滤液 | 20.16 |
|  | 活化剂 | 0.2 | 烘干蒸汽 | 3.095 |
|  | 增农液 | 0.25 | 碳化尾气水分 | 0.3 |
|  |  |  | 消化蒸汽 | 0.005 |
|  |  |  | 活化剂 | 0.2 |
|  | 合计 | 38.275 | 合计 | 38.275 |

项目物料平衡图如下：

图3.3-2项目物料平衡图

（2）CO2平衡分析

结合本项目的物料平衡分析，项目CO2平衡分析见表3.3-4。

表3.3-4   本项目CO2平衡分析表

| CO2产出 |  |  | CO2去向t/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量（t/h） | 序号 | 项目 | 数量（t/h） |
| 1 | 石灰煅烧 | 35.94 | 1 | 通入碳化塔参与碳化反应消耗 | 3.05 |
| 2 | 无烟煤燃烧 | 19.38 | 2 | 尾气带走 | 52.27 |

项目CO2平衡图如下。

11.98

石灰石煅烧产生CO2

15.39

被Ca(OH)2浆液吸收生成Ca(CO)3

碳

化

塔

碳化塔尾气排放

3.05

无烟煤燃烧产生CO2

6.46

图3.3-4  3#、6#窑CO2平衡分析图（t/h）

11.98

石灰石煅烧产生CO2

DA002

废气处理

18.44

无烟煤燃烧产生CO2

6.46

图3.3-5  1#、2#窑CO2平衡分析图（t/h）

11.98

石灰石煅烧产生CO2

DA003

废气处理

18.44

无烟煤燃烧产生CO2

6.46

图3.3-6  4#、5#窑CO2平衡分析图（t/h）

3.3.3施工期污染影响分析

1、施工期产污环节

本项目建设施工期约12个月，需完成场地平整及基础开挖及基础配套工程建设、绿化等工程建设，建设过程中产生的主要污染物为废水、废气和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。本项目施工按照场地平整—基础开挖—配套建设—房屋建设的次序安排施工方案。施工流程及个阶段主要污染物产生情况见图3.3-7。

废水、噪声、粉尘、固体废物

废水、噪声、粉尘、固体废物

废水、噪声、粉尘、固体废物

主体工程施工

基础开挖

平整场地

施工队伍进场

验收、交付使用

清场、绿化

设备安装及装饰装修

废水、噪声、粉尘、固体废物

图3.3-7施工期流程及产污环节图

施工期工艺简述：

（1）平整场地主要是对场地进行挖填方作业，是地面高程达到设计所需高程，为后续工作提供施工基础，对环境的影响主要为生态影响、噪声、施工扬尘等，尤其是对生态环境的影响，土石方处理处置不当对生态环境造成影响。

（2）基础开挖工作主要包括基坑开挖、基础浇筑等，其对环境的影响主要是废弃土石方、施工噪声、施工扬尘、施工废水等。

（3）结构施工为土建工程的核心工作，主要为建筑物主体结构施工，对环境的影响主要是施工噪声、施工废水等。

（4）设备安装是主体结构完工后，电气、给排水专业根据的工作，对环境的影响主要表现为施工噪声。装饰装修为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。作业过程会产生废弃建筑材料、废弃油漆等，同时伴随施工噪声和废气产生。

2、施工期排污分析

（1）环境空气

施工期大气污染物主要是施工扬尘、施工车辆尾气、装修尾气。

①施工扬尘

待建工程在建设过程中将进行土方开挖等施工活动，土石方填埋形成裸露土面将会产生部分扬尘，施工作业等也将产生扬尘。另外，施工运输车辆在道路上运送材料也会引起较大的扬尘。扬尘中的TSP、PM10和PM2.5对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。

施工期的扬尘主要为无组织排放，其中大部分扬尘颗粒粒径较大的形成降尘，少部分粒径较小的形成飘尘。施工扬尘排放量较大，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。

施工扬尘影响面主要集中在表土临时堆场及临时施工区100~150m范围内。根据同类工程类比浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3~50mg/m3）；在风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工扬尘严重。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。

②汽车尾气

施工车辆尾气的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等。根据机动车辆污染物排放系数，可见表3.3-5。

表3.3-5机动车辆污染物排放系数

| 污染物 | 以汽油为燃料（g/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小汽车 | 载重车 | 机车 |
| CO | 169.0 | 27.0 | 8.4 |
| NOX | 21.1 | 44.4 | 9.0 |
| 碳氢化合物 | 33.3 | 4.44 | 6.0 |

施工车辆一般都为载重车，如黄河重型车，其额定燃油率为30.19L/100km，设有5辆此类重型车，平均每天行驶约20km，则本项目施工车辆日均排放污染物分别为CO：0.82kg；NOx：1.34kg；烃类物质：0.13kg。年排放量为CO：0.3t；NOx：0.49t；烃类物质：0.05t。

项目区位于贵州省遵义市道真县洛龙镇龙桥村野毛水村民组，区域较空旷，有利于污染物的稀释扩散，且随施工期的结束，不利影响也将随之消除。

③装修废气

该项目建成后，投入使用前需进行装修，届时将会有一定的油漆废气产生，由于项目施工期较短，且油漆废气产生较少，该废气无组织排放，对周围环境影响小。

施工和运输机械运行时会产生一定的燃油废气，主要成分为CO、碳氢化合物、NOx等，呈无组织排放，对环境空气有一定的影响。

施工人员均为周边居民，施工期不在场区内食宿，依托周边居民解决。

（2）水环境

①施工期养护、施工机械冲洗废水

本项目施工期混凝土采用商砼，厂区不进行混凝土的搅拌。建筑施工废水主要来自基础开挖、混凝土保养、机械清洗、雨水冲刷，废水中含有大量的泥沙、少量的水泥，产生量约5m3/d，SS浓度较高，SS浓度在2000~3000mg/L。

②生活污水

本项目施工人员约80人，均为周边居民，场区不提供食宿。根据《建筑施工计算手册》——临时设施施工，现场生活用水量参考生活用水定额（施工现场生活用水）为20~60L/人•d，本项目施工人员生活用水按60L/人•d计，则生活用水量为4.8m³/d，生活污水产生量按用水量的85%计，则施工人员产生的生活污水为4.08m³/d。主要污染物为COD、SS等，产生浓度分别为300mg/L、250mg/L。

（3）声环境

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土罐车、载重车、升降机等多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

建设期主要施工机械设备的噪声源强见表3.3-6，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。物料运输车辆类型及其声级值见表3.3-7。

表3.3-6施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 90-100 |
|  | 铲土机 | 90-100 |
|  | 卡车 | 90-100 |
| 底板与结构阶段 | 振捣器 | 100-105 |
|  | 电锯 | 100-105 |
|  | 电焊机 | 90-95 |
|  | 空压机 | 75-85 |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 100-105 |
|  | 电锤 | 100-105 |
|  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 混凝土搅拌（砂浆混合用） | 100-105 |
|  | 云石机 | 100-105 |
|  | 角向磨光机 | 100-105 |

表3.3-7交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 弃土运输 | 大型载重车 | 84-89 |
| 主体工程 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土土罐车、载重车 | 80-85 |
| 装饰工程 | 装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75-80 |

（4）固体废弃物

①土石方

项目施工期间涉及土石方开挖，根据业主提供的资料初步估算，本项目土石方挖方总量8368m3（其中表土3348m3、其余土石方5020m3）。根据场区布局，填方总量5020m3，场内土石方能够达到挖填平衡，不外排，对环境影响较小。

因此剩余的土石方量为表土3348m3，全部用于后期绿化回填土。

②建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾。在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。工程施工过程中产生的各类建渣，类比同类型项目，按照0.5t/100m2，本项目总建筑面积约为16785m2，产生建筑垃圾约83.9t。

③危险废物

装饰装修阶段将产生少量的装修垃圾，如废油漆桶、涂料桶等，根据类比同类型，废油漆桶及塑料桶产生量约为0.01t。

施工设备维修将会有一定的废机油产生，根据类比同类型项目，废机油产生量约为0.01t。

④生活垃圾

施工人员80人，依据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，四区四类城市居民生活垃圾产生量按0.4kg/人•d，生活垃圾的产生量为32kg/d。

（5）生态环境

施工期生态环境影响主要体现在水土流失和植被破坏。施工期对场区进行土地平整、去高填低的过程中，原有的表土层受到破坏、松散的泥土受到风雨浸蚀，会造成一定的水土流失，挖填方中土石方未及时清理，遭受雨水冲刷等，会造成一定的水土流失。

3.3.4运营期污染影响分析

一、运营期大气污染影响分析

（一）运营期大气污染环节

根据工艺流程的分析，本工程运营期大气污染源为：

1、CaO生产过程产生的大气污染环节及污染物

（1）原料石灰石、无烟煤卸车入库粉尘；

（2）石灰石、无烟煤通过装载机铲送至加料仓产生的粉尘；

（3）加料仓的石灰石、无烟煤卸至皮带输送机时的下料口粉尘；

（4）石灰石、无烟煤进配料斗入料口粉尘；

（5）运料斗提升至煅烧窑窑顶倒入窑内布料器，窑顶倒料口粉尘；

（6）煅烧窑烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX；

（7）煅烧窑卸灰口粉尘及输送皮带上的CaO卸至提升料斗上的卸料口粉尘

（8）CaO筛分、破碎、研磨粉尘、合格CaO包装粉尘；

2、氢氧化钙生产过程的大气污染环节及污染物

（9）氢氧化钙分级粉尘；

（10）氢氧化钙研磨粉尘及包装粉尘

3、纳米碳酸钙生产过程中的大气污染环节及污染物

（11）碳化塔排气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX；

（12）活化工序废气

（13）烘干粉尘、破碎粉尘及包装粉尘

4、职工生活产生大气污染环节及污染物

（14）食堂油烟；

5、物料运输道路扬尘

（二）运营期大气污染治理措施

氧化钙生产线：

1、原料石灰石、无烟煤卸车入库及堆存粉尘

石灰石、无烟煤由厂外运入厂内各自的原料库内卸车及堆存会产生粉尘。粉尘产生量分别按如下公式计算：

（1）卸车起尘：

式中：Q——卸料起尘量，g/次；

U——地面平均风速，m/s；

M——卸车量，t。

根据以上估算方法得到的卸车起尘量见表3.3-8。

表3.3-8物料卸车起尘量（1辆车）

| 地面风速（m/s） | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 按各风速频率综合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸车起尘量（mg/s） | 86 | 146 | 324 | 719 | 938 | 185.6 |

项目共计石灰石、无煤总卸车量为63.68万t/a，车辆载重按40吨/辆，卸车时间为120s/次，卸车次数为15920次/a，总产尘量为0.32t/a。环评要求，原料卸车时规范操作规程，尽量减小卸车落差，并在卸车时设雾炮机进行喷雾降尘，采取措施后，可抑尘约90%。粉尘无组织排放量为0.032t/a

（2）堆存起尘：

Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

式中：Qm—堆场起尘量，mg/s；

U—临界风速，m/s，取大于0.5m/s；

S—堆场表面积，m2；

ω—物料湿度，15%；

W—空气相对湿度，取26%。

本项目石灰石、无烟煤堆棚总占地面积2500m2，从外观看，整体上是一个大的全封闭储库，钢结构，一次性建设，服务于工程的原料储存。项目位于遵义市道真县平均风速1.6m/s，由于煤棚采取全封闭储库，钢结构，风速取0.5m/s；总计堆存粉尘产生量为0.7t/a。项目储库内地面硬化，在库里安装炮雾机，能够覆盖整个储库的降尘需求，抑尘率约90%。采取措施后，堆场产尘环节工程粉尘排放量为0.07t/a。

2、石灰石、无烟煤通过装载机铲送至加料仓产生的粉尘

项目将库内的石灰石与无烟煤通过装载机分别铲送至各自的加料仓、落料过程中会产生粉尘。此过程产生的粉尘量可参照卸车公式计算，总产尘量为0.32t/a。环评要求，装载机铲送至加料仓时规范操作规程，尽量减小物料落差，并在料仓口时设水喷淋进行喷雾降尘，采取措施后，可抑尘约90%。粉尘无组织排放量为0.032t/a。

3、加料仓的石灰石、无烟煤卸至皮带输送机时的下料口粉尘

项目加料仓的石灰石、无烟煤分别卸至各自的皮带输送机时，下料口处会产生粉尘，参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于下料过程中逸散粉尘排放因子0.01kg/t，项目原辅料用量共计63.68万t/a（石灰石58.8万t/a、无烟煤4.86万t/a），则下料口工序粉尘产生量6.368t/a。下料口配套水喷淋除尘系统，除尘效率按90%计，处理后无组织粉尘排放量0.6368t/a。

4、石灰石、无烟煤进配料斗入料口粉尘

项目料仓石灰石、无烟煤分别由各自的皮带输送机输送进入中间斗，皮带输送机设计为全封闭廊道，与滚筒筛入料口密闭连接。在中间斗进料口处会产生粉尘。参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于下料过程中逸散粉尘排放因子0.01kg/t，项目配料斗下料量共计63.68万t/a（石灰石58.8万t/a、无烟煤4.86万t/a），则进料口料口工序粉尘产生量6.368t/a。下料口配套水喷淋除尘系统，除尘效率按90%计，处理后无组织粉尘排放量0.6368t/a。

5、运料斗提升至煅烧窑窑顶倒入窑内布料器，窑顶倒料口粉尘

项目配料由缓冲斗将物料提升至窑顶，再由面板输送机倒入窑内布料器。布料器二级锁风，密闭烟气。但窑顶倒料口在物料入窑时会产生粉尘，参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于进料过程中逸散粉尘排放因子0.01kg/t，项目原辅料用量共计63.68万t/a（石灰石58.8万t/a、无烟煤4.86万t/a），则布料工序粉尘产生量6.368t/a。布料工序配套水喷淋除尘系统，除尘效率按90%计，处理后有组织粉尘排放量0.6368t/a。

6、煅烧窑烟气

进入煅烧窑中的石灰石与无烟煤在煅烧时产生大量的含CO2的烟气，烟气中含有烟尘、二氧化硫、二氧化碳及氮氧化物成份。其中CO2气体是本项目后序生产纳米碳酸钙所必需的气体，必须保证烟气中CO2浓度高、杂质少，才有利于后序浆液碳化，生产出高纯度的纳米碳酸钙。

本项目共计设6座煅烧窑，3#、6#煅烧窑产生的烟气引入一台布袋除尘器去除烟气中的粉尘，然后进入一台湿式脱硫系统，将烟气中二氧化硫净化处理后使用分离器分离出烟气中水蒸气，再直接由罗茨风机引入并联的碳化塔内用于石灰浆液的碳化，从碳化塔出来的尾气再经22m高的排气筒（DA001）排入大气；1#、2#及4#、5#煅烧窑产生的烟气引入一台布袋除尘器去除烟气中的粉尘，然后进入一台湿式脱硫系统后分别经22m高的排气筒DA002、DA003排入大气。

（1）3#、6#煅烧窑

①煅烧窑烟气产生量

参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2021年）》中提供的产污系数（3012石灰和石膏制造行业系数表），项目工艺为竖窑，以煤为原料中的排污数据，生产1t石灰排放废气量为2282m3，根据物料平衡知，本项目3#、6#煅烧窑共计生石灰产量为109776t/a，因此，3#、6#煅烧窑废气总产生量为250508832m3/a(34792.89m3/h)。

②碳化塔尾气排放量

3#、6#煅烧窑产生的烟气量为34792.89m3/h，经净化后通入碳化塔，其中的部分CO2被吸收，根据前述物料平衡核算，吸收CO2量为29736t/a（4.13t/h），吸收CO2的体积为4.13×1000×（22.4/44）=2102.55m3/h。所以，出碳化塔尾气量为34792.89-2102.55=32690.34m3/h。

③烟尘产排量

根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2021年）》中提供的产污系数（3012石灰和石膏制造行业系数表），工艺为竖窑，以煤为原料中的排污数据，烟尘的产生量为2.3千克/吨-产品，根据物料平衡知，本项目3#、6#煅烧窑共计生石灰产量为109776t/a，因此，3#、6#煅烧窑废气总产生量为252.48t/a(0.035t/h)。

建设单位中的3#、6#煅烧窑烟气依次经布袋除尘器+湿式脱硫系统净化处理，每一级的净化都对烟尘有去除效率，综合去除效率保守为99.8%，3#、6#煅烧窑共计烟尘总排放量为0.5t/a。

④NOx产排量

参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2021年）》中提供的产污系数（3012石灰和石膏制造行业系数表），项目工艺为竖窑，以煤为原料中的排污数据，生产1t石灰排放NOx量为0.22，根据物料平衡知，本项目3#、6#煅烧窑共计生石灰产量为109776t/a，因此，3#、6#煅烧窑废气总产生量为24.15t/a(0.0034t/h)。

⑤SO2产排量

本项目采用硫平衡来分析烟气中SO2的产生量。

原料石灰石、无烟煤中都含有硫份，在煅烧过程中会产生SO2，但同时，石灰石在工业上用于燃煤脱硫，石灰石的分解温度为800~1000摄氏度，在此温度范围内分解生成CaO，反应方程式为CaCO3=CaO+CO2，CaO再与烟气中的SO2发生反应生成CaSO3，反应方程式为CaO+SO2═CaSO3，在氧气的参与下进一步反应生成CaSO4，反应方程式为2CaSO3+O2═2CaSO4，则燃料燃烧过程中的“固硫”反应为：

2CaCO3+O2+2SO2=2CaSO4+2CO2

所以本项目石灰石、无烟煤煅烧后，部分硫元素最终存在形式为CaSO4，沉积在煤灰、杂质中。根据物料平衡，本项运入厂区内的石灰石为（128952t/a），参与3#、6#石灰窑煅烧的原料石灰石为196000t/a，石灰石SO3含量约0.076%，其中含S量为59.584t/a。

运入无烟煤储库的无烟煤量为48600t/a，参与3#、6#石灰窑煅烧的无烟煤为16200t/a，硫份为1.1%，其中含S量为178.2t/a。

总计含S量为59.584+178.2=237.784t/a，会燃烧生成SO2475.568t/a。

收集查阅煅烧窑的煅烧固硫作用相关资料，煅烧固硫作用相当于炉内脱硫，保守可将烟气中的60%的SO2固定下来，以CaSO4的形式沉积在煅烧出料中。因此，最终煅烧窑烟气中含的SO2量为190.23t/a。

本项目含SO2的3#、6#煅烧烟气从煅烧窑排出进入湿式脱硫系统时，采用石灰—石膏法进行脱硫，SO2的去除效率可达95%，净化后的窑气通入碳化塔，在碳化塔内，Ca(OH)2浆液与高浓度CO2发生碳化反应的同时，窑气中残留的SO2也会被Ca(OH)2浆液吸收，相当于烟气又一次被脱硫液净化，吸收率按50%计，所以从碳化塔出来的尾气中的SO2量较少，SO2排放量见表3.3-9所示：

表3.3-9  3#、6#煅烧烟气净化及产品生产过程硫平衡分析表

| 3#、6#煅烧烟气含SO2（t/a） | SO2去向（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 475.568 | “固硫”反应 | 475.568×60% | 285.34 |
|  | 湿式脱硫系统去除SO2 | 190.228×95% | 180.72 |
|  | 净化后的窑气在碳化塔中被Ca(OH)2浆液吸收SO2 | 9.508×50% | 4.754 |
|  | 碳化塔尾气中SO2 | 4.754 | 4.754 |

在采取了环评规定的烟气治理措施后，本项目碳化塔尾气中主要污染物产排情况见表3.3-10。

3.3-10  碳化塔尾气主要污染物产排情况表

| 污染 源 | 污染 物 | 烟气量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生 量（t/a） | 治理措施 | 尾气量 （ m3/h） | 排放 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#、6#煅烧窑 | 烟尘 | 34792.89 | 1007.87 | 252.48 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+碳化吸收 | 32690.34 | 2.02 | 0.5 |
|  | SO2 |  | 759.37 | 190.23 |  |  | 18.98 | 4.754 |
|  | NOx |  | 96.40 | 24.15 |  |  | 96.40 | 24.15 |

由上分析可知，碳化塔尾气中烟尘、SO2、NOX排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015中表4的大气污染物特别排放限值：颗粒物：10mg/Nm3、SO2：100mg/Nm3、NOX：100mg/Nm3，能够做到达标排放。

（1）1#、2#及4#、5#煅烧窑

本项目共计设6座煅烧窑，1#、2#煅烧窑烟气经布袋除尘+湿法脱硫系统处理后使用分离器分离出烟气中水蒸气，经DA002排气筒排出；4#、5#煅烧窑烟气经布袋除尘+湿法脱硫系统处理后使用分离器分离出烟气中水蒸气，经DA003排气筒排出。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2021年）》中提供的产污系数（3012石灰和石膏制造行业系数表），项目工艺为竖窑，以煤为原料中的排污数据，产污系数见表3.3-11：

表3.3-11石灰和石膏行业产污系数表（部分）

| 工段名称 | 成品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 系数单位 | 产污系数 | 末端治理技术 | 平均去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煅烧工序 | 石灰 | 固体类燃料 | 竖窑 | 所有规模 | 颗粒物 | 千克/吨-产品 | 2.3 | 袋式除尘 | 99 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 千克/吨-产品 | 0.225 | 其他 | 50 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 千克/吨-产品 | 0.22 | 其他 | 30 |
|  |  |  |  |  | 工业废气量 | 标立方米/吨-产品 | 2282 | / | / |

项目1#、2#窑煅烧生石灰109776t/a，则根据表3.3-11可知1#、2#窑颗粒物产生量为252.48t/a、氮氧化物产生量为24.15t/a、废气量250508832m3/a；二氧化硫根据前文分析可知产生量为190.23t/a。煅烧废气经布袋除尘+湿法脱硫系统处理，除尘效率99.8%，二氧化硫处理效率95%。项目4#、5#窑生产规模及型号与1#、2#窑相同，污染物产生量一致，则1#、2#窑及4#、5#窑煅烧废气污染物产排情况如下表：

表3.3-12煅烧废气产生及排放一览表

| 污染 源 | 污染 物 | 烟气量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生 量（t/a） | 治理措施 | 排放途径 | 排放 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#窑 | 烟尘 | 34792.89 | 1007.87 | 252.48 | 布袋除尘+湿法脱硫系统 | DA002 | 2.02 | 0.5 |
|  | SO2 |  | 759.37 | 190.23 |  |  | 37.98 | 9.5 |
|  | NOx |  | 96.40 | 24.15 |  |  | 96.40 | 24.15 |
| 4#、5#窑 | 烟尘 | 34792.89 | 1007.87 | 252.48 | 布袋除尘+湿法脱硫系统 | DA003 | 2.02 | 0.5 |
|  | SO2 |  | 759.37 | 190.23 |  |  | 37.98 | 9.5 |
|  | NOx |  | 96.40 | 24.15 |  |  | 96.40 | 24.15 |

由上分析可知，1#、2#及4#、5#煅烧窑烟尘、SO2、NOX排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准的要求：颗粒物：200mg/Nm3、SO2：850mg/Nm3，能够做到达标排放。

7、煅烧窑卸灰口粉尘及输送皮带上的CaO卸至提升料斗上的卸料口粉尘

项目煅烧好的CaO经卸灰口卸至皮带输送机上，会产生粉尘；皮带输送机上的CaO经输送卸至提升料斗上（将提升至筛分机），会产生粉尘。下料粉尘参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于下料过程中逸散粉尘排放因子0.01kg/t，项目石灰窑下料量共计335865.6 t/a，则煅烧窑卸灰口粉尘产生量3.36t/a；卸料口粉尘产生量3.36t/a。该工序粉尘无组织排放，项目石灰窑出料系统采用密闭管道输送，密封性好，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使80%无组织逸散的粉尘沉降。则无组织排放量为1.344t/a

8、氧化钙筛分、破碎、研磨工序粉尘

CaO经提升料斗卸至振动筛及筛分过程会产生粉尘；通过筛分将不合格粒径的一部分物料筛分出去进入氧化钙生产线的破碎、研磨工序，占比约15%左右。破碎及研磨工序均会产生粉尘。氧化钙研磨、筛分及破碎粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）（3099其他非金属矿物制品制造行业系数表资料），产污系数具体如表3.3-13：

表3.3-13项目筛分、破碎产污系数一览表

| 工段名称 | 成品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 系数单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎 | 钙粉 | 石灰石 | 破碎 | 所有规模 | 颗粒物 | 千克/吨-产品 | 1.13 |
| 筛分 | 钙粉 |  | 筛分 |  |  |  | 1.13 |
| 研磨 | 钙粉 |  | 研磨 |  |  |  | 1.19 |

项目共计筛分氧化钙335865.6t/a，则氧化钙筛分工序粉尘产生量为379.53t/a；氧化钙破碎量及研磨量占比约15%左右，则氧化钙破碎粉尘产生量为56.93t/a；氧化钙研磨粉尘产生量为59.95t/a。

氧化钙筛分、破碎、研磨工序工作几乎同步，工作时间几乎相同，因此，3个产尘点粉尘可一起治理，项目氧化钙研磨筛分、破碎、研磨等工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA004）高空排放，粉尘收集效率按95%计算，除尘系统处理风量为20000m3/h。剩余5%未被收集的粉尘在车间内逸散，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使车间内80%无组织逸散的粉尘沉降。研磨、筛分破碎工序粉尘产排量见表3.3-14。

表3.3-14氧化钙研磨筛分破碎粉尘产生排放量一览表

| 工序 | 污染物指标 | 污染物产生总量 | 产排途径 | 污染物产生量 | 处理效率（%） | 污染物排放量 | 污染物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研磨、筛分及破碎 | 颗粒物（t/a） | 496.41 | 有组织 | 471.59 | 99.9 | 0.47 | 9.77 |
|  |  |  | 无组织 | 24.82 | 80 | 4.93 | - |

氢氧化钙生产线：

9、氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘

筛分后的合格氧化钙部分进入干式消化机参与消化反应，反应结束后氢氧化钙经密封的传送带输送至分选机分级，该工序会产生粉尘；通过分级将不合格粒径的一部分物料筛分出去进入研磨工序，占比约10%左右，研磨工序亦产生一定量的粉尘。氢氧化钙分级及研磨粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）（3099其他非金属矿物制品制造行业系数表资料），分级粉尘的产生量为1.13千克/吨-产品、研磨粉尘的产生量为1.19千克/吨-产品。则氢氧化钙分级粉尘产生量为230.4t/a；氢氧化钙研磨粉尘产生量为23.76t/a。

氢氧化钙分级、研磨工序工作几乎同步，工作时间几乎相同，因此，2个产尘点粉尘可一起治理，项目氢氧化钙研磨分级、研磨等工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA005）高空排放，粉尘收集效率按95%计算，除尘系统处理风量为10000m3/h。剩余5%未被收集的粉尘在车间内逸散，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使车间内80%无组织逸散的粉尘沉降。研磨、筛分破碎工序粉尘产排量见表3.3-15。

表3.3-15氢氧化钙研磨分级粉尘产生排放量一览表

| 工序 | 污染物指标 | 污染物产生总量 | 产排途径 | 污染物产生量 | 处理效率（%） | 污染物排放量 | 污染物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研磨、筛分及破碎 | 颗粒物（t/a） | 254.16 | 有组织 | 241.452 | 99.9 | 0.24 | 3.35 |
|  |  |  | 无组织 | 12.708 | 80 | 2.54 | - |

纳米碳酸钙生产线：

10、包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘

项目轻质碳酸钙烘干工序热源来自石灰窑煅烧产生的烟气，热源不足时使用生物质锅炉供热。煅烧废气经洗气塔+脱硫塔+除尘器处理后，进入烘干工序烘干，再进入碳化工序反应后排放。烘干过程产生的废气主要为少量粉尘；同时经干燥后的纳米碳酸钙物料需要利用破碎机打散。打散后的粉末进入包装工序打包；企业氧化钙、氢氧化钙、纳米碳酸钙均涉及包装工序。其中氧化钙包装量占总量30%、氢氧化钙占总量50%，则项目包装工序共计包装产品19.5t/a。包装粉尘参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于包装过程中逸散粉尘排放因子0.125kg/t，则粉尘产生量为24.38t/a。烘干及破碎粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）（3099其他非金属矿物制品制造行业系数表资料），烘干粉尘产生量1.13kg/t-产品、破碎粉尘产生量1.13kg/t-产品。项目年产50000t/a轻质碳酸钙，则烘干过程中粉尘产生量为56.5t/a、破碎过程中粉尘产生量为56.5t/a。项目包装粉尘及纳米碳酸钙烘干、破碎工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA006）高空排放，粉尘收集效率按95%计算，除尘系统处理风量为10000m3/h。剩余5%未被收集的粉尘在车间内逸散，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使车间内80%无组织逸散的粉尘沉降。

表3.3-12纳米碳酸钙烘干破碎粉尘产生排放量一览表

| 工序 | 污染物指标 | 产生总量 | 产排途径 | 污染物产生量 | 处理效率（%） | 污染物排放量 | 污染物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装、烘干、破碎 | 颗粒物（t/a） | 137.38 | 有组织 | 130.51 | 99.9 | 0.13 | 5.44 |
|  |  |  | 无组织 | 6.87 | 80 | 1.37 | - |

11、锅炉废气

增浓后的碳酸钙浆液进入活化工序，在搅拌槽内加入活化剂，使用搅拌机搅拌，同时需要适当升温以提高活化速率。建设单位拟使用一台10t/h生物质锅炉加热，多余热量用于后期烘干工序。根据锅炉参数可知10t/h生物质锅炉平均出力为6000000kcal/h，参考《生物质颗粒燃料及直燃式生物质锅炉》（工业锅炉，2013年第6期，1004-8774(2013)06-0034），锅炉效率79.48%，生物质燃料取4000kcal/kg，锅炉的燃料耗量=锅炉出力÷热效率÷燃料热值。则项目锅炉每小时燃烧生物质1875kg。项目锅炉每天运营8小时，年消耗生物物质燃料4500t/a。

生物质燃料燃烧后产生的污染物主要为烟尘及SO2、NOx，锅炉废气经水膜除尘设施处理后通过15m排气筒排放（DA007）。污染物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）》的4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-生物质工业锅炉，本项目生物质锅炉产污系数见下表。

表3.3-16工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉

| 序号 | 污染物 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气量 | 标立方米/吨-原料 | 6240 | / | 0 |
| 2 | 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 17S | / | 0 |
| 3 | 颗粒物 | 千克/吨-原料 | 0.5 | 离心水膜 | 87.0 |
| 4 | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.02 | / | 0 |
| 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1， |  |  |  |  |  |

则本项目燃生物质锅炉废气污染物产排情况见表3.3-17。

表3.3-17锅炉废气污染物产排情况一览表

| 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量t/a | 产生速率（kg/h） | 产生浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放速率（kg/h） | 排放浓度mg/m3 |
| 废气量 | 28080000m3/a |  |  | 水膜除尘设施+排气筒 | 28080000m3/a |  |  |
| SO2 | 1.53 | 0.64 | 54.49 |  | 1.53 | 0.64 | 54.49 |
| NOx | 2.25 | 0.94 | 80.13 |  | 2.25 | 0.94 | 80.13 |
| 颗粒物 | 4.59 | 1.91 | 163.46 |  | 0.25 | 0.60 | 21.25 |

12、食堂油烟

项目营运期食堂排放的污染物主要为动植物油烟废气，食堂供应一日三餐。项目基准灶头拟设置1个，根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），属于小型标准。项目运营期有员工35人，人均日食用油用量约30g/（人•d），油烟挥发率取2.5%，项目油烟产生量8.66kg/a。项目采用油烟去除率为60%的油烟装置（风机风量：2000m3/h）进行处理，则运营期油烟排放量3.464kg/a，排放浓度为0.96mg/m3。则该项目油烟产排情况见表3.3-18。

表3.3-18项目食堂油烟废气产生情况

| 员工人数 | 年耗油量 | 油烟产生量 |  | 油烟排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日产生量 | 年产生量 | 排放量 | 排放浓度 |
| 35人 | 346.5 kg/a | 26.25 g/d | 8.66 kg/a | 3.464 kg/a | 0.96mg/m3 |

（三）有组织污染物环保措施汇总

综上所述，对本项目有组织排放所配备的集尘、除尘治理设施见表3.3-19。

表3.3-19项目工程有组织排放环保治理设施及参数汇总表

| 序号 | 主要污染物 污染节点 |  | 环保治理设施 | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3、6#碳化尾气 | SO2 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+碳化吸收 | DA001(22m) |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 2 | 1、2#煅烧废气 | SO2 | 布袋除尘+湿法脱硫系统 | DA002(22m) |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 3 | 4、5#煅烧废气 | SO2 | 布袋除尘+湿法脱硫系统 | DA003(22m) |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 4 | 氧化钙筛分、破碎、研磨 | 粉尘 | 集尘罩+袋式除尘器+排气筒 | DA004(15m) |
| 5 | 氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘 | 粉尘 | 集尘罩+袋式除尘器+排气筒 | DA005(15m) |
| 6 | 包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘 | 粉尘 | 集尘罩+袋式除尘器+排气筒 | DA006(15m) |
| 7 | 锅炉废气 | SO2 | 水膜除尘设施+排气筒 | DA007(15m) |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |

（三）大气污染物产排情况汇总

综上所述，本项目大气污染物产排情况汇总见表3.3-20。

表3.3-20  项目大气污染产排情况汇总表

| 序号 | 污染源 | 排气量m3/h | 污染物 | 污染物产生情况 |  | 污染治理措施 | 排放形式 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 t/a | 浓度 mg/Nm3 |  |  | 排放量 t/a | 浓度 mg/Nm3 |
| 1 | 原料石灰石、无烟煤卸车入库及堆存 | / | 粉尘 | 1.02 | / | 卸车时规范操作规程，尽量减小卸车落差，在卸车时设雾炮机进行降尘，可抑尘约90% | 无组织 | 0.102 | / |
| 2 | 石灰石、无烟煤通过装载机铲送至加料仓产生的粉尘 | / | 粉尘 | 0.32 | / | 设置水喷淋喷雾抑尘，可抑尘约90% | 无组织 | 0.032 | / |
| 3 | 料仓的石灰石、无烟煤卸至皮带输送机时的下料口粉尘 | / | 粉尘 | 6.368 | / | 设置水喷淋喷雾抑尘，可抑尘约90% | 无组织 | 0.6368 | / |
| 4 | 石灰石、无烟煤进配料斗入料口粉尘 | / | 粉尘 | 6.368 | / | 设置水喷淋喷雾抑尘，可抑尘约90% | 无组织 | 0.6368 | / |
| 5 | 运料斗提升至窑顶倒入窑内布料器，窑顶倒料口粉尘 | / | 粉尘 | 6.368 | / | 设置水喷淋喷雾抑尘，可抑尘约90% | 无组织 | 0.6368 | / |
| 7 | 3、6#窑煅烧烟气 | 34792.89 | 烟尘 | 252.48 | 1007.87 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+碳化吸收+排气筒（DA001） | 有组织 | 0.5 | 2.02 |
|  |  |  | SO2 | 190.23 | 759.37 |  |  | 4.754 | 18.98 |
|  |  |  | NOx | 24.15 | 96.40 |  |  | 24.15 | 96.40 |
| 8 | 1、2#窑煅烧烟气 | 34792.89 | 烟尘 | 252.48 | 1007.87 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+排气筒（DA002） | 有组织 | 0.5 | 2.02 |
|  |  |  | SO2 | 190.23 | 759.37 |  |  | 9.5 | 37.98 |
|  |  |  | NOx | 24.15 | 96.40 |  |  | 24.15 | 96.40 |
| 9 | 4、5#窑煅烧烟气 | 34792.89 | 烟尘 | 252.48 | 1007.87 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+排气筒（DA003） | 有组织 | 0.5 | 2.02 |
|  |  |  | SO2 | 190.23 | 759.37 |  |  | 9.5 | 37.98 |
|  |  |  | NOx | 24.15 | 96.40 |  |  | 24.15 | 96.40 |
| 8 | 煅烧窑卸灰口粉尘及输送皮带上的CaO卸至提升料斗上的卸料口 | / | 粉尘 | 6.72 | / | 密闭管道输送+清扫地面+定期洒水 | 无组织 | 1.344 | / |
| 9 | 氧化钙筛分、破碎、研磨工序 | 20000 | 粉尘 | 468.72 | 3255 | 集尘罩+袋式除尘器+排气筒（DA004） | 有组织 | 0.47 | 9.77 |
|  |  | / |  | 24.67 | / | 清扫地面+定期洒水 | 无组织 | 4.93 | / |
| 10 | 氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘 | 10000 | 粉尘 | 241.452 | 1676.75 | 集尘罩+袋式除尘器+排气筒（DA005） | 有组织 | 0.024 | 3.35 |
|  |  | / |  | 12.708 | / | 清扫地面+定期洒水 | 无组织 | 2.54 | / |
| 11 | 包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘 | 10000 | 粉尘 | 130.51 | 954.03 | 集尘罩+袋式除尘器+排气筒（DA006） | 有组织 | 0.13 | 5.44 |
|  |  | / |  | 6.87 | / | 清扫地面+定期洒水 | 无组织 | 1.37 | / |
| 12 | 锅炉废气 | 11700 | SO2 | 1.53 | 54.49 | 水膜除尘器+排气筒（DA007） | 有组织 | 1.53 | 54.49 |
|  |  |  | NOx | 2.25 | 80.13 |  |  | 2.25 | 80.13 |
|  |  |  | 烟尘 | 4.59 | 163.46 |  |  | 0.25 | 21.25 |
| 13 | 食堂油烟 | 2000 | 油烟 | 3.61 | 2000 | 油烟净化器+排气筒（2m） | 无组织 | 0.0035 | 0.96 |
| 合 计 |  |  | 烟尘 | 762.03 | / | / | 有组织 | 1.75 | / |
|  |  |  | SO2 | 572.22 | / |  | 有组织 | 25.284 | / |
|  |  |  | NOx | 74.7 | / |  | 有组织 | 74.7 | / |
|  |  |  | 粉尘 | 912.094 | / |  | 有组织 | 0.624 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 12.1264 | / |

一、运营期水污染影响分析

1、生活污水

（1）员工生活污水

本项目位于洛龙镇龙桥村野毛水村民组，拟定员工35人，年工作300天，根据《用水定额》（DB52/T725-2019），农村居民生活用水平均日用水量按照90L/（人﹒d）计。项目员工用水总量为3.15m3/d（945m3/a）。排污系数按照0.85计，则运营期产生的生活污水量为2.68m3/d。

（2）食堂污水

项目营运期食堂为员工提供一日三餐，根据《用水定额》（DB52/T725-2019），食堂用水标准为20L/（人﹒餐），每天三餐，食堂用水量为2.1m3/d（630m3/a）。排污系数为0.85，则运营期食堂产生的废水量为1.79m3/d。

职工生活污水完全与生产废水分离，生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，项目食堂污水经隔油池（2m3）预处理后汇同生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的旱作标准后回用周边林地灌溉。

生活废水经一体化污水处理设备处理可行性分析

项目拟购置一台一体化污水处理设备。设备污水处理工艺采用AO+MBR工艺，设计理污水处理规模5立方米/日，污水出水水质要求达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的旱作标准后回用于厂区绿化及林地灌溉。

水质角度

MBR污水处理是现代污水处理的一种常用方式，其采用膜生物反应器（Membrane Bioreactor，简称MBR）技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新技术，取代了传统工艺中的二沉池，它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。70年代在美国、日本、南非和欧洲许多国家就已开始将膜生物反应器用于污水和废水处理的研究工作。

膜生物处理技术应用于废水再生利用方面，具有以下几个特点：

a.能高效地进行固液分离，将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单，占地面积小，出水水质好，一般不须经三级处理即可回用。

b.可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大的缩短，生物反应器的占地面积相应减少。

c.由于可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌（硝化细菌等）的生长，从而使系统中各种代谢过程顺利进行。

d.使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解。

e.膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转过程中，膜作为一种过滤介质堵塞，膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持MBR系统的有效使用寿命。

f.MBR技术应用在城市污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理。

项目污水处理系统仅处理厂区生活污水，水质较简单，污水处理系统采用AO+MBR工艺，它可以高效地进行固液分离，得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除。因此项目生活污水出水水质能够达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的旱作标准。

②水量角度分析

项目拟购置的污水处理设备，污水处理规模5立方米/日，根据工程分析项目生活污水产生量为4.47立方米/日，占污水处理设备的89.4%，废水处理量仍有富余。因此项目购置污水处理规模5立方米/日的一体化污水处理设备合理可行。

综上，项目生活污水采用一体化污水处理设备处理能够达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的旱作标准，处理工艺及规模可行。

（3）生活废水经一体化污水处理设备处理后回用可行性分析

项目拟购置一台一体化污水处理设备。设备污水处理工艺采用AO+MBR工艺，设计理污水处理规模5立方米/日，污水出水水质要求达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的旱作标准后回用于周边林地灌溉。

2、厂区冲洗废水

项目地面清洁还需用水，用水量为1L/m2，需清洁的面积约为4000m2，一周清洁一次。地坪冲洗用水量为4m3/次，产污系数按0.8计，地坪冲洗废水量为3.2m3/次，项目设置5m3的沉淀池，冲洗水经沉淀池收集沉淀后回用，不外排。

3、脱硫塔喷淋废水

窑气净化采用湿式脱硫系统对经过布袋除尘器的窑气进行进一步的净化，一期工程配套一座净化设施。煅烧窑烟气产生量为2505088.32m3/d，窑气净化循环水量按0.5L/m3烟气计算，则循环水量为1252.54m3/d，其中蒸发损耗为循环水量的5%，为62.63m3/d该部分水量经分离器分离、处理后返回循环系统，分离器效率90%，分离水量56.37m3/d。本工程对于脱硫系统配套建设1套处理能力120m3/d的脱硫废水处理站，脱硫废水处理工艺为：废水→中和池→反应池→絮凝池→澄清池→回用。

处理工艺具体如下：

絮凝剂

有机硫

Ca(0H)2

回用

澄清池

絮凝池

反应池

中和池

脱硫废水

污泥抽走

图3.3-3    脱硫废水处理工艺流程图

脱硫废水处理前后的水质比较见表3.3-21。

表3.3-21  脱硫废水处理前后的水质比较

| 指标 | SS | COD | 氟化物 | 硫化物 | 总镉 | 总铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前（mg/l） | 13724 | 158 | 13.91 | 0.022 | 0.07 | 0.46 |
| 处理后（mg/l） | 38.3 | 67 | 0.26 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.023 |
| 指标 | 总汞 | 总砷 | 锌 | 铅 | 铜 |  |
| 处理前（mg/l） | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 0.50 | 0.11 |  |
| 处理后（mg/l） | 0.02 | 0.13 | ＜0.01 | 0.10 | 0.07 |  |

处理后的脱硫废水再全部回用于脱硫系统中。

4、碳酸钙增浓工序清液

碳化塔出来的纳米碳酸钙浆液放入增浓罐，陈化沉淀增浓，等增浓罐中清液高度达到总液面高度的1/4时，从清液排放口放出清液，根据物料衡算可知，增浓罐清液排放量为180m3/d。增浓工序清液经收集调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池处理。

5、碳酸钙脱水工序滤液

项目在轻质碳酸钙生产工序涉及脱水工艺，活化后将熟浆罐的浆液打入压滤机进行压滤，滤饼产生量占34%左右，滤液占64%左右。根据物料平衡可知，项目共计产生滤液447.84m3/d，该部分滤液经沉淀后进入生产废水处理系统：收集调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池处理。

6、碳酸钙烘干工序回用水

经脱水工序后的碳酸钙进入烘干工序，工序产生的水蒸气经冷凝后回用，根据物料平衡可知，进入干燥工艺的滤饼量10.31t/h，滤饼中含水约30%，经干燥将水份蒸发出去。蒸发水份74.28m3/d，烘干工序水蒸气损耗5%（3.714m3/d），剩余70.566m3/d经冷凝回收进入生产废水处理系统：收集调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池处理。

生产废水处理系统

对于增浓罐清液中含有CaCO3微粒、压滤机滤液经沉淀后的上清液中含有CaCO3微粒，干燥机排气冷凝水也含有CaCO3微粒；废水产生量共计728.406m³/d。企业配置相应的一套废水处理系统，这些废水首先汇集到收集调节池，流入混凝沉淀反应池中，与池中加入的絮凝剂发生反应，使水中的悬浮物、沉淀物形成易于沉降的大颗粒絮凝物，然后流入斜板沉淀池，在斜板沉淀池内絮凝物和水得到分离，絮凝物沉降在池底部，通过污泥输送泵抽走，澄清水进入清水池，补充至石灰消化及调浆池调浆用水，经处理后的废水全部回用不外排。处理工艺流程见下图：

污泥拉走

斜板沉淀池

回用

絮凝剂

干燥机排气冷凝水

压滤机滤液经沉淀的上清液

后的上清液

收集调节池

絮凝沉淀反应池

清水池

图3.3-4  生产废水综合处理系统处理工艺流程图

增浓罐清液

7、锅炉排污水

纳米碳酸钙生产中，干燥机采用蒸汽作为热源进行干燥，蒸汽由10t/h的电锅炉提供，蒸汽冷凝循环使用。锅炉排污水为5.34m3/d。同时软水制备排水1.48m3/d。这两种水都属于清净排水，补充用于脱硫系统补充水。

8、车辆冲洗废水

项目厂区货车每天往返约53次，进入厂区时需对车辆简单冲洗，洗车废水中主要污染物为悬浮物，建设单位拟设置5m3沉淀池（3#），冲洗后废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。

三、运营期噪声影响分析

（一）运营期噪声产生环节

本项目主要噪声源有铲装机、提升机、风机、压滤机、干燥机、粉碎机、泵类、空压机等，各设备噪声级详见表3.3-22。

| 序号 | 噪声源名称 | 安装位置 | 台/套 | 噪声源声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给料机 | 石灰石煅烧区 | 2 | ~70 |
|  | 提升机 |  | 2 | ~80 |
|  | 皮带输送机 |  |  | ~70 |
|  | 鼓风机 |  | 1 | ~100 |
|  | 引风机 |  | 2 | ~95 |
|  | 圆振筛 |  | 2 | ~80 |
|  | 破碎机 |  | 2 |  |
|  | 空压机 |  | 1 | ~90 |
|  | 出料机 |  | 1 | ~70 |
|  | 石灰带式输送机 | 氢氧化钙生产线 | 2 | ~70 |
|  | 高效选粉机 |  | 2 | ~85 |
|  | 破碎机 |  | 2 | ~80 |
|  | 包装机 |  | 2 | ~95 |
|  | 引风机 | 纳米碳酸钙生产线 | 3 | ~95 |
|  | 振动筛 |  | 1 | ~80 |
|  | 罗茨风机 |  | 2 | 110 |
|  | 压滤机 |  | 1 | ~85 |
|  | 双浆叶干燥机 |  | 1 | ~85 |
|  | 圆盘干燥机 |  | 1 | ~85 |
|  | 气流粉碎机 |  | 1 | ~90 |
|  | 包装机 |  | 2 | ~75 |
|  | 泵类 |  |  | ~65 |
|  | 运输车辆 | 产品库、原料库 |  | ~75 |

（二）运营期噪声防治措施

针对本项目的噪声源，评价提出以下噪声防治措施：

1、在设备选型时，应优先选用低噪声设备，以降低噪声源声压级；

2、对小型产噪设备置于车间内，采用隔声、减振措施；对大型产噪设备如空压机、风机还应在出口安装消音器等；

3、在产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，如用焊接代替铆接，为防止管道气流性振动产生噪声，在管道上包扎或涂刷阻尼材料，可降低噪声声压等级10dB(A)左右；

4、对水泵噪声，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震动器；

5、加强设备维护，使其处于良好的运行状态，杜绝由于设备不正常运行产生的高噪声现象；

6、在操作噪声较大的设备时，配戴耳塞、耳罩等必要的防护用品；

7、车辆进入厂区，要求加强调度管理，限制车速，物料装卸规范操作；运输车辆经过村庄等地时，应自觉减速限制鸣笛，使噪声影响降低。

8、绿化是降噪的有效手段，在厂区整体绿化中，进行绿化结构设计，有效降低厂区内噪声影响。

通过以上措施后，能将噪声对区域的影响能控制在一定范围内。

四、固体废物污染影响分析

根据本项目的生产工艺及物料衡算，运营期固体废物产生环节及产生量如下：

1、生活垃圾

项目运营期生活垃圾由职工产生，按1kg/（人.d）计算，劳动定员35人，则每天产生生活垃圾35kg，每年产生生活垃圾总量为11.55t。厂区设置垃圾桶，垃圾每天清运一次，收集处理后由环卫部门进行统一处理。

2、沉淀渣

本项目产生的沉淀渣主要是脱硫废水处理系统沉渣、生产废水处理系统沉渣、辆冲洗及场地冲洗沉渣，主要成分为SS；均属于一般工业固体废物。根据类比计算车辆冲洗及场地冲洗沉渣产生量为15.5t/a，收集后将其外售至砖厂作为生产原料。

3、煅烧窑烟气净化脱硫石膏

项目在煅烧窑煅烧过程中产生的烟气中都含有SO2，针对6个石灰窑采用三套湿式脱硫系统进行SO2治理，脱硫石膏产生量约为570.69t/a。

4、粉尘

本项目在各个大气污染物产生环节都配套有除尘治理设施。各工段收集的粉尘量见表3.3-23。

表3.3-23  生产过程中收集的粉尘          单位：（t/a）

| 序号 | 产生环节 | 排放情况 | 产排情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量 | 收集的粉尘量 |
|  | 3#、6#煅烧窑 | 有组织 | 252.48 | 0.5 | 251.98 |
|  | 1#、2#煅烧窑 | 有组织 | 252.48 | 0.5 | 251.98 |
|  | 4#、5#煅烧窑 | 有组织 | 252.48 | 0.5 | 251.98 |
|  | 煅烧窑卸灰口粉尘及输送皮带上的CaO卸至提升料斗上的卸料口 | 无组织 | 6.72 | 1.344 | 5.376 |
|  | 氧化钙筛分、破碎、研磨工序 | 有组织 | 468.72 | 0.47 | 468.25 |
|  |  | 无组织 | 24.67 | 4.93 | 19.74 |
|  | 氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘 | 有组织 | 241.452 | 0.024 | 241.428 |
|  |  | 无组织 | 12.708 | 2.54 | 10.168 |
|  | 包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘 | 有组织 | 130.51 | 0.13 | 130.38 |
|  |  | 无组织 | 6.87 | 1.37 | 5.5 |
| 合 计 |  | 粉尘 | 1649.09 | 10.938 | 1636.782 |

5、废包装材料

项目成品部分在仓库包装后外售，在包装过程中会产生一定量的包装垃圾，每年产生约0.4t。

6、废机油

项目设备维修会有少量废机油产生，产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废机油属于危险废物中“HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理。

项目固体废物产排情况及处置措施见表3.3-24。

表3.3-24项目产生固废排放情况

| 序号 | 污染物 | 固废性质 | 产量 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 | 11.55t/a | 分类收集后交由环卫部门处理 |
|  | 沉淀渣 | 一般固废 | 15.5t/a | 收集后将其外售至砖厂作为生产原料 |
|  | 脱硫石膏 | 一般固废 | 570.69t/a | 收集后将其外售至砖厂作为生产原料 |
|  | 粉尘 | 一般固废 | 1636.782t/a | 收集后回用 |
|  | 废包装材料 | 一般固废 | 0.4t/a | 收集后返回生产厂家 |
|  | 废机油 | 危险废物 | 0.3t/a | 交由有资质的单位处理 |

3.3.5项目污染物预测排放情况汇总

本项目污染物产生及预测排放情况见表3.3-25。

表3.3-25项目污染物排放情况一览表

| 时段 | 内容类型 | 污染源 | 污染物名称 | 产生浓度及 | 产生量 | 排放形式 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 | 无组织 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械尾气 | CO、NOx、碳氢化合物等 | 少量 | 少量 | 无组织 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 甲醛等油漆废气 | 少量 | 少量 | 无组织 | 少量 | 少量 |
|  | 废水 | 施工废水 | SS | 2000mg/L | 3 | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 生活废水 | COD | 300mg/L | 0.45 | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 0.375 | 不外排 | 0 | 0 |
|  | 固废 | 弃土弃渣 | 土石方 | 1674m3 | 0 | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 | 水泥等各类建渣 | 83.9 | 0 | 不外排 | 83.9 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 废油漆桶、废涂料桶、废机油等 | 0.02t | 0 | 不外排 | 0.02t | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 32kg/d | 9.6 | 不外排 | 0 | 0 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 75~105dB(A) | 昼间≤70dB(A)，夜 间≤55dB(A) | 间歇式 | 75~105dB(A) | 昼间≤70dB(A)，夜 间≤55dB(A) |
| 营 运 期 | 废气 | 卸车入库及堆存粉尘 | 粉尘 | - | 1.02t/a | 无组织 | - | 0.102 |
|  |  | 载机铲送至加料仓粉尘 | 粉尘 | - | 0.32t/a | 无组织 |  |  |
|  |  | 物料卸至皮带输送机时的下料口粉尘 | 粉尘 | - | 6.368t/a | 无组织 | - | 0.6368t/a |
|  |  | 原料配料斗入料口粉尘 | 粉尘 | - | 6.368t/a | 无组织 | - | 0.6368t/a |
|  |  | 窑顶倒料口粉尘 | 粉尘 | - | 6.368t/a | 有组织 | - | 0.6368t/a |
|  |  | 3#、6#煅烧窑 | 烟尘 | 1007.87 | 252.48 | 有组织 | 2.02 | 0.5 |
|  |  |  | SO2 | 759.37 | 190.23 | 有组织 | 18.98 | 4.754 |
|  |  |  | NOx | 96.40 | 24.15 | 有组织 | 96.40 | 24.15 |
|  |  | 1#、2#煅烧窑 | 烟尘 | 1007.87 | 252.48 | 有组织 | 2.02 | 0.5 |
|  |  |  | SO2 | 759.37 | 190.23 | 有组织 | 37.98 | 9.5 |
|  |  |  | NOx | 96.40 | 24.15 | 有组织 | 96.40 | 24.15 |
|  |  | 4#、5#煅烧窑 | 烟尘 | 1007.87 | 252.48 | 有组织 | 2.02 | 0.5 |
|  |  |  | SO2 | 759.37 | 190.23 | 有组织 | 37.98 | 9.5 |
|  |  |  | NOx | 96.40 | 24.15 | 有组织 | 96.40 | 24.15 |
|  |  | 氧化钙筛分、破碎、研磨工序 | 粉尘 | 9765 mg/m3 | 468.72 t/a | 有组织 | 9.7mg/m3 | 0.47t/a |
|  |  |  |  | - | 24.67t/a | 无组织 | - | 4.93t/a |
|  |  | 氢氧化钙分级粉尘及研磨 | 粉尘 | 5030.25 mg/m3 | 241.452 t/a | 有组织 | 3.35mg/m3 | 0.24t/a |
|  |  |  |  | - | 12.708 t/a | 无组织 | - | 2.54t/a |
|  |  | 包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘 | 粉尘 | 2718.96mg/m3 | 130.51t/a | 有组织 | 5.44mg/m3 | 0.13 t/a |
|  |  |  |  | - | 6.87t/a | 无组织 | - | 1.37 t/a |
|  |  | 锅炉废气 | SO2 | 54.49 mg/m3 | 1.53 t/a | 有组织 | 54.49 mg/m3 | 1.53 t/a |
|  |  |  | NOx | 80.13 mg/m3 | 2.25 t/a | 有组织 | 80.13 mg/m3 | 2.25 t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 163.46 mg/m3 | 4.59 t/a | 有组织 | 21.25 mg/m3 | 0.25 t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 3.61mg/m3 | 8.66 kg/a | 无组织 | 0.96mg/m3 | 3.464 kg/a |
|  | 废水 | 员工生活污水 | COD | 250mg/L | 0.335 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.241 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.268 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.040 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  |  | 动植物油 | 60mg/L | 0.080 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 生产废水 | SS | 1000mg/L | 218.522 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 脱硫废水 | SS | 700mg/L | 14.093 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 厂区冲洗废水 | SS | 500mg/L | 0.480 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 1200mg/L | 0.763 t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | - | 11.55t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀渣 | - | 15.5t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 煅烧窑烟气净化 | 脱硫石膏 | - | 570.69t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 车间 | 粉尘 | - | 1636.782t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 包装车间 | 废包装材料 | - | 0.4t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | - | 0.3t/a | 不外排 | 0 | 0 |
|  | 噪声 | 风机、排气扇等 | 噪声 | 70~105dB(A) | 厂界达标排放 | 间歇式 | 70~105dB(A) | 厂界达标排放 |

第四章  环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

道真县位于贵州省北部，在东经107°21′～107°51′、北纬28°36′～29°13′之间。道真县与本市的务川仡佬族苗族自治县、正安县、重庆市的南川区、武隆区、彭水苗族土家族自治县接壤。幅员面积2156平方公里。本项目位于道真县洛龙镇，道真洛龙镇位于道真仡佬族苗族自治县东北部，东与武隆县浩口镇毗邻，南抵忠信镇，西抵凌宵、阳坝，北与武隆黄莺乡接壤，距道真自治县城54公里，距重庆市武隆县城47公里，道武公路横贯其中，交通方便,素有“黔蜀门屏”、“北门要塞”之称，是贵州对接重庆的窗口镇之一。洛龙镇总面积226.3平方公里，占全县总面积的10.5%。是全省100个小城镇建设试点镇、全省文明村镇和遵义市35个建强镇之一。

项目位于贵州省遵义市道真县洛龙镇龙桥村野毛水村民组（道真自治县上玉工业园，铝基新型材料产业园，洛龙片区），具体地理位置见图4.1-1。

4.1.2地形地貌

道真自治县地处贵州高原北部向四川盆地过渡地带，地势由西北和东南分别向芙蓉江河谷倾斜，西北部和东北部略高于东南部和南部。芙蓉江由西南邪贯东北，梅江由西向东，将全县切割为东部、北部、西南和中部三大部分。境内山高谷深，以山地为主，丘陵谷坝次之。山地占79%，丘陵占13.9%，谷坝占5%，水域占2.1%。

4.1.3地质构造和地震

1、地址构造

道真县地处贵州高原向四川盆地过渡的斜坡地带，境内主要山脉呈南北走向。其地理特点是低纬度高海拔，深切割，多中低山丘陵。地貌类型复杂多样，以山地、丘陵、河谷、峡谷、山间坝地和槽谷为主。地质主要以暗紫红色泥岩、钙质泥岩及黄绿色页岩，夹粘土质粉砂岩、石英砂岩、含菱铁矿、赤铁矿、煤线为主。多为冲积、坡积和残积的砂砾、亚粘土等堆积物，零星分布于山间谷地和河谷阶地。在巴渔、牛心山等，多为水泥石灰岩、硅石、耐火粘土及泥页岩。

洛龙镇镇区基本为石灰岩沉积地层，远郊有地下暗流、溶洞、消坑、冲沟，多数地区地层构造稳定，无地震危害。

经现场踏勘，项目区无溶洞、消坑、冲沟等，地区地层构造稳定。

2、地震

根据国家质量技术监督局颁布的《中国地震动参数区划图(GB18306－2001，1:400万)》，区内地震动峰值加速度小于0.05g，地震反应谱特征周期0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度，属于区域地壳较稳定区。

4.1.4气候气象

道真县属亚热带湿润季风气候，冬无严寒、夏无酷暑，气候宜人。年平均气温8～16.4℃、降雨量800～1400毫米、日照时数1076小时、无霜期270天以上。全年平均气度16.9℃，平均最高气温21.3℃，平均最低气温13.9℃。总降雨量926.8mm，最长连续降水天数9天。雨天159天，雾天1天，露天32天，霜雪天8天，结冰2天。日照时间1059.9小时，大气压936.6/0.1hpg，平均湿度76%。

4.1.5水文

1、地表水

道真县河流均属长江流域乌江水系，芙蓉江是乌江最大的一级支流，自西南向东北贯通县境东南部，境内河段长63公里，县内所有河流均汇流于芙蓉江，大小河流45条，河网密度26.3公里/百平方公里。由于地势起伏，河流切割强烈水流急，落差大，蕴藏着丰富的水能资源，全县水能理论蕴藏量29.05万千瓦，国土单位面积蓄134.74千瓦/平方公里，是全国平均量（70千瓦/平方公里）的1.92倍，可开发装机容量为26.46万千瓦，占理论蕴藏量91%。建电站搬迁少， 淹没损失小，有利于建立梯级开发体系，开发利用前景十分广阔。

项目周边最近水体为新民河。新民河地处四川盆地东南侧边缘和云贵高原北端交汇地带，为芙蓉江一级支流。该河流主河道长25.8km，全流域控制集雨面积208km2。

1、地下水

2、地下水

①地下水类型：项目区域地下水主要为碳酸盐岩裂隙溶洞水、碳酸盐岩与碎屑岩裂隙溶洞水，岩溶水主要赋存空间是溶蚀裂隙和溶洞。

②含水岩组、隔水岩组的分布：该地段主要含水层为三叠系灰岩、白云岩，其间夹有“绿豆岩”和泥质岩。泥质夹层的存在，局部构成隔水层顶板，形成承压自流水区。

③地下水的补给、径流和排泄：地下水主要靠大气降雨直接沿地表溶隙、溶洼、溶蚀盆地、漏斗、落水洞等垂直分散渗入补给；项目区河流多为明伏交替，总体地下水补给河水。径流形式主要为裂隙～管道型，具有径流途径长，流速、水力坡度及动态变化大和分布不均匀等特点。项目区地下水排向总体排向由北向南，排向新民河。

项目区域水系图见图4.1-2。

4.1.6自然资源

1、矿产资源

截至2012年，道真县矿藏主要有煤、油页岩、铝、铁、铅、锌、银、石膏、方解石等近20种。其中煤炭储量1.16亿吨，系遵义四大煤田之一；硫铁矿储量2亿吨；铁矿8000万吨；铝土矿储量上亿吨。截至2014年，道真县矿藏主要有煤、油页岩、铝、铁、铅、锌、银、石膏、方解石等近20种。其中煤炭储量34811万吨，系遵义四大煤田之一。铝土矿储量上亿吨。

2、生物资源

截至2014年，道真县境内有陆栖脊椎动物400余种，其中，有黑叶猴、林麝、金钱豹、云豹等4种国家一级保护野生动物，有猕猴、藏酋猴、大灵猫、穿山甲、红腹锦鸡等30余种国家二级保护野生动物。道真县境内野生植物种类达百种，有银杉、珙桐、银杏、红豆杉、华南五针杉、香樟、润楠等国家一、二级重点保护植物30余种。

4.2社会环境现状概况

4.2.1人口

道真是全国两个仡佬族苗族自治县之一，现有仡佬族17万人、苗族9万多人。2020年末户籍总人口353092人，较上年末增加428人，其中城镇人口133855人，占总人口比重（户籍人口城镇化率）37.91%，乡村人口219237人，占总人口比重62.09%，2020年全年出生人口2617人，出生率为8.15‰；死亡人口1561人，死亡率为5.96‰；自增人口1056人，自然增长率为2.17‰。流出人口107856人。2020年8月，全县高质量通过脱贫攻坚全面普查。据全国扶贫开发系统统计，截止2020年底，全县建档立卡16668户、63436人，贫困发生率为0%。

4.2.2经济

2020年全县地区生产总值（GDP）79.49亿元，较上 年增长4.8%。按产业分，第一产业增加值27.04亿元，增长6.7%；第二产业增加值13.68亿元，增长3.5%；第三产业增加值38.77亿元，增长3.8%。三次产业结构比为34.02:17.21:48.78。

1、第一产业

2020年全年农林牧渔业总产值42.83亿元，较上年增长6.7%。其 中农业产值27.34亿元，较上年增长8.0%；林业产值1.62亿元，较上年增长1.05%；畜牧业产值12.45亿元，较上年增长4.92%；渔业产值0.58亿元，较上年增长3.7%。2020年全年农林牧渔业增加值28.38亿元，较上年增长6.5%。其 中农业增加值17.5亿元，较上年增长7.8%；林业增加值1.11亿元，较上年增长0.8%；畜牧业增加值8.63亿元，较上年增长 4.72%；渔业增加值0.44亿元，较上年增长3.5%。2020年全年农作物播种面积6.9万公顷，比上年减少3238.2公顷； 其中粮食作物种植面积3.37万公顷，比上年增加316.1公顷；油料作物种植面积5760公顷，比上年增加280公顷；烤烟种植面积2021.9公顷，比上年增加307.8公顷。全年粮食总产量29.37万吨，比上年减少6.9万吨，下降19.1%。2020年全年肉类总产量1.59万吨，较上年下降2.1％。其中猪肉产量1.30万吨，较上年下降5.1％；牛肉产量1423.41吨，较上年增长24.9％；羊肉产量355.66吨，较上年增长4.3％；禽肉1048.23吨，较上年增长5.5％。

2、第二产业

2020年末规模工业企业19家，比上年减少34家，规模以上工业增加值较上年增长5.8%。其中，股份制企业 增加值较上年增长8.2%；私营企业增加值较上年增长0.4%；高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重6.25%。2020规模以上工业产值12.28亿元，较上年增长5.5%。规模以上工业销售产值10.84亿元，较上年增长2.5%。规模以上工业企业产销率88.3%。规模以上工业企业资产合计27.41亿元，较上年增长25.4%；负债19.76亿元，较上年增长32.3%；主营业务收入10.67亿元，较上年增长1.7%；利润总额0.31亿元，较上年增长63.2%。2020年全县工业用电量8130.75万千瓦时，较上年下降22.92%。规模工业水泥产量54.83万吨，较上年下降11.35％。规模工业商品混凝土产量24.14万立方米，较上年下降53.89%，规模工业精制茶产量27.55吨，较上年下降13.36%。规模工业糖果产量194.86吨，较上年下降30.93%。2020年末资质以上建筑业企业7个，建筑业总产值12.29亿元，较上年增长28%。

3、第三产业

2020年全年500万元以上固定资产投资较上年增长14.3%，分产业看，第一产业投资较上年增长489.4%，第二产业投 资较下降81.8%，第三产业投资较上年增长23.6%，产业投资占固定资产投资比重为11.9%。

2020年房地产投资较上年增长62.3%。商品房施工面积138.97万 平方米，较上年增长1.31%，其中新开工面积1.35万平方米， 较上年下降98.2%。商品房销售面积51.29万平方米，较上年增 长3.38%，其中期房销售面积51.29万平方米，较上年增长3.38%。 房地产投资中其他费用7.16亿元，较上年增长158.4%。房地产增加值4.21亿元，较上年增长1.5%。

2020年全年社会消费品零售总额17.7亿元，较上年增长4.0%。批发零售业增加值3.39亿元，较上年增长6.6%，其 中批发业增加值0.51亿元，较上年增长3.9%；零售业增加值2.88 亿元，较上年增长7.2%。住宿餐饮业增加值1.6亿元，较上年 下降6.6%。其中住宿业增加值0.36亿元，较上年下降5.1%；餐 饮业增加值1.24亿元，较上年下降7%。

2020年全年财政总收入7.59亿元，较上年增长7.2％。其中一般公共预算收入3.07亿元，较上年增长2.3％。其 中税收收入2.34亿元，较上年下降2.5％。税收占一般公共预算收入比重76.1%。

2020年全年一般公共预算支出26.23亿元，较上年下降1.5%。其中一般公共服务支出2.86亿元，较上年下降21％；城乡社区管理事务支出0.43亿元，较上年增长8.9%；交通运输支出0.21 亿元，较上年下降77.4%；社会保障和就业支出2.93亿元，较上年增长8.7%；住房保障支出1.73亿元，较上年下降23.4％。 民生类重点支出合计20.3亿元，较上年增长2.8%。 年末金融机构各项存款余额116.73亿元，较上年增长9.3%。 金融机构各项贷款余额100.67亿元，较上年增长4%。金融机构各项存贷款余额217.40亿元，较上年增长6.8%。

2020年全年接待游客人次318.73万人，较上年下降26.83%，实现 旅游收入27.09亿元，较上年下降34.32%。

4.2.3社会文化事业

2020年全年教育支出6.4亿元，较上年增长9.3%，占地区生产总值（GDP）的比重为8.1%。各级各类学校67所，其中普通高中3所，职中1所，初中19所，小学44所。在校学生44858人，其中普通高中7052人，职中2576人，初中13086人，小学22144 人。小学适龄儿童净入学率97.45％，较上年下降1.9%；初中阶段毛入学率92.12％，较上年下降6%。全县校舍总面积54.82万 平方米，较上年增长14.8%。

2020年末文化艺术服务单位101个，其中文化馆1个，文化站15个，文化室85个。公共图书总藏量14.3万余册，有线电视用户5.35万户，农家书屋85个，农民体育健身工程4个。“应急广播”工程投资额3132万元。

2020年全年卫生健康支出2.95亿元，较上年增长75.9%。卫生医 疗机构25个，其中卫生院14个。专业技术人员1744人，其中职业医师591人，注册护士675人，药剂师56人，检验师63人，技师99人。村级卫生机构85个，乡村卫生人员238人。医疗机构床位1306张。

2020年全年参加基本养老保险人数17.9万人，较上年末增加1000人。其中参加城镇职工基本养老保险1.69万人，较上年末增加900人；参加城乡居民基本养老保险人数16.22万人，较上年末增加100人。

2020年全年参加城乡基本医疗保险人数30.46万人，参加职工基本 医疗保险人数1.96万人；年末全县共有19494人享受城乡居民保障，其中享受城镇居民最低生活保障3606人；享受农村居民最低生活保障15888人。

4.2.4环境敏感区

经现场调查，本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特别保护的单位。

4.3环境现状调查与评价

4.4环境保护目标

根据建设项目工程特点，确定本工程的环境敏感目标。本工程位于贵州省遵义市道真县洛龙镇龙桥村野毛水村民组，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区，国家地质公园等重要生态敏感区。环境保护目标见表1.1-1。项目周边关系图见图4.4-1。

表2.7-1建设项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 规模 | 距本项目位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 野猫水1居民点 | 9户36人 | 位于厂界东侧240-697m | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级及2018年修改单标准 |
|  | 野猫水2居民点 | 5户15人 | 位于厂界南侧395-456m |  |
|  | 小卫居民点 | 9户27人 | 位于厂界西南侧435-787m |  |
|  | 白斋寺居民点 | 22户66人 | 位于厂界西北侧487-1223m |  |
|  | 文家山居民点 | 8户24人 | 位于厂界西侧809-1108m |  |
|  | 白斋寺村居民点 | 11户33人 | 位于厂界东南侧626-925m |  |
|  | 罗家坪居民点 | 8户24人 | 位于厂界东北侧550-956m |  |
|  | 丁家湾居民点 | 6户18人 | 位于厂界南侧1279-1449m |  |
| 声环境 | 厂界周围200m范围 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地表水环境 | 新民河 | 新民河（主要功能为灌溉，无饮用功能） | 位于厂界东北侧2800m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类 |
| 地下水环境 | 荒田村泉点 | 无饮用功能 | 位于场界东南侧1500m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 落邦田村泉点 | 无饮用功能 | 位于场界西北侧1700m |  |
| 土壤环境 | 占地范围内全部及占地范围外四周外扩1km范围内 | / | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 生态环境 | 土壤、植被 | / | 评价范围区域 | 减小对生态影响，做好水土流失防护措施 |

第五章  环境影响预测分析与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响分析

施工期大气污染主要是施工阶段产生的扬尘、汽车尾气、装修废气等。

1、施工期扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①施工期运输车辆扬尘影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P 车速(km/h) | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表5.1-2 施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及定时清扫道路、保持路面清洁，同时对车辆轮胎进行清洗，车辆加盖，并适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

②施工期场地风力扬尘的影响分析

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q—起尘量，kg/t·a；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-3。

表5.1-3不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径(m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径(m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径(m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5.1-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据道真县长期气象资料，全年主导风向为东风，因此施工扬尘主对西面区域有一定的影响。

2、汽车尾气

交通运输过程中将排放一定量的尾气，对道路运输路线两侧及作业点周围局部范围产生一定影响，采用汽车尾气检测合格的交通运输车辆，严禁冒黑烟，以减轻对周围环境的影响。

为减少施工扬尘对周围环境造成较大影响，环评要求建设单位拟采取以下措施：

①施工过程中产生的大气污染物拟通过标准化施工，修建施工围墙，施工场地周围设置适当高度的围栏围挡，定期洒水抑尘；

②水泥等易起尘物料应贮存在专用库房内，露天堆放的起尘物料应采取遮盖措施，遇到大风天气时适当调整施工作业计划，保持施工场地路面清洁；

③设置运输车辆过水池（其内部的水应定期进行更换并排入施工废水沉淀池中处理）或对驶离施工场地的运输车辆车轮进行清洗；

④混凝土拌合场所应尽量远离周边居民点布置，其周围应设置适当高度的围栏围挡，并定期进行洒水抑尘；

⑤在靠近周边居民点一侧进行施工时，应设置适当高度的围栏围挡；运输车辆加盖篷布、限制车速、严禁超载；

⑥选用符合国家相关标准的施工设备、运输车辆及燃油，并加强日常管理及维护，保证尾气达标排放等措施控制。

3、装修废气

在施工装修阶段会使用油漆和各类涂料对建筑物的室内外进行表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等，产生的装修废气主要污染物为甲醛、甲苯、苯系物等。油漆和喷涂产生废气如苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。评价要求装修施工单位使用环保无味油漆，同时挥发需要一定时间，受影响的空间范围一般只局限于油漆面附近，对建筑物外的环境空气影响较小。

4、施工期废气对敏感点的影响

距离本项目最近敏感目标为项目北侧230m的野猫水居民，距离项目较远且有山丘阻隔，项目建筑施工场地设置统一的围档（围挡高度一般大于2m）、减少物料露天堆放、覆盖防尘网（布）、洒水降尘、加强管理、文明施工、采用商品化砼以及封闭式的砼罐车运输等措施后，周围粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，对敏感点影响较小。

5.1.2施工期水环境影响分析

项目不在施工现场冲洗砂石料；使用商品混凝土，不设置混凝土拌合站。施工期产生的废水主要为施工人员生活废水、混凝土养护废水、以及设备和车辆冲洗废水。

建设项目施工期产生的污水主要是养护、施工机械冲洗废水及生活污水。本项目施工期施工人员食宿均依托周边力量解决。

1、施工期养护、施工机械冲洗废水

建设项目在进行施工过程中不可避免产生施工养护废水及各种车辆冲洗废水产生量约5m³/d，这些废水的特点是悬浮物浓度较高。本评价要求在施工场地修建沉淀池（1个，容积为6m3），对施工废水进行收集，经沉淀后回用施工或者用于道路洒水降尘，部分燃油机械在清洗过程中，还将产生少量的含油废水，经隔油（隔油池，1个，容积为2m3）沉淀处理后回用于施工，不外排。

2、生活废水

施工期施工人员约80人，根据工程分析计算，本项目施工生活污水产生量为4.08m3/d。主要污染物为COD、SS等，产生浓度分别为300mg/L、250mg/L。

项目施工区域设置临时旱厕，生活污水经旱厕（5m3）处理后用于周边作为灌溉；施工人员产生的其他生活污水（洗手等废水）与施工废水一同进入沉淀池沉淀处理后回用于施工，对环境影响小。

5.1.3施工期声环境影响分析

1、施工期噪声源

施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、混凝土振捣器、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，因此，主要对机械噪声进行评价。

2、评价方法和预测模式

施工期各阶段施工的产噪设备主要为推土机、挖掘机、空压机等，由于其移动速度和距离相对于声波的传播速度要小得多，可以当作固定设备声源对待（运输车辆噪声可看着流动的声源），采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下：

Lp=LwA-20lgr-8

式中：Lp—距声源r处的声压级（dB）；

LwA—声源的声功率级（dB）；

r—声源距测点的距离，m。

3、施工期噪声影响

根据上述模式计算结果，施工场地个阶段噪声影响范围见表5.1-4，不同施工阶段的达标距离见表5.1-5。

表5.1-4施工期各阶段距声源不同距离的等效声级预测结果

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声功率级dB(A) | 声源距离衰减，声级值LPAdB(A) |  |  |  |  | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 30m | 60m | 120m | 240m |  |
| 土石方阶段 | 推土机 | 87.5 | 59.5 | 50.0 | 44.0 | 38.0 | 31.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 挖掘机 | 86.5 | 58.5 | 49.0 | 43.0 | 37.0 | 30.9 |  |
|  | 压路机 | 82.5 | 54.5 | 45.0 | 39.0 | 33.5 | 26.9 |  |
|  | 运输车辆 | 85.0 | 57.0 | 47.5 | 41.5 | 35.5 | 29.4 |  |
| 基础施工 | 冲击钻机 | 83.5 | 55.5 | 46.0 | 40.0 | 34.0 | 27.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 空压机 | 98.5 | 70.5 | 61.0 | 55.0 | 49.0 | 43.0 |  |
| 结构施工 | 振捣棒 | 96 | 68.0 | 59.5 | 52.5 | 46.5 | 40.4 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 电锯 | 106 | 78.0 | 68.5 | 62.5 | 56.5 | 50.4 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 74.0 | 64.5 | 58.5 | 52.5 | 46.4 | 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |
|  | 切割机 | 100 | 72.0 | 62.5 | 56.5 | 50.5 | 44.4 |  |

表5.1-5不同施工阶段噪声达标距离

| 施工阶段 | 噪声限值LeqdB(A) |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 70 | 55 | 10 | 55 |
| 基础阶段 |  |  | 7.5 | 42 |
| 结构阶段 |  |  | 25 | 145 |
| 装修阶段 |  |  | 15 | 80 |

4、施工期对噪声敏感点的影响分析

从表5.1-4可以看到，在土石方施工、基础施工阶段、结构阶段、装修阶段昼间施工对居民点影响不大。距离本项目最近敏感目标为野猫水居民点，中间有山体相隔且相对较远。项目施工期产生的噪声对敏感点影响较小。

为保证项目厂界噪声达标排放，不对周边居民造成影响，本环评要求建设单位在施工场地采取以下降噪措施：

①施工期噪声拟通过标准化施工，加强施工管理，修建施工围墙；

②优先选用低噪声设备并加强设备日常维护和保养；合理布置高噪声设备（高噪声设备应尽量远离周边居民点布置）；

③高噪声设备加装减震降噪装置；

④合理安排施工时间（夜间22:00-次日6:00、13：00-14：00禁止施工，若因施工必要，夜间必须连续施工，需事先向当地环保部门申报，经批准后方可进行施工，并向外进行公告）；

⑤合理安排运输时间（建材等运输应尽量安排在白天进行），运输车辆应限制车速、禁止鸣笛；

⑥加强施工管理，减小人为噪声；加强与周边居民的沟通，争取获得周边居民的谅解等措施控制。

5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要为本项目施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾等。

1、施工垃圾

土石方：本项目土石方挖方总量8368m3（其中表土3348m3、其余土石方5020m3）。本项目开挖的土石方，全部用于厂区土坑回填和环境绿植土壤，不外排。合理的将土石方用于厂区土坑回填、低洼地填平，并进行压实处理。表土剥离产生的表土和妥善堆存，用于建设后期环境绿化，不外排。

建筑废料：其种类较多，包括施工中砖、水泥、木材、钢材、装饰中产生的废料等。钢材边角料拟回收，循环利用；木材下角料回收，项目所产生的其它建筑废料运至当地管理部门指定地点。

2、生活垃圾

因施工人员集中将产生一定量的生活垃圾，施工期产生的生活垃圾拟分类收集，设置临时专门的垃圾收集池，定期清理收集交环卫部门统一运至当地生活垃圾处置场所。因此，施工期的固体废物对环境产生的影响是轻微的。

3、危险废物

项目施工期会产少量的废机油和油漆桶、涂料桶等，经类比，生产量约为0.02t，设置危废暂存间存储后交有资质单位处理。

5.1.5施工期生态影响分析

施工期生态影响主要是占地影响，植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响。

1、占地影响

项目的建设占用土地为工业用地，不占用基本农田，对植被无明显影响。项目在建设过程中避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。项目建设充分利用地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。

综上，本项目建设对生态的影响较小。

2、对水土流失的影响

本项目由于地处丘陵山区地，项目土建施工是引起水土流失的项目因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响项目进度和项目质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对场址周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟，对场区周围的雨季地面排水系统产生影响；另一方面，随着场区的陆续建成，区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，排出的暴雨雨水将增加接收水体的污染负荷。

为了减少施工期间的水土流失，根据工程区自然条件及工程的特点，提出以下水土保持管理措施要求：

①加强工程施工管理，做到文明施工，严禁随处乱倒废土、弃渣；

②要求土石方开挖工程量以运到填筑地点的方量计算，严格控制土石方开挖料在运输过程中的流失，杜绝乱倒的现象；

③派专人对各项防护措施进行定期的检查，对出现险情的措施进行及时的整改和补救，防止重大险情的发生；

④每完成一项工程，应立即对其场地进行清理整治，完善排水设施，及时进行绿化，尽快恢复植被，减少水土流失。

总之，工程施工期要加强管理，避免对认为因素造成的水土流失加剧。项目建成后，在场界四周加强种植灌木林，即起降噪作用，也起到了除臭味的作用。

5.1.6施工期土壤环境影响分析

项目施工期地面工程的开挖、回填、碾压、践踏、堆积物品等行为对土壤结构的变化，土壤生产力下降。

施工期对土壤环境的影响主要表现为占地对土壤结构的而破坏。各种地面建设活动中对土壤的扰动会影响土壤的结构、质地和物理性质，由于项目施工期不长，施工期产生的各种污染物均有妥善的处理处置措施，严格执行各项环保措施，各种污染物对土壤环境的影响均可在接受范围内，因此，项目施工期对土壤环境的影响是可接受的。

5.1.7施工期环境影响小结

施工期工程内容包括施工场地平整、土建和设备安装。建设项目施工期的主要环境影响为施工作业的扬尘、机械设备和运输的噪声、植被的破坏、施工人员的生活污水及施工废水、施工人员的生活垃圾及施工废弃物等，除植被破坏是不可逆的，其它影响是短期的和局部的，在采取相应的污染防治措施后，可以减缓项目施工对环境造成的不利影响。在施工期结束后施工期的环境影响将随之结束。

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1营运期大气环境影响

第六章  环境风险评价

6.1环境风险评价目的、重点和范围

6.1.1评价目的

环境风险分析的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.1.2评价重点

本项目环境风险评价把事故引起厂场界外人群的伤害、环境质量恶化的预测和防护作为评价工作重点。

6.1.3评价范围

大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤5km的范围；地表水环境风险评价范围同地表水环境影响评价范围；地下水环境风险评价范围同地下水环境影响评价范围。

6.2风险调查

6.2.1危险物质分布与数量

本项目生产中所用的原料为石灰石、无烟煤，辅料为活化剂（硬脂酸），中间产品有CaO、Ca(OH)2、CaCO3、CO2，最终产品为CaO、Ca(OH)2、纳米CaCO3，排放的“三废”有粉尘、烟尘、SO2、NOx、脱硫石膏、废机油等。

生产设施中主要生产装置有煅烧窑、滚筒筛、化灰机、振动筛、干燥机、气流粉碎机、各类浆液池、生物质锅炉等。贮运系统就是石灰石储库、无烟煤储库、成品库、危废暂存间及中间产品储仓。公用工程有供电、给排水、采暖设施，环保工程为布袋除尘器、窑气湿式脱硫系统。

根据项目工程分析及核对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的名录，项目生产过程中产品、原料、辅料涉到的危险化学品主要为废机油。厂区危险物质分布与数量见表6.2-1。

表6.2-1厂区危险物质分布与数量一览表

| 序号 | 物质名称 | 物质特性 | 储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 易燃液体 | 0.3 | 危废暂存间 |

6.2.2环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需要对企业周边环境敏感目标调查。企业周边环境风敏感目标见表6.2-2。

表6.2-2项目周边环境敏感目标情况一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 规模 | 距本项目位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 野猫水1居民点 | 9户36人 | 位于厂界东侧240-697m | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级及2018年修改单标准 |
|  | 野猫水2居民点 | 5户15人 | 位于厂界南侧395-456m |  |
|  | 小卫居民点 | 9户27人 | 位于厂界西南侧435-787m |  |
|  | 白斋寺居民点 | 22户66人 | 位于厂界西北侧487-1223m |  |
|  | 文家山居民点 | 8户24人 | 位于厂界西侧809-1108m |  |
|  | 白斋寺村居民点 | 11户33人 | 位于厂界东南侧626-925m |  |
|  | 罗家坪居民点 | 8户24人 | 位于厂界东北侧550-956m |  |
|  | 丁家湾居民点 | 6户18人 | 位于厂界南侧1279-1449m |  |
| 声环境 | 厂界周围200m范围 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地表水环境 | 新民河 | 新民河（主要功能为灌溉，无饮用功能） | 位于厂界东北侧2800m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类 |
| 地下水环境 | 荒田村泉点 | 无饮用功能 | 位于场界东南侧1500m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 落邦田村泉点 | 无饮用功能 | 位于场界西北侧1700m |  |
| 土壤环境 | 占地范围内全部及占地范围外四周外扩1km范围内 | / | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 生态环境 | 土壤、植被 | / | 评价范围区域 | 减小对生态影响，做好水土流失防护措施 |

6.2.3环境风险潜势初判

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

1、危险物质数量与临界量比值Q

计算公式如下：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。

本项目的Q值计算见下表6.3-1。

表6.3-1建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在量qn/t | 临界量Qn/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | / | 0.3 | 2500 | 0.00012 |

根据计算，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.00012，属于Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，该项目环境风险潜势直接判别为Ⅰ。

3、评价等级确定

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（TJ/169-2018），评价工作等级的划分依据见表6.3-2。

表6.3-2风险评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，项目风险评价工作等级为简单分析。

6.2.4风险事故识别

1、污水泄漏风险

①管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成生活污水外溢；

②由于管理不当，一体化污水处理设备处理效率降低，一体化污水处理设备发生事故时，污水不能得到及时处理。可能影响环境的途径为地表水环境、地下水环境等。

2、废气排放事故风险

企业采用除尘器对生产线多工序产生的粉尘进行处理。若除尘器出现故障，致粉尘无法达标排放，或未经处理直接排放至大气环境中，影响周围大气质量，员工和周边居民的身体健康也会遭到威胁，粉尘沉降地面，也会存在污染土壤的风险。粉尘与空气混合，能形成可燃的混合气体，若遇明火或高温物体，极易着火，倾刻间完成燃烧过程，释放大量热能，使燃烧气体骤然升高，体积猛烈膨胀，形成很高的膨胀压力。

3、废机油泄漏

废机油最大储存量为0.3t，当废机油泄漏时，最小释放量为0t，最大释放量为0.3t。若盛装的容器由于腐蚀穿孔或设备缺陷，破损发生泄漏；储存、转运过程中，由于错误操作而泄漏；材质低劣不符合要求，在储存转运过程中也可能会发生泄漏。本项目废机油量少，地面及防渗处理并设堵截裙角，泄漏事故可控制在危废暂存间内。

4、火灾事故引发的次生环境污染事故风险

火灾的发生，可产生大量浓烟浓雾，温度骤然升高，甚至可引起某些物品的爆炸。火灾事故后排放大量消防废液，厂区内大量可燃物的焚烧可产生的大气污染物，对大气环境影响较大。

6.3环境风险防范措施

1、污水泄漏事故风险防范措施

（1）选用优质机械电器、仪表等设备。关键设备一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（2）加强事故监控，定期巡检、保养和维修。

（3）建立安全操作规程，定期对污水处理站管理人员的理论知识和操作技能进行培训。

（4）要加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，应立即停止处理出水排放，废水进储存池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放，场区事故排放池容积30m3。

（5）污水处理设施周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染。

（6）设计时，提高污水处理系统的设计强度和抗破坏能力，污水处理系统避开不良地质区域建设。

2、废气排放事故风险防范措施

（1）加强车间事故监控，定期检查除尘器等设备。

（2）建设单位环保管理人员应及时检查环保设施的运行状态，对有故障的设备及时维修，确保环保设施的正常运行，杜绝环保设施不正常运行而带来的环境风险。

（3）若除尘器出现故障，车间立即停止运行，待除尘器检修完毕并能正常运行后，破碎间方可再次生产。

3、废机油泄露事故风险防范措施

（1）车间严禁烟火，废弃油类及时收集存放，避免事故的发生；

（2）对废油的管理应严格遵循相关操作制度，加强操作人员培训，提高防范意识，并随时检查废油储存池是否有渗漏；地面上跑、冒、滴、漏的废油及时擦拭或冲洗干净；

（3）本项目需对项目产生的危险废物型号和数量进行记录，交给有资质的单位时要核对数量、名称等，避免部分危险废物遗失对环境产生危害；

（4）设立1间单独的危险废物暂存间，面积约10m2/间，对其进行收集，能够满足贮存要求，同时危废暂存间应布置于干燥的地方，严格防雨、防晒，并落实“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施，废机油存放在专用防渗桶内，加上标签，定期由有资质单位转运。

（5）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。应留有搬运通道。

（6）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

4、火灾事故引发的次生环境污染事故风险防范措施

一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等开左散至空气中，泄漏液体和消防水将进入渗透到边十壤中，会造损失和人员伤亡，以及水环境、土壤不境的污染。

防范措施：

A.车间工作人员及相关责任人应熟悉灭火器放置地点、用法，而且要经常检查消防通道并保持畅通。

B.易燃物品贮存区入生物质燃料堆放区禁止明火进入，严禁吸烟，禁止使用易产生火花的设备与工具。

C.生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相立品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。

D.应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范,制定严格的操作规范,避免火灾等事故发生。

E.确保安全出口和疏散通道畅通无阻。

F.定期对操作人员进行安全生产与安全识培训,并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对原料区、产品区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。

G.火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，尽量利用灭火器灭火，如果无效，应马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间。

H.为减轻发生火灾事故造成的损失，还应该制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，定期演练。

6.4应急预案

6.4.1制定目的

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

（1）使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

（2）减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

6.4.2指导思想

突发环境事件控制和处置贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

6.4.3组织机构及职责任务

（1）组织机构

组织机构主要为园区成立的环境安全管理机构，由园区环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

（2）主要任务

1）划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

2）进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

3）查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

4）负责污染警报的设立和解除；

5）负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

6）负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

7）参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

6.4.4处置程序

（1）迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

（2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

（4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

（5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

（6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。

迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境和人员反应作初步调查。

（7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。

（8）污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24 小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

（9）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

（10）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

（11）结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

6.5.5事故应急预案

本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据环境保护部发布的《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）文要求，结合本项目生产特点，制定适用于本工程的事故应急预案，并上报当地政府有关部门备案。应急预案基本内容见表6.4-1。

表6.4-1应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

6.5环境风险评价结论

项目运行过程中存在污水泄漏风险、废气排放事故风险、废机油泄漏风险、火灾事故引发的次生环境污染事故风险，必须严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理。

按照规范落实有效的环境风险防范措施，并制定严格的管理制度和标准化的操作程序和规程，加强厂区监管工作，避免储运风险及自然灾害造成的环境污染风险。

综上分析，本项目的环境风险是可控的。

表6.5-1建设项目环境风险自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m 范围内人口数＜500人 |  |  |  |  |  |  | 1 万人＜5km 范围内人口数＜5万人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  | F3■ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  | S3■ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  | G3■ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  | D3■ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1■ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M 值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  | M4■ |  |
|  |  | P 值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  | P4■ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  | E3■ |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  | E3■ |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  | E3■ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  |  | III□ |  | II□ |  |  | I■ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  | 简单分析■ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害■ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏■ |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气■ |  |  |  | 地表水□ |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  | AFTOX□ |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 /，到达时间 /h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 /d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 /，到达时间 /d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 选用优质机械电器、仪表等设备。关键设备一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 加强事故监控，定期巡检、保养和维修。 建立安全操作规程，定期对污水处理站管理人员的理论知识和操作技能进行培训。 设置冲洗废水调节池，至少保存1天污水，污水未经处理达标，严禁外排。 污水处理设施周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 项目运行过程中存在着废水处理系统出现故障，柴油发电机出现突发环境事件，必须严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理。按照规范落实有效的环境风险防范措施，并制定严格的管理制度和标准化的操作程序和规程，加强污水处理设施和柴油发电机的操作管理，避免储运风险及自然灾害造成的环境污染风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“■”为勾选项；“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七章  环境保护措施及其可行性论证

7.1 施工期污染防治措施

7.1.1环境空气污染防治措施

项目施工期场地内不提供食宿。本项目不设混凝土搅拌站，使用商品混凝土。拟建工程施工期大气环境的污染源扬尘（TSP）本项目在施工过程中产生的大气环境污染物主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘；车辆运输造成的现场道路扬尘；运送土方车辆漏洒造成的扬尘等。

针对施工期主要环境空气影响因子，为最大限度地减轻项目施工对附近环境的影响程度，特提出以下防治对策：

（1）建筑施工场地必须设置统一的围档，围挡高度一般大于2m，围挡主要可阻挡施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境、同时可减少施工场地内的自然起尘量。根据工程实际，工程建设前可先建厂区围墙，在施工期代替围档作挡尘隔声作用，建成后可作为厂区围墙使用。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（2）施工单位对物料的运输、堆放等应做到有组织、有计划地进行，尽量减少物料露天堆放。施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿。水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取苫布全覆盖措施。

（3）在施工现场，应制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责。在易产生扬尘的季节，要洒水降尘。

（4）施工期混凝土进车、卸料、浇注应加强管理，做到文明施工。料斗应封闭，不能有泄料口。落地残料应一车一清，不能形成堆积现象，车体轮胎应人工清理干净后再离开工地。

（5）加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前尽可能清除表面粘附的泥土等；运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖蓬布。

（6）施工场地、施工道路汽车行驶引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上。如果施工阶段对汽车行驶路面勤清扫、勤洒水(每天4～5次)。可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。当施工场地清扫和洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，对附近的居民的影响将会很小。

（7）选择具有一定实力的施工单位，采用商品化砼以及封闭式的砼罐车运输。

（8）建筑垃圾装运时不超载，装土车沿途尽量不洒落。车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净防止沿途散落。

（9）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

（10）施工场地禁止随意焚烧废物和垃圾。

（11）输水管道施工时可以采用分段施工的方法，并及时填土，减少扬尘量。

综上，采取上述措施后，将使扬尘产生量减少，项目施工期大气污染得到及时有效控制，粉尘排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，项目施工期大气污染防治措施合理可行。

7.1.2水环境污染防治措施

1、地表水污染防治措施

在建筑施工期间产生混凝土养护废水、施工机械冲洗废水等施工废水，对区域水环境造成一定的影响。本项目施工人员少部分在场区，大部分施工人员食宿均依托周边力量解决。为减少施工期对水环境的影响，提出以下减缓措施：

（1）建议施工单位在施工期间应设隔油池（2m³）、沉淀池（6m³），使施工过程中产生的施工废水、初期雨污水等经隔油沉淀处理后回用。

（2）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，防止於塞下水系统，汛期及暴雨天要停止施工。

（3）机械设备应保持良好工作状态，防止漏油。

（4）施工场地应加强管理，尽量保持场地平整，土石方堆放坡面应平整，以减少土石方等进入堆放地附近河道。

（5）施工期生活污水产生量为4.08m3/d，项目施工区域设置临时旱厕，生活污水经旱厕（5m3）处理后用于周边作为灌溉，施工洗手等污废水与生产废水一同经沉淀池沉淀处理后回用于项目施工，不外排。

综上，施工期采取上述措施后，将使项目施工期废水得到及时有效处理，项目施工地表水污染防治措施合理可行，对周围环境影响小。

2、地下水污染防治措施

在厂区给排水管道和供水管道或者厂区道路开挖施工中，将不可避免从地下水输水通道穿越。因此在该工程段施工中，应选择枯水季节地下水位低的时候开挖。给排水管敷设完毕后，对原有地下输水通道可能的破损进行修复，并做好防漏、渗。管道的敷设，结合厂区道路的建设同步进行，减小对地下通道及地下水的破坏、污染风险。

同时，在厂区设计和施工中重视产生废水的系统，做好基础和地坪防渗（固化）。严格实施“清污分流”，防止污水渗漏污染地下水，同时项目区需要建设的化粪池、一体化污水处理设备等按照规范化的图纸设计并施工，采取严格防渗措施，可防止其对地下水污染。

具体防渗措施：地基和基础要求：由于地基基础直接影响主题结构的质量和安全，因此地基承载力必须经过勘测，达不到设计要求的必须经过软基处理。基础的施工应严格按照设计图纸要求的宽度、厚度、强度要求保证质量。

施工材料要求：施工材料的质量是影响管道防渗性能的直接因素，如管材，必须强化材料的质量管理，使用合格管材，从源头上保证闭水质量；抹带和勾缝的水泥砂浆应用防水水泥砂浆。

施工技术措施：按操作规程进行砼浇筑管座，尤其在管节接口处，振捣管座砼使用插入式振动棒，尽量伸入到管底与平基形成的三角空隙部位，使该死角得到从分振捣密实；接口处理时采用水泥砂浆进行分层嵌缝勾抹，并掺加适量防水剂，保证接口处形成密实的防水层。

综上所述，施工期地下水经采取以上防治措施后，其受影响程度可以得到控制。

7.1.3声环境污染防治措施

噪声污染是施工期的主要环境问题，土方阶段噪声源主要有装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；安装阶段使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒等，多属于撞击噪声，无明显指向性；且各施工机械单体设备声源声级均在72dB(A)～110dB(A)之间，因此必须采取适当措施以防止对周围环境的影响。

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

（2）尽量选用低噪声的施工机械。

（3）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19：00-22：00）禁止高噪设备施工，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁一切施工活动，以免影响附近居民的休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

（4）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（6）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。本项目不同施工阶段的噪声控制应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

综上，采取选用低噪声施工设备从源头上减小噪声产生量；合理安排施工时间、加强施工管理等从管理上控制噪声产生时间，避免与周边居民休息时间发生冲突，因此项目施工期噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，防治措施合理可行。

7.1.4固体废物污染防治措施

工程施工期固体废物主要包括：土方施工开挖出的渣土、碎石等；物料运送过程的物料损耗，包括沙石、混凝土等；建筑物施工阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。此外，施工人员的进驻也会产生一定量的生活垃圾。

据初步估算，本项目土石方挖方总量8368m3（其中表土3348m3、其余土石方5020m3），本工程全部施工过程中的挖土量基本都用于厂区内平整场地，不产生弃土。挖方过程中产生的表层土，可回用于场区绿化。因此拟建工程产生的弃土均能够就地或就近解决，不需要转运。所以施工期的弃土对区域环境影响较小，这部分可不予以考虑其它处理措施。而对于建筑、建材和生活垃圾的处理措施如下：

(1)施工建筑垃圾、装修垃圾应进行分拣，对废木材、金属、玻璃、塑料等

可以回收利用的部分应积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾送至城管部门指定的地点堆放，严禁随意运输，随意倾倒；

(2)施工人员生活垃圾充分利用临时生活垃圾收集系统，有害垃圾、厨余垃圾、可回收物、其他垃圾分类收集，经收集后交由环卫部门处理；装饰装修阶段将产生少量的如废油漆桶、涂料桶、废机油，设置危废暂存间存储后交有资质单位处理。

在施工过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。根据对工程建设（包括拆除工程和装饰装修工程）中所产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其它固体废弃物等的规定，由施工单位或承建单位联系外运。渣土运输过程中严格执行有关条例和规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。

综上，通过对垃圾进行分类，能回收利用的部分回收利用，减少项目经济损失，使资源得到有效利用；生活垃圾集中收集、加强运输管理，避免了垃圾散落，影响环境美观，因此项目施工期固废防治措施合理可行。

7.1.5生态环境保护措施

1、拟建项目区植被现状

根据现场踏勘，拟建项目区土地性质为建设用地，不占基本农田，对植被的影响也较小。

2、水土流失量

水土流失是包括降雨、土壤、地形和植被在内的自然因素和人为因素综合作用的结果。施工过程中，土地整理、土方和道路等施工都将不同程度地改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使表土抗侵蚀能力减弱，加剧水土流失。就本项目而言，总占地面积33334m2，虽然施工过程中可以做到土石方的平衡，但如果不能采取妥当的水保措施，还是容易造成水土流失。项目建成投入运营后，厂区内多为水泥硬化地面，并按照规划布置绿化，水土流失将得到有效的控制。因此，工程建设施工期是水土流失和防治的重点时段。

3、防治措施

（1）水土保持重在预防，防治结合，在工程规划设计中要重视项目的水土保持措施。在防治水土流失措施上应以工程措施为主，其次是加强管理，建立综合有效的防治体系，做到挖、填平后随时夯实，减少可能发生的水土流失量。

（2）规范取、弃土点，杜绝随意弃土。在施工之前，将工程必须设置的临时弃土场四周砌筑简易的挡土墙并设置排水沟，减少洒落的泥土因雨水冲刷而流失。

（3）合理安排施工季节和作业时间，尽量避免在雨季进行挖方，减少水土流失。施工场地及挖方断面应备有一定数量的成品防护物，防止水土流失。雨季施工时，应加强与气象部门联系，制定雨季施工计划。同时水土保持采取了一定工程措施。

（4）对临时弃土要加以遮盖，以防止雨水冲淋。避免在雨天实行挖方。

（5）清沟和挖方尽量使用机械，提高作业效率，减少水土流失量。

（6）施工作业面要及时加以平整，相应做好绿化工作。

（7）开挖的边坡要求采取护坡措施。施工时，合理安排施工时序，为防止大面积滑坡，边坡开挖施工宜由上至下进行，同时按照分段开挖、分段施工及支挡的顺序进行。

综上，经采取上述措施后，通过合理安排施工季节和时间、临时弃土加以遮盖等措施，减少水土流失，从生态环境上看项目施工期水土流失防治措施合理可行。

7.2运营期污染防治措施

第八章  环境经济损益分析

8.1 环境经济损益分析目的

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

8.2社会效益

该工程充分利用当地的原料、人才和区域优势，充分利用国内同行的先进经验，同时使生产能力有所提高，有助于提高当地居民的生活水平和质量。同时，本项目的建设可吸收当地约40人就业，为当地带来一定的财政收入，带动地方第三产业和其它相关产业的发展，繁荣地方经济、增进贸易，改善交通，加快地方的建设步伐。而且，项目的建设在获得直接经济效益的同时，从周围人群身上获得了较大的间接社会效益，并使企业职工和周边人群的身心健康、区内环境得到了很好地保护，对于维持企业的正常生产和可持续发展起到了积极作用。

其产生的效益量远大于环境效益的损失量。虽然本项目的施工和运营会对周围环境产生一定的干扰和破坏影响，但采取一定的环保措施后，这些影响在一定程度上将得以减轻或消除。厂区绿化工程可部分补偿因工程占地引起的植被环境效益损失。

表8.2-1环境影响经济损益分析表

| 序号 | 环境要素 | 影响、措施及投资 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气和声环境 | 场区周边声、气环境质量下降 | -2 |
| 2 | 水质 | 施工期对区域水环境产生负面影响 | -1 |
| 3 | 人群健康 | 无显著不利影响 | 0 |
| 4 | 植物 | 无显著的不利影响 | 0 |
| 5 | 城镇规划 | 无显著的不利影响，有利于城镇、社会发展 | +2 |
| 6 | 景观绿化美化 | 增加环保投资，改善场区周围环境质量 | +2 |
| 7 | 土地价值 | 无显著的不利影响 | 0 |
| 8 | 间接社会效益 | 促进经济发展、带动居民就业率 | +2 |
| 9 | 环保措施 | 增加工程投资 | -1 |
| 合计 |  | 正效益：（+6）；负效益：（-4）；正效益/负效益＝2 |  |

由表8.2-1可知，本工程正负效益之比为2，因此从环境经济损益的角度分析，该方案是可行的。

8.3环保投资估算

本项目总投资为15000万元，环保投资共计207.5万元，约占本工程投资的1.4%。环保投资情况见表8.3-1。项目环保措施均设置在生产区。

表8.3-1环保投资估算一览表

| 治理内容 |  |  | 环保设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 施工期 | 施工扬尘 | 洒水降尘、修建围挡 | 6.0 |
|  | 运营期 | 原料卸车入库及堆存粉尘 | 设雾炮机进行喷雾降尘（2台） | 4 |
|  |  | 堆棚至布料口粉尘 | 配套水喷淋除尘系统 | 5.0 |
|  |  | 煅烧废气 | 布袋除尘+湿法脱硫系统+22m排气筒（3套） | 15 |
|  |  | 氧化钙筛分、破碎、研磨工序粉尘 | 布袋除尘器+15排气筒 | 3 |
|  |  | 氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘 | 布袋除尘器+15排气筒 | 3 |
|  |  | 包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘 | 布袋除尘器+15排气筒 | 3 |
|  |  | 锅炉废气 | 水膜除尘+15m排气筒 | 3 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+2m排气筒 | 0.5 |
| 废水治理 | 施工期 | 施工废水 | 临时沉淀池（6m3）、隔油池（2m3）等 | 1.0 |
|  |  | 生活污水 |  |  |
|  | 运营期 | 食堂废水 | 隔油池（5m3） | 0.5 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池（5m3）+一体化污水处理设备 | 6 |
|  |  | 生产废水 | 调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池 | 5 |
|  |  | 脱硫塔喷淋废水 | 中和池+反应池+絮凝池+澄清池 | 3 |
|  |  | 厂区冲洗废水 | 沉淀池（5m3） | 0.5 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 沉淀池（5m3） | 0.5 |
|  |  | 事故废水 | 事故池（30m3） | 2.0 |
| 噪声 | 运营期 | 机械设备噪声 | 隔音窗、添加减震垫、厂房隔声、设置绿化带 | 9.0 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工固废 | 运送至政府指定的建筑消纳厂处理 | 4.0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾运往合法的生活垃圾卫生填埋场处理 | 0.5 |
|  | 营运期 | 生活垃圾及废包装材料 | 10个垃圾桶 | 1.0 |
|  |  | 废机油 | 危险废物暂存间（10 m2） | 7.0 |
| 绿化 |  | 绿化及道路硬化 | 种植绿化及道路硬化 | 100.0 |
| 环境影响评价 |  |  | / | 15 |
| 应急预案 |  |  | / | 5 |
| 环评验收 |  |  | / | 5 |
| 合计 |  | / | / | 333 |

第九章  环境管理和环境监测计划

9.1环境管理

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

9.1.1环境管理机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

9.1.2健全环境管理制度

按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。制度要求如下：

1、竣工验收、后评价及报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》第十七条、第十八条和第十九条的规定，本项目在竣工后正式投产前，应按照生态环境部规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并向社会公开。本项目投入生产或者使用后，应当按照生态环境部的规定开展环境影响后评价。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2、污染治理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

3、奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

9.1.3 施工期环境管理

施工期环境管理包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制的验收内容。

施工期环境管理监察小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理项目师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由项目监理单位和建设单位进行检查、监督。项目所在地区环保局审核实施的结果。

监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、上级主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核，审核是否达到了国家有关条例和规范的要求，检查是否符合国家的有关法规。

在项目施工的招标阶段，由建设单位根据现行的环境保护法规、条例和标准对施工期的环境保护提出要求，要求施工投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，控制措施经过评审符合要求的，才有中标资格。施工单位与建设单位签订的合同中要有防治污染的条款，并规定具体的控制指标和对违背条款责任方的处罚。项目承包费用中包括进行污染控制的费用。

施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求，是否符合项目设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，项目监理师按照措施的要求监督检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，将由环境监督机构的成员在一起协商修改控制措施。

施工单位负责对员工进行环境保护法规和控制技术措施方面的培训，对施工人员进行考核内容应包括环境保护法规、有关条例要求、污染控制设施操作技术、污染事故应急措施等方面的内容。

环境工程与水土保持工程实行施工监理制度，监理人员须有相关监理资质。

9.1.4施工期环境监理

1、监理内容

环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工期的监理。

施工期环境监理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证各施工场地废水处理后复用和达标排放，噪声、扬尘、建筑垃圾等排放能满足排放标准要求。环保工程设计和施工阶段监理主要内容按照环评与工程竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求等。

2、监理进度与监理规划要求

环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其它专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

9.1.5营运期环境管理

营运期环境管理的主要内容有：

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（3）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理；

（6）负责环境监控计划的实施。

9.1.6排污口管理要求

排污口是项目污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

1、具体管理原则

①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

③排污口便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

⑤废气排气装置设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，符合《污染源监测技术规范》要求。

⑥固废堆存时，专用堆放场设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

2、技术要求

①污水排放口应留有采样口。

②污水处理站、污水排放口、危险废物、生活垃圾收集点应按《环境保护图形标志》设置环境保护图形标志牌，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

③对排污口要建档管理。项目建成后，根据排污口管理档案内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录在档案内。

3、标志标识

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，本项目所有排污口必须按照“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，排放口图形标志图 9.1-1。

图9.1-1排污口图形标志

9.1.7总量控制指标

污染物总量控制是防治污染的有效手段，环境污染物总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染物方式，把污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围内，由于环境容量有限，尽管所排污染物采用各种治理措施，其排放量可以达到排放标准，但是污染物进入环境后可能会使环境质量超过环境质量标准，因此污染物的排放量还必须从总量的角度加以控制，其目的是污染物的排放与环境质量结合起来。根据国家“十三五”总量控制要求，对二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

本项目生产过程中使用的燃料为无烟煤块、生物质颗粒，由于燃烧过程中会产生SO2、NOX及颗粒物等污染物，故本项目需设置的总量控制指标为炉窑煅烧及烘干产生的SO2、NOX申请总量分别为：25.284t/a、74.7t/a。

本项目产生的废水全部循环利用，不外排；生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理后用作林地灌溉，不外排。因此本项目不设COD、NH3-N污染物总量控制指标。

9.2环境监测

环境监测的目的是为全面、及时掌握项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目环境管理提供依据。

拟建项目建成投入运营后，其日常的环境监测工作可委托有监测资质单位开展，监测数据及时由建设单位收集汇总存档，同时报送当地环保主管部门，并建立完备的环境保护管理档案，以便上级检查和作为今后改善环境管理工作的基本材料。

9.2.1环境监测机构

根据项目的实际情况，并结合本项目的特点，可委托有资质的单位进行监测。

9.2.2环境监测计划

1、监测计划

本项目环境空气评价等级为一级，一级评价项目需要提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划和环境质量监测计划；地下水评价等级为一级，同时要进行地下水跟踪监测；土壤评价为一级，要进行土壤监测。具体监测计划见表9.2-1。具体监测由企业委托有资质的环境监测机构进行监测。

表9.2-1 监测计划表

| 监测 内容 |  | 监测布点 |  | 监测指标 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 有组织监测 | 3#、6#煅烧窑碳化尾气出口 | 烟尘、SO2、NOx | 每半年监测一次 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015中表3标准 |
|  |  |  | 1#、2#煅烧窑烟气出口 |  |  |  |
|  |  |  | 4#、5#煅烧窑 |  |  |  |
|  |  |  | 氧化钙筛分、破碎、研磨工序配套的除尘器出口 | 粉尘 |  | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级 |
|  |  |  | 氢氧化钙分级粉尘及研磨配套的除尘器出口 | 粉尘 |  |  |
|  |  |  | 包装、纳米碳酸钙烘干及破碎配套的除尘器出口 | 粉尘 |  |  |
|  |  |  | 运料斗提升至煅烧窑窑顶倒入窑内布料器，窑顶倒料口处配套的除尘器出口 | 粉尘 |  |  |
|  |  |  | 锅炉排烟口 | 粉尘 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级 |
|  |  | 无组织监测 | 厂界外10m处 | 粉尘 | 每半年监测一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 废水 | 一体化污水处理设备排水口 |  | COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂 | 每半年监测一次 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准 |
|  | 噪声 | 厂界四周 |  | LAeq | 每季度监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 环境监测 | 环境空气 | 野猫水居民点 |  | TSP、PM10、 NO2、SO2 | 每年监测一次 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 地下水监测 | ①厂址地下水上游：下型塘村 ②厂区内自备深井 ③厂址地下水下游：上北漳村 |  | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、铁、锰、总大肠菌群 | 每年6次，逢单月采样一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 土壤监测 | 煅烧窑 石灰消解车间 机修车间 厂址外西北侧1km范围的农用地 |  | pH | 每3年内开展一次监测工作 | GB15618-2018 GB36600-2018 |

2、污染源在线监测

本项目的排放口都属于一般排放口，对于各排污口均采用手动监测。

3、信息报告及信息公开

企业根据监测结果进行统计汇总，自行编制或委托第三方机构编制监测年度报告。对监测结果上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。信息公开要求按长治市环境保护主管部门确定。

9.2.3 环境监测经费预算

本项目所有的环境监测、污染源监测均委托有资质的环境监测机构按监测计划定期进行监测，属常规性开支。

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，委托进行监测等工作的费用，预计每年约需16万元。

9.3信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）要求，建设单位需公开以下信息。

（1）公开建设项目开工前的信息

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（2）公开建设项目施工过程中的信息

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环

境监测结果等。

（3）公开建设项目建成后的信息

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

第十章 项目排污许可证申请及入河排污口论证

10.1排污单位基本情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业26、基础化学原料制造261，其他基础化学原料制造2619”，属于重点管理项目，具体内容如下：

表10.1-1排污单位基本信息表

| 单位名称 | 贵州长欣钙业有限责任公司 | 注册地址 | 贵州省遵义市道真自治县洛龙镇龙桥村水坝组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 贵州省遵义市道真自治县洛龙镇龙桥村野猫水村民组 | 邮政编码（1） | 563517 |
| 行业类别 | 其他基础化学原料制造，石灰和石膏制造 | 是否投产（2） | 否 |
| 投产日期（3） |  |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 107°43′28.42″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 29°0′14.40″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91520325MAAL0D6F08 |
| 技术负责人 | 周林松 | 联系电话 | 17602371999 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 否 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 是 | 所属工业园区名称 | 道真自治县上玉工业园 |
| 是否有环评审批文件 | 否 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） |  |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 否 | 总量分配计划文件文号 |  |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

10.2排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表10.2-1主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 煅烧工序; 熟料煅烧系统; 分解炉; MF0001; 筒体内径; 4.6; m; /; /; 熟料; 274; t/d; 300; /; /. 煅烧工序; 熟料煅烧系统; 分解炉; MF0002; 筒体内径; 4.6; m; /; 熟料; 274; t/d; 7200; /. 煅烧工序; 熟料煅烧系统; 分解炉; MF0003; 筒体内径; 4.6; m; /; 熟料; 274; t/d; 7200; /. 煅烧工序; 熟料煅烧系统; 分解炉; MF0004; 筒体内径; 4.6; m; /; 熟料; 274; t/d; 7200; /. 煅烧工序; 熟料煅烧系统; 分解炉; MF0005; 筒体内径; 4.6; m; /; 熟料; 274; t/d; 7200; /. 煅烧工序; 熟料煅烧系统; 分解炉; MF0006; 筒体内径; 4.6; m; /; 熟料; 274; t/d; 7200; /. 氧化钙成品制作; 破碎系统; 筛分机; MF0007; 氧化钙; 33.58; 万t/a; 7200; /. 氧化钙成品制作; 破碎系统; 颚式破碎机; MF0008; 氧化钙; 5.04; 万t/a; 7200; /. 氧化钙成品制作; 生料制备系统; 球磨机; MF0009; 氧化钙; 5.04; 万t/a; 7200; /. 氢氧化钙成品制作; 破碎系统; 筛分机; MF0010; 氢氧化钙; 200000; 万t/a; 7200; /. 氢氧化钙成品制作; 生料制备系统; 球磨机; MF0011; 氢氧化钙; 20000; 万t/a; 7200; /. 碳酸钙成品制作; 破碎系统; 筛分机; MF0013; 纳米碳酸钙; 50000; 万t/a; 7200; /. 碳酸钙成品制作; 物料烘干系统; 烘干机; MF0014; 纳米碳酸钙; 50000; 万t/a; 7200; /. 成品包装; 包装工序; 包装机; MF0015. 物料储存; 贮存系统; 石膏堆场; MF0016. 物料运输; 输送系统; 布料口; MF0021. 混料斗; MF0018. 加料仓; MF0020. 输送皮带; MF0019. |

表10.2-2项目供热设备参数一览表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称 （2） | 生产设施编号 | 是否为备用锅炉 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品（介质）名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 热力生产单元; 燃烧系统; 燃生物质锅炉; MF0012; 否; 锅炉额定出力; 10; t/h; /. |

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

（二）主要原辅材料及燃料

表10.2-3主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） |  | 年最大使用量 计量单位（3） |  | 年最大使用量 |  | 硫元素占比（%） |  | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分及占比（%）（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原辅料; 燃煤; t; 48600; 1.1. 2; 原辅料; 石灰质原料-石灰石; t; 588168; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  | 热值(MJ/kg、MJ/m3) |  | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） |  | 其他信息 |  |
| 1; 生物质燃料; /; 0.02; /; 19.49; 4500; /. |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表10.2-4废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0016; 石膏堆场; 物料堆存废气; 颗粒物; 无组织; TA001; 除尘系统; 炮雾机; 是. 2; MF0021; 布料口; 物料输送转载废气; 颗粒物; 无组织; TA002; 除尘系统; 水喷淋除尘系统; 是. 3; MF0018; 混料斗; 物料输送转载废气; 颗粒物; 无组织; TA002; 除尘系统; 水喷淋除尘系统; 是. 4; MF0020; 加料仓; 物料输送转载废气; 颗粒物; 无组织; TA002; 除尘系统; 水喷淋除尘系统; 是. 5; MF0019; 输送皮带; 物料输送转载废气; 颗粒物; 无组织; TA002; 除尘系统; 水喷淋除尘系统; 是. 6; MF0001; 分解炉; 煅烧烟气; 氮氧化物; 有组织; TA003; 脱硫系统; 湿法; 是; DA002; 煅烧烟气排放口; 是; 一般排放口. 7; MF0001; 分解炉; 煅烧烟气; 粉尘; 有组织; TA003; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA002; 煅烧烟气排放口; 是; 一般排放口. 8; MF0002; 分解炉; 煅烧烟气; 二氧化硫; 有组织; TA003; 脱硫系统; 湿法; 是; DA002; 煅烧烟气排放口; 是; 一般排放口. 9; MF0002; 分解炉; 煅烧烟气; 粉尘; 有组织; TA003; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA002; 煅烧烟气排放口; 是; 一般排放口. 10; MF0003; 分解炉; 碳化尾气; 粉尘; 有组织; TA004; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA001; 碳化排放口; 是; 一般排放口. 11; MF0003; 分解炉; 碳化尾气; 二氧化硫; 有组织; TA004; 脱硫系统; 湿法; 是; DA001; 碳化排放口; 是; 一般排放口. 12; MF0004; 分解炉; 碳化尾气; 粉尘; 有组织; TA004; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA001; 碳化排放口; 是; 一般排放口. 13; MF0004; 分解炉; 碳化尾气; 二氧化硫; 有组织; TA004; 脱硫系统; 湿法; 是; DA001; 碳化排放口; 是; 一般排放口. 14; MF0006; 分解炉; 煅烧烟气; 二氧化硫; 有组织; TA005; 脱硫系统; 湿法; 是; DA003; 煅烧烟气排放口2; 是; 一般排放口. 15; MF0006; 分解炉; 煅烧烟气; 粉尘; 有组织; TA005; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA003; 煅烧烟气排放口2; 是; 一般排放口. 16; MF0005; 分解炉; 煅烧烟气; 二氧化硫; 有组织; TA005; 脱硫系统; 湿法; 是; DA003; 煅烧烟气排放口2; 是; 一般排放口. 17; MF0007; 筛分机; 筛分机废气; 颗粒物; 有组织; TA006; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA004; 氧化钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 18; MF0008; 颚式破碎机; 破碎机废气; 颗粒物; 有组织; TA006; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA004; 氧化钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 19; MF0009; 球磨机; 磨机废气; 颗粒物; 有组织; TA006; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA004; 氧化钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 20; MF0010; 筛分机; 筛分机废气; 颗粒物; 有组织; TA007; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA005; 氢氧化钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 21; MF0011; 球磨机; 磨机废气; 颗粒物; 有组织; TA007; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA005; 氢氧化钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 22; MF0013; 筛分机; 筛分机废气; 颗粒物; 有组织; TA008; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA006; 碳酸钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 23; MF0014; 烘干机; 烘干机废气; 颗粒物; 有组织; TA008; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA006; 碳酸钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 24; MF0015; 包装机; 包装机废气; 颗粒物; 有组织; TA008; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA006; 碳酸钙生产线排放口; 是; 一般排放口. 25; MF0005; 分解炉; 煅烧烟气; 粉尘; 有组织; TA005; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA003; 煅烧烟气排放口2; 是; 一般排放口. |

表10.2-5锅炉废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 热力生产单元; MF0012; 燃生物质锅炉; 烟气; 颗粒物; 有组织; TA009; 其水膜除尘设施; 是; DA007; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口. |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表10.2-6废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 脱硫废水; 悬浮物; TW001; 脱硫废水处理系统; 中和池、反应池、絮凝池、澄清池; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无. |

表10.2-7废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 碳酸钙生产废水; 悬浮物; TW002; 生产废水处理系统; 收集调节池+混凝沉淀反应池+斜板沉淀池+回用水池; 40; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无. 生活废水; 氨氮（NH3-N）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油; TW003; 深度及回用处理; 隔油、沉淀、AO、MBR; 5; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无. |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

10.3大气污染物排放

（一）排放口

表10.3-1大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 碳化排放口; 粉尘,二氧化硫; 107°43′30.36″; 29°0′16.34″; 22; 0.5; 100; /. 2; DA002; 煅烧烟气排放口; 粉尘,氮氧化物,二氧化硫; 107°43′28.38″; 29°0′15.19″; 22; 0.5; 100; /. 3; DA003; 煅烧烟气排放口2; 二氧化硫,粉尘; 107°43′29.53″; 29°0′14.94″; 22; 0.5; 100; /. 4; DA004; 氧化钙生产线排放口; 颗粒物; 107°43′28.42″; 29°0′15.95″; 15; 0.5; 常温; /. 5; DA005; 氢氧化钙生产线排放口; 颗粒物; 107°43′28.78″; 29°0′15.37″; 15; 0.5; 常温; /. 6; DA006; 碳酸钙生产线排放口; 颗粒物; 107°43′29.86″; 29°0′15.88″; 15; 0.5; 常温; /. 7; DA007; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 107°43′30.11″; 29°0′16.20″; 15; 0.5; 常温; /. |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表10.3-2废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1; DA001; 碳化排放口; 粉尘; 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015; 30mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 2; DA001; 碳化排放口; 二氧化硫; 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015; 100mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 3; DA002; 煅烧烟气排放口; 二氧化硫; 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996; 850mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 5; DA002; 煅烧烟气排放口; 粉尘; 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996; 200mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 6; DA003; 煅烧烟气排放口2; 粉尘; 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996; 850mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 7; DA003; 煅烧烟气排放口2; 二氧化硫; 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996; 850mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 8; DA004; 氧化钙生产线排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 120mg/Nm3; 3.2; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 9; DA005; 氢氧化钙生产线排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 120mg/Nm3; 3.2; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 10; DA006; 碳酸钙生产线排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 120mg/Nm3; 3.2; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 11; DA007; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996; 200mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

（二）有组织排放信息

表10.3-3大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 碳化排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; 4.754; 4.754; 4.754; /; /; /mg/Nm3; /. 2; DA001; 碳化排放口; 氮氧化物; 200mg/Nm3; /; 24.15; 24.15; 24.15; /; /; /mg/Nm3; /. 3; DA002; 煅烧烟气排放口; 二氧化硫; 850mg/Nm3; /; 9.5; 9.5; 9.5; /; /; /mg/Nm3; /. 4; DA002; 煅烧烟气排放口; 氮氧化物; /; /; 24.15; 24.15; 24.15; /; /; /mg/Nm3; /. 6; DA003; 煅烧烟气排放口2; 二氧化硫; 850mg/Nm3; /; 9.5; 9.5; 9.5; /; /; /mg/Nm3; /. 7; DA003; 煅烧烟气排放口2; 氮氧化物; /; /; 24.15; 24.15; 24.15; /; /; /mg/Nm3; /. 8; DA004; 氧化钙生产线排放口; 颗粒物; 120mg/Nm3; 3.2; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 9; DA005; 氢氧化钙生产线排放口; 颗粒物; 120mg/Nm3; 3.2; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 10; DA006; 碳酸钙生产线排放口; 颗粒物; 120mg/Nm3; 3.2; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 11; DA007; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /. SO2; 25.284; 25.284; 25.284; /; /; /; /. NOx; 74.7; 74.7; 74.7; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 13.8. SO2; 25.284; 25.284; 25.284; /; /; /; 6.75. NOx; 74.7; 74.7; 74.7; /; /; /; 6.6. VOCs; /; /; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

表10.3-4申请特殊时段排放量限值

| 申请特殊时段许可排放量限值 | 时间 | 污染物 | 申请特殊时段许可排放量限值（t/d) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第1年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第2年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第3年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第4年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第5年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
| 申请特殊时段排放量限值备注信息 |  |  |  |
| / |  |  |  |

（三）无组织排放信息

表10.3-5大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0016; 物料堆存废气; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 2; MF0018; 物料输送转载废气; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 3; MF0019; 物料输送转载废气; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 4; MF0020; 物料输送转载废气; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 5; MF0021; 物料输送转载废气; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

（四）企业大气排放总许可量

表10.3-6企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |
| 企业大气排放总许可量备注信息 |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

10.4水污染物排放

（一）排放口

表10.4-1废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |

表10.4-2入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |

表10.4-3雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; YS0001; 雨水排放口; 107°43′32.30″; 29°0′18.00″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 新民河; III类; 107°44′32.89″; 29°1′28.31″; /. |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表10.4-4废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表10.4-5废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

（二）申请排放信息

表10.4-6废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）（1） |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

10.5噪声排放信息

表10.5-1噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | 3类标准 |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

10.6固体废物排放信息

表10.6-1固体废物基础信息表

| 固体废物基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅱ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 废气处理系统废气处理系统,废水处理站废水处理站; 委托利用. 2; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; SW06; /; 第Ⅱ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他SCX001; 委托利用; /. 3; 危险废物; 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油; HW08 900-219-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; 成品包装,煅烧工序,氢氧化钙成品制作,碳酸钙成品制作; 委托处置; /. 4; 一般工业固体废物; 粉煤灰; SW02; /; 第Ⅱ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 成品包装,煅烧工序,氢氧化钙成品制作,碳酸钙成品制作; 自行利用; /. 5; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅱ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 成品包装; 委托利用; /. |

表10.6-2自行贮存和自行利用/处置设施信息表

| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设施编号 |  |  |  |  |  |
| 设施类型 |  |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度 纬度 |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  |  |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 面积（贮存设施填报m2） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置危险废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.7环境管理要求

（一）自行监测

表10.7-1自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 碳化排放口; 温度,空气流速,气压,风速,风向; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000; /. 2; 废气; DA001; 碳化排放口; 温度,空气流速,气压,风速,风向; 粉尘; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 重量法; /. 3; 废气; DA002; 煅烧烟气排放口; 温度,湿度,风速; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; /. 4; 废气; DA002; 煅烧烟气排放口; 温度,湿度,风速; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000; /. 5; 废气; DA002; 煅烧烟气排放口; 温度,湿度,风速; 粉尘; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 重量法; /. 6; 废气; DA003; 煅烧烟气排放口2; 温度,湿度,空气流速,气压,风速; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000; /. 7; 废气; DA003; 煅烧烟气排放口2; 温度,湿度,空气流速,气压,风速; 粉尘; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 重量法; /. 8; 废气; DA004; 氧化钙生产线排放口; 温度,湿度,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 9; 废气; DA005; 氢氧化钙生产线排放口; 温度,湿度,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 10; 废气; DA006; 碳酸钙生产线排放口; 温度,湿度,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 11; 废气; DA007; 锅炉废气排放口; 温度,湿度,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

1、监测质量保证与质量控制要求:

工业炉窑排污单位应根据HJ 819-2017和HJ/T 373-2007标准中关于自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测数据质量保证与质量控制体系。

2、监测数据记录、整理、存档要求:

（1）严格按照《环境监测质量管理技术导则》（ HJ 630-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）要求和标准分析方法进行采样及测试；（2）样品采集时采取空白样等质控措施；（3）所有监测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护；（4）监测、分析人员经考核合格，持证上岗。

（二）环境管理台账记录

表10.7-2环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; a）生产设施基本信息 生产设施基本信息包括养殖种类、养殖能力、占地面积、栏舍面积、是否雨污分流等。 b）污染防治设施基本信息 污染防治设施基本信息包括废水处理设施名称、编码、处理规模、处理工艺、污泥处理处置方式、是否有流量计、是否安装在线监测及在线监测指标；无组织废气收集装置名称、编码、处理方式、型号、排放方式、是否开展监测等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。; 电子台账+纸质台账. 2; 生产设施运行管理信息; 生产设施运行管理信息（正常工况）：运行状态（是否正常运行，主要参数名称及数值），生产负荷（主要产品产量与设计生产能力之比），主要产品产量（名称、产量），原辅料（名称、用量、硫元素占比、VOCs成分占比（如有）、有毒有害物质及成分占比（如有）），燃料（名称、用量、硫元素占比、热值等），其他（用电量等）等。 对于无实际产品、燃料消耗的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。; 运行状态1次/日或批次，生产负荷1次/日或批次，产品产量1次/日，原辅料燃料1次/批。; 电子台账+纸质台账. 3; 污染防治设施运行管理信息; 包括废水、无组织废气及固体粪污污染防治设施运行管理信息，至少记录以下内容： a）正常情况 废水污染防治设施运行管理信息应记录污染物排放情况、污泥产生量及处理处置情况、主要药剂添加情况等；无组织废气污染防治设施运行管理信息应记录无组织排放控制措施、记录班次、控制措施运行参数等；固体废物产生量、利用去向等。 b）异常情况 应记录异常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、是否报告、所采取的措施。; 无变化时1次/年；有变化时及时记录。; 电子台账+纸质台账. 4; 监测记录信息; 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。; 按照HJ 819及各行业自行监测技术指南规定执行。; 电子台账+纸质台账. 5; 其他环境管理信息; 法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。; 依据法律法规、标准规范规定的频次记录; 电子台账+纸质台账. |

## 10.8补充登记信息

10.8-1主要产品信息

| 序号 | 行业类别 | 生产工艺名称 | 主要产品 | 主要产品产能 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.8-2燃料使用信息

| 序号 | 燃料类别 | 燃料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.8-3涉VOCs辅料使用信息

| 序号 | 辅料类别 | 辅料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.8-4废气排放信息

| 序号 | 废气排放形式 | 废气污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废气排放口名称 | 执行标准名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.8-5废水排放信息

| 序号 | 废水污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废水排放口名称 | 执行标准名称 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.8-6工业固体废物排放信息

| 序号 | 工业固废废物名称 | 是否属于危险废物 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废机油; 是; 贮存 送 资质单位; 设备维修保养过程中产生的废机油，先暂存于危废间，再委托有资质的单位进行处理。. |

10.9入河排污口论证

项目食堂污水经隔油池（2m3）预处理后汇同生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理达到标准后回用周边林地灌溉；厂区冲洗废水项目设置5m3的沉淀池，冲洗水经沉淀池收集沉淀后回用；脱硫塔喷淋废水经脱硫废水处理站处理后回用于脱硫；碳酸钙增浓工序清液、碳酸钙脱水工序滤液、碳酸钙烘干工序回用水经生产废水处理系统处理后回用于调浆及消化工序；锅炉排污水属清洁水，回用于脱硫工序；车辆冲洗废水拟设置5m3沉淀池，冲洗后废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。项目所产生的污废水均合理处置不外排。根据《入河排污口设置论证报告技术导则》，项目不需设置入河排污口，因此本项目不进行入河排污口设置论证。

10.10“三合一”结论

本项目总占地面积约为33334m2，建筑占地面积8875m2。项目建成后年产15万吨氧化钙、5万吨轻质碳酸钙、20万吨氢氧化钙。

1、项目食堂污水经隔油池（2m3）预处理后汇同生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理达到标准后回用周边林地灌溉；厂区冲洗废水项目设置5m3的沉淀池，冲洗水经沉淀池收集沉淀后回用；脱硫塔喷淋废水经脱硫废水处理站处理后回用于脱硫；碳酸钙增浓工序清液、碳酸钙脱水工序滤液、碳酸钙烘干工序回用水经生产废水处理系统处理后回用于调浆及消化工序；锅炉排污水属清洁水，回用于脱硫工序；车辆冲洗废水拟设置5m3沉淀池，冲洗后废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。项目所产生的污废水均合理处置不外排。

2、原料石灰石、无烟煤卸车入库及堆存粉尘，石灰石、无烟煤通过装载机铲送至加料仓产生的粉尘、加料仓的石灰石，无烟煤卸至皮带输送机时的下料口粉尘，石灰石、无烟煤进配料斗入料口粉尘，运料斗提升至煅烧窑窑顶倒入窑内布料器，窑顶倒料口粉尘经水喷淋及炮雾机炮雾机处理后达标排放；煅烧窑烟气布袋除尘器+湿式脱硫系统+22m排气筒（3套）处理后达标排放；煅烧窑卸灰口粉尘及输送皮带上的CaO卸至提升料斗上的卸料口粉尘过清扫地面、定期洒水的措施后达标排放；氧化钙筛分、破碎、研磨工序粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA004）达标排放；氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA005）达标排放；包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA006）达标排放；锅炉废气经水膜除尘设施+排气筒（DA007）处理后达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

3、项目运营期生活垃圾由职工产生，厂区设置垃圾桶，垃圾每天清运一次，收集处理后由环卫部门进行统一处理；沉淀渣主要是脱硫废水处理系统沉渣、生产废水处理系统沉渣、辆冲洗及场地冲洗沉渣，主要成分为SS，收集后将其外售至砖厂作为生产原料；脱硫石膏收集后将其外售至砖厂作为生产原料；生产过程中收集的粉尘会用于生产；废包装材料收集后返回生产厂家；废机油交由有资质的单位处理。各污染物均得到合理处置。

综上所述，项目符合“三合一”相关要求

第十一章  结论

11.1建设项目概况

贵州长欣钙业有限责任公司于贵州省遵义市道真县洛龙镇龙桥村野毛水村民组拟建设的道真县洛龙镇钙基新材料系列产品项目，总投资15000万元，总占地面积约为33334m2，建筑占地面积8875m2，其中堆棚建筑面积2500m2，竖窑生产车间建筑面积2788m2，氧化钙制粉车间300m2，氢氧化钙生产车间875m2，碳酸钙1#车间（制浆）770m2，碳酸钙2#车间（碳化）1008m2，综合楼（办公）建筑面积1350m2，主控室建筑面积480m2，门卫室建筑面积24m2及其他配套设施；项目建成后年产15万吨氧化钙、5万吨轻质碳酸钙、20万吨氢氧化钙；本项目劳动定员35人，项目设置食堂和宿舍，为员工提供食宿。工作实行三班制，一班工作8小时，年工作300天。

11.2 环境质量现状

1、环境空气质量现状

2、地表水环境质量现状

3、地下水质量现状

4、声环境质量现状

5、土壤环境质量现状

11.3 污染放排放情况及环境保护措施

11.3.1 大气污染排放情况及环境保护措施

1、原料石灰石、无烟煤卸车入库及堆存粉尘

环评要求，原料卸车时规范操作规程，尽量减小卸车落差，并在卸车时设雾炮机进行喷雾降尘；堆场粉尘，煤棚采取全封闭储库，钢结构，项目储库内地面硬化，在库里安装炮雾机，能够覆盖整个储库的降尘需求。

采取措施后，可抑尘约90%。粉尘无组织排放量为0.102t/a

2、石灰石、无烟煤通过装载机铲送至加料仓产生的粉尘

项目将库内的石灰石与无烟煤通过装载机分别铲送至各自的加料仓、落料过程中会产生粉尘。此过程产生的粉尘量可参照卸车公式计算，总产尘量为0.32t/a。环评要求，装载机铲送至加料仓时规范操作规程，尽量减小物料落差，并在料仓口时设水喷淋进行喷雾降尘，采取措施后，可抑尘约90%。粉尘无组织排放量为0.032t/a。

3、加料仓的石灰石、无烟煤卸至皮带输送机时的下料口粉尘

项目加料仓的石灰石、无烟煤分别卸至各自的皮带输送机时，下料口处会产生粉尘，下料口工序粉尘产生量6.368t/a。环评要求下料口配套水喷淋除尘系统，除尘效率按90%计，处理后无组织粉尘排放量0.6368t/a。

4、石灰石、无烟煤进配料斗入料口粉尘

项目料仓石灰石、无烟煤分别由各自的皮带输送机输送进入中间斗，皮带输送机设计为全封闭廊道，与滚筒筛入料口密闭连接。在中间斗进料口处会产生粉尘。项目进料口料口工序粉尘产生量6.368t/a。下料口配套水喷淋除尘系统，除尘效率按90%计，处理后无组织粉尘排放量0.6368t/a。

5、运料斗提升至煅烧窑窑顶倒入窑内布料器，窑顶倒料口粉尘

项目配料由缓冲斗将物料提升至窑顶，再由面板输送机倒入窑内布料器。布料器二级锁风，密闭烟气。但窑顶倒料口在物料入窑时会产生粉尘，布料工序粉尘产生量6.368t/a。布料工序配套水喷淋除尘系统，除尘效率按90%计，处理后有组织粉尘排放量0.6368t/a。

6、煅烧窑烟气

本项目共计设6座煅烧窑，3#、6#煅烧窑产生的烟气引入一台布袋除尘器去除烟气中的粉尘，然后进入一台湿式脱硫系统，将烟气中二氧化硫净化处理后使用分离器分离出烟气中水蒸气，再直接由罗茨风机引入并联的碳化塔内用于石灰浆液的碳化，从碳化塔出来的尾气再经22m高的排气筒（DA001）排入大气；1#、2#及4#、5#煅烧窑产生的烟气引入一台布袋除尘器去除烟气中的粉尘，然后进入一台湿式脱硫系统后分别经22m高的排气筒DA002、DA003排入大气。

7、煅烧窑卸灰口粉尘及输送皮带上的CaO卸至提升料斗上的卸料口粉尘

项目煅烧好的CaO经卸灰口卸至皮带输送机上，会产生粉尘；皮带输送机上的CaO经输送卸至提升料斗上（将提升至筛分机），会产生粉尘。该工序粉尘无组织排放，项目石灰窑出料系统采用密闭管道输送，密封性好，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使80%无组织逸散的粉尘沉降。则无组织排放量为1.344t/a。

8、氧化钙筛分、破碎、研磨工序粉尘

项目氧化钙研磨筛分、破碎、研磨等工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA004）高空排放，粉尘收集效率按95%计算，除尘系统处理风量为20000m3/h。剩余5%未被收集的粉尘在车间内逸散，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使车间内80%无组织逸散的粉尘沉降。

采取以上措施后，氧化钙筛分、破碎、研磨工序粉尘有组织排放量约为0.47t/a，无组织排放量约为4.93t/a。

9、氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘

项目氢氧化钙研磨分级、研磨等工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA005）高空排放，粉尘收集效率按95%计算，除尘系统处理风量为10000m3/h。剩余5%未被收集的粉尘在车间内逸散，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使车间内80%无组织逸散的粉尘沉降。

采取以上措施后，氢氧化钙分级粉尘及研磨粉尘有组织排放量约为0.24t/a，无组织排放量约为2.54t/a。

10、包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘

项目包装粉尘及纳米碳酸钙烘干、破碎工序采用密闭设备，产生的粉尘采取负压收集后并引至布袋除尘器进行处理，最终经一根15m排气筒（DA006）高空排放，粉尘收集效率按95%计算，除尘系统处理风量为10000m3/h。剩余5%未被收集的粉尘在车间内逸散，建设单位通过清扫地面、定期洒水的措施可使车间内80%无组织逸散的粉尘沉降。

采取以上措施后，包装粉尘、纳米碳酸钙烘干及破碎粉尘有组织排放量约为0.13t/a，无组织排放量约为1.37t/a。

11、锅炉废气

建设单位拟使用一台10t/h生物质锅炉加热，多余热量用于后期烘干工序。生物质燃料燃烧后产生的污染物主要为烟尘及SO2、NOx，锅炉废气经水膜除尘设施处理后通过15m排气筒排放（DA007）。

采取以上措施后，锅炉废气有组织排放量约为SO2：1.53t/a、NOx：2.25t/a、颗粒物0.25t/a。

12、食堂油烟

项目营运期食堂排放的污染物主要为动植物油烟废气，食堂供应一日三餐。项目基准灶头拟设置1个，根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），属于小型标准。项目采用油烟去除率为60%的油烟装置（风机风量：2000m3/h）进行处理，则运营期油烟排放量3.464kg/a，排放浓度为0.96mg/m3。

11.3.2 废水排放情况及环境保护措施

根据本项目的工程分析，污废水产生环节主要为生活污水、脱硫塔喷淋废水、碳酸钙增浓工序清液、碳酸钙脱水工序滤液、碳酸钙烘干工序回用水、锅炉排污水、车辆冲洗废水等。根据废水的产生特征，对于各类废水进行分类处理：

1、项目食堂污水经隔油池（2m3）预处理后汇同生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理达到标准后回用周边林地灌溉。

2、厂区冲洗废水项目设置5m3的沉淀池，冲洗水经沉淀池收集沉淀后回用。

3、脱硫塔喷淋废水经脱硫废水处理站处理后回用于脱硫。

4、碳酸钙增浓工序清液、碳酸钙脱水工序滤液、碳酸钙烘干工序回用水经生产废水处理系统处理后回用于调浆及消化工序。

5、锅炉排污水属清洁水，回用于脱硫工序。

6、车辆冲洗废水拟设置5m3沉淀池，冲洗后废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。

项目所产生的污废水均合理处置不外排。

11.3.3 噪声排放情况及环境保护措施

本项目主要噪声源有铲装机、提升机、风机、压滤机、干燥机、粉碎机、泵类、空压机等。针对本项目的噪声源，评价提出以下噪声防治措施：

1、在设备选型时，应优先选用低噪声设备，以降低噪声源声压级；

2、对小型产噪设备置于车间内，采用隔声、减振措施；对大型产噪设备如空压机、风机还应在出口安装消音器等；

3、在产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，如用焊接代替铆接，为防止管道气流性振动产生噪声，在管道上包扎或涂刷阻尼材料，可降低噪声声压等级10dB(A)左右；

4、对水泵噪声，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震动器；

5、加强设备维护，使其处于良好的运行状态，杜绝由于设备不正常运行产生的高噪声现象；

6、在操作噪声较大的设备时，配戴耳塞、耳罩等必要的防护用品；

7、车辆进入厂区，要求加强调度管理，限制车速，物料装卸规范操作；运输车辆经过村庄等地时，应自觉减速限制鸣笛，使噪声影响降低。

8、绿化是降噪的有效手段，在厂区整体绿化中，进行绿化结构设计，有效降低厂区内噪声影响。

通过以上措施后，能将噪声对区域的影响能控制在一定范围内。

11.3.4 固体废物排放情况及环境保护措施

1、项目运营期生活垃圾由职工产生，厂区设置垃圾桶，垃圾每天清运一次，收集处理后由环卫部门进行统一处理；

2、沉淀渣主要是脱硫废水处理系统沉渣、生产废水处理系统沉渣、辆冲洗及场地冲洗沉渣，主要成分为SS，收集后将其外售至砖厂作为生产原料；

3、脱硫石膏收集后将其外售至砖厂作为生产原料；

4、生产过程中收集的粉尘会用于生产；

5、废包装材料收集后返回生产厂家；

6、废机油交由有资质的单位处理。

各污染物均得到合理处置。

11.3.5 生态环境保护措施

绿化是改善生态环境的最重要途径之一，也是有效的生态补偿措施。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设中，应有绿化规划，在工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待。本项目可根据厂区的实际情况，在厂界、道边、厂区进行适当绿化。此外，厂内应加强地面硬化工作，除设备、车间、绿化占地外，全厂不存在裸露地表。

11.3.6 土壤环境保护措施

本项目土壤环境保护措施从源头控制、过程防控、跟踪监测三个方面进行：

1、订购质量合格的管道、设备等，防止由于设备质量问题产生废水；对各管线、各类浆液池、清水池、事故水池、各类浆液罐都采取防渗漏措施，废液渗漏对土壤产生影响；加强生产工艺中废水的综合利用，从根本上杜绝工艺废水的外排，切断污染的产生源；建设合格的危险废物暂存间，采购合格的废物收集容器。

2、加强各大气产污环节配套环保设施的管理、检修，防止出现布袋破损、窑气治理设施失效的情况，从而使大气污染物超标排放进而影响土壤；定期进行各类设备、管道的检修，防止液态污染物的跑、冒、滴、漏；加强生产管理，厂内一般固废集中收集、及时回用或转运，危险固废集中收集、暂存，建设合格的危废暂存间，从根本上杜绝固体废物的乱堆乱放对土壤的影响；进行绿化种植。

3、为了及时了解项目所在区域土壤环境质量现状，制定跟踪监测计划。企业按照本项目的跟踪监测计划定期监测，并将监测结果向社会公布。

11.4项目环境影响预测结果

11.4.1 环境空气影响预测结果

11.4.2 地表水环境影响评价

11.4.3 地下水环境影响分析

11.4.4 声环境影响评价

11.4.5 固废环境影响分析

项目运营期生活垃圾由职工产生，厂区设置垃圾桶，垃圾每天清运一次，收集处理后由环卫部门进行统一处理；沉淀渣主要是脱硫废水处理系统沉渣、生产废水处理系统沉渣、辆冲洗及场地冲洗沉渣，主要成分为SS，收集后将其外售至砖厂作为生产原料；脱硫石膏收集后将其外售至砖厂作为生产原料；生产过程中收集的粉尘会用于生产；废包装材料收集后返回生产厂家；废机油交由有资质的单位处理。各污染物均得到合理处置。不会对环境产生明显影响。

11.4.6生态环境影响分析

本项目在工程建设过程中，受挖填土方、修筑道路等工程行为的影响，厂址区域内地表植被受到破坏，对土壤造成扰动、造成短期水土流失，也使厂址内的小型动物迁移，但随着工程的结束，这些影响逐渐消失。进入运营期，项目的污染物达标排放不会对植物及农作物造成影响。而且由于所在区域现在已经是道路纵横的区域，项目的建成运营对动物不会造成明显影响，同时企业在项目建成后，对厂界、厂区、道边进行人工绿化，对生态也是一种补偿。

11.4.7 土壤环境影响评价

经监测目前企业占地范围内、周边占地范围外的土壤环境质量达到相关的土壤污染风险管控标准，目前土壤不超标。在企业严格执行源头控制、过程防控，严格环保设施的配备，加强管理，经常检修，并定期进行跟踪监测，从土壤环境影响的角度分析，本项目基本不会对土壤环境造成影响。

11.4.8总量控制

11.5 公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的有关规定，建设单位在网站上对项目内容、环境影响评价的工作情况、以及公众对项目的意见表达途径方法等进行了第一次公示；建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，通过网络、报纸、张贴三种形式对项目概况、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链、公众提出意见的方式和途径等进行了征求意见稿的公示。

在第一次公示期间和第二次公示期间，建设单位均未收到反馈意见。企业对本次公众参与调查情况出具了承诺函，说明对环境影响评价公众参与说明的内容是客观的、真实的，企业对环境影响评价公众参与说明的客观性和真实性负全部责任，愿意承担由于公众参与客观性和真实性引发的一切法律后果。

11.6 环境经济损益分析

本项目总投资为15000万元，环保投资共计207.5万元，约占本工程投资的1.4%。本工程正负效益之比为2，环境效益明显。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，符合经济与环境协调持续发展的基本原则，本项目在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

11.7 环境管理与监测计划

本次环评要求企业设置环保管理机构，设环保科。根据环保管理的工作内容和特点，明确环保机构的职责，并制订不同时期的环境管理制度、环境管理计划，包括施工期环境管理、运营期环境管理。

本项目不单独设置环境监测室，其管理由环保科兼顾，具体监测委托有资质的环境监测机构定期实施，环保科根据监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门。

11.8 结论

项目建设符合国家产业政策，选址符合当地发展规划，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物古迹等环境敏感区。建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，项目建设所产生的负面影响是可以得到有效控制。

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。