永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目竣工环境保护验收报告

张家界发发工程机械有限公司

2022年8月

- 永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目竣工环境保护验收自查报告

目录

1. 环保手续履行情况	3

2. 项目建成情况	3

2.1. 项目基本情况	3

2.2. 项目主要建设内容	3

2.3. 项目原辅材料消耗	5

2.4. 工艺流程	5

3. 环境保护设施建设情况	5

3.1. 污染治理/处置设施	6

3.2. 其他环境保护设施及要求	6

3.3. 整改情况	6

3.4. 重大变动情况	7

3.5. 自查结论	8

- 环保手续履行情况

表1.1-1  本项目环保手续履行情况

| 环保手续 | 是否履行或者落实 |
| --- | --- |
| 环境影响报告表 | 2019年9月由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制完成《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》 |
| 审批部门审批决定 | 2019年3月3日张家界市生态环境局以张环审〔2019〕5号文对《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用环境影响报告表》予以批复 |
| 建设过程中的重大变动及相应手续 | 不涉及 |
| 按排污许可相关管理规定申领排污许可证 | 不涉及 |
| 按辐射安全许可管理办法申领辐射安全许可证 | 不涉及 |

项目建成情况

项目基本情况

表2.1-1  项目基本情况自查表

| 序号 | 项目 | 环评/批复内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设性质 | 新建 | 新建 | 一致 |
| 2 | 规模 | 年处理量6万t | 年处理量6万t | 一致 |
| 3 | 地点 | 张家界永定区庄家峪村 | 张家界永定区庄家峪村 | 一致 |

项目产品

表2.2-1  项目基本情况自查表

| 产品名称 | 产品规格 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂石骨料 | 0.5mm | 1.5万t | 1.5万t | 一致 |
|  | 1.2mm | 1.5万t | 1.5万t | 一致 |
|  | 砂石 | 2.0万t | 2.0万t | 一致 |

项目原辅材料消耗

表2.3-1  项目原辅材料消耗自查表

| 序号 | 原材料名称 | 设计年需量 | 实际年需量 | 来源/输送方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废混凝土 | 10000t | 10000t | 建筑工地/重车 |
| 2 | 废碎石块 | 20000t | 20000t |  |
| 3 | 砖瓦碎块 | 30000t | 30000t |  |
| 备 注 | 建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木。本项目原料使用建筑垃圾主要为混凝土块、碎石块、砖瓦碎块等。 |  |  |  |

项目主要建设内容

表2.4-1  项目主要建设内容自查表

| 项目组成 | 工程内容 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产区 | 1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2 | 1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2 | 由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
| 储运 工程 | 原料堆场 | 占地面积200m2，位于项目地东侧 | 占地面积1200m2，位于项目地东侧 | 由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
|  | 原料产品运输 | 运输原料、产品采用货车运输 | 运输原料、产品外部企业货车自行运输 | 一致 |
|  | 产品堆场 | 占地面积300m2，位于项目地西侧出口处 | 占地面积300m2，位于项目地西侧出口处 | 一致 |
| 辅助 工程 | 办公生活 | 办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑 | 办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑 | 一致 |
|  |  | 门卫磅站占地面积约100m2，位于项目西侧出口处 | 无 | 根据实际需求更改 |
|  | 蓄水池 | 容积40m3，位于项目西北侧山坡上 | 改为自来水 | 根据实际需求更改 |

  - 2.5.项目生产工艺流程图

图2.4-1  项目污水处理工艺流程

环境保护设施建设情况

污染治理/处置设施

表3.1-1  项目污染物处置措施自查表

| 类型 | 环评或批复建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水 | 项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求 |
| 废气治理 | 车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘 | 运输车辆限速、限载并加盖篷布；运输道路洒水抑尘，有效减小车辆运输扬尘 | 一致 |
|  | 破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘 | 破碎采取钢棚半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭 | 厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求 |
|  | 对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度 | 装卸点采取洒水降尘 | 一致 |
| 噪声控制 | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业 | 项目选用低噪声设备，地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，降低运行噪声且夜间不生产 | 项目夜间不生产，基本一致 |
| 固废处置 | 生活垃圾交环卫部门处置 | 生活垃圾收集后由环卫部门处置 | 一致 |
|  | 废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置 | 废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置 | 废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置。基本一致 |

整改情况

通过自查得知，项目的环保设施均按照环境影响报告表及其审批部门的审批要求，不涉及整改问题。

重大变动情况

对照项目环评及批复文件，经现场核查并参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）、《中国人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行），项目实际建设内容与环评报告表工程内容有出入，但未发生重大变动，相关变动情况如下表所示：

表3.4-1项目变动情况

| 序号 | 工程内容 | 环评及批复要求建设内容 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2 | 1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2 | 否 | 由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
| 2 | 原料堆场 | 占地面积200m2，位于项目地东侧 | 占地面积1200m2，位于项目地东侧 | 否 | 由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
| 3 | 废水治理 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 否 | 项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求 |
| 4 | 废气治理 | 破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘 | 破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘 | 否 | 厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求 |
| 5 | 噪声控制 | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业 | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产 | 否 | 项目夜间不生产 |
| 6 | 固废处置 | 废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置 | 废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置 | 否 | 废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置 |

自查结论

经我单位验收工作组认真自查后，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目未发生重大变动，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实，达到竣工环境保护验收条件。

张家界发发工程机械有限公司

2022年7月5日

永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目竣工环境保护验收

- 监测报告

建设单位：张家界发发工程机械有限公司

- 编制单位：湖南蓝科检测评价有限公司

- 2022年8月

建设单位法人代表:田开书

编制单位法人代表：

项目负责人：

报告编写人：

审      核：

审      定：

签      发：

| 建设单位:张家界发发工程机械有限公司 电话：18074462999 传真：－ 邮编：427000 地址：张家界永定区庄家峪 | 编制单位:湖南蓝科检测评价有限公司 电话：13574462228 传真：－ 邮编:427000 地址：张家界市永定区官黎坪办事处黄金塔社区黄金塔安置区第三排第四栋 |
| --- | --- |

目录

1. 项目概况

2. 验收依据	20

2.1. 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	20

2.2. 建设项目竣工环境保护验收技术规范	20

2.3. 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	20

2.4. 其他相关文件	20

3. 项目建设情况	22

3.1. 地理位置及平面布置	22

3.2. 建设内容	23

3.3. 主要原辅材料及燃料	24

3.4. 生产工艺	25

3.5. 项目变动情况	25

4. 环境保护设施	28

4.1. 污染物治理/处置设施	28

4.2. 环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5. 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	31

5.1. 环境影响报告表主要结论	31

5.2. 审批部门审批决定	32

6. 验收执行标准	34

6.1. 噪声验收执行标准	34

6.2. 废气验收执行标准	34

7. 验收监测内容	35

7.1. 废水	35

7.2. 废气	35

7.3. 厂界噪声监测	35

8. 质量保证和质量控制	36

8.1. 监测人员与设施设备	36

8.2. 现场采样	36

8.3. 样品运输、保存、交接	36

8.4. 实验室分析	36

8.5. 检测分析方法及使用仪器	37

8.6. 监测结果数据处理	37

8.7. 报告编制	37

9. 验收监测结果	38

9.1. 生产工况	38

9.2. 污染物排放监测结果	38

10. 验收监测结论	39

10.1.厂界噪声	39

10.2.废气	39

11建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表	40

第三部分 永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目竣工环境保护验收意见	55

第四部分 其他需要说明的事项	60

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况	60

2. 其他环保措施的实施情况	61

- 附件：

- 附件1：社会信用代码证书

- 附件2：单位负责人身份证

- 附件3：环评批复

- 附件4：项目环境保护设施竣工日期公示

- 附件5：项目竣工环境保护验收公示截图

- 附图：

- 附图1：项目地理位置图

- 附图2：项目敏感目标分布示意图

- 附图3：项目平面布置图示意图

- 附图4：项目监测布点图

附图5：现场采样图

附图6：项目环保措施现状图

- 项目概况

永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目位于张家界永定区庄家峪村，中心地理坐标为北纬29°06'10.89"，东经110°31'00.68"，属于新建项目，建设单位为张家界发发工程机械有限公司。

2021年3月，由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制完成了《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》。2021年3月3日，张家界市生态环境局以张环审〔2019〕5号文对《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》予以批复。项目于2021年10月开工建设，2022年4月竣工。

目前永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目正常运行，建设单位申请对永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目进行环保验收，受张家界发发工程机械有限公司委托，湖南蓝科检测评价有限公司组织技术人员于2022年7月对永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目进行了现场踏勘，依据项目环评文件、环评批复、验收技术指南及其它相关资料编制了项目竣工环境保护验收报告，确定本次验收范围为永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目整体工程。2022年7月湖南蓝科检测评价有限公司对该项目进行了废气、噪声的验收监测，并对固废处置情况进行调查。根据现场调查情况和验收检测数据，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类》编制完成了《永定区庄家峪建筑垃综合利用项目竣工环境保护验收报告》。

# 验收依据

## 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行）；

- （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；

- （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；

- （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年3月12日修订施行）；

- （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订施行）；

- （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）。

## 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

- （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- （3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- （4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- （5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

- （6）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，中华人民共和国环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；

- （7）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境保护部〔2018〕9号，2018年5月16日；

- （8）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

- （9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。

## 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》（湖南宏晟环保技术研究院有限公司，2019年3月）；

（2）张家界市生态环境局关于《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》的批复（张环审〔2019〕5号，2021年3月3日）。

## 其他相关文件

- 项目运行工况；

- 项目原辅材料消耗情况；

- 企业提供的自查报告及其他材料等。

# 项目建设情况

## 地理位置及平面布置

项目地理位置

项目位于张家界永定区庄家峪村，东南侧155m—200m有6户民居，西南侧最近一户民居距离30m，南侧为乡道，交通便利，南侧710m为石峪儿溪，项目地理位置图见附图1。项目周围存在的环境敏感目标如下表所示。

表3.1-1  项目环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 规模 | 位置 | 功能要求及保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 居民 | 约5人 | 西南侧30m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |
| 声环境 | 民居 | 约6户24人 | 东南侧155m-200m | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |
|  |  | 约4户16人 | 西南侧50m-180m |  |  |
| 水 环境 | 陈家溪 | 小溪 | 东侧910m | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准 | 大鲵自然保护区实验区 |
|  | 石峪儿溪 | 小溪 | 南侧710m |  | 大鲵自然保护区缓冲区 |

项目平面布置

项目中心地理坐标为：北纬29°06'10.89"，东经110°31'00.68"，呈不规则长方形；生活办公区位于项目东南侧，北侧分别为原料堆场、破碎机、制砂机，项目西北侧为产品堆场（噪声源主要在北侧位置），具体见附图1，项目总平面布置图见附图3。

## 建设内容

建设内容及规模

项目总占地面积为2000m2，1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线、总投资200万元，项目实际总投资60万元，环保投资10.2万元。

项目环评建设内容与实际建设内容对照情况见下表。

表3.2-1  项目建设内容对照情况一览表

| 项目组成 | 工程名称 | 环评或批复建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产区 | 建设1条年产6万t建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2 | 1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2 | 由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
| 储运 工程 | 原料堆场 | 占地面积200m2，位于项目地东侧 | 占地面积1200m2，位于项目地东侧 | 由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
|  | 原料产品运输 | 运输原料、产品采用货车运输 | 运输原料、产品外部企业货车自行运输 | 一致 |
|  | 产品堆场 | 占地面积300m2，位于项目地西侧出口处 | 占地面积300m2，位于项目地西侧出口处 | 一致 |
| 辅助 工程 | 办公生活 | 办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑 | 办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑 | 一致 |
|  |  | 门卫磅站占地面积约100m2，位于项目西侧出口处 | 无 | 根据实际需求更改 |
|  | 蓄水池 | 容积40m3，位于项目西北侧山坡上 | 改为自来水 | 根据实际需求更改 |
| 环保设施 | 废水治理 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水 | 项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求 |
|  | 废气治理 | 车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘 | 运输车辆限速、限载并加盖篷布；运输道路洒水抑尘，有效减小车辆运输扬尘 | 一致 |
|  |  | 破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘 | 破碎采取钢棚半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭 | 厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求 |
|  |  | 对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度 | 装卸点采取洒水降尘 | 一致 |
|  | 噪声控制 | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业 | 项目选用低噪声设备，地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，降低运行噪声且夜间不生产 | 项目夜间不生产，基本一致 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾交环卫部门处置 | 生活垃圾收集后由环卫部门处置 | 一致 |
|  |  | 废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置 | 废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置 | 废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置。基本一致 |

## 主要原辅材料及燃料

- 本项目原料以混凝土、砖墙垃圾为主，主要来源于周边民用建筑施工及拆迁，不涉及有毒有害物质场所的建筑垃圾，原料在运输至厂区前会进行前处理，含废铁、木材、塑料等不能使用的建筑垃圾不运到厂区，主要原辅材料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  项目原辅材料消耗自查表

| 序号 | 原材料名称 | 设计年需量 | 实际年需量 | 来源/输送方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废混凝土 | 10000t | 10000t | 建筑工地/重车 |
| 2 | 废碎石块 | 20000t | 20000t |  |
| 3 | 砖瓦碎块 | 30000t | 30000t |  |
| 备 注 | 建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木。本项目原料使用建筑垃圾主要为混凝土块、碎石块、砖瓦碎块等。 |  |  |  |

## 生产工艺

项目生产工艺流程及产污环节

图3.5-1  生产工艺流程及产污环节示意图

生产工艺

建筑垃圾采用汽车运输至厂区原料堆场，进场后不进行清洗。建筑垃圾经装载机送至原料仓，再进入破碎机内破碎，对粒径大的原料进行初步机械破碎，经皮带传送后进行筛分，筛分后的物料按产品规格进入制砂过程，不符合规格的再回用破碎段进行破碎，筛分、破碎区和出料口均自带有喷淋装置。

本项目营运期主要是将建筑垃圾进行破碎、筛分，整个工艺均为简单的物理加工过程，项目原料不进行分选。

## 项目变动情况

对照项目环评及批复文件，经现场核查并参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）、《中国人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行），项目实际建设内容与环评报告表工程内容有出入，但未发生重大变动，相关变动情况如下表所示：

表3.5-1项目变动情况

| 序号 | 工程内容 | 环评及批复要求建设内容 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2 | 1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2 | 否 | 由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
| 2 | 原料堆场 | 占地面积200m2，位于项目地东侧 | 占地面积1200m2，位于项目地东侧 | 否 | 由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致 |
| 3 | 废水治理 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 否 | 项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求 |
| 4 | 废气治理 | 破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘 | 破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘 | 否 | 厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求 |
| 5 | 噪声控制 | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业 | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产 | 否 | 项目夜间不生产 |
| 6 | 固废处置 | 废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置 | 废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置 | 否 | 废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置 |

# 环境保护设施

## 污染物治理/处置设施

废水

营运期，项目废水主要来自场区初期雨水和职工日常产生的生活污水、车辆冲洗废水等。项目初期雨水经水沟排入洗车沉淀池同洗车废水沉淀，沉淀后用于厂区洒水；项目工作人员仅3人，生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥，不外排。

表4.1-1  项目废水处置情况一览表

| 类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 治理设施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水 | 场内雨水 | SS | 间歇 | 沉淀池 | / | 厂区洒水 |
| 生活污水 | 区域生活污水 | COD、SS、NH3-N、总氮、动植物油、 | 间歇 | 依托旱厕 | / | 菜地施肥 |
| 洗车废水 | 洗车 | SS | 间歇 | 沉淀池 | / | 厂区洒水 |

废气

营运期项目废气主要为有装卸扬尘、破碎筛选粉尘、运输车辆扬尘、运输道路扬尘，主要污染物为颗粒物，为无组织排放。项目运输车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘；破碎采取半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭；对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度。

表4.1-2  项目废气产排情况一览表

| 名称 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装卸扬尘 | 颗粒物 | 无组织排放 | 装卸点洒水降尘 |
| 破碎筛分扬尘 |  | 无组织排放 | 采取半封闭措施，设喷淋装置 |
| 车辆扬尘 |  | 无组织排放 | 车辆限速、限载并加盖篷布措施 |
| 运输道路扬尘 |  | 无组织排放 | 道路洒水抑尘 |

噪声

项目噪声主要来源于破碎机、筛分机等机械设备运转时产生的机械噪声，均为点声源，主要布置于厂区中部。合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产。

表4.1-3  项目噪声产排情况一览表

| 名称 | 源强dB(A) | 台数 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 80 | 2 | 选用低噪声设备，建筑隔声；运输车辆加强维修和保养，设禁鸣和减速标志。项目夜间不生产 |
| 筛分机 | 80 | 2 |  |
| 运输车辆 | 85 | 若干 |  |
| 铲车 | 85 | 1 |  |

固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾，以及少量废机油、废油桶、废抹布、废含油棉纱手套。废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置。

## 环保设施投资及“三同时”落实情况

环保设施投资

项目实际总投资60万元，环保投资10.2万元，占总投资的17%，项目环保投资情况见表4.3-1。

表4.3-1  环保投资一览表

| 阶段 | 项目 | 主要内容 | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 2 |
|  | 废气 | 车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘 | 1 |
|  |  | 装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度。 | 2 |
|  |  | 破碎采取半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭 | 3 |
|  | 噪声 | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产 | 1 |
|  | 固体废物 | 废机油、废油桶不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置 | 1.2 |
| 合计 |  |  | 10.2 |

“三同时”落实情况

项目环评提出的“三同时”要求和项目同时设计、同时施工、同时投入使用，具体落实情况见表4.3-2。

表4.3-2  “三同时”落实情况

| 阶段 | 项目 | 环评要求措施 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水 | 已落实 |
|  |  | 车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘 | 运输车辆限速、限载并加盖篷布；运输道路洒水抑尘，有效减小车辆运输扬尘 |  |
|  | 废气 | 破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘 | 破碎采取钢棚半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭 | 已落实 |
|  |  | 对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度 | 装卸点采取洒水降尘 |  |
|  |  | 合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业 | 项目选用低噪声设备，地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，降低运行噪声且夜间不生产 |  |
|  | 噪声 | 生活垃圾交环卫部门处置 | 生活垃圾收集后由环卫部门处置 | 已落实 |
|  | 固体 废物 | 废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置 | 废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置 | 已落实 |
|  |  | 实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水 | 实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水 |  |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 环境影响报告表主要结论

表5.1-1  项目环境影响报告表主要结论

| 工程阶段 | 类别 | 结论或建议 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 通过严格管理施工及其采取合理的抑尘措施，对沿线及周边居民影响小。 |
|  | 水环境 | 场地水泥养护过程中会产生一定量的废水，施工废水量较小，主要污染物为SS，采用沉淀池处理后回用压尘，对环境影响小。生活污水主要为施工人员冲洗废水，施工人员使用现有民居已建的卫生设施，定期清理作农肥浇灌田地。采取上述措施后，施工期废水对环境的影响很小 |
|  | 声环境 | - 通过严格控制施工时段，合理布置施工现场，尽量选用低噪声设备，可减小噪声对敏感目标影响，施工机械通过距离衰减后可达标排放 |
|  | 固体废物 | 项目施工建筑垃圾建筑可做原料破碎，不能利用部分送相邻建筑渣土场。施工生活垃圾通过集中收集后送附近垃圾中转站，对环境产生影响小。 |
| 运营期 | 水环境 | 生活污水来自职工日常产生的洗涤废水及冲厕废水等，实地调查，该项目地处乡村地区，周边分布有大面积农林地，生活污水经化粪池处理作农肥浇灌对区域环境影响小。生产场区受雨水的淋滤、渗透产生的含泥沙的废水最大汇集量25m3/d，废水中污染物主要是SS，通过场区周边修建截排水沟截流收集和沟尾端设置的沉淀池沉淀处理后，全部回用作场区抑尘水和设备冷却水，不外排，对区域水环境不产生影响。 |
|  | 大气环境 | 全过程湿式作业等措施处理后，粉尘大部分可得到有效控制，无组织排放粉尘的最大落地浓度出现在下风向28m处，最大值为0.0807mg/m3，TSP的最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，Pmax=8.97%＜10%，可不进行进一步预测。大气卫生防护距离为破碎区生产区外50m范围，根据项目平面布局，破碎生产区距离边界最近距离10m，现有最近一户民居距离厂界50m。为进一步减小对居民的影响，破碎生产区增加减震隔声围挡，生产区尽量北靠，南侧厂界增设围挡或围墙。通过措施处理后可弱化对周边居民影响。 |
|  | 声环境 | 项目夜间不运行，通过根据预测结果，东、南、西、北各厂界昼噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，西南侧最近居民处噪声贡献值为34.5 dB（A），项目运行对其影响较小，为进一步减小对周边民居的影响，高噪声设备尽量往东北靠，在破碎机外围增加档板，既能隔音又能防尘；加强基础减震，通过措施处理后能弱化噪声影响。 |
|  | 固体废物 | 生产固体废弃物来筛分不合格品和职工生活垃圾，其中不合格料集中收集后回用破碎工序，不外排。生活垃圾集中收集送附近农村垃圾转运站处理，对环境影响小。 |
| 评价总结论 | 永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目符合国家产业政策，具有良好的环境效益和社会效益，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物可得到安全合理处置，工程建设在落实环评要求的污染防治措施后，对外环境影响小。因此，从环保角度分析，本工程的生产营运是可行的。 |  |

## 审批部门审批决定

2019年3月3日张家界市生态环境局以张环审〔2019〕5号文对《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》予以批复，原文如下：

张家界发发工程机械有限公司：

你单位报送的由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》及相关资料收悉，经研究，现批复如下：

- 永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目位于张家界永定区庄家峪村，地理坐标为北纬29°06'10.89"，东经110°31'00.68"。项目地原为村建废弃采石堆场，项目总占地面积2000m2，其中建筑占地面积为200m2，办公休息区200m2、原料堆场1200m2、办产品堆场200m2、生产区200m2、门卫磅站200m2、总投资200万元，其中环保投资37.1万元，年加工处理建筑垃圾6万t。

依据环境影响报告表分析结论，项目建设符合国家产业政策及永定区中心城区土地利用总体规划要求，我局同意你单位按照环境影响报告表所列工程性质、内容、规模、位置以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、建设单位在设计、建设和运营管理过程中，应严格执行环保“三同时”制度，落实环境影响报告表中提出的各项环保措施及管理要求，确保各项污染防治设施落实到位，并注意做好以下工作:

1.施工期

(1) 按照《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》、《张家界市扬尘污染防治条例》的要求，制定施工扬尘污染防治方案，落实道路施工“五要素”，推进施工场地绿色施工。为防治施工范围扬尘污染，施工现场设置不低于2.5m之续、硬质围挡，施工场地出入口设置车辆冲洗平台、配备专职保洁员，场地内车行道路面硬化，场地内酒水抑尘，渣土、物料密闭运输，施工中采用商品混凝土，不得现场拌合。

(2)施工期生活污水经旱厕处理后用于菜地施肥，不外排:施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用于车辆冲洗或场地内酒水抑尘，循环使用不外排，

(3)施工机械选用低噪音设备，采取隔声、消声、减振等措施。合理安特施工作业时间，严格限制夜间(2:00次日凌展6:00进行敦强噪声施工作业，因生产工艺需要必需夜间连续施工作业，施工前应当办理夜间施工手续，并进行公告。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(B12523-2011)规定的噪声排放限值。

(4)施工期生活垃圾收集后交环卫部门处置:建筑垃圾回用做生产原料，不能利用部分送建筑垃圾堆放场，渣土应封闭运输，防止沿途撒落。

(5) 严格控制施工作业范围和施工临时占地面积，施工利离的表土保存并覆盖作为后期绿化土源:施工场地四周设明沟、沉沙井。挡土墙，防止暴雨冲潮进入地表水体，修复场地施工结束后及时清理现场，做好场地绿化及生态恢复工作。

2.营运期

(1)实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪收集处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水。

(2)营运期运输车辆采取限速、限载并加盖蓬布措施，防止物料飞扬:运输道路采取酒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘。

(3)破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘，对装卸点在装卸及倾倒时活水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度。

(4)加强噪声污染防治措施:合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低车辆运行噪声；禁止夜间装卸作业，确保场界噪声不超过《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准限值。

(5)营运期生活垃圾收集后交环卫部门处置:生产活动产生的固废应运送至建筑垃圾堆放场处理。废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存问，统收集后交由有危废资质的单位处置。

(6)建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，配套建设环境保护设施，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

三、张家界市生态环境局永定区分局负责制定该项目“三同时”日常监督管理计划并组织实施。

# 验收执行标准

根据张家界市生态环境局张环审〔2019〕5号文件和《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》以及现场勘察，该项目验收标准执行如下：

噪声验收执行标准

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表6-1  噪声验收执行标准

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界环境噪声 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 2 | 60 | 50 |

废气验收执行标准

营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。具体详见表6-2。

表6-2  废气验收执行标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放 监控浓度限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |

环境质量标准

敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

表6-3  环境质量验收执行标准

| 类别 | 执行标准 | 排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  | 2 | 60dB(A) | 50dB(A) |
| 大气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | 0.3mg/m3 |  |

# 验收监测内容

## 废水

项目无废水排放

## 废气

    - 无组织排放

表7-1  无组织废气排放监测一览表

| 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- |
| G1项目地厂界上风向6m处 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
| G2项目地厂界下风向8m处 |  |  |
| G3项目地厂界下风向10m处 |  |  |

## 厂界噪声监测

表7-2  厂界噪声监测一览表

| 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- |
| N1东侧厂界外1m处 | 厂界环境噪声 | 2次/天（昼夜各1次），检测2天 |
| N2南侧厂界外1m处 |  |  |
| N3西侧厂界外1m处 |  |  |
| N4北侧厂界外1m处 |  |  |

## 环境质量监测

项目最近的环境敏感目标为西南侧30m居民点，本次验收对其声环境质量和环境空气质量进行了现状监测，监测内容如下。

表7-3  环境质量监测一览表

| 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- |
| G4西南侧30m居民点处 | TSP | 连续2天，日均值 |
| N5西南侧30m居民点 | 声环境质量 | 2次/天（昼夜各1次），检测2天 |

# 质量保证和质量控制

质量保证与质量控制严格执行相关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

## 监测人员与设施设备

（1）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，检测人员经过持证上岗考核并持合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定或校准周期内。

（2）所用分析仪器经过计量检定或校准。

（3）检测报告实行三级审核制度。

## 现场采样

（1）点位设置：根据项目布局、生产及污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。

（2）气样采集：采样前对采样系统的气密性进行检查，空白样品、平行样数量按照对应监测方法标准规定执行，多点采样时，各采样点同步进行，采样时间和采样频率均相同，同时采样前后流量偏差在规定范围内。遇到对监测影响较大的雨雪天气及风速大于8m/s的天气时，不进行采样。

（3）噪声监测：根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。厂界环境噪声在一般情况下，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。

## 实验室分析

表8-1  声校准结果一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 校准器 标准值 | 测量前 校准示值 | 示值 偏差 | 测量后 校准示值 | 示值偏差 | 校准 要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94.0 | 93.8 | -0.2 | 93.8 | -0.2 | ≤±0.5dB | 合格 |

表8-2  声校准结果一览表  单位：dB（A）

| 校准日期 | 设备仪器编号 | 校准流量L/min | 实际流量L/min | 误差 | 允许误差 | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.07.01 | 2050型环境空气综合采样仪/LKT-YQ-070 | 100.0 | 100.0 | 0 | ≤±2.0% | 合格 |
| 2022.07.01 | 2037型空气氟化物/重金属采样器/LKT-YQ-077 | 100.0 | 98.0 | 2.0 | ≤±2.0% | 合格 |

## 检测分析方法及使用仪器

表8-3  检测分析方法及仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 | 仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮物颗粒的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995） 及修改单 | 电子分析天平 (十万分之一) /LKT-YQ-047 | 0.001mg/m³ |
| 环境空气 | 总悬浮颗粒物 |  |  | 0.001mg/m³ |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | AWA6228+多功能声级/LKT-YQ-061 AWA6021声校准器LKT-YQ-063 PLC-16025便携式风速风向仪/LKT-YQ-055 | / |
|  | 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |  | / |

## 监测结果数据处理

正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录，按规定公式和运算规则计算监测结果，经分析人、校核人和分析负责人三级审核签字后才可上报。

## 报告编制

检测报告实行三级审核，项目负责人负责报告编制，一审人员由现场室主任负责检测报告与现场情况的相符性核查，二审结合实验室质控结果，确保校对报告中数据与原始数据一致无误。三审经授权签字人审定签字后完成检测报告最终审核。

验收监测结果

生产工况

2022年07月21日至22日验收监测期间项目正常运营，环保设备处于正常运行状态，符合验收条件。项目检测期间生产工况情况见表9-1。

表9-1  项目监测工况一览表

| 日期 | 设计产量 | 实际生产量 | 工况（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.07.21 | 200t/d | 180t/d | 90 |
| 2022.0722 | 200t/d | 150t/d | 75 |

污染物排放监测结果

废气

表9-2  无组织废气检测结果一览表  单位：mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3） |  | 浓度限值（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目上风向厂界外2m处 | 颗粒物 | 2022.07.21 | 第一次 | 0.117 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 第二次 | 0.167 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.133 |  |  |
|  |  | 2022.07.22 | 第一次 | 0.150 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.167 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.134 |  |  |
| G2项目下风向厂界外2m处 |  | 2022.07.21 | 第一次 | 0.418 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.451 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.434 |  |  |
|  |  | 2022.07.22 | 第一次 | 0.417 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.467 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.502 |  |  |
| G3项目厂下风向界外2m处 |  | 2022.07.21 | 第一次 | 0.467 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.468 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.434 |  |  |
|  |  | 2022.07.22 | 第一次 | 0.468 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 0.485 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.451 |  |  |

由表9-2可知，验收监测期间，G1-G3无组织废气颗粒物浓度监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。

厂界噪声

表9-3  噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果（单位：dB（A）） |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测时间 | 昼间 | 检测时间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1南侧厂界外1m处 | 2022.07.21 | 09:19 | 56 | 22:10 | 49 | 60 | 50 |
|  | 2022.07.22 | 11:12 | 57 | 22:05 | 47 |  |  |
| N2西侧厂界外1m处 | 2022.07.21 | 09:26 | 58 | 22:19 | 46 |  |  |
|  | 2022.07.22 | 11:20 | 58 | 22:13 | 45 |  |  |
| N3东侧厂界外1m处 | 2022.07.21 | 09:32 | 59 | 22:26 | 43 |  |  |
|  | 2022.07.22 | 11:30 | 59 | 22:20 | 44 |  |  |
| N4北侧厂界外1m处 | 2022.07.21 | 09:38 | 52 | 22:35 | 46 |  |  |
|  | 2022.07.22 | 11:39 | 52 | 22:28 | 44 |  |  |

由表9-3可知，监测期间，项目厂界噪声监测点的昼间噪声噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

  - 9.3工程建设对环境的影响

表9-4 环境空气检测结果一览表       单位：mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G4西南侧30m居民点处 | 总悬浮颗粒物 | 2022.07.21-2022.07.22 | 0.124 | 0.3 |
|  |  | 2022.07.22-2022.07.23 | 0.132 |  |

表9-5  环境噪声检测结果一览表    单位： Leq [dB（A）]

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测时间 | 昼间 | 检测时间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N5西南侧30m居民点处 | 2022.07.21 | 09:51 | 55 | 22:45 | 47 | 60 | 50 |
|  | 2022.07.22 | 11:50 | 54 | 22:39 | 45 |  |  |

- 由表9-4可知，项目西南侧30m居民点处环境空气质量因子TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级浓度限值，说明项目废气排放对居民敏感点环境空气质量影响较小。

- 由表9-5可知，项目西南侧30m居民点处声环境质量检测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准限值，说明项目噪声对居民敏感点声环境质量影响较小。

9.4监测期间气象条件

本次验收监测期间天气满足国家对监测项目竣工环保验收监测技术要求。监测期间具体气象参数见下表。

表 9-6 采样期间气象参数一览表

| 日期 | 温度（℃） | 风速（m/s） | 风向 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.07.21-2022.07.22 | 36 | 0.6 | 西北 | 多云 |
| 2022.07.22-2022.07.23 | 32 | 1.2 | 西北 | 阴 |

- 10.验收监测结论

  - 10.1.污染物排放监测结果

    - 10.1.1.厂界噪声

由噪声检测结果分析可知，项目厂界（东、南、西、北侧外1m处）中4个监测点，N1、N2、N3、N4监测点位昼间噪声值49.5-52.8dB(A)、符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

  - 10.1.2.废气

由废气检测结果分析可知，G1-G3无组织废气颗粒物浓度监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。

  - 10.2.工程建设对环境的影响

# 项目最近的敏感点为西南侧30m处居民点，为了解项目噪声、废气排放对该居民环境质量的影响，本次验收对该居民声环境质量和环境空气质量进行了现状监测，检测结果显示西南侧30m居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，居民点TSP监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目建成后有利于周边地表水体环境质量改善。

# 10.3.总结论

验收监测期间，该项目建设内容与环评基本一致，环境管理制度完善，并按照环评批复的要求基本落实了各项环保措施和环保设施；由检测结果可知，项目废气、厂界噪声均符合相应标准限值的要求，固体废物得到了妥善处理，周边环境质量良好。综上所述，永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目基本达到了竣工环境保护验收条件，建议予以验收。

# 10.4.建议

# 1、在生产工况达到正常运行状态下（80%），对项目再次进行污染物排放达标检测，确保各类污染物能长期、稳定地达标排放；

2、建议加强环保设施的管理，定期对处理设施进行检修，确保环保设施的正常运行。

- 11建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：张家界发发工程机械有限公司                  填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 张家界永定区庄家峪村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C4220非金属废料和碎屑的加工处理 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 6万t |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 6万t |  |  | 环评单位 |  | 湖南宏晟环保技术研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 张家界市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 张环审〔2019〕5号 |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2021年4月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 张家界发发工程机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 张家界发发工程机械有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 湖南蓝科检测评价有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 湖南蓝科检测评价有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 39.1 |  |  | 所占比例（%） |  | 19.6 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 10.2 |  |  | 所占比例(%） |  | 17 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） |  |  | 6 | 噪声治理(万元) |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  | 1.2 |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  | 300 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 张家界发发工程机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91430800MA4Q9PK7XN |  | 验收时间 |  | 2022年7月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 烟尘 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）； 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |