巴里坤银鑫矿业投资有限公司

2021年度危险废物污染环境公示

一、公司简介

巴里坤银鑫矿业投资有限公司黑眼泉煤矿是新疆龙煤能源有限责任公司控股的设计能力120万吨/年的国有现代化大型矿井，配套建设年洗选能力180万吨洗煤厂。公司住所在新疆哈密巴里坤县军民团结路（检察院4楼），公司统一社会信用代码：91652222679253417Q，公司目前员工约800人，巴里坤银鑫矿业投资有限公司是矿产品的经营及销售的企业，企业拥有三台10t燃煤锅炉，一台2t燃煤锅炉，拥有一座处理能力为500m³/h的矿井水处理车间，有一座处理能力为35m³/h的生活污水处理车间。

- 产生的污染物防治情况说明

- 1、一般固体废物：

- 我公司固废主要为煤矸石和锅炉炉渣，试运行期间煤矸石大部分 用于工业场地平整和修建防洪坝；还有一部分煤矸石和炉渣被拉入井

- 下作为巷道回填（垫道）使用。没有及时利用的煤 矸石和炉渣全部集中堆放于固废堆场，二者分开堆放。固废堆场距离职工生活区较远，矿里配有专人对堆放地点进行管理。

- 2、危险废物：2021年度我矿共产生并处理废机油3.22吨，废物代码：900-214-08，危险特性为毒性机易燃性，形态为液态，有害成分为烷烃，包装方式：桶。委托处理单位为新疆聚力环保科技有限公司，危险废物经营许可证编号为6501060034，运输单位为乌鲁木齐凤飞危险品运输有限公司，营运证件号为650108006783。

- 3、产生的废水

- 矿井排水采用斜管沉淀，过滤及杀菌工艺处理，其水质达煤炭工业污染物排放标准后优先于井上下洒水和场内绿化，剩余部分 灌溉期灌溉草场，非灌溉期排入工业场地附近。生活污水采用一元化 地埋式污水处理装置处理，水质达污水综合二级标准和农灌旱作标准 后全部用于场内绿化。完善相应的灌溉设施，科学，合理的利用水资 源。

- 4、产生的废气

- 我公司产生的废气主要来源为锅炉烟气，废气处理方式使用平均硫份含量为 0.75%的低中硫煤做燃料，并安装脱硫装置进行脱硫，锅炉配套安装除尘率不低于 95%的 GQXF-40 型多管旋风除尘器。在2021年，我公司委托乌鲁木齐京诚检测有限公司对废气排放按排污许可执行标准对各项目进行监测，从2021年度监测结果来看，废气排放各项指标均达到国家排放标准。

- 在2021年，我公司在危险废物规范化管理上高度重视，从危险废物的产生、运输、暂存、处置各个环节严格按照危险废物规范化管理执行，采取了专业技术措施和管理措施减少各类污染物的排放，并达到了国家相关排放标准要求，在今后的生产经营过程中，严格按照相关环保要求，完善各方面的管理，达到规范化管理。