# 深圳市广开源科技有限公司迁改扩建

# 项目竣工环境保护验收意见

# 2022年6月24日，深圳市广开源科技有限公司单位根据深圳市广开源科技有限公司迁改扩建项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

深圳市广开源科技有限公司迁改扩建项目位于深圳市光明新区公明街道田寮村田盛路 41 号二楼，项目总投资 50 万元，环保投资 11.5 万元，占总投资的 23%。项目占地面积 3150m 2 ，建筑面积 3150m 2 ，主要从事生产电源适配器、电源板、移动电源、充电器、USB 充电器、车载电源、LED 驱动电源、工业订制电源、电唱机、音响配件、音频制品、音响、蓝牙音箱、蓝牙耳机、数据线、充电线、手机配件、手机饰品、空气净化器，年产电源适配器 50 万件、电源板 5 万件、移动电源 5 万件、充电器 50 万件、USB 充电器 50 万件、车载电源 50 万件、LED 驱动电源 50 万件、工业订制电源 50 万件、电唱机 50 万件、音响配件 50 万件、音频制品 50 万件、音响 50 万件、蓝牙音箱 50 万件、蓝牙耳机 50 万件、数据线 50 万件、充电线 50 万件、手机配件 50 万件、手机饰品 50 万件、空气净化器 50 万件。项目员工人数 90 人，全年工作 300 天，每天一班，每班 8 小时，均不在项目内食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

项企业成立于 2012 年 09 月 04 日，并于 2012 年 8 月取得深圳市宝安区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复（深宝环水批［2012］665496 号），同意在深圳市宝安区沙井街道万丰大洋田工业区第 47 栋四层开办，按申报的生产工艺生产电源适配器、电源板、移动电源，主要生产工艺为插件、波峰焊加工、焊接、组装、测试、包装出货。

由于企业发展需要，项目申请迁改扩建，企业于 2017 年 8 月委托广西新北环环保科技有限公司编制了《深圳市广开源科技有限公司迁改扩建项目环境影响报告表》，并于 2017 年 11 月 1 日经深圳市宝安区环境保护和水务局审批同意建设，审批文号：深光环批［2017］200783 号。

本迁改扩建项目于2020年6月4日完成排污登记申报，排污登记号为：91440300053998927W001X。项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资 50 万元，其中环保投资 11.5 万元，占总投资的 23%。

# （四）验收范围

项目环评审批内容已全部完成建设，因此本次验收为整体验收。

# 二、工程变动情况

# 根据环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比，内容、要求基本一致，该项目无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目生产过程中无生产废水产生及排放；产生的废水主要来自于员工日常生活中排放的生活污水。主要污染物为化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类等。项目生活污水经过化粪池预处理达标后排放至市政管网。

## （二）废气

项目波峰焊加工、后焊过程使用无铅锡线受热挥发产生焊锡废气，主要污染因子是锡及其化合物。项目在废气产生工位上方安装集气罩和抽风装置，将废气集中收集，通过专用管道引至楼顶，再经设计处理能力3000m3/h的活性炭吸附处理系统进行处理达标后高空排放。未收集部分废气在车间内通过加强车间通风管理后无组织排放。

## （三）噪声

项目生产过程中设备运行产生一定噪声，噪声值 60-85 dB（A），针对空压机，设置独立机房，并安装隔声门窗，空压机底部设置减震垫，连接处加装软连接，排气口安装消声器；同时对所有高噪声设备釆取消声、隔声、减振处理措施；生产作业时可以关闭部分门窗，合理布局噪声源，车间设置双层隔声门窗；定期对设备进行维护保养，使设备保持良好的运转状态；合理的安排作业时间，禁止夜间和午休时间作业。

## （四）固体废物

本项目产生的办公生活垃圾收集避雨堆放，由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理。无铅锡渣、废包装材料等一般工业固体废物分类收集，交由专业回收公司回收利用。废电子次品、废活性炭等危险废物集中收集、分类储存，定期交市区具有危险废物处理资质的单位统一处理。废弃含油抹布、手套混入生活垃圾处理。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1.废水治理设施

# 生产废水：项目生产过程中无生产废水产生和排放，不涉及生产废水治理设施。项目生活污水属于光明污水处理厂服务范围，由于光明污水处理厂管网尚未完善，项目所在区域污水尚不能经污水管网排入光明污水处理厂集中处理达标排放。因此项目自建有生活污水处理装置，将生活污水进行集中处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段二级标准后排放。待光明污水处理厂管网完善建成后，项目生活污水经过化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经污水管网排入光明污水处理厂集中处理排放。生活污水的排放满足项目环境影响报告表及其审批部门审批决定要求。项目生活污水排放对周边环境影响较小。

# 2.废气治理设施

# 项目生产过程中产生的焊锡废气，经废气产生工位上方设置集气罩和抽排放装置集中收集，通过专用管道引至楼顶，再经设计处理能力5000m3/h的活性炭吸附处理系统进行处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中的第二时段二级标准后高空排放。其余未收集到的废气在车间内无组织排放，加强车间通排风处理，废气无组织排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中的无组织排放限值。并定期更换废气治理设施的活性炭。项目废气治理及排放满足环境影响报告表及其审批部门审批决定要求。项目废气排放对周边环境影响较小。

# 3.厂界噪声治理设施

# 项目针对空压机，设置独立机房，并安装隔声门窗，空压机底部设置减震垫，连接处加装软连接，排气口安装消声器；同时对所有高噪声设备釆取消声、隔声、减振处理措施；生产作业时可以关闭部分门窗，合理布局噪声源，车间设置双层隔声门窗；定期对设备进行维护保养，使设备保持良好的运转状态；合理的安排作业时间，禁止夜间和午休时间作业。经上述措施处理后，在经墙体隔声，距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值，对周围环境的影响在可接受范围内。

# 4.固体废物治理设施

# 项目产生的生活垃圾由环卫部门统一进行处理；一般工业固体废物分类收集后交由专业回收公司回收利用；危险废物集中收集、分类储存，定期交市区具有危险废物处理资质的单位统一处理，废弃含油抹布、手套混入生活垃圾处理；则对周围环境产生的影响较小。

# （二）污染物排放情况

# 1.废水

项目生活污水污染物排放监测结果均达标，详见验收检测报告YX20221234。

# 2.废气

# 有组织排放：波峰焊加工、后焊过程废气污染物排放监测结果均达标，详见验收检测报告YX20221234。

# 无组织排放：厂界无组织排放监测结果均达标，详见验收检测报告YX20221234。

# 3.厂界噪声

# 厂界噪声监测结果均达标，详见验收检测报告YX20221234。

# 4.固体废物

# 项目生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物以及废弃含油抹布、手套的处理处置均按项目环境影响报告表及其审批部门审批决定要求落实；对周围环境产生的影响较小。

# 五、工程建设对环境的影响

# 深圳市广开源科技有限公司迁改扩建项目落实了相关的污染治理措施，各污染物均实现达标排放，对周边环境影响不大。。

# 六、验收结论

# 本建设项目环境影响报告表经批准后，其地点、性质、规模和建设内容未发生重大变化，采取的废气、噪声、废水污染物防治措施基本落实了环评文件及环评批复的要求，同时满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合相关技术规范，项目废水、废气、噪声污染防治通过验收。项目不从事夜间生产，如若项目需从事夜间生产，再申报夜间噪音达标验收。

- 后续要求

# （一）建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放。建设单位亦应积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。
    （二）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环节信息公开工作。

# 八、验收人员信息

# 给出参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位），验收人员信息包括人员的姓名、单位、电话、身份证号码等。

# 深圳市广开源科技有限公司

# 2022年6月24日

深圳市广开源科技有限公司迁改扩建

项目竣工环境保护验收小组名单

| 姓名 | 工作单位 | 电话 | 职称/职务 | 身份证号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |