象山置信智造谷项目（二期）

竣工环境保护验收意见

2022年9月2日，根据《象山置信智造谷项目（二期）竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规，《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）、本项目环境影响评价报告表和审能部门审批决定等要求对本项目进行验收。

验收工作组对本项目进行了踏勘，在听取了各单位的工作情况汇报和审阅了有关验收总结材料后，经认真讨论和审查形成了如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于象山城东工业园区珠海路181号，二期项目实际总投资约1200万元，二期总建筑面积约56473.2m2，建设生产厂房和配电房、停车位及绿化、给排水等配套设施。

# （二）建设过程及环保审批情况

宁波象山国能置信置业有限公司于2017年12月26日取得象山县发展和改革局备案（2017-330225-41-03-088205-000），于2018年3月委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制《象山置信智造谷项目环境影响报告表》， 2018年4月16日，象山县环境保护局以“浙象环许[2018]19号”文对项目环境影响报告表作出了批复。2020年7月，企业根据经营需要，变更企业名称为象山国能置信实业有限公司。

本项目实际于2021年5月20日开工，2022年8月20日完工。

# （三）投资情况

本工程总投资约为1200万元，其中环保投资为50万元。

# （四）验收范围

本次验收范围为象山置信智造谷项目（二期）的主体工程和配套工程等。

# 二、工程实施变化情况

象山置信智造谷项目为象山县重点招商项目，目标是打造配套齐全的高标准小微企业工业园，为适应产业高质量发展的要求，根据象山县机械类厂房相对缺乏的现状和开发区产业布局的需要，应将机械类作为入园的主导产业。因此依据象山县人民政府办公室召开关于置信智造谷项目方案调整事宜的协调会议纪要，企业调整相关规划数据和设计方案，并已变更规划、施工许可等手续。

由于本项目为标准厂房建设，建筑方案的调整不会新增污染因子，且调整后的总建筑面积少于原环评审批面积，因此建设期相关污染因子将少于原环评预计量，本项目建筑方案的调整不属于重大变化。

# 三、环境保护措施落实情况

# （一）废气

施工期：采用商品混凝土；对施工现场及车辆进出道路进行洒水抑尘；建筑物外墙设置防尘网；施工车辆限速行驶；对车辆行驶路面洒水抑尘；运输车辆覆盖篷布，对周边环境影响不大。

营运期：汽车尾气呈无组织排放，通过加强周边绿化种植，如此对周边环境影响较小；本次二期未建设园区食堂，因此无食堂油烟废气产生，油烟净化器尚未设置。

# （二）废水

施工期：设临时化粪池，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门处理。泥浆水经沉淀池沉淀后排放，施工工地周围设置排水明沟，径流水井沉淀池沉淀后排放。

营运期：生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入市政污水管网，由象山县城东污水处理厂处理达标后排放。

# （三）噪声

施工期：选用低噪声施工机械；施工机械放置在项目地块西侧；采用商品混凝土；夜间没有进行产生环境污染的施工作业；文明施工。施工期无环保投诉。

营运期：1）在设备选型时应选用高效、低振动、低噪声型设备。2）噪声设备必须做减震基础或减震支吊架，空调室外机分层放置于每层设备平台。3）区域车辆行驶噪声，建议小区内设置限速标志，限速大小5kg/h并设置禁鸣标志，同时加强周边绿化。

在此基础上，项目噪声一般不会对周边声环境造成明显的不利影响。

# （四）固体废物

施工期：生活垃圾当地环卫部门统一及时清运，基本不会对周围环境产生明显的不利影响。

营运期：生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

# 四、环境影响监测调查结果

# 1、废气

汽车尾气呈无组织排放，通过加强周边绿化种植，如此对周边环境影响较小。

2、废水

实行雨、污分流。雨水汇集后就近排入市政雨水管道。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入附近市政污水管网，最终由象山县城东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。

# 3、厂界噪声

厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

# 4、固体废物

# 生活垃圾可委托当地环卫部门集中统一处置，对环境影响较小。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目位于象山城东工业园区珠海路181号，项目基本按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，工程建设对环境的影响在可接受范围内。

# 六、验收结论

经现场查验，《象山置信智造谷项目（二期）》基本按环评报告表及批复要求建设了相应的污染物防治措施且做到了“三同时”。该项目环境保护手续齐全，技术资料和环保档案基本完善，按环评及批复要求基本落实了环保措施，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护验收。

# 七、后续管理要求

严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，完善各项环境保护管理、监测制度和环境风险防范制度。

象山国能置信实业有限公司

2022年9月2日

象山置信智造谷项目（一期）

竣工环境保护验收会议验收工作组签到表

时间：2021年9月28日

| 姓名 | 单位 | 职务或职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |