东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目自主竣工环境保护验收报告


东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目自主竣工环境保护验收报告
	建设单位：
	东莞市霖昇精密科技有限公司

	编制单位：
	东莞市霖昇精密科技有限公司


编制日期：2022年9月

建设单位：东莞市霖昇精密科技有限公司
法人代表：      （签字）
编制单位：东莞市霖昇精密科技有限公司
法人代表：      （签字）
项目负责人：

报告编写人：

	建设单位：
	
	编制单位：
	

	东莞市霖昇精密科技有限公司（盖章）
	东莞市霖昇精密科技有限公司（盖章）

	电话：
	18925558443
	电话：
	18925558443

	传真：
	
	传真：
	

	邮编：
	
	邮编：
	

	地址：
	
	地址：
	

	广东省东莞市寮步镇寮步沿河北路7号松湖智谷科创中心3栋1101室
	广东省东莞市寮步镇寮步沿河北路7号松湖智谷科创中心3栋1101室


目 录
目录
- 1 -

1项目概况

- 2 -

2验收监测依据

- 3 -

3建设项目工程概况

- 3 -

3.1地理位置及平面布置

- 7 -

3.2建设内容

- 9 -

3.3主要原辅材料

- 9 -

3.4水源

- 9 -

3.5生产工艺

- 12 -

4.1污染物治理/处置设施

- 13 -

4.2其他环境保护设施

- 13 -

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

- 14 -

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 16 -

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

- 18 -

5.2建设项目环评报告表的审批部门审批决定

- 18 -

6验收执行标准

- 18 -

6.1废气验收监测执行标准

- 19 -

6.2噪声验收监测执行标准

- 20 -

7验收监测内容

- 20 -

7.1废气

- 20 -

7.2噪声

- 21 -

8质量保证及质量控制

- 21 -

8.1监测分析方法

- 22 -

8.2监测仪器

- 22 -

8.3人员资质

- 23 -

9.1有组织废气

- 25 -

9.2噪声

- 26 -

10验收监测结论

- 26 -

10.1废水

- 26 -

10.2废气

- 27 -

10.3噪声

- 27 -

10.4建设工程对环境的影响

- 28 -

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

- 29 -

附件1：《东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2021）3822号）




1项目概况

东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目（以下简称“项目”）由东莞市霖昇精密科技有限公司投资建设（以下简称“我司”），建设地址位于广东省东莞市寮步镇寮步沿河北路7号松湖智谷科创中心3栋1101室，项目迁改建后总投资400万元，总占地面积2142m2，建筑面积2142m2，年产通讯精密连接器塑胶配件150t。
我司于2022年06月委托，广东兴华生态环保科技有限公司编制完成了《东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表》；2021年7月21日，东莞市生态环境局以《关于东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2022）7331号）对本项目进行了审批。

根据国务院令第682号（2017）《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和广东省环保厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函［2017］1945号）的规定和要求，固体废物将由环境保护部门进行验收，此次自主验收对象为项目的废水、废气、噪声。

我司委托广东华科检测技术服务有限公司（以下简称“该公司”）于2021年12月13日至12月14日对项目进行了现场监测；依据该公司出具的检测报告（华科）环境检测（2022）第0829006号号及我司对项目环境管理检查情况，并参考相关材料，编制了《东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目自主竣工环境保护验收报告》

2验收监测依据

（1）国务院令第682号（2017）《建设项目环境保护管理条例》，2017年8月1日；

（2）国家环境保护部国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月22日；

（3）生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告2018年 第9号，2018年5月15日

（4）广东省环保厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函［2017］1945号）；

（5）广东兴华生态环保科技有限公司《东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表》，2022年06月；

（6）东莞市生态环境局《关于东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2022）7331号），2022年7月27日；

（ 7）广东华科检测技术服务有限公司（华科）环境检测（2022）第0829006号

3建设项目工程概况

3.1地理位置及平面布置

项目位于广东省东莞市寮步镇寮步沿河北路7号松湖智谷科创中心3栋1101室（北纬22°58′17.682″，东经113°52′6.410″）。根据现场勘察，：租用1栋13层建筑的11F作为生产车间、办公室、仓库（占地面积2142m2，建筑面积2142m2，1F层高6m，其余楼层层高均为4.5m，建筑总高度60m），设注塑、拌料、烘料等工序项目所在地理位置示意图见图3.1-1；项目平面布置及四至情况见图3.1-2。项目所在地卫星示意见图3.1-3。[image: image1.png]REWILE





[image: image10.png]



图3.1-1  项目所在地理位置示意图

[image: image2.png]4 5m

i

LUTTIN

10m




图3.1-2   项目平面布置及四至情况
[image: image3.png]



图3.1-3  项目所在地卫星示意

3.2建设内容

项目迁改建后总投资400万元，总占地面积2142m2，建筑面积2142m2，年产通讯精密连接器塑胶配件150t。现有工程共有员工60人，均不在项目内食宿，每天工作8小时，实行1班制，年工作日计300天，年工作2400小时。租用1栋13层建筑的11F作为生产车间、办公室、仓库（占地面积2142m2，建筑面积2142m2，1F层高6m，其余楼层层高均为4.5m，建筑总高度60m），租用1栋5层建筑作为员工宿舍、厨房，1F为饭堂，2-5F为员工宿舍。项目组成主要为主体工程、配套 工程及环保工程。实际建设内容一览表见表3.2-1。

表3.2-1  实际建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	工程规模/设计能力（迁改建前）
	工程规模/设计能力（迁改建后）

	主体工程
	生产车间
	租用1栋3层建筑作为生产车间、办公室、仓库（占地面积2000m2，建筑面积6000m2，1F层高6m，其余楼层层高均为4m，建筑总高度14m），设冲压成型、烘干、注塑、装配等工序
	租用1栋13层建筑的11F作为生产车间、办公室、仓库（占地面积2142m2，建筑面积2142m2，1F层高6m，其余楼层层高均为4.5m，建筑总高度60m），设注塑、拌料、烘料等工序

	辅助工程
	办公室、仓库
	位于生产车间内
	位于生产车间内

	
	员工宿舍、饭堂
	租用1栋5层建筑作为员工宿舍、厨房，1F为饭堂，2-5F为员工宿舍
	/

	公用工程
	供电、供水工程
	市政供电、市政供水
	市政供电、市政供水

	
	排水工程
	生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后排入市政污水管网
	雨污分流，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，雨水经收集后排入市政雨水管网

	环保工程
	废水处理
	生活污水
	经隔油隔渣池、三级化粪池处理后排入市政污水管网
	经三级化粪池处理后排入市政污水管网

	
	
	注塑工序冷却用水
	循环使用，不外排，定期补充损耗量
	循环使用，不外排，定期补充损耗量

	
	废气治理
	注塑废气
	经集气装置收集后高空排放
	设置在密闭车间内，通过整室换气收集的方式对有机废气进行收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放（排气筒高度62m）

	
	
	拌料、碎料废气
	/
	加强车间机械通风措施

	
	
	厨房油烟
	经油烟净化器处理后由管道引至高空排放
	/

	
	噪声治理
	生产设备、辅助设备
	合理布局、隔声、减振等措施
	合理布局、隔声、减振等措施

	
	固废处理
	生活垃圾
	交环卫部门处理
	交环卫部门处理

	
	
	一般工业固体废物
	车间内设置一个5m2的一般固废仓，交专业公司回收处理
	车间内设置一个5m2的一般固废仓，交专业公司回收处理

	
	
	危险废物
	车间内设置一个4m2的危废仓，交有资质单位回收处理
	车间内设置一个4m2的危废仓，交有资质单位回收处理

	储运工程
	仓库
	位于生产车间内
	位于生产车间内


3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料及年消耗量见表3.3-1。

表3.3-1  主要原辅材料及年消耗量

	序号
	原材料
	年用量
	包装规格
	最大储存量
	物理形态

	
	
	迁改建前
	迁改建后
	变化情况
	
	
	

	1
	铜带
	50t
	0
	-50t
	/
	/
	/

	2
	铁带
	100t
	0
	-100t
	/
	/
	/

	3
	PA10T塑胶粒
	200t
	75t
	-125t
	25kg/袋
	6t
	颗粒状

	4
	LCP塑胶粒
	200t
	75t
	-125t
	25kg/袋
	6t
	颗粒状

	5
	模具
	150套
	50套
	-100套
	/
	/
	/


说明：原环评未写明塑胶粒的类型、模具的数量，本环评予以补充。
原辅材料简介：

PA10T塑胶粒：聚酰胺树脂，耐高温工程塑料，综合性能优越的高温尼龙材料，具备良好的刚性、耐热性、尺寸稳定性、加工性能以及较低吸水率，可通过注塑和挤出加工制成所需产品，成型温度约290~316℃，初始分解温度390℃以上，耐化学腐蚀性能，被广泛应用于汽车、电子电器、航空航天、LED、军工和化工、水暖等领域。

LCP塑胶粒：液晶聚酯，米黄色，一种新型的高分子材料，在熔融态时一般呈现液晶性。密度135~1.45g/cm3，成型温度约280~320℃，初始分解温度大约为460℃，LCP熔体粘度低，流动性高，具有高强度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好，被用于电子、电气、光导纤维、汽车及宇航等领域。
3.4水源

项目主要用水为员工生活用水由市政管网供给；生活用水量约600t/a、项目冷却用水补充水量为1800t/a
3.5生产工艺

本项目生产工艺流程如图3.5-1所示。

1、通讯精密连接器塑胶配件生产工艺流程：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3 通讯精密连接器塑胶配件生产工艺流程及其产污环节示意图

污染物标识：G1-非甲烷总烃、臭气；G2-颗粒物；N-噪声；S1-废包装材料；S2-塑胶边角料。

生产工艺流程说明：

拌料：项目使用拌料机对外购回厂的塑胶粒、碎料后的塑胶边角料进行搅拌，拌料过程设备处于密闭运行状态，仅开盖过程产生少量颗粒物，该工序产生颗粒物、废包装材料和噪声。

烘干：将拌好的塑胶粒放入干燥机中将塑胶粒中的水分烘干，用电，烘料温度约为120~140℃，工作温度未达到项目所用塑胶料的熔点，无有机废气产生，该工序产生噪声。
注塑：将烘干后的塑胶粒投入注塑机中，将原料加热，注塑机工作温度约为280~320℃，PA10T塑胶粒、LCP塑胶粒的分解温度为别为390℃、460℃，注塑机工作温度低于其分解温度，故不会产生特征因子。注塑过程中需用冷却水进行温度控制，冷却方式为间接冷却，冷却用水为新鲜自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。冷却水循环使用，定期补充，不外排。该工序产生少量的非甲烷总烃、臭气、塑胶边角料和噪声。

碎料：项目使用碎料机对注塑产生的塑胶边角料进行碎料，碎料过程中设备处于密闭状态，仅开启设备密封盖时会有少量颗粒物外逸。该工序产生颗粒物、噪声。

2、模具维修工艺流程：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4 模具维修工艺流程图

污染物标识：N-噪声；S3-金属碎屑。

机加工维修：使用磨床对受损的模具进行维修，机加工产生的金属碎屑粒径在0.1mm-0.5mm之间，由于粒径较大、质量较重，不会形成粉尘。该工序产生金属碎屑和噪声。

3.6主要设备

本项目主要生产设备见表3.6-1。

表3.6-1  主要生产设备

	序号
	设备名称
	数量
	型号/规格
	主要工序

	
	
	迁改建前
	迁改建后
	变化情况
	
	

	1
	冲床
	12台
	0
	-12台
	振力30T
	冲压成型

	2
	干燥机（用电）
	2台
	2台
	0
	/
	烘干

	3
	拌料机
	0
	2台
	+2台
	1.5kW
	拌料

	4
	碎料机
	0
	2台
	+2台
	7.5kW
	碎料

	5
	卧式注塑机
	16台
	0
	-16台
	中台VFS-90TES
	注塑

	
	
	0台
	8台
	+8台
	50T
	

	6
	立式注塑机
	5台
	0
	-5台
	赞扬CY-250TDW
	

	7
	切端子机
	2台
	0
	-2台
	/
	装配

	8
	自动机
	45台
	0
	-45台
	/
	

	9
	磨床
	4台
	1台
	-3台
	宇青614S
	机加工维修

	10
	放电打孔机
	1台
	0
	-1台
	苏州三光DS703B
	

	11
	铣床
	1台
	0
	-1台
	/
	

	12
	中轴丝线割机
	1台
	0
	-1台
	苏州三光SKD3
	

	13
	空压机
	4台
	1台
	-3台
	1.5P
	辅助设备

	14
	冷却水塔
	1台
	1台
	0
	50t/h
	


说明：①项目不设备用发电机和锅炉，所有设备均使用电能；②项目空压机委托专业维修单位维修保养，不在厂内进行，不会产生废空压机油。

3.7项目变动情况

本项目实际运行过程中，工程组成、产品方案及规模、原辅材料及设备使用情况基本符合《东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表》及批复（批号文：东环建（2022）7331号）的内容，没有发生重大变动。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，项目生产过程中水污染主要为员工生活污水和冷却水、生物滴滤用水

生活用水：项目员工60人，均不在项目内食宿，年工作300天。参照广东省《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中办公楼（无食堂和浴室），按人均10m3/a计算，则项目生活用水年用量为600t/a，

注塑工序冷却用水：项目冷却用水补充水量为1800t/a

4.1.2废气

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，项目生产过程中废气污染主要为非甲烷总烃（有组织）非甲烷总烃（无组织）
注塑废气：经集气罩收集后高空排放

4.1.3噪声

根据现场勘查情况，项目主要噪声源为普通加工机械、机械通风所用通风机的运行噪声、辅助设备运行时产生的噪声。项目通过定期对各种机械设备进行维护和保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，再经墙体隔声、距离衰减，降低噪声对周围环境的影响。

4.2其他环境保护设施

4.2.1规范化排污口

根据国家标准《环境保护图形标志排放口》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求。企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护标志牌，绘制企业排污口分布图。

经现场检查，项目各排污口有明显标识，排污口的规范化基本符合有关要求。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资400万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资的2.5%。

环境保护“三同时”落实情况见表4.3-2。

表4.3-2  环境保护“ 三同时”落实情况一览表

	内容

要素
	排放口（编号名称）/污染源
	污染源项目
	环境保护措施
	验收要求
	实际建设情况

	大气环境
	拌料、碎料

废气
	无组织
	颗粒物
	加强车间机械通风措施
	执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值
	执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值

	
	注塑

废气
	有组织DA001
	非甲烷总烃
	设置在密闭车间内，通过整室换气收集的方式对有机废气进行收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放（排气筒高度62m）
	执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值
	执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值

	
	
	
	臭气
	
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	应加强车间管理，严格控制废气外排
	厂界：执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值
	厂界：执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	
	
	
	厂区内：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值
	厂区内：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值

	
	
	
	臭气
	
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准

	地表水环境
	生活污水（DW001）
	CODCr
	经三级化粪池预处理后排入市政污水管网
	执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准较严值

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	TP
	
	

	
	
	LAS
	
	

	
	注塑工序

冷却用水
	循环使用，不外排，定期补充损耗量
	

	声环境
	生产设备、辅助设备
	噪声
	选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
	


5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

1、环境空气影响评价结论

（1）生产废气

碎料工序：项目碎料工序产生的粉尘加强机械通风措达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求
拌料工序：项目拌料机为密闭运行，且项目所用塑胶粒均为颗粒状，不会产生粉尘达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求

注塑工序：注塑工序塑胶粒受热熔融会产生有机废气，主要污染物以非甲烷总烃（有组织，设置在密闭车间内，通过整室换气收集的方式对有机废气进行收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放（排气筒高度62m）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

非甲烷总烃（无组织）应加强车间管理，严格控制废气外排，厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准
因此，项目建设完成后若能有效落实以上措施，项目建设完成后产生的废弃不会对周围大气环境造成明显的影响。

2、水环境影响评价结论

生活污水：项执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准较严值

注塑工序冷却用水：循环使用，不外排，定期补充损耗量
因此，项目建设完成后若能有效落实以上措施，项目建设完成后产生的污水不会对周围水环境造成明显的影响。

3、声环境影响评价结论

项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行3类标准要求。对周围环境不造成影响。

4、总结论

通过上述分析，按现有报建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。项目符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言项目建设是可行的。

5.2建设项目环评报告表的审批部门审批决定

2022年07月27日，东莞市生态环境局以《关于东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2022）7331号）对本项目进行了审批（见附件1）。

6验收执行标准
6.1废气验收监测执行标准

6.1.1有组织废气 

依据东环建（2022）7331号，注塑工序非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。表6.1-1
	监测类型
	检测项目
	排放限值
	执行标准

	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	

	注塑工序


	非甲烷总烃
	60
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值

	
	臭气浓度（无量纲）
	2000
	1
	


6.1.2无组织废气

依据东环建（2022）7322号，非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值，厂区内无组织废气非甲烷总烃标准限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值，详细标准限值见表6.1-2
表6.1-2
	检测项目
	排放限值
	执行标准

	
	浓度（mg/m3）


	

	非甲烷总烃
	4.0
	执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值

	颗粒物
	1.0
	颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

	臭气浓度
	20
	臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值

	非甲烷总烃
	6
	执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。


6.2噪声验收监测执行标准

依据东环建（2022）7331号，厂界昼间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

7验收监测内容

7.1废气

7.1.1有组织废气

	监测

类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	有组织
废气
	注塑工序处理前
	非甲烷总烃
	每天3次，共2天

	
	注塑工序排放口
	非甲烷总烃、臭气浓度
	每天3次，共2天


 7.1.2无组织废气

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	无组织上风向参照点
	非甲烷总烃、颗粒物、

臭气浓度
	每天3次，共2天

	无组织下风向监测点1#
	
	每天3次，共2天

	无组织下风向监测点2#
	
	每天3次，共2天

	无组织下风向监测点3#
	
	每天3次，共2天

	无组织上风向参照点
	非甲烷总烃、颗粒物、

臭气浓度
	每天3次，共2天


7.2噪声

噪声验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表7.2-1。监测点位见图3.1-2。
表7.2-1噪声监测内容

	检测位置
	检测项目
	检测频次

	东北厂界外1米
	厂界噪声
	每天2次，共2天

	东南厂界外1米
	厂界噪声
	每天2次，共2天

	西南厂界外1米
	厂界噪声
	每天2次，共2天

	西北厂界外1米
	厂界噪声
	每天2次，共2天


 8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

本次验收监测采用的分析方法见表8.1-1。

表8.1-1  监测分析方法

	监测因子
	检测方法及方法来源
	检测分析仪器
	检出限

	pH
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	pH计
	/

	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
GB/T 11901-1989
	十万分之一分析天平
	4 mg/L

	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828-2017
	滴定管
	4 mg/L

	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	恒温恒湿培养箱
	0.5mg/L

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

GB/T 11893-1989
	紫外可见分光光度计
	0.01 mg/L

	阴离子表面活性剂
	《水质 阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987
	紫外可见分光光度计
	0.05 mg/L

	非甲烷总烃
	 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ/T 38-2017
	气相色谱仪
	0.07mg/m3

	
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
	气相色谱仪
	0.07mg/m3

	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995（含2018第1号修改单）
	十万分之一分析天平
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993
	/
	/

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
	多功能声级计
	35 dB(A)


8.2监测仪器

本次验收使用的仪器见表8.2-1。 
表8.2-1  使用的仪器一览表

	采样日期
	2022.08.18-2022.08.19

	采样人员
	邓虎、杨仲达、胡科豪、丘建洲

	现场环境条件
	2022.08.18：温度：32.7℃；湿度：59%；大气压：100.93kPa；风速：<5m/s。
2022.08.19：温度：32.9℃；湿度：59%；大气压：100.92kPa；风速：<5m/s。

	主要检测仪器及编号
	设备名称
	仪器型号
	设备编号

	
	环境空气综合采样器
	ZR-3922
	RC-218/219/243/244/245/246

	
	多功能声级计
	AWA5688
	RC-216

	
	十万分之一分析天平
	CPA225D
	RC-094

	
	生化培养箱
	LRH-250
	RC-234

	
	 紫外可见分光光度计
	UV-1801
	RC-002/249

	
	气相色谱仪
	GC9790
	RC-032


8.3人员资质

本次验收所有检测人员均持证上岗。

9验收监测结果
9.1有组织废气

有组织废气监测结果及评价见表9.1-1。9.1-2

表9.1-1  有组织废气监测结果及评价
（单位：浓度mg/m3；速率kg/h；流量m3/h）
（单位：浓度mg/m3；速率kg/h；流量m3/h）
	采样位置
	检测时间及频次
	烟气流量
	检测结果

	
	
	
	非甲烷总烃
	臭气浓度

（无量纲）

	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	
	浓度
	速率
	浓度

	注塑工序

处理前
	2022.08.18
	第一次
	4211
	0.63
	2.65×10-3
	/

	
	
	第二次
	3976
	0.66
	2.62×10-3
	/

	7
	
	第三次
	4049
	0.69
	2.79×10-3
	/

	
	2022.08.19
	第一次
	4109
	0.63
	2.59×10-3
	/

	
	
	第二次
	4185
	0.64
	2.68×10-3
	/

	
	
	第三次
	4032
	0.66
	2.66×10-3
	/

	注塑工序

排放口
	2022.08.18
	第一次
	4116
	0.45
	1.85×10-3
	412

	
	
	第二次
	4039
	0.48
	1.94×10-3
	412

	
	
	第三次
	4074
	0.47
	1.91×10-3
	412

	
	2022.08.19
	第一次
	4096
	0.47
	1.93×10-3
	412

	
	
	第二次
	4093
	0.44
	1.80×10-3
	550

	
	
	第三次
	4018
	0.49
	1.97×10-3
	550

	标准限值
	60
	--
	2000

	结果评价
	达标
	--
	达标

	备注：①本检测结果只对当次采集样品负责。 

②排气筒高度为35米。

③“--”表示标准对该项目无限值要求。

④非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。


由表9.1-1监测结果可知：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值
9.1.1无组织废气

无组织废气监测结果见表9.1-3、9.1-4
表9.1-3 厂区内无组织废气监测结果及评价

（单位：浓度 mg/m3，臭气浓度除外）

	检测项目
	监测点位
	检测结果
	标准
限值
	达标

情况

	
	
	2022.08.18
	2022.08.19
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	非甲烷总烃
	上风向参照点
	0.17
	0.16
	0.18
	0.15
	0.17
	0.16
	4.0
	达标

	
	下风向监控点1#
	0.26
	0.23
	0.28
	0.26
	0.24
	0.26
	4.0
	达标

	
	下风向监控点2#
	0.28
	0.26
	0.24
	0.23
	0.26
	0.24
	4.0
	达标

	
	下风向监控点3#
	0.26
	0.26
	0.27
	0.24
	0.26
	0.26
	4.0
	达标

	颗粒物
	上风向参照点
	0.205
	0.162
	0.228
	0.183
	0.183
	0.242
	1.0
	达标

	
	下风向监控点1#
	0.357
	0.392
	0.417
	0.378
	0.355
	0.407
	1.0
	达标

	
	下风向监控点2#
	0.412
	0.440
	0.458
	0.338
	0.423
	0.327
	1.0
	达标

	
	下风向监控点3#
	0.335
	0.453
	0.362
	0.428
	0.378
	0.465
	1.0
	达标

	臭气浓度
	上风向参照点
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点1#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点2#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点3#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	备注：①本次检测结果只对当次采集样品负责。
②监控点1#、2#、3#监测点检测结果是未扣除参照值的浓度，用最高浓度的监控点位来评价。
③非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。


厂区内无组织废气

（单位：浓度mg/m3）
	检测项目
	监测点位
	检测结果
	标准
限值
	达标

情况

	
	
	2022.08.18
	2022.08.19
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	非甲烷总烃
	车间门口监测点
	0.33
	0.36
	0.36
	0.36
	0.35
	0.36
	6
	达标

	备注：①本次检测结果只对当次采集样品负责。
②非甲烷总烃标准限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。


由表9.1-3、9.1-4监测结果可知：非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值.，厂区内非甲烷总烃标准限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。
9.2噪声

验收期间厂界噪声监测结果及评价见表9.2-1。项目夜间不生产，故不对夜间噪声进行监测。

表9.2-1厂界噪声监测结果及评价

                                                                        单位：dB(A)
	序号
	监测点位
	主要声源
	测量值【dB(A)】
	达标
情况

	
	
	
	2022.08.18
	2022.08.19
	

	
	
	
	昼间Leq
	夜间Leq
	昼间Leq
	夜间Leq
	

	1
	东北厂界外1米处
	生产噪声
	64.2
	53.9
	63.2
	53.3
	达标

	2
	东南厂界外1米处
	生产噪声
	63.9
	53.3
	63.7
	54.2
	达标

	3
	西南厂界外1米处
	生产噪声
	63.7
	53.1
	63.7
	53.8
	达标

	4
	西北厂界外1米处
	生产噪声
	63.1
	54.2
	63.4
	53.6
	达标

	执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值
	65
	55
	65
	55
	/

	备注：①本检测结果只对当次检测结果负责。


噪声最大值为64.2dB(A)，达到  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

10验收监测结论

10.1废水

项目生活污水经三级化粪池预处理后，生活污水经有效处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理

10.2废气
碎料工序：项目碎料工序产生的粉尘加强机械通风措达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求

拌料工序：项目拌料机为密闭运行，且项目所用塑胶粒均为颗粒状，不会产生粉尘

达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求

注塑工序；项目对注塑工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度（有组织）设置在密闭车间内，通过整体换气收集的方式对有机废气进行收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理后引至高空排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值
厂区内无组织废气非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。
10.3噪声
厂界昼间噪声排放值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

10.4建设工程对环境的影响

项目建设期间，没有造成重大环境污染事故和生态破坏，没有接到过临近居民有关环保方面的投诉。

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：东莞市霖昇精密科技有限公司                                             填表人（签字）：                                                  项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	东莞市寮步镇寮步沿河北路7号松湖智谷科创中心3栋1101室

	
	行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业2953 塑料制品业292
	建设性质
	新建           改扩建 （√）       技改        补办    （划√）

	
	设计生产能力
	年加工生产通讯精密连接器塑胶配件150t
	实际生产能力
	年加工生产通讯精密连接器塑胶配件150t
	环评单位
	广东兴华生态环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	东莞市生态环境局
	审批文号
	东环建（2022）7331号
	环评文件类型
	环评报告表

	
	开工日期
	2022.03
	竣工日期
	2022.09
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	东莞市霖昇精密科技有限公司
	环保设施监测单位
	广东华科检测技术服务有限公司
	验收监测时工况（%）
	78

	
	投资总概算（万元）
	400
	环保投资总概算
	10
	所占比例（%）
	2.5

	
	实际总投资
	400
	实际环保总投资
	10
	所占比例（%）
	2.5

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	
	固体废物治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	300天/年，8小时/天

	
	运营单位
	东莞市霖昇精密科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91441900MA4URAN96X
	验收时间
	2022年08月18日至08月19日

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量

(7)
	本期工程“以新代老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关其它特征污染物的
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；

计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件1：《东莞市霖昇精密科技有限公司（迁改建）建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2022）7331号）

[image: image6.png]REWEERER

R (20221 7331 5

RTASENTR A R RO A A GESE)
BT H PR R S

HRE TR E AT R

PRBALFAES R T A TR HOA RN 5] 45 6l By R 77
TR R S GEEE) ARTE R AHRER) R
& REBEK, FETRABERHARLIMETES REHK
ETESEFSRALE T SRHELHA P03 1101
AT, PR, BB A S SRR 150 .
255%, HELT:

— R AR LR R & AFRIRRAR
AT HHAFEEL, ELEELRERR B OETT G A
TGRS G, A RRERTRAREATHR AR E
BHERGWRT, TEEERE IR B A R
FAM ALY R0 AR b e AT, AR
R RETAT.

= EAFERPERET:

(=) PREZATRE . T RIEHBAE R
BT FAHAERE, Fo. £FTAREFARLES
RE kT RAHRREY (DB4426—2001) ¥ =B B = Rd7




 [image: image7.png]Ao GIAHNRE T ARARATE) (GB/T31962—2015) B
AR EE AT HETE R, 5 ERATALE A
#,

(=) FHAEEARGRIEHER. KR VOCs TAAH
BAEE CEREANSEA R HEH TR (GB3782—
2019) Z3EMFE A Kl VOCs AR HEHER , Sk
TR W VOCs 4L 5 HE B 2 AOK B BATAS Bl HEBR R i B T
FrR AT R E S G R AT RAT, FENERERERLE
WAL B R A, R R PR R A RHH AT (& R
BT 5 R HAATEY (GB3IST2—2015) & 5 KA THMH
BB, TARHRRAT (&R Tk 75 R R AT
(GB3152—2015) % 9 kit FAKFRAKE MM RAK
BATASHBHAT CBRTTRMHHIED (GBI4SS4—93) &
2BRGRMBHATAEM, BAPHHBAT (BRI R
#Y (GB14554—93) & | BAFHM FARMHF T Ik =%
k. BRI A GBS HBRAT (SRR LT
S RATEY (GB31572—2015) % 9 £k AR K
R,

() PREZREG R RER. B RRFRT (T
Ak T REFSERFHHATEY (GBI2348—2008) 3 KR
.

() 4 3 52 B 45 A T 3e Bl it 4. ROIUAF & ER 5
RPFEN T PHEZ 20 REH, SHOHKAAELE.

(8) BAFERLE £, FEARGFIR D AR &

2



 [image: image8.png]ik, BERETREEL L.

X)) BEREXRE. THAXRCMEREHTO, 2%
ERTRE SRR EER TR L.

(6) 2T ELEAH A S H B E BB 0.0818 4/
FURA.

=, RERBIER, ARFEGHE. K HA XA
HAEFTLRATRE B WL SRR ERLE XL,
Y EFRMFEY A B2 B RBHL AT AR
FLARE, FRYH IR L RED EFF .

W, FRRATRERLGIERPRES ERIER T
it FEEI. B e A O RER PR HE, A
REZEATAHTEFEERE.

B REFEEEMERN, PRIMIETERY, AfGET
WRE.





[image: image9.png] PATOT2RR |
| LCPYfizki







