青岛源磊建材有限公司

大理石、花岗岩石材加工项目

竣工环境保护验收意见

2022年9月9日，青岛源磊建材有限公司组织召开了“大理石、花岗岩石材加工项目”竣工环境保护验收会议，建设单位暨验收监测报告编制单位（青岛源磊建材有限公司）和专家（名单见附件）共同组成验收工作组。验收工作组勘察了项目运行情况，听取了该项目环境保护执行情况和竣工环境保护验收检测情况的汇报，查阅并核实了环评文件、批复及《验收监测报告》等相关资料。经认真讨论，形成验收意见。
一、项目基本情况

青岛源磊建材有限公司“大理石、花岗岩石材加工项目”位于青岛市平度市大泽山镇东岳石村。

2012年10月，青岛大学编制完成《青岛源磊建材有限公司大理石、花岗岩石材加工项目环境影响报告表》。

2012年10月24日“大理石、花岗岩石材加工项目”取得平度市环境保护局审批意见，文号为平环审[2012]438号。

项目设计年使用大理石、花岗岩荒料1.0万立方米，年产大理石、花岗岩石材10万平方米。实际年使用大理石、花岗岩荒料0.3万立方米，年产大理石、花岗岩石材3万平方米。

项目总投资投资2180万元，环保投资255万元；项目占地面积9000平方米，建筑面积1400平方米，厂区内建设生产车间3座（锯石车间2座、切机、磨光机车间1座），办公楼1座。
项目于2012年12月开工建成投产，年产大理石、花岗岩石材3万平方米。
主要生产原料：大理石、花岗岩荒料0.3万立方米。

主要生产设备：锯石机9台、磨光机1台、切机9台、抛丸机1台、火烧机1台。

环保设备与设施：布袋除尘器1套、一般固废暂存区。

员工15人，年工作300天。
二、项目变更情况

项目占地面积减少15015平方米，建筑面积减少2600平方米。生产设备中的切机减少1台、磨光机减少9台。同时因产品多样化需求，锯石机增加4台，新增抛丸机1台、火烧机1台。项目原料用量和产品产量减少70%，生产工艺和环保措施保持不变。污染物产生量随之减少，对环境的影响减小，参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），项目变更不属于重大变动。

三、环境保护设施与措施
1、废气

切割、打磨、修边工序等产尘工位设集气罩，废气经收集进入布袋除尘器除尘后通过15m排气筒排放。

生产车间密闭，切割、磨光、修边工序作业过程采用水同步降尘，未被集气罩收集的少量的含尘废气在车间内无组织排放。

2、废水

项目湿法作业，切割、打磨、修边工序过程中用水同步冲洗降尘，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水经旱厕处理后，外运堆肥不外排。

3、噪声
主要产噪设备采取了减振、隔声等降噪措施。
4、固体废物
生产过程中产生的石材下脚料、不合格品、沉淀池产生的石粉、除尘器回收的粉尘集中收集，运往当地镇政府统一指定的贮存场所堆存，采取路面铺设、用作建材原料等合理有效途径综合利用。

生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

5、排污许可

已取得排污许可证（91370283053092340c001W）。
四、验收监测结果

山东潍州检测有限公司《检测报告》（H220806-003）表明，验收监测期间：

1、P1排气筒颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中建筑石材重点控制区排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（15m排气筒）。

厂界颗粒物监控浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中表3建材工业大气污染物无组织排放限值要求（除水泥外的其他建材）。

2、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。

五、验收结论
项目无重大变动，根据《验收监测报告》和现场检查，项目已按环评文件要求落实了各项污染防治措施，废气、噪声达标排放，固废处置妥当，《验收监测报告》结论可信，符合竣工环境保护验收要求，验收合格。
六、后续要求
1.根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求编制环境监测计划，定期开展环境监测。
2.加强对废气治理设施的运维管理，完善记录，确保污染物达标排放。
3.规范固体废物的分类、储存、转移、处置管理，确保合法、合规。
六、验收人员信息

	验收组
	姓 名
	工作单位
	职务/

职称
	签名

	组长
	建设单位
	王伟
	青岛源磊建材
有限公司
	总经理
	

	验

收

组成

员
	建设单位
	刘晓梅
	青岛源磊建材
有限公司
	副总经理
	

	
	专家
	宋少杰
	青岛环境学会
	高工
	

	
	专家
	史本章
	青岛理工大学
	高工
	

	
	专家
	马根之
	中国海洋大学
	高工
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                     青岛源磊建材有限公司
                            2022年9月9日

1

