山东东方印刷有限公司

年产150万套包装盒项目(一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位:	山东东方印刷有限公司

编制单位： 山东东方印刷有限公司

二零二二年八月

第一部分：山东东方印刷有限公司年产150万套包装盒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表

第二部分：专家意见

第三部分：其他说明事项

山东东方印刷有限公司

年产150万套包装盒项目（一期）

竣工环境保护验收报告表

建设单位: 山东东方印刷有限公司

编制单位：山东东方印刷有限公司

2022年8月

建设单位法人代表: 杨知城	             （签字）

编制单位法人代表: 杨知城		          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

建设单位：山东东方印刷有限公司（盖章）

编制单位：山东东方印刷有限公司（盖章）

电话：18605490007

传真：

邮编： 276300

地址： 山东省临沂市沂南县界湖街道卫东村东130米

表一

| 建设项目名称 | 山东东方印刷有限公司年产150万套包装盒项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东东方印刷有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省临沂市沂南县界湖街道卫东村东130米 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 包装盒 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 150万套包装盒 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 90万套包装盒 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年6月 | 开工建设时间 | 2022年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年8月 | 验收现场监测时间 | 2022年8月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 沂南县行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 山东福泉环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 山东东方印刷有限公司 | 环保设施施工单位 | 山东东方印刷有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 0.67% |
| 实际总概算（一期） | 2000万元 | 环保投资 | 15万元 | 比例 | 0.75% |
| 验收监测依据 | 国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017年7月16日) 《环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（2017年11月20日）； 《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办〔2003〕26号）； 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）> 的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）； 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）； 《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会、公安部），2016 年8 月； 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部 环发[2012]77号），2012 年7 月； 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部 环发[2012]98 号），2012年8 月； |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（山东省人民政府鲁政办发[2006]60 号） ，2006 年7 月； 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》环办[2015]113号（2015年12月30日） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 公告2018年第9号）（2018年5月15日） 《关于山东东方印刷有限公司年产150万套包装盒项目环境影响报告表》及批复（沂行审投资许字〔2022〕196号） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2018.4-2017）表2中标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单标准 《危险废物贮存污染控制执行标准》（GB18597-2001）及修改单 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 山东东方印刷有限公司位于山东省临沂市沂南县界湖街道卫东村东130米。该公司于2018年4月9日获得沂南县环境保护局对“山东东方印刷有限公司印刷加工项目”的批复，批复文号：沂环评函[2018]41号。2018年6月对企业对该项目进行自主验收。 随着包装盒市场需求的不断增大，企业拟投资3000万元建设年产150万套包装盒项目，山东东方印刷有限公司年产150万套包装盒项目为改扩建项目。2022年6月公司委托山东福泉环保工程有限公司编制完成了《山东东方印刷有限公司年产150万套包装盒项目环境影响报告表》，2022年7月28日沂南县行政审批服务局以沂环评函﹝2022﹞196号对该项目进行了批复，公司委托山东绿城环境检测有限公司承担验收监测工作，目前山东绿城环境检测有限公司已完成现场监测并出具了检测报告（见附件）。公司租赁山东双菱内燃机制造有限公司现有空厂房内新建年产150万套包装盒生产线1条及配套辅助、环保设施，公司现有项目生产设备、生产规模、车间布置均保持不变。一期项目主要建设内容为：项目于山东双菱内燃机制造有限公司现有空厂房1800㎡内建设，不新建建筑。项目购置主要生产设备印刷机1台、烫金机1台、压纹机1台、覆膜机1台、裱纸机1台、模切机1台、糊纸盒机1台、开槽机1台、打包机1台、切纸机1台。（项目平面布置图见附图2），根据现场调查，本项目距居民点最近的为双菱小区，距离为45m（项目周边敏感点见图3）。满足环评中的周围敏感目标要求。 现有项目组成与环评批复符合情况见下表：

一期项目工程建设内容与环评文件内容对比一览表 工程类别; 环评文件; 实际建设; 备注. 主体工程; 包装盒车间：1座，1F，梯形，东西最长82m，南北最长22.5m，建筑面积1800m2。主要生产工艺为原材料（外购纸张）-印刷-覆膜-烫金-压纹-裱纸-模切-糊盒-开槽-打包-成品；车间内分为原料区、成品区、生产区；生产区主要布置切纸机4台、印刷机3台、烫金机2台、压纹机2台、覆膜机1台、裱纸机1台、模切机2台、糊纸盒机1台、开槽机1台、打包机3台。; 包装盒车间：1座，1F，梯形，东西最长82m，南北最长22.5m，建筑面积1800m2。主要生产工艺为原材料（外购纸张）-印刷-覆膜-烫金-压纹-裱纸-模切-糊盒-开槽-打包-成品；车间内分为原料区、成品区、生产区；生产区主要布置切纸机1台、印刷机1台、烫金机1台、压纹机1台、覆膜机1台、裱纸机1台、模切机1台、糊纸盒机1台、开槽机1台、打包机1台。; 分期建设 生产设备. 储运工程; 成品区：位于包装盒车间内，用于储存成品。; 成品区：位于包装盒车间内，用于储存成品。; 与环评一致. 原料区：位于包装盒车间内，用于储存原料。; 原料区：位于包装盒车间内，用于储存原料。; 与环评一致. 辅助工程; 危废库：3m×5m，建筑面积15m2。位于包装盒车间内，用于危废库储存。; 危废库：项目废油墨、废油墨桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废润滑油、废油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭的暂存依托北厂区现有的危废库。; 依托北厂区现有的危废库. 一般固废库：3m×5m，建筑面积15m2。位于包装盒车间内，用于一般固体废物储存。; 一般固废库：3m×5m，建筑面积15m2。位于包装盒车间内，用于一般固体废物储存。; 与环评一致. 公用工程; 供水：项目用水为自来水，项目用水主要为职工生活用水，新增用水量约120m3/a。; 供水：项目用水为自来水，项目用水主要为职工生活用水，新增用水量约120m3/a。; 与环评一致. 排水：项目采取雨污分流制，雨水经厂内雨水管网外排；生活污水经化粪池处理后外运堆肥。; 排水：项目采取雨污分流制，雨水经厂内雨水管网外排；生活污水经化粪池处理后外运堆肥。; 与环评一致. 供电：由当地供电所供电，年用电约20万KW·h。; 供电：由当地供电所供电，年用电约20万KW·h。; 与环评一致.

一期项目工程建设内容与环评文件内容对比一览表 工程类别; 环评文件; 实际建设; 备注. 环保工程; 废水处理：生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。; 废水处理：生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。; 与环评一致. 废气处理：印刷、涂胶废气：有机废气经各自上吸风式集气罩收集（收集效率90%）经光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒排放（DA002）。 无组织排放废气：采取车间强制通风等措施。; 废气处理：印刷：有机废气经各自上吸风式集气罩收集（收集效率90%）经催化燃烧+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒排放（DA002）。 无组织排放废气：采取车间强制通风等措施。; 涂胶工序密闭，无废气产生，环保设施更新为催化燃烧+活性炭吸附装置处理. 噪声治理：设备运转噪声：采取减振、隔声、消声等措施。; 噪声治理：设备运转噪声：采取减振、隔声、消声等措施。; 与环评一致. 固废治理：边角料、废包装、淀粉胶渣、废淀粉胶桶：收集后外售； 生活垃圾：环卫部门处理； 废油墨、废油墨桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废润滑油、废油桶、废灯管、废光触媒、废活性炭收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。; 固废治理：边角料、废包装、淀粉胶渣、废淀粉胶桶：收集后外售； 生活垃圾：环卫部门处理； 废油墨、废油墨桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废润滑油、废油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。; 依托北厂区现有的危废库暂存，委托有资质单位处理。.

项目为年产150万套包装盒项目，在现有空厂房内新增生产设备进行生产，与现有主体工程无任何依托关系，项目主要生产设备见下表 一期项目主要生产设备组成一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）; 备注. 1; 切纸机; 5KW; 4; 1; 分期建设. 2; 印刷机; 2m/min; 3; 1; 分期建设. 3; 烫金机; 5KW; 2; 1; 分期建设. 4; 压纹机; 5KW; 2; 1; 分期建设. 5; 覆膜机; 2m/min; 1; 1; 分期建设. 6; 裱纸机; 10KW; 1; 1; 分期建设. 7; 模切机; 5KW; 2; 1; 分期建设. 8; 糊纸盒机; 10KW; 1; 1; 分期建设. 9; 开槽机; 5KW; 1; 1; 分期建设. 10; 打包机; 5KW; 3; 1; 分期建设. 11; 光催化氧化+活性炭吸附装置; 7000m3/h; 1; 1; 更新为催化燃烧+活性炭吸附装置. 本项目分期建设，一期项目生产设施建设与环评相比无变化，不属于重大变更。 本期项目实际产品产能与环评文件符合情况见下表 一期项目主要产品一览表 序号; 设备名称; 规格; 环评数量; 实际数量. 1; 包装盒; 万套/a; 150; 90. 经核实工况，验收监测期间本项目正常运行，一期工程实际产能与环评产能基本相符。

原辅材料消耗及水平衡： 本项目为150万套包装盒加工销售，原辅材料主要为外购，项目为扩建项目，通过在包装盒车间内新增生产设备实现扩大生产规模的目的，与现有主体工程无任何依托关系，不改变现有项目原辅材料用量。 主要原辅材料消耗见下表： 一期工程主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 环评用量; 实际用量. 扩建前; 新增; 扩建后. 1; 无碳复写纸; t/a; 50; --; 50; 50. 2; 双胶纸; t/a; 300; --; 300; 300. 3; 白板纸; t/a; 50; 4; 54; 52. 4; 胶印油墨; t/a; 1.5; 2; 3.5; 3. 5; PS印版; t/a; 1; --; 1; 1. 6; 显影液; t/a; 0.3; --; 0.3; 0.3. 7; 润版液; t/a; 0.3; --; 0.3; 0.3. 8; 热熔胶; t/a; 0.05; --; 0.05; 0.05. 9; 酒精; t/a; 0.7; --; 0.7; 0.7. 10; 玻璃水; L/a; 600; --; 600; 600. 11; 还原剂; L/a; 50; --; 50; 50. 12; 洁版膏; L/a; 50; --; 50; 50. 13; 烫金纸; t/a; 0.005; 0.005; 0.005; 0.003. 14; 铁丝线; t/a; 0.02; --; 0.02; 0.02. 15; 打印机墨粉; t/a; 0.02; --; 0.02; 0.02. 16; 洗车水; t/a; 0.5; --; 0.5; 0.5. 17; 纸板; t/a; --; 50; 50; 40. 18; BOPP; t/a; --; 0.5; 0.5; 0.3. 19; 白乳胶; t/a; --; 0.5; 0.5; 0.3. 20; 淀粉胶; t/a; --; 0.5; 0.5; 0.3. 21; 润滑油; t/a; 0.1; 0.1; 0.2; 0.15. 22; 电; 万kW·h/a; 110; 20; 130; 130. 23; 水; m3/a; 457.75; 120; 577.75; 577.75. 项目用水为生活用水，由沂南县自来水管网提供，项目排水系统为雨、污分流制。项目废水主要为职工办公生活污水，职工办公生活污水96m3/a。生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排；雨水经雨水管沟，直接排入市政雨水系统。

表三

| 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、工艺流程图如下： 图2 包装盒生产工艺及产污环节图 - 生产工艺流程 拟建项目为年产150万套包装盒项目，属于异地扩建项目，与现有项目无依托关系。 （1）印刷 按照规定尺寸将外购的纸板或纸张利用切纸机进行裁切。将购进的不同颜色胶印油墨分别添加到印刷机不同颜色油墨添加处，将裁切好的纸板或纸张安装到印刷机一端，在机械作用牵引下经过印刷工段，进行印刷后并在印刷机另一端进行收卷。项目 |  |
| --- | --- |
| 使用国内先进印刷机，使用过程中无需洗版。 产污环节：该工序主要产生的污染物是印刷废气G1、边角料S1、废油墨盒S2、废油墨S3、噪声N。 （2）覆膜 该工序是用覆膜机在印刷品表面覆盖一层普通型双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP），覆膜机加热到100-110℃，将制品和普通型双向拉伸聚丙烯薄膜复合到一起。本项目覆膜工序不使用胶黏剂，且BOPP分解温度在150°左右，因此覆膜过程中不产生有机废气。 产污环节：该工序主要产生噪声N、废包装S4。 （3）烫金 将纸板放入烫金机，加入烫金纸（电化铝)。烫金，学名电化铝烫印，是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力与温度，运用装载烫印机上的模板，使印刷品和电化铝箔在短时间内相互受压，将金属箔或颜料箔按烫金模板的图文转印到被烫印刷品的表面。本项目烫印机的烫金时间为0.4~0.7秒，烫金温度为130℃。电化铝箔是一种在薄膜片基上经涂料和真空蒸镀复加一层金属箔而制成的烫印材料，在烫印过程中不会因温度上升而发生变形，具有强度大、抗拉、耐高温等性能。烫金温度低，烫金加工过程中，电化铝箔具有耐高温的性能，此外，本项目的烫金工序不涉及有机溶剂，因此，烫金加工过程中不产生有机废气。 产污环节：该工序主要产生废包装S5、噪声N。 （4）压纹 利用压纹机在纸张表面压印出纹路。 产污环节：该工序产生噪声N。 （5）裱纸 对于部分用于外包装的包装盒，因对产品硬度有要求，需进行裱糊。裱糊主要是将外购纸板与印刷好的纸张在全自动裱纸机上进行裱糊，裱糊工序采用淀粉胶。 产污环节：此工序产生设备噪声N、淀粉胶胶渣S6、废淀粉胶桶S7。 （6）模切 利用平压模切机对纸板进行模切处理，平压模切机需空压机提供空气动力。平压模切机工作原理为纸板被固定在平整的版台上，被加工板料放在压板（下压盘）上，工作时，模切版台固定 |  |
| 不动，压板通过曲轴连杆作用往复运动，使得版台与压板不断地离合压，每合压一次便实现一次模切。模切机的工作原理是利用钢刀、五金模具、钢线（或钢板雕刻成的模版）通过压印版施加一定的压力，将印品或纸板轧切成一定形状。 产污环节：此工序产生设备噪声N、边角料S8。 （7）糊盒 模切后的纸板由人工放置到自动糊盒机上。糊盒机为从纸板送入、纠偏、痕线整形、涂胶（白乳胶）、折叠、加压、对正、计数排出等工序全部由机械自动一次完成的机械装置。 产污环节：此工序产生涂胶废气G2、设备噪声N、白乳胶胶渣S9、废白乳胶桶S10。 （8）开槽 使用开槽机对纸板进行开槽。 产污环节：该工序主要产生边角料S11。 （9）打包 利用自动打捆机将包装盒进行打包，捆扎机由人工进行打结。 产污环节：此工序产生设备噪声N。 （10）成品 包装完成后即为成品。 主要污染工序 （1）废气 项目主要是印刷、糊盒废气。 （2）废水 项目主要为生活用水。 （3）噪声 项目噪声源主要为生产设备及风机噪声。 （4）固废 项目产生的固体废物，主要为边角料、废包装、淀粉胶渣、废淀粉胶桶；生活垃圾；废油墨、废油墨桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废润滑油、废油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭。 |  |
| 主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 本项目产生的固体废物主要为边角料、废包装、淀粉胶渣、废淀粉胶桶；生活垃圾；废油墨、废油墨桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废润滑油、废油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭。 本项目主要污染物产生及处理方式见下表： 主要污染物产生及处理方式一览表 污染物种类; 产生环节; 主要污染物; 处理及排放去向. 废气; 印刷工序; VOCs; 气罩+催化燃烧+活性炭吸附装置+15米排气筒车间强制通风. 糊盒工序; VOCs; 糊盒工序密闭，无组织排放. 废水; 职工生活; 生活污水; 经化粪池处理后由环卫部门定期抽运. 噪声; 各类生产设备; --; 减震、隔声. 固体废物; 印刷、模切、开槽; 边角料; 收集后外卖. 印刷; 废油墨; 委托有资质单位处置. 印刷; 废油墨桶; 委托有资质单位处置. 覆膜、烫金; 废包装; 收集后外卖. 裱纸; 淀粉胶渣; 收集后外卖. 设备维护; 废淀粉胶桶; 收集后外卖. 糊盒; 白乳胶渣; 委托有资质单位处置. 废白乳胶桶; 委托有资质单位处置. 设备保养; 废润滑油; 委托有资质单位处置. 废油桶; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废催化剂; 委托有资质单位处置. 废过滤棉; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 委托有资质单位处置. 生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 各工序污染物处理流程示意图见图2 |
| 公司委托山东绿城环境检测有限公司对验收期间的污染物排放进行现场监测，山东绿城环境检测有限公司 于2022年8月9日-10日对我公司“山东东方印刷有限公司年产150万套包装盒项目”竣工进行环境保护验收检测，并编写检测报告，我公司根据监测结果对照环评批复文件对外排污染物达标情况进行分析，对企业现有环保管理制度，环保设施运行情况，三同时执行情况等进行了自查并编制了验收监测报告。监测项目、频次、质量保证及质量控制措施、监测结果见监测报告，监测点位见下图。 山东东方印刷有限公司平面布置图及监测点位见下图： N ：无组织废气监测点位：噪声监测点位 ：有组织废气监测点位 图3项目平面布置图及监测点位 |

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定见附件1、2，项目建设与环评批复符合情况见下表： 环评批复; 实际建设; 备注. 一、该项目属于扩建项目，厂址位于沂南县界湖街道卫东村东130米处。项目总投资3000万元，占地面积1800m，年产150万套包装盒。该项目符合国家产业政策和沂南县界湖街道办事处建设规划要求，在落实各项污染防治措施的情况下，同意项目建设。。; 项目建设地址不变，分期建设生产设备，占地面积1800平方米，一期项目总投资2000万元，设备分期建设，可年产90万套包装盒。; 已落实. 二、项目建设和运营过程中要严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复要求： （一）废水 项目生活污水经化粪池处理后定期抽运，不外排。; 建有化粪池，生活污水排入化粪池，定期抽运，不外排; 已落实. (二）废气 项目油墨须使用低挥发性有机物含量胶印油墨。包装盒车间印刷、糊盒工序产生的有机废气经集气罩收集，通过光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒(DA002)排放。VOCs排放浓度、排放速率须达到《挥发性有机物排放标准第4部分:印刷业》(DB37/2801.4-2017)表2中标准要求。 厂界无组织VOCs排放浓度须达到《挥发性有机物排放标准第4部分:印刷业》(DB37/28014-207表3中界监控点浓度限值要求。; 项目油墨须使用低挥发性有机物含量胶印油墨。包装盒车间印刷工序产生的有机废气经集气罩收集，通过催化燃烧+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒(DA002)排放， 经监测（监测报告见附件）：VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准第4部分:印刷业》(DB37/2801.4-2017)表2中标准要求。; 环保设备更新为催化燃烧+活性炭吸附装置. （三）噪声 通过选用低噪音设备，合理布局、建筑隔声、距离衰减等设备基础加固，高噪音设备采取减震、隔音、消声等措施，噪声排放须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类区标准。; 经监测（监测报告见附件）：噪声排放达到环评批复的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 已落实.

(四）固体废弃物 废包装、边角料、淀粉胶渣、废淀粉胶桶收集外售;生活垃圾由环卫部门统一清运。一般固废处置须达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)及其修改单标准要求。 废油墨、废油墨桶、废润滑油、废油桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废灯管、废光触媒棉、废活性炭等危险废物，定期委托有资质的单位处理。危废处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准。; 建有一般固废、危废收集依托北厂区现有的危废库暂存；固体废物的收集、贮置和转运环节须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)及其修改单标准和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准要求。; 已落实. (五)该项目主要污染物为V0Cs，排放量分别为 0.003t/a ，V0Cs等污染物排放量必须控制在文件规定的范围以内。; 经检测，项目V0Cs的排放总量放量控制在文件规定的范围以内。; 已落实. （六）其它。建立健全公司环保工作制度，加强环境监测，确保污染物达标排放；严格落实环境风险防范。; 已落实环保管理制度和责任人，有环保工作制度，消防设施正常，污染物达标排放，定期委托监测单位对外排废气进行监测。; 已落实. 三、项目建设要严格落实环保投资和各项治理措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并按要求公开相关信息，该项目建设完成后经验收合格方可正式投入生产。; 该项目待公司组织验收报环保局备案后正式生产; 已落实. 四、你公司应在启动生产设施或发生实际排污之前申领排污许可证，按规定开展自行监测及按照排污许可证载明的截止日期前提交年度及季度执行报告。; 已申领排污登记许可，并按照规定开展自行监测及按照排污许可证载明的截止日期前提交年度及季度执行报告. 五、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评境价文件。; 该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施未发生重大变化，在建设、运行过程中严格按照环评及批复文件要求进行; 已落实. 六、该项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当报我局重新审核。; 不超过五年; 已落实. 七、你单位自接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告表及本批复送沂南县沂南县界湖街道办事处环保办公室，并按规定接受各级环保部门的检查。; 批复后的环境影响报告表及本批复送沂南县沂南县界湖街道办事处环保办公室，按规定接受各级环保部门检查; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 验收监测期间质量保证及质量控制措施见下表： 项目类别; 监测项目; 分析方法及依据; 质量保证及质量控制措施. 废气; VOCs（无组织）; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013; 采用国标分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，监测数据和技术报告执行三级审核制度（委托监测，见监测报告） 监测质量保证和质量控制按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的相关要求进行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 （3）采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。. VOCs（有组织）; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 质量保证与质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB 12348-2008）的要求进行。 （1）监测仪器和声校准器在有效检定期内，监测测试人员均经考核合格并持证上岗。 （2）声级计在测量前后使用噪声值为94.0 dB（A）的标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）。 （3）测量在无雨、无雪天气条件下进行，风速5.0m/s以上停止测量。 （4）测量时传声器加风罩。.

表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容及监测项目见下表： 监测内容; 监测项目; 分析方法及依据; 检出限; 监测频次. 废气; VOCs（无组织）; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013; 1.0 ug/m3; 监测2天，每天4次上风向设参照点，下风向设监控点. VOCs（有组织）; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014; 0.01mg/m3; 监测2天，每天3次. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; /; 厂界四周布设监测点位，监测2天，昼夜各2次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 一期项目验收监测期间，公司正常生产，污染物治理设施正常运转，工况记录见下表： 监测日期; 设计负荷; 运行负荷; 负荷比. 2022.08.09; 年产150万套包装盒 一期年产90万包装盒 3000套/d; 2700套/d; 90%. 2022.08.10; 2700套/d; 90%. 验收监测期间，生产负荷达到90%，符合验收监测条件，监测结果具有代表性 验收监测结果：（摘自监测报告 绿城检字（2022）第（YS220910）号） 一、无组织废气检测结果： 采样日期; 采样点位; VOCs（μg/m3）; 最大值（μg/m3）. 1; 2; 3. 2022.08.09; 1#厂界上风向; 116; 115; 124; 124. 2#厂界下风向; 188; 164; 184; 188. 3#厂界下风向; 182; 180; 185; 185. 4#厂界下风向; 191; 191; 194; 194. 2022.08.10; 1#厂界上风向; 115; 106; 127; 127. 2#厂界下风向; 166; 154; 165; 166. 3#厂界下风向; 173; 169; 175; 175. 4#厂界下风向; 183; 182; 185; 185. 备注.

采样气象观测数据 采样日期; 采样时间; 风向; 风速 (m/s); 气压 (kPa); 气温 (℃); 总云/低云. 2022.08.09; 09:10; S; 1.2; 100.04; 31.0; 5/2. 10:15; S; 1.4; 100.02; 32.0; 5/2. 11:20; S; 1.2; 100.00; 32.0; 5/2. 2022.08.10; 13:05; S; 1.2; 99.96; 22.0; 3/2. 14:10; S; 1.1; 99.94; 23.0; 3/2. 15:15; S; 1.0; 99.94; 23.0; 3/2. 图1 无组织废气检测点位布设示意图（2022.08.09-2022.08.10）

- 有组织检测结果： 表1 排气筒检测结果一览表 采样时间; 点位名称; 检测结果（mg/m3）; 废气 流量（Nm3/h）; 排放速率（kg/h）; 排气筒参数. VOCs; VOCs. 2022.08.09; 排气筒进口; 1; 7.53; 4558; 0.0343; Φ=0.50m. 2; 7.76; 4515; 0.0350. 3; 8.07; 4602; 0.0371. 平均值; 7.79; 4558; 0.0355. 4; 8.21; 4602; 0.0378. 5; 8.31; 4641; 0.0386. 6; 8.05; 4552; 0.0366. 平均值; 8.19; 4598; 0.0377. 7; 8.54; 4595; 0.0392. 8; 7.78; 4649; 0.0362. 9; 7.91; 4696; 0.0371. 平均值; 8.08; 4647; 0.0375. 2022.08.09; 排气筒出口; 1; 0.91; 5051; 4.60×10-3; H=15m Φ=0.50m. 2; 0.91; 5007; 4.56×10-3. 3; 0.90; 4965; 4.23×10-3. 平均值; 0.91; 5008; 4.56×10-3. 4; 0.88; 4962; 4.37×10-3. 5; 1.00; 5043; 5.04×10-3. 6; 1.07; 5087; 5.44×10-3. 平均值; 0.98; 5031; 4.93×10-3. 7; 0.96; 5087; 4.88×10-3. 8; 0.93; 5004; 4.65×10-3. 9; 0.92; 5136; 4.73×10-3. 平均值; 0.94; 5076; 4.77×10-3.

表2 排气筒检测结果一览表 采样时间; 点位名称; 检测结果（mg/m3）; 废气 流量（Nm3/h）; 排放速率（kg/h）; 排气筒参数. VOCs; VOCs. 2022.08.10; 排气筒进口; 1; 8.13; 4581; 0.0372; Φ=0.50m. 2; 7.26; 4535; 0.0329. 3; 7.68; 4539; 0.0349. 平均值; 7.69; 4552; 0.0350. 4; 7.48; 4534; 0.0339. 5; 7.86; 4627; 0.0364. 6; 7.48; 4530; 0.0339. 平均值; 7.61; 4564; 0.0347. 7; 7.76; 4618; 0.0358. 8; 8.07; 4696; 0.0379. 9; 8.29; 4602; 0.0382. 平均值; 8.04; 4639; 0.0373. 2022.08.10; 排气筒出口; 1; 0.99; 4944; 4.89×10-3; H=15m Φ=0.50m. 2; 1.02; 4995; 5.09×10-3. 3; 1.05; 5040; 5.29×10-3. 平均值; 1.02; 4993; 5.09×10-3. 4; 0.95; 4995; 4.75×10-3. 5; 1.06; 5076; 5.38×10-3. 6; 0.99; 5033; 4.98×10-3. 平均值; 1.00; 5035; 5.04×10-3. 7; 1.06; 5019; 5.32×10-3. 8; 1.08; 5183; 5.60×10-3. 9; 0.95; 5139; 4.88×10-3. 平均值; 1.03; 5114; 5.27×10-3.

- 噪声检测结果： 表3噪声检测结果表 检测日期; 检测项目; 检测结果 dB(A). 东厂界1#; 北厂界2#; 南厂界3#; 西厂界4#. 2021-10-16; 厂界噪声（昼间）; 53.6; 54.1; 53.8; 54.7. 2021-10-17; 厂界噪声（昼间）; 51.2; 52.1; 51.7; 54.6. 备注; 1.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类声功能区限值（昼间≤60 dB(A)、夜间≤50dB(A)）； 2.测量期间无雨雪，无雷电，风力小于5m/s；. 图2厂界噪声检测点位布设示意图（2022.08.09-2022.08.10）

表八

验收监测结论： 本次验收监测严格按照环评、环评批复中的污染因子进行分析测试，一期工程排放的污染物主要包括废气、废水、固废和噪声。 本次验收监测废气部分分为有组织和无组织两部分，有组织部分监测VOCs，无组织部分监测VOCs。 项目油墨须使用低挥发性有机物含量胶印油墨。包装盒车间印刷工序产生的有机废气经集气罩收集，通过催化燃烧+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放。 经监测：印刷工序处理后外排废气中VOCs浓度为0.98mg/m3，排放速率为0.00494kg/h，处理前废气中VOCs浓度为7.9mg/m3，排放速率为0.0362kg/h，外排VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB37/2801.4-2017表2中排放标准要求。 无组织废气监测中下风向监控点VOCs浓度最大值分别为188ug/m3，厂界无组织VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB37/2801.4-2017表3中无组织排放监控浓度限值要求。 一期项目产能及原材料用量较环评文件无变化，外排废气均能够达标排放，对周边环境影响较小。 2、噪声：验收监测期间：昼间噪声值在51.7～58.7dB（A）之间；夜间噪声值在40.6～49.9dB（A）之间，满足环评批复中的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 3、废水：项目工程无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后，由环卫部门吸粪车定期抽运，不外排，未进行监测。 4、固体废弃物：本项目产生的一般固体废物主要有边角料、废包装、淀粉胶渣、废淀粉胶桶；生活垃圾；废油墨、废油墨桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废润滑油、废油桶、废催化剂、废过滤媒、废活性炭。 边角料产生量约为2.5t/a，废包装产生量约为0.1515t/a，淀粉胶渣产生量为0.005t/a，废淀粉胶桶垃圾产生量为0.8t/a，收集后外售；生活垃圾产生量约为1.5t/a，环卫部门处理；废油墨产生量约为0.01t/a、废油墨桶产生量约为0.028t/a、白乳胶渣产生量约为0.005t/a、废白乳胶桶产生量约为0.005t/a、废润滑油产生量约为0.1t/a、废油桶产生量约

为0.018t/a、废催化剂产生量约为0.0144t/a、废过滤棉产生量约为0.008t/a、废活性炭产生量约为0.095t/a收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。本项目一般固废得到妥善处置，固体废弃物不对外排放，对周围环境影响不大。 5、总量控制指标：该项目VOCs排放总量必须控制在0.003t/a以内。根据企业提供的资料显示，年运行2400h，该项目VOCs排放总量满足总量控制要求。 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017) 4号符合性分析 第八条 建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：; 企业落实情况; 备注. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 环境保护设施与环评及批复文件一致; 符合. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者一般污染物排放总量控制指标要求的；; 无总量控制指标; 符合. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 无重大变动; 符合. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 无; 符合. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 排污许可登记表; 符合. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 污染物达标排放; 符合. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 无尚未履行的违法行为; 符合. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 无; 符合. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 无; 符合.

项目建设符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017) 4号要求，不存在不得提出验收合格的意见的行为。 山东东方印刷有限公司工程在建设、运行过程中严格按照环评及批复的要求进行；现场自查过程中，公司设备、产品产能、污染治理设施等均未发生变化，因此本项目在建设、运行过程中能够严格落实环保部门的要求，无重大变更事项。一期项目建成后试运行期间未受到环境保护部门的行政处罚，未造成环境污染事故等建设单位不得提出验收合格的意见的九种情形，符合验收条件。 综上所述，本项目在建设过程中能够严格按照环评及环评批复文件要求进行，验收监测期间污染物治理设施正常运转，生产工况稳定，达到验收要求的75%以上，验收监测结果具有代表性。经监测，该项目污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响降到最低。本项目无重大变更，因此认为，该项目符合验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山东东方印刷有限公司                              填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 山东东方印刷有限公司年产150万套包装盒项目 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 山东省临沂市沂南县界湖街道卫东村东130米 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2231 纸和纸板容器制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建√ 技改 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 150万套包装盒 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 90万套包装盒 |  | 环评单位 |  | 山东福泉环保工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 沂南县行政审批服务局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 沂行审投资许字〔2022〕196号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | — |  |  |  |  | 竣工日期 |  | — |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年8月 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 山东东方印刷有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | - |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 山东东方印刷有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东绿城环境检测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3000 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 0.67 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 2000 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 |  | 所占比例（%） |  | 0.75 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） | 13 | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 1.5 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | - |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 1210.27万m3/a |  | 年平均工作时间 |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | - |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | - |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | - | - | - | 0.0096 | 0 | 0.0096 | - | - | 0.0096 |  | - | - |  | +0.0096 |  |
|  | 化学需氧量 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 氨氮 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 石油类 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 废气 |  | - | - | - | 1210.27 | 0 | 1210.27 | - | - | 1210.27 |  | - | - |  | +1210.27 |  |
|  | 二氧化硫 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 烟尘 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 工业粉尘 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 氮氧化物 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 工业固体废物 |  | - | - | - | 0.00034565 | 0.00034565 | 0 | - | - | 0 |  | - | - |  | +0 |  |
|  | 与本项目有关的其他特征污染物 | 废油墨、废油墨桶、白乳胶渣、废白乳胶桶、废润滑油、废油桶、废催化剂、废过滤媒、废活性炭 | - | - | - | 0.00003784 | 0.00003784 | 0 | - | - | 0 |  | - | - |  | +0 |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。