建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：利用废石英砂精加工项目

建设单位：江油市东阳铸造材料

有限公司

江油市东阳铸造材料有限公司

二0二二年三月

目录

一、前言	3

1.1项目由来	3

1.2本次项目验收范围	4

1.3本次验收监测内容	5

1.4企业建设内容前后变化情况说明	5

二、验收依据和验收标准	5

三、建设项目工程概况	6

3.1工程基本情况	7

3.2项目营运期产污工艺流程	13

3.3排污分析	15

3.4环保设施工程概况	18

四、环境影响评价结论	22

4.1环境影响评价结论	22

4.2环境影响评价批复结论	29

五、验收监测评价标准	32

5.1废水控制标准	32

5.2废气控制标准	32

5.3噪声控制标准	33

5.4固体废物参照标准	33

5.5总量控制标准	33

5.6验收监测执行标准与环评执行标准对照	33

六、验收监测内容	35

6.1验收监测期间工况监督	35

6.2废水监测内容	36

6.3废气监测内容	36

6.4噪声监测内容	37

6.5固废调查内容	37

七、验收监测数据的质量控制和质量保证	38

7.1监测分析方法	38

7.2质量保证和质量控制	39

八、验收监测结果与分析评价	40

8.1废水监测	40

8.2废气监测	40

8.3噪声监测	44

8.4固体废物验收	45

九、环境管理检查情况	45

9.1环保“三同时”执行情况检查	45

9.2 环保治理设施的完成、运行、维护检查	45

9.3环境保护管理制度的建立及执行情况检查	46

9.4环境风险检查	46

9.5卫生防护距离检查	46

9.6环保机构设置和人员配备情况	47

9.7总量控制验收	47

十、结论	47

10.1验收监测结论	47

附图1：项目地理位置	51

附图2：项目外环境关系图、项目监测布点图	51

附图3：项目总平面布置图、	51

- 前言

1.1项目由来

江油市东阳铸造材料有限公司成立于2005年，在原江油市雁门矿产品精选厂的厂址上建设而来，是一家从事加工、销售石英砂的综合性企业，主要是对废石英砂进行深加工，生产中国石油项目所用高精石英砂支撑剂以及铸造用石英砂。公司位于江油市雁门镇大桥村，紧邻中雁路，距离绵广高速3.5公里，交通便利。

公司原有生产能力为2万吨石英砂/年，项目于2005年编制了环评影响登记表，在江油市生态环境局进行了备案。2017年，项目增加生产能力，并按照绵阳市工业企业节能要求及企业自身发展的需要，项目通过更换老旧设备、采用先进设备、资源能源循环利用等措施进行现有生产的技术改造，减少生产过程中的污染物排放。扩建完成后，公司生产能力达到10万石英砂吨/年。

《利用废石英砂精加工项目环境影响报告表》由江油市东阳铸造材料有限公司委托河北洁源安评环保咨询有限公司于2017                                                                                                                                                                       年8月编制。江油市行政审批局文件江审批环[2017]204号江油市行政审批局关于《江油市东阳铸造材料有限公司利用废石英砂精加工项目环境影响报告表》的批复对项目报告进行审批。

2020年9月，江油市东阳铸造材料有限公司委托四川五森工程质量检测有限公司对项目进行验收监测，按照自主验收的原则自行组织编制了建设项目环境影响评价验收报告。

1.2本次项目验收范围

本次验收范围包括：本次技改遗留2005年环境影响评价备案表中原有设备，项目主体工程、辅助公用工程、应采取的环保措施，以及项目所涉及的环境影响、管理制度、污染物排放控制、清洁生产等历史遗留问题、企业环境保护措施的落实情况等。

根据《利用废石英砂精加工项目环境影响报告表》中提出的污染治理情况，排放情况，项目环境影响报告表的批复以及项目实际建成情况和试运营情况，确定本次验收范围为：

该项目主体工程、公用工程（供水、供电）、辅助工程（雨污分流管网）、办公设施（办公室）、环保设施（废水处理、废气处理、固废处理、噪声治理）、本次环评利用原有设备所产生污染物、历史遗留问题等。

1.3本次验收监测内容

- 废气排放监测；

- 工业企业厂界环境噪声监测；

- 废水排放情况检查；

- 固废处理情况检查；

- 风险管理及防范措施。

1.4企业建设内容前后变化情况说明

- 本次验收范围内项目建设内容按照扩建环评要求进行建设。本次扩建在原有设备基础上：（一）优化废气治理设施，1、对原有烘干生产工艺进行改造，废弃原有的烧煤烘干窑，改用天然气对原料进行烘干，烘干粉尘经过旋风除尘器加布袋除尘后经过15米高的烟囱达标外排；2、筛分机设备经过除尘后收集到储罐回用；3、对原有的露天堆场进行半封闭改造（露天原料堆场及产品堆场）；

（二）对危废暂存间进行建设，新增危废暂存间。

二、验收依据和验收标准

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020.9.1实施）；

7、中华人民共和国国务院令682号国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定2017年10月1日起实施；

8、环保部：关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评［2017］4号）；

9、建设项目竣工环境保护验收技术规范；

10、江油市东阳铸造材料有限公司《利用废石英砂精加工项目环境影响评价报告表》

11、江油市行政审批局文件江审批环[2017]204号江油市行政审批局关于《江油市东阳铸造材料有限公司利用废石英砂精加工项目环境影响报告表》的批复。

三、建设项目工程概况

| 项目名称 | 利用废石英砂精加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江油市东阳铸造材料有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄丽 | 联系人 |  | 尚智广 |  |
| 通讯地址 | 江油市雁门镇大桥村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13320902996 | 传真 | / | 邮政编码 | 621000 |
| 建设地点 | 江油市雁门镇大桥村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江油市行政审批局 | 批准文号 |  | 川投资备 【2017-510781-42-03-4194942】 JXQB-0446号 |  |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积（m2） | 3600 | 绿化面积（平方米） |  | 300 |  |
| 总投资 | 700 | 其中环保投资（万元） | 321 | 环保投资占总投资比例 | 45.86% |
| 评价经费 | / |  |  |  |  |

3.1工程基本情况

- 项目名称：利用废石英砂精加工项目；

- 建设性质：扩建；

- 工程规模：项目总投资700万元，对原有设备生产工艺进行改造，废弃原有的烧煤烘干窑，改用天然气对原料进行烘干，并对原有的露天堆场进行半封闭改造，生产规模达到10万吨/年。

- 项目由来：江油市东阳铸造材料有限公司成立于2005年，在原江油市雁门矿产品精选厂的厂址上建设而来，是一家从事加工、销售石英砂的综合性企业，主要是对废石英砂进行深加工，生产中国石油项目所用高精石英砂支撑剂以及铸造用石英砂。公司位于江油市雁门镇大桥村，紧邻中雁路。，距离绵广高速3.5公里，交通便利。项目总投资700万元，利用部分原有设备后，对原有烘干生产工艺进行改造，废弃原有的烧煤烘干窑，改用天然气对原料进行烘干，并对原有的露天堆场进行半封闭改造，生产规模达到10万吨/年。

5、生产组织和劳动定员

职工人数：劳动定员20人

6、工作制度：全年工作日为300天。单班制，每班10小时。

7、地理位置及厂区平面布置图（见附图）

9、项目主要建设内容

本项目主要对原有设备生产工艺进行改造，废弃原有的烧煤烘干窑，改用天然气对原料进行烘干，并对原有的露天堆场进行半封闭改造，生产规模达到10万吨/年。

表3-1 项目组成、建设内容及规模与实际验收建设情况及主要环境问题对照表

| 名称 | 名称 | 环评要求建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 烘干区，位于厂房东侧，1F，框架结构，半封闭厂房，主要是利用煤气发生炉将含水率高的废石英砂进行烘干，降低含水率，便于后期生产。（技改要求对原有烧煤烘干炉改为天然气炉） | 烘干区，位于厂房东侧，1F，框架结构，半封闭厂房，主要是利用天然气炉将含水率高的废石英砂进行烘干，降低含水率，便于后期生产。 | 粉尘、噪声、固废 | 按技改要求改造完成 |
|  |  | 筛分区，位于厂区中间，1F，框架结构，半封闭厂房，烘干的废石英砂在该区经过多次筛分得到产品。 | 筛分区，位于厂区中间，1F，框架结构，半封闭厂房，烘干的废石英砂在该区经过多次筛分得到产品。 | 粉尘、噪声、固废 | 已建，利旧 |
|  | 原料堆场 | 位于厂区南侧，目前为露天形式，面积约600m2.（技改要求露天堆场改建为半封闭堆场） | 位于厂区南侧，目前为半封闭堆场，面积约600m2. | 粉尘 | 按技改要求改造完成 |
|  | 产品堆场 | 位于厂区西侧，半封闭结构，面积为500m2 | 位于厂区西侧，半封闭结构，面积为500m2 | 粉尘 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 生活办公区 | 位于厂区西北侧，2F砖混结构，主要用于办公管理，不设食堂和宿舍 | 位于厂区西北侧，2F砖混结构，主要用于办公管理，不设食堂和宿舍 | 生活污水、固废 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水 | 自挖水井 | 自挖水井 | / | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由当地电网供给。 | 由当地电网供给。 | / | 与环评一致 |
|  | 排水 | 雨污分流，厂内生活用水进入化粪池预处理，处理后用于周围农田施肥。 | 雨污分流，厂内生活用水进入化粪池预处理，处理后用于周围农田施肥。 | 废水 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 化粪池 | 办公楼东侧，2m3，生活污水预处理，预处理后用于周围农田施肥 | 办公楼东侧，2m3，生活污水预处理，预处理后用于周围农田施肥 | 污泥、臭水、恶臭 | 与环评一致 |
|  | 筛分粉尘 | 筛分过程中设置布袋除尘器一套，废气无组织排放。收集的粉尘回用于生产。 | 筛分过程中设置布袋除尘器一套，废气无组织排放。收集的粉尘回用于生产 | 粉尘 | 与环评一致 |
|  | 烘干粉尘 | 新增一套旋风+布袋除尘设备，废气通过15m高排气筒排放。收集的粉尘回用于生产。 | 新增一套旋风+布袋除尘设备，废气通过15m高排气筒排放。收集的粉尘回用于生产。 | / | 技改新增，实际过程除尘设备连接生产设备，废气经15m高排气筒排放 |
|  | 固废处置 | 厂内增设垃圾收集桶，由专人负责收集，日产日清，交由环卫部门进行清运。 | 厂内增设垃圾收集桶，由专人负责收集，日产日清，交由环卫部门进行清运。 | 固废 | 与环评一致 |
|  |  | 新增危废暂存间，5m2，位于厂区中介设备房内，用于暂存废机油 | 企业在实际建设过程中机械设备维护维修均委托专业机构进行处置，机油由维修机构更换且自行带走废机油，项目无废机油产生。危废暂存间建设完成。 | / | 企业在实际建设过程中机械设备维护维修均委托专业机构进行处置。危废暂存间建设完成。 |

表3-2 技改后主要设备统计表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 验收实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输带 | / | 2 | 2 | 原有 |
| 2 | 旋风除尘器 | / | 1 | 1 | 原有 |
| 3 | 布袋除尘器 | / | 2 | 2 | 新增一台 |
| 4 | 烘干炉 | / | 1 | 1 | 新增 |
| 5 | 天然气炉窑 | / | 1 | 1 | 新增 |
| 6 | 振动筛分机 | / | 1 | 1 | 原有 |
| 7 | 转筒筛分机 | / | 1 | 1 | 原有 |
| 8 | 圆摆筛分机 | / | 1 | 1 | 原有 |
| 9 | 提升机 | / | 1 | 1 | 原有 |
| 10 | 螺运机 | / | 1 | 1 | 原有 |

现场环保设施检查情况：雨水分流管网建设完成、建有化粪池、设置垃圾收集箱、配备干粉灭火器、危废暂存间建设完成、布袋除尘器建设完成、旋风除尘器建设完成。新增沉淀池一个，沉淀池暂不计入本次验收范围。

3.2项目营运期产污工艺流程

图3-1项目技改前生产工艺流程图

图3-2项目技改后生产工艺流程图

1）营运期污染物产生及处置流程

主要污染工序：

（1）水污染工序

本次验收废水主要为：①生活污水

- 大气污染工序

本次验收项目主要废气为：①烘干粉尘②天然气炉产生废气③筛分粉尘④原料堆场粉尘⑤原料装卸扬尘以及运输车辆道路扬尘；

- 噪声污染工序

本次验收项目噪声主要声源为：①生产设备运转时候的噪声。

（4）固废污染工序

本次验收项目固废主要范围为：①废机油②生活垃圾。

3.3排污分析

3.3.1、废水污染物排放及治理

1、环评要求废水治理措施

本次验收废水主要为：①生活污水

1）技改前、后环评要求废水处置措施未发生变化。

项目全厂职工20人，不设食宿，生活污水用水量为1m3/d，污水产生量为240m3/a。项目产生的生活废水可用于周边山林地施肥，不外排。

2）验收实际废水处置措施

项目建有化粪池，生活废水经化粪池处置后生活废水可用于周边山林地施肥，不外排。

3.3.2、废气污染物的排放及治理

1）环评要求废气排放及治理措施

1、技改前废气处置措施

江油市东阳铸造材料有限公司生产过程产生的主要废气为烘干粉尘、烘干炉燃煤废气、筛分粉尘、原料堆场粉尘以及原料装卸扬尘以及运输车辆道路扬尘。项目烘干车间无废气治理措施，堆场粉尘露天且无组织排放，筛分车间粉尘经布袋除尘后，由15m高排气筒排放。

2、技改后环评要求废气处置措施

1）江油市东阳铸造材料有限公司生产过程产生的主要废气为烘干粉尘、天然气炉产生废气、筛分粉尘、原料堆场粉尘以及原料装卸扬尘以及运输车辆道路扬尘。堆场及运输车辆产生无组织粉尘通过半封闭堆场，减少组织废气排放量；烘干炉天然气燃烧后，废气经15m高排气筒排放；烘干粉尘以及筛分粉尘经旋风除尘+布袋除尘后，重新进入储料罐，循环使用，整个烘干、筛分过程在密闭容器中进行；生产过程中搬运、运输有少量无组织排放。

2）验收实际废气排放及治理措施

江油市东阳铸造材料有限公司生产过程产生的主要废气为烘干粉尘、天然气炉产生废气、筛分粉尘、原料堆场粉尘以及原料装卸扬尘以及运输车辆道路扬尘。烘干天然气炉燃烧废气通过15m高排气筒排放；烘干过程中产生的粉尘+筛分机（振动+圆筒+圆摆）产生的粉尘，经旋风除尘+布袋除尘后，重新进入储料罐，循环使用；堆场粉尘主要包括堆场扬尘和装卸搬运粉尘，面宽、量小不好收集，无组织排放；运输车辆产生无组织粉尘通过半封闭堆场，堆场地面全面硬化，减少无组织废气排放量；筛分区产生的粉尘量很小，无组织排放。

3.3.3噪声的排放及治理

- 环评要求噪声治理措施

1、技改前废气处置措施

项目主要产生的噪声是设备运行噪声，主要为破碎、筛分、砂泵等设备工作时产生的噪音，技改前未提到噪声治理措施。

2、技改后环评要求噪声处置措施

项目主要产生的噪声是设备运行噪声，主要为破碎、筛分、砂泵等设备工作时产生的噪音。项目通过合理布局、选择低噪声设备、墙体隔声、安装减震垫、加强维修养护等措施减小噪音对周边造成的影响。

2）验收实际噪声治理措施

项目主要产生的噪声是设备运行噪声，主要为破碎、筛分、砂泵等设备工作时产生的噪音。项目通过合理布局、选择低噪声设备、墙体隔声、安装减震垫、加强维修养护等措施减小噪音对周边造成的影响。

3.3.4固体废弃物的排放及治理

1）环评要求固体废弃物治理措施

1、技改前固体废弃物处置措施

生活垃圾主要来源于员工办公生活产生量约3t/a，由环卫部门统一收集处理；废机油产生量约0.05t/a，目前外售处理。

2、技改后环评要求固体废弃物处置措施

1）生活垃圾主要来源于员工办公生活产生量约3t/a，清运至当地指定生活垃圾堆放点，由环卫部门统一收集处理；废机油产生量约0.05t/a，须由有资质的公司进行回收，技改要求在厂区中部设备间设置危废暂存点，面积为5平方米，暂存间的建设按照要求进行，有标识标牌、地面硬化、有台账。

2）验收实际固体废弃物治理措施

生活垃圾清运至当地指定生活垃圾堆放点，由环卫部门统一收集处理；废机油、油棉纱抹布放置危废暂存间，交由有资质的单位处理。

3.4环保设施工程概况

表3-4  项目环评要求的环保设施建设及投资与验收实际环保设施建设情况与实际投资情况一览表

| 内容 | 项目 | 污染物名称 | 环评要求治理措施 | 环评要求环保设施 | 环评要求投资 (万元) | 验收实际建设情况 | 实际环保投资情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 燃天然气废气 | 拆除原有的燃煤窑炉，新增一套天然气炉窑，配套二级除尘装置（旋风+布袋）以及15m高排气筒 | 拆除原有的燃煤窑炉，新增一套天然气炉窑，配套耳机除尘装置（旋风+布袋） | 300 | 已建设完成 投入使用,15m高排气筒由于排气筒直接连接设备，未安装 | 300 |
|  |  | 堆场、装卸扬尘 | 地面硬化，修建原料围墙、顶棚 | 地面硬化，修建原料围墙、顶棚 | 10 | 新增，建设完成 | 10 |
|  |  | 道路扬尘 | 加强管理，及时清扫、洒水 | 加强管理，及时清扫、洒水 | / | / | / |
|  | 废水 | 生活废水 | 化粪池利旧 | 化粪池（利旧） | / | 利旧 | / |
|  | 固体废物处置 | 生活垃圾 | 设施垃圾桶，集中收集，定期清运 | 设施垃圾桶，集中收集，定期清运 | / | 利旧 | / |
| 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，厂房隔声 | 采用低噪声设备，厂房隔声 | 2 | 已建设完成 | 2 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 危险废物委托有此类危险废物经营许可的单位处理、设置一个标准的危废暂存间，建筑面积5m2 | 危废暂存间 | 4 | 已建设完成。 | 4 |
|  | 厂区环境 | 厂区环境 | 绿化，植树种草 | 绿化，植树种草 | 5 | 已完成 | 5 |
| 合计 |  |  | / | / | 321 |  | 321 |

3.5.项目以新带老措施及项目技改前后“三本账

表3—5项目改扩建三本账统计表”

| 污染源 | 污染物 |  | 技改前排放量（t/a） | 以新带老消减量（t/a） | 技改扩能排放量（t/a） | 增减量变化（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场粉尘 |  | 0.295 | 0.117 | 0.178 | -0.117 |
|  | 装卸粉尘 |  | 0.004 | / | 0.026 | +0.022 |
|  | 运输车辆粉尘 |  | 0.230 | / | 1.377 | +1.147 |
|  | 烘干车间粉尘 |  | 10 | 9.82 | 0.18 | -9.82 |
|  | SO2 |  | 24 | 24 | 0 | -24 |
|  | 烟尘 |  | 81 | 81 | 0 | -81 |
|  | 筛分车间 |  | 少量 | - | 少量 | - |
| 废水 | 生产废水 |  | 不排 | 0 | 不排 | 0 |
|  | 生活污水 | COD | 不排 | 0 | 不排 | 0 |
|  |  | BOD5 | 不排 | 0 | 不排 | 0 |
|  |  | SS | 不排 | 0 | 不排 | 0 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 3 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废机油 |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |

- 环境影响评价结论

4.1环境影响评价结论

1、产业政策的符合性结论

本项目为利用废弃石英砂进行精加工项目，根据国家发改委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目属于鼓励类第十二项建材中第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物综合利用”。

同时，江油市行政审批局为本项目出具了《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备（2017-510781-42-03-194942）JXQB-0446 号）。

因此，本项目符合国家相关产业政策。

2、项目规划及选址合理性

根据江油市雁门镇人民镇府出具的关于本项目选址的情况说明，本项目于2005年在原江油市雁门矿产品精选厂的地点建厂，属于雁门镇老企业场址，建设地点符合雁门镇发展规划。

本项目选址位于雁门镇大桥村，项目南侧为山林，西侧为农田，北侧为通往清江河的小河沟，隔河50m为斑竹园村居民点，约有40户居民，东侧为山林和农田，东北侧约600m为雁门镇场镇。清江河位于本项目东侧约550m处。

本项目在运行过程中不产生生产废水，仅有少量粉尘产生，不会对周围环境及居民生活环境产生明显影响。

综上所述，本项目建设符合雁门镇发展规划，选址合理可行。

3、环境现状与评价结论

（1）声学环境：由监测结果可知项目噪声监测点所有噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量较好。

（2）环境空气：项目所在区域的SO2、NO2、PM10各监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境空气质量良好。

（3）地表水环境：本项目所在区域地表水水体监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。

4、环境影响分析

（1）地表水环境影响分析：本项目不产生生产废水，生活污水经过粪池预处理后用于周围农田施肥，不外排，不会对当地地表水环境产生明显影响。

（2）环境空气影响分析：本项目通过合理布局；规定卫生防护距离；对原料堆场进行半封闭建设；项目筛分区和烘干区均设置有除尘设备降低粉尘排放量，烘干区设置脱硫装置，降低SO2排放量，确保废弃达标排放。

（3）声环境影响分析：本项目噪声主要来自生产设备，其噪声源强在60-100dB（A）之间，本工程在工艺技术条件允许的情况下，尽量选用低噪声设备，按照工业设备安装的有关规范，采用减振降噪装置；对一些高声源设备应安装隔声、减振装置、工人应加强个体噪声防护，佩戴降噪隔声耳塞，防止强噪声的危害。

（4）固体废弃物环境影响分析：本项目运营期间产生固体废弃物能够做到去向明确，不会对环境造成二次污染。

（5）环境风险：本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目是可行的。

5、总量控制指标

项目通过此次改扩建后，采用天然气为燃料，天然气为清洁能源，因此本报告建议不进行总量核算。

- 环评结论

本项目选址位于江油市雁门镇大桥村，建设符合国家的产业政策，选址符合雁门镇规划要求。贯彻了“总量控制和达标排放”的原则；本次技改拟采取的“三废”治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，实现环境保护措施的有效运行，并加强了内部环境管理和安全生产运行管理，从环境角度来看，无明显环境制约因素，从环境保护角度本项目建设是可行的。

4.2环境影响评价批复结论

你单位报送的《利用废石英砂精加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于江油市雁门镇大桥村，主要建设内容为：项目对原有生产工艺进行改造，对废石英砂进行精加工，年产10万吨石英砂。项目总投资700万元，其中环保投资321万元。

项目属于鼓励类行业，取得我局《四川省技术改造投资项目备案表》(川投资备【2017-510781-42-03-194942】JXQB-0446号），选址符合当地规划要求，你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施建设，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，因此，我局同意该报告表的结论，你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 项目在建设和运营中应重点做好以下工作

- 严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常

和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定排放，杜绝事故排放。

（二）落实并优化报告表提出的废水处理措施。生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。

（三）落实并优化报告表提出的废弃治理措施。烘干粉尘经旋风除尘+布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放；筛分设备设置布袋除尘器，筛分粉尘收集后进入储料罐循环使用；改造原料堆场，原辅材料禁止露天堆放并做好遮盖和晒水降尘措施。要求粉尘满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）相应要求，煤气发生炉废气须经脱硫+二级除尘处理满足《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）中相应标准限值要求后排放。

（四）落实并优化报告表提出的噪声防治措施。合理布局生产设备，选用低噪声设备并安装减振降噪装置，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类环境功能区要求。

（五）落实并优化报告表提出的固体废物处置措施及去向。生活垃圾收集后清运至垃圾堆放点，由环卫部门统一处理；废机油等危险废物单独收集，妥善暂存于危废暂存间，并定期交由资质单位处置，危废贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求实施。

其他未尽事宜按照报告表中污染防治措施和相应标准执行。

- 项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

- 工程建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，工程竣工后，必须按规定程序向我局申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入运行。

工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 请江油市环境保护局按照《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕163号），做好该项目事中事后监督管理；请江油市环境监察执法大队负责开展该项目的“三同时”监督检查。

你单位应在开工后10个工作日内，到江油市环境监察执法大队备案，并接受“三同时”现场监督管理。

- 验收监测评价标准

5.1废水控制标准

废水不外排。

5.2废气控制标准

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级。标准如下：

| 污染物 |  | 最高允许排放浓度 mg/m3 |  | 最高允许排放速率,kg/h |  |  | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒高度 m |  | 二级 |  |
| 氮氧化物 |  | 240 |  | 15 |  | 0.77 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级 |
| 炉窑类别 |  |  | 标准级别 |  | 排放限值 |  | 标准名称及编号 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉）尘浓度mg/m3 |  |  |
| 加热炉 | 干燥炉窑 |  | 二 |  | 200 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2二级 |
| 有害污染物名称 |  |  | 标准级别 |  | 1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑 |  | 标准名称及编号 |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 |  |  |
| 二氧化硫 | 燃煤（油）炉窑 |  | 二 |  | 850 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表4二级 |

5.3噪声控制标准

营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1，2类；敏感点执行《声环境质量标准》GB 3096-2008表1，2类。标准限值见下表。

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 60 | 50 | （GB12348-2008）2类 |
| 噪声限值（敏感点） | 60 | 50 | （GB 3096-2008）2类 |

5.4固体废物参照标准

固体废弃物属性依据《国家危险废物名录》（部令第39号），贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013），项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾、废机油。

5.5总量控制标准

项目无总量控制指标

5.6验收监测执行标准与环评执行标准对照

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2二级 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2二级 |  |
|  | 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 污染物 | 排放限值（mg/m3） |
|  | 颗粒物(无组织) | 1.0 | 颗粒物(无组织) | 1.0 |
|  | 颗粒物（有组织） | 200 | 颗粒物（有组织） | 200 |
|  | 二氧化硫 | 850 | 二氧化硫 | 850 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 氮氧化物 | 240 |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 |  |
|  | 昼间（Leq[dB（A）]） | 60 | 昼间（Leq[dB（A）]） | 60 |
|  | 夜间（Leq[dB（A）]） | 50 | 夜间（Leq[dB（A）]） | 50 |
| 敏感点噪音 | 《声环境质量标准》GB 3096-2008表1 |  | 《声环境质量标准》GB 3096-2008表1 |  |
|  | 昼间（Leq[dB（A）]） | 60 | 昼间（Leq[dB（A）]） | 60 |
|  | 夜间（Leq[dB（A）]） | 50 | 夜间（Leq[dB（A）]） | 50 |

- 验收监测内容

6.1验收监测期间工况监督

项目完成建设后，本项目主体工程及环保设施已建成。在验收监测期间，项目产量达到设计能力的80%，满足验收工况要求。工况情况见下表.

表6-1验收期间工况

| 日期 | 设计产量（t） | 实际产量 | 实际产量占比 | 是否满足验收条件（≥75%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年10月9日 | 330 | 300 | 90.9% | 是 |
| 2020年10月10日 | 330 | 280 | 84.9% | 是 |
| 2022年7月19日 | 330 | 300 | 90.9% | 是 |
| 2022年7月20日 | 330 | 300 | 90.9% | 是 |

验收时专家提出：做补充监测。重新制定监测方案，对外排口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、无组织颗粒物，于2022年7月20日委托第三方检测公司开展监测。

6.2废水监测内容

项目建有化粪池，生活废水经化粪池处置后生活废水可用于周边山林地施肥，不外排。

6.3废气监测内容

废水监测内容及频次见下表

表6-2废水监测内容及频次

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气（无组织） | 1#：项目厂界下风向 | 颗粒物 | 每天4次，检测2天 |
|  | 2#：项目厂界下风向 |  |  |
|  | 3#：项目厂界下风向 |  |  |
| 废气 （有组织） | 11#：天然气燃烧及除尘器 废气排口（干燥炉窑） | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 每天3次，检测2天 |

6.4噪声监测内容

厂界四周布设5个监测点位，东侧、西侧、南侧、北侧、医院最近住户敏感点各设1个监测点位在厂界围墙外1m处，传声器位置高于墙体并指向声源处，频次为监测2天，昼间1次，噪声监测内容见下表

表6-4噪声监测内容及频次

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 1#：项目东厂界外1m处 | 厂界噪声 （等效连续A声级） | 昼、夜各1次，检测2天 |
|  | 2#：项目南厂界外1m处 |  |  |
|  | 3#：项目西厂界外1m处 |  |  |
|  | 4#：项目北厂界外1m处 |  |  |
|  | 5#：项目最近敏感点处 | 环境噪声 （等效连续A声级） |  |

6.5固废调查内容

生活垃圾清运至当地指定生活垃圾堆放点，由环卫部门统一收集处理；废机油、油棉纱抹布妥善暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

七、验收监测数据的质量控制和质量保证

7.1监测分析方法

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见下表。

表7-1  无组织排放废气检测方法及方法来源

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB /T 15432-1995 | ESJ210-4A型电子天平A-129 崂应2050型空气/智能TSP综合采样器 A-135-4、A-135-5、A-135-6 | 0.001 |

表7-2噪声检测方法及方法来源

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计A-98-1 |
| 环境噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |  |

表7-3  有组织排放废气检测方法及方法来源

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 | QUINTIX125D-1CN电子天平A-166 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪A-128-1 | 1.0 |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪A-128-1 | 3 |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 |  | 3 |

7.2质量保证和质量控制

- 及时了解工况情况、保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

- 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

- 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核上岗。

- 实验室落实质量控制措施，保证验收分析结果的准确性、可靠性。

- 废水的采样、保存和分析按照《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行，采样频次按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号）进行。

- 气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）的要求进行。

- 噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。

- 测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

八、验收监测结果与分析评价

8.1废水监测

项目建有化粪池，生活废水经化粪池处置后生活废水可用于周边山林地施肥，不外排。

8.2废气监测

验收监测期间项目废气监测结果如下表：

表8-2  2022年7月无组织排放废气检测结果表 单位：mg/m3

| 检测项目 检测日期 |  | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#：厂界下风向检测点1 | 2#：厂界下风向检测点2 |
| 07月19日 | 第一次 | 0.196 | 0.215 |
|  | 第二次 | 0.237 | 0.237 |
|  | 第三次 | 0.240 | 0.260 |
|  | 第四次 | 0.221 | 0.221 |
|  | 最大值 | 0.240 | 0.260 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |

| 07月20日 | 第一次 | 0.237 | 0.237 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第二次 | 0.200 | 0.220 |
|  | 第三次 | 0.242 | 0.463 |
|  | 第四次 | 0.181 | 0.201 |
|  | 最大值 | 0.242 | 0.463 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 评价标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2 |  |

表8-3有组织排放废气检测结果表

| 检测日期 | 点位 编号 | 设备 名称 | 采样 位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 测定均值 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 07月19日 | 1# | 石英砂搅拌烘干机 | 排气筒 | 标干烟气流量 | Nm3/h | 11968 | 13844 | 12799 | 12870 | — |
|  |  |  |  | 含氧量 | % | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — |
|  |  |  |  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 9.3 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | — |
|  |  |  |  | 颗粒物折标后浓度 | mg/m3 | 44.3 | 48.3 | 53.8 | 48.8 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | — |
|  |  |  |  | 二氧化硫浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  |  |  |  | 二氧化硫折标后浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — |
|  |  |  |  | 氮氧化物浓度 | mg/m3 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
|  |  |  |  | 氮氧化物折标后浓度 | mg/m3 | 50 | 53 | 51 | 51 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 达标 |
| 07月20日 | 1# | 石英砂搅拌烘干机 | 排气筒 | 标干烟气流量 | Nm3/h | 13622 | 13289 | 13447 | 13453 | — |
|  |  |  |  | 含氧量 | % | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 19.0 | — |
|  |  |  |  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 9.7 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | — |
|  |  |  |  | 颗粒物折标后浓度 | mg/m3 | 60.0 | 67.5 | 61.4 | 63.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — |
|  |  |  |  | 二氧化硫浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  |  |  |  | 二氧化硫折标后浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — |
|  |  |  |  | 氮氧化物浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  |  |  |  | 氮氧化物折标后浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 达标 |
| 评价标准 |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2，表4二级 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 1、浓度低于检出限时，排放速率以检出限的1/2进行计算。 |  |  |  |  |  |  |

在项目验收监测期间，无组织废气颗粒物测定最大值为0.463mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监测浓度限值；有组织废气《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2，表4二级。

8.3噪声监测

验收监测期间项目噪声监测结果如下表：

表8-4  噪声检测结果表单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测时间 | 声源类型 | 10月09日 |  | 10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 结果评价 | 检测结果 | 结果评价 |
| 1#：项目东厂界外1m处 | 昼间 | 厂界噪声 | 54 | 达标 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 47 | 达标 | 47 | 达标 |
| 2#：项目南厂界外1m处 | 昼间 |  | 55 | 达标 | 54 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 48 | 达标 | 48 | 达标 |
| 3#：项目西厂界外1m处 | 昼间 |  | 55 | 达标 | 57 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 49 | 达标 | 50 | 达标 |
| 4#：项目北厂界外1m处 | 昼间 |  | 54 | 达标 | 52 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 46 | 达标 | 46 | 达标 |
| 5#：项目最近住户敏感点 | 昼间 | 环境噪声 | 52.4 | 达标 | 49.5 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 45.2 | 达标 | 45.0 | 达标 |
| 评价标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1，2类、《声环境质量标准》GB 3096-2008表1，2类 |  |  |  |  |  |

在项目验收监测期间，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1，2类标准的要求，敏感点满足《声环境质量标准》GB 3096-2008表1，2类标准的要求。

8.4固体废物验收

生活垃圾清运至当地指定生活垃圾堆放点，由环卫部门统一收集处理；废机油、油棉纱抹布妥善暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

九、环境管理检查情况

9.1环保“三同时”执行情况检查

环保审批手续及“三同时”执行情况检查项目建设过程中，基本执行了环评法和“三同时”制度，环评手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目总投资700万，环保投资321万元，占投资额的45.86%。

9.2 环保治理设施的完成、运行、维护检查

在检查过程中发现：1、雨污分流，初期雨水经专门管道后进入河流；2、建有化粪池，生活污水经化粪池处置后用作周边山林地施肥，不外排；3、设置生活垃圾收集装置；4、设置有危废暂存间5、设有消防设施；6、建有布袋除尘器；7、建设旋风除尘器。

9.3环境保护管理制度的建立及执行情况检查

该项目建立了基本完善的环境管理体系，江油市东阳铸造材料有限公司制定了《环境保护管理制度》，制定了江油市东阳铸造材料有限公司《风险事故防范措施》。加强项目内部的管理，设有兼职环保人员，随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时处理，确保环保设施的正常运行。

150

9.4环境风险检查

江油市东阳铸造材料有限公司在运行过程中主要存在由于设备故障造成的火灾以上因素引起的爆炸事故、污水管道故障造成的废水外排事故、除尘器故障造成的废气不达标排放事故。项目编制了应急预案，定期对设备进行维护检查，避免事故的发生。由应急预案可以得出，该项目为一般环境风险。

江油市东阳铸造材料有限公司制定了《环境突发事件应急预案》，并予备案。

9.5卫生防护距离检查

本项目未设置卫生防护距离。

9.6环保机构设置和人员配备情况

设有环保管理机构，及兼职环保人员。

9.7总量控制验收

项目无总量控制要求。

十、结论

10.1验收监测结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定，建设单位环保设施存在下列情况之一的，建设单位不得提出验收合格的意见，本项目与其符合性分析见下表。

表10-1 项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》符合性分析

| 序号 | 规定要求 | 本项目实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 严格按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 污染物达标排放 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 本项目环境影响报告表已经主管部门批准且建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染措施未发送重大变化 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 施工期已结束，无遗留环境问题 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 严格按照排污管理要求进行污染物排放 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 本项目不属于分期建设项目 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 无 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 验收报告根据项目建设实际情况分析论证 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 无 |

综上所述，利用废石英砂精加工项目，项目在建设过程中执行了环保“三同时”制度，各项审批手续基本完备。项目投资700万元，实际投资700万元，其中环保投资321万元，占投资额的45.86%。在验收时，本项目主体工程及环保设施已建成，在验收监测期间，项目满足验收条件。项目建有化粪池，生活废水经化粪池处置后生活废水可用于周边山林地施肥，不外排;在项目验收监测期间，无组织废气颗粒物测定最大值为0.463mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监测浓度限值有组织废气《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2，表4二级；在项目验收监测期间，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1，2类标准的要求，敏感点满足《声环境质量标准》GB 3096-2008表1，2类标准的要求。固体废弃物处置基本妥当；该项目重点在于风险防范，编制有环境突发事件应急预案企业建有环保管理制度等。通过自查该项目竣工环境保护设施验收合格。

附图、附件

# 附图1：项目地理位置

# 附图2：项目外环境关系图、项目监测布点图

# 附图3：项目总平面布置图、

附件

附件1：江环[2020]44号江油市环境保护局《关于江油市东阳铸造材料有限公司利用废石英砂精加工项目环境影响报告表的批复》

附件3：江油市东阳铸造材料有限公司利用废石英砂精加工项目《风险事故防范措施及应急预案》备案表。（附书）

附件4：江油市东阳铸造材料有限公司利用废石英砂精加工项目验收《申请材料真实性承诺》

附件5：江油市东阳铸造材料有限公司利用废石英砂精加工项目《生活垃圾处置说明》。

附件7：江油市东阳铸造材料有限公司利用废石英砂精加工项目《验收监测报告》