河北炫坤耐火材料科技发展有限公司耐火材料生产线技术改造及环保深度治理项目竣工环境保护验收意见

2021年8月16日，河北炫坤耐火材料科技发展有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，河北省环境保护厅《关于印发<建设项目环境影响评价文件审批及 建设项目自主开展环境保护设施验收工作指引(试行) >的通知》(冀环办字函[2017]727号)以及国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求。组织召开了河北炫坤耐火材料科技发展有限公司耐火材料生产线技术改造及环保深度治理项目竣工环境保护验收会。与会人负踏勘了项目现场，听取了有关单位的汇报，查阅了相关技术资料，提出如下意见:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点，规模、主要建设内容

河北炫坤耐火材料科技发展有限公司位于行唐县北城寨村南。项目总占地面积为68009m2.项目主要建设内容为:办公楼、建设生产车间及相应的辅助设施。生产规模为年产3万吨优质耐火材料。技改项目一期工程实施后全厂产品为硅砖（含零膨胀硅砖50t/a）10000t/a、硅砂19000t/a、钾长石粉1000t/a；二期工程实施后全厂产品为硅砖（含零膨胀硅砖50t/a）15000t/a、硅砂14000t/a、钾长石粉1000t/a；三期工程实施后全厂产品为硅砖（含零膨胀硅砖50t/a）20000t/a、硅砂9000t/a、钾长石粉1000t/a。

一期、二期工程硅砖、硅砂产品种类一样，仅产能变化，加工工艺一样，生产工艺不变，三期为节能型环保型炉窑及附属设施改造。

(二)建设过程及环保审批情况

河北炫坤耐火材料科技发展有限公司于2021年3月委托河北安怀环保科技有限公司编制完成了《河北炫坤耐火材料科技发展有限公司耐火材料生产线技术改造及环保深度治理项目环境影响报告表》,2021年3月29日取得了行唐县行政审批局审批意见行审环表[2021]9号)。

(三):投资情况

本项目实际总投资6800万元，其中一期建设投资5800万元，环境保护投资580万元，占实际总投资10%。

（四）验收范围

项目由于资金筹集不到位，因此计划开展阶段性验收，阶段性验收内容为对原有1条硅砖生产线进行改造，由一级破碎改为两级破碎（硅石破碎前清洗）；新上石灰乳工段替换外购石灰粉；隧道窑由180m×2.5m更改为195.8m×2.58m；自动化配料车间建成数字化车间及其他配套设备；磨具车间增加渗碳工艺。购置球磨机、圆锥破、水洗分筛、自动化配料系统、成型机、双碱法脱硫系统、低温氧化脱硝系统、湿式电除尘器等设备。原有水磨车间硅砂生产线进行改造，由一级破碎改为两级破碎，购置颚式破碎机等设备。二期工程为原有硅砖生产线为增加产品品种新上成型机12台套；2、熔块车间将1台马蹄炉窑改建为195.8m×3.2m隧道窑1条及附属设施。三期工程为熔块车间将另1台马蹄炉窑根据环保要求改建为节能型、环保型炉窑及附属设施。本次验收仅针对一期工程建设内容和配套环境保护设施。

二、项目变动情况

经现场调查，环评与实际建设内容一致，无变化，本次验收为阶段性验收。

三、环境保护设施建设情况

1、废气:项目硅砖破碎车间给料、二次破碎、原料入仓粉尘、自动化配料车间混料工序废气、自动化配料车间原料入仓粉尘、自动化配料车间对辊、筛分、硅砂磁选工序颗粒物、水磨车间水洗工艺中给料、一次破碎、二次破碎工序粉尘、水磨车间水洗工艺中圆锥破碎、原料入仓粉尘、水磨车间干式破碎工艺颚破、圆锥破碎粉尘、水磨车间干式破碎工艺筛分粉尘、水磨车间南部原料入仓、筛分、颚破、磨粉、磁选工序粉尘、水磨车间南部一次破碎、二次破碎、圆锥破碎、转运、原料入仓工序粉尘经收集后经脉冲布袋除尘器+15m高排气筒；窑炉废气经烟道收集后经1套低温氧化脱硝系统+1套双碱法脱硫系统+湿式电除尘器处理，经1根22m高排气筒排放。

2、废水:技改项目工程完成后，全厂用水单元为清洗用水、绿化用水、职工生活用水、水洗分筛设备用水、湿电除尘用水、食堂用水及石灰乳配置用水。技改项目无生产废水外排，不新增职工生活污水。

3、噪声:项目噪声主要为破碎机、颚式破碎机、对辊破碎机、高频筛、三辊骨料磁选机、两辊细粉磁选机、自动混料机、成型机、给料机、圆锥破碎机、振动筛、棒磨机、脱水筛、球磨机等和风机等设备产生的机械噪声，声级值在70-95dB（A）。项目采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施来控制噪声。

4、固体废物:营运期的项目固废为磁选工序产生的铁质杂质、水洗脱泥工序产生的污泥、不合格品、除尘器除尘灰、脱硫石膏及职工生活垃圾。除尘灰收集后回用于生产；不合格品硅砖返回生产工序；脱硫石膏外售当地水泥厂；磁选的杂质废物经收集后外售；沉淀池污泥外售用作路基材料；生活垃圾由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施检测结果

根据河北中天环保技术有限公司检测报告显示:企业生产负荷为80%，生产设备运行正常，工况稳定，环境保护设施运行正常的情况下进行。根据验收监测数据:

1.废气

经检测，该企业有组织废气排放中：颗粒物最大排放浓度为8.8mg/m3，最大排放速率为0.279kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；窑炉废气中颗粒物最大折算浓度为1.9mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物最大折算浓度为68mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2污染物排放限值，同时满足《石家庄市2020年第一季度大气污染防治攻坚实施意见》（石气指办发[2019]8号）中标准限值要求。

经检测，该企业厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.475mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织氨未检出，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准限值要求。

2、厂界噪声

经检测，该企业厂界昼间噪声最大值为58dB（A），夜间噪声最大值为48dB（A），检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

因该项目无废水外排，本项目不涉及COD、氨氮总量控制指标；硅砖破碎车间给料、转运、二次破碎工序（P1）按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3922万m3/a，颗粒物排放量为0.3048t/a；硅砖破碎车间转运、对辊工序(P2)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3248万m3/a，颗粒物排放量为0.2304t/a；硅砖破碎车间转运、对辊工序(P3)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3324万m3/a，颗粒物排放量为0.2568t/a；硅砖破碎车间转运、磨粉工序(P4)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为2294万m3/a，颗粒物排放量为0.1824t/a；自动化配料车间混料、入仓、筛分工序(P5)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为2575万m3/a，颗粒物排放量为0.2088t/a；自动化配料车间混料、入仓、筛分工序(P6)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为2946万m3/a，颗粒物排放量为0.2544t/a；自动化配料车间混料、入仓、筛分工序(P7)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3161万m3/a，颗粒物排放量为0.2592t/a；水磨车间水洗工艺给料、破碎、二次破碎、转运工序(P8)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为7626万m3/a，颗粒物排放量为0.6528t/a；水磨车间水洗工艺圆锥破碎、转运、原料入仓工序(P9)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为4864万m3/a，颗粒物排放量为0.3984t/a；水磨车间干式破碎工艺颚破、圆锥破碎、筛分、转运工序(P10)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为5194万m3/a，颗粒物排放量为0.3936t/a；水磨车间南部原料入仓、筛分、颚破、磨粉、转运、磁选工序(P11)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3465万m3/a，颗粒物排放量为0.2664t/a；水磨车间南部一次破碎、二次破碎、圆锥破碎、转运、原料入仓工序(P12)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3486万m3/a，颗粒物排放量为0.2736t/a；水磨车间南部对辊、磁选、筛分、转运、原料入仓工序(P13)按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3272万m3/a，颗粒物排放量为0.2400t/a；窑炉(P14)废气按年工作时间2400h核算，实际污染物排气量为3792万m3/a，颗粒物排放量为0.053t/a，二氧化硫排放总量为0.3792t/a，氮氧化物排放总量为0.7584t/a。故全厂颗粒物年排放量为4.019t/a，环评批复一期工程颗粒物排放总量限值为43.242t/a；全厂二氧化硫年排放量为0.379t/a，环评批复一期工程二氧化硫排放总量限值为3.091t/a；全厂氮氧化物年排放量为0.758t/a，环评批复一期工程氮氧化物排放总量为6.181t/a，该企业污染物排放均满足环评及批复中给出的总量控制指标。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，项目废水不外排，废气、噪声均达标排放，固废处置合理，对周围环境无明显影响，经验收组认真讨论，认为项目可通过验收。

六、建议

规范排污口设置，加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。

七、验收人员信息

参加验收人员信息见附表。

河北炫坤耐火材料科技发展有限公司

2021年8月16日

河北炫坤耐火材料科技发展有限公司耐火材料生产线技术改造

及环保深度治理项目竣工环境保护验收意见

日期：2021年8月16日

| 会议职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职责 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 王勇强 | 河北炫坤耐火材料科技发展有限公司 | 总经理 |  |
| 监测单位 | 杨朋松 | 河北中天环保技术有限公司 | 经理 |  |
| 特邀技术专家 |  |  |  |  |