四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：四川东博轨道科技有限公司

编制单位：四川东博轨道科技有限公司

二零二二年八月

建设单位：四川东博轨道科技有限公司

建设单位法人代表：邱杰

电话:13684405999

传真:  /

邮编: 642150

地址: 隆昌市环城东路203号

编制单位：

编制单位法人代表:

项目负责人:

填 表 人：

电话:

传真:

邮编:

地址:

目录

前  言	1

表一 验收项目概括、验收范围、依据	3

表二 项目工程情况	6

表三 生产工艺、产污、治理措施	17

表四 环境影响评价主要结论和环评批复	28

表五 质量控制及质量保证	30

表六 验收监测内容	33

表七 验收监测结果	36

表八 环保检查结果	43

表九 验收监测结论	46

项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	48

# 前  言

四川东博轨道科技有限公司（以下简称“东博公司”）成立于 2018 年 9 月，是一家集铁路产品研发、生产、销售、服务于一体的轨道配件生产企业。东博公司于当年收购四川富凯印务包装有限公司位于隆昌市环城东路203号的空置厂区及厂房建设而成。2019年4月苏州合巨环保技术有限公司（国环评证乙字第1998号）承担并编制完成了《四川东博轨道科技有限公司新建年产2000万件轨道器材项目环境影响报告表》，并于同年5月取得了隆昌市环境保护局的批复[隆环建（2019）14 号，该项目分两期建设，并于2019年由四川福德昌环保科技有限公司完成了该项目一期竣工环境保护验收工作（详见附件），该项目二期（热处理生产线）竣工环境保护验收和《新建年加工1万吨环保涂覆生产线项目》竣工环境保护验收合并一起进行；2020年4月四川华易工程技术有限责任公司承担并编制完成了《年加工3万吨环保涂覆生产线及年注塑300万件生产线扩建项目环境影响报告表》，于2020年4月17日取得内江市隆昌生态环境局关于该项目的环评批复（隆环建【2020】19 号），该项目注塑300万件项目未建设，于2020年8月完成了该项目分期（喷塑能力0.5万t/a；合金原子渗处理能力2.5万t/a ）验收工作（详见附件）；2020年12月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司承担并编制完成了《新建年加工1万吨环保涂覆生产线项目环境影响报告表》，并于2020年12月30日取得内江市隆昌生态环境局关于该项目的环评批复（隆环建【2020】47号），该项目2021年11月完成竣工环境保护验收（详见附件）；

注：四川东博轨道科技有限公司《新建年产2000万件轨道器材项目》实际分为两期建设，在前期建设过程中，热处理生产线未建设完成，故在项目竣工环境保护验收过程中未对热处理生产线进行验收。

四川东博轨道科技有限公司《年加工3万吨环保涂覆生产线及年注塑300万件生产线扩建项目》建设过程中未建设300万件铁路紧固件配套注塑品生产线，故在项目竣工环境保护验收过程中仅验收已建成投产的铁路紧固件半自动合金原子渗生产线、全自动合金原子渗生产线、全自动喷涂生产线，后期铁路紧固件配套注塑品生产线建成后需单独进行项目竣工环境保护验收工作。

四川东博轨道科技有限公司项目《新建年加工1万吨环保涂覆生产线项目》竣工环境保护验收包含四川东博轨道科技有限公司《新建年产2000万件轨道器材项目》中热处理生产线所涉相关建设内容。

四川东博轨道科技有限公司的产品因部分客户要求，需要进行镀锌处理。为扩大产能和完善产品方案，四川东博轨道科技有限公司在隆昌市环城东路203号（隆昌经济开发区黄土坡组团）现厂区实施“新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目”，依托现有紧固件生产设备设施扩大紧固件产量，并新增热镀锌生产线，新增年加工1.5万吨热镀锌（不含钝化处理）紧固件的产能；全厂紧固件产能达到5.5万吨/年。项目于2021年8月17日在隆昌市经济和信息化局进行了项目备案，备案号:川投资备【2108-511028-07-02-131127】JXQB-0258号。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条列》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等相关规定，2021年11月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司承担并编制完成了《四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目环境影响报告表》，并于2022年2月7日取得了内江生态环境局批复内市环隆审批【2022】2号。项目于2022年2月开工建设，于2022年7月建成投产试运行。根据调查，项目投产试运行至今未发生过环境污染投诉及相关行政处罚。目前项目主要设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件。（项目已进行排污登记管理：登记编号：91511028MA67MUK70B001W）

依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等规定；2022年7月，四川东博轨道科技有限公司对该项目进行竣工环境保护验收工作，编制了《四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目竣工环境保护验收监测方案》。根据监测方案，委托四川析谱科技（成都）有限公司于2022年8月04日至12日进行了现场监测和采样分析检测。根据监测结果，编制完成了本竣工环境保护验收监测报告表。

# 表一 验收项目概括、验收范围、依据

| 建设项目名称 | 新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川东博轨道科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邱杰 |  | 联系人 |  | 邱杰 |  |  |
| 联系电话 | 13684405999 |  | 邮编 |  | 642150 |  |  |
| 建设地点 | 隆昌市环城东路203号（隆昌黄土坡工业园区内） （东经 105.310356︒，北纬 29.342874︒） |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | 铁路专用设备及器材、配件制造C3716 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工1.5万吨热镀锌（不含钝化处理）紧固件 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工1.5万吨热镀锌（不含钝化处理）紧固件 |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评时间 | 2021年11月 | 开工建设时间 |  | 2022年2月 |  |  |  |
| 调试时间/ 投入运行时间 | 2022年7月 | 验收现场监测时间 |  | 2022年8月4日至8月12日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 内江市隆昌 生态环境局 | 危废处置单位及经营许可证编号 |  | 成都兴蓉环保科技股份有限公司；危废处置单号：川环危第510112052号 |  |  |  |
| 环评报告表 编制单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 环评证书编号 |  | / |  |  |  |
| 环保设计单位 | / | 环保设施施工单位 |  | 四川东博轨道科技有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 2000 | 环保投资总概算（万元） |  | 98 |  | 比例 | 4.9% |
| 实际总概算 （万元） | 2000 | 环保投资（万元） |  | 98 |  | 比例 | 4.9% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.08.01）； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）； （3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号，2012.7.3）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018年第9号公告，2018.5.15）； （5）隆昌市发展和改革局关于该项目的备案，备案号：川投资备【2108-511028-07-02-131127】JXQB-0258号（2021.8.7）； （6）信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制《四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目环境影响报告表》（2021年11月）； （7）内江市隆昌生态环境局的批复，批号：内市环隆审批【2022】2号（2022.2.7）。 （8）其他相关资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别 | 有组织废气氯化氢、颗粒物物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求、4#排气筒中VOCs（以非甲烷总烃计）执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51、2377—2017）表3中表面涂装行业标准限值。颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《四川省工业炉窑大气污染物综合治理实施清单》相关要求。 无组织废气氯化氢、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求；VOCs（以非甲烷总烃计）执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51、2377—2017）中表5标准。 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区标准限值；敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类功能区标准限值。 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测范围： 本次验收监测范围为《四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目环境影响报告表》中所提建设内容及原一期项目中热处理生产，主要内容为：主体工程、辅助工程、公用工程、仓储工程、环保工程、安全防护距离检查、环境风险检查等。 验收监测内容： 1.废水检测； 2.废气检测； 3.噪声检测； 4.固体废弃物处置检查； 5.环境管理检查； 6.卫生防护距离检查； 7.环境风险检查 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表二 项目工程情况

2.1项目地理位置及外环境关系 本项目位于隆昌市环城东路203号，项目区外200m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。项目外环境关系见表2-1，详见附图。 表2-1 项目外环境情况一览表 序号; 企业名称; 位置; 距离（m）; 经营内容或产品. 1; 四川羽玺新材料有限公司; 北; 50; 塑料制品、胶黏制品. 2; 隆昌双创示范园（在建）; 北; 190; 综合性创业就业中心综合体. 3; 中铁隆昌铁路器材有限公司; 北; 420; 铁路器材. 4; 四川中农致远生物科技公司; 东北; 50（与本项目车间最 近距离约 130m）; 饲料添加剂. 5; 四川省隆昌市海燕橡胶有限公司; 东北; 130; 橡胶制品. 6; 四川均易润泽食品有限公司; 东北; 270; 核桃制品. 7; 四川省隆昌棉纺织业有限公司; 东侧外; 0; 棉织品. 8; 四川省嘉艺玻璃制品有限公司; 东; 150; 玻璃制品. 9; 绿洁科技有限公司; 南; 0; 塑料制品. 10; 乘龙汽车特约维修服务中心（已停业）; 南; 50; 汽车维修. 11; 国网金鹅 220kV 变电站; 南; 53; 电力供应. 12; 隆昌配气站; 西南; 150; 燃气供应. 13; 隆昌市电子商务示范园; 西南; 275; 内有电商相关企业. 14; 隆昌福润禽类食品有限公司; 西南; 355; 禽类产品加工、储存. 15; 内江中正电工有限公司; 西南; 395; 电工器材. 16; 威隆钢铁制品公司; 西南; 480; 钢铁制品. 17; 四川隆昌云川酒业有限公司; 西南; 565; 酒品. 18; 四川宏术汽车钢板弹簧有限公司; 西南; 582; 汽车钢板弹簧、汽车 零部件. 19; 四川山古坊食品有限公司; 西; 20（与本项目车间最 近距离约 35m）; 豆制品. 20; 四川英格瑞生物科技有限公司; 西; 140; 兽药. 21; 隆昌中欧油气能源有限公司; 西; 165; 燃气管道设备. 22; 隆昌立旺食品有限公司; 西; 335; 食品. 23; 四川兵牌农业科技有限公司; 西北; 370; 调料. 24; 四川铭浩旅游用品有限公司; 西北; 490; 纺织品. 25; 四川省喜庆郎酿酒有限公司; 西北; 540; 酒品. 26; 隆昌明旺乳业有限公司; 西北; 600; 饮料、乳制品. 27; 四川省万林冷食品有限公司; 西北; 620; 食品. 28; 隆昌高新技术创业服务中心; 西北; 640; 服务中小企业. 29; 四川正华纺织有限公司; 西北; 765; 纺织品. 30; 蜀桑源公司（已停产）; 西北; 900; 农副食品. 2.2工程基本情况 项目名称：新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目 建设单位：四川东博轨道科技有限公司 工程性质：改扩建 建设地点：隆昌市环城东路203号（隆昌黄土坡工业园区内） 建设规模：利用现有机加工设备，通过增加运行时间，增加紧固件生产量1.5万吨/年；新增抛丸机1台，新建1条热镀锌线，对1.5万吨/年紧固件热镀锌处理；东博公司承诺将QPQ盐浴处理设备拆除（见附件），直接外售紧固件（不进行表面处理）。 项目投资：总投资2000万，环保投资98万元，约占工程总投资的4.9%。 劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员20人，新增住宿人员5人，现厂紧固件生产和热处理设备运行时间为10小时/天，本项目依托增加运行时间4小时/天，总运行时间约14小时/天。本项目新增的抛丸机运行时间每天运行时间约16小时。热镀锌生产线运行时间16-17小时/天，年运行时间5000小时，设有食宿。 2.3建设内容及项目组成 表2-2 主要建构筑物 建构筑物名称; 建筑面积m2; 层数; 结构; 功能. 紧固件生产车间; 2580; 部分1F、部分2F; 彩钢结构; 已建，主要安装有机加工设备，进行紧固件、模具的生产及设备的维修. 表面处理车间; 1290; 1F; 彩钢结构; 已建，布置为达克罗、喷塑和合金原子渗生产线和水性喷漆房. 拉丝切断车间; 1290; 1F; 彩钢结构; 已建，主要安装有锯床、切断机、抛丸机和拉丝机等. 热处理车间; 1144; 1F; 彩钢结构; 已建，布置热处理生产线和紧固件QPQ盐浴复合处理生产线. 成品库房（调整为热镀锌车间）; 936; 1F; 彩钢结构; 已建，用于产品的暂存，由于产品及时外销，库房内基本空置。本次建设调整为热镀锌车间. 成品库房; 120; 1F; 彩钢结构; 本次新增. 仓库; 280; 1F; 彩钢结构; 已建，位于办公楼和热处理车间之间，用于产品存放. 办公楼; 753; 3F; 砖混结构; 已建，主要进行办公作业. 综合楼; 2155; 部分5F、部分1F; 砖混结构; 已建，作为宿舍、食堂、检验等使用. 厕所; 45; 1F; 砖混结构; 已建，用于员工入厕. 表2-3 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 变化情况. 主体 工程; 紧固件 生产; 利用现厂已有的拉丝机、切断机、压力机、锯床（以上设备位于拉丝切断车间）、车床、滚丝机、钻铣床、中频加热炉（以上设备位于机加工车间）、淬火炉、回火炉、发黑炉（以上设备位于热处理车间）等设备，并新增2台抛丸机，通过增加机加工和热处理设备加工时间，新增1.5万吨/年紧固件生产能力; 利用现厂已有的拉丝机、切断机、压力机、锯床（以上设备位于拉丝切断车间）、车床、滚丝机、钻铣床、中频加热炉（以上设备位于机加工车间）、淬火炉、回火炉、发黑炉（以上设备位于热处理车间）等设备，并新增1台抛丸机，通过增加机加工和热处理设备加工时间，新增1.5万吨/年紧固件生产能力; 对比环评抛丸机减少一台. 热浸锌线; 新建1条全自动热浸锌线，主要包括前处理线和浸锌线。前处理线包括除油槽（3个）、水洗槽（2个）、酸洗槽（4个）、水洗槽（4个）、助镀槽（1个）；浸锌线包括烘干网链、锌锅、锌锅加热炉、空冷网链和水冷网链，对1.5万吨/年紧固件进行热浸锌，浸锌能力约364.5万平米/年; 新建1条全自动热浸锌线，主要包括前处理线和浸锌线。前处理线包括除油槽（1个）、水洗槽（2个）、酸洗槽（1个）、助镀槽（1个）；浸锌线包括烘干网链、锌锅、锌锅加热炉、空冷网链和水冷网链，对1.5万吨/年紧固件进行热浸锌，浸锌能力约364.5万平米/年; 对比环评除油槽减少2个，水洗槽减少4个，酸洗槽减少3个. QPQ盐浴氮化线; 拆除现有建成未投产的QPQ盐浴氮化线，计划QPQ盐浴氮化的紧固件（0.5万吨/年）直接外售，不进行表面处理; 拆除现有建成未投产的QPQ盐浴氮化线，计划QPQ盐浴氮化的紧固件（0.5万吨/年）直接外售，不进行表面处理; 未变化. 公辅 工程; 用水; 接厂区已有供水系统，厂区用水接入园区供水管网; 接厂区已有供水系统，厂区用水接入园区供水管网; 未变化. 用电; 接厂区已有供配电系统，厂区用电接入园区供电网; 接厂区已有供配电系统，厂区用电接入园区供电网; 未变化. 用气; 锌锅加热炉用天然气接厂区已有燃气管网，厂区用气接入园区供气管网; 锌锅加热炉用天然气接厂区已有燃气管网，厂区用气接入园区供气管网; 未变化. 道路; 利用厂区已建道路; 利用厂区已建道路; 未变化. 储运 工程; 原料暂存; 原料钢材堆放区，位于紧固件生产车间内东部，用于原料钢材的暂存; 原料钢材堆放区，位于紧固件生产车间内东部，用于原料钢材的暂存; 未变化. 热浸锌用的锌块、锌铝合金、除油剂、盐酸存放在热镀锌车间内，用于防锈油、淬火油等的暂存; 热浸锌用的锌块、锌铝合金、除油剂、盐酸存放在热镀锌车间内，用于防锈油、淬火油等的暂存; 未变化. 成品暂存; 将现厂成品库房北侧闲置厂房改为成品库房，用于产品存放，1F，彩钢结构，建筑面积约120m2; 将现厂成品库房北侧闲置厂房改为成品库房，用于产品存放，1F，彩钢结构，建筑面积约120m2; 未变化. 办公 生活; 办公楼、综合楼（含食堂、倒班宿舍和实验室）、厕所; 办公楼、综合楼（含食堂、倒班宿舍和实验室）、厕所; 未变化. 环保 工程; 废气; 抛丸粉尘：沉降分离器+旋风+滤筒处理+ 15m高排气筒排放; 抛丸粉尘：沉降分离器+旋风+滤筒处理+ 15m高排气筒排放; 未变化. 酸雾：酸雾吸收塔+15m高排气筒; 酸雾：酸雾吸收塔+15m高排气筒; 未变化. 锌锅烟气：布袋除尘器+水洗塔+15m高排气筒; 锌锅烟气：布袋除尘器+水洗塔+15m高排气筒; 未变化. 锌锅加热炉烟气：15m高排气筒; 锌锅加热炉烟气：15m高排气筒; 未变化. 废水; 热浸锌线生产废水：生产废水处理站，处理能力10m3/d，采用化学反应+气浮+混凝沉淀+次氯酸钠反应的处理工艺，出水达《污水综合排放标准》三级标准; 热浸锌线生产废水：生产废水处理站，处理能力10m3/d，采用化学反应+气浮+混凝沉淀+次氯酸钠反应的处理工艺，出水达《污水综合排放标准》三级标准; 未变化. 固废; 危废暂存依托现厂危废暂存间; 危废暂存依托现厂危废暂存间; 未变化. 2.4主要原辅材料 本项目主要原材料见表2-4。 表2-4项目原辅材料及能源消耗对照表 类别; 名称; 规格; 主要成分; 环评年耗量; 实际年耗量; 来源. 原辅料; 紧固件 生产; 钢材; 棒材、板材等; C等; 16000t; 16000t; 外购. 垫圈等配件; /; /; 若干; 若干; 外购. 热浸锌线; 紧固件; /; /; 15000t; 15000t; 自产. 锌锭; /; /; 1500t; 1500t; 外购. 锌铝合金; /; /; 5t; 5t; 外购. 除油剂; 溶液; 氢氧化钠和表面活性剂; 6t; 6t; 外购. 盐酸; 31%; 氯化氢; 15.5t; 15.5t; 外购. 氯化铵; 固体料; 氯化铵; 4.6t; 4.6t; 外购. 氯化锌; 固体料; 氯化锌; 2.3t; 2.3t; 外购. 其他; 机油; 20kg/桶; 矿物油; 0.05t; 0.05t; 外购. 淬火油; 吨桶; 矿物油; 16t; 16t; 外购. 发黑剂; 吨桶; 水溶性树脂、色浆和水; 3t; 3t; 外购. 切削液; 20kg/桶; 基础油、水; 0.1t; 0.1t; 外购. 钢丸; 25kg/袋; C等; 0.4t; 0.4t; 外购. 手套和抹布; /; /; 0.01t; 0.01t; 外购. 能源; 供电; /; /; /; 20万KW·h; 20万KW·h; 园区电网. 天然气; /; /; /; 36万m3; 36万m3; 园区气网. 水量; 地表水; /; /; /; 2958m3/a; 2958m3/a; 园区管网. 2.5主要设备表 本项目主要设备见表2-5 2-5 项目主要设备对照表 位置; 设备名称; 规格型号; 环评数量台/套; 实际数量台/套; 备注. 紧固件 生产车间; 可倾压力机; J21-80; 2; 2; 利旧. 仪表车床; C0650; 2; 2; 利旧. 半自动倒角机; 无; 2; 2; 利旧. 闭式压力机; J31-160; 3; 3; 利旧. 闭式压力机; J31-160G; 4; 4; 利旧. 闭式压力机; J31-125; 1; 1; 利旧. 高频感应加热炉; WH-LW-160、H-LW-120; 5; 5; 利旧. 可倾开式压力机; J23-25、J23-40、J23-60; 6; 6; 利旧. 可倾开式压力机; JB31-80; 2; 2; 利旧. 定制三滚辗丝机; 无; 2; 2; 利旧. 中频加热炉; KGPS-250-4; 2; 2; 利旧. 径向滚丝机; 75孔、100孔; 3; 3; 利旧. 空压机; AB-T40; 1; 1; 利旧. 攻钻两用机; JSZ-28; 1; 1; 利旧. 电焊机; BX1-400; 1; 1; 利旧. 钻铣床; ZX50; 1; 1; 利旧. 锯床; SH4028; 1; 1; 利旧. 车床; CD36136、CA6150A; 2; 2; 利旧. 拉丝切断车间; 可倾开式压力机; J23-125; 2; 2; 利旧. 专用切断机（锯床）; G25-60; 1; 1; 利旧. 抛丸机; /; 8; 7; 6台利旧，1台新增. 拉丝机; /; 2; 2; 利旧. 热处理车间; 淬火炉; /; 1; 1; 利旧. 淬火槽; /; 1; 1; 利旧. 清洗槽; /; 1; 1; 利旧. 回火炉; /; 1; 1; 利旧. 发黑槽; /; 1; 1; 利旧. 发黑炉; /; 1; 1; 利旧. 热镀锌车间 （全自动热镀锌生产线）; 工件篮; 塑料材质; 8; 8; 新增. 工件篮; 不锈钢材质; 8; 8; 新增. 除油槽; 1800×1000×1200mm; 3; 1; 新增. 除油后水洗槽; 1800×1000×1200mm; 2; 1; 新增. 酸洗槽; 1800×1000×1200mm; 4; 1; 新增. 酸洗后水洗槽; 1800×1000×1200mm; 4; 1; 新增. 助镀槽; 1800×1000×1200mm; 1; 1; 新增. 烘干网链; /; 4; 4; 新增. 锌锅; 4000×1000×1800mm; 2; 2; 新增. 空冷网链; /; 4; 4; 新增. 水冷网链; /; 4; 4; 新增. 自动翻料机; /; 1; 1; 新增. 锌锅加热炉; 天然气加热; 1; 1; 新增. 2.6项目水平衡图如下 图2-1 项目水平衡图（单位m³/d） 2.7主要生产工艺流程及产污位置 1、紧固件生产 项目紧固件生产主要为机加工和热处理过程，生产设备为新增的抛丸机和利旧的拉丝机、切断机、压力机、车床、滚丝机、钻铣床、锯床、中频加热炉、淬火炉、回火炉等设备，主要工序与现厂紧固件生产一致，按流程顺序依次为制定加工方案、抛丸、拉丝、下料、倒角、缩杆、加热成型、切飞边、抛丸、精加工和上丝、热处理等。 具体工艺操作简述如下。 （1）制定加工方案：根据客户要求，选用原材料、设备并形成加工方案，指导后续加工作业。此项工作由办公室设计部门完成。 （2）抛丸：用抛丸机对原料钢材进行抛丸处理，去除其表面氧化皮。抛丸粉尘经设备自带沉降分离器+旋风除尘器+滤筒式除尘器处理。 （3）拉丝：使用拉丝机将原材料拉到需要的直径，待用。 （4）下料：采用切断机或锯床将钢材分割成需要的坯料。 （5）倒角：使用倒角机对坯料切断面进行倒角，形成所需的形状、角度等。倒角后的紧固件坯料进入缩杆工序。 （6）缩杆：螺栓、道钉等紧固件坯料使用模具在压力机的作用下，直径收缩至设计值。 （7）加热成型：根据加工方案，使用中频加热炉将坯料需成型一端加热至白热状态后放入模具中，在压力机作用下形成初步的形状，得到毛坯件。作业过程中模具通过冷却水直接冷却降温。 （8）切飞边：使用压力机（冲床）将加热成型后毛坯件上多余部分在模具上冲压去除。 （9）精加工：使用车床、钻铣床、攻钻机等对需要精加工的工件进行车削、铣削、钻孔等作业。作业过程水基切削液循环使用，定期添加，不外排。 （10）上丝：使用滚丝机对需要上丝的工件表面进行螺纹加工。滚丝机使用水进行直接冷却。 （11）热处理及发黑处理：部分工件需要进行热处理，包括淬火和回火。 精加工后的工件使用淬火炉加热到800℃～900℃，保持一定的时间，然后放入淬火池中通过淬火油以适当的冷却速度降温，获得所需的马氏体组织，从而达到提高工件的硬度，强度和耐磨性，为后道热处理作好组织准备的目的。淬火炉加热使用电加热，并备用天然气加热。天然气燃烧烟气直接由设备自带管道排放。油槽使用间接循环水冷却。淬火时工件与淬火油短暂接触急冷降温后立即脱离接触。淬火油在泵的作用下处于循环流动状态，一直保持在50℃以下。作业过程滴落到淬火槽与行进通道下方的收集池的淬火油清理回淬火槽重复使用。根据企业现状，淬火过程油烟产生量较小。淬火后，为减少回火油烟产生量，采用水浸洗工件。清洗产生的含油废水经已有油水分离器处理后，重复利用，不排放。 经淬火及清洗后的工件进入回火炉再加热到750℃以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温，以达到去除淬火时所产生的应力、提高硬度、耐磨性、塑性和韧性的目的。回火炉使用天然气加热，使用冷却水循环使用。回火炉内有油烟产生，油烟与天然气燃烧烟气收集至已有的油雾净化器+UV光氧+活性炭吸附装置处理后集中排放。 发黑采用常温发黑工艺，使用南京格诺维斯新材料有限公司的BLACK-8钢铁黑化剂，配方为水溶性树脂、色浆和水，水约占60%~90%，不含重金属。发黑前、发黑后均不需要清洗。主要原理为需要发黑的工件回火保温后放入发黑槽中短暂接触黑化剂后立即脱离接触，工件表面发黑液中多余的水分蒸发，黑化剂中的水溶性树脂脱水在工件表面形成一层树脂保护膜。黑化剂在泵的作用下处于循环流动状态，一直保持在80℃以下。发黑过程无废气废水产生。 （13）检验：热处理后的工件进行尺寸、硬度等方面的检验，合格者进入热镀锌线，不合格者形成废产品。 图2-2 紧固件生产工艺流程图 2、热镀锌 项目热镀锌工艺包括除油、水洗、酸洗、水洗、浸助镀液、烘干、热浸锌、冷却工序，不涉及钝化工序。项目紧固件属于小尺寸工件，配套的热镀锌线为全自动热浸锌线，包括前处理线和锌锅自动线。前处理线主要对紧固件进行除油、酸洗和浸助镀液处理，包括工件篮（塑料）、自动提升设备、输送轨道、14个浸洗槽（1800×1000×1100mm）等，设置在箱式房间。锌锅自动线包括工件篮（不锈钢）、烘干网链、振动盘、锌锅、空冷网链和水冷网链等，设置在箱式房间内。 紧固件经人工装入塑料篮内。塑料篮通过自动提升设备和输送轨道依次进入除油槽（1个）、水洗槽（2个）、酸洗槽（1个）、助镀槽（1个）处理后，通过自动翻料机，倒出前处理的紧固件，进入烘干网链烘干。经烘干后的紧固件通过振动装料机装入不锈钢篮。不锈钢篮进入锌锅浸锌，浸锌后离心甩掉不锈钢篮上的锌液，再通过自动翻料机，倒出热浸锌紧固件。紧固件在空冷网链和水冷网链上冷却后，得到成品，收集在产品槽中。 （1）三级除油 除油目的是将工件表面的油脂去除。除油槽温度为50℃左右（利用锌锅加热炉天然气燃烧烟气余热间接加热），三级除油时间约30min。除油剂为碱性除油剂，主要成分为氢氧化钠和钠盐。公司不使用含磷除油剂。槽内除油剂浓度5%，浓度不足时添加。定期用泵抽出槽液，清理槽渣，槽液循环利用，不更换。除油后采用两级逆流常温水洗，水洗时间约3-5min，水洗废水3-7天更换一次，更换废水进入拟建污水处理站处理。 （2）酸洗 酸洗的目的是清除工件表面的氧化层。酸洗剂为浓度15%的盐酸，采用31%的盐酸溶液加水稀释而成，酸洗温度为室温。酸洗槽槽边设有风机和风孔，并与酸雾吸收塔连接。酸洗反应方程式如下。 FeO+HCl→FeCl2+H2O Fe2O3+HCl→FeCl3+H2O 在酸洗过程中，当铁盐达到150~200g/L时，酸洗槽游离酸含量较少，酸洗速度大大减慢，酸洗液需进行更换，属于危险废物，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理。 酸洗后采用四级逆流常温水洗，水洗时间约3-5min，水洗废水3-7天更换一次，更换废水进入拟建污水处理站处理。 （3）助镀 助镀的目的是去除酸洗后残留在工件表面的铁盐或氧化物，使工件再进入锌锅时具有最大的表面活性；同时在工件表面沉积上一层盐膜，可防止工件从助镀池到进入锌锅这一段时间内在空气中锈蚀；工件进入锌锅锌液，使工件与液相锌快速浸润并反应。助镀液为氯化锌和氯化铵的水溶液，氯化锌浓度20%左右，氯化铵浓度40%左右（氯化锌和氯化铵的质量比例为1：2），温度50-60℃（利用锌锅加热炉天然气燃烧烟气余热间接加热）。助镀液由工作人员在助镀槽中调配后即可使用。助镀时间为3-5min。助镀液亏损消耗，定期补加。槽液一般一年更换一次，更换的废槽液委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理。助镀之后，不需清洗，工件直接进入后续烘干工序。 （4）烘干：助镀后的工件进入烘干网链，经锌锅加热炉天然气燃烧烟气余热加热。 （5）热浸锌 热浸锌是为了使工件表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热浸镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能，镀锌厚度为35-85um，平均厚度50um。 金属锌的熔点为419℃，热浸锌工作温度为510-600℃；非工作时，锌锅保温温度为430-435℃。锌锅采用天然气燃烧烟气加热。锌锅添加锌铝合金，防治锌的氧化，添加量为3t锌添加10kg锌铝合金。锌及锌铝合金加入方式均为行车或电动葫芦投放。 工件在锌锅中浸镀时间约15-20min。在工件进入锌液后，氯化铵受热分解成氨气和HCl。其中HCl溶解工件表面的氧化皮和锌锅锌灰；同时与锌液进行浸润反应，有利于镀层的形成和附着，提高了镀层质量。涉及的主要反应方程式如下。 HCl+ZnO→ZnCl2+H2O HCl+Zn→ZnCl2+H2↑ 锌锅配套有自动刮灰、出灰系统。锌锅烟气经房内捕风系统收集至除尘系统处理。 （6）离心甩锌：工件篮从锌锅提出后，经过离心旋转甩掉篮内多余的锌液和篮上附着的锌液（由于不锈钢篮未助镀，表面锌层容易甩落），多余的锌液落入锌锅。 （7）冷却及退镀 甩锌后的工件篮通过自动翻料机，倒出热浸锌紧固件。紧固件在空冷网链和水冷网链上冷却后，得到成品，收集在产品槽中。 冷却后即对镀锌层进行检验，采用游标卡尺或肉眼观察，镀锌层厚度是否能满足客户要求，锌层是否均匀。工件镀锌层不能符合要求，则返回酸洗槽进行退镀。退镀的原理为盐酸液与锌发生反应，生成氯化锌，以除去工件表层锌的目的。 图2-3 项目热镀锌工艺及产污流程 2.8项目变更情况 对照环境影响评价报告表，本项目仅减少一台抛丸机、减少除油槽2个、水洗槽4个、酸洗槽3个、其它本项目工程的建设性质、地点、生产规模和生产工艺及主要生产设备等与环评文件要求的建设内容总体一致，无重大变动，故未再重新报批环评文件。

# 表三 生产工艺、产污、治理措施

3.1主要污染物产生和治理、 3.1.1 废水的产生和治理 本项目采取“雨污分流”制。项目区地势较为平整，不会受到项目区外雨水冲刷；项目区内雨水经雨水收集沟收集后排入园区雨水管网，经园区雨水管网排入隆昌河。项目废水项目热镀锌后工件冷却水亏损消耗，定期补加，不更换。废水主要为除油清洗废水、酸洗清洗废水、酸雾处理配套的水洗塔废水、锌锅烟气处理配套的水洗塔废水、新增员工生活污水。 （1）除油清洗废水 除油清洗采用两级逆流清洗工艺。项目除油使用无磷除油剂，除油清洗废水主要污染物为COD、石油类。 （2）酸洗清洗废水 酸洗清洗采用两级逆流清洗工艺。项目酸洗使用浓度15-18%盐酸酸洗，不合格镀锌层退镀也采用酸洗。酸洗废水主要污染物为pH、Fe、Zn、COD、Cl、SS；因退镀层带有少量的铝，不纳入统计。 （3）酸雾处理配套的水洗塔废水 酸雾处理配套的水洗塔单小时喷淋量约14 m3，喷淋水洗废水循环使用，浓度约5%即进行更换，废水量约66m3/a。 （4）锌锅烟气处理配套的水洗塔废水 锌锅烟气处理配套的水洗塔单小时喷淋量约50m3，喷淋废水循环使用，定期更换，每天更换约1m3/d，年废水量约300m3。废水主要污染物为氨氮、锌、氯化物。 （5）生活污水 项目新增生活用水量1.75m3/d，污水产生量按照用水量的90%计，约1.575m3/d。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS。 废水治理措施： 项目酸雾处理配套的水洗塔废水作为酸洗池补水，不排放。 除油清洗废水、酸洗清洗废水和锌锅烟气处理配套的水洗塔废水进入新建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入隆昌经开区污水处理厂处理后排入隆昌河。 生活污水经厂区已有生活污水预处理池收集，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入隆昌经开区污水处理厂处理后排入隆昌河。 （2）生产废水处理工艺及效果 除油清洗废水、酸洗清洗废水和锌锅烟气处理配套的水洗塔废水进入污水处理站处理。生产废水处理站设计处理能力10m3/d，采用化学反应+气浮+混凝沉淀+次氯酸钠反应的工艺，具体如下。 图3-1 废水处理工艺流程 本项目废水混合进入储液罐，由于三股生产废水排放时，对系统处理单元存在冲击，因此设置储液罐收集，在储液罐中进行匀质，随后定量进入后续处理单元。储液罐出水进入化学反应池，化学反应池选用机械搅拌形式，添加石灰调节pH，钙离子在废水中水解后与废水中的锌、铁金属离子发生反应生成难以溶解的氢氧化物沉淀。熟石灰在废水中形成的络合物能够架桥吸附重金属胶体污染物，并对胶体有脱稳破乳作用，使其凝聚成大颗料密实矾花沉降成污泥。随着熟石灰的投加量增加使得废水碱度不断增加，也使得部份有机污染物的酸性环境得到破坏。加强了重金属的去除效率。废水随后进入气浮池，气浮阶段添加破乳剂使油类物质进一步 乳化,混凝沉淀阶段主要是对乳化后的废水中的絮体以及金属氢氧化物沉淀进行去除，氢氧化亚铁大多被氧化为Fe(OH)3，在碱性条件下，PAC对形成的Zn (OH)2和Fe(OH)3;沉淀能同时发生压缩双电层和吸附电中和作用，颗粒间静电斥力降低，相互吸引凝聚,形成絮体。为了保障出水效果，设置次氯酸钠深度处理。污泥通过排泥系统，进入板框压滤机，压滤后泥饼委托有资质的单位处理。 3.1.2废气的产生和治理 项目营运期气主要为抛丸机粉尘、热处理废气、酸洗废气、锌锅烟气、锌锅加热炉烟气。 （1）抛丸机粉尘 项目在热浸锌车间新增1台抛丸机，生产过程会产生粉尘。 （2）热处理废气 淬火炉使用电加热，备用天然气作热源。回火炉使用天然气作燃料，类比现厂情况，油池采用间接水冷却，淬火油烟产生量较小，可忽略不计。 回火炉烟气产生量较大，主要包括油雾颗粒和天然气燃烧烟气，主要污染物为VOCs、SO2、NOX和油雾颗粒。。 （3）酸洗废气 项目配套4个酸洗槽，酸洗过程会产生酸雾，为氯化氢和水蒸气的混合物。 4）锌锅烟气 项目热浸锌工序会有烟气产生，产生于锌锅上方，主要成分为氯化铵、氧化锌、氯化锌、锌、氨气，呈白色烟气，一般以颗粒物表征。 （5）锌锅加热炉天然气燃烧烟气 锌锅加热炉运行时间约7200h/a，天然气属清洁能源，燃烧烟气中主要产生烟尘、SO2 、氮氧化物等。 废气治理措施： （1）抛丸粉尘 项目抛丸机为密闭设备，抛丸粉尘经收集至设备自带的“沉降分离器+旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后通过15m高排气筒排放。 （2）热处理烟气 热处理利用现有设备，回火炉烟气经过上方集气罩捕集（捕集效率约90%），天然气燃烧烟气经管道，一并收集至已有的“油雾净化器（颗粒物处理效率约90%）+UV光解（VOCs处理效率9%）+活性炭吸附装置（VOCs处理效率18%）”处理后，通过现有15m高的排气筒（DA004）排放。 （3）酸洗废气 前处理系统设置在密闭的操作间内（类似于下图），操作间进行集中抽风，将含酸洗酸雾废气抽送至拟建水洗塔处理。尾气由15m高排气筒排放。 图3-1 密闭的前处理系统 （4）锌锅烟气 锌锅设置在密闭的操作间内，操作间进行集中抽风，将锌烟抽送至拟建脉冲袋式除尘器+水洗塔处理。尾气由15m高排气筒排放。 （5）锌锅加热炉天然气燃烧烟气 锌锅加热炉天然气燃烧烟气进入烘干网链、助镀槽余热盘管、除油槽余热盘管利用余热后，由15m高排气筒排放。 3.1.3噪声的产生和治理 本项目主要声源为加工设备运行产生的机械噪声。本项目主要生产设备噪声强度如表所示。 表3-1 项目主要产噪设备及治理措施表 设备位置; 噪声源; 噪声值dB(A); 声源治理措施; 治理后噪声值dB(A). 热镀锌车间; 水泵（4台）; 85; 选择低噪声设备；合理布局；抛丸机设置在车间内，风机加装消声器; 75. 风机（8台）; 85; 75. 抛丸机（2台）; 85; 75. 污水处理系统; 水泵（4台）; 80; 70. 项目采取选用低噪声设备，并采取加填、紧固、减震措施；距离衰减、厂房隔声，定期对生产设备进行检修、定期涂润滑油，加强生产过程中管理，合理安排生产时间，午间夜间不生产等综合性降噪措施减少噪音对周围环境的影响。 3.1.4固体废物治理和产生 本项目固废主要为废钢材边角料、抛丸机除尘灰渣、除油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀槽槽渣、锌灰锌渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废淬火油、废矿物油、废油桶及含油棉纱手套、废切削液等。其中除油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀槽槽渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废矿物油、废油桶及含油棉纱手套、废切削液等属于危险废物，其余工业固废为一般固废，锌锅灰渣属于待鉴别废物。 危险废物的产生和治理： （1）除油槽废槽液槽渣 项目除油槽定期（每月1次）抽出槽液，清理槽渣；槽液更换周期约1年1次。废槽液和槽渣量约5.4t/a。废槽液槽渣属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW17表面处理废物中“金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）”（废物代码为336-064-17），属危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （2）酸洗槽废槽液槽渣 项目酸洗槽定期（每月）抽出槽液，清理槽渣；槽液更换周期约1年1次。废槽液和槽渣量约7.2t/a。废槽液槽渣属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW17表面处理废物中“金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）”（废物代码为336-064-17），属危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （3）助镀液槽渣 项目助镀液不再生处理，定期抽出槽液，清理槽渣后重复利用，定期补加。槽渣产生量约0.5t/a。其中槽渣属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW17表面处理废物中“使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥” （废物代码为336-051-17），属危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （4）锌锅烟气处理收尘灰渣 项目锌锅烟气处理采用脉冲布袋除尘器+水洗塔。其中脉冲布袋除尘器收尘灰渣产生量约4t/a。收尘灰渣属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW23含锌废物中“热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集（除）尘装置收集的粉尘”（废物代码为336-103-23），属危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （5）污水处理站污泥 项目拟建污水处理站污泥产生量约5t/a（含水80%）。污泥属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW17表面处理废物中“金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）”（废物代码为336-064-17），属危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （6）废淬火油 项目新增废淬火油（包括油雾净化器清理的废油）产生量约为16t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物中“使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油”（废物代码900-203-08），属危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （7）废润滑油、废油桶及含油棉纱手套 项目设备保养更换的废润滑油，其与废油桶属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW08废矿物油与含矿物油废物中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物” （废物代码为900-249-08）。含油棉纱手套属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW49类其他废物中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”（废物代码为900-041-49）。项目新增废润滑油产生量约0.05t/a。废油桶作为原始用途返回供应厂家，损坏部分委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理。含油棉纱手套产生量约0.02t/a，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （8）废切削液 项目紧固件生产新增废切削液产生量约0.05t/a。废切削液属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中“使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”（废物代码900-006-09），属危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 （9）废除油剂桶、废盐酸桶、废助镀剂袋 项目废除油剂桶、废盐酸桶、废助镀剂袋产生量约1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49类其他废物中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”（废物代码为900-041-49），属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 一般固废的产生和治理 ： （1）废钢材边角料 项目紧固件生产废钢材边角料产生量约150t/a，属于一般固废，售予四川中再生环保科技服务有限公司。 （2）抛丸粉尘收尘灰 项目抛丸机粉尘采用旋风除尘器+滤筒除尘器处理，旋风除尘器和滤筒收集的钢砂产生量约28.2t/a，属于一般固废，外售四川中再生环保科技服务有限公司。 （3）报废的工件篮 项目热镀锌加工使用的工件篮，一般1年更换8个，更换量约0.4t/a，属于一般固废，售予四川中再生环保科技服务有限公司。 待鉴别废物处理的产生和治理 项目热镀锌锌锅锌液表面会产生锌灰，锅底会沉积锌渣。锌灰主要是锌熔体表面与大气接触被氧化以及某些助镀剂进入镀槽与液态锌作用而形成的。在锌锅表面，由于锌的氧化，将产生一定量的氧化锌，并含有一部分氯化锌与氯化铵浮渣，因此锌灰的主要成分由ZnO、金属锌和氯化物组成，一般锌的质量分数在50%～80%之间。在生产中需要采用刮灰板定期将锌液表面的锌灰挂除，并进行集中收集。 在锌锅的底部沉有以铁锌合金（FeZn7、FeZn13）为主要成分的底渣，是镀件和锌槽的槽体铁以及工件经酸洗后残留在镀件表面尚未漂洗尽的铁盐与锌液作用形成的锌铁合金，一般铁的质量分数约4%，锌的质量分数<96%，此外尚有少量杂质。镀件冷却槽也含有少量铁锌合金，和锌锅底渣成分类似。 根据《危险废物排除管理清单（2021 年版）》的公告 （公告 2021 年 第 66 号） 锌灰和锌渣不属于危险废物，按一般固废处置，直接售予四川中再生环保科技服务有限公司。 生活垃圾的产生和治理 本项目新增生活垃圾产生量约3t/a，由当地环卫部门统一清运和处置。 3.2地下水和土壤防护措施 项目对地下水和土壤污染途径为除油槽、酸洗槽、助镀槽液体物料、淬火油、锌灰渣、废水、各类危废、锌灰渣等下渗污染地下水和土壤。根据项目污染特征，本项目地下水和土壤污染防治措施为分区防渗，对热镀锌车间装置区、拟建污水处理站、危废暂存间、废气处理设施、危险化学品存放区进行重点防渗，紧固件生产车间、热处理车间热处理区、拉丝切断车间为一般防渗区，其余区域为简单防渗区。项目分区防渗图见附图。 危废暂存间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层进行了防渗处理，防渗系数满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求（渗透系数K≤10-10cm/s）。 热镀锌车间装置区为地面式布置，一旦泄漏易于发现。热镀锌车间装置区、污水处理站、废气处理设施、危险化学品（盐酸、除油剂、助镀剂）存放区拟采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料进行重点防渗处理，确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。 紧固件生产车间涉油设备区已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层+钢质托盘存放进行防渗处理，热处理车间热处理区已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+丙纶防渗土工布+混凝土层进行防渗处理，紧固件生产车间其他加工区和拉丝切断车间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土进行了一般防渗处理，可确保生产区（一般防渗区）防渗效果不低于厚度为Mb≥1.5m、渗透系数度数K≤10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能。其余区域已进行了硬化处理。 3.3环保投资 本项目总投资2000万元，其中一期环保投资98万元，约占工程总投资的4.9%，主要涉及环境风险防范措施等方面。本项目各污染物质环保设置及投资费用详见表3-3。 表3-3 主要污染源、处理设施及环保投资对照表 类别; 产污单位; 污染物; 环评处理设施; 实际处理设施; 环评环保投资（万元）; 实际环保投资（万元）. 废气; 抛丸机; 颗粒物; 降分离器+旋风除尘器+滤筒除尘器; 降分离器+旋风除尘器+滤筒除尘器; 5; 5. 热处理废气; 颗粒物、VOCs; 油雾净化器+UV光解+活性炭吸附装置（已有）; 油雾净化器+UV光解+活性炭吸附装置（已有）; 已有; 已有. 酸洗槽; 氯化氢; 水洗塔，; 水洗塔，; 5; 5. 锌锅; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+水洗塔; 脉冲袋式除尘器+水洗塔; 20; 20. 锌锅加热炉; 颗粒物、SO2和NOX; 直接排放，排气筒15m高; 直接排放，排气筒15m高; 1; 1. 废水; 生产废水; pH、COD、NH3-N、SS、 石油类、Fe、Zn、氯化物; 污水处理站（工艺化学反应+气浮+混凝沉淀+次氯酸钠反应）; 污水处理站（工艺化学反应+气浮+混凝沉淀+次氯酸钠反应）; 50; 50. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 经已有预处理池收集后，排入市政污水管网进入隆昌经开区污水处理厂处理; 经已有预处理池收集后，排入市政污水管网进入隆昌经开区污水处理厂处理; 已有; 已有. 噪声; 抛丸机、风机、水泵等设备噪声; 选择低噪声设备；合理布局；抛丸机设置在车间内，风机加装消声器; 选择低噪声设备；合理布局；抛丸机设置在车间内，风机加装消声器; 5; 5. 固废; 除油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀液槽渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废淬火油、废润滑油、废油桶及含油棉纱手套、废切削液、废除油剂桶、废盐酸桶、废助镀剂袋属于危险废物，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理。依托现厂危废暂存间。 废钢材边角料、报废的工件篮售予四川中再生环保科技服务有限公司，抛丸机粉尘收尘灰外售建材厂利用。 热镀锌锌锅锌液表面会产生锌灰，锅底会沉积锌渣属于待鉴定废物，公司应进行危废鉴别，根据鉴别结果确定其最终处置方式及去向；若为危险废物须交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处置，若不是危险废物则按一般固废处置或利用；在危废鉴别前，以上固废按照危险废物进行管理。 生活垃圾交环卫部门清运处理。; 除油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀液槽渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废淬火油、废润滑油、废油桶及含油棉纱手套、废切削液、废除油剂桶、废盐酸桶、废助镀剂袋属于危险废物，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理。依托现厂危废暂存间。 废钢材边角料、报废的工件篮售予四川中再生环保科技服务有限公司，抛丸机粉尘收尘灰外售建材厂利用。 根据《危险废物排除管理清单（2021 年版）》的公告 （公告 2021 年 第 66 号） 锌灰和锌渣不属于危险废物，按一般固废处置，直接售予四川中再生环保科技服务有限公司。 生活垃圾交环卫部门清运处理。; 已有; 已有. 地下水和 土壤污染防治措施; 危废暂存间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层进行了防渗处理，防渗系数满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求（渗透系数K≤10-10cm/s）。 热镀锌车间装置区为地面式布置，一旦泄漏易于发现。热镀锌车间装置区、污水处理站、危险化学品（盐酸、除油剂、助镀剂）存放区拟采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料进行防渗处理，确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。其余地面硬化即可。 紧固件生产车间涉油设备区已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层+钢质托盘存放进行防渗处理，热处理车间热处理区已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+丙纶防渗土工布+混凝土层进行防渗处理，紧固件生产车间其他加工区和拉丝切断车间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土进行了一般防渗处理，可确保生产区（一般防渗区）防渗效果不低于厚度为Mb≥1.5m、渗透系数度数K≤10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能。其余区域已进行了硬化处理。; 危废暂存间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层进行了防渗处理，防渗系数满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求（渗透系数K≤10-10cm/s）。 热镀锌车间装置区为地面式布置，一旦泄漏易于发现。热镀锌车间装置区、污水处理站、危险化学品（盐酸、除油剂、助镀剂）存放区拟采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料进行防渗处理，确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。其余地面硬化即可。 紧固件生产车间涉油设备区已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层+钢质托盘存放进行防渗处理，热处理车间热处理区已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+丙纶防渗土工布+混凝土层进行防渗处理，紧固件生产车间其他加工区和拉丝切断车间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土进行了一般防渗处理，可确保生产区（一般防渗区）防渗效果不低于厚度为Mb≥1.5m、渗透系数度数K≤10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能。其余区域已进行了硬化处理。; 10; 10. 环境风险防范措施; （1）项目按《建筑设计防火规范》等规范要求进行合理布置，应充分考虑安全防护距离、防火间距、消防和疏散通道等问题。 （2）各危化品均采用危险化学品运输车辆进行运输，运输过程中应标明危化品品种、数量等。 （3）危废暂存间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层+进行了重点防渗处理，并设置防泄漏收集设施。废油桶设置在防漏托盘内。 （4）热镀锌车间装置区为地面式布置，一旦泄漏易于发现。热镀锌车间装置区、污水处理站、危险化学品（盐酸、除油剂、助镀剂）存放区拟采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+ 1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料进行重点防渗处理。 （5）盐酸桶等化学品存放区修建防渗围堰，围堰容积约1m3，满足泄漏盐酸全部收集。热镀锌前处理线区域设置防渗截流沟和泄漏收集池，泄漏收集池容积不低于1.8m3。此部分投资约2万元。 （6）污水处理站事故废水暂存可依托现有容积60m3的事故应急池。 （7）针对本项目修订突发事故环境应急预案，并报送内江市隆昌生态环境局备案; （1）项目按《建筑设计防火规范》等规范要求进行合理布置，应充分考虑安全防护距离、防火间距、消防和疏散通道等问题。 （2）各危化品均采用危险化学品运输车辆进行运输，运输过程中应标明危化品品种、数量等。 （3）危废暂存间已采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+1mm厚环氧树脂漆层+进行了重点防渗处理，并设置防泄漏收集设施。废油桶设置在防漏托盘内。 （4）热镀锌车间装置区为地面式布置，一旦泄漏易于发现。热镀锌车间装置区、污水处理站、危险化学品（盐酸、除油剂、助镀剂）存放区拟采用20cm厚P4等级抗渗混凝土+ 1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料进行重点防渗处理。 （5）盐酸桶等化学品存放区修建防渗围堰，围堰容积约1m3，满足泄漏盐酸全部收集。热镀锌前处理线区域设置防渗截流沟和泄漏收集池，泄漏收集池容积不低于1.8m3。此部分投资约2万元。 （6）污水处理站事故废水暂存可依托现有容积60m3的事故应急池。 （7）针对本项目修订突发事故环境应急预案，并报送内江市隆昌生态环境局备案; 2; 2.

# 表四 环境影响评价主要结论和环评批复

环评结论与建议 四川东博轨道科技有限公司在隆昌市黄土坡工业园环城东路203号现厂实施新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目，拟采取的污染防治措施可确保达标排放，对各环境要素影响较小，不会改变区域环境功能等级，从环境角度分析项目可行。 环评批复摘要 一、项目建设和运行中应重点做好以下工作： 1、落实“报告表”提出的水污染防治措施。施工期生活污水依托现有预处理池处理后进入经开区污水处理厂处理，施工废水用于地坪养护，不排放；运营期酸雾处理配套的水洗塔废水作为酸洗池补水，不排放，经污水处理站处理的除油清洗废水、酸洗清洗废水、水洗塔废水和经预处理池处理的生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排入经开区污水处理厂处理。 2、落实“报告表”提出的大气污染防治措施。运营期抛丸粉尘经系统自带的“沉降分离器+旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后由15m排气筒排放，热处理烟气经集气罩收集至“油雾净化器+UV光解+活性炭吸附装置”处理后由15m进排气筒排放，酸洗废气经密闭收集至水洗塔处理后由15m排气筒排放，锌锅烟气经密闭收集至“脉冲布袋除尘器+水洗塔”处理后和锌锅加热炉天然气燃烧烟气由15m高排气筒排放。 3、落实“报告表”提出的噪声污染控制措施。施工期采取合理安排施工时间、文明施工的等措施；运营期采取选用低噪声设备合理布局、消声等措施。 4、落实“报告表”提出的各类固废的收集、处置和综合利用措施。施工期生活垃圾由环卫部门统一清运、废包装材料、费耗材外售废品收购站，废气建渣运至指定场所；运营期储油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀槽槽渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废淬火油、废矿物油及废油桶、含油废棉纱手套和废切削液委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理，废钢材边角料返回混料工段利用，收尘带外售建材厂，废工件篮外售金属回收公司，锌锅灰渣经危废鉴别后按规定处置。 5、落实“报告表”提出的以新带老措施。拆除QPQ盐浴生产线，安装排气筒，在雨水排口、污水排口设置规范标志牌，标明排水类型及主要污染物，对抛丸区西侧整体封闭，加装门隔声，运营期加强管理。 二、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目调试运营前须取得排污许可证，同时，你公示应按规定标准和程序，在项目竣工后对配套建设的环境保护设施开展验收，经验收合格后，放课正式投入运营。 三、本批复自下达之日起5年内未开工建设，以及项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态.破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 四、若违反《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，我局将依法给予行政处罚。 五、我局委托内江市隆昌生态环境保护综合行政执法大队组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

# 表五 质量控制及质量保证

为确保监测所得数据的代表性、完整性和准确性，须对监测全过程（包括监测布点、采样、样品运输储存、实验分析、数据处理等）进行质量控制。 1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》等技术规范要求，进行全过程质量控制。 3、验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 4、验收监测前对烟尘烟气采样器进行校核，校核合格后使用；监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5 dB (A)，以此对分析、测定结果进行质量控制。 5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。 6、监测报告严格执行“三级审查”制度。 7、监测分析方法：本次验收监测过程从采样、分析、数据处理均按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）监测质量控制要求，所使用的监测分析方法均为国家标准或经国家环保部认定的分析方法。 8监测分析方法及方法来源 本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表5-1至5-4。 表5-1 噪声检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 工业企业厂界环境噪声; /; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正HJ 706-2014; 多功能声级计AWA5688/JLYQ021 声校准器 AWA6022A/JLYQ022; /. 表5-2 无组织检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 非甲烷总烃; 气相色谱法; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC2020/JLYQ025; 0.07mg/m3. 颗粒物; 重量法; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995修改单; 十万分之一天平 HZ-104/35S/JLYQ010; 0.001mg/m3. 氮氧化物; 盐酸萘乙二胺分光光度法; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009修改单; 紫外可见分光光度计 UV-1100/JLYQ018; 0.005mg/m3. 二氧化硫; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009修改单; 紫外可见分光光度计 UV-1100/JLYQ018; 0.007mg/m3. *氯化氢; 离子色谱法; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016; ICS-600 离子色谱仪 DFSJC-006; 0.02mg/m3. 表5-3 废水检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH; 电极法; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式 pH计 PHBJ-260/JLYQ126; /. 化学需氧量; 重铬酸盐法; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; /; 4mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱 SPX-250/JLYQ023; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; 万分之一天平HZK-FA210/JLYQ011; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计UV-1100/JLYQ018; 0.025mg/L. 石油类; 红外分光光度法; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪 MAI-50G/JLYQ008; 0.06mg/L. 氯化物; 硝酸银滴定法; 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-89; /; 2mg/L. *铁; 火焰原子吸收分光光度法; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89; TAS-990AFG 原子吸收分光光度计DFSJC-001; 0.03mg/L. *锌; 原子吸收分光光度法; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; TAS-990AFG 原子吸收分光光度计DFSJC-001; 0.005mg/L. 流量; 流量计法; 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019; 便携式明渠流量计 HX-F3/JLYQ142; /. 表5-4 有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 非甲烷总烃; 气相色谱法; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC2020/JLYQ025; 0.07mg/m3. 颗粒物; 重量法; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一天平 HZ-104/35S/JLYQ010; 1.0mg/m3. 氮氧化物; 定电位电解法; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088/JLYQ059; 3mg/m3. 二氧化硫; 定电位电解法; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088/JLYQ059; 3mg/m3. *氯化氢; 离子色谱法; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016; ICS-600 离子色谱仪 DFSJC-006; 0.2mg/m3.

# 表六 验收监测内容

6.1、验收监测评价标准 有组织废气非甲烷总烃（VOCs 以综合响应的方法测量非甲烷有机化合物（以 NMOC 表示，以碳计））执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3中表面涂装行业排放浓度限值，2#、3#点位的颗粒物、1#点位的*氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中有组织二级排放标准限值，见下表6-1-1；4#点位的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《四川省工业炉窑大气污染物综合治理实施清单》标准限值，见下表6-1-2。 工业企业厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区标准限值，见下表6-2。 无组织废气非甲烷总烃（VOCs 以综合响应的方法测量非甲烷有机化合物（以 NMOC 表示，以碳计））执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表5中其他无组织排放监控浓度限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、*氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值，见下表6-3。 废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准限值，见下表6-4。 表6-1-1有组织废气排放限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 与排气筒对应的最高允许排放速率（kg/h）. 15m. 1; 非甲烷总烃; 60; 3.4. 2; 颗粒物; 120; 3.5. 3; *氯化氢; 100; 0.26. 表6-1-2有组织废气排放限值 序号; 污染物; 燃料类型; 基准含氧量（%）; 大气污染物排放限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 天然气; 3.5; 30. 2; 二氧化硫; 200. 3; 氮氧化物; 300. 表6-2噪声排放限值 单位dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间. 3类; 65. 表6-3无组织废气排放限值 序号; 污染物; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 2.0. 3; 二氧化硫; 0.40. 4; 氮氧化物; 0.12. 5; *氯化氢; 0.20. 表6-4废水排放限值 序号; 污染物; 废水排放浓度限值（mg/L）. 1; pH（无量纲）; 6-9. 2; 化学需氧量; 500. 3; 五日生化需氧量; 300. 4; 悬浮物; 400. 5; 氨氮; —. 6; 石油类; 20. 7; 氯化物; /. 8; *铁; /. 9; *锌; 5.0. 10; 流量（m3/h）; /. 6.2、验收监测内容 本次验收监测范围：四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目。本次验收监测内容为：废水检测、废气检测；噪声检测。 监测内容表如下： 类 别; 检测项目; 检测点位; 检测频次. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 西侧厂界外1m处; 昼间2次、共2天. 北侧厂界外1m处. 东侧厂界外1m处. 南侧厂界外1m处. 无组织废气; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、*氯化氢; 5#东侧厂界外2m处; 4次/天、共2天. 6#西北侧厂界外2m处. 7#西侧厂界外2m处. 8#西南侧厂界外2m处. 有组织废气; *氯化氢; 1#酸洗废气排气筒; 3次/天，共2天. 颗粒物; 2#锌锅烟气排气筒. 3#抛丸机排气筒. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 4#热处理烟气排气筒. 废水; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、氯化物、流量、*铁、*锌; 废水排放口; 4次/天、共2天.

# 表七 验收监测结果

7.1工况监测 析谱科技（成都）有限公司于022年08月04日至2022年08月12日对位于隆昌市环城东路203号，四川东博轨道科技有限公司的新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目验收检测所涉及的有组织废气、无组织废气、噪声、废水进行现场监测和采样分析检测（任务编号：HJRW2022568）。 废气检测项目中*氯化氢分包给四川地风升检测服务有限公司，废水检测项目中 *铁、*锌分包给四川地风升检测服务有限公司。 项目检测期间工况见下表7-1： 表7-1 验收检测期间工况 检测日期; 2022年08月04日; 2022年08月05日. 设计年产量; 15000t; 15000t. 设计日均产量; 50t; 50t. 实际日产量; 38t; 38t. 实际日产量占设计日均产量百分比（工况）; 76%; 76%. 7.2验收监测结果 7.2.1无组织废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果及评价表 单位：mg/m3 测点编号; 采样点位; 检测 项目; 采样日期; 检测结果; 标准 限值; 是否 达标. 一次; 二次; 三次; 四次. 5#; 东侧厂界外2m处; 非甲烷总烃; 2022.08.04; 0.85; 0.83; 0.81; 0.81; 2.0; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 1.36; 1.33; 1.40; 1.34; 2.0; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 1.33; 1.35; 1.35; 1.39; 2.0; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 1.37; 1.30; 1.33; 1.34; 2.0; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; 颗粒物; 2022.08.04; 0.217; 0.267; 0.250; 0.233; 1.0; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.450; 0.417; 0.400; 0.467; 1.0; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.433; 0.383; 0.467; 0.450; 1.0; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.400; 0.450; 0.483; 0.433; 1.0; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; 二氧化硫; 2022.08.04; 0.023; 0.030; 0.037; 0.018; 0.40; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.054; 0.078; 0.048; 0.067; 0.40; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.060; 0.072; 0.095; 0.087; 0.40; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.079; 0.113; 0.056; 0.094; 0.40; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; 氮氧化物; 2022.08.04; 0.008; 0.009; 0.007; 0.009; 0.12; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.014; 0.017; 0.013; 0.016; 0.12; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.015; 0.017; 0.018; 0.014; 0.12; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.017; 0.018; 0.015; 0.016; 0.12; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; *氯化氢; 2022.08.04; 0.106; 0.083; 0.099; 0.098; 0.20; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.148; 0.174; 0.151; 0.159; 0.20; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.166; 0.121; 0.147; 0.152; 0.20; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.177; 0.194; 0.177; 0.193; 0.20; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; 非甲烷总烃; 2022.08.05; 0.81; 0.78; 0.74; 0.85; 2.0; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 1.34; 1.32; 1.41; 1.34; 2.0; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 1.28; 1.36; 1.37; 1.32; 2.0; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 1.37; 1.30; 1.30; 1.36; 2.0; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; 颗粒物; 2022.08.05; 0.200; 0.267; 0.217; 0.250; 1.0; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.417; 0.483; 0.433; 0.450; 1.0; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.467; 0.400; 0.433; 0.417; 1.0; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.483; 0.450; 0.400; 0.467; 1.0; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; 二氧化硫; 2022.08.05; 0.036; 0.033; 0.029; 0.023; 0.40; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.047; 0.095; 0.073; 0.086; 0.40; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.078; 0.065; 0.053; 0.075; 0.40; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.083; 0.068; 0.065; 0.081; 0.40; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; 氮氧化物; 2022.08.05; 0.006; 0.008; 0.007; 0.006; 0.12; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.013; 0.015; 0.016; 0.014; 0.12; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.017; 0.016; 0.015; 0.013; 0.12; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.015; 0.014; 0.012; 0.013; 0.12; 是. 5#; 东侧厂界外2m处; *氯化氢; 2022.08.05; 0.084; 0.091; 0.089; 0.115; 0.20; 是. 6#; 西北侧厂界外2m处; 0.162; 0.131; 0.130; 0.127; 0.20; 是. 7#; 西侧厂界外2m处; 0.123; 0.152; 0.149; 0.133; 0.20; 是. 8#; 西南侧厂界外2m处; 0.138; 0.152; 0.153; 0.117; 0.20; 是. 7.2.2有组织废气监测结果 表7-3有组织废气检测结果及评价表 监测 位置; 烟囱 高度; 采样日期; 监测项目; 检测结果; 标准 限值; 是否 达标. 一次; 二次; 三次. 1#酸洗废气排气筒; 15m; 2022.08.04; 标干流量（m3/h）; 5665; 5929; 5392; /; /. *氯化氢; 实测浓度（mg/m3）; 0.52; 0.44; 0.49; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 2.9×10-3; 2.6×10-3; 2.6×10-3; 0.26; 是. 2#锌锅烟气排气筒; 15m; 2022.08.04; 标干流量（m3/h）; 14274; 14142; 14577; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 2.6; 2.8; 2.9; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 3.7×10-2; 4.0×10-2; 4.2×10-2; 3.5; 是. 3#抛丸机排气筒; 15m; 2022.08.04; 标干流量（m3/h）; 2550; 2494; 2582; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 3.9; 3.4; 3.7; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 9.9×10-3; 8.5×10-3; 9.6×10-3; 3.5; 是. 4#热处理烟气排气筒; 15m; 2022.08.04; 标干流量（m3/h）; 2281; 2203; 2386; /; /. 实测氧含量（%）; 16.0; 16.0; 16.2; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 1.5; 1.8; 1.3; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 5.2; 6.3; 4.7; 30; 是. 排放速率（kg/h）; 3.4×10-3; 4.0×10-3; 3.1×10-3; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 1.74; 1.77; 1.78; 60; 是. 排放速率（kg/h）; 4.0×10-3; 3.9×10-3; 4.2×10-3; 3.4; 是. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; /; /. 折算浓度（mg/m3）; ＜10; ＜10; ＜11; 200; 是. 排放速率（kg/h）; ＜6.8×10-3; ＜6.6×10-3; ＜7.2×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 11; 9; 9; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 38; 32; 33; 300; 是. 排放速率（kg/h）; 2.5×10-2; 2.0×10-2; 2.1×10-2; /; /. 1#酸洗废气排气筒; 15m; 2022.08.05; 标干流量（m3/h）; 5964; 5699; 5694; /; /. *氯化氢; 实测浓度（mg/m3）; 0.42; 0.45; 0.36; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 2.5×10-3; 2.6×10-3; 2.0×10-3; 0.26; 是. 2#锌锅烟气排气筒; 15m; 2022.08.05; 标干流量（m3/h）; 14381; 13911; 14302; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 2.5; 2.9; 2.7; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 3.6×10-2; 4.0×10-2; 3.9×10-2; 3.5; 是. 3#抛丸机排气筒; 15m; 2022.08.05; 标干流量（m3/h）; 2667; 2581; 2561; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 3.8; 4.0; 3.6; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 1.0×10-2; 1.0×10-2; 9.2×10-3; 3.5; 是. 4#热处理烟气排气筒; 15m; 2022.08.05; 标干流量（m3/h）; 2280; 2354; 2239; /; /. 实测氧含量（%）; 16.3; 16.5; 16.2; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 1.2; 1.7; 1.4; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 4.5; 6.6; 5.1; 30; 是. 排放速率（kg/h）; 2.7×10-3; 4.0×10-3; 3.1×10-3; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 1.76; 1.74; 1.85; 60; 是. 排放速率（kg/h）; 4.0×10-3; 4.1×10-3; 4.1×10-3; 3.4; 是. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; /; /. 折算浓度（mg/m3）; ＜11; ＜12; ＜11; 200; 是. 排放速率（kg/h）; ＜6.8×10-3; ＜7.1×10-3; ＜6.7×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 7; 10; 8; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 26; 39; 29; 300; 是. 排放速率（kg/h）; 1.6×10-2; 2.4×10-2; 1.8×10-2; /; /. 7.2.3噪声 表7-4 噪声监测结果及评价表 单位：dB（A） 监测点位; 点位位置; 主要声源; 监测日期; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 时段; 一次; 二次. 1#点位; 西侧厂界外1m处; 生产; 2022.08.04; 昼间; 59; 60; 65; 是. 2#点位; 北侧厂界外1m处; 昼间; 57; 58; 65; 是. 3#点位; 东侧厂界外1m处; 昼间; 60; 61; 65; 是. 4#点位; 南侧厂界外1m处; 昼间; 61; 60; 65; 是. 1#点位; 西侧厂界外1m处; 生产; 2022.08.05; 昼间; 59; 61; 65; 是. 2#点位; 北侧厂界外1m处; 昼间; 57; 59; 65; 是. 3#点位; 东侧厂界外1m处; 昼间; 59; 60; 65; 是. 4#点位; 南侧厂界外1m处; 昼间; 61; 60; 65; 是. 7.2.4废水检测结果 废水检测结果及评价表 单位：mg/L 样品 名称; 采样点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果; 标准限值; 是否 达标. 一次; 二次; 三次; 四次; 均值. 废水; 废水排放口; pH（无量纲）; 2022.08.04; 7.9; 8.0; 7.9; 7.7; 7.7-8.0; 6-9; 是. 化学需氧量; 440; 423; 455; 429; 437; 500; 是. 五日生化需氧量; 87.2; 71.7; 90.5; 78.1; 81.9; 300; 是. 悬浮物; 25; 23; 26; 27; 25; 400; 是. 氨氮; 52.4; 66.3; 51.3; 61.6; 57.9; —; /. 石油类; 0.20; 0.18; 0.20; 0.46; 0.26; 20; 是. 氯化物; 592; 714; 674; 634; 654; /; /. *铁; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; /; /. *锌; 0.087; 0.081; 0.050; 0.110; 0.082; 5.0; 是. 流量（m3/h）; 0.412; 0.410; 0.421; 0.419; 0.416; /; /. pH（无量纲）; 2022.08.05; 7.8; 7.8; 7.9; 7.9; 7.8-7.9; 6-9; 是. 化学需氧量; 414; 431; 449; 437; 433; 500; 是. 五日生化需氧量; 73.6; 83.5; 86.9; 78.1; 80.5; 300; 是. 悬浮物; 24; 28; 27; 29; 27; 400; 是. 氨氮; 50.1; 48.3; 53.9; 55.5; 52.0; —; /. 石油类; 0.49; 0.52; 0.58; 0.41; 0.50; 20; 是. 氯化物; 729; 674; 639; 775; 704; /; /. *铁; ＜0.03; ＜0.03; 0.037; ＜0.03; ＜0.03; /; /. *锌; 0.105; 0.099; 0.087; 0.117; 0.102; 5.0; 是. 流量（m3/h）; 0.415; 0.422; 0.427; 0.436; 0.425; /; /. 备注：“<”表示检测结果低于方法检出限或未检出。 污染物名称; 单位; 总量控制指标; 备注. VOCs; t/a; 0.007; 特征污染物控制指标. SO2; t/a; 0.384; 总量控制指标. NOx; t/a; 0.648; 总量控制指标. 污染物类别; 污染物名称; 项目排放量（t/a）. 废水; 厂排口（间接排放口）; COD; 1.329. 氨氮; 0.120. 隆昌经开区污水处理厂排口; COD; 0.053. 氨氮; 0.003. 7.2.5检测点位图 6#○ ▲2# 大门 ★1# 生活区 办公区 7#○ ▲ 1# 仓库 ◎ 4# 热处理 抛丸 车间 车间 ○ 5# ▲ 3# ◎3# 锌锅 酸洗 8#○ ◎ 2# ◎ 1# 生产车间 ▲4# “○”代表无组织废气监测点 “▲”代表噪声监测点 “★”代表废水监测点 “◎”代表有组织废气 图7-1 验收监测布点图 7.3总量控制 根据本次验收监测结果（全年设计运行300d ,每天8h），本项目环评建议总量指标与实际排放总量控制指标见表7-6所示。 表7-6 总量控制指标对照表 污染物名称; 实际排放总量（t/a）; 环评建议总量（t/a）. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.211; 1.321. SO2; 0.006; 0.06. NOx; 0.015; 0.4. COD; 1.490; 1.919. 氨氮; 0.183; 0.173.

# 表八 环保检查结果

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目于2021年8月17日在隆昌市经济和信息化局进行了项目备案，备案号:川投资备【2108-511028-07-02-131127】JXQB-0258号。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条列》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等相关规定，2021年11月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司承担并编制完成了《四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目环境影响报告表》，并于2022年2月7日取得了内江生态环境局批复内市环隆审批【2022】2号。项目于2022年2月开工建设，于2022年7月建成投产试运行。根据调查，项目投产试运行至今未发生过环境污染投诉及相关行政处罚。目前项目主要设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件。（项目已进行排污登记管理：登记编号：91511028MA67MUK70B001W）。 8.2环境保护管理制度的建立和执行情况检查 本项目建立了较完善的企业环保组织机构，环保组织机构人员责任明确，配备有兼职环保工作人员，负责日常环保工作、事故预防、处理以及通报。为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位还应应做好以下几个方面的环境管理工作： （1）不断完善环境保护管理制度； （2）委托具有资质的第三方检测机构，按照排污许可中自行检测方案要求对主要污染物进行年度检测。 （3）不得擅自拆除或闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施，确保污染物达标排放。固体废弃物外售应建立台账制度，明确固体废物去向。污染治理设施的管理必须与相应的生产活动一起纳入到日常管理工作的范畴落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。 8.3环境保护档案管理情况检查 与项目相关的各项环保档案资料（环境影响报告表、环评批复、环保设备档案、固废处置合同、环境保护管理制度等）等均由兼职人员统一管理、收存。兼职人员同时负责监督管理主要环保设施的运行、维护以及登记保管环保设施维修记录。 （1）健全各类台账并严格管理，包括废气、废水、噪声检测台账等，台账保存期限不得少于三年； （2）建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、突发环境事故等情况，建设单位应及时向当地生态主管部门报告并备案； 8.4 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目总投资2000万元，其中环保投资98万元，约占工程总投资的4.9%，投入生产以来，环保设施运行稳定、正常。 8.5 排污口规范化整治和厂区绿化检查 项目厂区外种有乔、灌木等，有一定绿化措施；废气经处理后经15米排气筒排放；经污水处理站处理的除油清洗废水、酸洗清洗废水、水洗塔废水和经预处理池处理的生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排入经开区污水处理厂处理，无偷排漏排现象。 8.6卫生防护距离检查 本项目未划定卫生防护距离。据现场调查，目前项目周边没有学校、居民等敏感点，今后也不得规划建设居住区、学校、医院等敏感保护目标。 8.7环境风险防范措施检查 本项目严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）之规定，设立禁止烟火标志牌，并设置消防沙、消火栓和灭火器。 8.8环评批复落实情况检查 表8-1 环评批复与实际实施情况对照表 环评批复要求; 实际落实情况. 落实“报告表”提出的水污染防治措施。施工期生活污水依托现有预处理池处理后进入经开区污水处理厂处理，施工废水用于地坪养护，不排放；运营期酸雾处理配套的水洗塔废水作为酸洗池补水，不排放，经污水处理站处理的除油清洗废水、酸洗清洗废水、水洗塔废水和经预处理池处理的生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排入经开区污水处理厂处理。; 已落实，施工期生活污水依托现有预处理池处理后进入经开区污水处理厂处理，施工废水用于地坪养护，不排放；运营期酸雾处理配套的水洗塔废水作为酸洗池补水，不排放，经污水处理站处理的除油清洗废水、酸洗清洗废水、水洗塔废水和经预处理池处理的生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排入经开区污水处理厂处理。. 落实“报告表”提出的大气污染防治措施。运营期抛丸粉尘经系统自带的“沉降分离器+旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后由15m排气筒排放，热处理烟气经集气罩收集至“油雾净化器+UV光解+活性炭吸附装置”处理后由15m进排气筒排放，酸洗废气经密闭收集至水洗塔处理后由15m排气筒排放，锌锅烟气经密闭收集至“脉冲布袋除尘器+水洗塔”处理后和锌锅加热炉天然气燃烧烟气由15m高排气筒排放。; 已落实。运营期抛丸粉尘经系统自带的“沉降分离器+旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后由15m排气筒排放，热处理烟气经集气罩收集至“油雾净化器+UV光解+活性炭吸附装置”处理后由15m进排气筒排放，酸洗废气经密闭收集至水洗塔处理后由15m排气筒排放，锌锅烟气经密闭收集至“脉冲布袋除尘器+水洗塔”处理后和锌锅加热炉天然气燃烧烟气由15m高排气筒排放。. 落实“报告表”提出的噪声污染控制措施。施工期采取合理安排施工时间、文明施工的等措施；运营期采取选用低噪声设备合理布局、消声等措施。; 已落实。施工期采取合理安排施工时间、文明施工的等措施；运营期采取选用低噪声设备合理布局、消声等措施。. 落实“报告表”提出的各类固废的收集、处置和综合利用措施。施工期生活垃圾由环卫部门统一清运、废包装材料、费耗材外售废品收购站，废气建渣运至指定场所；运营期储油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀槽槽渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废淬火油、废矿物油及废油桶、含油废棉纱手套和废切削液委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理，废钢材边角料返回混料工段利用，收尘带外售建材厂，废工件篮外售金属回收公司，锌锅灰渣经危废鉴别后按规定处置。; 已落实。施工期生活垃圾由环卫部门统一清运、废包装材料、费耗材外售废品收购站，废气建渣运至指定场所；运营期储油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀槽槽渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废淬火油、废矿物油及废油桶、含油废棉纱手套和废切削液委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理，废钢材边角料返回混料工段利用，收尘带外售建材厂，废工件篮外售金属回收公司，根据《危险废物排除管理清单（2021 年版）》的公告 （公告 2021 年 第 66 号），锌灰和锌渣不属于危险废物，按一般固废处置，直接售予四川中再生环保科技服务有限公司。 。. 落实“报告表”提出的以新带老措施。拆除QPQ盐浴生产线，安装排气筒，在雨水排口、污水排口设置规范标志牌，标明排水类型及主要污染物，对抛丸区西侧整体封闭，加装门隔声，运营期加强管理。; 已落实。拆除QPQ盐浴生产线，安装排气筒，在雨水排口、污水排口设置规范标志牌，标明排水类型及主要污染物，对抛丸区西侧整体封闭，加装门隔声，运营期加强管理。.

# 表九 验收监测结论

1、有组织废气 根据验收检测报告，验收检测期间有组织废气非甲烷总烃（VOCs 以综合响应的方法测量非甲烷有机化合物（以 NMOC 表示，以碳计））符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3中表面涂装行业排放浓度限值，2#、3#点位的颗粒物、1#点位的*氯化氢符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中有组织二级排放标准限值；4#点位的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合《四川省工业炉窑大气污染物综合治理实施清单》标准限值。 2、无组织废气 根据验收检测报告，验收检测期间无组织废气非甲烷总烃（VOCs 以综合响应的方法测量非甲烷有机化合物（以 NMOC 表示，以碳计））符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表5中其他无组织排放监控浓度限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、*氯化氢符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值。 3、噪声 根据验收检测报告，验收检测期间企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区标准限值。 4、废水 根据验收检测报告，验收检测期间废水符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准限值。 5、固体废物 危险废物：除油槽废槽液槽渣、酸洗槽废槽液槽渣、助镀液槽渣、锌锅烟气处理收尘灰渣、污水处理站污泥、废淬火油、废润滑油、废油桶及含油棉纱手套、废切削液暂存于危废暂存间，委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司进行处理。 一般固废：废钢材边角料售予四川中再生环保科技服务有限公司；项目抛丸机粉尘外售建材厂利用；项目热镀锌加工使用的工件篮，一般1年更换8个，更换量约0.4t/a，属于一般固废，售予四川中再生环保科技服务有限公司；本项目新增生活垃圾产生量约3t/a，由当地环卫部门统一清运和处置。 根据《危险废物排除管理清单（2021 年版）》的公告 （公告 2021 年 第 66 号），锌灰和锌渣不属于危险废物，按一般固废处置，直接售予四川中再生环保科技服务有限公司。 综上所述，本项目严格执行了环境影响评价提出的环保措施，环保审查、审批手续完备，各项环保设施、设备基本按照环评要求落实。验收监测期间，无组织废气、有组织废气、废水、噪声均可做到达标排放，固体废物得到妥当管理与处置，公司制定了相应的环境管理制度，建议通过竣工环境保护验收。 6、建议 1.废水：做好预处理池清掏工作。 2.噪声：加强主要产噪设备的日常维护和润滑管理，确保厂界噪声不扰民。 3.固体废物：做好固体废物的合理处置和综合利用以及转运工作。 4.其它：做好工程“三废”排放主要环保污染治理设施运行台帐的日常运行登记管理；制定年度监测计划，委托有资质的单位定期进行监测，依法公开环境信息。

# 项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):             填表人(签字):                         项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 四川东博轨道科技有限公司新增1.5万吨/年紧固件生产扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 隆昌市环城东路203号（隆昌黄土坡工业园区内） （东经 105.310356︒，北纬 29.342874︒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 四川东博轨道科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 642150 |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13684405999 |  |  |
|  | 行业类别 | 铁路专用设备及器材、配件制造C3716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2022.2 |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2022.7 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年加工1.5万吨热镀锌（不含钝化处理）紧固件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产量 |  |  | 年加工1.5万吨热镀锌（不含钝化处理）紧固件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) | 2000 |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 所占比例% |  |  |  | 4.9% |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) | 2000 |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 所占比例% |  |  |  | 4.9% |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 四川东博轨道科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 内江市隆昌 生态环境局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 内市环隆审批【2022】2号 |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  |  | 2022.2.7 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  |  | / |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  | 析谱科技（成都）有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 50 |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 31 | 噪声治理(万元) |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 固废治理（万元） |  |  | 0 | 绿化及生态(万元) |  |  |  | / | 其它(万元) |  |  | 12 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 5000h |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |
|  | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | 固体废弃物 | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量—万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年。