贵州大龙经济开发区车坝河供水扩建工程

竣工环境保护验收意见

2022年9月13日，贵州水务大龙有限公司根据《贵州大龙经济开发区车坝河供水扩建工程竣工环境保护验收监测报告表》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵州大龙经济开发区环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵州大龙经济开发区北部工业园。项目占地面积15318m2，在已建贵州大龙经济开发区车坝河供水工程建设项目基础上扩建，日供水量由1万吨扩至3万吨。主要建设内容为原水取水工程、原水输水工程、净水厂工程、配水工程、综合楼、机修间、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2013年7月，编制完成《贵州大龙经济开发区车坝河供水工程建设项目环境影响报告表》。2013年8月1日，贵州大龙经济开发区环境保护局以大开环表[2013]4号文对该报告表予以审批。

该项目2016年前已建成投入运行，未进行竣工环境保护验收。

2016年项目建设单位对该项目进行改扩建。

2016年9月，东方环字环保科技发展有限公司编制完成《贵州大龙经济开发区车坝河供水扩建工程环境影响报告表》。2016年9月28日，贵州大龙经济开发区环境保护局以大开环表[2016]12号文对该报告表予以审批。

项目（扩建）于2019年5月开工建设，2020年1月建成投入试运行。

贵州水务大龙有限公司2020年5月28日已完成排污登记（登记编号：9152690055014514F002Y）。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

本项目实际投资4523.38万元，其中环保投资约30万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施/措施。

二、工程变动情况

1、净水厂工程絮凝沉淀池由3座变动为2座，普通气水反冲洗滤池由3座变动为2座，清水池由3座（池容各2000m3）变动为2座（池容各2000m3、4000m3），污泥浓缩池由2座变动为1座。

2、生活污水经化粪池处理后由用作绿化浇洒变动为用作农肥。

3、项目实际未设食堂。

以上变动落实环评变更要求、净水厂工程处理规模不变的情况下对环境影响不大。

三、环保设施及措施

1、废水

实验室化验废水收集定期送有资质单位处理。

反冲洗水、排泥水、污泥压滤液进入回收水池，全部由泵输送回配水井重新利用，不外排。

生活污水经化粪池处理用作农肥，不外排。

设废水收集池暂存不能利用的废水，可储存约10天的生活污水，确保生活污水不外排。

2、废气

加氯间设轴流风机加强通风，在正常工况下散逸到车间外环境空气中的氯气和二氧化氯浓度很小。

加强绿化。

3、噪声

选用低噪声设备。

设备减振、隔声。

厂房隔声。

加强绿化。

4、固体废物

废弃的盐酸储罐厂家回收利用。

生活垃圾交环卫部门处理。

絮凝沉淀池污泥、反冲洗污泥通过脱水干化（污泥含水率低于50%）后和生活垃圾一起委托环卫部门清运处置。

净水厂污泥脱水干化存放于干污泥池，定期由环卫部门运至生活垃圾填埋场进行填埋。

危险废物设危废暂存间暂存，交有资质的单位处置。

5、其他

净水厂取水对车坝河水资源利用影响不大，不会造成水资源短缺的局面，项目取水不会影响河流水质变化，对车坝河的影响小。

落实风险防控要求，已编制贵州大龙经济开发区车坝河供水厂突发环境事件应急预案并报铜仁市生态环境局备案（备案编号：520600

-2021-275-L。

四、环境保护设施调试运行效果

根据贵州一道检测技术有限公司2022年8月30日至2022年8月31日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，项目日供水量达满负荷，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

2、废气

无组织排放氯气监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

净水厂厂界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

五、建设项目对环境的影响

项目排放的废气、噪声符合污染物排放标准相应限值要求，废水、固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，基本满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收基本合格。

七、后续要求

1、落实风险防控（突发环境事件应急预案）要求。

2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告表，规范文本。

3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。

4、加强环保设施的运行管理和日常维护。

5、加强危险废物管理，建立健全管理制度和管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵州水务大龙有限公司

2022年9月13日

.