编号：KN-JS-2019-54

检  测  报  告

凯宁（检）字2022年第11290号

| 项目名称： | 例行检测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 山东中凯盛达资源再生有限公司 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 报告日期： | 二零二二 年 十一 月 二十七 日 |

山东凯宁环保科技有限公司

报告说明

- 本报告须经报告编制人、审核人及授权签字人签字，加盖本公司检验检测章、CMA章及骑缝章方可生效。

- 对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性及采样规范性由委托单位负责。

- 报告需填写清楚，涂改无效。

- 用户对本报告若有异议，可在收到本报告后15日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

- 未经本公司书面文书批准，不得部分复制本报告，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传，任何对本报告未经授权随意涂改、伪造及不当使用均属于违法行为，本公司将追究责任人的相关责任。

- 本报告一式三份，两份交给用户，一份连同原始记录一并存档。

- 我公司对本报告的检测数据保守秘密。

八、若报告中涉及使用客户提供的数据时，应有明确的标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，所产生的后果由客户承担。

检测机构：山东凯宁环保科技有限公司

联系地址：山东省滨州市滨城区黄河十路渤海九路锦城大厦十楼

邮政编码：256600

联系电话：0543-3252567

联系部门：技术部

检测报告

一、基本信息

| 采/送样时间 | 2022.11.23 | 分析日期 | 2022.11.23~2022.11.25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 周经理 | 联系电话 | 13355356384 |
| 受检单位 | 山东中凯盛达资源再生有限公司 | 采样地址 | 山东省滨州市博兴县 |
| 采/送样人员 | 赵凯凯、颜廷新 | 分析人员 | 宋奇、宣庭宽、崔龙飞、姜山山、高梦宇、孙丽杰 |
| 样品状态 | 地下水无色、无异味、无浮油。 |  |  |
| 检测项目 | - 地下水：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、砷、汞、硒、镉、铬(六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，共37项。 |  |  |
| 检测结果 | 检测数据详见本报告第5~6页。 |  |  |
| 检测结论 | 本次检测结果不做判定 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

报告编制人：                      日期：

审核人：                          日期：             检测章：

授权签字人：                      日期：             签发日期：

二、检测技术规范、依据及使用仪器

表2-1检测方法一览表

| 检测项目 |  | 方法名称 | 标准代号 | 采样设备及型号 | 检测设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 水质采样器KN-YQ-429-5 | 便携式pH计KN-YQ-500 | / |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 生活饮用水标准检验方法 | GB/T11903-1989 |  | / | 5度 |
|  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标3.1嗅气和尝味法 | GB/T5750.4-2006 |  | / | / |
|  | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.1散射法-福尔马肼标准 2.2目视比浊法-福尔马肼标准 | GB/T5750.4-2006 |  | / | 0.5NTU |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1直接观察法 | GB/T5750.4-2006 |  | / | / |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 |  | / | 1.0 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标8.1 称重法 | GB/T 5750.4-2006 |  | 万分之一天平 KN-YQ-111-2 | 10 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342-2007 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-124 | 8 mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 |  | / | 10 mg/L |
|  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 |  | 原子吸收分光光度计 KN-YQ-103 | 0.03 mg/L |
|  | 锰 |  |  |  |  | 0.01 mg/L |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 | GB/T 7475-1987 |  | 原子吸收分光光度计 KN-YQ-103 | 0.05 mg/L |
|  | 锌 |  |  |  |  | 0.05 mg/L |
|  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(1.3 无火焰原子吸收分光光度法） | GB/T5750.6-2006 |  |  | 10μg/L |
|  | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-124 | 0.0003 mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-106 | 0.05 mg/L |
|  | 耗氧量（CODMn） | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006 |  | / | 0.05 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-124 | 0.25 mg/L |
|  | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法) | GB/T 5750.5-2006 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-124 | 0.02 mg/L |
|  | 钠 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | HJ 812-2016 |  | 离子色谱仪 KN-YQ-101 | 0.02 mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.1多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 |  | 生化培养箱 KN-YQ-215-1 | 2 MPN/100mL |
|  | 菌落总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 |  | 菌落计数器 KN-YQ-118 | / |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 水质 亚硝酸盐（以N计）氮的测定 分光光度法 | GB/T 7493-1987 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-124 | 0.003 mg/L |
|  | 硝酸盐（以N计） | 水质 硝酸盐（以N计）氮的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 346-2007 |  | 紫外可见分光光度计 KN-YQ-105 | 0.08 mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-124 | 0.002 mg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |  | 原子荧光光度计KN-YQ-104 | 0.3 μg/L |
|  | 汞 |  |  |  |  | 0.04 μg/L |
|  | 硒 |  |  |  |  | 0.04 μg/L |
|  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 | GB/T 7475-1987 |  | 原子吸收分光光度计 KN-YQ-103 | 0.001 mg/L |
|  | 铅 |  |  |  |  | 0.01 mg/L |
|  | 铬(六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 二苯碳酰二肼分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 |  | 可见分光光度计 KN-YQ-124 | 0.004 mg/L |
|  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ639-2012 |  | 气质联用仪KN-YQ-102 | 0.4μg/L |
|  | 四氯化碳 |  |  |  |  | 0.4μg/L |
|  | 苯 |  |  |  |  | 0.4μg/L |
|  | 甲苯 |  |  |  |  | 0.3μg/L |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |  | 氟离子选择电极（离子计） KN-YQ-113 | 0.05 mg/L |
|  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(11.3 高浓度碘化物容量法) | GB/T5750.5-2006 |  | 白具塞滴定管 KN-YQ-303 | 0.025mg/L |

本页以下空白

三、检测结果

3.1地下水检测结果

表3-1  厂区内1#检测结果

| 检测点位 |  | 厂区内 1# |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月23日 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 |  |
| 序号 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
| 1 | pH值(无量纲) | X2211290a001 | 7.2 |
| 2 | 总硬度(mg/L) |  | 238 |
| 3 | 溶解性总固体(mg/L) |  | 744 |
| 4 | 硫酸盐(mg/L) |  | 230 |
| 5 | 氯化物(mg/L) |  | 212 |
| 6 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) |  | 0.16 |
| 7 | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) |  | 0.017 |
| 8 | 氟化物(mg/L) |  | 0.338 |
| 9 | 碘化物(mg/L) |  | 0.025L |
| 10 | 色度(度) |  | 5 |
| 11 | 浑浊度(NTU） |  | 2 |
| 12 | 嗅和味(等级) | X2211290b001 | 0 |
| 13 | 肉眼可见物 |  | 无 |
| 14 | 耗氧量（CODMn）(mg/L) |  | 1.8 |
| 15 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | X2211290c001 | 2L |
| 16 | 菌落总数(CFU/mL) |  | 96 |
| 17 | 三氯甲烷(ug/L) | X2211290d001 | 4.5 |
| 18 | 四氯化碳(ug/L) |  | 0.4L |
| 19 | 苯(ug/L) |  | 8.2 |
| 20 | 甲苯(ug/L) |  | 6.9 |
| 21 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | X2211290e001 | 0.05L |
| 22 | 挥发性酚类(mg/L) | X2211290f001 | 0.0003L |
| 23 | 氰化物(mg/L) | X2211290g001 | 0.002L |
| 24 | 氨氮(mg/L) | X2211290h001 | 0.458 |
| 25 | 硫化物(mg/L) | X2211290i001 | 0.02L |
| 26 | 汞(μg/L) | X2211290j001 | 0.19 |
| 27 | 砷(μg/L) |  | 0.6 |
| 28 | 硒(μg/L) | X2211290k001 | 0.4L |
| 29 | 铬（六价）(mg/L) | X2211290l001 | 0.005 |
| 30 | 铁(mg/L) | X2211290m001 | 0.03L |
| 31 | 锰(mg/L) |  | 0.01L |
| 32 | 铜(mg/L) |  | 0.05L |
| 33 | 锌(mg/L) |  | 0.05L |
| 34 | 铅(mg/L) |  | 0.01L |
| 35 | 镉(mg/L) |  | 0.001L |
| 36 | 铝(μg/L) | X2211290n001 | 10L |
| 37 | 钠(mg/L) | X2211290o001 | 227 |
| 备注：L表示低于检出限。 |  |  |  |

本页以下空白

3.2地下水水温参数统计表

| 日期 | 检测点位 | 井深 (m) | 埋深 (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.23 | 厂区内 1# | 30 | 27 |

................................................................报告结束................................................................