青岛利宇新材料有限公司

水性油墨生产项目

竣工环境保护验收意见

2022年12月3日，青岛利宇新材料有限公司组织召开了“水性油墨生产项目”竣工环境保护验收会议。建设单位暨《验收监测报告》编制单位组成验收组。验收组查看了项目现场、环保设施及周边环境，并根据《青岛利宇新材料有限公司水性油墨生产项目竣工环境保护验收报告》，严格依照国家有关法律法规、建设项目阶段性竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

青岛利宇新材料有限公司位于青岛市即墨区龙山街道办事处北葛村安和二路北，项目总占地面积3251平方米，建筑面积2557平方米。年产水性油墨2000吨。

主要原辅材料及消耗：丙烯酸乳液1200t/a、颜料120t/a、消泡剂100t/a、流平剂20t/a、分散剂40t/a、纯化水100t/a。

原料储罐2台、产品储罐8台、空压机2台、研磨机8台、分散机6台、拉缸20台、储水罐配套水泵2台、包装机1台、纯水设备1台。

环保设备与设施：活性炭吸附装置1套、布袋除尘器1套、40m2危废暂存间1间。

2、建设过程及环保审批情况

2021年10月，青岛蓝霖环保科技有限公司编制完成《青岛利宇新材料有限公司水性油墨生产项目环境影响报告表》。项目于2021年12月1日取得青岛市生态环境局即墨分局审批意见（青环即审[2021]255号）。

项目于2022年6月建成投产。

3、投资情况

实际项目总投资300万元，其中环保投资20万元，占总投资的6.6%。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环境影响报告表及其审批意见内容一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

设备清洗废水作为危险废物，委托有资质单位处置；纯水制备浓水用于厂区绿化；生活污水、间接冷却废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入即墨区污水处理有限公司进一步处理。

- 废气

项目生产车间整体密闭，生产过程产生的VOCs经负压收集+活性炭吸附装置通过15米高排气筒排放。

投料时产生颗粒物经负压收集通入布袋除尘器处理后于生产车间无组织排放。

- 噪声

采取选用低噪声设备，厂房隔声、减振底座和减振垫等措施进行噪声治理。

4、固体废物

废离子树脂、除尘灰收集后外售综合利用；原料贮存区设危废间1座（40m2），危险废物（废活性炭、废机油、废液压油、废油桶、废油墨、设备清洗废水、废包装、含水性油墨抹布）分类收集暂存，定期委托烟台新世纪环保科技有限公司处置。

含油废抹布混入生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清理。

四、环境保护设施调试效果

山东潍州检测有限公司检测报告（H220728-008）表明，验收监测期间：

1、项目废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B 等级标准限值要求。

## 2、工艺废气排气筒 P1的VOCs排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1标准要求。

## 颗粒物无组织排放厂界监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs无组织排放厂界监控浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中厂界监控点浓度限值要求。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。

## 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类声环境功能区标准。

五、验收监测结论

# 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为青岛利宇新材料有限公司水性油墨生产项目，环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，验收监测结果合格，通过竣工环保验收。

六、建议和要求

## 1、加强对废水、废气污染防治设施运行、维护的管理，确保废水、废气污染物稳定达标排放。

## 2、按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

## 3、规范危险废物收集、暂存和处置管理，做好台账记录。

# 七、验收人员信息

| 类别 | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人/建设 单位 |  | 青岛利宇新材料有限公司 | 总经理 |  |
| 验收监测报告编制单位 |  | 青岛利宇新材料有限公司 | 环保负责人 |  |

青岛利宇新材料有限公司

2022年12月3日