青岛新希望和润生物科技有限公司

平度新希望六和动物蛋白生产项目

竣工环境保护验收意见

2022年12月10日，青岛新希望和润生物科技有限公司组织召开了“平度新希望六和动物蛋白生产项目”竣工环境保护验收会议。建设单位暨《验收监测报告》编制单位组成验收组。验收组查看了项目现场、环保设施及周边环境，并根据《青岛新希望和润生物科技有限公司平度新希望六和动物蛋白生产项目竣工环境保护验收报告》，严格依照国家有关法律法规、建设项目阶段性竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

青岛新希望和润生物科技有限公司位于青岛市平度市崔家集镇青年路北侧，项目总占地面积16428平方米，建筑面积8721.1平方米。年产动物蛋白3万吨、动物油脂0.6万吨。

主要原辅材料及消耗：鸡架1.5万t/a、鸭架4万t/a、鸡肠1.5万t/a、碎皮下脚料1万t/a、食品抗氧化剂3t/a。

主要生产设备：撕碎机1套、原料仓2套、金属探测器1台、蒸煮机1套、压榨机1台、添加剂料仓1台、干燥机2套、水冷冷却机1套、粉碎机1套、成品粉仓1套、混合机1套、自动打包机1套、自动码垛机1套、冷却塔3台、空压机1套、加热桶1个、汁液桶2个、热水桶1个、卧式离心机1套、蛋白水桶3台、缓存方箱2台、加热器2台、6500双效浓缩1套、浓缩冷凝器1套、冷藏柜1套、蒸汽发生器1组、变压器1套、地磅1台、高压清洗机1台、离心泵8套、泥浆泵8套、齿轮泵5套、绞龙 5套、325主分气缸1台、成品储罐3个。

环保设备与设施：“三效除臭冷凝器+除臭喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附箱+P1排气筒”1套、“旋风除尘+布袋除尘+P2排气筒”1套、污水处理站1座、20m2危废暂存间1间、10m2一般固废暂存区。

2、建设过程及环保审批情况

2021年8月，潍坊晟新项目管理有限公司编制完成《青岛新希望和润生物科技有限公司平度新希望六和动物蛋白生产项目环境影响报告表》。项目于2021年9月14日取得青岛市生态环境局平度分局审批意见，文号为平环审[2021]197号。

项目于2021年10月开工建设，2022年5月建成投产。

3、投资情况

实际项目总投资3905万元，其中环保投资100万元，占总投资的2.56%。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环境影响报告表及其审批意见内容一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区内建设占地面积241平方米污水处理站，项目生产废水及生活废水进入厂区污水处理站处理，处理量为400m³/d，处理工艺为格栅+调节+隔油+IC+A/O生物滤池+沉淀消毒。处理后的废水经污水管网排入崔家集污水处理厂进一步处理。目前，由于崔家集污水处理厂还未投入运行，废水暂时存储于厂区的废水暂存罐中。

- 废气

蒸煮废气、压榨废气、干燥废气、油水预处理废气经密闭管线引入双效冷凝器冷凝，双效冷凝器不凝废气经密闭管线收集输送至除臭系统（三效除臭冷凝器+除臭喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附箱）处理后经排气筒P1排放。

撕碎废气、车间臭气收集后经除臭系统（三效除臭冷凝器+除臭喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附箱）处理通过15米高排气筒P1排放。

包装废气经集气罩收集，包装废气经旋风除尘+布袋除尘处理后通过15m高的排气筒P1排放。

污水处理站密闭设置，在污水处理站地上部分设置集气管道等设施，对污水处理站产生的臭气进行集中收集，污水处理站废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒P2排放。

蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧废气经排气筒P3排放。

项目生产车间密闭，门、窗户采用密封条密封，车间出入口加装风幕，项目生产时车间将门、窗关闭，实行全封闭，同时通过给排风系统使整个车间形成微负压，防止臭气外溢。

- 噪声

采取选用低噪声设备，设备加减振垫、车间隔音。

4、固体废物

废包装材料、污水处理站产生的污泥、格栅渣、隔油池废油，除尘器尘渣、废离子交换树脂集中收集由相关物资回收单位回收利用；原料区设危废间1座（20m2），废活性炭、废润滑油、废润滑油桶分类收集暂存，委托青岛海湾新材料科技有限公司处置。

生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

5、排污许可

2022年9月取得排污许可证（91370283MA94989M53001Z）。

四、环境保护设施调试效果

山东潍州检测有限公司检测报告（优邦（H检）字20210854号）表明，验收监测期间：

1、项目废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B 等级标准限值要求。

2、排气筒 P1的颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准排放浓度限值；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

排气筒 P1的挥发性有机物（油烟）有组织排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）中表1标准要求。

排气筒 P1、P2的硫化氢、氨臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求。

天然气燃烧废气排气筒 P3排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区标准要求。

颗粒物无组织排放厂界监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。挥发性有机物无组织排放厂界监控浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值要求。无组织排放的氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。厂界无组织排放臭气浓度按摩足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值要求。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。

## 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类声环境功能区标准。

五、验收监测结论

# 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为青岛新希望和润生物科技有限公司平度新希望六和动物蛋白生产项目，环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，验收监测结果合格，通过竣工环保验收。

六、建议和要求

## 1、加强对废水、废气污染防治设施运行、维护的管理，确保废水、废气污染物稳定达标排放。

## 2、按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

## 3、规范危险废物收集、暂存和处置管理，做好台账记录。

# 七、验收人员信息

| 类别 | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人/建设 单位 |  | 青岛新希望和润生物科技有限公司 | 总经理 |  |
| 验收监测报告编制单位 |  | 青岛新希望和润生物科技有限公司 | 环保负责人 |  |

青岛新希望和润生物科技有限公司

2022年12月10日