污染物实际排放量计算过程（2022年）

单位名称：永吉县一拉溪粮库有限责任公司

行业类别：农产品初加工活动，锅炉，工业炉窑

- 废气污染物实际排放量

- 计算公式

- E=Q×C×T×10−9

- 其中：E—核算周期内污染物实际排放量，t；

- Q一核算周期内监测报告中烟气流量或标干流量，m3/h；

- C一核算周期内监测报告中污染物排放浓度，mg/m3；

T一核算周期内污染物排放时间，h；

2、核算参数

（1）生产时段

2022年仅1月、2月、3月生产，1月份热风炉实际生产天数为10天，每天24h，合计240h；2月份热风炉实际生产天数为21天，每天24h，合计504h；3月份热风炉实际生产天数为19天，每天24h，合计456h。

- （2）监测数据

- 表1  1月份有组织废气污染物监测结果表

| 监测点位 | - 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 实测浓度 | - 折算浓度 | - 排放速率 | - 烟气流量 | - 含氧量 |
|  |  | - mg/m3 | - mg/m3 | - kg/h | - m3/h | ％ |
| 热风炉废气排放口 | 颗粒物 | 26 | 31.2 | 0.516 | 19840 | 11 |
|  | 二氧化硫 | 161 | 193 | 3.194 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 148 | 178 | 2.936 |  |  |
|  | 汞 | - 2.5×10-3L | - - | - - |  |  |
|  | 烟气黑度（级） | - ﹤1 |  |  |  |  |

- 表1  2月份有组织废气污染物监测结果表

| 监测点位 | - 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 实测浓度 | - 折算浓度 | - 排放速率 | - 烟气流量 | - 含氧量 |
|  |  | - mg/m3 | - mg/m3 | - kg/h | - m3/h | ％ |
| 热风炉废气排放口 | 氮氧化物 | 144 | 169 | 2.874 | 19958 | 10.8 |

- 3、计算过程

- 1月：E颗粒物=19840×26×240×10-9=0.124t；

- ESO2=19840×161×240×10-9=0.767t；

- ENOx=19840×148×240×10-9=0.705t；

- 2月：E颗粒物=19958×26×504×10-9=0.262t；

- ESO2=19958×161×504×10-9=1.62t；

- ENOx=19958×144×504×10-9=1.45t；

- 3月：E颗粒物=19840×26×456×10-9=0.235t；

- ESO2=19840×161×456×10-9=1.457t；

ENOx=19840×148×456×10-9=1.339t；

- 计算结果

- 根据计算过程，2022年废气实际排放量统计情况见下表：

表2  废气实际排放量统计结果一览表

| - 月份 | - 排放量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 颗粒物 | - SO2 | - NOx |
| - 1月 | - 0.124 | - 0.767 | - 0.705 |
| - 2月 | - 0.262 | - 1.62 | - 1.45 |
| - 3月 | - 0.235 | - 1.457 | - 1.339 |
| - 合计 | - 0.621 | - 3.844 | - 3.494 |