杭州普力材料科技有限公司PPC可降解

材料及多元醇研发实验室项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：杭州普力材料科技有限公司

2022年12月

建设单位：杭州普力材料科技有限公司

单位联系人：王自修

电话：15757122161

传真：  /

邮编：311113

地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼

编制单位：杭州普力材料科技有限公司

单位联系人：王自修

电话：15757122161

传真：  /

邮编：311113

地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼

表一

| 建设项目名称 | 杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州普力材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复时间 | 2022年11月 | 开工建设时间 | 2022年10月8日 |  |  |
| 试生产时间 | 2022年12月10日 | 验收现场监测时间 | 2022年12月6日、12月7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 杭州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 杭州那山那水环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 杭州那山那水环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 32万元 | 比例 | 6.4% |
| 实际总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 11万元 | 比例 | 1.4% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行； 5、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施； 6、《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日施行； 7、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行； 8、《排污许可管理条例》，2021年3月1日施行； 9、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； 10、《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018年3月1日起施行； 11、《浙江省大气污染防治条例（2020年修正文本）》，2021年1月15日施行； 12、《浙江省水污染防治条例（2020年修正三）》，2020年11月27日施行； 13、《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017年修正）》，2017年9月30日施行； 14、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部办公厅2018年5月16日印发； 15、浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司《杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目环境影响报告表》（2022年11月）；杭州市生态环境局的审批意见（环评批复[2022]76号）； 16、杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目竣工环境保护验收监测委托书； 17、浙江华标检测技术有限公司《检测报告》（2022H12193）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 本项目实验过程中产生的非甲烷总烃、氯化氢、二氯甲烷排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB27822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。具体详见表1-1表1-2。 表1-1新污染源大气污染物排放二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 监测点; 浓度（mg/m3）. 20. 非甲烷总烃; 120; 17; 周界外浓度最高点; 4.0. 氯化氢; 100; 0.43; 0.2. 二氯甲烷; 200①; 4.9②; 1.9③. 注：①二氯甲烷最高允许排放浓度限值参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中的PC-TWA值； ②根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，二氯甲烷最高允许排放速率由：Q=CmRKe求得，其中Cm为质量标准一次最大浓度限值0.476mg/m3，二类功能区划排气筒高度分别为15米、20米、30米、40米时对应的R取值分别为6、12、32、58，Ke0.5~1.5，本环评取0.85。 ③根据《大气污染物综合排放标准详解》，二氯甲烷无组织监控点浓度限值按照环境质量标准一次值的4倍来取值。. 表1-2厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目废水纳管排放执行，纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》)，最终经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据《关于印发<余杭区初始排污权分配与核定实施细则>与<余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则>的通知》(余环发[2015]61号)，废水类污染物核定方法为：对于纳管企业排放的COD和NH3-N浓度分别按35mg/L和2.5mg/L计。详见下表。 表1-3废水排放标准 单位：mg/L,除pH外 指标; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计）. GB8978-1996三级; 6~9; 500; 300; 400; 35①; 8; 8.0. GB18918-2002一级A; 50; 10; 10; 5（8）②; 0.5; 1. 余环发[2015]61号; --; 35; --; --; 2.5; --; --. 注：①氨氮无三级排放标准，参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》；②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. - 3、噪声 对照《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（2021年修订版）》，项目位于3类声环境功能区。项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。 表1-4 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |

表二

2.1 工程建设内容： 项目名称：杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目 建设性质：新建 建设单位：杭州普力材料科技有限公司 建设地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼 总 投 资：500万元 杭州普力材料科技有限公司拟投资500万元租用浙江海虹控股集团有限公司位于在杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼第6层的1022.97m2闲置厂房，购置管式反应器、反应釜、玻璃反应釜等研发设备，开展PPC可降解材料及多元醇等产物的工艺研发。项目工艺特点是采用二氧化碳作为原料，变废为宝，有助于温室气体减排，同时，PPC可降解塑料可在2-6个月自然降解，对于普通塑料替代具有重要意义。项目仅为研发小试，不涉及中试及放大生产。 表2-1项目研发产物方案一览表 序号; 研发产物名称; 预计研发规模（kg）; 实际研发规模（kg）; 最终去向. 1; 聚酯多元醇; 400; 400; 送下游企业进行试验. 2; 聚酯; 60; 60. 3; 催化剂; 1; 1. 4; 聚氨酯; 50; 50. 项目定员20人，年工作日250天，单班工作制，工作时间为8：30-17：30，每班8h，不设食堂和宿舍。

2.2 主要生产设备及原辅材料消耗及水平衡： 2.2.1主要原辅材料 表2-2项目主要原辅材料消耗清单 序号; 物料名称; 包装规格; 审批年用量(kg); 实际年用量(kg); 主要用途. 1; 氢氧化钠; AR500g/瓶; 20; 15; 检测试剂. 2; 己二酸; AR500g/瓶; 3; 1; 合成原料. 3; 草酸; AR500g/瓶; 2; 1; 检测试剂. 4; 4A分子筛; AR1000g/瓶; 5; 3; 检测试剂. 5; 丁二酸; 2.5kg/桶; 10; 8; 合成原料. 6; 无水硫酸钠; AR500g/瓶; 1; 0; 检测试剂. 7; 马铃薯淀粉; AR500g/瓶; 1; 0; 检测试剂. 8; 间苯二甲酸; AR500g/瓶; 1; 0; 合成原料. 9; 对苯二甲酸; AR500g/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 10; 间苯二酚; AR500g/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 11; 苯酚; AR500g/瓶; 2; 0.1; 合成原料. 12; 对苯二酚; HPLC 500g/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 13; 戊二酸; HPLC100g/瓶; 1.5; 0.1; 合成原料. 14; 新戊二醇; AR100g/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 15; 丁二酸钠; AR100g/瓶; 1; 0; 检测试剂. 16; 普鲁士蓝; AR100g/瓶; 0.1; 0; 检测试剂. 17; 1.2.3丙烷三甲酸; AR100g/瓶; 0.1; 0; 检测试剂. 18; 碘化锌; AR100g/瓶; 0.1; 0; 检测试剂. 19; 氯化铯; AR25g/瓶; 0.1; 0; 检测试剂. 20; 三乙烯二胺; AR250g/瓶; 0.1; 0; 检测试剂. 21; 1-6己二醇; AR500g/瓶; 2; 0.1; 合成原料. 22; 叔丁醇; 25L/桶; 20; 20; 合成原料. 23; 异丙醇; AR500ml/瓶; 3; 3; 检测试剂. 24; 1-2二氯乙烷; AR500ml/瓶; 1; 1; 检测试剂. 25; 二乙二醇; AR500ml/瓶; 1; 0; 合成原料. 26; 正辛酸; AR500ml/瓶; 1; 0; 合成原料. 27; 正己酸; AR500ml/瓶; 1; 0; 合成原料. 28; 正癸酸; AR500ml/瓶; 1; 0; 合成原料. 29; 正戊酸; AR500ml/瓶; 1; 0; 合成原料. 30; 甘油; AR500ml/瓶; 1; 0.5; 检测试剂. 31; 正丁酸; AR500ml/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 32; 乙二醇; AR500ml/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 33; 碳酸二甲酯; AR500ml/瓶; 3; 3; 合成原料. 34; 三元醇500; 250g/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 35; 聚醚500; 250g/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 36; 正辛烷; 100ml/瓶; 1; 0.1; 检测试剂. 37; 一缩二丙二醇; 100ml/瓶; 0.1; 0.1; 合成原料. 38; 聚四氢呋喃; AR25ml/瓶; 0.1; 0.1; 检测试剂. 39; 四氢呋喃; AR500ml/瓶; 5; 5; 检测试剂. 40; 乙酸乙酯; AR500ml/瓶; 5; 5; 检测试剂. 41; 液体石蜡; AR500ml/瓶; 2; 0.1; 检测试剂. 42; 氯化锌; AR500g/瓶; 10; 10; 合成原料. 43; 碳酸氢钠; AR500ml/瓶; 1; 0.1; 检测试剂. 44; 三氧化二铁; AR500g/瓶; 1; 0; 检测试剂. 45; 三羟甲基丙烷; AR500g/瓶; 1; 1; 合成原料. 46; 氧化锌; AR500g/瓶; 1; 0; 合成原料. 47; 月桂酸; AR500g/瓶; 1; 0; 合成原料. 48; 十二烷二酸; AR500g/瓶; 2; 1; 合成原料. 49; 普通颗粒癸二酸; 1000g; 1; 0; 合成原料. 50; 聚丙二醇; 100ml/瓶; 0.1; 0; 合成原料. 51; 聚乙二醇; AR500ml/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 52; 苯甲酸; AR250g/瓶; 0.1; 0.1; 检测试剂. 53; 甘氨酸; HPLC100g/瓶; 0.1; 0.1; 检测试剂. 54; 丙二酸; HPLC100g/瓶; 0.1; 0.1; 检测试剂. 55; 氢化钙; AR250g/瓶; 0.1; 0.1; 检测试剂. 56; 邻苯二酚; HPLC100g/瓶; 0.1; 0.1; 合成原料. 57; 环氧氯丙烷; AR500ml/瓶; 2; 1; 合成原料. 58; 六氰合钴酸钾; AR500ml/瓶; 1; 1; 合成原料. 59; 次氯酸钠; 20L/桶; 5; 1; 检测试剂. 60; 环氧丙烷; 25L/桶; 500; 400; 合成原料. 61; 二乙烯三胺五乙酸; HPLC100g/瓶; 0.1; 0.1; 合成原料. 62; 三羟基丙烷; HPLC100g/瓶; 0.1; 0.1; 合成原料. 63; 癸二酸二甲酯; AR500g/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 64; 己二酸二甲酯; AR500g/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 65; 异佛尔酮二异氰酸酯; AR500ml/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 66; 乙醇; 25L/桶; 50; 50; 检测试剂. 67; 甲醇; AR500ml/瓶; 10; 10; 检测试剂. 68; 二乙醇胺; AR500ml/瓶; 2; 2; 合成原料. 69; 吡啶; AR500ml/瓶; 4; 4; 检测试剂. 70; 三乙醇胺; AR500ml/瓶; 2; 2; 合成原料. 71; 二乙胺; AR500ml/瓶; 2; 2; 合成原料. 72; 丙二胺; 100ml/瓶; 0.1; 0.1; 检测试剂. 73; 苯胺; AR500ml/瓶; 1; 1; 检测试剂. 74; 苯甲醇; 100ml/瓶; 0.1; 0.1; 检测试剂. 75; 卡尔菲休仪试剂; AR500ml/瓶; 5; 5; 检测试剂. 76; 1-5戊二醇; AR500ml/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 77; 1.2丙二醇; AR500ml/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 78; 三乙胺; AR500ml/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 79; 二正丁胺; 250ml/瓶; 0.5; 0.1; 合成原料. 80; 二氯甲烷; 25L/桶; 50; 10; 检测试剂. 81; 37%盐酸; 5L/桶; 200; 20; 检测试剂. 82; 98%硫酸; AR500ml/瓶; 0.5; 0; 检测试剂. 83; 37%硝酸; AR500ml/瓶; 10; 10; 检测试剂. 84; 丙酮; AR500ml/瓶; 20; 20; 检测试剂. 85; 硝酸银; AR100g/瓶; 0.1; 0; 检测试剂. 86; 醋酸酐; AR500ml/瓶; 1; 0; 检测试剂. 87; 硝酸锌; AR500g/瓶; 0.5; 0; 合成原料. 88; 乙二胺; AR500ml/瓶; 2; 0; 合成原料. 89; 甲苯; AR500ml/瓶; 10; 10; 检测试剂. 90; 碳酸丙烯酯; 25L/桶; 50; 10; 合成原料. 91; TDI（甲苯二异氰酸酯）; 25L/桶; 10; 10; 合成原料. 92; DMF（N,N-二甲基甲酰胺）; 10L/桶; 20; 20; 合成原料. 93; 石油醚; 2.5L/桶; 2; 2; 检测试剂. 94; 750聚醚多元醇; 1Kg/瓶; 1; 0.1; 合成原料. 95; DDL-400（聚醚多元醇）; 2.5L/桶; 5; 5; 合成原料. 96; PEG-200（聚乙二醇）; 1Kg/瓶; 2; 0.1; 合成原料. 97; LE-220A（聚醚多元醇）; 1Kg/瓶; 2; 0; 合成原料. 98; 层析硅胶; 1Kg/瓶; 2; 0; 过滤材料. 99; XCP-2000D（聚酯多元醇）; 1Kg/瓶; 1; 0; 合成原料. 100; A常州超然; 1Kg/瓶; 1; 0; 合成原料. 101; DESMOPHENC1200（脂肪族聚碳酸酯聚酯）; 1Kg/瓶; 1; 0; 合成原料. 102; DESMOPHENC1100（脂肪族聚碳酸酯聚酯）; 1Kg/瓶; 1; 0; 合成原料. 103; DL400（聚醚多元醇）; 10L/桶; 20; 10; 合成原料. 104; 引发剂400（三官）; 15L/桶; 10; 10; 合成原料. 105; 二氧化碳; 20kg/瓶; 500; 400; 合成原料. 106; 氮气; 20kg/瓶; 200; 200; 压滤. 107; 双酚A; 5kg/桶; 25; 20; 合成原料. 108; 活性炭（研发用）; 20kg/桶; 15; 15; 吸附材料. 109; 硅藻土; 20kg/桶; 50; 50; 吸附材料. 110; 硅酸镁铝; 20kg/桶; 25; 25; 吸附材料. - 2.2.2主要生产设备 表2-3项目研发设备一览表 类别; 设备名称; 规格; 审批数量（台）; 实际数量（台）; 备注. 聚酯多元醇研发; 管式反应器; 2L; 4; 4; 反应. 计量泵; 15L/h; 2; 2; 计量. 高温循环加热器（水/油）; 30L/min; 2; 2; 加热. 分析天平; 精度0.0001g; 1; 1; 称量. 真空泵(油）; 3kw 120m³/h; 1; 1; 抽真空. 真空泵; 小型手提式; 1; 1; 抽真空. 电子天平; 精度0.01g; 1; 1; 称量. 预混釜; 20L; 1; 1; 搅拌. 分子蒸馏器; 10L; 1; 1; 蒸馏. 齿轮泵; 30L/h; 1; 1; 输送. 聚酯研发; 通风橱; 标准台式通风橱; 3; 3; 配置. 反应釜; 3L; 1; 1; 反应. 反应釜; 1L; 3; 3; 反应. 反应釜; 60mL; 6; 6; 反应. 循环加热器（水）; 30L; 1; 1; 加热. 分析天平; 精度0.0001g; 1; 1; 称量. 循环水式真空泵; 小型台式; 1; 1; 抽真空. 真空泵; 小型手提式; 1; 1; 抽真空. 电子天平; 精度0.01g; 1; 1; 称量. 水浴锅; 小型台式; 1; 1; 加热. 旋转蒸发器; 5L; 1; 1; 蒸发. 循环加热器（油）; 30L/min 3kw; 1; 1; 加热. 催化剂研发; 通风橱; 标准台式通风橱; 3; 3; 配置. 玻璃反应釜; 1L; 1; 1; 反应. 循环加热器（水）; 50L; 1; 1; 加热. 分析天平; 精度0.0001g; 1; 1; 称量. 电子天平; 精度0.01g; 1; 1; 称量. 纯水机; 100L/h; 1; 1; 制备纯水. 板压机; 3kw; 1; 1; 压碎. 计量泵; 20L/h 220v; 5; 5; 计量. 计量泵; 170L/h 380v; 10; 10; 计量. 真空干燥机; 6500w 380v; 1; 1; 干燥. 聚氨酯研发; 通风橱; 标准台式通风橱; 4; 4; 配置. 玻璃反应釜（加热及搅拌装置）; 2 L; 2; 2; 反应. 玻璃反应釜（加热及搅拌装置）; 1 L; 5; 5; 反应. 玻璃反应釜（加热及搅拌装置）; 500 mL; 10; 10; 反应. 实验室多功能分散砂磨搅拌机; 2000 W; 1; 1; 搅拌. 电热式线切割操作板; 50*80 cm; 1; 1; 检验. Taber磨耗机; 标准型; 1; 1; 检验. Shore A 型硬度计; 手持式; 1; 1; 检验. Shore D 型硬度计; 手持式; 1; 1; 检验. 循环水式真空泵; 小型台式; 1; 1; 抽真空. 旋片式真空泵（油）; 小型手提式; 2; 2; 抽真空. 电热鼓风干燥箱; 60 L; 1; 1; 干燥. 真空烘箱; 40 L; 1; 1; 干燥. 2kg电子天平; 精度0.01 g; 1; 1; 称量. 万能拉力试验机; 1 KN; 1; 1; 检验. 平板硫化机; 力级10 t; 1; 1; 检验. 合计; --; --; 95; 95; --. 2.2.3水平衡图 图2-1 水平衡图 单位：t/a

- 2.3主要工艺流程及产物环节 本项目主要进行聚酯多元醇、聚酯、催化剂、聚氨酯的工艺研发（不涉及中试及放大生产），各研发流程如下： 1、聚酯多元醇 聚酯多元醇研发工艺流程及产污环节如下： 图2-2 项目聚酯多元醇研发工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）预混、反应 将相应质量的环氧丙烷、催化剂、丁二酸（或双酚A或小分子聚醚多元醇）等通过泵送或者人工投加的方式加入预混釜中进行混合搅拌，混合加热温度约40℃，搅拌均匀之后泵入管式反应器中与二氧化碳进行合成反应，在约90℃下反应数小时后生成目标多元醇产物。在此过程中产生G1实验废气。主反应如下： （2）压滤 聚酯多元醇回流至预混釜中，然后向预混釜中依次加入硅藻土、硅酸镁铝、活性炭，充分搅拌均匀后使用氮气将混合物通过过滤器过滤出来。在此过程中产生G1实验废气和S1滤渣。 （3）蒸馏 滤液通过分子蒸馏器进行蒸馏提纯，分子蒸馏是一种在高真空下操作的蒸馏方法，这时蒸气分子的平均自由程大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离，从而可利用料液中各组分蒸发速率的差异，对滤液中的单体进行蒸馏分离，得到所需的聚酯多元醇，蒸馏采用电加热。在此过程中产生G1实验废气。 （4）检验 聚酯多元醇经物理、化学检验合格后入库。检验过程中产生G1实验废气、W1实验废水和S2检验废物。 2、聚酯 聚酯研发工艺流程及产污环节如下： 图2-3 项目聚酯研发工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）反应 称取相应质量的环氧丙烷、环氧环己烷、环氧氯丙烷、催化剂等通过泵送或者人工投加的方式加入反应釜中，通入二氧化碳在一定的压力、温度下（压力约4MPa、温度约90℃，采用电加热），放入油浴锅中反应生成聚酯研发产物。在此过程中产生G1实验废气。主反应如下： （2）蒸馏 聚酯研发产物泵至通过旋转蒸发器进行蒸馏提纯，对滤液中的单体进行蒸馏分离，得到所需的聚酯，蒸馏采用电加热。在此过程中产生G1实验废气。 （3）检验 聚酯经物理、化学检验合格后入库。检验过程中产生G1实验废气、W1实验废水和S2检验废物。 3、催化剂 催化剂研发工艺流程及产污环节如下： 图2-4 项目催化剂研发工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）反应 采用纯水配制六氰合钴酸钾溶液，将配制好的溶液加入玻璃反应釜中，再依次加入盐酸、氯化锌、氧化锌、叔丁醇等溶液，在搅拌下反应数小时后生成催化剂。在此过程中产生G1实验废气。主反应（根据试验结果，催化剂制备过程中无氰化氢气体产生）如下： （2）固液分离 反应后的溶液通过过滤进行固液分离，滤渣进行下一道工序，在此过程中产生G1实验废气和S3滤液。 （3）烘干 滤渣通过真空干燥机进行真空干燥，去除水分，再通过板压机碾压成粉末。 （4）检验 催化剂经物理、化学检验合格后入库。检验过程中产生G1实验废气、W1实验废水、和S2检验废物。 4、聚氨酯 聚氨酯研发工艺流程及产污环节如下： 图2-5 项目聚氨酯研发工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）混合搅拌、放料入模、冷却固化 向玻璃反应釜中加入依次加入MDI、聚醚多元醇、纯水等溶液，在室温下搅拌待混合均匀，将混合料与TDI（甲苯二异氰酸酯）注入模具中进行发泡反应，形成聚氨酯泡沫，自然冷却固化。在此过程中产生G1实验废气。主反应如下： （2）检验 聚氨酯经物理、化学检验合格后入库。检验过程中产生G1实验废气、W1实验废水和S2检验废物。 - 2.4 项目变动情况 项目原辅材料较环评有所减少；环评设计实验废气通过25m高排气筒排放，实际排气筒高度为20m。项目实际建设地点、性质、生产工艺、采取的污染防治措施与环评基本一致。 - 2.5 总量控制 严格落实污染物排放总量控制措施，使污染物排放总量控制在环评确定的指标内，即项目主要污染物废水量控制在392.2t/a，CODcr控制在0.020t/a，NH3-N控制在0.002t/a，VOCs控制在0.027t/a。

表三

- 3.1 主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1 废水 本项目产生的废水主要为实验废水、纯水制备浓水及办公人员的生活污水。项目生活污水经化粪池处理达标后与实验废水、纯水制备浓水纳管排放，最终进入良渚污水处理厂处理达标后排放。 3.1.2 废气 本项目产生的废气主要为实验废气，收集经1套活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒高空排放。 3.1.3 噪声 项目营运过程产生的噪声主要为真空泵、齿轮泵、通风橱等设备运转过程产生的噪声，企业采取以下措施减少设备噪声对周围环境的影响。 （1）合理布局生产设备，高噪声设备尽量布置在车间中部。 （2）风机等高噪声设备应加设减震垫以及隔声罩或消声器。 （3）加强生产管理，避免原材料在搬运过程中因发生碰撞而产生突发噪声。 （4）研发时关闭车间门窗。 （5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - 3.1.4 固体废物 本项目产生的固废主要为滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭、废一般包装材料、生活垃圾。滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭委托有危险废物处置资质的单位处置；废一般包装材料出售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。

表四

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1.1建设项目环境影响报告表主要结论 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司编制的《杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目环境影响报告表》（2022年11月）的主要结论如下： 杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目位于杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号，不新增用地。 项目选址符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求；符合国家和地方产业政策以及行业发展规划等要求。企业采取必要的风险防范措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及建设项目其他要求符合性的角度分析，项目在建设地点实施是可行的。 4.1.2审批部门审批决定 杭州市生态环境局的审批意见（环评批复[2022]76号）对该项目的审批主要内容如下： - 杭州普力材料科技有限公司： - 由你单位送审的《杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目环境影响报告表》、申请报告及其它相关材料收悉。经审查，意见如下： - 一、根据你单位委托浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司编制的《杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目环境影响报告表》，原则同意项目环境影响报告表的结论。 - 二、项自须严格落实环评文件中提出的各项污染防治措施、污染物排放标准，环境风险防范措施和环境管理要求，认真执行环保“三同时”制度，项目建成后，依法自行组织完成项目竣工环境保护设施验收。 - 三、如建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批建设项目环评文件。如项目自本批准之日起超过五年方开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 - 四、请按规定接受生态环境部门的事中事后监管。 4.1.3 本项目环保设施要求及落实情况 本项目环保设施要求的实际落实情况详见表4-1。 表4-1环保设施要求的实际落实情况 序号; 环保设施要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 该项目属新建项目，建设地为浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼，项目总投资500万元，其中环保投资32万元，开展PPC可降解材料及多元醇等产物的工艺研发。; 已落实。 该项目为新建项目。建设规模、建设地、建设内容等与环评相符。项目实际总投资800万元，其中环保投资11万元，开展PPC可降解材料及多元醇等产物的工艺研发。. 废水; 本项目产生的废水主要为实验废水、纯水制备浓水及办公人员的生活污水。项目生活污水经化粪池处理达标后与实验废水、纯水制备浓水纳管排放，最终进入良渚污水处理厂处理达标后排放。; 已落实。 本项目产生的废水主要为实验废水、纯水制备浓水及办公人员的生活污水。项目生活污水经化粪池处理达标后与实验废水、纯水制备浓水纳管排放，最终进入良渚污水处理厂处理达标后排放。 在监测日工况条件下，该项目生活污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。. 废气; 本项目产生的废气主要为实验废气，收集经1套活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒高空排放。; 已落实。 本项目产生的废气主要为实验废气，收集经1套活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒高空排放。 在监测日工况条件下，该项目实验室废气出口中非甲烷总烃、氯化氢的排放浓度和排放速率检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级标准要求。实验室废气出口中二氯甲烷的排放浓度检测值符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的PC-TWA值要求，实验室废气出口中二氯甲烷的排放速率检测值符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的限值要求。该项目上、下风向无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。上、下风向无组织排放的二氯甲烷的检测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标准一次值的4倍值要求。厂区内无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 27822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值要求。. 噪声; 项目营运过程产生的噪声主要为真空泵、齿轮泵、通风橱等设备运转过程产生的噪声，企业采取以下措施减少设备噪声对周围环境的影响。 （1）合理布局生产设备，高噪声设备尽量布置在车间中部。 （2）风机等高噪声设备应加设减震垫以及隔声罩或消声器。 （3）加强生产管理，避免原材料在搬运过程中因发生碰撞而产生突发噪声。 （4）研发时关闭车间门窗。 （5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。; 已落实。 在监测日工况条件下，该项目厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。. 固废; 本项目产生的固废主要为滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭、废一般包装材料、生活垃圾。滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭委托有危险废物处置资质的单位处置；废一般包装材料出售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。; 已落实。 本项目产生的固废主要为滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭、废一般包装材料、生活垃圾。滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭委托有危险废物处置资质的单位处置；废一般包装材料出售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。. 总量 控制; 严格落实污染物排放总量控制措施，使污染物排放总量控制在环评确定的指标内，即项目主要污染物废水量控制在392.2t/a，CODcr控制在0.020t/a，NH3-N控制在0.002t/a，VOCs控制在0.027t/a。; 废水 根据杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目废水排放量和废水排入环境的限值（化学需氧量≤50mg/L，氨氮≤5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排放量： 废水年排环境量392.2t，化学需氧量年排环境量为0.020吨，氨氮年排环境量为0.002吨，符合总量控制标准（杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目年排废水量392.2t/a，化学需氧量≤0.020t/a，氨氮≤0.002t/a）。 废气 企业实验室年工作300小时。经计算，项目VOCs年排环境量为0.009吨，符合总量控制标准（杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目年排VOCs≤0.027t/a）。.

表五

5.1 验收监测质量保证及质量控制： 1、随时掌握监测期间工况情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求。 2、监测分析方法采用国家有关部门颁布（或推荐）的标准分析方法，监测人员经过考核并持有上岗证。 3、样品采集、运输、保存参照《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。 4、监测数据严格实行三级审核制度。 5.2 监测分析方法 序号; 类别; 监测项目; 分析方法; 分析方法标准号或来源. 1; 废水监测; pH值; 电极法; HJ 1147-2020. 2; 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009. 4; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989. 6; 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 7; 废气监测; 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ 38-2017. 8; HJ 604-2017. 9; 氯化氢; 硫氰酸汞分光光度法; HJ/T 27-1999. 10; 二氯甲烷; 气袋采样-气相色谱法; HJ 1006-2018. 11; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 644-2013. 12; 噪声监测; 厂界噪声; 声级计法; GB 12348-2008. 5.3 监测仪器 序号; 仪器型号; 仪器名称; 仪器编号; 是否检定/校准. 1; YQ3000-C型; 全自动烟尘（气）测试仪; EQ-1; 是. 2; MH1200-B型; 全自动大气采样器; EQ-6; 是. 3; MH1200型; 大气/颗粒物综合采样器; EQ-121; 是. 4; MH1200型; 大气/颗粒物综合采样器; EQ-122; 是. 5; MH1200型; 大气/颗粒物综合采样器; EQ-123; 是. 6; MH1200型; 大气/颗粒物综合采样器; EQ-124; 是. 7; AWA5688型; 多功能声级计; EQ-248; 是. 8; HI98128型; 防水型袖珍PH计; EQ-249; 是. 9; 722S型; 分光光度计; EQ-40; 是. 10; 新型SSM-6型; 多练过滤器; EQ-50; 是. 11; KHCOD-100型; 自动消解回流仪; EQ-53; 是. 12; GC-9790A型; 气相色谱仪; EQ-125; 是. 13; GC-2010plus-GCMS-QP2010ne型; 气相色谱-质谱联用仪; EQ-190; 是. 14; Acrichi ATD II-26型; 全自动二次热脱附仪; EQ-351; 是. 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中按照总体水样数量，检测单位采集了一定比例的平行样；实验室分析过程检测单位会使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等方法，并对质控数据分析。 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 在进行现场测量噪声前，对声级计进行校准是否符合小于等于0.4分贝的要求；测量前后对声级计的灵敏度也需要相应的测定，测量前后灵敏度大于0.5分贝的话，则数据无效。

表六

6.1验收监测内容： 表6-1 监测内容表 监测内容; 测点位置名称; 监测项目; 监测频次. 废水; 生活污水总排口★G; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷; 监测1周期/天， 4次/周期， 有效监测两天. 废气; 实验室废气出口◎A; 非甲烷总烃、氯化氢、二氯甲烷; 监测1周期/天， 3次/周期， 有效监测两天. 厂区内无组织监控点○B; 非甲烷总烃; 监测1周期/天， 3次/周期， 有效监测两天. 上风向无组织监控点○C; 非甲烷总烃、氯化氢、二氯甲烷. 下风向无组织监控点○D. 下风向无组织监控点○E. 下风向无组织监控点○F. 噪声; 厂界东▲1; 厂界噪声; 每天昼间监测2次/周期，有效监测两天. 厂界南▲2. 厂界西▲3. 厂界北▲4. 注：★为废水采样点，◎为有组织废气采样点，○为无组织废气采样点，▲为噪声检测点。

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间气象条件符合监测要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间气象参数见表7-1。 表7-1 验收监测期间气象参数 日期; 风向; 风速 m/s; 气温 ℃; 大气压kPa; 天气状况. 2022.12.06; 北风; 1.8~2.0; 16.5~19.6; 102.3~102.4; 多云. 2022.12.07; 北风; 1.6~2.0; 18.4~22.1; 102.2~102.4; 多云.

7.2验收监测结果： 7.2.1 废水 （1）废水监测结果见表7-2。 表7-2 废水监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 限值; 达标 情况. 第一周期（2022.12.06）; 第二周期（2022.12.07）. 生活污水总排口G; pH值 无量纲; 7.3; 7.2; 7.0; 7.3; 7.2; 7.2; 7.3; 7.3; 6~9; 达标. 化学需氧量; 190; 233; 201; 278; 252; 187; 207; 225; 500; 达标. 五日生化需氧量; 56.8; 51.0; 47.5; 51.4; 53.7; 44.5; 49.6; 59.2; 300; 达标. 悬浮物; 87; 70; 98; 90; 76; 85; 103; 78; 400; 达标. 氨氮; 28.7; 25.5; 23.2; 30.8; 27.4; 21.4; 25.8; 28.7; 35; 达标. 总磷; 1.56; 1.43; 1.91; 1.73; 1.84; 1.98; 1.60; 1.32; 8; 达标. 样品性状; 微黄、浊; 微黄、浊; 微黄、浊; 微黄、浊; 微黄、浊; 微黄、浊; 微黄、浊; 微黄、浊; /; /. 注：pH单位为无量纲，其他废水浓度单位为mg/L。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，该项目生活污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。 7.2.2 废气 1）有组织排放 （1）监测结果 废气监测结果见7-3。 表7-3 有组织排放废气监测结果 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一周期（2022.12.06）; 第二周期（2022.12.07）. 实验室废气出口A; 标干流量; 8932; 9611; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; 2.96; 3.09; 3.12; 3.59; 3.66; 3.08; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; 0.0264; 0.0276; 0.0279; 0.0345; 0.0352; 0.0296; 17; 达标. 氯化氢排放浓度; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; 100; 达标. 氯化氢排放速率; ＜4.02×10-3; ＜4.02×10-3; ＜4.02×10-3; ＜4.32×10-3; ＜4.32×10-3; ＜4.32×10-3; 0.43; 达标. 二氯甲烷排放浓度; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 200; 达标. 二氯甲烷排放速率; ＜1.34×10-3; ＜1.34×10-3; ＜1.34×10-3; ＜1.44×10-3; ＜1.44×10-3; ＜1.44×10-3; 4.9; 达标. 注：废气排放浓度单位为mg/m3，废气排放速率单位为kg/h。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，该项目实验室废气出口中非甲烷总烃、氯化氢的排放浓度和排放速率检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级标准要求。实验室废气出口中二氯甲烷的排放浓度检测值符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的PC-TWA值要求，实验室废气出口中二氯甲烷的排放速率检测值符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的限值要求。 2）无组织排放 （1）监测结果 无组织排放废气监测结果详见表7-4。 表7-4 无组织排放废气监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一周期（2022.12.06）; 第二周期（2022.12.07）. 厂区内B; 非甲烷总烃; 1.52; 1.59; 1.51; 1.46; 1.42; 1.51; 20; 达标. 上风向C; 非甲烷总烃; 1.06; 1.02; 1.07; 0.99; 1.04; 0.98; 4.0; 达标. 氯化氢; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 二氯甲烷; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 1.9; 达标. 下风向D; 非甲烷总烃; 1.20; 1.37; 1.41; 1.25; 1.17; 1.32; 4.0; 达标. 氯化氢; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 二氯甲烷; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 1.9; 达标. 下风向E; 非甲烷总烃; 1.31; 1.37; 1.26; 1.26; 1.30; 1.37; 4.0; 达标. 氯化氢; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 二氯甲烷; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 1.9; 达标. 下风向F; 非甲烷总烃; 1.43; 1.30; 1.40; 1.22; 1.31; 1.27; 4.0; 达标. 氯化氢; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 二氯甲烷; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 1.9; 达标. 注：浓度单位为mg/m3。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，该项目上、下风向无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。上、下风向无组织排放的二氯甲烷的检测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标准一次值的4倍值要求。厂区内无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 27822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值要求。 7.2.3 噪声 （1）监测结果 噪声监测结果见表7-5。 表7-5 厂界噪声监测结果 检测点位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一周期（2022.12.06）; 第二周期（2022.12.07）. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 项目地; 厂界东; 55; 56; 55; 55; 65; 达标. 厂界南; 56; 56; 56; 56; 65; 达标. 厂界西; 57; 57; 57; 57; 65; 达标. 厂界北; 56; 55; 55; 56; 65; 达标. 注：噪声单位为dB(A)。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，该项目厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。 7.2.4污染物排放总量核算 废水 根据杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目废水排放量和废水排入环境的限值（化学需氧量≤50mg/L，氨氮≤5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排放量： 废水年排环境量392.2t，化学需氧量年排环境量为0.020吨，氨氮年排环境量为0.002吨，符合总量控制标准（杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目年排废水量392.2t/a，化学需氧量≤0.020t/a，氨氮≤0.002t/a）。 废气 企业实验室年工作300小时。经计算，项目VOCs年排环境量为0.009吨，符合总量控制标准（杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目年排VOCs≤0.027t/a）。 7.2.5工程建设对环境的影响 杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目符合当地总体规划，符合国家的产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，当地环境质量仍能维持现状。在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的要求后，从环境保护角度分析，本项目在浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼的建设是可行的。

表八

8.1验收监测结论： 8.1.1环境保护设施调试效果 8.1.1.1废水污染物排放评价 监测结果显示：该项目生活污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。 8.1.1.2大气无组织污染物排放评价 监测结果显示：该项目上、下风向无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。上、下风向无组织排放的二氯甲烷的检测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标准一次值的4倍值要求。厂区内无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 27822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值要求。 8.1.1.3大气有组织污染物排放评价 监测结果显示：该项目实验室废气出口中非甲烷总烃、氯化氢的排放浓度和排放速率检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级标准要求。实验室废气出口中二氯甲烷的排放浓度检测值符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的PC-TWA值要求，实验室废气出口中二氯甲烷的排放速率检测值符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的限值要求。 8.1.1.4噪声污染物排放评价 监测结果显示：该项目厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。 8.1.1.5固体废物排放评价 固体废物名称; 产生工序; 性质; 年产生量t/a; 实际产生量t/a; 处置方式. 滤渣; 压滤; 危险废物; 0.1; 0.1; 委托有危险废物处置资质的单位处置. 检验废物; 检验; 危险废物; 0.5; 0.5. 滤液; 固液分离; 危险废物; 0.04; 0.04. 清洗废液; 研发器具清洗; 危险废物; 0.5; 0.5. 废试剂包装材料; 原料解包; 危险废物; 0.2; 0.2. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 0.656; 0.656. 废一般包装材料; 原料解包; 一般固废; 0.1; 0.1; 出售综合利用. 生活垃圾; 生活; 一般固废; 5; 5; 环卫部门统一清运. 8.1.1.6综合结论 杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目已办理环评、审查等手续。污染防治措施基本按照环评及审查意见要求组织落实。验收监测结果显示：该项目厂界东、南、西、北侧昼间噪声测量值、厂界大气无组织污染物、大气有组织污染物、废水污染物均符合相关排放标准。据此，我公司认为本报告可用于提请建设项目环境保护设施竣工验收。 8.1.2 后续环保管理工作 （1）将健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。 （2）将加强废气污染防治，确保废气达标排放。 （3）将加强废水污染防治，确保废水达标排放。 （4）将加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。项目在运行期间，将按环评批复要求。 （5）将加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。危险废物的处理处置将严格按照相关规定执行。 （6）将依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，将依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。

建设项目环境保护“三同时”验收登记表

编号：                                                 审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  | 杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 杭州普力材料科技有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 311113 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 15757122161 |  |  |  |
| 行业类别及代码 |  |  | 45--098专业实验室、研发（试验）基地 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建√ |  |  | 扩建 |  |  |  |  | 技改 |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | 2022年10月8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  | 2022年12月10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书审批部门 |  |  | 杭州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 文号 |  | 环评批复[2022]76号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 2022年11月18日 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | / |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | / |  |  |
| 报告书编制单位 |  |  | 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 500万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | 杭州那山那水环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保投资概算 |  |  |  |  | 32万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 6.4% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | 杭州那山那水环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 800万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 浙江华标检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  | 11万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 1.4% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  | 吨/小时 |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有排放量（1） | 新建部分产生量（2） |  |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） | 排放增减量（5） | 排放总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 | / | / |  |  | / | / | / | 392.2 |  | 392.2 |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |
| CODcr | / | / |  |  | / | / | / | 0.020 |  | 0.020 |  |  | / |  | / |  |  | 222 |  |  |  |  | 500 |
| NH3-H | / | / |  |  | / | / | / | 0.002 |  | 0.002 |  |  | / |  | / |  |  | 26.4 |  |  |  |  | 35 |
| 粉尘 | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |
| VOCs | / | / |  |  | / | / | / | 0.009 |  | 0.027 |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其它项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）