浙江安吉天洋滚塑设备有限公司

年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：浙江安吉天洋滚塑设备有限公司

编制单位：浙江安吉天洋滚塑设备有限公司

2022年12月
建设单位法人代表:	               葛剑青               （签字）

编制单位法人代表:	               葛剑青                  （签字）

项  目  负  责  人:               岑冲

填     表    人 ：                岑冲

建 设 单 位：        浙江安吉天洋滚塑设备有限公司     （盖章）

联 系 电 话:            岑冲/ 13586599567

传       真:

邮       编:                313300

地       址:          安吉县良朋西亩工业功能区

编 制 单 位：        浙江安吉天洋滚塑设备有限公司     （盖章）

联 系 电 话:            岑冲/ 13586599567

传       真:

邮       编:                313300

地       址:          安吉县良朋西亩工业功能区

表一

| 建设项目名称 | 年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 □改扩建 □技改 □迁扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安吉县良朋西亩工业功能区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 滚塑流水线成套设备、滚塑模具、滚塑制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2009年11月 | 开工建设时间 | 2014年01月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年6月-2022年10月 | 验收现场监测时间 | 2022年11月07日 2022年11月08日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原安吉县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 湖州市环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 3400 | 环保投资总概算 | 71 | 比例 | 2.1 |
| 实际总概算 | 3000 | 环保投资 | 70 | 比例 | 2.3 |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；2、原环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》； 3、生态环境部公告 公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告； 4、浙江省环境保护厅浙环发[2009]76号《关于进一步加强建设项目固体废弃物环境管理的通知》； 5、湖州市环境科学研究所《浙江安吉天洋滚塑设备有限公司年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目环境影响报告表》（2009年11月）； 6、安环建[2009]464号《安吉县环境保护局关于浙江安吉天洋滚塑设备有限公司滚塑流水线成套设备、滚塑模具、滚塑制品建设项目环境影响报告表的批复》； 7、湖州天亿环境检测有限公司（天亿检测（2022）检151号）、浙江中昱环境工程股份有限公司（中昱环境（2022）检11-23号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 本项目所在区域未接通污水管网，因此目前营运期产生的生活污水经化粪池预处理后作为农肥由当地农民清运，不排放。 2、废气 本项目滚塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值，具体见表1-1。 表1-1 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9标准 污染物项目; 车间或生产设施排气筒; 无组织排放监控浓度限值. 排放限值; 单位产品排放量; 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 0.3kg/t; /; 4.0mg/m3. 本项目机加工和焊接过程产生的颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中规定的“新污染源、二级标准”，具体详见下表1-2。 表1-2 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 厂区内VOCS无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）。 表1-3 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 6; 监控点处 1 h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 环境噪声限值; 单位. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB(A). 4、固废 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020），采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险固废暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

2.1 工程建设内容 项 目 名 称：年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目 建 设 地 点：安吉县良朋西亩工业功能区 建 设 性 质：新建 行业类别及代码（国民经济行业分类）：C3523塑料加工专用设备制造 C2926塑料包装箱及容器制造 行业类别（分类管理名录）：“二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292-其他” “三十二、专用设备制造业35 - 70.环保、邮政、社会公共服 务及其他专用设备制造359-其他” 法 人 代 表：葛剑青 联 系 方 式：岑冲/ 13586599567 总 投 资 ：3000万元 建 筑 面 积：13340平方米 年 工作时间：300天 生 产 班 制：一班制 职 工 定 员：环评职工定员40人，目前企业实际员工40人 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目位于安吉县良朋西亩工业功能区。本项目所在厂房周围环境状况如下： 东侧为空地和孝泗线； 南侧为道路，路南侧为北京城建道桥建设集团有限公司； 西侧为道路，路西侧为安吉荣和水泥制品有限公司； 北侧为空地。 2009年10月，委托湖州市环境科学研究所编制完成《浙江安吉天洋滚塑设备有限公司年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目环境影响报告表》，并于2009年11月通过原安吉县环境保护局审批（安环建[2009]464号）。目前企业实际产能已达到年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品的生产能力。 （1）项目产品方案 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司是一家集生产和销售家具及配件为一体的自主生产，自主营销的企业。目前实际产能为年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品。 （2）项目组成一览表 表2-2 项目组成一览表 项目内容; 环评实施内容; 实际建设内容; 变化情况. 主体 工程; 基本 情况; 项目位于安吉县良朋西亩工业功能区。; 项目位于安吉县良朋西亩工业功能区。; 与环评一致. 生产 厂房; 主体工程由生产车间、原辅材料及产品仓库区、办公区组成。; 主体工程由生产车间、原辅材料及产品仓库区、办公区组成。; 与环评一致. 辅助 工程; 给水; 由当地自来水厂供给; 由当地自来水厂供给; 与环评一致. 排水; 实行雨污分流; 实行雨污分流; 与环评一致. 生活污水经化粪池预处理后由当地农民清运; 生活污水经化粪池预处理后由当地农民清运; 与环评一致. 供电; 由当地电网供给; 由当地电网供给; 与环评一致. 废气 处理; 滚塑废气收集后通过活性炭处理装置处理后高空排放; 滚塑废气收集后通过活性炭处理装置处理后高空排放; 与环评一致. 焊接废气收集后通过移动式烟尘净化器处理后无组织排放; 焊接废气收集后通过移动式烟尘净化器处理后无组织排放; 与环评一致. 金属加工粉尘经加强车间通风措施后排放; 金属加工粉尘经加强车间通风措施后排放; 与环评一致. 废水 处理; 生活污水经化粪池预处理后由当地农民清运; 生活污水经化粪池预处理后由当地农民清运; 与环评一致. 噪声 防治; 通过合理安排布局，生产设备均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备的维护保养，并通过墙体阻隔。; 通过合理安排布局，生产设备均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备的维护保养，并通过墙体阻隔。; 与环评一致. 固废 处置; 生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运处理；; 生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运处理；; 与环评一致. 金属边角料由物资回收公司回收利用; 焊渣及金属边角料由物资回收公司回收利用; 原环评未分析焊渣. 废塑料件经粉碎后回用于生产; 废塑料件经粉碎后回用于生产; 与环评一致. 废皂化液由危废公司处置; 废皂化液由危废公司处置; 与环评一致. 废活性炭由供应商回收再生; 废活性炭由危废公司处置; 废活性炭实际由危废公司处置. 依托工程; 无; 无; /. （3）项目生产设备 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评报批数量; 实际数量; 变化情况. 1; 交流弧焊机; 42台; 10台; -32. 2; 等离子切割机; 8台; 2台; -6. 3; 钻床; 12台; 2台; -10. 4; CO2保护焊机; 32台; 10台; -22. 5; 剪板机; 12台; 2台; -10. 6; 空压机; 12台; 2台; -10. 7; 行车; 32台; 10台; -22. 8; 普通车床; 36台; 6台; -30. 9; 数控车床; 12台; 2台; -10. 10; 立式铣床; 8台; 2台; -6. 11; 加工中心; 4台; 1台; -3. 12; 卷板机; 8台; 2台; -6. 13; 折弯机; 8台; 2台; -6. 14; 冲床; 20台; 4台; -16. 15; 龙门铣床; 4台; 1台; -3. 16; 数控切割机; 4台; 1台; -3. 17; 平面磨床; 4台; 0台; -4. 18; 外圆磨床; 4台; 0台; -4. 19; 滚塑流水线设备; 4套; 4套; 0. 20; 变压器; 1台; 1台; 0. 目前企业年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品的生产能力，现有配置的设备已能满足上述产品的生产能力。 2.2 原辅材料消耗及水平衡 （1）项目原辅材料消耗 表2-4 项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 环评 报批数量; 实际消耗 数量; 变化情况. 1; 钢板; t/a; 320; 310; -10. 2; 钢管; t/a; 80; 75; -5. 3; 焊料; t/a; 4; 4; 0. 4; 皂化液; t/a; 0.3; 0.3; 0. 5; 铁板（模具制造）; t/a; 50; 0; -50. 6; PE塑粉; t/a; 6万; 6万; 0. 7; 水; t/a; 1500; 1200; -300. 8; 电; kWh/a; 50; 0; 40. 目前企业年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品的生产能力，因此原辅材料用量未达到环评量。 （2）水平衡图 项目生产过程中排放的废水仅为职工生活污水，企业实际水平衡图参见图2-1。 损耗240t 960t 1200t 清运处置 生活用水 图2-1 项目实际水平衡图

2.3 主要工艺流程及产物环节 （1）项目生产工艺流程及产污环节图 图2-2 滚塑设备生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程：钢板经剪板机或切割机切割成一定的规格，经冲床冲压成型，再经过铣、钻、车磨等金属精加工工艺;钢管经弯管后，再经车、铣等金加工。然后将加工成型的钢板和钢管进行焊接(包括 CO 保护焊和交流弧焊)。成型后产品需要油漆，油漆委托外加工。最后将加工好的外框和其它外购配件进行装配，经检验合格后即为成品。注:其它外购配件主要包括电动机、输送带、导热油装置等。。 图2-3 滚塑制品生产工艺流程及产污环节图 外购的PE塑粉通过真空泵泵入滚塑流水线设备的料中，通过电加热使PE塑粉熔融，温度控制在280C。模具内的塑料通过不断旋转，使其均匀地涂布在模具内。然后通过侧吹风冷却。冷却后的产品需进行检验，次品经破碎后回用到生产过程中成品包装入库。 根据现场勘查，企业滚塑模具产品未生产，滚塑设备和滚塑制品生产工艺流程与原评价文件保持一致。 2.4 项目变动情况 企业目前厂区布置、原辅材料、生产工艺均与原评价文件保持一致，无变化。 产品方案和生产产能略有变化：企业滚塑模具产品未生产，企业实际实施年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品的生产能力。 综上所述，本项目所涉及的变动情况故不属于重大变动。 # 表2-5 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对比表 内容; 重大变动清单; 实际建设内容; 是否发生重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设项目开发、使用功能未发生变动。; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未发生变动。; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未发生变动，项目不涉及废水第一类污染物排放。; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颖粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目污染物排放量未增加。; 否. 地点; 5.重新选址;在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 建设地点与环评一致。; 否. 生产 工艺; 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外); (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目未新增产品，同时主体工艺与环评一致。污染物种类未增加；污染物排放量未增加。项目不涉及生产废水排放。; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目物料运输、装卸、贮存方式不变。; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目废气、废水污染防治措施未发生变动; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 项目未新增废水直接排放口，也未改变废水排放方式。; 否. 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目未新增废气主要排放口；一般排放口排气筒高度与环评一致，未降低。; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 项目不涉及土壤和地下水评价，噪声污染治措施未变动。; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物处置方式与环评一致。; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目无生产废水产生，不涉及事故废水。; 否. 综上所述，本项目无变动情况，因此不涉及重大变动。

表三

3. 主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废水 （1）生活污水 项目目前实际职工40人，职工每天生活用水量按100L核算，污水排放量按用水量的80%计，则生活污水生产量约为960t/a。生活污水主要污染物为CODCr、NH3-N等。目前项目生活污水经化粪池预处理后，由当地农民作为农肥清运，不排放。 3.2 废气 （1）滚塑废气 滚塑废气经收集后通过活性炭处理装置处理后通过不低于15m排气筒达标排放。 （2）焊接废气 焊接废气经收集后通过移动式烟尘净化器处理后无组织达标排放。 （3）金加工粉尘 金加工粉尘经加强车间通风措施后无组织达标排放。 3.3 噪声 项目营运过程产生的噪声主要为设备运转过程产生的噪声，选用优质低噪低功率设备，同时尽量将所有设备均布置在车间内，以减轻噪声对环境的污染。加强对各类设备的管理和维护，避免设备不正常运转产生的噪声。 3.4 固（液）体废物 项目生产过程中产生的固（液）体废物以及处置情况参见下表。 表3-1 项目固（液）体废物产生以及处置情况一览表 名称; 来源; 性质; 环评产生量; 企业实际 产生量; 处理处置方式; 暂存场所. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 12.0t/a; 12.0t/a; 委托环卫部门 清运; 生活垃圾桶暂存点. 金属边角料; 机加工; 一般固废; 40t/a; 38t/a; 出售至物资回收公司; 一般固废暂存点. 废塑料件; 滚塑; 一般固废; 300.0t/a; 295t/a; 经粉碎后回用于生产. 皂化液; 机加工; 危险废物; 0.5t/a; 0.5t/a; 由危废公司处置; 危废暂存间. 废活性炭; 废气处理过程; 危险废物; 25.0t/a; 25.0t/a.

表四

4. 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1 建设项目环境影响报告表主要结论 （1）建设项目审批环评主要污染防治措施见表4-1。 表4.1-1 审批项目环评污染防治措施汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 滚塑废气; 非甲烷总烃; 经吸风集气后，送至活性炭吸附设备进行处理后高空达标排放; 达标排放. 金加工粉尘; 颗粒物; 加强车间通风; 达标排放. 焊接废气; 颗粒物; 安装吸风集气装置，焊接废气经收集后，排入焊接烟雾净化机内进行处理; 达标排放. 水 污 染 物; 生活污水; CODCr NH3-N; 生活污水经化粪池预处理后，委托当地农民清运。; 不排放. 固 体 废 物; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理; 不排放. 工业固废; 金属边角料; 集中收集后出售给物资回收公司综合利用。; 不排放. 废塑料件; 经粉碎后回用于生产; 不排放. 皂化液; 由有资质危废处置单位回 收处置; 不排放. 废活性炭. 噪 声; 噪声; 企业尽量选用优质低噪低功率设备，同时将所有设备均布置在车间内，平时加强对各类设备的管理和维护，及时添加齿轮润滑油，避免设备不正常运行产生的噪声。最后项目须严格执行昼间一班制生产，夜间严禁生产。; 达标排放. （2）建设项目原审批环评总量控制 根据项目审批环评报告，其污染物总量控制指标如下表。 表4-2 总量控制指标建议 类别; 指标名称; 环评总量控制值. 废气; VOCS; 3.42t/a. （3）审批项目环评建议及要求 ①企业应严格管理，建立规范的生产管理制度，对员工加强环保知识的教育，增强其环保意识。 ②企业应按照环保“三同时”要求落实各项污染防治措施，并加强对污染防治设施的运行管理，确保达标排放。 ③本次环境影响评价仅针对浙江安吉天洋滚塑设备有限公司年产 45 万套家具及家具配件建设项目，若今后发生扩大生产规模、增加生产品种、改变生产工艺等情况，均应重新委托评价，并经环保管理部门审批。 （4）审批项目环评综合结论 综上所述，浙江安吉天洋滚塑设备有限公司年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目建设符合规划和产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响较小，项目运营不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。项目方应重视环境管理，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。从环保角度分析，本项目在安吉县良朋西亩工业功能区所选地址实施是可行的。 4.2 审批部门审批决定 原安吉县环境保护局（安环建[2009]464号）对该项目的批复如下： 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司： 你公司关于滚塑流水线成套设备、滚塑模具、滚塑制品建设项目要求审批的请示、承诺、项目环境影响报告表等均收悉。经研究，我局对该项目环境影响报告表批复如下: 一、根据项目规划、国土等部门意见、项目环评报告表结论按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用工艺、环保对策措施及要求,原则同意你公司滚塑流水线成套设备滚塑模具、滚塑制品项目在安吉县良朋镇西亩村集中工业区设立，项目建设规模为年产 40 套滚塑流水线成套设备、200 套滚塑模具、6 万吨滚塑制品。项目性质、规模、地点等建设内容发生重大变更，须重新报批 二、建设项目须严格执行环保“三同时”规定，切实落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，做好污染治理工作污染物治理方案设计及施工建设必须委托有相应资质的单位完成。必须重点做好以下工作: 1、加强废气污染防治。加强车间通风，生产工艺中产生的有机废气经收集处理达标后高空排放，外排废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准 2、加强废水污染防治。生活污水经化粪池预处理后委托清运。 3、加强固废污染治理。营运和生活中产生的固体废弃物应分类收集堆放，分质妥善处置，不得随意倾倒和焚烧。废润滑油委托有相应资质单位处理。 4、加强噪声污染防治。合理布置生产设备，加强车间密闭性，采取有效的减震降噪措施，生产过程中产生的噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准 三、建设项目应采用先进的生产工艺、技术和设备，实施清 洁生产，减少污染物排放。四、加强项目的日常管理和安全防范。企业应加强领导，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，做好企业的环境保护工作。 五、项目方应符合国土要求,得到土地批准后方可动工建设。以上意见和环境影响报告表中的污染防治措施、你厂必须在项目实施中予以落实。项目方的环保治理设施应在试运行三个月内报我局验收，待验收合格后项目方可投入正式生产。 二〇〇九年十一月九日

表五

5.1 验收监测质量保证及质量控制： （1）随时掌握监测期间工况情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求。 （2）监测分析方法采用国家有关部门颁布（或推荐）的标准分析方法，监测人员经过考核并持有上岗证。 （3）样品采集、运输、保存参照《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。 （4）监测数据严格实行三级审核制度。 5.2 检测依据以及仪器 表5-1 监测方法表 类别; 检测项目; 检测方法. 废气; 非甲烷总烃; 总烃和非甲烷总烃的测定方法一 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》国家环保总局(2007年) 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单. 噪声; 工业企业厂界 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 5.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 在进行现场废气采样前，对采样器进行校核，使用相应的标准气体和流量计对其进行标定，采样过程中保证全程流量的准确性。 5.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 在进行现场测量噪声前，对声级计进行校准是否符合小于等于0.4分贝的要求；测量前后对声级计的灵敏度也需要相应的测定，测量前后灵敏度大于0.5分贝的话，则数据无效。

表六

6. 验收监测内容： （1）监测内容表 表6-1 监测内容表 监测内容; 测点位置名称; 监测项目; 监测频次. 废气; 滚塑废气处理装置进出口; 非甲烷总烃; 3次/周期， 监测2周期. 厂界上风向1#; 非甲烷总烃、 总悬浮颗粒物; 3次/周期， 监测2周期. 厂界下风向2#. 厂界下风向3#. 厂界下风向4#. 厂区内5#; 非甲烷总烃; 3次/周期， 监测2周期. 噪声; 东厂界1#; 厂界环境噪声; 昼间监测 1次/周期， 监测2周期. 南厂界2#. 西厂界3#. 北厂界4#. （2）废气、噪声检测点位图： 图6-1 废气、噪声检测点位附图.

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录： 2021年3月14日和3月15日验收监测期间，浙江安吉天洋滚塑设备有限公司正常生产，根据现场核查，监测期间生产工况见表7-1，符合建设项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。 表7-1 监测期生产工况 设计规模; 实际能力; 检测日期; 产品名称; 实际产量; 生产 负荷. 年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品; 年产40套滚塑流水线成套设备; 2022-11-07; 滚塑流水线成套设备; 0.1套/年; 75%. 年产6万t滚塑制品; 滚塑制品; 180吨/年; 90%. 年产40套滚塑流水线成套设备; 2022-11-08; 滚塑流水线成套设备; 0.1套/年; 75%. 年产6万t滚塑制品; 滚塑制品; 180吨/年; 90%. 备注：年生产时间以300天计.

7.2 验收监测结果： 7.2.2废气 （1）废气检测结果 ①无组织废气检测结果 表7-2 无组织废气检测结果 检测 日期; 测点 编号; 检测 频次; 检测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃; 总悬浮颗粒物. 2022.11.07; 厂界上风向1#点位; 第一次; 1.25; 3.54×10-2. 第二次; 1.29; 5.36×10-2. 第三次; 1.28; 6.28×10-2. 厂界下风向2#点位; 第一次; 1.29; 0.115. 第二次; 1.31; 0.142. 第三次; 1.38; 0.108. 厂界下风向3#点位; 第一次; 1.42; 8.84×10-2. 第二次; 1.42; 0.151. 第三次; 1.39; 0.116. 厂界下风向4#点位; 第一次; 1.36; 0.124. 第二次; 1.44; 8.94×10-2. 第三次; 1.44; 0.134. 厂区内; 第一次; 1.42; /. 第二次; 1.44; /. 第三次; 1.49; /. 2022.11.08; 厂界上风向1#点位; 第一次; 1.33; 7.07×10-2. 第二次; 1.35; 6.21×10-2. 第三次; 1.32; 8.01×10-2. 厂界下风向2#点位; 第一次; 1.35; 0.142. 第二次; 1.40; 0.116. 第三次; 1.37; 0.134. 厂界下风向3#点位; 第一次; 1.42; 0.159. 第二次; 1.42; 0.168. 第三次; 1.38; 0.151. 厂界下风向4#点位; 第一次; 1.42; 0.142. 第二次; 1.41; 0.151. 第三次; 1.42; 0.134. 厂区内; 第一次; 1.44; /. 第二次; 1.35; /. 第三次; 1.41; /. ②有组织废气检测结果 表7-3 有组织废气检测结果 采样时间; 检测项目; 采样点位; 检测结果. 烟气参数; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 标态干烟气量（Nm3/h). 2022.11.07; 非甲烷总烃; 废气处理装置进口1#; 4829; 11.0; 5.31×10-2. 4816; 11.3; 5.44×10-2. 4797; 11.3; 5.42×10-2. 废气处理装置出口2#; 6408; 2.02; 1.29×10-2. 6403; 2.06; 1.32×10-2. 6405; 2.12; 1.36×10-2. 2022.11.08; 非甲烷总烃; 废气处理装置出口1#; 5234; 11.5; 6.02×10-2. 5223; 12.4; 6.48×10-2. 5221; 11.2; 5.85×10-2. 废气处理装置出口2#; 7851; 2.17; 1.70×10-2. 7862; 2.12; 1.67×10-2. 7864; 2.04; 1.60×10-2. 7.2.3 噪声 表7-4 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 检测项目; 2022.11.07; 2022.11.08. 昼间; 昼间. N01; 厂界东; 工业企业厂界噪声; 53.5; 56.1. N02; 厂界南; 53.0; 54.6. N03; 厂界西; 58.2; 57.3. N04; 厂界北; 55.0; 52.3. 7.3 验收监测结果分析： （1）废气检测结果分析 ①无组织废气检测结果分析 根据废气检测数据，项目下风向无组织排放非甲烷总烃最大监测值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9企业边界大气污染物浓度限值，总悬浮颗粒物最大监测值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相关限值标准。 ②有组织废气检测结果分析 监测结果显示：本项目排气筒出口非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5大气污染物排放限值。本项目VOCS综合去除率约为75%。 （2）噪声监测结果分析 根据噪声检测数据，项目厂界各侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类限值要求。 （4）污染物排放总量核算 VOCS统计排放量为各项污染物有组织平均排放速率合计数值（0.015kg/h）乘以工作时间（企业年工作时间为2400h）计算得出。经核算VOCs排放量共计约0.04t/a。 表7-5 项目排放污染物总量控制一览表 类别; 指标名称; 环评总量控制值; 实际排放量（t/a）. 废气; VOCS; 3.24; 0.04.

表八

8. 验收监测结论： 8.1环境保护设施调试效果 （1）废气检测结果分析 ①无组织废气检测结果分析 根据废气检测数据，项目下风向无组织排放非甲烷总烃最大监测值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9企业边界大气污染物浓度限值，总悬浮颗粒物最大监测值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相关限值标准。 ②有组织废气检测结果分析 监测结果显示：本项目排气筒出口非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5大气污染物排放限值。本项目VOCS综合去除率约为75%。本项目非甲烷总烃单位产品排放量＜0.3kg/t。 （2）噪声监测结果分析 根据噪声检测数据，项目厂界各侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类限值要求。 （4）固废设施分析 企业已建设危险废物暂存场所和一般固废暂存场所。边角料经收集暂存后由物资回收公司回收；废塑料件经粉碎后回用于生产；废皂化液和废活性炭暂存于危险废物暂存场所，定期由危废公司定期处置。 （5）污染物排放总量核算 项目涉及污染物总量控制指标主要为VOCs，经核算，项目实际污染物排放量未超过污染物总量控制指标，符合污染物总量控制要求。 8.2 工程建设对环境的影响 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目（实际产能为年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品）符合当地总体规划，符合国家的产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，当地环境质量仍能维持现状。在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的要求后，从环境保护角度分析，本项目在安吉县良朋西亩工业功能区的建设是可行的。 8.3 综合结论 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目已办理环评、审批等手续。目前企业实际实施了年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品的生产能力，其对应污染防治措施基本按照环评及审批意见要求组织落实。验收监测结果显示：项目废水污染物、厂界大气无组织污染物、厂区内无组织非甲烷总烃污染物、大气有组织污染物、厂界各侧昼间噪声测量值均符合污染物相关排放标准，企业已建设危险废物暂存场所和一般固废暂存场所。据此，我公司认为本报告可用于提请建设项目环境保护设施竣工验收。

# 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产40套滚塑流水线成套设备、200套滚塑模具、6万t滚塑制品建设项目 |  |  |  | 项目代码 |  | / |  |  |  | 建设地点 |  | 安吉县良朋西亩工业功能区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 家具制造业 |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品 |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产40套滚塑流水线成套设备、6万t滚塑制品 |  |  |  | 环评单位 |  | 湖州市环境科学研究所 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 原安吉县环境保护局 |  |  |  | 审批文号 |  | 安环建[2009]464号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2010年01月 |  |  |  | 竣工日期 |  | 2010年12月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年12月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |  | 本工程排污许可证 编号 |  | 91330523697029056J001W |  |  |
|  | 验收单位 |  | 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司 |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 湖州天亿环境检测有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 大于75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3400 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 71 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 2.1 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3000 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 70 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 2.3 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 30 | 噪声治理（万元） | 20 | 固体废物治理（万元） |  | 20 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 10000 |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江安吉天洋滚塑设备有限公司 |  |  |  | 运营单位社会 统一信用代码 |  | 91330523697029056J |  |  |  | 验收时间 |  | 2022年12月23日 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以老带新”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 | 0 | / | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | VOCs | 0 | / | / |  | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 3.24 |  | 0 | 0.04 | 3.24 |  | 0 | +0.04 |
|  |  | NOX | 0 | / | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 粉尘 | 0 | / | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | CODCr | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年。