《临安区双林高校单元 B-02-07 地块土壤污染

状况初步调查报告》主要内容公示

丽水市莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区项目A区块位于浙江省丽水市莲都区岩泉街道秋塘村，温寿线南侧。地块中心坐标东经119.979240°，北纬28.484956°。本地块前土地使用权属于秋塘村村集体，根据Google Earth影像及现场调查，本地块历史西侧为农用地和荒地，种植蔬菜和苗木，东南侧2013年-2016年靠近好溪部分区域为采沙场，其余区域为民房和道路，2016年地块内中部修建秋塘水文站，2022年东北侧民房开始拆除。目前地块内东北侧为民房、道路和荒地，中部为秋塘水文站，西侧为农田，种植蔬菜，南侧靠近好溪长满竹林。本地块外东侧为荒地，南侧为好溪，西侧为杭州供电段丽水牵引变电所，北侧为秋塘村村委会、浙江省省级公路应急保障基地（丽水）和温寿线。根据《丽水市莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区项目规划设计条件》，本地块调查面积约39439平方米，未来拟规划用途为城镇住宅用地，兼容商业用地（零售商业、餐饮用地）。

现已完成初步调查工作，根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）相关要求，应通过便于公众知晓的方式公开初步调查报告主要内容，现对初步调查报告主要内容公示如下：

1、监测点位布设

本次调查土壤监测点的布置采用专业判断布点法完成。地块内共布设10个土壤点位（10个柱状样）、4个地下水点位、1个土壤对照点（1个柱状样）、1个地下水对照点的钻孔采样工作，实际采集75个土壤样品（地块内土壤样品67个+对照点土壤样品8个），经快筛后送检42个土壤样品（地块内土壤样品33个+对照点土壤样品4个+土壤现场密码平行样5个）、4个地下水样品、1个地下水对照样品、1个地下水现场密码平行样。

2、地块检测因子

土壤和地下水具体检测指标如下：

（1）土壤/参照点样品

国标必测45项：重金属类（HM）7种；挥发性有机物（VOCs）27种；半挥发性有机物（SVOCs）11种；其他：pH值、石油烃（C10-C40）。

（2）地下水/参照点样品

常规项目：pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、CODCr；

国标必测45项：重金属类（HM）7种；挥发性有机物（VOCs）27种；半挥发性有机物（SVOCs）11种；其他：石油烃（C10-C40）。

3、评价标准

土壤评价标准：本地块未来规划为城镇住宅用地，兼容商业用地（零售商业、餐饮用地）。因此，土壤评价标准中，国标必测45项、石油烃（C10-C40）按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地风险筛选值进行评价，并与对照点进行对比分析。

地下水评价标准：本地块未来规划用途为城镇住宅用地，兼容商业用地（零售商业、餐饮用地），该区域内地下水不作为饮用水源使用，且暂无开发计划。因此，本次调查过程地下水中氯甲烷国内无相应评价标准，参考《美国环保署区域环境质量筛选值（RSLs）》（TR=1E-06，HQ=1.0）中Tapwater标准；1,1-二氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、石油烃（C10-C40）按照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中的第一类用地筛选值进行评价；其余地下水检测指标按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价；化学需氧量检测指标按照《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价，并与对照点进行对比分析。

4、调查结果分析

根据调查范围内土壤样品酸碱性检测结果可知，地块内土壤pH值在5.04~9.87之间。土壤中铜、镍、镉、铅、汞、砷和石油烃（C10-C40）在所有样品中均有检出，以上指标检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，说明地块土壤环境质量满足作为城镇住宅用地，兼容商业用地开发的要求。

根据调查范围内地下水样品酸碱性检测结果可知，地块内地下水pH值在7.1~7.2之间。地下水检出指标包括pH值、色度、总硬度、浊度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、化学需氧量、铝、铁、镍、砷、钠、锰、铜、锌、镉、可萃取性石油烃（C10-C40），所有点位浊度满足Ⅴ类标准，其中W2总硬度和氨氮满足《地下水质量标准（GB14848-2017）》Ⅳ类标准，检出指标检出浓度满足《地下水质量标准（GB14848-2017）》Ⅲ类标准，总硬度、氨氮、浊度为地下水常规指标，不属于有毒有害物质，对人体健康无风险，因此不进行健康风险评估，说明地块地下水环境质量满足作为城镇住宅用地，兼容商业用地开发的要求。

5、结论和建议

综上，本地块满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）里的第一类用地要求，可作为本地块规划文件中的城镇住宅用地，兼容商业用地（零售商业、餐饮用地）进行开发，无需进一步详细调查。

公示时间：2022.12.23

联系人：郑伟

联系电话：13666577915

2022年12月23日

丽水市莲都区储备中心