重庆达建机械有限公司

达建机械精密仪器配件加工项目竣工环境保护验收意见

2023年2月27日，重庆达建机械有限公司组织有关单位及专家召开了达建机械精密仪器配件加工项目竣工环境保护验收会。验收组通过踏勘现场以及听取建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况的介绍、对该项目竣工验收监测情况的介绍，咨询了有关问题，经认真讨论，形成如下竣工环境保护验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

环评及批复建设内容：重庆达建机械有限公司购置重庆欧隆房地产开发有限公司合川区草街街道金凤环路2号12号厂房1-1地块（御志标准厂房），项目占地面积约为1952.83㎡，投资1000万元，通过购置CNC加工中心、数控车床设备等设备，建设“达建机械精密仪器配件加工项目”。建成后可形成年产法兰20万件、管阀件50万件、大盲塞50万件、小盲塞50万件、焊环15万件、铝塞子50万件、卡圈50万件。配套建设环保工程、公用工程、辅助工程和储运工程。

项目实际建设内容：项目实际建设位于合川区草街街道金凤环路2号12号厂房1-1地块（御志标准厂房），占地面积约为1952.83㎡。生产规模为年产法兰20万件、管阀件50万件、大盲塞50万件、小盲塞50万件、焊环15万件、铝塞子50万件、卡圈50万件。配套建成了环保工程、公用工程、辅助工程和储运工程。

（二）建设过程及环保审批情况

重庆达建机械有限公司于2022年6月取得了重庆市铜梁区发展和改革委员会核发的《重庆市企业投资项目备案证》，备案项目编码：2206-500151-04-05-669072。

于2022年6月委托重庆三三环保工程有限公司编制了《重庆达建机械有限公司达建机械精密仪器配件加工项目环境影响报告表》，重庆市合川区生态环境局生态环境局于2022年7月6日进行了批复（渝（合）环准【2022】068号）。

企业于2023年2月13日在全国排污许可证管理信息平台填报完成（登记编号: 915001090703201145001W），项目于2022年7月开工建设，2023年2月建成并进行生产调试。

项目至实施以来无环境问题投诉、违法及处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，其中环保投资20万元。

（四）验收范围

本次验收对重庆达建机械有限公司达建机械精密仪器配件加工项目实际建设内容进行整体验收。

二、工程变动情况

根据现场调查，项目实际建设内容项目与原环评及其批复对比，项目建设的地点、性质、规模、工艺、环保措施与环评基本一致，根据环办环评函[2020]688号《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的要求，项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目营运期无废气产生。

（二）废水

项目产生的废水为主要地面清洁废水、清洗废水、冷却废水、抛光机废水及生活污水。

地面清洁废水、清洗废水、冷却废水、抛光机废水经自建废水处理设施（破乳+混凝+絮凝+气浮”工艺，处理规模5m³/d）预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，排入御志标准厂房已建生化池；生活污水排入御志标准厂房已建生化池；废水经御志标准厂房已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，经园区污水管网排至南溪组团C区污水处理厂，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入嘉陵江。

（三）噪声

项目选用低噪声设备，采取了合理布设噪声设备位置，采取了隔声、减振等措施。

（四）固体废物

项目产生的固体废物为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般固体废物：一般工业固废主要为废边角料及金属废屑、废石子。厂区西南侧设置一般固废暂存间，建筑面积约30㎡，用于存放生产过程中产生的一般工业固废。一般固体废物外售处置。

危险废物：项目营运期危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、废切削液桶、清洗废油、废棉纱手套和废切削液等。厂区西南侧设置一危险废物暂存间，建筑面积约10㎡，危险废物分类收集在危废暂存间，暂存间有三防措施。企业与重庆途维环保科技有限公司签定了《危险废物安全处置委托协议》。

生活垃圾交市政环卫部门统一收运处理。

（五）其他环境保护设施

根据现场调查，项目环境风险防范措施如下：

1.在油桶底部设置托盘，防止油料泄漏。

2.危废间地面采用防腐、防渗材料进行铺设，在含油的危险废物盛放容器下方放置铁皮托盘。

四、验收监测

重庆开创检测技术有限公司于2023年2月06日-2月07日对项目进行了验收监测（开创环（检）字[2023]第YS028号）。验收监测期间主体工程工况稳定、环保设施运行正常。

（一）废水监测结果

验收监测期间，生化池废水排口W-1废水检测项目中 pH、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准排放限值要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1标准排放限值。

（三）噪声监测结果

验收监测期间，项目厂界监测点（C1、C2）昼间、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值的规定。

五、污染物排污总量

根据验收监测结果核算，项目废水、废气污染物排污总量满足环评及批复文件要求。

六、环境影响

重庆达建机械有限公司达建机械精密仪器配件加工项目排放废水、废气、固废、噪声对环境的影响符合环评预期。

七、环境管理情况

验收项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，建立了环境管理规章制度，有兼职人员负责项目环境管理工作，环境管理总体符合环保要求。

八、验收结论

通过现场检查，重庆达建机械有限公司达建机械精密仪器配件加工项目环保审批手续及环保档案资料基本齐全，建立了环境管理规章制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，排放的污染物能满足验收标准要求。项目符合环保验收条件，验收组原则同意项目通过竣工环保验收。

九、后续要求及建议

1、完善危废暂存间标识，严格分区暂存，补充危废内部管理台账。

2、废水处理工艺流程图上墙，完善废水管道走向标识。

验收组：

2023年2月27日