# 建设项目竣工环境保护验收报告表

（污染影响类）

建设单位：长春启鑫再生资源回收有限公司

委托单位：长春启鑫再生资源回收有限公司

编制单位：吉林省赢邦环境检测有限公司

编制日期：2023年1月

建设单位:	 长春启鑫再生资源回收有限公司

法人代表: （签字）

编制单位：吉林省赢邦环境检测有限公司

法人代表: （签字）

| 建设单位： 长春启鑫再生资源回收有限公司 电 话：/ 传 真：—— 邮 编：131500 地 址：长春九台经济开发区 （长吉公路8.5公里处吉林省荣御装饰材料有限公司院内） |  | 编制单位: 吉林省赢邦环境检测有限公司 电 话：0431-87027029 传 真：0431-87027029 邮 编：130022 地 址：长春市高新开发区锦湖大路1357E号 |
| --- | --- | --- |

- 表一

| 建设项目名称 | 长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 长春启鑫再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长春九台经济开发区长吉公路8.5公里处吉林省荣御装饰材料有限公司院内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料瓶片 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产塑料瓶片40000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产塑料瓶片40000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年8月 | 开工建设时间 | 2022年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年11月 | 验收现场监测时间 | 2022年12月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 长春市生态环境局九台分区局 | 环评报告表编制单位 | 长春市宏元环保科技咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 200万 | 环保投资 | 10万 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29； （7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日； 2、验收技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）； （5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （7）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）； （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （10）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1304-2019） （11）环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》； （12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 3、环境保护部门其他审批文件 （1）《长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表》（长春启鑫再生资源回收有限公司，2022年8月）； （2）长春市生态环境局九台区分局以长环九建（表）[2022]39号对《长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表》，2022年9月； （3）吉林省赢帮环境检测有限公司（项目编号： CCYB-20221210-001） |  |  |  |  |
| 验收监测评 价标准、标 号、级别、 限值 | 1、污染物排放控制标准 - 1.1 废气 - 本项目废气主要为食堂油烟、锅炉烟气和污水站恶臭。 1.1.1食堂油烟 本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应排放标准要求。 表1 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 1.1.2锅炉烟气 本项目燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求，详见下表。 表2 锅炉大气污染物排放标准 单位mg /m³ 污染物名称; 标准值; 烟囱高度. 颗粒物; 20; 15m. SO2; 50. NOx; 150. 1.1.3污水站恶臭 本项目污水站废气主要为污水处理站产生的恶臭气体。本项目污水站产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中有组织标准，到厂界处排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中二级排放浓度限值。 表3 恶臭污染物排放标准 臭气; 排放速率（kg/h）; NH3; H2S; 臭气浓度（无量纲）. 4.9; 0.33; 2000. 二级厂界浓度限值（mg/m³）; 1.5; 0.06; 20. - 2.2噪声 - 本项目位于长春九台经济开发区规划范围内，属于声环境3类区域，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。标准值见表4。 |
| 验收监测评 价标准、标 号、级别、 限值 | 表4 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 环境噪声标准值[dB(A)]. 3; 昼间; 夜间. 65; 55. - 2.3废水 本项目生产废水经企业自建污水站处理后90%回用于生产，10%外排至园区管网，因此本项目所排废水主要为生产废水、生活污水、食堂废水和锅炉排水。经市政污水管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理，处理达标后排入雾开河。本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，具体详见下表。 表5 污水综合排放标准三级 项目; 最高允许排放浓度 单位mg/L. 污染物名称; PH; BOD5; COD; 氨氮; SS. 三级; 6-9; 300; 500; --; 400. - 2.4固体废物 固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |

表二

| 项目名称 | 长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置（见附图1） 本项目位于长春九台经济开发区长吉公路8.5公里处吉林省荣御装饰材料有限公司院内，地理坐标为东经125度29分36.496秒，北纬43度58分51.511秒。 1、工程建设内容： 1.1验收项目概况： 项目名称：长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目 性 质：新建 建设单位：长春启鑫再生资源回收有限公司 地理位置：项目厂址位于长春九台经济开发区长吉公路8.5公里处吉林省荣御装饰材料有限公司院内，地理坐标为东经125度29分36.496秒，北纬43度58分51.511秒。 1.2项目建设过程： 长春启鑫再生资源回收有限公司委托长春市宏元环保科技咨询有限公司于2022年8月编制完成了《长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表》，长春市生态环境局九台区分局于 2022年9月下发了《长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（长环九建（表）〔2022〕39 号）批复。2022年12月长春启鑫再生资源回收有限公司委托我公司进行项目竣工环境保护验收调查，并编制阶段性竣工环境保护验收监测报告表。项目于2022年9月开工建设，2022年11月项目生产线试运营，目前已建成生产线各项环保治理设施运行正常，满足阶段性建设项目竣工验收监测条件。 1.3验收范围及内容： 根据长春市生态环境局九台区分局文件内容及项目实际建设情况，本次针对长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目进行阶段性验收，验收内容主要包括以下内容： ①主体工程：塑料瓶片生产车间； ②辅助工程：成品库房、原料库房、危废间、办公楼、食堂； ③公用工程：给水、排水、供电、供暖以及环保工程验收。 - 1.4验收过程： - 长春启鑫再生资源回收有限公司于 2022年12月委托我单位承担本项目竣工环境保护验收调查工作，接受委托后，我单位工作人员对项目环境状况进行了实地踏勘、资料收集，并认真研究了相关技术资料，对环保治理措施、环境敏感点、生态恢复、环保措施的执行情况等方面进行了重点调查。结合监测报告，我单位于2022年11月对建设单位现场进行调查，建设单位根据环评及批复要求基本落实环保设施及“三同时”，其现场设施、运行工况符合项目阶段性竣工环境保护验收条件。编制完成了该项目阶段性竣工环境保护验收（监测）调查报告表。 2、项目平面布置 2.1项目平面布置 本项目租用吉林省荣御装饰材料有限公司现有厂房，位于长春九台经济开发区长吉公路8.5公里处吉林省荣御装饰材料有限公司院内，厂区北侧为吉林省荣御装饰材料有限公司办公楼，南侧为吉林省荣御装饰材料有限公司闲置厂房，东侧、西侧均为空置厂房。具体的厂区平面见附图3。 2.2环境敏感目标 本次验收调查范围内根据项目所在地区域环境功能以及项目建成后可能造成的环境影响范围，确定本项目的环境保护目标。通过现场踏勘、调查分析，距离本项目最近的环境敏感点为西北侧400m处的穆家娃子村居民，与环评阶段基本一致。 3、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，工作制度实行1班制，每班工作8小时，年工作330天。 4、建设内容 长春启鑫再生资源回收有限公司位于长春九台经济开发区（长吉公路8.5公里处吉林省荣御装饰材料有限公司院内），租用吉林省荣御装饰材料有限公司现有闲置厂房及办公楼。总占地面积4400m2，其中厂房总建筑面积3600m2，办公楼建筑面积800m2，主要建设内容如下 4.1在现有厂房内建设塑料瓶片生产车间面积2500m2，建设4条塑料瓶片生产线年生产塑料瓶片40000吨。 4.2本项目主要新建内容有在现有厂房内分区建设成品库房、废塑料原料库房、危废间、污水站、食堂及其他附属设施。 表7 本项目环评报告建设内容与实际建设内容 项目; 环评主要内容; 实际建设主要内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 塑料瓶片生产车间，面积2500m2，建设4条塑料瓶片生产线; 塑料瓶片生产车间，面积2500m2，建设4条塑料瓶片生产线; 在现有3600m2厂房内分区建设. 存储工程; 成品库房; 成品库房，面积500m2; 成品库房，面积500m2. 原料库房; 废塑料原料库房，面积为545m2; 废塑料原料库房，面积为545m2. 危废间; 用于废机油的贮存，面积为5m2; 用于废机油的贮存，面积为5m2. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积800m2; 建筑面积800m2; 办公楼现有. 食堂; 位于办公楼一楼，面积为100m2; 位于办公楼一楼，面积为100m2. 公用工程; 供水; 由园区自来水管网提供，能够满足用水需求。; 由园区自来水管网提供，能够满足用水需求。; -. 排水; 企业自建一座处理规模为250t/d的污水处理站，位于厂房内西侧区域，面积100m2，企业废水90%回用于生产，10%外排。生活污水直接排入管网；食堂废水经隔油池后排入管网。; 企业自建一座处理规模为250t/d的污水处理站，位于厂房内西侧区域，面积100m2，企业废水90%回用于生产，10%外排。生活污水直接排入管网；食堂废水经隔油池后排入管网。; 污水站新建. 供电; 由城市供电网提供，可满足生产和生活需要。; 由城市供电网提供，可满足生产和生活需要。; -. 供热; 生产供热由新建1台0.5t/h燃气锅炉提供。; 生产供热由新建1台0.5t/h燃气锅炉提供。; 新建. 环保工程; 废水治 理设施; 企业本项目自建一座处理规模为250t/d的污水处理站，位于厂房内西侧区域，面积100m2，企业废水90%回用于生产，10%外排。; 企业本项目自建一座处理规模为250t/d的污水处理站，位于厂房内西侧区域，面积100m2，企业废水90%回用于生产，10%外排。; 环评 要求. 废气治 理设施; 食堂油烟：油烟净化器+高于屋顶3m烟道；锅炉烟气：15m烟囱；污水站恶臭：活性炭吸附+15m排气筒。; 食堂油烟：油烟净化器+高于屋顶3m烟道；锅炉烟气：15m烟囱；污水站恶臭：活性炭吸附+15m排气筒。. 噪声治 理设施; 选用低噪声设备、安装减震装置、隔声罩、消声器、厂房隔声等减震措施。; 选用低噪声设备、安装减震装置、隔声罩、消声器、厂房隔声等减震措施。. 固废治 理设施; 垃圾桶、收集桶、危废间、一般固体废物储存间; 生活垃圾储存至垃圾桶收集后由环卫部门送至垃圾处理厂；废油脂、厨余垃圾委托有资质单位处理；污水站污泥运往垃圾填埋场处理；废机油暂存于危废间，委托有资质单位定期处理；废活性炭由厂家进行回收；废商标、废包装袋外售至废品回收站。. 5、原辅材料消耗情况 5.1主要原辅材料及生产设备 5.1.1主要原辅材料 本项目生产使用主要原辅材料情况详见下表。 表8 本项目塑料瓶片物料平衡表 单位t/a 进料量; 出料量. 原辅材料; 产品; 损失. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 类别; 数量. PE饮料瓶; 5004; 塑料瓶片; 40000; 固相; 废弃商标; 2. PET饮料瓶; 30006; 废包装袋; 10. PP饮料瓶; 5004; 杂质（污泥）; 2. 小计; 30014; 小计; 40000; 小计; 14. 合计：40014; 合计：40014. 5.2主要设备 具体设备如下表所示。 表9 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 生产能力（t/h）. 1; 风选机; 台; 8; 2.5. 2; 脱标机; 台; 4; 4. 3; 粉碎机; 台; 4; 4. 4; 漂洗机; 台; 10; 1.5. 5; 甩干机; 台; 8; 2. 6; 热水罐; 台; 4; 4. 7; 色选机; 台; 6; 2.5. 8; 分选平台; 套; 10; /. 6、水源及水平衡 6.1给水系统 项目用水主要为员工生活用水和生产用水，由园区供水管网提供，可满足项目需求。 6.1.1生产给排水 本项目采用湿式破碎，项目生产用水主要为破碎及清洗用水。类比同类型项目及建设单位提供资料，清洗、破碎1吨废塑料用水量为1.8吨，本项目年消耗废塑料共计4万吨，根据计算，破碎、清洗排水量为7.2万m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1304-2019）中废塑料加工单位原料废水排放量如下： 表10 废塑料加工单位原料废水排放量 原料种类; 单位原料废水排放量; 单位. 废塑料; 1.8; m3/t. 表11 本项目废塑料加工原料废水产生量 原料种类; 原料年用量（吨）; 单位原料废水排放量（m3/t）; 原料年废水产生量（m3/a）; 合计（m3/a）. PE、PET、PP饮料瓶; 40014; 1.8; 72000; 72000. 合计; 72000. 根据上述分析，项目废水排放量按用水量的80%计，则生产用水量为272.72m3/d（90000m3/a）；生产废水经处理规模为250t/d的污水处理设施处理后，90%可循环使用，循环用水量为196.36m3/d（64800m3/a），故生产用新鲜水用量约为76.36m3/d（25200m3/a）。 本项目生产废水经污水处理设施处理后，90%可循环使用，10%经市政管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司，生产废水排放量为21.82m3/d（7200m3/a）。 6.1.2生活给排水 本项目定员20人，用水按50L/人·d计，用水量为1m3/d（330m3/a）。项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.8m3/d（264m3/a），经市政污水管网，进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理。 6.1.3食堂给排水 本项目食堂用水按20L/人·d计，食堂用水0.4m3/d（132m3/a）。食堂废水按用水量的80%计算，食堂废水产生量0.32m3/d（105.6m3/a），经隔油池处理后经市政污水管网，进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理。 6.1.4锅炉用水 本项目新建一台0.5t/h燃气锅炉，用于生产用水加热，按每天运行时间8h计，年燃气5万m3，则本项目锅炉补充水量约为0.27t/d（90t/a）。 6.2水平衡 本项目用水平衡见下表，水平衡图见图1。 表12 项目水平衡表（单位：t/a） 用水单元; 总用水量; 损耗量; 排放量; 循环水量. 生活用水; 330; 66; 264; 0. 食堂用水; 132; 26.4; 105.6; 0. 生产用水; 25200; 18000; 7200; 64800. 锅炉用水; 90; 60; 30; 210. 合计; 25752; 18152.4; 7599.6; 65010. 图1 本项目给排水平衡图 单位：t/a 7、生产工艺流程及产物环节 7.1塑料瓶片工艺流程： 图2 塑料瓶片工艺流程图 7.2工艺说明及产排污环节 7.2.1 拆包：本项目原材料主要是从各废品回收公司购得的塑料瓶砖，首先用叉车将废塑料瓶放到拆包处，通过人工进行拆包。该工序产生的污染物主要为废包装材料。 7.2.2 分拣：将拆包后的废塑料瓶通过分拣皮带进行人工分拣，将其按塑料瓶材质、大小、种类、颜色等进行分挑归类，同时清除混在其中的可能存在的其他夹杂物。分拣工序产生分拣废物、设备噪声。 7.2.3 脱标：经分拣后的废塑料经脱标机脱标，该工序为机械脱标，不需要用热，经脱标后的废旧塑料瓶进入破碎工序。该工序产生的污染物为废标。 7.2.4破碎：原料通过皮带输送至破碎机进料口，使用破碎机将废旧塑料进行破碎，破碎采取湿式破碎，物料处于湿润状态，不会产生破碎粉尘，破碎后的塑料片成不规则片料，此过程中主要有废水，噪声产生。 7.2.5清洗：清洗工序包括预洗、热洗及漂洗三个步骤。预洗主要去除表面粘附的污渍。热洗过程在60度水温持续5分钟，目的主要是保证洗掉瓶片上的顽固污渍。漂洗主要去除瓶片中的浮料（废商标）和进一步清洗。清洗过程不添加任何清洗剂，采用物理清洗，清洗废水排入污水处理站处理后循环利用。 7.2.6 甩干：项目采用甩干机对清洗后的废旧塑料片进行脱水。该工序将产生少量的废水和噪声，废水通过处理后回用于清洗。 7.2.7 包装：经人工包装后入库暂存，定期外卖。 |

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）。 1、项目主要污染源 1.1 废水 本项目废水主要为生活污水、食堂废水、生产废水和锅炉排水。 1.1.1生活污水 本项目定员20人，用水按50L/人·d计，用水量为1m3/d（330m3/a）。项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.8m3/d（264m3/a）。生活污水经市政污水管网，进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后通过管网排入雾开河。 1.1.2食堂废水 本项目食堂用水按20L/人·d计，食堂用水0.4m3/d（132m3/a）。食堂废水按用水量的80%计算，食堂废水产生量0.32m3/d（105.6m3/a）。食堂废水经隔油池处理后经市政污水管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后通过管网排入雾开河。 1.1.3生产废水 本项目采用湿式破碎，项目生产用水主要为破碎及清洗用水，生产废水产生量为72000t/a，经企业自建污水处理站处理后，90%回水用于生产，10%外排至城市管网，经市政污水管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后通过管网排入雾开河。 表13 本项目生产废水产生量及产生浓度 废水量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; COD; BOD5; SS; 氨氮. 7200; 1740; 1060; 853; 58; 125.28; 76.32; 61.416; 4.176. 1.1.4锅炉排水 本项目锅炉废水排放量约为0.09t/d（30t/a），定期排放（约1个月排放一次），目的是排出锅炉水中不溶性水渣，锅炉排污水主要含有SS和盐类，属于清洁下水，可排入市政污水管网，经长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后通过管网排入雾开河。 1.2废气 本项目废气主要为食堂油烟、锅炉烟气和污水站恶臭。 1.2.1食堂油烟 企业厂区内设有食堂，灶头数为2个，相当于小型饮食单位。使用天然气做燃料，仅为本项目员工提供餐饮（员工为20人）。年工作日330天，根据资料每人每天食用油使用量约为0.03kg，则食用油年用量为0.198t/a，加工食物约为3小时。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，油的挥发量以3%计，则油烟的产生量为0.00594t/a。食堂风机排放量约为2000m3/h，则油烟的产生浓度为3mg/m3，企业应用去除效率60%的油烟净化装置后油烟的排放浓度约为1.2mg/m3，排放量为0.0024t/a，排放速率为0.0024kg/h。烟气经室内烟道通过高出屋顶3m烟道高空外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3。 1.2.2锅炉烟气 本项目新建一台0.5t/h的燃气锅炉，用于生产供热，本项目燃料耗量为5万m3 /a。排气筒高度15m。锅炉烟气量、污染物排放量根据《工业污染源产污系数手册（2010 修订版）》相关产排污系数计算。经查《工业污染源产污系数手册（2010 修订版）》中“4430 热力生 产和供应行业”产排污系数表，热力生产及供应中天然气常压锅炉工业废气量排污系数为 139854.28m3 /万m3-原料，工业废气量为 699271.4m3；SO2产排污系数为4kg/万m3-原料（天然气含硫率S以200计），SO2排放量为 0.020t/a，排放浓度 28.6mg/m3；NOx产排污系数为 18.71kg/万m3-原料，NOx排放量为0.0935t/a，排放浓度135.86mg/m3，烟尘排放量根据《环境保护实用数据手册》，烟尘排放系数为2.4kg/万m3-原料，烟尘排放量为0.012t/a，排放浓度17.16mg/m3；可见烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放浓度限值。 1.2.3污水站恶臭 企业自建污水处理站，污水处理设备运行过程中产生恶臭气体，恶臭类物质主要为氨、硫化氢等，主要是污水处理设备中微生物活动所致，本次采用H2S和NH3作为项目的特征恶臭污染物来评价污水处理厂恶臭的环境影响。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目产生BOD5：76.49t/a，故本项目产生量H2S、NH3分别为0.0092t/a、0.237t/a。本项目污水处理站各处理单元采取封闭处理，恶臭气体采取活性炭吸附装置，除臭效率为85%，企业安装风机风量为3000m3/h，恶臭气体经集气罩（效率95%）收集后，采用活性炭净化后通过15m高排气筒排放。 表14 本项目恶臭气体产排情况一览表 排放状况; 污染物; 年产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 年排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 污水处理站; 有组织; H2S; 0.00874; 0.0025; 0.0013; 0.0004; 0.13. NH3; 0.22515; 0.064; 0.0337; 0.008; 0.26. 无组织; H2S; 0.00046; 0.00014; 0.00046; 0.00014; /. NH3; 0.01185; 0.0034; 0.01185; 0.0034; /. 表15 项目大气污染物排放情况一览表 产 污 环 节; 污 染 物 种 类; 污染物产生情况; 排放方式; 主要污染防治措施; 污染物排放情况; 排污口编号; 运 行 时 间（h）; 排放 标准. 产生 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理 能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度 限值（mg/m3）. 食 堂; 油烟; 3; 0.00594; 有组织; 油烟净化器; 2000; /; 60; 是; 1.2; 0.0024; 0.0024; DA 001; 990; 2.0. 锅炉; 烟尘; 17.16; 0.012; 有组织; /; /; /; /; 是; 17.16; 0.019; 0.012; DA 002; 2640; 20. SO2; 28.6; 0.02; /; /; /; 是; 28.6; 0.13; 0.02; 50. NOx; 135.86; 0.0935; /; /; /; 是; 135.86; 0.39; 0.0935; 150. 污水处理; NH3; 21.33; 0.22515; 有组织; 活性炭吸附; 3000; 95; 85; 是; 0.26; 0.008; 0.0337; DA 003; 7920; 4.9（kg/h）. /; 0.01185; 无组织; 无; /; /; /; /; /; 0.0034; 0.01185; /; 7920; 1.5. H2S; 0.83; 0.00874; 有组织; 活性炭吸附; 3000; 95; 85; 是; 0.13; 0.0004; 0.0013; DA 003; 7920; 0.33（kg/h）. /; 0.00046; 无组织; 无; /; /; /; /; /; 0.0034; 0.00046; /; 7920; 0.06. 1.3噪声 本项目运营期间的噪声主要是各种机械运行的声音，其声源详见下表： 表16 主要仪器设备清单 序号; 设备名称; 数量; 产生源强（dB(A)）; 降噪措施; 排放强度 （dB(A)）; 持续时间 （h/d）; 叠加噪声值. 1; 风选机; 8; 85; 隔声、减震、消声器; 55; 8; 75.67. 2; 脱标机; 4; 80; 50. 3; 粉碎机; 4; 85; 55. 4; 漂洗机; 10; 85; 55. 5; 甩干机; 8; 85; 55. 6; 热水罐; 4; 80; 50. 7; 色选机; 6; 85; 55. 1.4固体废物 本项目主要固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、废商标、废包装袋、污水站污泥、废油脂、废机油、废活性炭。 1.4.1生活垃圾 本项目职工人数为20人，生活垃圾按照按0.5kg/d·人计算，年工作天数约为330d，则生活垃圾为3.3t，集中收集后，由环卫部门统一处理。 1.4.2厨余垃圾 餐厨垃圾产生量为0.5kg/（人·餐），本项目职工人数为20人，年工作天数约为330d，仅中午一餐，则餐厨垃圾为3.3t，集中收集后委托有资质单位处理。 1.4.3废商标 本项目清洗过程中会产生少量的废商标，均为塑料材质，产生量约为2t/a。集中收集后定期外售至废品回收站。 1.4.4废包装袋 本项目生产过程中会产生一定量的的废包装袋，产生量约为10t/a。集中收集后定期外售至废品回收站。 1.4.5沉淀池污泥 本项目清洗废水经自建污水站处理后90%回用于生产，10%经沉淀池沉淀后外排。沉淀池内会产生少量污泥，产生量约为2t/a。污泥主要成分为泥土和粉尘，不含有毒有害物质，送往垃圾填埋场处理。 1.4.6废油脂 项目食堂隔油池废油脂按食用油的10%计，本项目食堂食用油消耗量为0.198t/a，则新增废油脂产生量为0.02t/a。废油脂与餐厨垃圾一起，委托有资质单位处理。 1.4.7废机油 项目运营期机修等过程产生的废机油，属于《国家危险废物名录》（2021 年）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-218-08，产生量约为 0.5t/a，收集后定期交由具有危废处置资质的单位进行处理，不对外排放。 1.4.8废活性炭 本项目污水站臭气治理需产生一定量的废活性炭，约为2t/a。废活性炭不属于危险废物，经企业收集后定期交由厂家进行回收。 - 2、污染物处理和排放 2.1 废水 本项目废水主要为生活污水、食堂废水、生产废水和锅炉排水。 2.1.1生活污水 生活污水产生量约为0.8m3/d（264m3/a），经市政污水管网，进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后通过管网排入雾开河。 2.1.2食堂废水 本项目食堂废水产生量为0.32m3/d（105.6m3/a），经隔油池处理后经市政污水管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后通过管网排入雾开河。 2.1.3生产废水 本项目采用湿式破碎，项目生产用水主要为破碎及清洗用水，生产废水产生量为72000t/a，经企业自建污水处理站处理后，90%回用于生产，10%外排至城市管网经市政污水管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后通过管网排入雾开河。 表17 本项目生产废水产生量及产生浓度 废水量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; COD; BOD5; SS; 氨氮. 7200; 1740; 1060; 853; 58; 125.28; 76.32; 61.416; 4.176. 本项目污水站采用“气浮+A/O”工艺对生产废水进行处理，故本项目废水产生量及排放量如下： 表18 本项目废水产处理后情况一览表 种类; 污染物浓度（mg/L）; 污染物量（t/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; COD; BOD5; SS; 氨氮. 气 浮; 进水浓度; 1740; 1060; 853; 58; 125.28; 76.32; 61.416; 4.176. 去除率 %; 50; 50; 95; --; 50; 50; 95; --. 出水浓度; 870.00; 530.00; 42.65; 58; 141.81; 86.39; 6.95; 9.45. A/O池; 进水浓度; 870.00; 530.00; 42.65; 58; 141.81; 86.39; 6.95; 9.45. 去除率 %; 80; 80; 10; 60; 80; 80; 10; 60. 出水浓度; 174.00; 106.00; 38.39; 23.20; 28.36; 17.28; 6.26; 3.78. 沉 淀池; 进水浓度; 174.00; 106.00; 38.39; 23.20; 28.36; 17.28; 6.26; 3.78. 去除率 %; 15; 15; 80; 5; 15; 15; 80; 5. 出水浓度; 147.90; 90.10; 7.68; 22.04; 10.64; 6.49; 0.55; 1.59. 2.1.4企业自建污水处理站介绍： 图3 企业自建污水站工艺流程 企业建设地上污水站，处理规模为250t/d，本项目污水处理工艺气浮机：可以去除水中的杂质SS等；A/O 池：通过O池硝态混合液向A池的大量回流而使其硝态氮在A池中进行反硝化脱氮；沉淀池：泥水分离，使混合液澄消、污泥浓缩。处理后污水浓度能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准，外排部分污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。 2.1.5锅炉排水 本项目锅炉废水排放量约为0.09t/d（30t/a），定期排放（约1个月排放一次），目的是排出锅炉水中不溶性水渣，锅炉排污水主要含有SS和盐类，属于清洁下水，可排入市政污水管网，经长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后通过管网排入雾开河。 表19 本项目废水污染物排放情况一览表 废水 类型; 污染物 种类; 污染物产生情况; 排放去向; 排放方式; 主要污染防治措施; 污染物排放情况; 排污口编号; 排放标准. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理能力（m3/h）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度限值（mg/m3）. 生活 污水; COD; 300; 0.079; 城市管网; 间接排放; 无; /; /; /; 300; 0.03; 0.079; DW001; 500. BOD5; 150; 0.04; /; 150; 0.015; 0.04; 300. 氨氮; 30; 0.008; /; 30; 0.003; 0.008; 45. SS; 200; 0.053; /; 200; 0.02; 0.053; 400. 锅炉排水; COD; /; /; 城市管网; 间接排放; 无; /; /; /; /; /; /; /. BOD5; /; /; /; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /; /; /; /. SS; 100; 0.003; /; /; 100; 0.001; 0.003; /. 食堂废水; COD; 300; 0.032; 城市管网; 间接排放; 隔油池; /; /; /; 300; 0.032; 0.032; 500. BOD5; 150; 0.016; /; 150; 0.016; 0.016; 300. 动植物油; 100; 0.011; 60; 40; 0.004; 0.004; 100. SS; 250; 0.026; /; 250; 0.026; 0.026; 400. 生产 废水; COD; 1740; 125.28; 城市管网; 间接排放; 气浮+A/O; 30; 91.5; 是; 147.9; 0.40; 1.06; 500. BOD5; 1060; 76.32; 91.5; 90.1; 0.25; 0.65; 300. 氨氮; 58; 4.176; 99; 22.04; 0.06; 0.16; 45. SS; 853; 61.416; 62; 7.68; 0.02; 0.06; 400. 2.2废气 本项目废气主要为食堂油烟、锅炉烟气和污水站恶臭。 2.2.1食堂油烟 企业厂区内设食堂，灶头数为2个，相当于小型饮食单位。使用天然气做燃料，仅为本项目员工提供餐饮（员工为20人）。年工作日330天，根据资料每人每天食用油使用量约为0.03kg，则食用油年用量为0.198t/a，加工食物约为3小时。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，油的挥发量以3%计，则油烟的产生量为0.00594t/a，食堂风机排放量约为2000m3/h，则油烟的产生浓度为3mg/m3，企业应用去除效率60%的油烟净化装置后油烟的排放浓度约为1.2mg/m3，排放量为0.0024t/a，排放速率为0.0024kg/h。烟气经室内烟道通过高出屋顶3m烟道高空外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3。 2.2.2锅炉烟气 本项目新建一台0.5t/h的燃气锅炉，用于生产供热，本项目燃料耗量为5万m3 /a。排气筒高度15m。锅炉烟气量、污染物排放量根据《工业污染源产污系数手册（2010 修订版）》相关产排污系数计算。经查《工业污染源产污系数手册（2010 修订版）》中“4430 热力生 产和供应行业”产排污系数表，热力生产及供应中天然气常压锅炉工业废气量排污系数为 139854.28m3 /万m3-原料，工业废气量为 699271.4m3；SO2产排污系数为4kg/万m3-原料（天然气含硫率S以200计），SO2排放量为 0.020t/a，排放浓度 28.6mg/m3；NOx产排污系数为 18.71kg/万m3-原料，NOx排放量为0.0935t/a，排放浓度135.86mg/m3，烟尘排放量根据《环境保护实用数据手册》，烟尘排放系数为2.4kg/万m3-原料，烟尘排放量为0.012t/a，排放浓度17.16mg/m3；可见烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放浓度限值。 2.2.3污水站恶臭 企业自建污水处理站，污水处理设备运行过程中将产生恶臭气体，恶臭类物质主要为氨、硫化氢等，主要是污水处理设备中微生物活动所致，本次采用H2S和NH3作为项目的特征恶臭污染物来评价污水处理厂恶臭的环境影响。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目产生BOD5：76.49t/a，故本项目产生量H2S、NH3分别为0.0092t/a、0.237t/a。本项目污水处理站各处理单元采取封闭处理，恶臭气体采取活性炭吸附装置，除臭效率为85%，企业安装风机风量为3000m3/h，恶臭气体经集气罩（效率95%）收集后，采用活性炭净化后通过15m高排气筒排放。 表20 本项目恶臭气体产排情况一览表 排放状况; 污染物; 年产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 年排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 污水处理站; 有组织; H2S; 0.00874; 0.0025; 0.0013; 0.0004; 0.13. NH3; 0.22515; 0.064; 0.0337; 0.008; 0.26. 无组织; H2S; 0.00046; 0.00014; 0.00046; 0.00014; /. NH3; 0.01185; 0.0034; 0.01185; 0.0034; /. 表21 项目大气污染物排放情况一览表 产 污 环 节; 污 染 物 种 类; 污染物产生情况; 排放方式; 主要污染防治措施; 污染物 排放情况; 排污口编号; 运 行 时 间（h）; 排放 标准. 产生 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理 能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度 限值（mg/m3）. 食 堂; 油烟; 3; 0.00594; 有组织; 油烟净化器; 2000; /; 60; 是; 1.2; 0.0024; 0.0024; DA 001; 990; 2.0. 锅炉; 烟尘; 17.16; 0.012; 有组织; /; /; /; /; 是; 17.16; 0.019; 0.012; DA 002; 2640; 20. SO2; 28.6; 0.02; /; /; /; 是; 28.6; 0.13; 0.02; 50. NOx; 135.86; 0.0935; /; /; /; 是; 135.86; 0.39; 0.0935; 150. 污水处理; NH3; 21.33; 0.22515; 有组织; 活性炭吸附; 3000; 95; 85; 是; 0.26; 0.008; 0.0337; DA 003; 7920; 4.9（kg/h）. /; 0.01185; 无组织; 无; /; /; /; /; /; 0.0034; 0.01185; /; 7920; 1.5. H2S; 0.83; 0.00874; 有组织; 活性炭吸附; 3000; 95; 85; 是; 0.13; 0.0004; 0.0013; DA 003; 7920; 0.33（kg/h）. /; 0.00046; 无组织; 无; /; /; /; /; /; 0.0034; 0.00046; /; 7920; 0.06. 2.3噪声 本项目运营期间的噪声主要是各种机械运行的声音，其声源详见下表： 表22 主要仪器设备清单 序号; 设备名称; 数量; 产生源强（dB(A)）; 降噪措施; 排放强度 （dB(A)）; 持续时间 （h/d）; 叠加噪声值. 1; 风选机; 8; 85; 隔声、减震、消声器; 55; 8; 75.67. 2; 脱标机; 4; 80; 50. 3; 粉碎机; 4; 85; 55. 4; 漂洗机; 10; 85; 55. 5; 甩干机; 8; 85; 55. 6; 热水罐; 4; 80; 50. 7; 色选机; 6; 85; 55. 2.4固体废物 本项目主要固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、废商标、废包装袋、污水站污泥、废油脂、废机油、废活性炭。 2.4.1生活垃圾 本项目职工人数为20人，生活垃圾按照按0.5kg/d·人计算，年工作天数约为330d，则生活垃圾为3.3t，集中收集后，由环卫部门统一处理。 2.4.2厨余垃圾 餐厨垃圾产生量为0.5kg/（人·餐），本项目职工人数为20人，年工作天数约为330d，仅中午一餐，则餐厨垃圾为3.3t，集中收集后委托有资质单位处理。 2.4.3废商标 本项目清洗过程中会产生少量的废商标，均为塑料材质，产生量约为2t/a。集中收集后定期外售至废品回收站。 2.4.4废包装袋 本项目生产过程中会产生一定量的的废包装袋，产生量约为10t/a。集中收集后定期外售至废品回收站。 2.4.5沉淀池污泥 本项目清洗废水经自建污水站处理后90%回用于生产，10%经沉淀池沉淀后外排。沉淀池内会产生少量污泥，产生量约为2t/a。污泥主要成分为泥土和粉尘，不含有毒有害物质，送往垃圾填埋场处理。 2.4.6废油脂 项目食堂隔油池废油脂按食用油的10%计，本项目食堂食用油消耗量为0.198t/a，则新增废油脂产生量为0.02t/a。废油脂与餐厨垃圾一起，委托有资质单位处理。 2.4.7废机油 项目运营期机修等过程产生的废机油，属于《国家危险废物名录》（2021 年）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-218-08，产生量约为 0.5t/a，收集后定期交由具有危废处置资质的单位进行处理，不对外排放。 2.4.8废活性炭：本项目污水站臭气治理需产生一定量的废活性炭，约为2t/a。不属于危险废物，收集后定期交由厂家进行回收。 表23 本项目固体废物产生情况 序号; 产生环节; 废物名称; 属性; 年产生量（t/a）; 物理 状态; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活 垃圾; 一般固废; 3.3; 固体; 储存至垃圾暂存箱，由环卫部门收集后送至垃圾处理厂; 3.3; 设生活垃圾收集点. 2; 食堂; 废油脂; 一般固废; 0.02; 固体; 委托有资质单位处理; 0.02; 餐厨垃圾收集点. 3; 厨余 垃圾; 一般固废; 3.3; 固体; 3.3; 一般固体废物暂存. 3; 生产; 污水站污泥; 一般固废; 2; 固体; 运往垃圾填埋场处理; 2. 4; 废机油; HW08 其他废物 900-218-08; 0.5; 液体; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 0.5; 危险废物暂存. 5; 废活 性炭; 一般固废; 2; 固体; 由厂家进行回收; 2; 一般固体废物暂存. 6; 废商标; 一般固废; 2; 固体; 外售至废品回收站; 2. 7; 废包 装袋; 一般固废; 10; 固体; 10. - 3、环境保护设施 - 3.1废水 本项目生产废水经企业自建污水站处理后90%回用于生产，10%外排至园区管网，因此本项目所排废水主要为生产废水、生活污水、食堂废水和锅炉排水。经市政污水管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理，处理达标后排入雾开河。 3.2 废气 本项目废气主要为食堂油烟、锅炉烟气和污水站恶臭。 3.2.1食堂油烟 项目食堂应用去除效率60%的油烟净化装置。油烟的排放浓度约为1.2mg/m3，排放量为0.0024t/a，排放速率为0.0024kg/h。烟气经室内烟道通过高出屋顶3m烟道高空外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3。 3.2.2锅炉烟气 本项目生产用热依靠自建1台0.5t/h燃气锅炉提供，燃料耗量为5万m3 /a。锅炉烟气经15m高排气筒排出。烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 大气污染物特别排放浓度限值。 3.2.3污水站恶臭 企业自建污水处理站，污水处理设备运行过程中将产生恶臭气体，恶臭类物质主要为氨、硫化氢等，主要是污水处理设备中微生物活动所致。项目污水处理站各处理单元采取封闭处理，恶臭气体采取活性炭吸附装置，除臭效率为85%，企业安装风机风量为3000m3/h，恶臭气体经集气罩（效率95%）收集后，采用活性炭净化后通过15m高排气筒排放；排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值。 3.3噪声 本项目运营期间的噪声主要是各种机械运行的声音，其声源详见下表： 表24 主要仪器设备清单 序号; 设备名称; 数量; 产生源强（dB(A)）; 降噪措施; 排放强度 （dB(A)）; 持续时间 （h/d）; 叠加噪声值. 1; 风选机; 8; 85; 隔声、减震、消声器; 55; 8; 75.67. 2; 脱标机; 4; 80; 50. 3; 粉碎机; 4; 85; 55. 4; 漂洗机; 10; 85; 55. 5; 甩干机; 8; 85; 55. 6; 热水罐; 4; 80; 50. 7; 色选机; 6; 85; 55. 表25 厂界噪声值预测结果 序号; 设备名称; 噪声级 dB(A); 数量 (台); 措施后 声级; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 (m); 贡献值 dB（A）; 距离 (m); 贡献值 dB（A）; 距离 (m); 贡献值 dB（A）; 距离 (m); 贡献值 dB（A）. 1; 风选机; 80; 8; 60; 36; 21.75; 16; 22.50; 19; 25.40; 23; 22.74. 2; 脱标机; 75; 6; 55; 26; 26.36; 13; 30.22; 29; 22.51; 26; 21.29. 3; 粉碎机; 80; 2; 60; 27; 20.16; 13; 31.11; 28; 26.04; 21; 21.69. 4; 漂洗机; 80; 1; 60; 37; 21.53; 17; 26.10; 19; 21.63; 24; 21.56. 5; 甩干机; 75; 1; 55; 29; 17.63; 13; 22.20; 26; 20.52; 26; 20.66. 6; 热水罐; 75; 1; 55; 30; 17.14; 13; 22.30; 25; 20.01; 26; 20.66. 7; 色选机; 80; 2; 60; 32; 25.42; 14; 29.02; 25; 25.03; 25; 28.01. 叠加后的声级（贡献值）; 33.85; 41.26; 35.5; 34.45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 3.4固体废物 本项目主要固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、废商标、废包装袋、污水站污泥、废油脂、废机油、废活性炭。 - 生活垃圾 - 本项目职工人数为20人，生活垃圾按照按0.5kg/d·人计算，年工作天数约为330d，则生活垃圾为3.3t，集中收集后，由环卫部门统一处理。 - 厨余垃圾 - 餐厨垃圾产生量为0.5kg/（人·餐），本项目职工人数为20人，年工作天数约为330d，仅中午一餐，则餐厨垃圾为3.3t，集中收集后委托有资质单位处理。 - 废商标 - 本项目清洗过程中会产生少量的废商标，均为塑料材质，产生量约为2t/a。集中收集后定期外售至废品回收站。 - 废包装袋 - 本项目生产过程中会产生一定量的的废包装袋，产生量约为10t/a。集中收集后定期外售至废品回收站。 - 沉淀池污泥 - 本项目清洗废水经自建污水站处理后90%回用于生产，10%经沉淀池沉淀后外排。沉淀池内会产生少量污泥，产生量约为2t/a。污泥主要成分为泥土和粉尘，不含有毒有害物质，送往垃圾填埋场处理。 - 废油脂 - 项目食堂隔油池废油脂按食用油的10%计，本项目食堂食用油消耗量为0.198t/a，则新增废油脂产生量为0.02t/a。废油脂与餐厨垃圾一起，委托有资质单位处理。 - 废活性炭： - 本项目污水站臭气治理需产生一定量的废活性炭，约为2t/a。不属于危险废物，收集后定期交由厂家进行回收。 - 3.5危废储存 本项目设立单独的危废储存间，并按危废储存标准管理，地面已做防渗处理，并按要求制作防漏槽。项目运营期机修等过程产生的废机油，属于《国家危险废物名录》（2021 年）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-218-08，产生量约为 0.5t/a，收集后定期交由具有危废处置资质的单位进行处理，不对外排放。 - 4、环保设施投资及“三同时”落实情况 项目环评概算投资 200 万元，环保投资10万元，占总投资的5%。本项目实际总投资 200万元，其中实际环保投资 10万元，占总投资 5%。详见下表 - 表26 环保设施及投资 单位：万元 投资方向; 防治措施; 环保投资. 大气治理; 施工期; 选用国家正规机构鉴定的材料，合理搭配装饰材料，装修过程中要加强室内的通风换气，加强施工队伍的管理。; 0.5. 运营期; ①食堂应用去除效率60%的油烟净化装置。处理后烟气经室内烟道通过高出屋顶3m烟道高空外排。 ②锅炉烟气经15m高排气筒排出。; 2. 废水治理; 施工期; 厂房建设，工期约 30 天，不在工地食宿及休息，施工人员在施工现场几乎不产生生活污水。; 0.5. 运营期; 生活污水排入城市污水管网; 2. 锅炉排水排入城市污水管网. 食堂废水隔油池处理后，排入市政污水管网. 生产废水经自建污水站处理后，排入市政污水管网。. 固废治理; 施工期; 厂房建设，工期约 30 天，不在工地食宿及休息，施工人员在施工现场几乎不产生生活垃圾。; -. 运营期; 废商标收集后外售废品收购站; 3. 废包装袋收集后外售废品收购站. 污泥交由垃圾填埋场处置. 生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门清运处理. 厨余垃圾集中收集后定期交由有资质单位处理. 废油脂集中收集后定期交由有资质单位处理. 废机油暂存于危废暂存间内，定期交由有 资质单位处理. 废活性炭集中收集后定期由厂家回收处理. 噪声治理; 运营期; 设备噪声选用低噪声设备、安装减震装置等 措施; 2. 合计; 10. 5.1 环境管理情况调查 长春启鑫再生资源回收有限公司于 2022年 8 月委托长春市宏元环保科技咨询有限公司编制《长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表》。项目环保设施按“三同时”要求与主体工程同时建设。 运营期主要环保设施有：项目饮食油烟，经去除效率60%的油烟净化装置处理后，通过高出屋顶3m烟道高空外排，排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度要求。本项目锅炉烟气由1根15m高烟囱高空有组织排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。 本项目污水站恶臭经活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒高空有组织排放，排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准。 本项目废水主要为生活污水、食堂废水、生产废水和锅炉排水。食堂废水经隔油池后与生活污水、锅炉排水一同排入污水管网，污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。企业自建地上污水站，处理规模为250t/d，处理后污水浓度能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准，外排部分污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求，对地表水基本无影响。 本项目运营期间的噪声主要是各种机械运行的声音经隔声门窗，墙体隔离、绿化带隔离等降噪措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 本项目主要固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、废商标、废包装袋、污水站污泥、废油脂、废机油、废活性炭。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。厨余垃圾集中收集后委托有资质单位处理。本项目清洗过程中会产生少量的废商标，产生量约为2t/a，集中收集后定期外售至废品回收站。本项目生产过程中会产生一定量的的废包装袋，产生量约为10t/a，集中收集后定期外售至废品回收站。本项目清洗废水经自建污水站处理后90%回用于生产，10%经沉淀池沉淀后外排。沉淀池内会产生少量污泥，污泥主要成分为泥土和粉尘，不含有毒有害物质，送往垃圾填埋场处理。废油脂与餐厨垃圾一起，委托有资质单位处理。 项目运营期机修等过程产生的废机油，属于《国家危险废物名录》（2021 年）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-218-08，产生量约为 0.5t/a，收集后定期交由具有危废处置资质的单位进行处理，不对外排放。本项目污水站臭气治理需产生一定量的废活性炭，约为2t/a。不属于危险废物，收集后定期交由厂家进行回收。本项目建设过程中执行了环境影响评价及批复要求和环境保护“三同时”制度，手续完备，各项环保设施与主体工程同时建成且已正常投入运行。对照《长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表》，长春市环境局九台分局对该项目做了批复同意建设（长环九建〔2022〕30 号）。验收监测期间对本项目环评及批复要求的落实情况进行了调查，调查结果详见下表所示。 表27 环评及批复要求的落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况; 效果及整改措施. 1; 生产废水经企业自建污水处理站处理后，90%回用于生产，10%外排至污水管网，经隔油池处理后的食堂废水、锅炉 排水和生活污水一同排入污水管网；各类废水排入污水管网前的浓度需满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准及长春市卡伦龙江环保水务有限公司进水水质要求。; 食堂废水经隔油池后与生活污水、锅炉排水一同排入污水管网，污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。企业自建地上污水站，处理规模为250t/d，处理后污水浓度能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准，外排部分污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。; 对地表水基本无影响. 2; 食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过高出屋顶3m 高烟道排放，排放浓度需满足《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18438-2001)中的最高允许排放浓度要求。生产用热由一 台 0.5t/h燃气锅炉提供，锅炉烟气经15m高烟囱排放，排放浓度 需满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3特 别排放限值要求。污水站恶臭气体经集气罩收集并经活性炭吸附 处理后，通过15m高排气筒排放，排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准要求。; 本项目饮食油烟，经去除效率60%的油烟净化装置处理后，通过高出屋顶3m烟道高空外排，排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度要求。锅炉烟气由1根15m高烟囱高空有组织排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。污水站恶臭经活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒高空有组织排放，排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准。; 对大气基本无影响. 3; 项目应选择低噪声设备，并采取合理布局、减振、隔 声、吸声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求; 运营期采取了低噪声设备，并安装隔声门窗，绿化带隔离等降噪措施。根据对周围环场监测数据可知，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求; 对周围境影响较小. 4; 食堂废油脂委托有资质单位处理；污水处理站污泥确 定是一般固体废物后可运往垃圾填埋厂处理，废活性炭厂家回收 处理；废机油暂存危废暂存间内委托有资质单位处理；废包装袋、 废商标收集后外售；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。以上固体废物不得对环境造成二次污染。; 项目运营期机修等过程产生的废机油，属于《国家危险废物名录》（2021 年）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-218-08，产生量约为 0.5t/a，收集后定期交由具有危废处置资质的单位进行处理，不对外排放。本项目污水站臭气治理需产生一定量的废活性炭，约为2t/a。不属于危险废物，收集后定期交由厂家进行回收。; 对土壤环境基本无影响。. 5; 项目的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入使用。项目竣工后，你公司应按规定进行环保验收， 编制验收报告。; 本项目建设过程中执行了环境影响评价及批复要求和环境保护“三同时”制度，手续完备，各项环保设施与主体工程同时建成且已正常投入运行。. 5.2环保设施实际完成及运行情况 本项目环保设施完成及运行状况详见下表所示 表28 环保设施完成及运行状况 序号; 污染物治理; 环保措施安装完成情况; 运行情况. 1; 废水; 完成。隔油池、气浮+A/O+沉淀池; 正常. 2; 废气; 完成。食堂油烟：油烟净化器+高于屋顶3m烟道。锅炉烟气：15m高烟囱。污水站：活性炭+15m排气筒。; 正常. 3; 噪声治理; 完成。采取消声、减震、隔声等措施。; 正常. 4; 固废治理; 完成。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。厨余垃圾集中收集后委托有资质单位处理。废商标集中收集后定期外售至废品回收站。废包装袋，集中收集后定期外售至废品回收站。沉淀池内少量污泥送往垃圾填埋场处理。废油脂与餐厨垃圾一起，委托有资质单位处理。废机油，收集后定期交由具有危废处置资质的单位进行处理。废活性炭，收集后定期交由厂家进行回收。; 正常.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 主要结论 - 1.1项目概况 - 长春启鑫再生资源回收有限公司位于长春九台经济开发区（长吉公路8.5公里处吉林省荣御装饰材料有限公司院内），租用吉林省荣御装饰材料有限公司现有闲置厂房及办公楼（详见附件中租赁协议）。总占地面积4400m2，其中厂房总建筑面积3600m2，办公楼建筑面积800m2，建设4条塑料瓶片生产线。项目建成后，可实现年生产塑料瓶片40000吨的生产规模。 1.2 环境质量现状 环境空气质量：根据检测结果，本项目所在区域环境空气各监测因子监测结果均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，故本项目所在环境空气质量区域属于达标区。 声环境质量：本项目位于长春九台经济开发区规划范围内，属于声环境3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 土壤、地下水：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。 1.3 项目与规划及产业政策符合性分析 1.3.1 产业政策符合性分析 本项目位于长春九台经济开发区现代物流产业园内，从事塑料瓶片的生产，不属于限制及禁止入区项目类别，且本项目生产废水经企业自建污水站处理后90%回用于生产，仅有10%外排至园区管网，提高了水资源利用率。废气主要为生产过程中产生粉尘，排放量较小，不在开发区的环境准入负面清单内。 1.3.2 规划符合性分析 本项目建设地点位于九台经济开发区，项目建设用地面积4400m2，本项目用地性质为工业用地。 1.3.3 选址合理性 项目所在地周边交通便利，供电、给排水等配套设施完善。项目周边无自然保护区、水源保护地、名胜古迹、疗养地等环境敏感保护目标。只要项目建设和运营过程中采取切实有效的污染源防治和环境保护措施，确保污染物达标排放，项目对周边环境的影响较小，项目选址从环境保护角度分析是可行的。 1.4 环境影响分析及防治措施 - 1.4.1废水 - 本项目生产废水经企业自建污水站处理后90%回用于生产，10%外排至园区管网，因此本项目所排废水主要为生产废水、生活污水、食堂废水和锅炉排水。经市政污水管网进入长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理，处理达标后排入雾开河。本项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，对地表水环境无影响。 - 1.4.2废气 - 项目饮食油烟，经去除效率60%的油烟净化装置处理后，通过高出屋顶3m烟道高空外排，排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度要求。本项目锅炉烟气由1根15m高烟囱高空有组织排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。污水站恶臭经活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒高空有组织排放，排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准，对大气基本无影响。 - 1.4.3噪声 - 项目运行期，噪声主要来源于各类生产设备产生的噪声。声级在 70~95dB（A）之间。项目通过选用低噪声设备，对噪声设备基础安装减震垫，将设备设置在厂房内部等措施，噪声再经距离衰减后可使厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间 65dB(A)（夜间不生产）的限制要求。因此，项目生产过程中的噪声对周围声环境的影响不大。 - 1.4.4固体废物 - 生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。厨余垃圾集中收集后委托有资质单位处理。废商标集中收集后定期外售至废品回收站。废包装袋，集中收集后定期外售至废品回收站。沉淀池内少量污泥送往垃圾填埋场处理。废油脂与餐厨垃圾一起，委托有资质单位处理。废活性炭，收集后定期交由厂家进行回收。 - 1.4.5危险废物 - 项目运营期机修等过程产生的废机油，属于《国家危险废物名录》（2021 年）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-218-08，产生量约为 0.5t/a，收集后定期交由具有危废处置资质的单位进行处理，不对外排放。 1.5 环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5%。主要用于废气、废水、噪声和固废的治理。环境影响经济损益分析结果表明：建设单位采取的环保措施能够取得良好的治理效果，很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，达到了社会效益、经济效益、环境效益协调统一发展的目的，从环境与经济分析情况来看，本项目建设可行。 1.6总量控制 本项目废水主要为生活污水、餐饮废水和锅炉排水，均为清净下水，可排入市政污水管网，经长春市卡伦龙江环保水务有限公司处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后通过管网排入雾开河。项目废水中COD、NH3-N排放总量已纳入污水处理厂总量，本次无需设置COD、NH3-N总量控制指标。 本项目生产用水加热由自建0.5t/h燃气锅炉供给，项目烟尘排放总量为0.012t/a，SO2排放总量为0.02t/a，NOx 排放总量为0.0935t/a。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》：“二、规范建设项目污染物排放总量审核要求 （三）其他行业主要污染物总量审核管理 其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。” 本项目属于废塑料破碎项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范》，本项目热风炉排气筒属于一般排放口，属于“其他行业”，排放污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘，排污量较少，因此可不申请总量。 1.7 环评结论 综上所述，长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目的建设符合国家产业政策，选址合理，符合当地发展规划；建设单位只要按照环境保护有关规定，在项目建设及运营期严格落实本环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保厂界噪声达标，固体废弃物能得到合理处置，废水达标排放，项目运营对周边环境影响较小。本项目在严格执行环保“三同时”要求的前提下，该项目的建设从环保角度考虑是可行的。根据上述调查，通过长春启鑫再生资源回收有限公司建设项目阶段性环境保护验收。 - 2、建议 - 2.1项目加强生产车间废气收集管理工作，加强废气治理措施的监督，保证废气污染物的达标排放。 - 2.2项目做好高噪声设备的防震降噪工作，生产期间应及时关闭门窗，确保项目厂界噪声达标。 - 2.3有专职的人员负责全公司环保方面的工作，定期检查治理设施（如废气治理设施）的运转情况，发现问题及时处理，防止出现事故性排放。 - 2.4后期做好绿化工作，厂区内空地多种花草树木，绿化不仅可美化工厂环境，而且可降噪除尘，调节空气。 - 2.5项目由环保行政主管部门批复，运行正常，现组织竣工验收，验收合格后正式投入生产。