
[image: image1.png]


MHB-JC-JL-检测-45

重庆厦美环保科技有限公司

检  测  报  告

厦美【2023】第YS14号

委托单位：开县开州水泥有限公司

受检单位：开县开州水泥有限公司

检测类别：验收检测
报告日期：2023年2月24日

（加盖检验检测专用章）

检测报告说明

1．本报告用于验收检测。

[image: image2.png]


2．报告无本公司检验检测专用章、     章和骑缝章无效。

3．报告出具的数据涂改无效。

4．报告无审核、签发者签字无效。

5．对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向重庆厦美环保科技有限公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，重庆厦美环保科技有限公司不予受理。

6．未经同意不得用于广告宣传。

7．未经同意不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖重庆厦美环保科技有限公司检验检测专用章无效。

地址：重庆市渝北区翠桃路37号2号楼4层2号

邮编：401123

电话：023-63054649

传真：023-63054649

E-mail: cqxmhb@126.com
重庆市生态环境局举报投诉电话：12369

重庆市市场监督管理局举报投诉电话：12315
受开县开州水泥有限公司委托，重庆厦美环保科技有限公司于2023年2月10-13日对其石灰石采掘及骨料加工生产线项目的有组织废气、无组织废气、噪声进行了检测。该废气排入的区域属于二类功能区，噪声排入的区域属于2类、3类功能区。

1．企业基本情况
表1 企业基本情况表
	单位名称
	开县开州水泥有限公司
	建厂日期
	2009年10月

	单位所在地址
	重庆市开州区温泉镇县坝村一社

	联系人姓名
	赵定波
	电话
	18983518208

	企业法人及代码
	王方友 91500234671047328X
	所属行业
	建材

	登记注册类型
	有限责任公司
	规模
	小型企业

	生产情况
	主要原料
	石灰石
	每天工作

时间
	10小时
	用水量

（吨/月）
	/

	
	主要产品
	石子、沙
	季生产

天数
	60天
	用气量（m3/月）
	/

	
	设计生产量
	85万吨/年
	监测期间

工况负荷
	80%
	监测期间

生产量
	/

	废气
	处理设施
	袋式除尘器
	建成投运

时间
	2021年3月


2．检测点位及项目

表2 检测点位及项目一览表
	检测类别
	检测点位名称和编号
	检测频次
	检测项目

	有组织废气
	破碎废气排气筒进口（D1）、

破碎废气排气筒出口（FQ1）、

一筛废气排气筒进口（D2）、

一筛废气排气筒出口（FQ2）、

二筛废气排气筒进口（D3）、

二筛废气排气筒出口（FQ3）、

制砂废气排气筒进口（D4）、

制砂废气排气筒出口（FQ4）
	3次/天，2天
	颗粒物

	无组织废气
	骨料生产线厂界东南侧（B1）、

骨料生产线厂界西北侧（B2）、

采矿区厂界东侧（B3）、

采矿区厂界西侧（B4）
	4次/天，2天
	总悬浮颗粒物


续表2 检测点位及项目一览表
	检测类别
	检测点位名称和编号
	检测频次
	检测项目

	噪声
	骨料生产线东南侧外（C1）、

骨料生产线西南侧外（C2）、

骨料生产线西北侧外（C3）、

骨料生产线北侧外（C4）、

采矿区南侧（C5）、

采矿区西侧（C6）、

采矿区北侧（C7）、

采矿区东侧（C8）
	昼夜各1次/天，

2天
	厂界噪声

	备注
	采样人员：何春辉、杜林玻、熊彪、赵鑫；采样时间：2023年2月10-11日

	
	分析人员：何春辉、杜林玻、熊彪、赵鑫、刘静；

分析时间：2023年2月10-13日


3．检测分析方法

表3 检测分析方法一览表
	检测项目
	检测方法
	检测依据

	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 

重量法
	HJ 836-2017

	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物的采样方法 
	GB/T 16157-1996

	总悬浮颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	HJ 1263-2022

	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008


4．检测仪器
表4 检测使用仪器一览表

	检测项目
	仪器名称及型号
	仪器编号
	备注

	颗粒物
	智能烟尘烟气分析仪 EM-3088-2.0
	C09-03
	仪器在计量检定/校准有效期内使用

	
	
	C09-04
	

	
	电热鼓风干燥箱 DHG-9140A
	B13-07
	

	
	电子天平 AUW120D
	A10-05
	

	总悬浮颗粒物
	智能综合采样器 ADS-2062E-2.0
	C16-13
	

	
	
	C16-28
	

	
	
	C16-29
	

	
	
	C16-30
	

	
	电子天平 AUW120D
	A10-05
	

	厂界噪声
	多功能声级计 AWA5688
	C17-08
	

	
	
	C17-09
	

	
	声校准器 AWA6022A
	C18-08
	

	
	
	C18-09
	


5．检测布点示意图

[image: image3.png]






















6．检测工况

检测期间，开县开州水泥有限公司石灰石采掘及骨料加工生产线项目正常生产。检测期间设计生产量为85万吨/年，检测期间工况负荷为80%。
7．检测结果

7.1有组织废气检测结果

表5 破碎废气排气筒进、出口（D1、FQ1）检测结果一览表

烟囱高度：25 m                                      烟道截面积分别为：0.1590 m2、0.3318 m2
	采样时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次

	2月10日
	D1
	烟气流速
	m/s
	23.6
	23.4
	23.0

	
	
	烟气流量
	m3/h
	1.16×104
	1.14×104
	1.12×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	81.3
	78.1
	87.0

	
	FQ1
	烟气流速
	m/s
	12.0
	12.3
	12.0

	
	
	烟气流量
	m3/h
	1.25×104
	1.29×104
	1.25×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	10.3
	9.8
	10.4

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	10.3
	9.8
	10.4

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.129
	0.126
	0.130

	2月11日
	D1
	烟气流速
	m/s
	22.7
	22.4
	23.3

	
	
	烟气流量
	m3/h
	1.12×104
	1.10×104
	1.14×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	84.2
	80.4
	81.7

	
	FQ1
	烟气流速
	m/s
	12.2
	12.6
	12.7

	
	
	烟气流量
	m3/h
	1.27×104
	1.31×104
	1.32×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	9.5
	9.8
	9.0

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	9.5
	9.8
	9.0

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.121
	0.128
	0.119

	参考标准限值
	颗粒物：20 mg/m3

	参考标准依据
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）表2

	检测结论
	本次检测，破碎废气排气筒出口（FQ1）：颗粒物的检测结果达标

	备注
	/


表6 一筛废气排气筒进、出口（D2、FQ2）检测结果一览表

烟囱高度：25 m                                                 烟道截面积均为：0.4418 m2
	采样时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次

	2月10日
	D2
	烟气流速
	m/s
	17.2
	17.4
	17.0

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.34×104
	2.37×104
	2.31×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	58.2
	60.3
	57.7

	
	FQ2
	烟气流速
	m/s
	18.4
	18.6
	18.6

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.55×104
	2.52×104
	2.57×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	8.0
	7.5
	7.8

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	8.0
	7.5
	7.8

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.204
	0.189
	0.200

	2月11日
	D2
	烟气流速
	m/s
	17.1
	16.7
	16.9

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.34×104
	2.29×104
	2.31×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	55.4
	59.0
	57.3

	
	FQ2
	烟气流速
	m/s
	18.8
	19.0
	18.6

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.62×104
	2.65×104
	2.58×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	7.1
	8.1
	7.7

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	7.1
	8.1
	7.7

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.186
	0.215
	0.199

	参考标准限值
	颗粒物：20 mg/m3

	参考标准依据
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）表2

	检测结论
	本次检测，一筛废气排气筒出口（FQ2）：颗粒物的检测结果达标

	备注
	/


表7 二筛废气排气筒进、出口（D3、FQ3）检测结果一览表

烟囱高度：25 m                                                 烟道截面积均为：0.4418 m2
	采样时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次

	2月10日
	D3
	烟气流速
	m/s
	17.3
	17.2
	17.6

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.38×104
	2.36×104
	2.41×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	60.1
	62.2
	58.8

	
	FQ3
	烟气流速
	m/s
	18.2
	17.8
	18.3

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.54×104
	2.49×104
	2.54×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	8.0
	7.8
	7.3

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	8.0
	7.8
	7.3

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.203
	0.194
	0.185


续表7 二筛废气排气筒进、出口（D3、FQ3）检测结果一览表

烟囱高度：25 m                                                 烟道截面积均为：0.4418 m2
	采样时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次

	2月11日
	D3
	烟气流速
	m/s
	17.5
	17.2
	17.1

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.42×104
	2.38×104
	2.36×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	59.5
	62.5
	60.6

	
	FQ3
	烟气流速
	m/s
	18.1
	18.4
	18.2

	
	
	烟气流量
	m3/h
	2.52×104
	2.57×104
	2.53×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	7.9
	8.0
	7.7

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	7.9
	8.0
	7.7

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.199
	0.206
	0.195

	参考标准限值
	颗粒物：20 mg/m3

	参考标准依据
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）表2

	检测结论
	本次检测，二筛废气排气筒出口（FQ3）：颗粒物的检测结果达标

	备注
	/


表8 制砂废气排气筒进、出口（D4、FQ4）检测结果一览表

烟囱高度：25 m                                      烟道截面积分别为：2.0106 m2、1.0387 m2
	采样时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次

	2月10日
	D4
	烟气流速
	m/s
	9.8
	10.1
	9.6

	
	
	烟气流量
	m3/h
	6.10×104
	6.29×104
	5.97×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	83.5
	85.1
	79.8

	
	FQ4
	烟气流速
	m/s
	26.6
	26.5
	26.3

	
	
	烟气流量
	m3/h
	8.65×104
	8.59×104
	8.51×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	11.5
	10.8
	11.3

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	11.5
	10.8
	11.3

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.995
	0.928
	0.962

	2月11日
	D4
	烟气流速
	m/s
	9.4
	9.9
	9.7

	
	
	烟气流量
	m3/h
	5.89×104
	6.20×104
	6.07×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	82.4
	77.9
	81.3

	
	FQ4
	烟气流速
	m/s
	26.7
	26.6
	26.5

	
	
	烟气流量
	m3/h
	8.71×104
	8.67×104
	8.61×104

	
	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	10.8
	11.0
	10.4

	
	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	10.8
	11.0
	10.4

	
	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.941
	0.954
	0.895

	参考标准限值
	颗粒物：20 mg/m3

	参考标准依据
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）表2

	检测结论
	本次检测，制砂废气排气筒出口（FQ4）：颗粒物的检测结果达标

	备注
	/


7.2无组织废气检测结果

表9 无组织废气（B1、B2）检测结果一览表

	检测时间
	检测点位
	检测频次
	总悬浮颗粒物
	总悬浮颗粒物（扣除参照点）

	
	
	
	mg/m3
	mg/m3

	2月10日
	B1
（参照点）
	第一次
	0.223
	/

	
	
	第二次
	0.218
	/

	
	
	第三次
	0.226
	/

	
	
	第四次
	0.232
	/

	
	B2
	第一次
	0.334
	0.111

	
	
	第二次
	0.330
	0.112

	
	
	第三次
	0.341
	0.115

	
	
	第四次
	0.338
	0.106

	2月11日
	B1
（参照点）
	第一次
	0.214
	/

	
	
	第二次
	0.221
	/

	
	
	第三次
	0.211
	/

	
	
	第四次
	0.226
	/

	
	B2
	第一次
	0.321
	0.107

	
	
	第二次
	0.329
	0.108

	
	
	第三次
	0.337
	0.126

	
	
	第四次
	0.329
	0.103

	参考标准限值
	总悬浮颗粒物：0.5 mg/m3

	参考标准依据
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）表3

	检测结论
	本次检测，无组织废气（B2）：总悬浮颗粒物的检测结果达标

	备注
	/


表10 无组织废气（B3、B4）检测结果一览表

	检测时间
	检测点位
	检测频次
	总悬浮颗粒物
	总悬浮颗粒物（扣除参照点）

	
	
	
	mg/m3
	mg/m3

	2月10日
	B3
（参照点）
	第一次
	0.264
	/

	
	
	第二次
	0.271
	/

	
	
	第三次
	0.262
	/

	
	
	第四次
	0.278
	/

	
	B4
	第一次
	0.392
	0.128

	
	
	第二次
	0.400
	0.129

	
	
	第三次
	0.409
	0.147

	
	
	第四次
	0.398
	0.120


续表10 无组织废气（B3、B4）检测结果一览表

	检测时间
	检测点位
	检测频次
	总悬浮颗粒物
	总悬浮颗粒物（扣除参照点）

	
	
	
	mg/m3
	mg/m3

	2月11日
	B3
（参照点）
	第一次
	0.278
	/

	
	
	第二次
	0.270
	/

	
	
	第三次
	0.275
	/

	
	
	第四次
	0.284
	/

	
	B4
	第一次
	0.398
	0.120

	
	
	第二次
	0.405
	0.135

	
	
	第三次
	0.395
	0.120

	
	
	第四次
	0.391
	0.107

	参考标准限值
	总悬浮颗粒物：0.5 mg/m3

	参考标准依据
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）表3

	检测结论
	本次检测，无组织废气（B4）：总悬浮颗粒物的检测结果达标

	备注
	/


7.3噪声检测结果

表11 厂界噪声（C1-C8）检测结果一览表

	检测时间
	检测点位
	检测结果dB(A)
	主要声源

	
	
	昼间
	

	
	
	测量值
	报出值
	

	2月10日
	C1
	61.6
	62
	设备噪声

	
	C2
	59.3
	59
	设备噪声

	
	C3
	59.7
	60
	设备噪声

	
	C4
	58.2
	58
	设备噪声

	
	C5
	57.3
	57
	运输车辆噪声

	
	C6
	56.9
	57
	运输车辆噪声

	
	C7
	54.4
	54
	运输车辆噪声

	
	C8
	56.1
	56
	运输车辆噪声


续表11 厂界噪声（C1-C8）检测结果一览表

	检测时间
	检测点位
	检测结果dB(A)
	主要声源

	
	
	昼间
	

	
	
	测量值
	报出值
	

	2月11日
	C1
	62.2
	62
	设备噪声

	
	C2
	60.1
	60
	设备噪声

	
	C3
	59.1
	59
	设备噪声

	
	C4
	57.4
	57
	设备噪声

	
	C5
	56.7
	57
	运输车辆噪声

	
	C6
	56.4
	56
	运输车辆噪声

	
	C7
	56.0
	56
	运输车辆噪声

	
	C8
	56.8
	57
	运输车辆噪声

	参考标准限值
	2类：昼间≤60dB；3类：昼间≤65dB

	参考标准依据
	C1-C4执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1的3类标准，C5-C8执行其表1的2类标准

	检测结论
	本次检测，厂界噪声(C1-C8)的检测结果均达标

	备注
	该企业夜间未生产，故夜间未进行检测。


（以下空白）

编制：                 审核：               签发：

日期：   年  月  日    日期：   年  月  日  日期：   年  月  日

重庆厦美环保科技有限公司

                                     检验检测专用章







N





东南风





FQ4





D4

















FQ3





D3





C3























D2





C4











B2











FQ2

















FQ1





D1

















C2











B1











C1











图1 检测布点平面示意图





注：  —为有组织废气检测点


  —为无组织废气检测点


  —为噪声检测点























N





东南风





C7











C8





C6





B4

















B3

















C5











注：  —为无组织废气检测点


  —为噪声检测点

















图2 检测布点平面示意图





X X     X X





FQ1                       FQ1＇











0.044m





0.163m





0.488m





0.606m





0.384m





0.066m





X   X





D1                     D1＇





FQ1











布袋除尘器





D1











FQ2











布袋除尘器





D2











X X     X X





FQ2                       FQ2＇











0.050m





0.188m





0.563m





0.700m





X X     X X





D2                        D2＇











0.050m





0.188m





0.563m





0.700m





FQ3











布袋除尘器





D3











X X     X X





FQ3                       FQ3＇











0.050m





0.188m





0.563m





0.700m





X X     X X





D3                        D3＇











0.050m





0.188m





0.563m





0.700m





FQ4











布袋除尘器





D4











FQ4                     FQ4＇





0.051m





X X X   X X X





0.340m





0.168m





0.810m





0.982m





1.099m





D4                      D4＇





0.070m





X X X   X X X





0.474m





0.234m





1.126m





1.366m





1.530m





图3 检测布点示意图





注：  —为有组织废气采样点位置


    X —为有组织废气采样点


    DN-DN＇、FQN-FQN＇—检测断面














V2.3
PAGE  

