# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司碎石加工项目

建设单位（盖章）：哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司

编制日期：           2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	34

六、结论	37

附表	38

附件1 营业执照

附件2 采矿许可证

附件3 哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目的批复

附件4 哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目验收意见

附件5 固定污染源排污登记回执

附件6 核定排放量计算说明

附件7 检测报告

附件8 公示截图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 采石场四周情况图

附图4 现状监测布点图

附图5 采石场四周情况图

附图6 哈尔滨市环境管控单元分布图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司碎石加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张晓光 | 联系方式 |  | 13317622222 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道老营村，哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司厂区内 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （127度13分21.910秒，45度23分49.430秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3032建筑用石加工 |  | 建设项目 行业类别 |  | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 ☑技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 无 |
| 总投资（万元） | 600 |  | 环保投资（万元） |  | 100 |
| 环保投资占比（%） | 16.67 |  | 施工工期 |  | 2023.06-2023.07 |
| 是否开工建设 | 否 ☑是：本项目生产设备已建成，但不符合环保要求，停产至今。本项目经改造后再投入使用。未接收到环保局处罚 |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号），结合本项目施工工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性情况如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道老营村，哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司厂区内，本项目不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线符合性分析 ①大气 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》，除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准。本项目YA2455振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA001排气筒排放；粗圆锥破碎机及细圆锥破碎机采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA002排气筒排放；YA2460振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA003排气筒排放；YA3075振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA004排气筒排放。有组织粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；颚式破碎机采取设置喷淋装置；成品堆场采用洒水抑尘；铲装集堆粉尘采取加装临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低；运输车辆采用苫布遮盖，定期清扫道路地面，车辆离场前，冲洗轮胎及车身措施；上料口设置喷淋抑尘装置；石粉仓采取密闭措施。厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值，能够满足哈尔滨市大气环境质量底线要求。 ②水环境 本项目所在区域地表水体为阿什河西泉眼水库坝址至马鞍山水文站断面，西泉眼水库坝址至马鞍山水文站断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本项目无生产废水产生，劳动定员不新增，生活污水不新增，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，因此不会对区域水环境造成影响，因此符合哈尔滨市水环境质量底线要求。 ③土壤 本项目位于黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道老营村，哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司厂区内，选址不属于污染地块。本项目不涉及土壤污染因子，因此符合哈尔滨市土壤环境风险管控要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目不属于地下水开采重点管控区。用水由现有井水提供，不属于高水耗，高能耗行业。冬季采暖采用电取暖，不新建供热设施。本项目在原有厂区建设一条建筑用石加工生产线，总产能不变，不新增土地。综上，本项目符合哈尔滨市能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。 （4）环境准入清单符合性分析 本项目位于黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道老营村，哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司厂区内，根据《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号），哈尔滨市环境管控单元分布图，本项目所在区域位于一般管控单元内，生态环境准入清单满足一般管控要求，具体管控要求及符合性分析见下表。 表1-1 生态环境准入清单管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. ZH23011230002; 其他区域; 一般管控单元; 空间布局约束; 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施；引导工业项目向园区集聚；严禁钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能；重点对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中，环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。; 本项目为碎石加工技改项目，不使用淘汰设备，不生产淘汰类川普及产能。本项目YA2455振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA001排气筒排放；粗圆锥破碎机及细圆锥破碎机采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA002排气筒排放；YA2460振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA003排气筒排放；YA3075振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA004排气筒排放。有组织粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；颚式破碎机采取设置喷淋装置；成品堆场采用洒水抑尘；铲装集堆粉尘采取加装临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低；运输车辆采用苫布遮盖，定期清扫道路地面，车辆离场前，冲洗轮胎及车身措施；上料口设置喷淋抑尘装置；石粉仓采取密闭措施，因此符合空间布局约束要求。. 本项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合哈政规〔2021〕7号哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见要求中要求。 2、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析 （1）三、防治工业污染要求：（十一）应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。（十二）应制定严格、完善的国家和地方工业污染物排放标准，明确各行业排放控制要求。在环境污染严重、污染物排放量大的地区，应制定实施严格的地方排放标准或国家排放标准特别排放限值。（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。（十五）产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。 符合性分析：本项目为碎石加工技改项目。冬季采用电取暖。生产采用低能耗、低污染的工艺。本项目YA2455振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA001排气筒排放；粗圆锥破碎机及细圆锥破碎机采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA002排气筒排放；YA2460振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA003排气筒排放；YA3075振动筛采取集气罩收集，配备1台布袋除尘器，废气经处理后，由30m高DA004排气筒排放。有组织粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中三、防治工业污染要求。 （2）五、防治扬尘污染要求：（二十二）扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。（二十四）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。规范园林绿化设计和施工管理，防止园林绿地土壤向道路流失。 符合性分析：本项目施工期仅为设备安装调试及碎石加工生产车间，无大型土建工程。颚式破碎机采取设置喷淋装置；成品堆场采用洒水抑尘；铲装集堆粉尘采取加装临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低；运输车辆采用苫布遮盖，定期清扫道路地面，车辆离场前，冲洗轮胎及车身措施；上料口设置喷淋抑尘装置；石粉仓采取密闭措施。厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值，符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中五、防治扬尘污染要求。 （3）六、防治生活污染要求：（二十五）生活污染来源复杂、分布广泛，治理工作应调动社会各界的积极性，鼓励公众参与。应在全社会倡导形成节俭、绿色生活方式，摒弃奢侈、浪费、炫耀的消费习惯。倡导绿色消费，通过消费者选择和市场竞争，促使企业生产环境友好型消费品。（二十六）治理饮食业、干洗业、小型燃煤燃油锅炉等生活污染源，严格控制油烟、挥发性有机物、烟尘等污染物排放。推广使用具备溶剂回收功能的封闭式干洗机。应有效控制城市露天烧烤。生活垃圾和城市园林绿化废物应及时清运，进行无害化处理，防止露天焚烧。（二十八）在城市郊区和农村地区，推广使用清洁能源和高效节能锅炉，有条件的地区宜发展集中供暖或地热等采暖方式，以替代小型燃煤、燃油取暖炉，减轻面源污染。（二十九）开展环境文化建设，形成有益于环境保护的公序良俗，倡导良好生活习惯。倡导有益于健康的饮食习惯和低油烟、低污染、低能耗的烹调方式。提倡以无烟方式进行祭扫等礼仪活动，减少燃放烟花爆竹。 符合性分析：本项目为碎石加工技改项目，不建设食堂及宿舍，冬季取暖采用电取暖，符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中六、防治生活污染要求。 3、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 （1）本项目位于阿城区玉泉街道老营村，根据采矿许可证知（具体见附件2），开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司开采后，在开采范围内进行碎石加工，便于运输和售卖，符合当地土地利用规划。 （2）项目运营过程中产生的设备噪声、工业粉尘对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。 （3）本项目东侧、南侧、西侧、北侧均为树林。本项目四周照片见附图3。 在落实本报告提出的污染防治措施前提，确保各项污染物稳定达标排放，选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况及项目组成 本项目为碎石加工技改项目，年加工碎石90万m3。本项目建设一条碎石加工生产线，不涉及原料开采。原有1台颚式破碎机、3台圆锥破碎机、6台振动筛、1台反击式破碎机、1台水洗筛、1台给料机、皮带输送机，根据市场需求，为改变产品规格及产品性能，因此在采石场内建设一条碎石生产线，原生产线闲置，总产生量不变。本项目设置1台颚式破碎机、3台圆锥破碎机、1台冲击整形机、5台振动筛、1台给料机等。总建筑面积7000m2。具体工程组成见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 建设内容; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 碎石加工生产车间; 建筑面积为7000m2，设置1条破碎筛分生产线（原料→给料→鄂破→振动筛筛分→粗圆锥破碎机破碎→细圆锥破碎机破碎→振动筛筛分→成品），设置设置1台颚式破碎机、3台圆锥破碎机、1台冲击整形机、5台振动筛、1台给料机及配套皮带输送机。年加工碎石90万m3; 生产设备已建成，车间未建. 储运工程; 原料 堆场; 依托鑫佑采石场原料堆场，本项目不单独设置。本项目原料为凝灰岩，年加工碎石90万m3（60.07万吨），原料量未发生变化。本项目仅为碎石加工，不涉及原料开采; 依托. 成品库; 1个，位于碎石加工生产车间内，建筑地面积为2400m2，用于暂存成品，堆高3m，最大存储量为1万t; 新建. 储料仓; 1个500 m3全封闭储料仓，用于暂存1#筛分后的粒料. 石粉仓; 1个120t全封闭石粉仓，建筑面积为70m2，用于存储筛分产生的石粉; 依托. 液压站; 1个，位于碎石加工生产车间内，建筑面积为26m2，内设3个液压油箱，每个液压油箱最大存储能力为0.4t，用于供给破碎设备使用，液压油站地面采取地面和裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤10-10cm/s; 已建成. 辅助工程; 办公室; 依托现有办公室; 依托. 控制室; 2个，位于碎石加工生产车间内，建筑面积分别为80m2及12m2，分别控制圆锥破碎机及颚式破碎机; 新建. 变电室; 1个，位于碎石加工生产车间内，建筑面积为65m2，内设2台1000KVA干式变压器及1台80KVA. 公用工程; 供水; 本项目用水依托现有水井; 依托 原有. 排水; 本项目无生产废水产生；劳动定员不新增，生活污水不新增，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥. 供热; 本项目冬季碎石加工生产车间无需供暖. 供电; 由当地供电系统提供，变电室内设2台1000KVA干式变压器及1台80KVA; 新建. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水产生；劳动定员不新增，生活污水不新增，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥; 依托 原有. 表2-1 项目工程组成一览表 环保工程; 噪声; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 新建. 废气; 本项目YA2455振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA001排气筒排放；粗圆锥破碎机及细圆锥破碎机采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA002排气筒排放；YA2460振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA003排气筒排放；YA3075振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA004排气筒排放；颚式破碎机采取设置喷淋装置；成品堆场采用洒水抑尘；铲装集堆粉尘采取加装临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低；运输车辆采用苫布遮盖，定期清扫道路地面，车辆离场前，冲洗轮胎及车身措施；上料口设置喷淋抑尘装置；石粉仓采取密闭措施; 新建. 固体 废物; 除尘器收集粉尘及石粉集中收集，暂存于厂区石粉仓中储存，外售综合利用；废土及废布袋由市政环卫部门处理；生产设备润滑油每三年更换一次，产生的废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08）暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理. 2、主要设备 主要设备见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号; 本项目设备名称; 本项目设备型号; 本项目设备数量; 备注; 原有设备名称; 数量. 1; 给料机; 1350; 1台; /; 给料机; 1台. 2; 鄂式破碎机; SC125; 1台; /; 颚式破碎机; 1台. 3; 单杠液压圆锥破碎机; SCS440; 1台; 中碎; 圆锥破碎机; 3台. 4; 单杠液压圆锥破碎机; SCH440; 2台; 细碎; /; /. 5; 振动筛; YA3075; 2台; /; 振动筛; 6台. 6; 振动筛; YA2460; 2台; /; /; /. 7; 振动筛; YA2455; 1台; /; /; /. 8; 输送带; 14条; /; 皮带输送机; 22条. 9; 布袋式除尘器; 100-8; 3台; /; 布袋除尘器; 8台. 10; 布袋式除尘器; BBD80; 1台; /; /; /. 11; /; /; /; /; 反击式破碎机; 1台. 12; /; /; /; /; 水洗筛; 1台. 3、主要原辅材料 本项目为技改项目。本项目原料为凝灰岩，年加工碎石90万m3（60.07万吨），原料量未发生变化。本项目仅为碎石加工，不涉及原料开采。 4、产品方案 本项目为技改项目，产能未发生变化。生产设备反击式破碎机由变为圆锥破碎机，导致产品性能发生变化，产品规格未发生变化。本项目产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 0.5碎石; 176000; m3/a; 粒径0.5mm-10mm. 2; 1-2碎石; 237600; m3/a; 粒径10mm-18mm. 3; 1-3碎石; 264000; m3/a; 粒径18mm-28mm. 4; 2-4碎石; 176000; m3/a; 粒径28mm-40mm. 凝灰岩 给料 2#筛分 3#筛分 圆锥破碎（细碎） 1#筛分 鄂式破碎 圆锥破碎（粗碎） 1-3碎石 0.5碎石 >40mm碎石 >18mm碎石 >50mm碎石 储料仓 <50mm碎石 <50mm碎石 600700 废土 283.09 727.91 粉尘 石粉 11000 2-4碎石 182069 121379 121379 1-2碎石 121379 163862 图2-1 本项目物料平衡（单位：t/a） 5、公用工程 （1）供水：本项目用水依托厂区内现有水井。 劳动定员不新增，生活用水不新增；生产用水为堆场、鄂式破碎、铲装集堆、道路等降尘用水，用水量约为2t/d、480t/a。总用水量为2t/d、480t/a。 （2）排水：本项目无生产废水；本项目为技改项目，不新增员工，生活污水不新增，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 （3）供热：本项目冬季碎石加工生产车间无需供暖。 （4）供电：由当地供电系统提供，变电室内设2台1000KVA干式变压器及1台80KVA。 5、劳动定员及工作制度 本项目依托现有员工，员工人数为26人，年工作240天，两班制，每班8小时。厂区内无食堂，无宿舍。 6、厂区平面布置 本项目碎石加工生产车间位于厂区东侧，成品库位于碎石加工生产车间内南侧，距离生产线较近，便于产品运输；液压油站、控制室、变电室均位于碎石加工生产车间内；储料仓位于碎石加工生产车间东侧，方便YA2455振动筛筛分下来的粒料运输。总体布局合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工程分析 1、运营期生产工艺流程 凝灰岩 G、N 废气：G 噪声：N 固废：S 给料 2#筛分 3#筛分 G、N 圆锥破碎（细碎） 1#筛分 G、N G、N G、N 鄂式破碎 圆锥破碎（粗碎） G、N G、N 28-40mm碎石 18-28mm碎石 10-18mm碎石 0.5-10mm碎石 >40mm碎石 >18mm碎石 S S S >50mm碎石 储料仓 <50mm碎石 <50mm碎石 碎石 图2-2 生产工艺流程及产排污节点图 生产工艺流程简述： 原料凝灰岩通过给料机进入颚式破碎机进行头破，>50mm碎石进入储料仓暂存，<50mm碎石通过输送带送入YA2455振动筛，将土筛出，筛分后的石料暂存于储料仓中，储料仓中的粒料再用输送带传到粗单杠液压圆锥破碎机进行粉碎，粉碎后的物料通过输送带进入YA2460振动筛，筛分出规格为28-40mm碎石及18-28mm碎石的产品，>40mm返回粗单杠液压圆锥破碎机再进行再次破碎，<18mm碎石通过输送带进入到细单杠液压圆锥破碎机进行粉碎，粉碎后的物料通过输送带进入YA3075振动筛筛分，筛分出规格为10-18mm碎石、05-10mm碎石的产品，>18mm碎石返回YA3075振动筛再进行破碎。 产排污环节分析： 本项目污染物主要为生产过程中产生的废气，设备噪声，生产固废。 1、废气：破碎筛分过程产生的粉尘；成品堆场扬尘、铲装集堆粉尘、运输过程粉尘、上料过程粉尘及石粉仓卸料粉尘。 2、噪声：主要噪声来自于颚式破碎机、单杠液压圆锥破碎机、振动筛等设备。 3、固废：除尘器收集粉尘、废布袋、石粉、废土及废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司位于阿城区玉泉街道老营村，占地面积237700m2，其中开采区面积为136000m2，建设一条开采及碎石生产线，开采能力90万m3/a，年生产加工碎石90万m3。 1、现有工程履行环境影响评价，竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 表2-4 现有工程环境影响评价及竣工环保验收情况 序号; 建设项目名称; 环评批复时间及文号; 竣工环境保护验收时间及文号; 排污许可. 1; 哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目; 2015.10.20 哈环审书[2015]87号; 2018.7.10 哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目验收意见; 2020.5.29 哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司排污许可登记表 登记编号：91230112300862411D001Y. 2、现有工程污染物实际排放量核算 （1）废水 水洗筛废水经2个沉淀池沉淀后回用，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 （2）废气 根据《哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目竣工环境保护验收调查报告》可知，项目实际排放量为10.39t/a。 3、现有环境问题 （1）废气 根据《哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目竣工环境保护验收调查报告》可知，厂区下风向无组织排放颗粒物最大浓度为0.480mg/m3，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。固定源监测点的颗粒物排放浓度为19~40mg/m3，排放速率为0.33~0.87kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 （2）废水 水洗筛废水经2个沉淀池沉淀后回用，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 （3）噪声 根据《哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目竣工环境保护验收调查报告》可知，项目厂界噪声监测点昼间监测结果为：昼间噪声最大值为52.2dB（A），夜间监测结果为夜间噪声最大值为43.5dB（A），项目厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废 本项目剥离的土岩贮存于临时堆土场用于后期生态恢复。除尘器收集粉尘及筛分下来的石粉集中收集，暂存于厂区新建的全封闭石粉仓，定期外卖；生活垃圾采用垃圾箱集中收集，定期运至市政垃圾箱由市政环卫部门统一处理；设备机油暂存在危废暂存间，定期交由哈尔滨市航天合成润滑油有限公司处置；炸药包装物（纸壳、塑料等）由爆破部门进行回收再利用。 综上，无现有环境问题，无需整改。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》，2021年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优135天，良175天，超标55天；其中轻度污染40天，中度污染10天，重度污染5天。超标天数中首要污染物42天为细颗粒物，11天为臭氧，1天为可吸入颗粒物与细颗粒物，1天为二氧化氮。年度综合指数为4.02。除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准。本项目所在区域为不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/ （%）; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 37; 35; 106; 超标. 日均值第95百分位浓度; 95; 75; 127. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量浓度; 57; 70; 81; 达标. 日均值第95百分位浓度; 118; 150; 79. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 31; 40; 78; 达标. 日均值第98百分位浓度; 57; 80; 71. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 16; 60; 27; 达标. 日均值第98百分位浓度; 38; 150; 25. 一氧化碳; 日均值第95百分位浓度; 1200; 4000; 30; 达标. 臭氧; 最大8h平均第90百分位浓度; 128; 160; 80; 达标. 本项目委托哈尔滨新巨环保科技有限公司于2023年04月15日~17日对本项目厂址下风处的TSP进行现状监测。 表3-2环境空气中TSP检测结果 采样时间; 采样地点; 项目. 颗粒物. 2023.04.15; 下风向○1; 0.090. 2023.04.16; 0.095. 2023.04.17; 0.092. 根据检测结果，监测点TSP的监测值为0.090-0.095mg/m3。TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准的浓度。 2、地表水环境 本项目所在区域地表水体为阿什河西泉眼水库坝址至马鞍山水文站断面，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030），西泉眼水库坝址至马鞍山水文站断面水质目标为Ⅲ类，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》水质状况可知，西泉眼水库坝址至马鞍山水文站断面水体功能类别为Ⅲ类，西泉眼水库坝址至马鞍山水文站断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 3、声环境 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》，2021年城区区域声环境质量为一般（三级)，区域声环境等效声级范围为43.9～75.4分贝，平均等效声级为56.6分贝。阿城区平均等效声级为54.6分贝，等效声级低于全市均值。 厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此未对保护目标声环境质量现在进行监测。 4、生态环境 本项目位于黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道老营村，哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司厂区内，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目液压站设置标识及围堰，地面必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。采取以上防渗措施后项目不会对地下水及土壤产生影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外500m范围内无大气环境保护目标， 2、声环境保护目标 厂界外为50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道老营村，哈尔滨市鑫佑采石有限责任公司厂区内，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值及无组织排放监控浓度限值要求。标准值见下表。 表3-3 大气污染物综合排放标准 污染物; 排放源; 排放 速率; 最高允许 排放浓度; 排气筒 高度; 执行标准. 颗粒物; 排气筒; 23kg/h; 120mg/m3; 30; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值. 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）表1标准；营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 表3-4 营运期噪声排放标准 时段; 位置; 单位; 昼间; 夜间. 施工期; 厂界四周; dB(A); 70; 55. 营运期; 厂界四周; dB(A); 60; 50. 3、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 在满足浓度达标的前提下，实行总量控制。本项目总量控制指标如下表： 表3-5 项目排放总量控制表 单位：t/a 污染物; 预测排放量; 核定排放量. 颗粒物; 100.66; 113.22. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有场地进行施工建设，施工期为设备安装调试及碎石加工生产车间。 一、废水 施工期主要废水为施工废水和生活污水，本项目施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将污水直接排放。施工时产生的生产废水经沉淀后用于场地洒水抑尘。施工人员生活污水排放量为0.32t/d，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。施工废水经处理后不会对周围地表水体产生较大的不良影响。 二、废气 施工期主要环境空气污染物为施工扬尘。为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： 1、开挖过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时适当洒水，防止粉尘飞扬； 2、加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣及时运走，不宜长时间堆积； 3、运土卡车及建筑材料运输车按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶； 4、运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； 5、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； 6、施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 经上述治理后，施工期产生的扬尘将得到有效的控制，场界外可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3（周界外浓度最高点），可被周围环境所接受。 三、噪声 噪声主要来源于施工设备和汽车运输，从规范施工秩序着手，对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间不施工。汽车晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，选用低噪声机械设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，亦对噪声有良好作用。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工场地距离敏感目标较远，施工期对环境敏感目标的影响较小。 四、固体废物 施工残土、建筑垃圾为主要固体废物，及时清运，并按市政部门指定地点堆放。运输车辆加盖遮挡，防止产生二次扬尘。生活垃圾统一收集后由市政统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物; 排放方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生 浓度 mg/m3; 处理能力 m3/h; 产生量 t/a; 工艺; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放 浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. YA2455振动筛DA001排气筒; 颗粒物; 有组织; 4889.50; 10000; 168.98; 集气罩+布袋除尘器; 90; 99; 是; 48.90; 0.44; 1.69. 无组织; /; /; 18.78; /; /; /; /; /; /; 18.78. 圆锥破碎DA002排气筒; 颗粒物; 有组织; 4686.30; 10000; 179.95; 集气罩+布袋除尘器; 90; 99; 是; 46.86; 0.47; 1.80. 无组织; /; /; 19.99; /; /; /; /; /; /; 19.99. 续表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 YA2460振动筛DA003排气筒; 颗粒物; 有组织; 3238.50; 10000; 111.92; 集气罩+布袋除尘器; 90; 99; 是; 32.39; 0.29; 1.12. 无组织; /; /; 12.44; /; /; /; /; /; /; 12.44. YA3075振动筛DA004排气筒; 颗粒物; 有组织; 3683.00; 10000; 127.28; 集气罩+布袋除尘器; 90; 99; 是; 36.83; 0.33; 1.27. 无组织; /; /; 14.14; /; /; /; /; /; /; 14.14. 颚式破碎机; 颗粒物; 无组织; /; /; 66.65; 喷淋装置; /; 60; 是; /; 6.94; 26.66. 成品堆场; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.47; 厂房密闭、洒水降尘; /; 52; 是; /; 0.23; 0.06. 铲装集堆; 颗粒物; 无组织; /; /; 2.40; 洒水降尘、厂房密闭; /; 74; 是; /; 1.87; 0.62. 运输过程; 颗粒物; 无组织; /; /; 4.47; 洒水降尘、车辆苫布遮盖，定期清扫道路地面; /; 66; 是; /; 0.40; 1.52. 上料过程; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.42; 洒水降尘、厂房密闭; /; 60; 是; /; 0.04; 0.17. 石粉仓卸料粉尘; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.23; 密闭; /; /; /; /; 0.12; 0.23. 注：破碎及筛分工序根据《排污许可证申请于核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）布袋除尘器是可行性技术；根据《机掘工作面除尘与降尘效率的探讨》（煤科总院重庆分院 罗茂蜀）中可知洒水抑尘降尘效率为60~80%，本项目取60%；根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，未铺装道路TSP洒水控制效率为66%，堆场风蚀TSP洒水控制效率为52%，堆场操作（集堆产装参照堆场操作）TSP洒水控制效率为74%；根据《逸散性工业粉尘控制技术》鄂破（一级破碎）洒水抑尘效率为70%。. 表4-2 废气排放口基本情况一览表 编号; 排放口名称; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标. 1; YA2455振动筛DA001排气筒; 30; 0.5; 常温; 一般排放口; 经度：127.222935 纬度：45.397335. 2; 圆锥破碎DA002排气筒; 30; 0.5; 常温; 一般排放口; 经度：127.222388 纬度：45.397064. 3; YA2460振动筛DA003排气筒; 30; 0.5; 常温; 一般排放口; 经度：127.222710 纬度：45.396627. 4; YA3075振动筛DA004排气筒; 30; 0.5; 常温; 一般排放口; 经度：127.223128 纬度：45.396838. 1、大气监测计划 根据《排污许可证申请于核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），制定本项目大气监测计划如下。 表4-3废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. YA2455振动筛DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 圆锥破碎DA002排气筒; 颗粒物; 1次/年. YA2460振动筛DA003排气筒; 颗粒物; 1次/年. YA3075振动筛DA004排气筒; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 2、废气源强 本项目运营期废气主要为破碎筛分过程中的粉尘、铲装集堆过程粉尘、运输过程粉尘、给料过程粉尘、石粉仓卸料粉尘。项目运行时间为3480h。 （1）YA2455振动筛筛分产生的粉尘 本项目YA2455振动筛筛分过程会有大量粉尘产生，类比《哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目竣工环境保护验收调查报告》计算破碎源强。类比项目与本项目产品相同，均为凝灰岩，监测时段产品产量为200m3/h，本项目产品产量为127m3/h，产量相近，类比可行。 类比项目YA2455振动筛除尘器后监测点最大排放速率约为0.77kg/h。类比项目1#振动筛设备密闭，并配备布袋除尘器，除尘效率99%，除尘后的废气经15m高排气筒排放，经计算，类比项目1#振动筛粉尘产生速率为77kg/h。经类比，本项目粉尘产生速率为48.90kg/h、粉尘产生量为187.76t/a。本项目YA2455振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA001排气筒排放，风量为10000m3/h。本项目有组织粉尘产生量为168.98t/a、产生速率为44.01kg/h、产生浓度为4889.50mg/m3。有组织粉尘排放量为1.69t/a、粉尘排放速率为0.44kg/h、排放浓度为48.90mg/m3。未收集粉尘排放量18.78t/a、排放速率为4.89kg/h。 （2）圆锥破碎产生的粉尘 本项目圆锥破碎过程会有大量粉尘产生，类比《哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目竣工环境保护验收调查报告》计算破碎源强。类比项目与本项目产品相同，均为凝灰岩，监测时段产品产量为200m3/h，本项目产品产量为127m3/h，产量相近，类比可行。 类比项目圆锥破碎机除尘器后监测点最大排放速率约为0.82kg/h。类比项目圆锥破碎设备均密闭，并配备布袋除尘器，除尘效率99%，除尘后的废气经15m高排气筒排放，经计算，类比项目圆锥破碎机粉尘产生速率为82kg/h。经类比，本项目粉尘产生速率为52.07kg/h、粉尘产生量为199.95t/a。本项目粗圆锥破碎机及细圆锥破碎机采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA002排气筒排放，风量为10000m3/h。本项目有组织粉尘产生量为179.95t/a、产生速率为46.86kg/h、产生浓度为4686.3mg/m3。有组织粉尘排放量为1.80t/a、粉尘排放速率为0.47kg/h、排放浓度为46.86mg/m3。未收集粉尘排放量19.99t/a、排放速率为5.21kg/h。 （3）YA2460振动筛筛分产生的粉尘 本项目YA2460振动筛筛分过程会有大量粉尘产生，类比《哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目竣工环境保护验收调查报告》计算破碎源强。类比项目与本项目产品相同，均为凝灰岩，监测时段产品产量为200m3/h，本项目产品产量为127m3/h，产量相近，类比可行。 类比项目2#振动筛除尘器后监测点最大排放速率约为0.51kg/h。类比项目2#振动筛设备密闭，并配备布袋除尘器，除尘效率99%，除尘后的废气经15m高排气筒排放，经计算，类比项目2#振动筛粉尘产生速率为51kg/h。经类比，本项目粉尘产生速率为32.39kg/h、粉尘产生量为124.36t/a。本项目YA2460振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA003排气筒排放，风量为10000m3/h。本项目有组织粉尘产生量为111.92t/a、产生速率为29.15kg/h、产生浓度为3238.50mg/m3。有组织粉尘排放量为1.12t/a、粉尘排放速率为0.29kg/h、排放浓度为32.39mg/m3。未收集粉尘排放量12.44t/a、排放速率为3.24kg/h。 （4）YA3075振动筛筛分产生的粉尘 本项目YA3075振动筛筛分过程会有大量粉尘产生，类比《哈尔滨市阿城区光辉采石有限责任公司90万立方米/年碎石开采加工项目竣工环境保护验收调查报告》计算破碎源强。类比项目与本项目产品相同，均为凝灰岩，监测时段产品产量为200m3/h，本项目产品产量为127m3/h，产量相近，类比可行。 类比项目3#振动筛除尘器后监测点最大排放速率约为0.58kg/h。类比项目3#振动筛设备密闭，并配备布袋除尘器，除尘效率99%，除尘后的废气经15m高排气筒排放，经计算，类比项目3#振动筛粉尘产生速率为58kg/h。经类比，本项目粉尘产生速率为36.83kg/h、粉尘产生量为141.43t/a。本项目YA3075振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA004排气筒排放，风量为10000m3/h。本项目有组织粉尘产生量为127.28t/a、产生速率为33.15kg/h、产生浓度为3683.00mg/m3。有组织粉尘排放量为1.27t/a、粉尘排放速率为0.33kg/h、排放浓度为36.83mg/m3。未收集粉尘排放量14.14t/a、排放速率为3.68kg/h。 （5）颚式破碎机产生的粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》给出的粉尘产生源强，头破颚式破碎机产生粉尘通常是圆锥破碎机产生量的三分之一。本项目圆锥破碎粉尘产生速率为52.07kg/h，因此颚式破碎机产生颗粒物最大产生量为66.65t/a，产生速率17.36kg/h，本项目颚式破碎机设置喷淋装置，效率取60%，颚式破碎机产生颗粒物最大排放量为26.66t/a，排放速率6.94kg/h。 （6）成品堆场扬尘 堆场粉尘计算公式如下： Q=1.479×10-2×e-0.43w×Ap 式中：Q——起尘量，mg/s； W——物料含水率，%，本项目取8%； Ap——面积，m2，本项目堆场总面积取2400m2。 经计算，堆场起尘量约为34.29mg/s，0.59t/a；料堆采用洒水抑尘，抑尘效率可达52%，采取洒水抑尘措施后堆场粉尘排放量为0.23t/a。 （7）铲装集堆粉尘 铲装集堆粉尘产生情况采用交通水运研究所武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； H——物料落差，m；装载车与自卸车车厢间距，取0.5m； μ——平均风速，m/s；根据哈尔滨市30年气象资料，取年平均风速，2.7m/s； ω——物料含水率，%；取8%； t——物料装车所需时间，t/s；装载车每铲容量为5t，每铲物料下落时间为1s，则物料装车所需时间为5t/s。 经计算铲装集堆起尘量为0.02kg/s，装载机每铲容量为5t，每铲物料下落时间为1s，项目每天装运2002t物料，相当于物料下落总时间为每天400s，全年工作240天，经计算得出厂区铲装每年产生粉尘量为2.40t/a，成品堆场位于碎石加工生产车间内，加装临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低74%，则装卸排放的粉尘量为0.62t/a。 （8）运输过程粉尘 运输粉尘产生情况根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算本项目运输场地道路产生的粉尘公式： 式中：EUPi—未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km； ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取1691.4g/km；a取0.3，b取0.3； s—道路表面有效积尘率，取40%； v—平均车速，取15km/h； M—道路积尘含水率，取10%； —污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取洒水2次/天，运输车辆采用苫布遮盖，定期清扫道路地面，车辆离场前，冲洗轮胎及车身，控制效率取66%。 通过上式计算，EUPi为22.54g/km，厂区道路长度为0.45km，运输次数约为15000次/a，产生道路扬尘1.52t/a。 （9）上料过程粉尘 本项目上料过程会有大量粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂中送料上堆排放因子系数为0.0007kg/t（进料），原料量为60.07万t/a，上料过程颗粒物最大产生量为0.42t/a、产生速率为0.11kg/h，上料口设置喷淋抑尘装置，可有效防止无组织粉尘逸散，喷淋洒水抑尘效率可达60%，粉尘排放量为0.17t/a、排放速率为0.04kg/h。 （10）石粉仓卸料粉尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》第二十二章混凝土分批搅拌厂的表22-1：砂和粒料贮存中送料上堆产生系数是0.02kg/t（装料）。本项目石粉和除尘器收集粉尘总量为11627.61t，石粉装卸时间为2000h，石粉仓卸料过程粉尘产生量为0.23t/a，产生速率为0.12kg/h，石粉仓采取密闭措施。 全厂无组织粉尘排放量为94.78t/a。 （11）本项目非正常工况 本项目非正常工况主要为布袋除尘器故障，导致粉尘处理效率降低，参照《污染源源强核算技术指南-火电》，本项目非正常工况设定情景及计算数据如下： 袋式除尘器滤袋破损期间按下式计算烟尘排放增加量： 式中：ΔMA——滤袋破损后增加的烟尘排放量，g/s； ρd——原烟气含尘质量浓度，g/m3；取DA001排气筒:0.049g/m3；DA002排气筒:0.047g/m3；DA003排气筒:0.032g/m3；DA004排气筒:0.037g/m3 S——滤袋破口面积，m2；取0.05m2 v——滤袋破洞处烟气流速，m/s，取15.18m/s。 计算得出DA001排气筒粉尘排放量为0.037g/s、0.134kg/h，加上正常排放量，得出非正常工况下粉尘排放量为50.57kg/h；DA002排气筒粉尘排放量为0.036g/s、0.128kg/h，加上正常排放量，得出非正常工况下粉尘排放量为0.60kg/h；DA003排气筒粉尘排放量为0.025g/s、0.053kg/h，加上正常排放量，得出非正常工况下粉尘排放量为0.34kg/h；DA004排气筒粉尘排放量为0.028g/s、0.060kg/h，加上正常排放量，得出非正常工况下粉尘排放量为0.39kg/h。 表4-4 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率; 非正常 排放浓度; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. YA2455振动筛DA001排气筒; 袋式除尘器滤袋破损; 颗粒物; 0.57kg/h; 57.36 mg/m3; ＜1; 1; 及时检修，加强维护. 圆锥破碎DA002排气筒; 颗粒物; 0.60kg/h; 59.80 mg/m3. YA2460振动筛DA003排气筒; 颗粒物; 0.34kg/h; 34.31 mg/m3. YA3075振动筛DA004排气筒; 颗粒物; 0.39kg/h; 39.04 mg/m3. 3、达标排放分析 本项目YA2455振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA001排气筒排放。有组织粉尘排放速率为0.44kg/h、排放浓度为48.90mg/m3；粗圆锥破碎机及细圆锥破碎机采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA002排气筒排放。有组织粉尘排放速率为0.47kg/h、排放浓度为46.86mg/m3；YA2460振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA003排气筒排放。有组织粉尘排放速率为0.29kg/h、排放浓度为32.39mg/m3；YA3075振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA004排气筒排放。有组织粉尘排放速率为0.33kg/h、排放浓度为36.83mg/m3。有组织粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 无组粉尘包括集气罩未收集的粉尘、颚式破碎机破碎粉尘、成品堆场扬尘、铲装集堆粉尘、运输过程粉尘、上料过程粉尘及石粉仓卸料粉尘。颚式破碎机采取设置喷淋装置；成品堆场采用洒水抑尘；铲装集堆粉尘采取加装临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低；运输车辆采用苫布遮盖，定期清扫道路地面，车辆离场前，冲洗轮胎及车身措施；上料口设置喷淋抑尘装置；石粉仓采取密闭措施。厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值。 4、废气排放环境影响 本项目所在区域属于环境空气质量不达标区域。本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。项目所在区域气象扩散条件较好，因此废气经大气扩散后对环境响较小。 （二）废水 本项目无生产废水；劳动定员不新增，生活污水不新增，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 （三）噪声 1、噪声源强 该项目的主要噪声来自于破碎生产线中各设施运行时产生噪声。设备噪声在85~105dB(A)左右。本项目设备产生的噪声源强见下表。 表4-5 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 产生强度/dB(A); 降噪措施; 排放强度/dB(A); 持续时间/h. 工艺; 降噪效果/dB(A). 颚式破碎机; 105; 厂房隔声、基础减震; 降低20dB(A); 85; 4800. 单杠液压圆锥破碎机; 105; 85. 振动筛; 95; 75. 给料机; 90; 70. 风机; 85; 65. 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017），制定本项目噪声监测计划如下。 表4-6 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 3、噪声影响分析 本项目为碎石加工技改项目，原生产线闲置，因此本项目预测时不考虑背景值。 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，选择《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐半自由声场点声源衰减模式，具体模式如下： - 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ③室内声源等效室外声源功率级计算 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：L2pi（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ④户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 表4-7 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 预测时段; 贡献值; 标准限值. 东; 昼; 40.4; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间噪声≤60，夜间噪声≤50）. 夜; 40.4. 南; 昼; 28.8. 夜; 28.8. 西; 昼; 25.5. 夜; 25.5. 北; 昼; 36.9. 夜; 36.9. 本项目采取选用低噪声设备，厂房隔声、基础减震等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间噪声≤60，夜间噪声≤50）。 （四）固废 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有除尘器收集粉尘、废布袋、石粉、废土及液压油（类别：HW08，代码：900-218-08）。 本项目除尘器收集粉尘产生量627.61t/a，集中收集，暂存于厂区石粉仓中储存，外售综合利用；布袋除尘器定期检修会产生废布袋，产生量为0.05t/3a，由市政环卫部门处理；石粉产生量为11000t/a，集中收集，暂存于厂区石粉仓中储存，外售综合利用；YA2455振动筛筛分下来的废土量为283.09t/a，由市政环卫部门处理；生产设备润滑油每三年更换一次，废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08）的产生量为0.03t/a，产生的废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08）暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 表4-8 项目固体废物汇总表 产污环节; 固体废物名称; 固体废物属性; 物理性状; 环境风险特性; 主要有毒有害物质名称; 产生量 （t/a）; 处置量（t/a）; 贮存 方式; 处置去向. 破碎、筛分; 除尘器收集粉尘（类别：建筑用石，代码：303-002-66）; 一般工业固体废物; 固态; /; /; 627.62; 627.62; 袋装; 集中收集，暂存于厂区石粉仓中储存，外售综合利用. 石粉（类别：建筑用石，代码：303-002-99）; /; /; 11000; 11000; 袋装. 废土（类别：建筑用石，代码：303-002-99）; /; /; 283.09; 283.09; 袋装; 由市政环卫部门处理. 布袋除尘器; 废布袋（类别：建筑用石，代码：303-002-99）; /; /; 0.05 t/3a; 0.05 t/3a; 袋装. 生产设备; 废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08）; 危险废物; 液态; /; /; 0.03; 0.03; 桶装; 暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理. 2、环境管理要求 （1）工业固体废物 ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 ④本项目石粉仓密闭，并进行防雨、防渗措施。石粉及为除尘器收集粉尘均为固态，不存在溢流现象。 （2）危险废物 ①本项目危险废物暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 ②本公司应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ③本公司应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ④应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固体废物和生活垃圾中。 ⑤定期检查危废暂存间的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。 ⑥强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑦检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑧完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑨当危废暂存间因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭后，应设置标志物，注明关闭，以及使用该暂存间时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%不会影响周边环境。 （五）地下水、土壤 本项目液压站设置标识及围堰，地面必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。采取以上防渗措施后项目不会对地下水及土壤产生影响。 （六）生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成影响。 （七）环境风险 1、风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中表B.1，本项目液压油及废液压油属于“油类物质”。本项目液压油最大存储量为1.2t，废液压油最大存储量为0.03t，油类物质临界量为2500t。故本项目临界值为Q=（1.2+0.03）/2500=0.0005＜1。 2、风险源分布情况及影响途径 本项目风险物质为废液压油，废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08）产生后集中收集，暂存于危废暂存间中，定期由有资质单位处置。废液压油桶爆裂导致废液压油泄露的突发情况，将可能随初期雨水污染阿什河水环境。 本项目风险物质为液压油，液压油存储于液压油箱内，液压油箱存放于液压油站内，液压油站地面防渗。液压油箱突然爆裂导致液压油泄露的突发情况，将可能随初期雨水污染阿什河水环境。 3、风险防范措施 （1）废液压油泄漏防范措施 废液压油桶及危废暂存间应满足防腐、防渗技术要求，杜绝贮存过程中的跑、冒、滴、漏现象发生。贮存污染控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定；（以下列出主要项目） A．装载危险废物的容器必须完好无损。 B．地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 C．必须有泄漏液体收集装置。 D．用于存放装载液体、半固体危险废物的地方，必须有耐腐蚀的地面，且表面无裂隙。 E．必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理更换。 F．危险废物贮存设施必须按照规定设置警示标志。 G．危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物一律按照危险废物处理。 （2）液压油泄漏防范措施 A．液压油箱必须完好无损。 B．地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与液压油相容。 C．用于存放装载液压油的地方，必须有耐腐蚀的地面，且表面无裂隙。 D．企业均匀分布设置灭火器等应急设施，并定期对消防设施进行检修。 E．必须定期对液压油箱进行检查、发现破损，应及时采取措施清理更换。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | YA2455振动筛DA001排气筒 | 颗粒物 | YA2455振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA001排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | 圆锥破碎DA002排气筒 | 颗粒物 | 粗圆锥破碎机及细圆锥破碎机采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA002排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | YA2460振动筛DA003排气筒 | 颗粒物 | YA2460振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA003排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | YA3075振动筛DA004排气筒 | 颗粒物 | YA3075振动筛采取集气罩收集（收集效率90%），配备1台布袋除尘器（除尘效率99%），废气经处理后，由30m高DA004排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 颚式破碎机采取设置喷淋装置；成品堆场采用洒水抑尘；铲装集堆粉尘采取加装临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低；运输车辆采用苫布遮盖，定期清扫道路地面，车辆离场前，冲洗轮胎及车身措施；上料口设置喷淋抑尘装置；石粉仓采取密闭措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减震等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 破碎、筛分 | 除尘器收集粉尘（类别：建筑用石，代码：303-002-66） | 集中收集，暂存于厂区石粉仓中储存，外售综合利用 |  |
|  |  | 石粉（类别：建筑用石，代码：303-002-99） |  |  |
|  |  | 废土（类别：建筑用石，代码：303-002-99） | 由市政环卫部门处理 |  |
|  | 布袋除尘器 | 废布袋（类别：建筑用石，代码：303-002-99） | 由市政环卫部门处理 |  |
|  | 生产设备 | 废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08） | 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 液压油站地面采取地面和裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤10-10cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）废液压油泄漏防范措施 废液压油桶及危废暂存间应满足防腐、防渗技术要求，杜绝贮存过程中的跑、冒、滴、漏现象发生。贮存污染控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定；（以下列出主要项目） A．装载危险废物的容器必须完好无损。 B．地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 C．必须有泄漏液体收集装置。 D．用于存放装载液体、半固体危险废物的地方，必须有耐腐蚀的地面，且表面无裂隙。 E．必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理更换。 F．危险废物贮存设施必须按照规定设置警示标志。 G．危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物一律按照危险废物处理。 （2）液压油泄漏防范措施 A．液压油箱必须完好无损。 B．地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与液压油相容。 C．用于存放装载液压油的地方，必须有耐腐蚀的地面，且表面无裂隙。 D．企业均匀分布设置灭火器等应急设施，并定期对消防设施进行检修。 E．必须定期对液压油箱进行检查、发现破损，应及时采取措施清理更换。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量t/a（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量t/a② | 在建工程 排放量t/a（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 10.39 | 26.80 |  | 100.66 | 10.39 | 100.66 | +90.27 |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘（类别：建筑用石，代码：303-002-66） |  |  |  | 627.62 |  | 627.62 | +627.62 |
|  | 石粉（类别：建筑用石，代码：303-002-99） |  |  |  | 11000 |  | 11000 | +11000 |
|  | 废土（类别：建筑用石，代码：303-002-99） |  |  |  | 283.09 |  | 283.09 | +283.09 |
|  | 废布袋（类别：建筑用石，代码：303-002-99） |  |  |  | 0.05t/3a |  | 0.05t/3a | +0.05t/3a |
| 危险废物 | 废液压油（类别：HW08，代码：900-218-08） |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | +0.03 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①