附录  验收意见
山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目
竣工环境保护验收意见
2018年7月24日，山东黑马包装印刷有限公司在沂南县组织召开年产3000万套高档彩印包装箱项目（一期）竣工环境保护验收会，参会人员有建设单位—山东黑马包装印刷有限公司、验收监测单位—山东元通监测技术有限公司，会议邀请了3位专家（名单附后）。根据《山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组通过听取项目单位的建设情况、环保执行情况汇报和现场勘查意见，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，依据本项目环境影响评价报告表及批复文件等要求，对本项目进行了环保设施验收。提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
1、建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目（一期）
建设单位：山东黑马包装印刷有限公司
建设性质：新建
建设地点：沂南县经济开发区开元路
建设内容：印刷车间1座、辅助印刷车间1座、仓库、办公室等主辅工程、公用工程及环保工程。
2、建设过程及环保审批情况
该项目属新建项目。山东黑马包装印刷有限公司委托济南博瑞达环保科技有限公司于2015年11月编制完成了《山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目环境影响评价报告表》。2015年12月23日，沂南县环境保护局以沂环评函[2015]204号《关于山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目环境影响报告表的批复》对该项目进行了批复。

企业因资金、人员等方面原因，本项目计划分期建设，分期投入运行并分期验收。一期建设不干胶商标、布标、挂牌、说明书等印刷项目，彩印包装箱计划二期建设。2018年5月，山东黑马包装印刷有限公司委托山东元通监测技术有限公司承担了山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目（一期）的环境保护设施竣工验收监测工作。2018年5月22日至5月23日，山东元通监测技术有限公司对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上山东黑马包装印刷有限公司编制了验收监测报告。
3、投资情况
项目本期工程总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资的比例为10%。
4、验收范围
《山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目环境影响报告表》中不干胶商标、布标、挂牌、说明书等印刷项目及其批复文件所列的配套建设的主要建设内容、配套建设环保处理设施、环境风险防控设施及公辅工程等。
二、工程变动情况
本项目环评及批复产能为年产3000万套高档彩印包装箱、不干胶商标5000万张、布标3000万个、挂牌2000万个、说明书5000万本。实际产能为不干胶商标5000万张、布标3000万个、挂牌2000万个、说明书5000万本（一期工程），项目分期建设，分期验收。本项目建设了危废库、一般工业固废和生活垃圾收集设施，建设了光氧催化设备用以处理印刷废气；能够保证危险废物和一般固废得到妥善处置。综上该项目符合国家及省市县相关要求，未发生重大变更。
3、 环境保护设施建设情况
（一）废水
该项目实施了雨污分流，污水主要为生活污水，建设有化粪池 1座及污水收集管线，进行了防渗处理。
（2） 废气
印刷工序废气：此部分废气来源于印刷过程中产生的有机废气，经集气罩收集后由风机引至光氧催化废气处理系统处理后由1根15m高排气筒排放。

无组织废气：未收集的有机废气以无组织形式排放，通过厂内分层次绿化，周边实施乔木、灌木和草地相结合的绿化等方式降低无组织排放量。

（三）噪声
该项目主要为生产设备运转产生的机械噪声。选用低噪声设备，合理布置噪声源位置；安装了减振座、减振垫、隔声罩和消声器等措施。
（四）固体废物
该项目固废主要为一般工业固废、生活垃圾和危险废物。依托环卫部门设置了垃圾桶，收集生活垃圾；建设危废库1座，一般固废库1座。
四、环境保护设施调试效果
（一）废水
本项目一期工程废水主要为职工生活污水。废水经厂区化粪池处理后外运堆肥，不排放。
（二）废气
本次验收监测有组织监测点位于印刷车间北侧废气处理设施处理前、后监测孔。经监测：苯、甲苯、二甲苯、VOCs外排浓度分别为未检出、0.042mg/m3、0.234mg/m3、1.04mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》表2中标准要求。无组织废气在厂界上风向设置1个参照点位，下风向设置3个监控点位对厂界无组织废气进行监测。经监测：厂界无组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs浓度最大值分别为0.045mg/m3、0.0068mg/m3、0.0067mg/m3、0.0436mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》表3无组织排放监控浓度的要求。

（三）噪声
验收监测表明：厂界噪声为昼间57.4～58.8dB（A）、夜间43.9～46.2dB（A），满足环评批复中的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
（四）固体废物
该项目固废主要包括废印刷版，废油墨桶、废抹布、废机油及机油桶、废灯管、废催化剂、废过滤棉、废纸张、废包装物和生活垃圾。废印刷版供应商回收，废油墨桶、废机油及机油桶、废灯管、废催化剂、废过滤棉收集后暂存于危废库内，交由有资质单位处理，废抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运处理，废纸张和废包装物收集后外售。

五、验收结论
根据山东元通监测技术有限公司出具的《山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目竣工环境保护验收监测报告》（元通监字2018年E0408号），及山东黑马包装印刷有限公司根据监测报告编制的《山东黑马包装印刷有限公司年产3000万套高档彩印包装箱项目（一期）验收监测报告》，该项目落实了环评批复中的各项环保要求，生产负荷达到验收标准，主要污染物达标排放，在完成验收组提出的整改要求后，该建设项目环保设施符合竣工验收条件。
六、建议和要求
1、加强废气处理设施的日常维护，确保正常运行。
2、加强固体废弃物的日常管理，定期检查危废库防渗措施、产生记录等，存量较大时及时与有资质单位签订危废处置协议，严格落实转运记录等要求。
3、严格按照本次验收范围进行生产，项目包装箱印刷等二期工程设备安装调试完成后及时组织验收，验收合格后方可投入生产。
                                              验收组 

2018年7月24日
[image: image1.jpg]75 0 5 R 2 BRI A 467 3000 J7 25 RS RE ELSEAE

BH (8D RTHERPRK LRI 48

5

L XA RIS BF HE
B AR T B E AT A ) e %1] lig m;f;z‘;fﬁ
A AR TEAL T A ] s & %,+ ey
R AR RS L ( 1/{} R
el WARBIRYSE HT ;%M LK
Py I I T R

201847 H 24 H





5

