张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目

竣工环境保护验收报告

# 建设单位：张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司

# 编制单位：湖南跃维环境科技有限公司

2023年4月

目录

第一部分 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目竣工环境保护验收自查报告

第二部分 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目竣工环境保护验收监测报告

# 第三部分 建设项目竣工环境保护验收意见

第四部分 其他需要说明的事项

第一部分

# 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目

# 竣工环境保护验收自查报告

- 1.环保手续履行情况

表1.1-1  本项目环保手续履行情况

| 环保手续 | 是否履行或者落实 |
| --- | --- |
| 环境影响报告书（表） | 2021年6月，委托湖南蓝科检测评价有限公司编制完成了《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》 |
| 审批部门审批决定 | 2021年6月30日，张家界市生态环境局以张环审[2021]43号文对《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》予以告知承诺制审批 |
| 国家与地方生态环境部门对项目的督查、整改要求 | 不涉及 |
| 建设过程中的重大变动及相应手续 | 不涉及 |
| 按排污许可相关管理规定申领排污许可证 | 2023年3月16日已取得排污登记回执 |
| 按辐射安全许可管理办法申领辐射安全许可证 | 不涉及 |

- 2.项目建成情况

2.1.项目基本情况自查

表2.1-1  项目基本情况自查表

| 序号 | 项目 |  | 环评/批复内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设性质 |  | 新建 | 新建 | 一致 |
| 2 | 规模 |  | 本项目总占地面积 14566.89m2，年存栏母猪800 头、公猪10头，年出栏生猪 20000头 | 本项目总占地面积 14566.89m2，年存栏母猪800 头、公猪10头，年出栏生猪 20000头 | 一致 |
| 3 | 地点 |  | 湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组 | 湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组 | 一致 |
| 4 | 工艺 | 仔猪 | 仔猪保育阶段、生长育肥 | 仔猪保育阶段、生长育肥 | 一致 |
|  |  | 废水 | 污水处理系统预处理+干湿分离+沼气池+沉淀池+消毒 | 三级化粪池干湿分离后制作成有机肥 | 基本一致 |
|  |  | 猪舍废气 | 干清粪+机械通风+除臭剂+水帘除臭+添加微生物制剂 | 干清粪+喷洒生物除臭剂 | 基本一致 |
|  |  | 沼气脱硫 | 干法脱硫 | / | / |
|  |  | 病死猪只及分娩物 | 无害化降解处理机处理 | 化尸井 | 基本一致 |

2.2.主要经济技术参数自查

表2.2-1  项目基本情况自查表

| 序号 | 项目 | 单位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 | m2 | 14566.89 |
| 2 | 道路（含消毒池)+硬质铺装面积 | m2 | 5540.01 |
| 3 | 停车场面积 | m2 | 404.13 |
| 4 | 养猪场 | m2 | 6324.9 |
| 5 | 办公区 | m2 | 211.29 |
| 6 | 生活区 | m2 | 211.9 |
| 7 | 加工厂 | m2 | 604.31 |
| 8 | 门卫室 | m2 | 50 |
| 9 | 蓄水池 | m3 | 6000 |
| 10 | 隔离区 | m2 | 255.24 |
| 11 | 有机肥加工厂 | m2 | 1550 |

2.3.项目主要建设内容

表2.3-1 项目主要建设内容自查表

| 项目组成 | 工程名称 | 环评或批复建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 养殖场 | 4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋 | 2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积6324.9m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋 | 由于项目发展需要，养殖场面积增大2071.5m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要，基本一致 |
|  | 隔离区 | 1栋，占地面积165.06m2 ，建筑面积165.06m2 ，用于猪只隔离 | 1栋，占地面积255.24m2 ，建筑面积255.24m2 ，用于猪只隔离 | 建筑面积增大到255.24m2，基本一致 |
|  | 有机肥加工厂 | / | 4栋，占地面积1550m2，用于有机肥堆肥发酵 | 新增有机肥加工车间 |
| 辅助 工程 | 办公区 | 1栋，占地面积211.29m2 ，建筑面积211.29m2 ，用于项目工作人员办公 | 1栋2F，占地面积211.29m2 ，建筑面积422.58m2 ，用于项目工作人员办公 | 建筑面积增大到422.58m2，基本一致 |
|  | 生活区 | 1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。 | 1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。 | 一致 |
|  | 加工厂（饲料仓库 | 1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 面积增大到604.3m2，基本一致 |
|  | 门卫室 | 占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班 | 占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班 | 面积增大到100m2，基本一致 |
| 公用工程 | 给水 | 由市政管网供给的自来水、蓄水池 | 由市政管网供给的自来水、蓄水池6000m3 | 一致 |
|  | 排水 | 规范分流制设置；养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入污水处理系统处理；雨污分流，雨水经雨水收集池收集后自流排入周边沟渠及水塘 | 养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入三级化粪池处理；雨污分流，雨水直排，消毒废水收集至消毒池后进入化粪池处理 | 污水处理系统改为三级化粪池，基本一致 |
|  | 供电 | 由当地电网供应 | 由当地电网供应 | 一致 |

2.4.项目原辅材料消耗

表2.4-1  项目原辅材料消耗自查表

| 序号 | 名称 | 单位 | 设计消耗量 | 调试期间消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 270 | 300 | 外购 |
| 2 | 生物除臭液 | t/a | 1 | 1 | 厂区、猪舍的除臭 |
| 3 | 医疗防疫药品 | t/a | 0.1 | 0.1 | / |
| 4 | 熟石灰 | t/a | 0.2 | 0.2 | / |
| 5 | 过氧乙酸 | m3/a | 0.5 | 0.5 | 外购，主要用于进出场道路、猪舍道路、病死猪等消毒 |
| 6 | 烟熏剂 | t/a | 0.1 | 0.1 | 外购，主要用于消毒池消毒 |
| 7 | 过硫酸氢钾复合粉 | t/a | 0.1 | 0.1 | 外购，用于畜禽猪舍及饲养用具的消毒 |
| 8 | 水 | m3/a | 22523.1 | 22373.7 | 自来水、蓄水池 |
| 9 | 网 | KWh/a | 1400万 | 1400万 | 市政电网 |
| 10 | 秸秆 | t/a | / | / | 由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用 |
| 10 | 木屑 | t/a | / | / | 由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用 |

2.5.项目生产工艺流程

本项目为种猪繁育、自繁自养工艺，其生产工艺流程顺序依次为：配种--妊娠--分娩--保育--生长--育肥。项目生产工艺流程及产污环节见图主要工艺流程见下图。

图2.5-1  项目生猪养猪工艺流程及产污环节图

工艺流程介绍：

种公猪的饲料：对公猪投喂饲料，专人饲料，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10℃-28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的后备公猪和基础公猪均及时淘汰。

种母猪的饲养：对母猪投料饲料，保持八成瞟。产前或产后1-3d要减料，保证饮水，80d后要适当加料，哺乳期根据仔猪的多少给母猪加料，每哺乳1头仔猪加料0.15kg，断奶前3天起要减料，把哺乳期喂的那一部分饲料全部减掉，膘情低于八成时不减。适当运动和给予光照，怀孕母猪产前7天进入产仔栏内放入消毒后床垫，并准备接好产用器材，药品和其他用具。

初生仔猪的护理：在保温方面，要设置保温箱，放置垫料；卫生方面，要搞好猪舍和猪体卫生：洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，并隔天对猪舍和猪体消毒1次，每3天对产仔舍周边进行消毒1次，做好养殖区的定期消毒工作。

哺乳仔猪的饲养：仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的黏液，然后在离脐部4-5m处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证能及时吃到初乳和固定奶头，10天后开始补料。断奶日龄一般为30天左右，断奶方法可采取一次性断奶和分次断奶。仔猪应供应充足的清洁饮水。在哺乳期间应注意控制仔猪疾病，应做好母猪体的消毒，产仔舍空栏消毒，垫料的消毒。

保育仔猪的饲养：保育仔猪是指断奶后至育肥期的仔猪，保育期为30天左右。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂7天的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在7-10天内逐渐转换过来，保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。猪舍每15天消毒一次。

育肥猪的饲养:猪舍要求夏通风降温，冬防寒保温。做好清洁卫生，每15天消毒1次。供给充足的清洁的饮水。群体大小一致，强弱均衡，密度适当，正常情况16周即可出栏。

- 环境保护设施建设情况

3.1.建设过程

- 项目实际环保投资总额约300万元  占项目实际总投资额的百分比9.1%。

3.2.污染治理/处置设施

表3.2-1  项目污染物处置措施自查表

| 类型 | 环评或批复建设内容 |  | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | 通过管道进入污水处理系统 | 通过管道进入三级化粪池后进行干湿分离，制作成有机肥外售，废水不外排 | 根据农业农村局要求，项目建设有机肥堆肥车间，粪渣、粪液均进行堆肥，不进入外环境 |
| 废气 | 养殖区废气 | 采取在饲料中添加新型复合微生物菌剂EM、喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污等措施 | 喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污 | 一致 |
|  | 污水处理系统 | 主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化 | 三级化粪池 | 由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，化粪池废气呈无组织排放 |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放 | 厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机 |
|  | 厨房沼气燃烧废气 | 采用干法脱硫，经过8m高排气筒排放 | / | / |
|  | 饲料搅拌废气 | 定期清理，经大气扩散呈无组织排放 | 定期清理，经大气扩散呈无组织排放 | 一致 |
| 处置噪声 | 采用隔声、绿化等措施进行治理，确保厂界噪声达标 |  | 采用了隔声和绿化等措施 | 一致 |
| 固废 | 猪粪 | 经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售 | 经干湿分离后制作成有机肥后外售 | 基本一致 |
|  | 医疗废物 | 危废暂存间1个，用于暂存防疫过程产生的废弃物，医疗废物定期交有资质的单位处理 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理 | 一致 |
|  | 病死猪只及分娩物 | 病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理 | 化尸井30m3 | 由于项目发展需要，更改为化尸井处置工艺 |
|  | 栅渣、粪渣、沼渣及污泥 | 经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售 | 粪渣、粪液制作成有机肥外售，不设沼气池 | 由于项目发展需要，不设沼气池，基本一致 |
|  | 废脱硫剂 | 交由厂家回收利用 | 不设沼气池 | 由于项目发展需要，不设沼气池不需要沼气脱硫 |
|  | 废包装物 | 集中收集、环卫清运 | 集中收集、环卫清运 | 一致 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集、环卫清运 | 集中收集、环卫清运 | 一致 |

3.3.其他环境保护设施

表3.3-1  项目其他环境保护设施自查表

| 类型 | 环评或批复建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生防护距离 | 对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物 | 对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物 | 一致 |
| 风险防治 | 收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理 | 收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理 | 一致 |
| 防渗措施 | 实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测 | 实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测 | 一致 |
| 水土保持措施 | 养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持 | 养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持 | 一致 |

3.4.整改情况

表3.4-1  项目需整改情况汇总

| 序号 | 环境/批复内容 | 实际建设情况 | 需整改内容 | 整改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设危险废物暂存间、定期委托有危险废物处理资质的单位处理 | 正在建设危险废物暂存间，和有资质的单位正在协商危险废物转运协议 | 尽快建设危险废物暂存间，尽快签订危险废物转运协议 | 已将需整改内容反馈，整改作业已启动 |
| 2 | 基层新员工对环境保护的认识不够，建议建立完善的环境管理制度 | 正在建立环境管理制度，并推进实施 | 尽快建立环境管理制度，督促制度上墙 |  |

3.5.重大变动情况

根据项目环评及批复文件，经现场核查并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，项目建设未发生重大变动情况，项目主要变动情况如下：

表3.5-1  项目主要变动情况汇总

| 序号 | 环境/批复内容 | 实际建设情况 | 变动原因 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖场4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋 | 2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积6324.9m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋 | 由于项目发展需要，养殖场面积增大2071.5m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要，基本一致 | 否 |
| 2 | 加工厂1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 加工厂1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 由于项目发展需要，加工厂面积增大， | 否 |
| 3 | / | 4栋，占地面积1550m2，用于制作有机肥堆肥 | 新增有机肥加工车间 | 否 |
| 4 | 门卫占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班 | 门卫占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班 | 由于项目发展需要，门卫室面积增大 | 否 |
| 5 | 污水处理系统主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化 | 3座三级化粪池，1个3967m3 ，2个480m3 | 三级化粪池 由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，化粪池废气呈无组织排放 | 否 |
| 6 | 经油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放 | 厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机 | 否 |
| 7 | 病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理 | 化尸井30m3 | 根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》，化尸井同为推荐的处理工艺 | 否 |

3.5.自查结论

经我单位验收工作组认真自查后，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目未发生重大变动，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实，达到竣工环境保护验收条件。

张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司

- 2022年3月25日

# 第二部分

张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位法人代表:  (签字)

编制单位法人代表：  (签字)

项目负责人：

报告编写人：王媛

| 建设单位:张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司 电话：16673604095 邮编：427200 地址：湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组 | 编制单位:湖南跃维环境科技有限公司 电话： 邮编:427000 地址：湖南省张家界永定区尹家溪镇小河坎居委会二组 |
| --- | --- |

目录

1.项目概况	1

2.验收依据	2

3.项目建设情况	5

4.环境保护设施	13

5.环境影响报告书主要结论与建议及审批部门审批决定	19

6.验收执行标准	23

7.验收监测内容	24

8.质量保证和质量控制	26

9.验收监测结果	29

10.验收监测结论	32

11.建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表	34

第三部分 建设项目竣工环境保护验收意见	36

验收人员具体信息及签名见附件	39

第四部分 其他需要说明的事项	40

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况	40

2.其他环保措施的实施情况	41

- 附件

- 附图

- 1.项目概况

张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目位于湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组，由张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司投资建设，属于A0313农林牧渔业中“畜牧业类猪的饲养”。总用地面积14566.89m2，总投资15000万元，其中环保投资806万元，占总投资比例5.37%。项目于2023年3月16日取得取得排污登记回执(证书编号：91430800MA4RUEGU86001Y)，2021年6月委托湖南蓝科检测评价有限公司编制完成了《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》，2021年6月30日张家界市生态环境局以张环审[2021]43号文予以审批（见附件1）。项目于2021年12月开工，2022年9月竣工，2023年2月投入试运行，主要建设内容2栋养殖场（养殖区），1栋办公生活区，4栋有机肥加工厂，并同时配备完善的干湿分离、化粪池、消毒池、蓄水池及其它配套设施建设。项目建设后母猪800头，公猪10头，年出栏生猪20000头。

项目2023年2月投入试运后，相关配套的环境保护设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求和规定，张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司委托湖南跃维环境科技有限公司对项目进行验收监测工作，湖南跃维环境科技有限公司组织技术人员于2023年2月25日对项目进行了现场踏勘。依据项目环评文件、环评批复、验收技术指南及其它相关资料编制了项目验收监测方案，确定本次验收范围为张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目及配套环境保护设施。2023年03月21日-22日进行了竣工验收检测。根据现场调查情况和检测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》编制完成竣工环境保护验收监测报告。

- 2.验收依据

2.1.建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年3月12日修订施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（8）《畜禽养殖污染防治管理办法》，国家环保总局令第9号，2001年5月8日施行

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），国家环保部，2002年4月 1日实施；

（10）《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发[2004]18号），国家环保总局，2004年2月3日；

（11）《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004），2004年10月1日实施；

（12）《病死及死因不明动物处置办法》（试行）（农医发[2005]25 号），2005年10 月21日；

（13）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-2006），2006年12月1 日实施；

（14）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009），2009 年12月1日实施.

2.2.建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（发布稿）》公告 2018年第9号；

（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，中华人民共和国环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；

（3）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知，环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号；

（4）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境保护部〔2018〕9号，2018年5月16日；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）；

（6）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）

（9）《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001）及其修改单；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（11）湖南省生态环境厅办公室《关于开展畜禽养殖污染防治规划编制工作的通知》，2022年4月22日；

（12）《畜禽养殖污染防治规划编制指南解读》2022年3月；

（13）《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》环境保护部办公厅函，环办土壤函〔2022〕82号；

（14）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖业》（HJ1252-2022）。

2.3.建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》（湖南蓝科检测评价有限公司，2021年6月）；

（2）张家界市生态环境局关于《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》的批复（张环审[2021]43号文，2021年6月30日）。

2.4.其他相关文件

（1）张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司提供的其他相关资料。

- 3.项目建设情况

3.1.地理位置及平面布置

3.1.1.项目地理位置

项目位于湖南省张家界市湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组，项目周边50m范围内无敏感目标分布，距项目最近的敏感目标为项目边界东北侧约118m处的王潭新村居民，存在的环境敏感目标如下表所示。

表3.1-1  项目环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 规模 | 位置 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 王潭新村居民 | 约7户35人 | 东侧208m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 |
|  | 王潭新村居民 | 约5户26人 | 东侧118m |  |
| 地表水 | 东侧水塘 | / | 东侧约228m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 澧水 | / | 东南侧800m |  |
| 声环境 | 王潭新村居民 | 约5户26人 | 项目东侧100-200m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 生态环境 | 项目四周 | 项目区周边300m范围内 |  | 控制和减少对生态环境的影响 |

3.1.2.项目平面布置

项目厂区中心地理坐标为：东经110.650788°，北纬29.204272°。根据项目总平面图，项目呈条状分布，厂区由北向南依从布置养殖场（养殖区）、加工厂（饲料仓库）、有机肥加工厂、化粪池、消毒池、门卫室；办公及生活区位于生产区南侧，供水供电等设施环绕产区建设；场区东南侧为进场道路，与乡村道路相连，为项目主要对外联系通道。厂区内仅设一个出入口，为人员及货物出入口。厂区内道路为环状式布置，基本满足物流，消防要求。项目平面布局详见附图。

3.2.建设内容及规模

3.2.1.建设内容及规模

- 项目为生猪养殖基地建设项目，主要建设内容包括：新建2栋养殖场（养殖区）、1栋隔离区、1栋办公生活区、4栋有机肥加工厂、1栋加工厂、门卫室，并同时配备完善的干湿分离、化粪池、消毒池、蓄水池及其它配套设施建设。项目建设后常年存栏母猪800头、公猪10头，年出栏生猪20000头。项目总投资3300万元，环保投资约300万元 ，占项目实际总投资额的百分比9.1%。

项目环评建设内容与实际建设内容对照情况见下表。

表3.2-1  项目建设内容对照情况一览表

| 项目组成 | 工程名称 | 环评或批复建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 养殖场 | 4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋 | 2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积6324.9m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋 | 由于项目发展需要，养殖场面积增大2071.5m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要，基本一致 |
|  | 隔离区 | 1栋，占地面积165.06m2 ，建筑面积165.06m2 ，用于猪只隔离 | 1栋，占地面积255.24m2 ，建筑面积255.24m2 ，用于猪只隔离 | 建筑面积增大到255.24m2，基本一致 |
|  | 有机肥加工厂 | / | 4栋，占地面积1550m2，用于有机肥堆肥发酵 | 新增有机肥加工车间 |
| 辅助 工程 | 办公区 | 1栋，占地面积211.29m2 ，建筑面积211.29m2 ，用于项目工作人员办公 | 1栋2F，占地面积211.29m2 ，建筑面积422.58m2 ，用于项目工作人员办公 | 建筑面积增大到422.58m2，基本一致 |
|  | 生活区 | 1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。 | 1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。 | 一致 |
|  | 加工厂（饲料仓库 | 1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 面积增大到604.3m2，基本一致 |
|  | 门卫室 | 占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班 | 占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班 | 面积增大到100m2，基本一致 |
| 公用工程 | 给水 | 由市政管网供给的自来水、自建蓄水池 | 由市政管网供给的自来水、自建蓄水池6000m3 | 一致 |
|  | 排水 | 规范分流制设置；养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入污水处理系统处理；雨污分流，雨水经雨水收集池收集后自流排入周边沟渠及水塘 | 养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入三级化粪池处理；雨污分流，雨水直排，消毒废水收集至消毒池后进入化粪池处理 | 污水处理系统改为三级化粪池，基本一致 |
|  | 供电 | 由当地电网供应 | 由当地电网供应 | 一致 |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | 通过管道进入污水处理系统 | 通过管道进入三级化粪池后进行干湿分离，制作成有机肥外售，废水不外排 | 根据农业农村局要求，项目建设有机肥堆肥车间，粪渣、粪液均进行堆肥，不进入外环境 |
| 废气 | 养殖区废气 | 采取在饲料中添加新型复合微生物菌剂EM、喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污等措施 | 喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污 | 一致 |
|  | 污水处理系统 | 主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化 | 三级化粪池 | 由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，化粪池废气呈无组织排放 |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放 | 厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机 |
|  | 厨房沼气燃烧废气 | 采用干法脱硫，经过8m高排气筒排放 | / | / |
|  | 饲料搅拌废气 | 定期清理，经大气扩散呈无组织排放 | 定期清理，经大气扩散呈无组织排放 | 一致 |
| 噪声 | 采用隔声、绿化等措施进行治理，确保厂界噪声达标 |  | 采用了隔声和绿化等措施 | 一致 |
| 固废 | 猪粪 | 经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售 | 经干湿分离后制作成有机肥后外售 | 基本一致 |
|  | 医疗废物 | 危废暂存间1个，用于暂存防疫过程产生的废弃物，医疗废物定期交有资质的单位处理 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理 | 一致 |
|  | 病死猪只及分娩物 | 病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理 | 化尸井30m3 | 由于项目发展需要，更改为化尸井处置工艺 |
|  | 栅渣、粪渣、沼渣及污泥 | 经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售 | 粪渣、粪液制作成有机肥外售，不设沼气池 | 由于项目发展需要，不设沼气池，基本一致 |
|  | 废脱硫剂 | 交由厂家回收利用 | 不设沼气池 | 由于项目发展需要，不设沼气池不需要沼气脱硫 |
|  | 废包装物 | 集中收集、环卫清运 | 集中收集、环卫清运 | 一致 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集、环卫清运 | 集中收集、环卫清运 | 一致 |
| 环境风险 | 卫生防护距离 | 对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物 | 对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物 | 一致 |
|  | 风险防治 | 收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理 | 收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理 | 一致 |
|  | 防渗措施 | 实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测 | 实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测 | 一致 |
|  | 水土保持措施 | 养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持 | 养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持 | 一致 |

3.3.主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 设计消耗量 | 调试期间消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 270 | 300 | 外购 |
| 2 | 生物除臭液 | t/a | 1 | 1 | 厂区、猪舍的除臭 |
| 3 | 医疗防疫药品 | t/a | 0.1 | 0.1 | / |
| 4 | 熟石灰 | t/a | 0.2 | 0.2 | / |
| 5 | 过氧乙酸 | m3/a | 0.5 | 0.5 | 外购，主要用于进出场道路、猪舍道路、病死猪等消毒 |
| 6 | 烟熏剂 | t/a | 0.1 | 0.1 | 外购，主要用于消毒池消毒 |
| 7 | 过硫酸氢钾复合粉 | t/a | 0.1 | 0.1 | 外购，用于畜禽猪舍及饲养用具的消毒 |
| 8 | 水 | m3/a | 22523.1 | 22373.7 | 自来水、蓄水池 |
| 9 | 电网 | KWh/a | 1400万 | 1400万 | 市政电网 |
| 10 | 秸秆 | t/a | / | / | 由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用 |
| 11 | 木屑 | t/a | / | / | 由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用 |

3.4.水源及水平衡

（1）给水

项目用水主要为员工办公生活用水、猪饮用水、猪舍冲洗用水、猪用具清洗用水、消毒用水等。员工办公生活用水、猪饮用水来自当地自来水，其余用水为项目西北方自建的蓄水池（6000m3）。自建水井水管引自厂区外山泉水。

（2）排水

本项目场区采取雨污分流排水体制，雨水直排，消毒废水收集至消毒池后进入化粪池处理；养殖废水通过厂区设置的管道进入三级化粪池处理，干湿分离，制作成有机肥后外售；生活污水经化粪池处理后制作成有机肥。

猪只饮用水

消毒用水

消耗10836

100

三级化粪池

新鲜水

100

21016.8

22373.7

10180.8

车辆冲洗用水

146

猪舍冲洗水

消耗11.04

110.4

99.36

11117.36

生活用水

182.5

964

消耗36.5

691.2

消耗272.8

制作成有机肥外售

干湿分离

图3.4-1  项目水平衡图 单位：t/a

3.5.生产工艺

    - 3.5.1.项目工艺流程及产污环节

本项目为种猪繁育、自繁自养工艺，其生产工艺流程顺序依次为：配种--妊娠--分娩--保育--生长--育肥。项目生产工艺流程及产污环节见图主要工艺流程见下图。

图3.5-1  项目生猪养猪工艺流程及产污环节图

    - 3.5.2.生产工艺简介

工艺流程介绍：

种公猪的饲料：对公猪投喂饲料，专人饲料，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10℃-28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的后备公猪和基础公猪均及时淘汰。

种母猪的饲养：对母猪投料饲料，保持八成瞟。产前或产后1-3d要减料，保证饮水，80d后要适当加料，哺乳期根据仔猪的多少给母猪加料，每哺乳1头仔猪加料0.15kg，断奶前3天起要减料，把哺乳期喂的那一部分饲料全部减掉，膘情低于八成时不减。适当运动和给予光照，怀孕母猪产前7天进入产仔栏内放入消毒后床垫，并准备接好产用器材，药品和其他用具。

初生仔猪的护理：在保温方面，要设置保温箱，放置垫料；卫生方面，要搞好猪舍和猪体卫生：洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，并隔天对猪舍和猪体消毒1次，每3天对产仔舍周边进行消毒1次，做好养殖区的定期消毒工作。

哺乳仔猪的饲养：仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的黏液，然后在离脐部4-5m处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证能及时吃到初乳和固定奶头，10天后开始补料。断奶日龄一般为30天左右，断奶方法可采取一次性断奶和分次断奶。仔猪应供应充足的清洁饮水。在哺乳期间应注意控制仔猪疾病，应做好母猪体的消毒，产仔舍空栏消毒，垫料的消毒。

保育仔猪的饲养：保育仔猪是指断奶后至育肥期的仔猪，保育期为30天左右。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂7天的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在7-10天内逐渐转换过来，保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。猪舍每15天消毒一次。

育肥猪的饲养:猪舍要求夏通风降温，冬防寒保温。做好清洁卫生，每15天消毒1次。供给充足的清洁的饮水。群体大小一致，强弱均衡，密度适当，正常情况16周即可出栏。

3.6.项目变动情况

根据项目环评及批复文件，经现场核查并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，项目建设未发生重大变动情况，项目主要变动情况如下：

表3.6-1  项目主要变动情况汇总

| 序号 | 环境/批复内容 | 实际建设情况 | 变动原因 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖场4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋 | 养殖场2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积3500m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋 | 由于项目发展需要，养殖场面积减小753m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要 | 否 |
| 2 | 加工厂1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 加工厂1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料 | 由于项目发展需要，加工厂面积增大， | 否 |
| 3 | / | 4栋，占地面积1550m2，用于有机肥堆肥发酵 | 新增有机肥加工车间 | 否 |
| 4 | 门卫占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班 | 门卫占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班 | 由于项目发展需要，门卫室面积增大 | 否 |
| 5 | 污水处理系统主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化 | 3座三级化粪池，1个3967m3，2个480m3 | 由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，无相关废气产生 | 否 |
| 6 | 经油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放 | 厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机 | 否 |
| 7 | 病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理 | 化尸井30m3 | 由于项目发展需要，更改为化尸井 | 否 |
| 8 | 污水处理系统预处理+干湿分离+沼气池+沉淀池+消毒 | 三级化粪池干湿分离后制作成有机肥 | 废水通过管道进入三级化粪池后进行干湿分离，制作成有机肥外售，无废水外排 | 否 |

- 4.环境保护设施

4.1.污染物及其防治措施

4.1.1.废水

本项目废水主要养殖废水（猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液、消毒废水）和生活污水。

养殖废水（猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液、消毒废水）经收集后排至三级化粪池处理，生活污水和车辆冲洗废水陷进入两个480m3化粪池，最终排入3967m3化粪池干湿分离，制作成有机肥后外售。生活污水经化粪池处理后制作为有机肥。项目废水主要污染物及治理、排放情况见下表4-1。

表4.1-1  项目废水处置情况一览表

| 类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 处理工艺 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液 | COD、NH3-N、BOD5、pH 、粪大肠菌群(个)、蛔虫卵 (个)、TP、SS等 | 间断 | 化粪池（1个3967m3、2个480m3） | 干湿分离后制作成有机肥后外售 |
| 生活污水 | 员工生活用水 | pH、COD、NH3-N、BOD5、TP、SS等 | 间断 |  |  |

4.1.2废气

废气主要为养殖区废气（猪舍恶臭气体）、有机肥加工厂臭气、饲料搅拌废气及食堂油烟。

猪舍恶臭气体的主要臭味物质为NH3、H2S，主要产生源为猪粪。猪舍、有机肥加工厂臭气喷洒生物除臭剂除臭；饲料搅拌废气定期清理，经大气扩散呈无组织排放；食堂油烟通过油烟机处理后排放。

项目废气主要污染物及治理、排放情况见下表4.1-2。

表4.1-2  项目废气产排情况一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍恶臭 | 猪粪 | NH3、H2S | 无组织 | 生物除臭剂+干清粪工艺 | 厂界 |
| 有机肥加工厂臭气 | 有机肥 | NH3、H2S | 无组织 | 生物除臭剂 | 厂界 |
| 饲料搅拌废气 | 饲料搅拌 | N颗粒物 | 无组织 | 定期清理 | 厂界 |
| 食堂油烟 | 食物加工 | 油烟 | 无组织 | 油烟机处理 | 厂界 |

4.1.3噪声

项目主要噪声来源于饲料加工机、猪只叫声等。项目主要噪声源强及采用的治理措施情况统计见表4-3所示。

表4.1-3  项目声源排放及其处置措施一览表

| 噪声设备名称 | 源强dB(A) | 位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪只叫声 | 88 | 猪舍 | 厂房隔声、绿化带隔音 |
| 饲料加工机 | 75 | 加工厂 | 选用低噪声设备、加设减震基础 |

4.1.4固体废弃物

项目产生的固体废物主要包括猪粪、病死猪只及分娩物、医疗废弃物、废包装物及员工的生活垃圾等。

猪舍粪便经干湿分离后制作成有机肥后外售；病死猪只及分娩物投入化尸井；医疗废弃物暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收；废包装物及员工的生活垃圾集中收集，由环卫清运。

项目固体废物产生情况如下：

表4.1-4主要固废产生量及处理处置措施

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 暂存场所 | 委托处理处置合同 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 养殖 | 一般固废 | 2817.2 | 制作有机肥 | 有机肥场 | 无 |
| 病死猪只及分娩物 | 养殖 | 一般固废 | 3.32 | 化尸井 | 无 | 无 |
| 医疗废物 | 防疫及治病 | 危险废物 | 0.15 | 交由有资质单位处理 | 危废暂存间 | 无 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 0.5 | 集中收集，由环卫清运 | 垃圾桶 | 无 |
| 废弃包装材料 | 外购饲料 | 一般固废 | 3.6 | 集中收集，由环卫清运 | 垃圾桶 | 无 |

4.2其他环保设施

4.2.1.环境风险防范措施

项目已采取的风险防范措施如下：

（1）地下水污染防治

实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测。

（2）卫生防护

对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物。满足环评报告中的卫生防护距离。

（3）风险管控

项目设置了危废暂存间，猪舍配备消毒通道，建立了防疫机制。

4.2.2其他设施

项目为新建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置、生态恢复工程、污染物排放口规范化工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1.环保设施投资

项目实际投资3300万元，其中环保投资300万元，占总投资的9.1%。环保设施投资情况见表4.3-1。

表4.3-1  环保投资一览表

| 阶段 | 项目 | 主要内容 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工扬尘 | 防护墙、封闭式施工、洗车平台等 | 8 |
|  | 污水 | 消毒池、化粪池 | 6 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾、施工废料收集分类统一清运 | 6 |
|  | 施工噪声 | 隔声围挡 | 10 |
| 营运期 | 废水 | 1.养殖废水、生活污水：经收集后排至三级化粪池处理； 2.雨污分流：雨水直排，消费废水收集后进入化粪池处理经场内截排沟收集至消毒池。 | 25 |
|  | 废气 | - 猪舍恶臭：喷洒生物除臭剂除臭，猪舍粪便日产日清、加强管理； - 有机肥加工厂：喷洒生物除臭剂除臭 - 3.饲料搅拌废气：定期清理，经大气扩散呈无组织排放 4.食堂油烟：通过油烟机处理。 | 30 |
|  | 噪声 | - 采用了隔声和绿化等措施 | 20 |
|  | 固体废物 | - 猪粪：干湿分离机分离，制作成有机肥后外售； - 病死猪只及分娩物投入化尸井； 3.医疗废弃物暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收； 4.废弃包装材料 、生活垃圾由垃圾桶统一收集后由环卫清运。 | 150 |
|  | 地下水污染防治 | 项目建筑采用混泥土结构，养殖场内空地和场界四周加强绿化 | 10 |
|  | 风险管控 | - 项目设置了危废暂存间； - 鸡舍配备消毒通道，建立了防疫机制。 | 25 |
|  | 其他费用 | 厂区绿化 | 10 |
|  | 合计 | / | 300 |

4.3.2.“三同时”落实情况

项目环评提出的“三同时”验收要求落实情况见表4.3-2。

表4.3-2  “三同时”落实情况

| 阶段 | 项目 | 环评内容 | 验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 养殖废水、生活污水 | 自建污水处理站（“预处理+干湿分离+沼气池+沉淀池+消毒”工艺，总容积5540.01m3） | 经收集排至三级化粪池处理后制作成有机肥外售，无废水排放 | 已落实 |
|  | 雨污分流、场区防渗 | 截排沟、地面硬化、防渗处理、雨水及污水收集管网、初期雨水池 | 雨水经场内收集沟收集至消毒池，消毒后排入化粪池处理 | 已落实 |
|  | 猪舍恶臭 | 优化饲料、低氮饲喂、合理设计猪舍、加强通风，全自动履带并及时清粪、定期消毒、加强绿化、采用干清粪工艺、及时清除猪粪、冲洗猪舍。使用生物除臭剂+喷洒 EM 菌液 | 喷洒生物除臭剂除臭，猪舍粪便日产日清、加强管理、喷洒防臭剂 | 已落实 |
|  | 污水处理站恶臭 | 密闭式设计，喷洒除臭剂，加强绿化 | 不设污水处理站 | / |
|  | 厨房沼气燃烧废气 | 采用干法脱硫，经过8m高排气筒排放 | 不设沼气池 | / |
|  | 油烟 | 1 套高效油烟净化器净化处理后，通过专用烟道排放 | 通过油烟机处理 | 已落实 |
|  | 设备噪声 | 选用低噪声设备；水泵等噪声设备位于地下，并对设备采取减震处理；对高噪音设备采取消声、减震、隔声及单独设备间措施处置；加强对场区各类设备的维护保养；加强场区绿化；运输车辆减速慢行 | 选用低噪声设备、加设减震基础 | 已落实 |
|  | 猪叫声 | 猪舍隔声、科学合理饲养，避免因生理因素或环境干扰而烦躁吼叫 | 厂房隔声、绿化带隔音 | 已落实 |
|  | 猪粪 | 经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售 | 干湿分离后，制作成有机肥后外售 | 已落实 |
|  | 栅渣、粪沼渣及污泥 | 经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售 | 粪渣制作成有机肥外售，不设沼气池 | 已落实 |
|  | 废脱硫剂 | 交由厂家回收利用 | 不设沼气池 | 已落实 |
|  | 废包装物 | 统一收集后委托环卫部门收集处理 | 集中收集，由环卫清运 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 生活区设置若干垃圾桶，定期由当地环卫部门收运 | 集中收集，由环卫清运 | 已落实 |
|  | 病死猪只及分娩物 | 定期送至有无害化处理专业资质的单位 | 投入化尸井 | 已落实 |
|  | 医疗废物 | 分类收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收 | 已落实 |
|  | 污水处理等环境风险 | 风险应急措施：配置消防器材若干，采取应急措施防范泄漏、火灾爆炸风险 | 配置消防器材若干，采取应急措施防范泄漏、火灾爆炸风险 | 已落实 |
|  | 污水处理设施 | 废水池严格做好防渗措施，在清场夯压的基础上铺设HDPE 膜防渗，渗透系数 1.0×10-10cm/s | 实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟 | 已落实 |
|  | 危废暂存间 | 对危废暂存间等设施地面采取15cm三合土铺底，再在上层用10~15cm 的水泥混凝土浇底，使渗透系数低于10-10cm/s | 实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟 | 已落实 |
|  | 养殖区 | 场区底部铺设混凝土 | 场区底部铺设混凝土 | 已落实 |

- 5.环境影响报告书主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1.环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1环境影响报告书主要结论

表5.1-1  项目环境影响报告表主要结论

| 工程阶段 | 类别 | 结论或建议 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境质量 | 在本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的污染影响。施工期环境影响因素主要有水土流失、施工废气、施工噪声、施工废水和施工固体废物，由于项目施工时间短，对环境影响有限，且各污染物通过采取环评报告提出的污染防治措施后均能达标排放，项目施工期对环境影响较小。 |
| 营运期 | 大气环境 | ①沼气燃烧废气 项目沼气厨房燃烧排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物下风向最大预测地面浓度较小，各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，远低于环境质量标准规定的标准限值。项目排放的污染物对周边环境的影响在可接受范围内 ②饲料搅拌废气 项目规模较小，项目每天饲料用量为0.75t，因此，项目饲料搅拌废气为0.0004t/d，则0.144/a，废气经饲料仓库，且工作人员定期清理，经大气扩散呈无组织排放，对周围的环境影响较小。 ③厨房油烟废气 食堂所用燃料为养殖场自产沼气，属于清洁能源，液化气燃烧对环境影响较小。由工程分析可知，本项目食堂油烟采用油烟净化设施处理后油烟排放浓度可达到2mg/m3以下，可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)（小型）中最高允许排放浓度限值要求。油烟经油烟净化器处理后引到楼顶排放，对周围的环境影响较小。 |
|  | 水环境 | 项目营运期间产生的废水包括员工生活污水、猪舍冲洗废水、猪用具清洗废水等。根据项目给排水平衡分析，综合废水产生量为30.88m3/d，11117.36m3/a。项目污水由场区污水收集管网收集后统一送入场区污水处理站集中处理。处理后的尾水作为厂区周边农田、林地灌溉，不外排。 |
|  | 声环境 | 项目主要噪声有固废和污水处理设备、风机的噪声、猪叫声等。对主要噪声源采取消声、隔声、减振等综合治理措施后，项目投产后昼夜各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求。 |
|  | 固体废物 | 运营期固体废物主要有猪粪、废脱硫剂、病死猪只、防疫过程中产生的医疗废物、污水处理设施产生的栅渣、粪渣、沼渣和污泥以及废包装物及员工生活垃圾等。 其中，猪粪经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售；污水处理设施产生的栅渣、粪渣、沼渣和污泥经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售；病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位；医疗废物经妥善收集后，定期委托有危险废物处理资质的单位处理；废脱硫剂收集后交由厂家回收利用；废包装物、生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。生产固废采取以上资源化、无害化处理措施后，对环境影响小。 |
| 环境风险 | 风险防治 | 收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理 |
|  | 卫生防护距离 | 对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物。 |
|  | 地下水污染防治 | 实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测 |

5.1.2.环境影响报告书综合评价结论

张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目建设符合国家相关产业政策、《湖南省生态红线保护管理办法》等相关政策规范要求。项目建设具有良好的社会与经济效益。该项目在严格贯彻报批后的《报告书》中提出的各项污染防治措施及生态保护措施后，投产正常运行情况下各种污染物均能满足排放浓度达标、排放速率达标和主要污染物总量控制指标达标的要求，对周围环境和主要环境保护目标影响较小。同时项目选址符合当地土地利用规划、地表水环境功能区划、空气环境功能区划、声环境功能区划以及建设项目环境管理的要求，环境风险在可承受范围内。从环保角度而言，该项目在拟建地建设具有环境可行性。

5.1.3.环境影响评价建议

项目建设单位应加强环保意识，确保环境保护资金的到位，切实落实本环评报告书提出的各项环境保护治理措施，并确保各项设施的正常运转，层层落实到位，达到预期环保治理目的和效果。具体建议如下：

（1）由于沼气为清洁能源，本环评建议除厨房使用外剩余沼气提供给周围居民作为燃料，以达到资源化和能源循环化的目的。

（2）严格实行雨污分流制，分别设置雨水和污水收集输送系统，严禁雨水进入粪污处理系统，减轻粪污处理系统压力。

项目所有（废）污水全部用于周围林地和农田灌溉，不外排；倘若日后污水处理设施无法满足“零排放”要求，建设单位应严格按照环境保护的相关要求，重新设计和整改污水处理设施及工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后方可直排。

（3）完善突发环境事件应急预案；尽快建立完善的环境管理制度，积极建立环境管理体系（ISO14000）。

（4）加强场区绿化设施建设，尽可能减少场地内水土流失；完善厂界外的绿化隔离带设施建设，加强恶臭污染治理，降低恶臭气体对外环境的影响。

（5）必须搞好舍内卫生，发现有猪只病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理猪只尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（6）加强对养猪场环保设施的日常管理、维护工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施正常运转，发现管网、沟渠等处有裂缝、渗透时或设施运转异常时，应及时修复完善。

（7）加强圈舍卫生建设，猪舍、污水处理站等是蚊蝇滋生的集中场所， 夏秋季尤盛，为防止病菌传播造成危害，环评建议建设单位定期杀虫灭蝇。

（8）积极接受项目周边单位、个人的监督，不断提高企业环保水平。

（9）建设单位必须依照本报告中提出的环境保护措施对各类污染因子进行处理，同时，环境监管部门应实行全过程监管，保证“三同时”措施的落实。

5.2审批部门审批决定

批复内容如下：

环境影响评价文件告知承诺制审批表

| 项目名称 | 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组 | 总用地面积（m2) | 14566.89 |
| 建设单位 | 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司 | 法定代表人 | 周小玲 |
| 联系人 | 刘佰高 | 联系电话 | 15174456717 |
| 项目投资（万元） | 2800 | 环保投资（万元） | 322.2 |
| 行业类别及代码 | A0313猪的饲养 |  |  |
| 告知承诺制审批依据 | 生态环境部《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》(环办环评函(2019]872号)湖南省生态环境厅《湖南省建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批管理办法(试行)》 |  |  |
| 建设内容及规模 | 主要建设内容:新建 4栋养殖舍、1 栋隔离舍、1 栋办公楼、1栋宿舍，1套污水处理系统 (预处理、干湿分离、沼气池、沉淀池、消毒池) 及其它配套设施，总建筑面积6390.64m。项目建成后年出栏成猪20000头。 |  |  |
| 该项目环境影响评价文件已经完成告知承诺制审批。附件:《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目》环境影响报告书行政审批告知承诺书。 张家市生态环境局（盖章） 2021年6月30日 |  |  |  |

- 6.验收执行标准

6.1污染物排放标准

根据张家界市环境保护局张环审〔2020〕24号文件和《金富育肥场年出栏12万头育肥猪项目环境影响报告书》以及项目实际情况，确定该项目验收标准，具体见下表。

表6.1-1  项目验收执行标准

| 类别 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气排放标准 | NH3 | 0.01mg/m3 | NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | H2S | 0.001mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 10 | 执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7规定的排放限值 |
|  | TSP | 0.001mg/m3 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无组织颗粒物排放限值 |
|  | 甲烷 | 1mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中废气排放最高允许浓度 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 昼间60Leq dB(A) 夜间50Leq dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

6.2环境质量标准

表6.2-1  环境质量标准

| 类别 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | H2S | 0.01mg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值 |
|  | NH3 | 2.0mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | / | / |
|  | TSP | 0.3mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 声环境 | Leq(A) | 昼间60 夜间50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

- 7.验收监测内容

7.1.环境保护设施调试运行效果

本次验收通过对各类污染物排放的监测，来说明项目环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下。

7.1.1.废气

7.1.1.1.无组织排放

表7.1-1  有组织废气排放监测一览表

| 排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向Q1 | NH3、H2S、臭气浓度、TSP | 1天4次，监测2天 |
|  | 厂界下风向Q2 |  |  |
|  | 厂界下风向Q3 |  |  |
| 无组织废气 | 污水处理区浓度最高点Q4 | 甲烷 | 1天4次，监测2天 |

7.1.2.厂界噪声监测

表7.1-3  厂界噪声监测一览表

| 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 项目东侧厂界外1m处N1 | 厂界环境噪声 | 2次（昼、夜各一次）/天，连续2天 |
| 项目南侧厂界外1m处N2 |  |  |
| 项目西侧厂界外1m处N3 |  |  |
| 项目北侧厂界外1m处N4 |  |  |

7.1.3.固（液）体废物监测

不涉及。

7.2.环境质量监测

7.2.1.空气环境质量监测

项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未对环境敏感保护目标有环境质量监测要求，验收阶段项目区域亦未新增的环境敏感目标，但项目东侧118m有一处居民点，为了解项目是否对该项目周边环境空气的质量有所影响，本次验收对项目周边居民处环境空气质量进行了现状监测，监测内容如下。

表7.2-1  环境空气质量监测一览表

| 采样点位名称 | 排放口经纬度 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目东北侧敏感点G1 | 东经110.652545°， 北纬29.205220° | NH3、H2S、臭气浓度、TSP | 1天1次，监测2天 |

7.2.2.声环境质量监测

项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未对环境敏感保护目标有环境质量监测要求，验收阶段项目区域亦未新增的环境敏感目标，但东侧118m有一处居民点，为了解项目是否对该项目周边声环境的质量有所影响，本次验收对项目周边居民处声环境质量进行了现状监测，监测内容如下。

表7.2-2 声环境质量监测一览表

| 采样点位名称 | 排放口经纬度 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目东北侧敏感点N5 | 东经110.652545°， 北纬29.205220° | 连续等效A声级 | 1天2次，监测2天 |

- 8.质量保证和质量控制

质量保证与质量控制严格执行相关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

8.1.监测人员与设施设备

（1）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，检测人员经过持证上岗考核并持合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定或校准周期内。

（2）所用分析仪器经过计量检定或校准。

（3）监测报告实行三级审核制度。

8.2.质量控制

表8.2-1  综合大气采样器校准记录

| 采样日期 | 序号 | 仪器名称、型号及编号 | 校准设备名称、型号和编号 | 校准值 | 标准值 | 允许误差范围 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.3.21 | 采样前 | 大气采样器ADS-2062 | 孔口流量校准器AW-4020型 | 99.9L/min | 100L/min | <5% | 合格 |
|  | 采样后 | 大气采样器ADS-2062 | 孔口流量校准器AW-4020型 | 99.8L/min | 100L/min | <5% | 合格 |
| 2023.3.22 | 采样前 | 大气采样器ADS-2062 | 孔口流量校准器AW-4020型 | 99.9L/min | 100L/min | <5% | 合格 |
|  | 采样后 | 大气采样器ADS-2062 | 孔口流量校准器AW-4020型 | 99.8L/min | 100L/min | <5% | 合格 |

表8.2-2  综合大气采样器校准记录

| 采样日期 | 仪器名称、型号 | 校准设备名称、型号 | 检测前 | 检测后 | 允许误差范围 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.3.21 | 声级计AWA5688 | 声校准器AWA6022A | 94.0dB(A) | 94.0dB(A) | 0.5dB(A) | 合格 |
| 2023.3.22 | 声级计AWA5688 | 声校准器AWA6022A | 94.0dB(A) | 94.0dB(A) | 0.5dB(A) | 合格 |

8.3.检测分析方法及仪器

表8.3-1 检测分析方法及仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 | 仪器及编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 奥 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》H 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV752 | 0.01 | mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》《第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年)(3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法) | 紫外可见分光光度计 UV752 | 0.001 | mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | / | 10 | 无量纲 |
|  | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮物颗粒物的测定 重量法》及修改单GB/T 15432-1995 | 电子天平 HC2004 | 0.001 | mg/m3 |
|  | 甲烷 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样相色谱法》HJ604-2017 | 气相色谱仪PANNA A60 | 0.06 | mg/m3 |
| 环境空气 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV752 | 0.01 | mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》《第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年)(3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法) | 紫外可见分光光度计 UV752 | 0.001 | mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | / | 10 | 无量纲 |
|  | TSP | 《环境空气总悬浮物颗粒物的测定 重量法》及修改单GB/T 15432-1995 | 紫外可见分光光度计 UV752 | 0.001 | mg/m3 |
| 噪声 | Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 声级计 AWA5688 | / | dB (A) |
|  |  | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 声级计 AWA5688 | / | dB (A) |

8.4.监测结果数据处理

正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录，按规定公式和运算规则计算监测结果，经分析人、校核人和分析负责人三级审核签字后才可上报。

8.5.报告编制

检测报告实行三级审核，项目负责人负责报告编制，一审人员由现场室主任负责检测报告与现场情况的相符性核查，二审结合实验室质控结果，确保校对报告中数据与原始数据一致无误。三审经授权签字人审定签字后完成检测报告最终审核。

- 9.验收监测结果

9.1.生产工况

2023年3月21-2023年3月22日验收监测期间，项目正常运行，环保处于正常运行状态，验收监测期间项目实际运行工况以当日产量作为参考。项目工况情况见表9.1-1。

表9.1-1  项目生产工况一览表

| 日期 | 类别 | 设计量（最大存栏量 头） | 实际量（存栏量 头） | 工况（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.03.21 | 生猪 | 20000 | 20000 | 100 |
| 2023.03.22 | 生猪 | 20000 | 20000 | 100 |

9.2.污染物排放监测结果

9.2.1.废气

表9.2-1  无组织废气检测结果一览表  计量单位：mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 | 监测日期、频次、检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.3.21 |  |  |  | 2023.3.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 厂界上风向Q1 | NH3 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  | H2S | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 70 | 达标 |
|  | TSP | 0.158 | 0.163 | 0.152 | 0.166 | 0.160 | 0.157 | 0.163 | 0.159 | 1.0mg/m3 | 达标 |
| 厂界下风向Q2 | NH3 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  | H2S | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 70 | 达标 |
|  | TSP | 0.274 | 0.265 | 0.258 | 0.301 | 0.279 | 0.268 | 0.302 | 0.259 | 1.0mg/m3 | 达标 |
| 厂界下风向Q3 | NH3 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  | H2S | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 70 | 达标 |
|  | TSP | 0.303 | 0.273 | 0.284 | 0.291 | 0.274 | 0.288 | 0.293 | 0.278 | 1.0mg/m3 | 达标 |
| 污水处理区浓度最高点Q4 | 甲烷 | 3.19×10-4 | 3.21×10-4 | 3.18×10-4 | 3.39×10-4 | 3.21×10-4 | 3.28×10-4 | 3.26×10-4 | 3.15×10-4 | 1% | 达标 |

由表9.2-1可知，验收监测期间，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596-2001)；其他执行《恶污染物排放标准》 (GB14554-93)；甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中废气排放最高允许浓度。

9.2.2.厂界噪声

表9.2-2  厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 监测日期及监测结果（单位：dB(A)） |  |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023.3.21 |  |  | 2023.3.22 |  | 昼间 | 夜间 |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 厂界东1m处N1 | 45.7 | 40.2 | 44.9 |  | 39.0 | 60 | 50 |
| 厂界南1m处N2 | 45.3 | 40.7 | 47.7 |  | 40.3 | 60 | 50 |
| 厂界西1m处N3 | 43.0 | 38.8 | 43.3 |  | 40.1 | 60 | 50 |
| 厂界北1m处N4 | 43.3 | 39.2 | 44.6 |  | 39.7 | 60 | 50 |
| 项目东北侧敏感点N5 | 44.7 | 39.3 | 46.9 |  | 41.7 | 60 | 50 |
| - 注：参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

由表9.2-2可知，监测期间，项目厂界噪N1-N4监测点的昼间噪声和夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目东北侧敏感点N5符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

9.3.环境质量监测结果

本项目营运期地下水质量检测结果详见下表。

9.3.1.环境空气质量

表9.3-1  环境空气检测结果一览表  计量单位：mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 | 监测日期及检测结果 |  | 浓度限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.3.21 | 2023.3.22 |  |  |
| 项目东北侧敏感点G1 | NH3 | 0.01L | 0.01L | 2.0mg/m3 | 达标 |
|  | H2S | 0.001L | 0.001L | 0.01mg/m3 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | / | 达标 |
|  | TSP | 0.115 | 0.112 | 0.3mg/m3 | 达标 |

由表9.3-1可知，验收监测期间，环境空气的NH3、H2S结果满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。

9.3.2.声环境质量

表9.3-2  声环境质量监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq [dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 项目东北侧敏感点 | 2023.3.20 | 60 | 50 |
|  | 2023.3.21 | 60 | 50 |

由表9.3-2可知，监测期间，项目声环境质量监测点的昼间噪声和夜间噪声均符合《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准。

9.4.污染物排放总量核算

根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。项目不需设置总量指标。

- 10.验收监测结论

10.1.污染物排放监测结果

10.1.1.废气

验收监测期间，TSP结果满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度结果满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7规定的排放限值；厂界无组织废气NH3、H2S结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中废气排放最高允许浓度。

10.1.2.厂界噪声

验收监测期间，项目厂界四周噪声监测点的昼间噪声和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

10.2.污染物处置情况调查结果

10.2.1.废水处置情况调查结果

项目废水主要为养殖废水和生活污水。

养殖废水（猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液、消毒废水）和生活污水经收集后排至三级化粪池处理，生活污水和车辆冲洗废水陷进入两个480m3化粪池，最终排入3967m3化粪池干湿分离，制作成有机肥外售，无废水外排，对环境影响较小。

10.2.2.固体废物处置情况调查结果

项目产生的固体废物主要包括猪粪、病死猪只及分娩物、医疗废弃物、废包装物及员工的生活垃圾等。

猪粪经干湿分离机分离后，经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售；病死猪只及分娩物投入化尸井；医疗废弃物暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收；废包装物及员工的生活垃圾集中收集，由环卫清运。项目产生的固废均得到有效处置，场内不存在乱堆乱放现象，也未发生私自倾倒情况，故项目产生的固体废物对环境影响较小。

10.3.工程建设对环境的影响

10.3.1.环境空气质量

项目东侧有敏感点，为了解项目周围环境敏感目标环境空气质量是否受到项目影响，本次验收对项目周边环境空气质量进行了现状监测，TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S检测结果符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。

10.3.2.声环境质量

项目东侧有敏感点，为了解项目周围环境敏感目标声环境质量是否受到项目影响，本次验收对项目周边声环境质量进行了现状监测，检测结果显示项目周围环境敏感目标声环境质量的昼间噪声和夜间噪声均满足《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准。

10.4.验收总结

张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目实际建设基本落实了环评报告书和批复的各项要求，项目运营期对声环境、水环境、环境空气、环境噪声、固体废物、生态及景观影响分析的影响与环境影响报告书结论基本一致，采取的污染防治措施满足项目竣工验收的要求。

综上所述，项目各污染物均能达标排放，不存在超标排放情况，对区域环境质量影响较小。

建议：

（1）加强厂房和设备维护，定期喷洒除臭剂，以降低对周边的影响；

（2）加强对设施的检查和维护，确保设施稳定运行，各项污染物达标排放。

- 11.建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司                                  填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | A0313猪的饲养 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | / |  |  | 环评单位 |  | 湖南蓝科检测评价有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 张家界市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 张环审〔2021〕43号 |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年5月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2021年10月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.3.16 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91430800MA4RUEGU86001Y |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 湖南跃维环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 湖南跃维环境科技有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 322.2 |  |  | 所占比例（%） |  | 11.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 300 |  |  | 所占比例(%） |  | 9.1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 25 | 废气治理（万元） |  |  | 30 | 噪声治理(万元) |  | 20 | 固体废物治理（万元） |  |  | 150 |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  | 10 |  | 其他（万元） |  | 35 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时间（h） |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91430800MA4RUEGU86 |  | 验收时间 |  | 2023年3月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 烟尘 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）； 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |