宜春惠众生物能源有限公司 环境风险评估报告

宜春惠众生物能源有限公司

2023 年 3 月颁布

目  录

1  前言	 1

2  总则	3

2.1  编制原则 	 3

2.2  编制依据 	 3

2.2.1 法律法规、规章、指导性文件 	 3

2.2.2 标准、技术规范 	 5

3  资料准备与环境风险识别	 7

3.1  企业基本信息 	 7

3.1.1 单位基本情况简介 	 7

3.1.2 自然环境概况 	 7

3.1.5 环境质量现状 	 7

3.2  企业周边环境受体情况	 10

3.2.1 大气及土壤环境风险受体 	 10

3.2.2 水环境风险受体 	 11

3.3  涉及环境风险物质情况	 12

3.4  生产工艺 	 13

3.5  安全生产管理 	 13

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况 	 16

3.6.1 现有环境风险防控措施 	 16

3.6.2 现有环境风险应急措施情况 	 16

3.7  现有应急物资与装备、救援队伍情况 	 17

3.7.1 现有应急物资和应急装备 	 17

3.7.2 现有应急救援队伍情况 	 18

4  突发环境事件及其后果分析	 20

4.1  突发环境事件情景分析	 20

4.1.1 突发环境事件案例情景分析 	 20

4.1.2 本企业突发环境事件案例情景分析 	 20

4.2  突发环境事件情景源强分析 	 21

4.2.1 火灾、爆炸、泄漏等安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员

伤亡事故 	 21

4.2.2 环境风险防控设施失灵或非正常操作 	 21

4.2.3 非正常工况 	 21

4.2.4 污染治理设施的非正常运行 	 22

4.2.5 违法排污 	 22

4.2.6 停电、断水、停气等 	 22

4.2.7 通讯或运输系统故障 	 22

4.2.8 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 	 22

4.3  释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源

情况分析 	 23

4.3.1 厂区污水收集管道破裂 	 23

4.3.2 污水处理站非正常运行 	 23

4.4  突发环境事件危害后果分析 	 24

5  现有环境风险防控和应急措施差距分析	 25

5.1  环境风险管理制度	 25

5.1.1 环境风险防控和应急措施制度建设情况 	 25

5.1.2 环评及批复中风险防控与应急措施落实情况 	 25

5.1.3 职工环境风险和环境应急管理的宣传与培训 	 26

5.1.4 突发环境事件信息报告制度及执行情况 	 26

5.2  环境风险防控与应急措施 	 27

5.3  历史经验教训总结	 28

5.4  需要整改的短期、 中期和长期项目 内容 	 29

6  完善环境风险防控和应急措施的实施计划	 30

7  企业突发环境事件风险等级	 32

7.1  环境风险分级程序	 32

7.2  环境风险物质识别	 33

7.3  突发大气环境事件风险分级 	 35

7.3.1 涉气风险物质数量与临界量比值 	 35

7.4  突发水环境事件风险分级 	 35

7.4.1 涉水风险物质数量与临界量比值 	 35

8  环境风险评估更新要求....................................................................... 35

# 1  前言

机制炭就是利用机制设备，将竹、木锯末，边角废料等含碳物质， 经过粉碎，烘干，挤压成形，炭化等工艺过程，生成棒状的木炭。机 制炭与普通树炭相比，具有机械强度好，含碳量高，发热量大，灰分 小，燃烧时间长 ( 一般为普通树炭的2~4 倍) ，且无烟无味等特性， 是清洁无毒，热能源高，市场销路好，前景广阔。宜春惠众生物能源 有限公司于 2015 年 7 月投资建设了年产 5 万吨生物质成型燃料生产 线项目，年产机制炭 5 万吨，并于 2016 年 6 月编制完成了《年产 5 万 吨生物质成型燃料生产线项目环境影响报告表》并取得了上高县环境保护局批复 (上环评字[2016]28 号) ，于 2016 年 11 月完成了竣工环境保护验收并取得了上高县环境保护局验收批复 (上环验字[2016]22 号) 。本项目为技改项目，在原有基础上，对厂区生产线进行了改造， 对全厂废气收集处理措施进行改造，疏通废气收集管道，加强废气收 集及处理，提高能源收集率，减少了危险废物及无组织废气的产生， 废气收集处理措施改造正在安装调试，现已停产。

本技改项目投资 500 万元，预计年处理木屑、竹屑 13.75 万吨， 形成年产 5 万吨机制炭生产能力。

现根据环境保护部令第 34 号《突发环境事件应急管理办法》、 环发[2015]4 号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 	(试行) 》、环办[2014]34 号《企业突发环境事件风险评估指南 (试 行) 》、《企业突发环境事件风险分级方法》  (HJ 941-2018) 等文

件的有关规定，编制本企业环境风险评估报告。

# 2  总则

## 2.1  编制原则

本评估报告的编制遵循以下原则：

(1) 全面、细致的进行现场调查；

(2) 科学、客观的进行评估，如实反映项目的环境风险水平；

(3) 认真排查企业的环境风险，严格按照《企业突发环境事件

风险评估指南 (试行) 》编制方案；

(4) 评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险 评估指南 (试行) 》的要求。

(5)严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018) 评价环境事件风险等级。

## 2.2  编制依据

### 2.2.1  法律法规、规章、指导性文件

《中华人民共和国环境保护法》  (2015. 1. 1 施行) ；

《中华人名共和国突发事件应对法》  (2007. 11. 1 施行) ； 《中华人民共和国安全生产法》  (2021.6.10修订) ；    《中华人民共和国消防法》  (2009.5. 1 施行) ；

《危险化学品安全管理条例》  (2011. 12. 1 施行) ；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》  (国发[2011]35 号) ；

《中华人民共和国大气污染防治法》  (2016. 1. 1 施行) ； 《中华人民共和国水污染防治法》  (2018. 1. 1 施行) ；  《中华人民共和国噪声污染防治法》  (2022.6. 5施行) ；

《中华人民共和国固体废物污染防治法》  (2020年年修订) ；

《江西省环境污染防治条例》2008 年修订；

《突发环境事件应急预案管理办法》  (国办发[2013] 101 号) ；

《突发环境事件信息报告方法》  (环保部令第 17 号) ；

《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法 (试行) 》 (2015. 1.9 施行) ；

《突发环境事件应急管理办法》  (2015.6.5 施行) ；

《突发环境事件调查处理办法》  (2015.3. 1 施行) ；

《化学品环境风险防控“十二五”规划》  (环发[2013]20 号) ；

《建设项目环境影响评价分类管理名录 (2008 年版) 》；

《产业结构调整指导目录》，  (2013 年完整版) ；

《重点监管危险化工工艺目录》，  (2013 年完整版) ；

《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通

知》  (安监总危化[2006] 10 号) ；

《废弃危险化学品环境防治办法》  (国家环境保护总局令[2005] 第 27 号) ；

《危险化学品目录》  (2021版)  ；

《国家危险废物名录》  (2016 年版) ；

《危险化学品环境管理登记办法》  (环境保护部令第 22 号) ；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 (环

发[2012]77 号) ；

《企业突发环境事件风险评估指南(试行) 》(环办[2014]34 号)。

《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南 (试行) 》 环办应急[2018]8 号

### 2.2.2  标准、技术规范

《危险化学品重大危险源辨识》  (GB18218-2009) ; 《建筑设计防火规范》  (GB50016-2006) ;

《 化 学 品 分 类 、 警 示 标 签 和 警 示 性 说 明 安 全 规 范 》 (GB20576-GB20602) ;

《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南 (试行) 》 (环境 保护部公告 2016 年第 74 号) ；

《企业突发环境事件风险评估指南 (试行) 》 (环办〔2014〕34 号) ；

《环境影响评价技术导则-大气环境》  (HJ2.2-2018) ； 《企业突发环境事件风险分级方法》  (HJ941-2018) ； 《环境影响评价技术导则地下水环境》  (HJ610-2011) ; 《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ/T169-2004) ; 《废水排放去向代码》  (HJ523-2009) ;

《化学品毒性鉴定技术规范》  (卫监督发[2005]272 号) ;

《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》 (中国石油企业 标准 Q/SY1190-2013) ;

《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》 (中国石油 企业标准 Q/SY1310-2010) ；

# 《 工 作 场 所 有 害 因 素 职 业 接 触 限 值 化 学 有 害 因 素 》

(GBZ2. 1-2007) 。

# 3  资料准备与环境风险识别

## 3.1  企业基本信息

### 3.1.1  单位基本情况简介

单位名称：宜春惠众生物能源有限公司

地    址：宜春市上高县芦洲乡工业小区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑科

注册资本：500 万

成立日期：2015-07-28

本技改项目投资 500 万元，预计年处理木屑、竹屑 13.75 万吨， 形成年产 5 万吨机制炭生产能力。

### 3.1.2 自然环境概况

1.地理位置

上高县位于江西省西北部，赣江支流锦江中游，界于东经     114°28′- 115°10′ ，北纬 28°02′-28°25′之间，东西最长横距 68 公里，南 北最大纵距 45 公里，总面积 1350.25 平方公里。东距省会南昌 112   公里，西离宜春市 90 公里，县城东距省会南昌市 112 公里，西离宜 春市 98 公里，南距新余市 60 公里，北离庐山 260 公里，到上海、杭 州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。320 国道横 贯县境 59 公里，沪瑞高速公路擦肩而过，武吉高速穿境而过，该县 东界高安，南邻新余、分宜，西接宜春、万载，北连宜丰。芦洲乡是

江西省宜春市上高县下辖的一个乡，位于上高县县城西南部，其前身 为江口公社，因跟永丰、赣县的江口重名，1984 年 10 月更名为芦洲 乡。全乡总面积 80.76 平方公里，境内上分公路穿境 8 公里，武吉高 速公路穿境 7.5 公里。相传清末芦洲、儒里等地居民在此立户营商， 后演变为集镇。

2.地形及地貌

境内地势由西南向东北倾斜，具有西南高、中部平、东北部低的 特征，地形可明显分为西南低山丘陵和东北低山平原区两部分，山岭 纵横，田丘相间，状如网络，稀密相宜，是一个典型的丘陵县，山地、 丘陵、平原分别占全县总面积的 1.8% 、65.8%和 32.4% ，概称“六山 一水二分田，一分道路和庄园” ，古有“商旅之栈”之称，今有“赣中粮 仓”之美誉，南部蒙山主峰海拔 1004.2 米，为县境最高点，境内最低 点位于县东泗溪镇良田村东北田锻，海拔 30 米。芦洲乡境内多丘陵 地带，仅在田背、章江山地较多，地貌表现为砂页岩为主的坡状低丘 陵地形和由亚粘土、亚砂土及砂、砂砾堆积而形成的冲积平原及河漫 滩平原。最高点是章江的太阳垴，海拔 360 米；最低点是黄山晏家田 段，海拔 48 米。境内矿产资源丰富，尤以粘土、石灰石而著称。优 质粘土分布在全乡，尤以黄山、江口居多而优，石灰石资源量也是全 县最多，达 1 亿吨以上，主要分布在章江、田背两村。地下水资源丰 富，全乡有天然优质地下水泉 口 100 多起，尤以集镇所在地“江口泉 塘”最有名， 日产优质矿泉水 10000 吨。地震烈度：根据中国地震参 数区划图 (中国地震动峰值加速度区划图 A1)  (GB18306-2001) 和

《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001) ，上高县抗震设防烈度为7 度。

3.气象与气候

上高县地属亚热带季风湿润气候，冬季受极地高压偏北气流影  响，夏季受副热带高压偏南气流影响，近地而又受地形的影响，因此， 具有明显季风气候特征。气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足， 无霜期长。累年平均气温为 17.5℃，年平均气温最高为 18.3℃ (1963 年) ，最低为 17℃ (1984 年) ；七月份为最热月，平均气温 29.2℃， 无月为最冷月，月平均气温 5.2℃；极端最高气温 40.4℃ (1971  年 7 月 25   日) ，极端最低气温-9.8℃ (1967 年 1 月 16  日) 。累计平均 日照时数 1746 小时，年日照时数最多为 2154.6 小时 (1963 年) ，最

少为 1372.2 小时 (1970 年) ；7 月 日照时数最高，  252.2 小时，2 月 为最少月， 日照时数 74.4 小时；累年平均太阳总辐射为 103825.卡/  平方厘米。年平均降水量 1642.7mm，年降雨量最多为 2175.5mm(1975 年) ，最少为 1069.31mm  (1968  年) ；累计平均降雨量最多月为 5 月，降雨量为 275.6mm ，12 月为最少月，降雨量只有 52.6mm；雨季 多集中在 4-7 月，雨季累计年均降雨量为 769. 1mm ， 占年降雨量的 46% 。全年主导风是东风，累年平均风速 1.5 米/秒，最大风速出现在 1983 年 10 月 18   日，为 33 米/秒。累年平均无霜期为 269 天，最长 为 299 天 (1970 天) ，最短 217 天 (1978 年) 。

4.水系水文

上高县境内主要河流锦江，源出宜春慈化锡杖寺，经万载湖潭入

境， 自西向东横贯县中部，境内流程 71 公里，河面平均宽 190 米， 平均流量 18-20 立方米/秒，最大洪峰流量 3763  立方米/秒，枯水流量 5.22 立方米/秒，坪溪水、罗河、耶溪、江口水、水口水、蒙水、嶂 河等支流，呈叶脉状分布全县，流向锦江。芦洲乡境内的江口水是唯 一的天然水系，南港水库水系贯穿全乡。

5. 生物多样性

上高县境内自然条件优越，生态环境较好，生物资源较为丰富， 野生和人工培植的动植物种类多。栖息着多种国家一、二、三类保护 动物，水产鱼类 42 类。本项目所在地为工业用地，区域附近内无较 大地表水域，植被主要为一些简单的自然植被，无大规模的自然保护 林、人工林和有开发价值的矿产资源。

### 3.1.5 环境质量现状

表3-1  企业所在地环境质量等级

## 3.2  企业周边环境受体情况

### 3.2.1  大气及土壤环境风险受体

根据对企业周边环境的调查情况，企业周边范围内存在大气环境敏感点。具体见表 3-2。

表 3-2  周边大气环境保护目标情况

大气环境保护目标：

企业所在地属大气环境二类功能区，执行大气环境质量标准的二类区Ⅱ时段 标准。通过本次预案的落实，确保公司在突发环境事件情况下，将附近大气环境 危害降至最低，减轻突发事故对大气环境的影响。

### 3.2.2  水环境风险受体

企业实行雨、污分流制。生产废水主要为清洗废水，经厂区废水 站处理后，纳入市政污水管网，进污水处理厂处理。生活污水经隔油 池、化粪池处理后排入市政管网。雨水排入市政雨水管道。周边水环 境风险受体包括江口河，具体风险受体情况见表 3-3。

#### 表 3-3  周边水环境风险受体情况

## 3.3  涉及环境风险物质情况

#### 依据《危险化学品名录》（2021版），对本厂在生产过程中所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别。本企业涉及的危险化学品为：二氧化硫、一氧化碳，甲烷、竹焦油。竹炭及竹子、竹屑不涉及危险化学品，但均属于可燃固体，主要危险特性为遇明火引发火灾事故，且储存量较大，一旦遇点火源，可引起火灾事故，影响较大，因此，列为环境风险物质。本厂涉及的风险物质判识结果见表4-1。

表3-4  企业涉及的风险物质情况

| 序号 | 品称 |  | 危险化学品代号（CAS） | 年耗量/年产量 | 最大储存量 | 存储位置 | 临界量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹焦油 |  | / | 4.9t | 1t | 固废仓库 | 20t | 有害液体 |
| 3 | 竹子、竹屑 |  | 不属于 | 137500t | 5200t | 原料仓库 | / | 可燃固体 |
| 4 | 竹炭 |  | 不属于 | 5000t | 1000t | 成品库 | / | 可燃固体 |
| 5 | 燃烧废气 | 颗粒物 | 不属于 | 少量 | / | 不存储 | / | 有害气体 |
|  |  | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 少量 | / | 不存储 | 2.5t |  |
|  |  | 氮氧化物 | 10102-44-0 10102-43-9 | 少量 | / | 不存储 | 0.5t |  |
|  |  | 一氧化碳 | 630-08-0 | 少量 | / | 不存储 | 0.5t |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的规定，在表4-1的基础上，对厂区内涉及（GB18218-2018）临界量规定的化学品进行危险化学品重大危险源识别。单元内存在的危险物质为多品种时，若满足Σqn/Qn≥1，则该单元定为重大危险源。

若存在危险化学品重大危险源，则厂区应对危险化学品重大危险源的各项管理工作按重大危险源管理要求进行，确保安全生产。通过比对《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的危险化学品及其临界量，厂区内危化品重大危险源识别见表4-2所示：

表 3-5本项目风险物质存储量、临界量及其比值

| 序号 | 原料名称 | CAS号 | 最大 存储量（t） | 临界量/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 竹焦油 | / | 1 | 20 | 0.05 |

根据表4-2，Σqn/Qn=0.05＜1，厂区内不构成重大危险源。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），Q＜1，企业可直接评为一般环境风险等级，用 Q0 表示。

## 3.4  生产工艺

⑴一次粉碎：项目原料主要为竹木加工厂收集的锯末、刨花粉料， 外在形状呈片状、条状、颗粒状等不规则状，直径大小 2- 12mm ，需 进一步粉碎成直径 6mm 以下的颗粒，项目采用密闭粉碎机，粉碎机

自带防尘罩收集回用，不外排。

⑵干燥：项目原料木屑、竹屑的含水率在 65-70% ，工艺要求含水 率在 10%以下，因此需要对原料进行干燥处理，本项目采用干燥炉为 热风炉，干燥器为干燥滚筒。

⑶1#气固分离：粉碎后物料经在滚筒内经热风干燥后，大量的气 体和物料混杂在一起，使用气固分离器进行分离，将废气排出，废气 排入旋风除尘器，物料进入第二次粉碎。

⑷二次粉碎：经干燥后的物料进行二次粉碎，粉碎成直径 3mm  以 下的颗粒，为木炭成型生产原料，项目采用密闭粉碎机，粉碎机自带

防尘罩收集回用，不外排。

⑸2#气固分离：经二次粉碎的物料经螺旋输送机输送至制棒机， 输送过程采用气固分离器将含尘废气排出，废气排入旋风除尘器，物 料进入制棒机。

⑹制棒： 二次粉碎后物料经螺旋输送机输送至制棒机压制成型。 制棒机由电机、壳体、压力轴承、螺旋推进器、成型筒、加热圈、折 棒器、皮带轮等器件组成。在电机的带动下，推进器高速旋转，用 自 身的螺旋将原料带入成型筒，成型筒通过加热圈加温，使原料中的木 质素成分软化，黏合能力增强，再加之推进器头道螺旋的高强度挤压， 最终得到高密度高硬度的成型棒。尺寸通常为 40cm×5. 1cm×5. 1cm ， 中心有孔，孔径为 15-20mm ，呈空心四角柱型。

螺旋输送机输送物料气固分离产生粉尘及棒条在制棒机高温下 表面碳化产生烟尘。

⑺炭化：炭化同碳化，是指生物质在缺氧或贫氧条件下，以制备 相应的炭材为目的的一种热解技术。将压制成型的机制棒 (生物质棒 条) 放入炭化窑，点火，缺氧状态下燃烧。炭化时长一般约为 9 天， 炭化时前 3 天每拱炭化窑开一小 口，保证空气进入；中间 3 天封闭窑

口，隔绝空气；后 3 天冷却。

本项目产品为中温炭，中温炭的炭化过程一般可分为以下三个温 度段：一、干燥阶段，从点火开始，至炉温上升到 160℃ ，这时机制 棒所含的水份主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发， 机制棒的化学组成几乎没变。二、炭化初始阶段，这个阶段主要靠棒 自身的燃烧产生热量，使炉温上升到 60~280℃之间。此时，木质材 料发生热分解反应，其组分开始发生了变化。其中，不稳定组成如半 纤维素发生分解生成 CO2、CO  和少量醋酸等物质。三、全面炭化阶 段，这个阶段的温度为 300~650℃ ，在这阶段中，木质材料急剧地进 行热分解，同时生成了大量的醋酸、甲醇和木焦油等有机物液体产物 以及甲烷、乙烯等可燃性气体，这些可燃性气体在窑内燃烧。热分解 和气体燃烧产生了大量的热，使窑温升高，生物质材料在高温下干馏 成炭。生物质棒条在碳化过程中，主要得到固体、液体 (冷凝后) 、 气体三产物。

固体产物：本项目产品木炭及炭化过程炭化过度等因素产生的炭 化不合品、灰渣。

液体产物：炭化窑气体经冷凝分离得到的含有醋酸、甲醇和木焦 油等炭化废液，该液体除含有大量水分外，还含有有机酸、醇类、酮 类、酯类、醛类、酚类、芳香族化合物等 200 余种有机物。

废气产物：主要为烟尘，同时含有 CO2 、CO 、 甲烷、乙烯等物质的 不能冷凝的炭化废气，全部回用于热风炉燃烧作为烘干热源。

另外，项目原料为竹屑、木屑，经调查，竹屑、木屑等生物质含

硫量较低，含硫量约为 0.08-0. 12% ，可查证文献《生物质木屑热解特 性研究》 (文章编号：1007-7677  (2010) 01-0043-03) 中生物质含硫 量的测定结果 (含硫量为 0. 12%) 。炭化窑在缺氧状态下，竹屑、木 屑等生物质中含有的 S 无法被氧化为 SO2 ，所以产生的 SO2 量极少， 不会对周围的环境造成影响。低氧条件下炭化，中温炭碳化过程温度 相对较低，因此基本无 NOX 的产生。

⑻包装入库：将冷却后的木炭人工装入包装纸箱，入库储存。

## 3.5  安全生产管理

### 表 3-5  项目安全生产管理情况一览表

| 评估项目 | 企业安全生产管理现状 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业 | ∕ |
| 危险化学品安全评价 | 无要求 | ∕ |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源 | ∕ |

## 3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.6.1  现有环境风险防控措施

(1) 涉及危险化学品的生产车间事故预防措施

企业不涉及危险化学品的生产。

(2) 危化品库事故预防措施

无

。

### 3.6.2  现有环境风险应急措施情况

本企业环境风险主要为泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、 衍生环境污染事故，以及环保治理设施失灵等情况下造成的环境污染 事故，针对各类事故风险采取如下应急措施。

(1) 环保治理设施失灵应急处理

发现环保治理设施故障后应立即停产，物资保障组成员及时组 织人员对故障进行排除，对设备进行维修或更换，故障消除后方可进 行生产。在污染情况影响人员生命安全或身体健康时，及时疏散在场 人员。

(2) 竹焦油泄漏应急处理

# 企业规范化建设固废暂存间，做防腐防渗防盗处理，建设应

急事故收集池，一旦竹焦油发生泄漏，可以收集到事故池里面。

## 3.7  现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1  现有应急物资和应急装备

企业现有应急资源与装备包括：急救药品、个人防护装备器材、 消防设施、堵漏器材和应急交通工具等，由物资保障组负责突发环境 事件应急处置设施 (备) 和应急处置物资的管理。相关应急物资见表 3-6 所示，并定期维护更新。

#### 表 3-6  应急救援器材及预警通讯设备配备情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 | 所在场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救箱和药品 | 1 | 箱 | 受伤后应 急处理 | 车间内 | 现场放置、 专人保管 |
| 2 | 消火栓 | 4 | 个 | 消防用 | 公司车间、仓库、辅助用 房 | 现场放置、 专人保管 |
| 3 | 灭火器 | 4 | 具 | 消防用 | 公司各建筑物内 | 现场放置、 专人保管 |
| 4 | 消防沙 | 1 | 箱 | 消防用 | 油库 | 现场放置、 专人保管 |

通 讯 联 络

现 场 抢 险

应 急 消 防

医 疗 救 护

疏 散 引 导

应 急 监 测

| 5 | 电话 | 1 | 部 | 紧急通讯 | 公司办公室 | 现场放置、 专人保管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.7.2  现有应急救援队伍情况

应急救援指挥部下设各救援小组，包括：通讯联络组、现场抢险 组、医疗救护组、应急消防组、疏散引导组、物资保障组和应急监测 组。

本企业突发环境事件应急救援指挥部如图 3.20 所示，本企业突 发环境事件紧急联络方式见表 3.8 ，外部应急队伍及联系方式见表 3.9。

应急救援指挥部

物 资 保 障

#### 图 3-2  突发环境事件应急指挥组织机构图

#### 表 3-7  突发环境事件应急联络表

| 序号 | 姓 名 | 公司职务 | 应急系统职务 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑科 | 总经理 | 总指挥 | 13979596821 |
| 2 | 刘海 | 生产主管 | 副总指挥 | 15523451155 |
| 3 | 熊剑峰 | 安全主管 | 副总指挥 | 18270950966 |
| 4 | 黄敢明 | 会计 | 应急监测组组长 | 18170567000 |
| 5 | 刘云根 | 叉车 | 应急消防组组长 | 15207055307 |
| 6 | 李水秀 | 人事 | 应急抢险组组长 | 18679576688 |
| 7 | 钟勰 | 出纳 | 医疗救护组组长 | 13979532920 |
| 8 | 张笑龙 | 质检 | 物资保障组组长 | 15350326952 |
| 9 | 郑金模 | 后勤 | 通讯联络组组长 | 13766415098 |
| 10 | 刘军根 | 售后 | 现场治安组组长 | 18279567712 |

#### 表 3-8  外部应急队伍及联系方式

| 序号 | 单位名称 | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上高县人民政府 | 0795-2511256 |
| 2 | 上高县公安局 | 0795-2521141 |
| 3 | 上高生态环境局 | 0795-2511680 |
| 4 | 上高县应急管理局 | 0795-2503628 |
| 5 | 上高县人民医院 | 0795—2510033 |
| 6 | 上高县中医院 | 0795-2511673 |

# 4  突发环境事件及其后果分析

## 4.1  突发环境事件情景分析

### 4.1.1  突发环境事件案例情景分析

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破

坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急

措施予以应对的事件。本企业自成立以来，尚未发生过环境安全事故。 本项目无易燃、易爆物质。

### 4.1.2  本企业突发环境事件案例情景分析

结合评估指南中突发环境事件情景及以上各种案例，将本企业可 能发生的突发环境事件的最坏情景列于表 4-2。

#### 表 4-2  可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件引 发的最坏情景 | 响应级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染治理设施异常 | 废水处理站异常，管道破损等， 废水超标排放或造成废水泄露污 染土壤及地下水。 | 二/三级 |
| 2 | 违法排污 | 企业若废水、废气未经治理排放 将对周围环境造成影响； | 二级及其以 上 |
| 3 | 通讯或运输系统故障 事故 | 因通迅不畅的风险致使最佳事故 救援时间延误，本企业可能出现 的突发环境事件同风险防控措施 失灵。 | 二级及其以 上 |

## 4.2  突发环境事件情景源强分析

针对该项目可能发生的突发环境事件每种情景 (情景类型见表 4-2) 进行源强分析，包括释放环境风险物质和释放量等。

根据宜春惠众生物能源有限公司的实际情况，特别是环境风险物 质的使用、储存情况，公司可能发生的突发环境事件源强分析如下：

### 4.2.1泄漏等安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员

伤亡事故

### 项目设置危险废物应急事故收集池，一旦碳化废液发生泄漏，将

会收集至应急事故收集池，对环境影响较小。

### 4.2.2 环境风险防控设施失灵或非正常操作

宜春惠众生物能源有限公司主要的风险防控措施失灵或非正常 操作包括厂区污水管道破裂等。详述如下

4.2.2.1 厂区污水收集管道破裂

(1) 环境风险物质种类

生活污水及生产废水。

(2) 最大释放量

厂区管道破裂至发现并采取措施时间按30min 计算，最大释放量 为 10m3。

(3) 扩散范围

进入周边土壤、地下水、流入地面水。

### 4.2.3 非正常工况

非正常工况主要是生产时的开关机或停产检修。为避免非正常工

况，应在开机前启动环保设施，在关机或停产检修后需再将环保设施 再运行一段时间。

### 4.2.4 污染治理设施的非正常运行

公司的污染治理设施主要为污水处理站，相关设施的非正常运行 情景如下：

(1) 污水处理站非正常运行

1) 环境风险物质种类

生产废水及生活污水。

2) 最大释放量

非正常运行时间按 30min 计算，最大释放量为 30m3。 3) 扩散范围

非正常排放的污水经雨水管道进入附近水体。

### 4.2.5 违法排污

项目的违法排污情景主要是环保设施未使用，产生的源强与 4.2.4 章节相同。

### 4.2.6 停电、断水、停气等

项目在停电时，基本不再产生废气。而断水基本不会影响废气处 理设施的运转。

### 4.2.7 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件

项目可能受到极端天气的影响主要是台风和暴雨。

因台风引起的产生的突发环境事件主要是厂房的薄弱位置可能 受到冲击而毁坏，从而产生大量的固体废弃物。同时伴随台风而来的 一般为暴雨，暴雨将从毁坏处进入车间，进入车间的雨水，以降雨量 100mm 计，(公司所在的地区产生的暴雨一般与台风有关，与 §4.2.1 一致) ，因暴雨产生的受污染的雨水约 50m3  (建筑面积以分单元各 500m2 计) 。这部分废水将沿着相应的管道进入污水处理设施的废水 收集池。可满足这部分废水的需求。

## 4.3  释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措

施、应急资源情况分析

根据前述各类突发环境事件情景的源强分析，各类情景的排放源 强相同，因此本次评估重点分析火灾爆炸、泄漏事故次生事故及污染 治理设施异常污染物超标排放事故两类的风险物质的扩散、涉及环境 风险防控与应急措施、应急资源情况。对可能的突发环境事件释放环 境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情 况分析如下：

### 4.3.1 厂区污水收集管道破裂

⑴扩散途径

通过管沟流入周边环境。

⑵风险防控与应急措施、应急资源情况分析

公司厂区污水收集管采用专线管道循环的方式发生泄漏时，易于 发现；对雨水出水口进行围挡，正常情况下关闭阀门，并通过应急泵 抽到应急事故池。

### 4.3.2 污水处理站非正常运行

⑴ 扩散途径

因厂区内的生产废水采取处理后循环使用的方式，因此非正常运 行会直接体现在下一道工序中。

⑵风险防控与应急措施、应急资源情况分析

公司在各使用循环废水的相应车间均设置了应急池。且项目的废 水产生量不大。污水处理设施非正常运行产生的废水可进入相应应急 池暂存。

## 4.4  突发环境事件危害后果分析

根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从地表 水、地下水、土壤、大气、人口及至社会等方面考虑，并给出本企业

突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，见表 4-3。

### 表 4-3  本项目突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

| 序号 | 突 发 环 境 事 件 类型 | 事件引发或次生突发环境 事件引发的最坏情景 | 后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 否 影 响 到 饮 用水 水 源 地去水 | 是 否 造 成 跨 界 影响 | 是 否 影 响 到生 态敏 感区 生 态 功能 |
| 1 | 污染治理设施 异常 | 废水未经处理排放，或废 水泄露，造成水环境污染 或地下水、土壤污染。 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 违法排污 | 废水未经处理排放，造成 水环境污染。 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 通讯或运输系 统故障事故 | 因通迅不畅的风险致使最 佳事故救援时间延误，本 企业可能出现的突发环境 事件同 1 和 2。 | 否 | 否 | 否 |

# 5  现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施落实情 况、历史经验教训等方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、 可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短 期、中期和长期项目内容。

## 5.1  环境风险管理制度

### 5.1.1  环境风险防控和应急措施制度建设情况

(1) 尚需逐步建立健全环境应急管理体系及应急管理制度，完 成突发环境风险事故应急预案及备案工作，加强工作人员环境风险防 范培训及宣传，增强对环境风险的预防和预警性。

(2) 建有完善的应急组织机构，其中指挥部由环境安全管理领 导小组负责领导，总经理郑科任总指挥，刘海任副总指挥，应急救 援指挥部设在办公楼内，设有专业救援处置队伍。指挥机构及各专业 救援组职责到人；在明确部位标识疏散路线、应急救援物资等。

(3) 定期开展安全生产隐患定期排查， 已逐步完善环境风险设 施定期巡检和维护责任制度。

### 5.1.2  环评及批复中风险防控与应急措施落实情况

环保机构及制度：本企业已建立健全的环保管理机构、应急管理 机构及环保管理制度，定期组织开展环境风险及环境应急知识宣传与 培训工作。

### 5.1.3  职工环境风险和环境应急管理的宣传与培训

企业应加强对职工的宣传与培训，包括突发环境事件应急预案、 环境应急管理机制、环境应急管理体制、环境应急法制等。应急管理 体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运 行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策 和协调机制；法制建设方面，主要是通过依法行政，力使突发环境事 件的应急处置逐步规范化、制度化和法制化。

企业还应加强应急法律法规的宣传与培训，相关法律法规见本报 告的 2.2 章节。

### 5.1.4  突发环境事件信息报告制度及执行情况

本公司已建立突发环境事件信息报告制度，根据信息报告办法 时上报。在得知突发环境风险事件发生后，由安全环保部对突发环境 事故的性质和类别作出初步认定，并把认定情况及时上报，不得瞒报、 谎报或故意拖延不报。

(1) 报告形式有口头、电话、书面报告；

(2) 突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告 三类。初报从发现事件后起 1 小时内上报，续报在查清有关基本情况 后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报通常采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境风险事故 的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员 受害情况、事件潜在危害程度等初步情况。

续报在查清有关基本情况后随时上报、通常通过书面报告，视突 发环境风险事故进展情况可一次或多次报告、在初报的基础上报告突 发环境风险事故有关确切数据、发生原因、过程、进展情况、危害程 度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

处理结果报告在突发环境事故处理完毕后上报。通常采用书面报

告，处理结果报告在初报和续报的基础上，包公案处理突发环境风险 事故的措施、过程和结果，突发环境风险事故潜在或间接的危害损失、 社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

(3) 发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，公 司应急人员应立即赶赴现场调查了解情况，组织指挥有关人员进行先 期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大。

## 5.2  环境风险防控与应急措施

企业现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表 5- 1。

### 表 5-1  现有环境风险防控与应急措施差距分析表

| 类别 | 企业现状 | 完善措施 |
| --- | --- | --- |
| 水污染 |  |  |
| 厂区污水收集 管道 | 污水分类收集，污水收集管敷设于管沟内；整改 后，污水管泄漏时可通过关闭雨水排放口闸门， 将泄漏液切换进入事故应急池。 | 完善管沟的防腐防渗；加强对管沟 导流及收集设施的维护管理。 |
| 污水处理站 | 污水处理站进行防腐防渗；专人管理；污水分质 处理；设有监控池、监控池设有切换阀门，可以 将污水切换进入事故应急池；制定污水处理站管 理制度和操作程序；配备事故应急池； | 定期进行巡查并记录；发现异常、 立即上报并查找原因，必要时停产； 定期进行检修维护； |
| 受污染雨水 | 雨水排放口安装闸门、切换阀门，可以将受污染 雨水引入事故应急池；指定专人进行管理。 | 加强管理，确保风险防范设施发挥 作用。 |
| 大气污染 |  |  |

| 废气处理设施 | 项目采用生物质为燃料，产生的烟气经除尘设施处理后经过15m的排气筒排放 | 定期进行巡查并记录；定期进行检 修维护；定期进行监测。 |
| --- | --- | --- |
| 固废污染 |  |  |
| 固废收集暂存 | 设有固废暂存间 | 妥善处置 |

## 5.3  历史经验教训总结

对前文收集的突发环境事件进行分析、总结，案例中企业火灾爆 炸事故发生的主要原因有：企业管理原因，未对员工做好消防培训， 消防设施不达标等。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因， 采取了如下相应对策：

(1) 公司均不使用国家工信部发布的《部分工业行业淘汰落后 生产工艺装备和产品指导目录 (2010 年本) 》范围内的生产设备。 定期开展生产检修，发现问题及时修补，有必要时进行更换，保证设 备满足负荷要求、安全生产。

(2) 加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作 技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考 试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到 合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、 自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

(3) 定期做应急预案培训

加强企业日常环境管理，制定环境突发事件应急预案，落实了风 险防范对策和措施。重点关注设备的日常维护工作，仓库物料存放合

理布置，避免日关灯下放置易燃物料。

## 5.4  需要整改的短期、 中期和长期项目内容

企业针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧 迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，具体内容见表

5-3。

### 表 5-3  需整改的短期、 中期长期项目内容

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境应急管理体系仍需健全，环境风险设施定期巡检 和维护责任制度需进一步落实，企业突发环境事件信 息报告制度需进一步完善。 | 短期 |
| 2 | 需加强应急法律法规的宣传工作，对职工开展环境风 险和环境应急管理方面的法律、法规及政策培训，使 得环保安全应急观念深入人心。 | 长期 |
| 3 | 发生火灾事故引发大气次半生灾害，企业无提醒公众 紧急疏散的措施和手段。对极端天气易出现严重危险 的区域未制定预案。 | 短期 |
| 4 | 应急救援队伍不够完善，部分重点岗位人员无备份； 本企业应急组织机构仍需细化完善；应急资源的维护 和管理仍待加强。 | 短期 |
| 5 | 用于突发环境事件的应急物资装备有欠缺，主要包括： 堵漏工具，警示器材等。 | 短期 |
| 6 | 针对企业涉及环境风险的关键岗位未设置应急处置 卡。 | 短期 |
| 7 | 为预防停电、断水引发事故，应备用应急发电机组或 采用双回路供电，对厂内供水设备应设有备用，本企 业尚有不足之处。 | 中期 |

# 6  完善环境风险防控和应急措施的实施计划

对照企业需要整改的短期、中期和长期项目内容，分别制定本企 业短期整改项目，加强风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完 成时限，具体内容见表 6- 1。

## 表 6- 1 环境风险防控与应急措施短期整改目标及实施计划

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改目标 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境应急管理体系仍需健全， 环境风险设施定期巡检和维 护责任制度需进一步落实，企 业突发环境事件信息报告制 度需进一步完善。 | 建立健全环境应急管理体系； 明确环境风险防控重点岗位责 任人； 排污口进行专人管理； 完善各类管理制度并组织人员 学习、考核； | 2023 年4月 | 郑科 |
| 2 | 需加强应急法律法规的宣传 工作，对职工开展环境风险和 环境应急管理方面的法律、法 规及政策培训，使得环保安全 应急观念深入人心。 | 开展宣传工作，并对职工进行 教育培训； 开展紧急疏散逃生相关信息宣 传学习。 | 长期 | 郑科 |
| 3 | 发生火灾事故引发大气次半 生灾害，企业无提醒公众紧急 疏散的措施和手段。对极端天 气易出现严重危险的区域未 制定预案。 | 在厂内设置高分贝的喇叭用作 紧急疏散通知工具；应急指挥 组定期实时关注天气预报，对 可能出现的极端天气进行准 备。 | 2023 年4月 | 郑科 |
| 4 | 应急救援队伍不够完善，部分 岗位人员重叠，部分重点岗位 人员无备份；本企业应急组织 机构仍需细化完善；应急资源 的维护和管理仍待加强。 | 完善企业应急救援队伍，完善 组织机构，增加岗位人员，重 点岗位设置多人负责，对照要 求进行完善。 定期进行应急资源检查，发现 失灵或物品过期现象要时更 换。 | 2023 年4月 | 刘海 |

| 5 | 用于突发环境事件的应急物 资装备有欠缺，主要包括：堵 漏工具、通讯设备、警示器材 及急救防护用品等。 | 按照应急资源调查报告 中表 4.4增加相应的应急物质装备， 对超过有效期的物质实时更 新。 | 2023 年4月 | 刘海 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 针对企业涉及环境风险的关 键岗位未设置应急处置卡。 | 将应急措施落实到岗位，形成 应急处置卡。 | 2023 年4月 | 刘海 |

# 7  企业突发环境事件风险等级

## 7.1  环境风险分级程序

企 业风 险 等 级 按照 《 企 业突 发 环 境 事 件 风 险 分 级方 法 (HJ941-2018) 》中 6“突发大气环境事件风险等级”内容进行风险分 级。

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量 与其临界量的比值 (Q) ，评估工艺过程与环境风险控制水平 (M) 以及环境风险受体敏感性 (E) ，分别评估企业突发大气环境事件风 险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划 分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。同时涉及突 发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件 风险等级。企业突发环境事件风险分级程序见图 7. 1。

### 图 7. 1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 7.2  环境风险物质识别

企业所涉及的风险物质详细信息见表 7- 1 所示。

4

### 表 7- 1  本项目所涉及风险物质信息表

| 序号 | 物质名称 | 相态 | 熔点(℃) | 沸点 (℃) | 闪点 (℃) | 爆炸极限 (%) | 相对密度(水=1) | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳化废液 | 液态 | - | - | / | / | - | / |

## 7.3  突发大气环境事件风险分级

### 7.3.1  涉气风险物质数量与临界量比值

对照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018) 附录 A， 计算所含的涉气风险物质数量与临界量的比值 (Q) ，本企业不涉及 的涉气风险物质。

## 7.4  突发水环境事件风险分级

### 7.4.1  涉水风险物质数量与临界量比值

对照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018) 附录 A， 计算所含的涉水风险物质数量与临界量的比值 (Q) ，本企业不涉及 的涉水风险物质。

# 8  环境风险评估更新要求

有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定本企业环境风 险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

1) 未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2) 涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险 防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境 风险等级变化的；

3) 发生突发环境事件并造成环境污染的；

4) 有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

附图 1 ：企业地理位置图

N

本公司

附图2：环评批复

附图3：平面布置图