审 批

预 案 编 号：

突发环境事件应急预案

预案版本号：2023 (第一版)

核：刘海

准：郑科

编制单位：宜春惠众生物能源有限公司

颁布日期：2023 年 3月 18 日

批 准 页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环 境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《突发环境事件应急管理办法》 等法律、法规有关规定，建立健全宜春惠众生物能源有限公司环境应急体 系，确保宜春惠众生物能源有限公司在发生突发环境事件时，各项应急工 作能够高效有序地快速启动，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境 造成的损失和危害，结合宜春惠众生物能源有限公司实际情况，制定了《宜 春惠众生物能源有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案结合宜春惠众生物能源有限公司实际生产经营情况、存在的环 境风险和区域环境特征进行编制，内容包含环境风险评估、突发环境事件 应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应、信息报送和后期处置等内 容。

《宜春惠众生物能源有限公司突发环境事件应急预案》经宜春惠众生 物能源有限公司突发环境事件应急救援指挥部审核通过，现正式发布。

宜春惠众生物能源有限公司总经理：

2023 年 3月 18 日

目录

第一章 总 则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	5

1.4 事件分级	6

1.5 工作原则	6

1.6 应急预案关联	8

1.7 应急救援体系主要成员	9

第二章 企业生产概况及周边环境概况	11

2.1 企业概况	11

2.2 企业所在地周边情况	16

2.3 公用工程	16

第三章  企业周边环境敏感点	17

3.1 自然环境状况	17

3.2 大气环境敏感点	20

3.3 水环境敏感点	20

第四章  环境危险源及其环境风险	22

4.1  环境危险源	22

4.2  环境危险源及其风险	23

4.3  典型事故影响预测分析	25

第五章  组织机构与职责	29

5.1 企业应急组织体系	29

5.2 指挥部与应急小组职责	29

5.3 其他制度	36

5.4 应急设施(备) 和物资	38

第六章  预防与预警	39

6.1 建立健全预案体系	39

6.2 环境危险源监控	39

6.3 事故预防措施	39

6.4  监测与预警	43

第七章  应急响应	46

7.1 应急响应流程	46

7.2  应急分级响应机制	46

7.3  启动条件	53

7.4 信息报告与通报	54

7.5  应急准备	58

7.6  现场处置措施	58

第八章  后期处置	64

8.1 受灾人员安置与赔偿方案	64

8.2 环境损害评估	64

第九章  应急保障措施	65

9.1 应急安全保障	65

第十章  监督管理	66

10.1 应急培训	66

10.2 演练	68

10.4 演练方案	70

10.3 奖惩	70

10.4  预案评审、发布和更新	72

附  则	73

一、预案的签署和解释	73

1、预案的签署	73

2、预案的解释	73

二、预案的实施	73

# 第一章 总 则

## 1.1 编制目的

本次突发环境事件应急预案编制主要目的如下：

1 、通过调查了解企业突发环境事件类型、环境危险源的基本情况以及可能产生的环境危害后果及严重程度，全面分析企业环境风险情况；

2 、全面评估企业突发环境事件的应急能力，加强企业对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件的发生；

3 、建立健全环境污染事件应急机制，提高企业应对公共危机的突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故造成的损失；

4 、降低企业突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

5 、通过应急预案的编制，促进企业提高环境风险意识，并通过应急物资、设备的 落实和环境管理制度的完善，降低企业环境风险发生概率。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律法规

1 、《中华人民共和国环境保护法》  (2014年4月24 日修订) ；

2 、《中华人民共和国大气污染防治法》  (2015年8月29日修订) ；

3 、《中华人民共和国水污染防治法》  (2018年修订) ；

4 、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2020年修订) ；

5 、《中华人民共和国安全生产法》  (2021.6.10修订) ；

6 、《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第83号)，2008.10.28；

7 、《中华人民共和国突发事件应对法》  (2007年) ；

8 、《国家突发环境事件应急预案》  (国办函〔2014〕119 号) ；

9 、《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》(国办函[2014] 119号) ；

10 、《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 (试行) 的通 知〉》(环保部环发[2015]4 号) ；

11 、《突发环境事件信息报告办法》 (环保部17号令，2011.04.18)；

12 、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)

13 、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局第45号令；

14 、《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》 (安委办〔2008〕26号) ，2008. 11.3；

15 、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》  (国发〔2010〕23号)，2010.7.23；

16 、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发〔2010〕113号

17 、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号) ，2011.3.2；

18 、《首批重点监管的危险化学品名录》  (国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号) ，2011.6.22；

19 、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 (国家安全监管总局令第 41号) ，2011.7.22；

20 、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 (国家安全监管总局令第40号)，2011.7.22；

21 、《突发环境事件应急管理办法》(部令第34号 2015.6.5施行) ；22 、《突发环境事件调查处理办法》  (2015.3.1施行) ；

23 、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012.7.3；

24 、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98号) ；

25 、《安全生产事故应急预案管理办法》安监总局第 88 号令；

26 、《国家危险废物名录》  (2021年版) ；

27 、《危险化学品名录》  (2015年版) ；

28 、《突发事件应急预案管理办法》 (国办函〔2013101号) ；

29 、《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>》 (国家安全生产监督管理总局，安监总管三〔2010〕23号) ；

30 、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(国家安全生产监督管理总局，安监总管三〔2009〕116号)；

31 、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工 艺中部分典型工艺的通知》 (国家安全生产监督管理总局，安监总管三〔2013〕3 号) ；

32 、《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》  (国家安全生产监督管理 总局，安监总管三〔2013〕12 号) ；

### 1.2.2 技术规范与标准

1 、《企业突发环境事件风险评估指南 (试行) 》 (环办[2014]34 号印发) ；

2 、《突发环境事件应急预案编制导则 (企业版事业单位版) 》；

3 、《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2009) ；

4 、《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169-2004) ；

5 、《企业突发环境事件风险分级方法》 (HJ941－2018) ；6 、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南 (试行) 》 (环境保护部公告 2016 年第 74 号) ；

7 、《地表水环境质量标准》  (GB3838-2002) ；

8 、《地下水质量标准》  (GB-T14848-2017) ；

9 、《环境空气质量标准》  (GB3095-2012) ；

10 、《土壤环境质量标准 (试行) 》  (GB15618-2018) ；

11 、《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：有害化学因素》 (GBZ2. 1-2007)；

12 、《工业企业设计卫生标准》  (GBZ-2010) ；

13 、《危险货物品名表》  (GB12268-2012) ；

14 、《用电安全导则》GB/T13869-2008；

15 、《常用化学危险品储存通则》GB15603- 1995；

16 、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007；

## 1.3 适用范围

本预案适用于宜春惠众生物能源有限公司相关活动发生的以下各类突发环境事件的应急响应：

1 、宜春惠众生物能源有限公司在非正常工况或污染物处理装置非正常运转条件下向外环境排放污染物造成突发性环境污染事故；

2 、宜春惠众生物能源有限公司发生泄漏等事故向外界排放污染物造成突发性环境污染事故；

3 、宜春惠众生物能源有限公司由于自然条件 (地震、暴雨等自然灾害等) 造成的突发性环境污染事故。

## 1.4 事件分级

根据宜春惠众生物能源有限公司突发环境事件的危害(主要为火灾爆炸、 中毒及泄 漏)程度、影响范围等实际情况，将突发环境事件细分为三级，即：Ⅰ级事故 (厂外级)、 Ⅱ级事故 (厂区级) 、Ⅲ级事故 (车间级)。

Ⅰ级：厂外级，事故超出了企业的范围，影响事故现场之外的周围地区。

Ⅱ级：厂区级，事故限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的村庄和生产单位。

Ⅲ级：车间级，事故出现在企业的某个生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的车间区域。

## 1.5 工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切 实可行的方针，贯彻如下原则：

1 、坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管 理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污 染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境污 染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2 、坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突 发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与 合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理， 充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适 应。

3 、坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染 事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备 不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

4 、企业自救与属地管理相结合原则。突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的 应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快 速反应、及时、果断处置工作。

## 1.6 应急预案关联

## 宜春惠众生物能源有限公司生产过程中不涉及危化品但为了做好预防工作，企业须做好本应急预案与当地各级政府应急预案的衔接工作，关联体系详见图 1- 1。

内部救援组

应急消防组；

应急抢险组；

医疗救护组；

应急监测组；

现场治安组；

物资保障组。

宜春市突发事故应急救援指挥中心

上高县突发事故应急救援指挥中心

芦州乡环境事故应急救援指挥中心

企业环境事故应急指挥中心

事故现场应急

外部救援队伍

公安；

消防；

环保；

医疗卫生；

气象、安监

交通运输；

图 1-1    突发事件应急预案关联体系示意图

## 1.7 应急救援体系主要成员

| 姓名 | 职位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 郑科 | 总经理 | 13979596821 |
| 刘海 | 生产主管 | 15523451155 |
| 熊剑峰 | 安全主管 | 18270950966 |
| 黄敢明 | 会计 | 18170567000 |
| 刘云根 | 叉车 | 15207055307 |
| 李水秀 | 人事 | 18679576688 |
| 钟勰 | 出纳 | 13979532920 |

| 张笑龙 | 质检 | 15350326952 |
| --- | --- | --- |
| 郑金模 | 后勤 | 13766415098 |
| 刘军根 | 售后 | 18279567712 |

## 公司应急预案体系主要成员组成如下：

## 总指挥：郑科

## 副总指挥：刘海、熊剑峰

## 指挥部其他成员：黄敢明、刘云根、李水秀、钟勰、张笑龙、郑金模、刘军根。

# 第二章 企业生产概况及周边环境概况

## 2.1 企业概况

宜春惠众生物能源有限公司于 2015 年 7 月投资建设了年产 5 万吨生物质成型燃料 生产线项目，年产机制炭 5万吨，并于 2016 年 6 月编制完成了《年产 5 万吨生物质成型 燃料生产线项目环境影响报告表》并取得了上高县环境保护局批复 (上环评字[2016]28 号)，于 2016 年 11 月完成了竣工环境保护验收并取得了上高县环境保护局验收批复(上 环验字[2016]22 号) 。本项目为技改项目，在原有基础上，对厂区生产线进行了改造， 对全厂废气收集处理措施进行改造，疏通废气收集管道，加强废气收集及处理，提高能源收集率，减少了固体废物及无组织废气的产生，废气收集处理措施改造正在安装调试， 现已停产。

本技改项目投资 500 万元，预计年处理木屑、竹屑 13.75 万吨，形成年产 5 万吨机制炭生产能力。

### 2.1.1 原辅材料消耗

表2-3 主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 环评消耗（t/a） | 实际消耗（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |
| 1 | 木屑、竹屑 | 13.75万t/a | 14万t/a |
| 二 | 能源 |  |  |
| 1 | 水 | 2942.5 m3 | 5000 m3 |
| 2 | 电 | 18万KWh | 20万KWh |
| 3 | 生物质成型 颗粒 | 252 t/a | 250 t/a |

木屑、竹屑采购于竹木加工厂，是加工厂生产过程中产生的废弃物。

### 2.1.2 企业主要生产设备

根据企业提供的资料，企业实际生产项目所配备的主要生产设备见表 2-4。

表 2-4 企业主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 60-100 | 台 | 1 |
| 2 | 粉碎机 | 50-60 | 台 | 1 |
| 3 | 滚筒 | 自 制 | 台 | 1 |
| 4 | 制棒机 | STHF-B | 台 | 18 |
| 5 | 炭化窑 | 自 制 | 拱 | 216 |
| 6 | 热风炉 | 自 制 | 台 | 1 |
| 7 | 风机 |  | 台 | 5 |
| 8 | 铲车 |  | 台 | 2 |
| 9 | 叉车 | 1 | 台 | 1 |
| 10 | 螺旋输送机组件 | 自 制 | 套 | 2 |

### 2.1.3 企业主要生产工艺流程

15米排气筒

湿式静电除尘+水膜除尘

⑴一次粉碎：项目原料主要为竹木加工厂收集的锯末、刨花粉料，外 在形状呈片状、条状、颗粒状等不规则状，直径大小 2- 12mm ，需进一步粉 碎成直径 6mm 以下的颗粒，项目采用密闭粉碎机，粉碎机自带防尘罩收集回用，不外排。

⑵干燥：项目原料木屑、竹屑的含水率在 65-70% ，工艺要求含水率在 10%以下，因此需要对原料进行干燥处理，本项目采用干燥炉为热风炉，干燥器为干燥滚筒。

⑶1#气固分离：粉碎后物料经在滚筒内经热风干燥后，大量的气体和物料混杂在一起，使用气固分离器进行分离，将废气排出，废气排入旋风除 尘器，物料进入第二次粉碎。

⑷二次粉碎：经干燥后的物料进行二次粉碎，粉碎成直径 3mm  以下的 颗粒，为木炭成型生产原料，项目采用密闭粉碎机，粉碎机自带防尘罩收集回用，不外排。

⑸2#气固分离：经二次粉碎的物料经螺旋输送机输送至制棒机，输送过 程采用气固分离器将含尘废气排出，废气排入旋风除尘器，物料进入制棒机。

⑹制棒：二次粉碎后物料经螺旋输送机输送至制棒机压制成型。制棒 机由电机、壳体、压力轴承、螺旋推进器、成型筒、加热圈、折棒器、皮 带轮等器件组成。在电机的带动下，推进器高速旋转，用 自身的螺旋将原 料带入成型筒，成型筒通过加热圈加温，使原料中的木质素成分软化，黏 合能力增强，再加之推进器头道螺旋的高强度挤压，最终得到高密度高硬 度的成型棒。尺寸通常为 40cm×5. 1cm×5. 1cm，中心有孔，孔径为 15-20mm， 呈空心四角柱型。

螺旋输送机输送物料气固分离产生粉尘及棒条在制棒机高温下表面碳 化产生烟尘。

⑺炭化：炭化同碳化，是指生物质在缺氧或贫氧条件下，以制备相应 的炭材为目的的一种热解技术。将压制成型的机制棒 (生物质棒条) 放入 炭化窑，点火，缺氧状态下燃烧。炭化时长一般约为 9 天，  炭化时前 3 天 每拱炭化窑开一小 口，保证空气进入；中间 3 天封闭窑 口，隔绝空气；后 3 天冷却。

本项目产品为中温炭，中温炭的炭化过程一般可分为以下三个温度段： 一、干燥阶段，从点火开始，至炉温上升到 160C，这时机制棒所含的水份 主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发，机制棒的化学组成 几乎没变。二、炭化初始阶段，这个阶段主要靠棒自身的燃烧产生热量， 使炉温上升到 60~280C之间。此时，木质材料发生热分解反应，其组分开 始发生了变化。其中，不稳定组成如半纤维素发生分解生成 CO2、CO  和少 量醋酸等物质。三、全面炭化阶段，这个阶段的温度为 300~650C，在这阶 段中，木质材料急剧地进行热分解，同时生成了大量的醋酸、 甲醇和木焦 油等有机物液体产物以及甲烷、乙烯等可燃性气体，这些可燃性气体在窑 内燃烧。热分解和气体燃烧产生了大量的热，使窑温升高，生物质材料在 高温下干馏成炭。生物质棒条在碳化过程中，主要得到固体、液体 (冷凝 后) 、气体三产物。

固体产物：本项目产品木炭及炭化过程炭化过度等因素产生的炭化不 合品、灰渣。

液体产物：炭化窑气体经冷凝分离得到的含有醋酸、 甲醇和木焦油等 炭化废液，该液体除含有大量水分外，还含有有机酸、醇类、酮类、酯类、 醛类、酚类、芳香族化合物等 200 余种有机物。

废气产物：主要为烟尘，同时含有 CO2 、CO 、甲烷、乙烯等物质的不能冷 凝的炭化废气，全部回用于热风炉燃烧作为烘干热源。

另外，项目原料为竹屑、木屑，经调查，竹屑、木屑等生物质含硫量 较低，含硫量约为 0.08-0. 12% ，可查证文献《生物质木屑热解特性研究》 (文章编号：1007-7677  (2010) 01-0043-03) 中生物质含硫量的测定结果(含硫量为 0. 12%) 。炭化窑在缺氧状态下，竹屑、木屑等生物质中含有的 S 无法被氧化为 SO2，所以产生的 SO2 量极少，不会对周围的环境造成影响。 低氧条件下炭化，中温炭碳化过程温度相对较低，因此基本无 NOX 的产生。

⑻包装入库：将冷却后的木炭人工装入包装纸箱，入库储存。

### 2.1.4 企业主要污染治理措施

全厂主要污染治理措施详见表 2-6 和表 2-7。

表 2-7    企业主要污染防治措施一览表

| 内容 类 型 | 污染物 | 防治措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 食堂油烟废气 | 配套设油烟净化器，食堂油烟废气经收 集净化处理由排风管引至屋顶排放。 | 达《饮食业油烟排放标 准》标准 |
|  | 热风炉废气 | 旋风除尘器+水幕除尘器+15m 高排气筒 | 达《锅炉大气污染物排放 标准》 (GB13271-2014) 排放标准 |
| 水污染物 | 生产废水 | 隔油池+化粪池+地埋式污水处理设备 | 《污水综合排放标准》一 级排放标准 |
|  | 生活污水 | 生活污水经化粪池预、隔油池预处理后与经 预处理达标的生产废水一起排入市政污水 管网。 |  |
|  | 其他 | 厂区实行雨污分流。 | -- |
| 噪 声 | 机械设备噪声 | 选用低噪声机械设备； 对生产车间进行隔 声、吸声处理；加强设备的维护。 | 达《工业企业厂界环境噪 声排放标准》2 类标准 |
| 固体废物 | 废包装材料 | 出售给回收公司进行综合利用。 | 符合国家要求 |
|  | 残次品及边角料 | 粉碎处理后作为原料回用 |  |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一清运处理。 |  |
|  | 废水处理污泥 | 按照环评要求处理，回用于生产工序进行焚烧 |  |
|  | 竹（木）焦油 | 出售给回收公司进行综合利用 |  |

## 2.2 企业所在地周边情况

宜春惠众生物能源有限公司位于江西省上高县芦州乡工业小区内，项目用地东面为水塘，南面为空地，西面为水塘，北面为路。

## 2.3 公用工程

供水：企业现有用水由开发区自来水公司供给。

供电：企业用电由市区供给。

# 第三章  企业周边环境敏感点

## 3.1 自然环境概况

1.地理位置

上高县位于江西省西北部，赣江支流锦江中游，界于东经114°28′- 115°10′ ，北纬 28°02′-28°25′之间，东西最长横距 68 公里，南 北最大纵距 45 公里，总面积 1350.25 平方公里。东距省会南昌 112   公里，西离宜春市 90 公里，县城东距省会南昌市 112 公里，西离宜 春市 98 公里，南距新余市 60 公里，北离庐山 260 公里，到上海、杭 州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。320 国道横 贯县境 59 公里，沪瑞高速公路擦肩而过，武吉高速穿境而过，该县 东界高安，南邻新余、分宜，西接宜春、万载，北连宜丰。芦洲乡是江西省宜春市上高县下辖的一个乡，位于上高县县城西南部，其前身 为江口公社，因跟永丰、赣县的江口重名，1984 年 10 月更名为芦洲 乡。全乡总面积 80.76 平方公里，境内上分公路穿境 8 公里，武吉高 速公路穿境 7.5 公里。相传清末芦洲、儒里等地居民在此立户营商， 后演变为集镇。

2.地形及地貌

境内地势由西南向东北倾斜，具有西南高、中部平、东北部低的 特征，地形可明显分为西南低山丘陵和东北低山平原区两部分，山岭 纵横，田丘相间，状如网络，稀密相宜，是一个典型的丘陵县，山地、丘陵、平原分别占全县总面积的 1.8% 、65.8%和 32.4% ，概称“六山 一水二分田，一分道路和庄园” ，古有“商旅之栈”之称，今有“赣中粮 仓”之美誉，南部蒙山主峰海拔 1004.2 米，为县境最高点，境内最低 点位于县东泗溪镇良田村东北田锻，海拔 30 米。芦洲乡境内多丘陵 地带，仅在田背、章江山地较多，地貌表现为砂页岩为主的坡状低丘 陵地形和由亚粘土、亚砂土及砂、砂砾堆积而形成的冲积平原及河漫 滩平原。最高点是章江的太阳垴，海拔 360 米；最低点是黄山晏家田 段，海拔 48 米。境内矿产资源丰富，尤以粘土、石灰石而著称。优 质粘土分布在全乡，尤以黄山、江口居多而优，石灰石资源量也是全 县最多，达 1 亿吨以上，主要分布在章江、田背两村。地下水资源丰 富，全乡有天然优质地下水泉 口 100 多起，尤以集镇所在地“江口泉 塘”最有名， 日产优质矿泉水 10000 吨。地震烈度：根据中国地震参 数区划图 (中国地震动峰值加速度区划图 A1)  (GB18306-2001) 和《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001) ，上高县抗震设防烈度为7 度。

- 3.气象与气候

- 上高县地属亚热带季风湿润气候，冬季受极地高压偏北气流影  响，夏季受副热带高压偏南气流影响，近地而又受地形的影响，因此， 具有明显季风气候特征。气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足， 无霜期长。累年平均气温为 17.5℃，年平均气温最高为 18.3℃ (1963 年) ，最低为 17℃ (1984 年) ；七月份为最热月，平均气温 29.2℃， 无月为最冷月，月平均气温 5.2℃；极端最高气温 40.4℃ (1971  年 7 月 25   日) ，极端最低气温-9.8℃ (1967 年 1 月 16  日) 。累计平均 日照时数 1746 小时，年日照时数最多为 2154.6 小时 (1963 年) ，最少为 1372.2 小时 (1970 年) ；7 月 日照时数最高，  252.2 小时，2 月 为最少月， 日照时数 74.4 小时；累年平均太阳总辐射为 103825.卡/  平方厘米。年平均降水量 1642.7mm，年降雨量最多为 2175.5mm(1975 年) ，最少为 1069.31mm  (1968  年) ；累计平均降雨量最多月为 5 月，降雨量为 275.6mm ，12 月为最少月，降雨量只有 52.6mm；雨季 多集中在 4-7 月，雨季累计年均降雨量为 769. 1mm ， 占年降雨量的 46% 。全年主导风是东风，累年平均风速 1.5 米/秒，最大风速出现在 1983 年 10 月 18   日，为 33 米/秒。累年平均无霜期为 269 天，最长 为 299 天 (1970 天) ，最短 217 天 (1978 年) 。

4.水系水文

上高县境内主要河流锦江，源出宜春慈化锡杖寺，经万载湖潭入境， 自西向东横贯县中部，境内流程 71 公里，河面平均宽 190 米， 平均流量 18-20 立方米/秒，最大洪峰流量 3763  立方米/秒，枯水流量 5.22 立方米/秒，坪溪水、罗河、耶溪、江口水、水口水、蒙水、嶂 河等支流，呈叶脉状分布全县，流向锦江。芦洲乡境内的江口水是唯 一的天然水系，南港水库水系贯穿全乡。

5. 生物多样性

上高县境内自然条件优越，生态环境较好，生物资源较为丰富， 野生和人工培植的动植物种类多。栖息着多种国家一、二、三类保护 动物，水产鱼类 42 类。本项目所在地为工业用地，区域附近内无较 大地表水域，植被主要为一些简单的自然植被，无大规模的自然保护 林、人工林和有开发价值的矿产资源。

## 3.2 大气环境敏感点

根据对企业周边环境的调查情况，企业周边范围内存在大气环境敏感点。具体见表 3- 1。

表 3-1  周边大气环境保护目标情况

大气环境保护目标：

企业所在地属大气环境二类功能区，执行大气环境质量标准的二类区Ⅱ时段标准。通过本次预案的落实，确保公司在突发环境事件情况下，将附近大气环境危害降至最低，减轻突发事故对大气环境的影响。

## 3.3 水环境敏感点

根据调查，企业厂界周边附近的地表水体主要是南侧约 2000m 的锦江。项目周边主要水环境敏感点见表 3-2。

表 3-2   水环境敏感点情况

水环境保护目标；

通过本次应急预案的落实，确保公司厂区在突发环境事件情况下，将附近水体环境的危害降至最低，减轻突发事故对水环境的影响。

# 第四章  环境危险源及其环境风险

## 4.1  环境危险源

### 4.1.1 危险物质的风险分析

#### 4.1.1.1 危险化学品种类及危害特性

#### 依据《危险化学品名录》（2021版），对本厂在生产过程中所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别。本企业涉及的危险化学品为：二氧化硫、一氧化碳，甲烷、竹焦油。竹炭及竹子、竹屑不涉及危险化学品，但均属于可燃固体，主要危险特性为遇明火引发火灾事故，且储存量较大，一旦遇点火源，可引起火灾事故，影响较大，因此，列为环境风险物质。本厂涉及的风险物质判识结果见表4-1。

表4-1   企业涉及的风险物质情况

| 序号 | 品称 |  | 危险化学品代号（CAS） | 年耗量/年产量 | 最大储存量 | 存储位置 | 临界量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹焦油 |  | / | 4.9t | 1t | 固废仓库 | 20t | 有害液体 |
| 3 | 竹子、竹屑 |  | 不属于 | 137500t | 5200t | 原料仓库 | / | 可燃固体 |
| 4 | 竹炭 |  | 不属于 | 5000t | 1000t | 成品库 | / | 可燃固体 |
| 5 | 燃烧废气 | 颗粒物 | 不属于 | 少量 | / | 不存储 | / | 有害气体 |
|  |  | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 少量 | / | 不存储 | 2.5t |  |
|  |  | 氮氧化物 | 10102-44-0 10102-43-9 | 少量 | / | 不存储 | 0.5t |  |
|  |  | 一氧化碳 | 630-08-0 | 少量 | / | 不存储 | 0.5t |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的规定，在表4-1的基础上，对厂区内涉及（GB18218-2018）临界量规定的化学品进行危险化学品重大危险源识别。单元内存在的危险物质为多品种时，若满足Σqn/Qn≥1，则该单元定为重大危险源。

若存在危险化学品重大危险源，则厂区应对危险化学品重大危险源的各项管理工作按重大危险源管理要求进行，确保安全生产。通过比对《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的危险化学品及其临界量，厂区内危化品重大危险源识别见表4-2所示：

表 4-2本项目风险物质存储量、临界量及其比值

| 序号 | 原料名称 | CAS号 | 最大 存储量（t） | 临界量/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 竹焦油 | / | 1 | 20 | 0.05 |

根据表4-2，Σqn/Qn=0.05＜1，厂区内不构成重大危险源。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），Q＜1，企业可直接评为一般环境风险等级，用 Q0表示。

### 4.1.2 企业危险性分析

#### 4.1.2.1 生产车间工艺过程危险性分析

企业生产过程中涉及到的生产设备主要为粉碎机、滚筒制棒机、炭化窑、热 风炉、风机、铲车、叉车、螺旋输送机组件。生产操作中不使用到危险化学品，

项目生产中会用到热风炉，大气污染事故风险分析如下：

1、大气污染事故风险分析

企业在生产工艺中产生的废气主要为热风炉废气和油烟废气。污染因子主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、油烟。企业在相关车间、设备上均设有废气处 理设施；食堂设置有油烟净化处理器。若企业废气环保处理设施发生故障，废气超标排放，将对周边环境产生较大的影响。因此，企业应对废气治理装置进行日 常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。

#### 4.1.2.2 公用工程设施危险性分析

本项目的公用工程包括：给供水、排水、供电等。

(1) 供水、排水系统：若厂区供水能力不足，容易引发消防水系统供应水量不足， 导致生产过程中事故多发，或者发生事故后未能得到充分的消防救援，导致事故后果扩大。若本项目的外排的生活污水、地面清洗废水未经必要的环保处理就直接向外界排放，造成对环境的污染，引发社会公共安全。公司主要废水为地面清洗和冷却废水及生活污水。厂区内生产废水通过管道进入污水处理设施，废水经污 水处理设施处理达污水处理厂及《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准 限值要求后排入城市污水处理厂。现厂区已建有化粪池和隔油池，生活污水中粪 便水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油池预处理后汇同预处理达标的生产废 水一起排入市政污水管网，送城市污水处理厂统一处理。

如污水处理设备设施故障，导致污水来不及处理，可能会发生污水超标。因此，企业要加强对污水处理设备设施的日常运行维护，定期排除隐患风险，保证 污水处理系统处于良好的工作状态，最大程度的减少废水治理风险事故发生的可能性。

(2) 供电系统：若设备缺陷、设计不周、违章作业、违章操作都可能发生 触电事故。电器短路、过载、接头接触不良、电器设备散热不良、照明和电热器 具安装或使用不当、突然停电等。若系统供电能力不足，未设置两路进线或未设 置应急电源，在突发停电时容易造成生产系统正常生产中断，反应失控引发火灾、爆炸、中毒等一系列严重后果。

### 4.1.3 企业周边环境敏感性排查

居住区和社会关注区：根据周边环境现场踏勘，评价范围内项目所在地周边现状存在居民区。具体情况见表 3-1。

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 距本项目距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦洲乡养老院 | 东南面 | 80 |
| 2 | 江口新村 | 西面 | 205 |
| 3 | 芦洲小学 | 西北面 | 290 |
| 4 | 芦洲乡幼儿园 | 西面 | 560 |
| 5 | 易家 | 西南面 | 650 |

## 4.2  环境危险源及其风险

### 4.2.1  环境风险源辨识

根据对项目的生产特征分析，结合物质危险性识别，根据不同的功能系统划分功能单元，对项目的生产过程潜在危险性进行识别，具体见表 4-4。

#### 表 4-4  生产过程潜在危险性识别

| 功能系统 | 潜在危险环节 | 风险类别 | 主要风险物质 | 主要危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供热系统 | 热风炉 | 大气污染 | 生物质 | 环境空气 |
| 环境保护 系统 | 废气治理设施 | 失效 | 油烟废气、有机废气 | 环境空气 |
|  | 废水治理设施 | 失效 | 初期雨水、生产废水、生活污水 | 地表及地下水体、土壤 |
|  | 固废存贮设施 | 渗漏 | 竹焦油 | 土壤、地表水、地下水 |

根据表 4-5 中对企业全厂各方面的综合分析可知，企业的生产、辅助设施、 储运、污染治理等各系统均存在潜在危险性。

### 4.2.3  危险源事故类型

突发事故环境风险主要表现为在公司非正常工况、环保设施非正常运转、 化学危险品贮存事故、恶劣自然条件等情况下突发的泄漏事故导致的大气、水体 及土壤的环境污染。环境污染事件的发生往往是由于生产安全事故派生而出，且 两者相互交织、相互影响。下表列出了企业主要环境风险点以及厂区可能发生的 各类事故的重点关注方向。

#### 表 4-5    污染事故重点关注方向

| 序号 | 风险单元 | 事故类型 | 事故物质 | 事故重点关注方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械操作维修 | 机械伤害 | 设备本身 | 生产安全事故 |
| 2 | 热风炉 | 泄漏 | 生物质 | 生产安全事故、环境污染事件 |
| 3 | 废气处理装置 | 超标排放 | 油烟废气 | 环境污染事件 |
| 4 | 废水处理站 | 超标排放 | 生产废水、生活污水 | 环境污染事件 |
| 5 | 固废存贮设施 | 泄漏 | 废木（竹）焦油、废包装材料等 | 环境污染事件 |
| 6 | 不利气象条件 | 泄漏 | 泄漏物质 | 生产安全事故、环境污染事件 |

### 4.2.4  环境风险及危害范围

公司危险源主要有各主要生产车间、锅炉房和废气、 废水环保设施等，根据项目风险识别，项目环境风险评价等级为二级，事故源项分析针对主要事故进行定性分析。根据本项目工程特点，项目以大气、水污染为主。事故风险类型确定为：火灾爆炸事故、危险化学品泄漏事故、废水事故性排 放以及废气事故性排放。其环境影响及危害范围详见表4-6。

#### 表 4-6    环境风险及影响范围

| 序号 | 风险点位 | 风险物质 | 事故类型 | 环境风险特征 | 危害范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | 生物质 | 火灾 | 大气污染 | 厂区级/车间级 |
| 2 | 废水处理设施 | pH值、CODcr、氨氮、SS等 | 非正常运行/停用 | 水体污染 | 厂区级 |
| 3 | 废气处理设施 | 锅炉废气 | 非正常运行/停用 | 大气污染 | 厂区级 |
| 4 | 非生产场所 | / | 火灾事故 | 大气污染 | 厂外级 |

## 4.3  典型事故影响预测分析

### 4.3.1 废气非正常排放环境影响分析

企业在生产工艺中产生的废气主要为锅炉废气、油烟废气。企业在相关车间、 设备上均设有通风设施和废气处理设施；食堂设置有油烟净化处理器。

企业产生的废气总体量很小，若企业废气环保处理设施发生故障，废气超标 排放，将对周边环境产生一定的影响。因此，企业应对废气治理装置进行日常运 行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险 事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经 济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，企业必须立即采 取措施，在最短时间内恢复运行，必要时则应停止生产，以减少对周边大气环境 影响。

### 4.3.2废水非正常排放环境影响分析

企业生产过程中产生的废水主要为初期雨水、员工生活污水。

因此若沉淀池、化粪池、隔油池发生故障，废水事故性排放将对市政污水处理厂造成一定的冲击，因此企业需做好设备设施的日常维护，制定相关的应急操作标准和方案，则不会对周边水环境产生较大影响。

### 4.3.3 火灾事故及其次生/伴生事故影响分析

企业营运过程中储存的机制竹炭及其半成品、边皮料和锯末等固废均属于可燃固体，这些物质一旦遇明火或高热能源可发生火灾事故，对环境的影响主要表现为烟气对空气的污染以及消防废水对地表水体的污染影响。

企业的易燃可燃物质一旦发生火灾事故，一般情况下可及时控制在较小范围内，对外环境空气影响时间较短，若未及时控制火情，可引发更大范围的火灾事故，火灾过程中产生的消防废水通过区内管、沟进入厂区外周边沟渠，主要影响区域为厂区周边农灌沟渠，若火势较大，灭火时间较长，消防废水可能通过农灌沟渠进入锦江，进而引起地表水体的污染。若发生火灾事故，环境空气影响范围主要集中在厂区周边500m范围内，若火势较大，扑灭时间较长，可影响厂区周边5km范围内的环境空气。

# 第五章  组织机构与职责

## 5.1 企业应急组织体系

宜春惠众生物能源有限公司应急机构包括应急指挥部及下设应急小组，应急指挥 部主要由总指挥和副总指挥构成，应急小组主要有：医疗救护组、现场治安组、环境监测组、应急消防组、应急抢险组、物资保障组、通讯联络组等，各小组设组长一名。

具体应急机构图如下。

图 5-1  应急机构网络图

公司所有应急人员应以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急过程中各应急人员以及应急指挥部应佩戴相应的标志性袖章，以示辨识。

## 5.2 指挥部与应急小组职责

### 5.2.1 指挥部主要职责

1 、指挥部成员

⑴总指挥：郑科   副总指挥：刘海、熊剑峰

指挥部其他成员：黄敢明、刘云根、李水秀、钟勰、张笑龙、郑金模、刘军根。

⑵夜间或周末总指挥不在企业时，由副总指挥担任临时总指挥，负责应急救援工作，并 随时与总指挥保持联系，接受指令，安排救援工作。

2 、指挥部职责

⑴组织制订突发环境事件应急预案；

⑵批准本预案的启动与终止；

⑶现场事故等级判定及相应的应急响应启动；

⑷负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

⑸确定应急现场指挥人员；

⑹协调事故现场有关工作；

⑺确定事故状态下各级人员的职责；

⑻负责突发环境事件信息的上报工作；

⑼接受政府的指令和调动；

⑽组织应急预案的演练；

⑾负责保护事故现场及收集相关数据；

⑿负责事故原因调查，应急经验总结；

⒀负责企业生产过程改进，应急预案制定、更新与发布。

3 、指挥部人员职责划分

⑴总指挥：郑科

职责：

①组织制定突发环境事件应急预案；

②批准本预案的启动与终止；

③现场事故等级判定及相应的应急响应启动；

④全面负责各小组应急指挥工作；

⑤调动人员、物资，并发布应急指令；

⑥接收政府的指令和调动；

⑦负责应急预案的制定和发布；

⑧负责突发环境事件信息的上报工作。

⑵副总指挥：刘海、熊剑峰

职责：

①负责具体落实各应急小组应急工作；

②负责各应急小组组长工作任务分配；

③协调事故现场有关工作；

④组织应急预案的演练；

⑤负责事故原因调查、应急经验总结；

⑥负责公司生产改进，应急预案改进、更新；

### 5.2.2 应急小组职责

1 、应急消防组职责

组长：黄敢明

成员：部分员工                                                         职责：                                                                (1) 负责事故现场应急消防，联络接应 119 消防队；                    (2) 负责关闭雨水排口阀门，开启应急泵，收集消防废水及泄漏液体的收集；

(3) 负责消防物资 (灭火器、消防栓、水枪、灭火沙等) 取用；            	(4) 负责事故后的污染场地洗消；                                       	(5) 将消防废水收集后转移至厂内废水站处理达标。

2 、应急抢险组职责

组长：刘云根

成员：部分员工                                                            职责：                                                                         (1) 负责泄漏处应急堵漏 (阀门、法兰、垫圈等泄漏处堵漏) ；                 (2) 负责泄漏容器内的剩余液体及围堰内液体收集、转移和地面残液处理；

(3) 负责泄漏化学危险品的围堵与疏导；                                     	(4) 负责故障设备抢修。                                                   	(5) 抢险物资 (如防毒面具、空气呼吸器、软木塞、橡皮垫圈、抽料泵) 的取用。

3 、医疗救护组职责

组长：李水秀

成员：部分员工                                              职责：                                                       	(1)负责对事故伤员应急抢救；                             	(2)负责联络 120 急救中心；                               	(3)负责将中毒人员向事故地上风向 (根据风向标指示) 疏散；

(4)负责医疗物资的取用。

4 、应急监测组职责

组长：钟勰

成员：部分员工

职责：

(1) 负责事故现场大气中有机废气等浓度监测；

(2) 消防废水及事故池中 COD 、毒害品等浓度监测；

(3) 负责事故应急中止后大气、水体环境采样与监测。

(4) 负责联络接应外部环境监测单位；

(5) 负责各监测设备的维护与取用；

5 、现场治安组职责

组长：张笑龙

成员：部分员工

职责：

(1)划定事故现场境界区域，禁止无关人员与车辆进入危险区；

(2)疏散事故现场无关人员；

(3)负责周边企业、居民点人员向事故地上风向 (根据风向标指示) 疏散至合适距离。

(4)负责标识物资的取用。

6 、物资保障组职责

组长：郑金模

成员：部分员工

职责：

(1) 负责各种应急物资和设施的采购；

(2) 负责各种应急物资的管理和维护；

(3) 负责应急现场各种物资、设备的供应；

(4) 协助其他小组应急。

7 、通讯联络组职责

组长：刘军根

成员：部分员工

职责：(1) 负责对外的突发环境事件信息发布工作；

(2) 协助总指挥的突发环境事件信息上报工作。

## 5.3 其他制度

### 5.3.1  替岗制度

为保证突发环境事件时不致因人员不在岗而耽误抢险救援工作，特规定以下人员替岗制度：

⑴突发环境事件时，根据人员在岗的情况，按照4.1.2的人员顺序依序确定担任总指挥职务，如同时不在岗时， 由指挥部成员依序代行总指挥职务。

⑵ 应急指挥办公室人员不得同时离开岗位。

⑶ 应急工作组组长离开岗位时，必须指定一人代行组长职务。

### 5.3.2 汇报协调制度

突发环境事件时，各车间主任做为本车间的联络员，负责与公司突发环境事件应急 指挥中心进行联络，将车间内发生的环境事件信息报告公司应急指挥中心，请求公司启动应急预案对车间进行救援。

### 5.3.3  各级指挥关系

突发环境事件时，各车间主任、污水处理设施管理员、危化品仓库管理员、仓库管 理员作为各车间或部门的现场应急负责人，负责事发时的先期处置，并报告应急指挥中心；当事发时部门负责人不在现场，由在场职务最高人员作为现场应急负责人。各应急 工作小组在启动应急预案时，应随时待命，由应急总指挥按响应的程序调配各应急工作 组；应急工作组由组长带领，当组长无法履行职责时，由现场指挥部指派。应急指挥中心各成员按职能分工负责，综合协调组及时联络并及时通报救援工作情况，相互协调，在应急指挥中心指挥下统一资源调配，非专业救援抢险队伍的人员在履行必要的岗位职责后，可紧急避险， 由公司组建的应急工作组接手进行相应的应急救援工作。

### 5.3.4 外部指挥与协调

本公司与上高生态环境局、消防大队等部门之间建立应急联动机制，在突发环境事件时，公司突发环境事件应急指挥中心启动相应级别应急预案进行救援，在政府相关部门 介入公司突发环境事件处置时，公司应急指挥中心移交指挥权，公司各应急工作组将无条件听从调配，并按要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供所需的用品。

为使上级有关部门及时掌握突发环境事件信息、便于根据事态的发展做出相应决策，公司根据《突发环境事件信息报告办法》，确定郑科为公司对外联络人，负责在发 生突发环境事件时，及时向上高生态环境局汇报，并接受有关部门的指挥。必要时，请求 上高县政府启动《上高县突发环境事件应急预案》对公司进行救援，以依托上高县的应 急救援组织机构、队伍、装备和物资等区域应急资源，更好应对突发环境事件。

当其他单位发生突发环境事件需要公司支援时，公司根据自身能力在政府相关部门 协调下，或者与事件发生单位协调，组织应急救援队伍、调配应急物资进行支援。

### 5.4 应急设施 (备) 和物资

企业突发环境事件应急处置设施 (备)和应急处置物资由物资保障组负责管理，包括：应急设施、消防设施、堵漏器材、医疗救护仪器及药品、个人防护装备器材、应急 交通工具等。用于应急处置的物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资 (如消防沙等) ，采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处理 (置) 人员在第一时间内启用。用于应急处置的物资，做到调用方便、迅速。相关应急物资如表 5- 1所示，常用的急救药品，需定期维护更新。

表 5-1    厂区内应急物资情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 | 所在场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救箱和药品 | 1 | 箱 | 受伤后应急 处理 | 车间内 | 现场放置、专 人保管 |
| 2 | 消火栓 | 4 | 个 | 消防用 | 公司车间、仓库、辅助用房 | 现场放置、专 人保管 |
| 3 | 灭火器 | 4 | 具 | 消防用 | 公司各建筑物内 | 现场放置、专 人保管 |
| 4 | 消防沙 | 1 | 箱 | 消防用 | 油库 | 现场放置、专 人保管 |
| 5 | 电话 | 1 | 部 | 紧急通讯 | 公司办公室 | 现场放置、专 人保管 |

# 第六章  预防与预警

## 6.1 建立健全预案体系

宜春惠众生物能源有限公司环境风险种类较多，可能发生水环境污染、大气环境污染等多种类型的突发事件，企业应根据实际生产编写环境应急预案，并及时修订更新。

根据存在的环境危险源和可能发生的突发事件类型，编制相应的专项环境应急预案，应针对企业涉及危险化学品的生产车间、化学试剂库等重点操作岗位，相应编制重点工作岗位的现场应急处置预案。综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案之间应当相互协调，充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。

## 6.2 环境危险源监控

对厂区内环境危险源每月定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。

## 6.3 事故预防措施

### 6.3.1 涉及危险化学品的生产车间事故预防措施

企业涉及危险化学品的生产车间可能发生的环境污染事件有化学危险品泄漏事故，也可能发生火灾事故，为最大限度地降低车间突发环境事件的发生，应注意以下几点：

1 、严格执行企业的各项安全管理制度；

2 、加强操作工人培训，通过考核合格后方可上岗；

3 、安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；

4、如需更换的设备应选用可靠的设备，对主要工艺设备及其附属设备(阀门、管道 及温度、压力、流量等检测仪表)应由有资质的专业单位进行设计、生产和安装，确保 设备本身安全，确保整个生产过程的严密性，减少有害物质的泄漏，预防事故发生。对 现有的设备应做好维护保养工作，力求在用设备处于完善状态；

5 、如需更换的压力容器的设计、制造、管理，严格按照《固定式压力容器安全技 术监察规程》TSG R0004-2009 等有关标准、规程和规定设计，压力管理的安装必须经 监检部门的现场检测，并取得相应的报告书；压力容器使用前必须按规定办理使用登记 手续。严禁使用无资质单位设计、生产的产品。对于在用的压力容器及其安全附件应定 期检测，保持其完好。

6、定期对生产设备及辅助装置进行检修，做好维护保养，保证设备完好运行，防止跑冒滴漏。压力容器定期进行检验、维修和耐压试验，以确保容器的耐压强度。

7、加强对以下四种火源的管理：①明火：如生产过程中的加热用火和维修用火等； ②摩擦与撞击；③电气火花和静电火花；④其他火源：高温表面可产生自燃的物质、烟 头、机动车辆排气管、光热射线等。

8 、生产场所应有醒目的禁火标志，严禁吸烟、明火。进入危险区的机动车辆，其尾气排气管应佩戴阻火器。

9 、选用质量合格管线、容器等，并精心安装；合理选用防腐材料，保证焊缝质量 及连接密封性；定期检查跑、 冒、滴、漏，保持容器完好无缺；定期检查生产车间内废 水地沟的畅通性，确保出现事故时废水能进入污水预处理池。

10 、系统作业区设机械通风装置，保持通风良好，应张贴危险品安全须知和安全警 示标识，现场配备应急用品。

企业制定了一系列生产安全方面的管理制度，为了有效管理，企业需在实际生产 过程中严格落实。

### 6.3.2 环保设施事故预防措施

1 、废气治理风险事故防范措施

(1) 为确保废气设置处理效率，在安排设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修， 日常应有专人负责对废气设置进行维护和保养。

(2) 加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证 各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，企业应立即采取措施在最短时间内恢复设置运行，必要时则应停止生产。

2 、废水治理风险事故防范措施

(1) 车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，雨污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排，如检查发现应予以重罚。

(2) 加强清下水的排放监测，若发现超标现象，应将超标清下水排入应急池中， 经处理达标后外排，避免有害物随清下水排入水体。

### 6.3.3 密切注意气象预报

对于恶劣气象条件引起的风险事故也需进行防范。企业领导人及应急指挥部需积极 关注气象预报情况，联系气象部门进行灾害咨询工作。在事故发生前，做好人员与物资 的及时转移， 以免恶劣自然条件下发生化学危险品的泄漏。

本次应急预案要求公司成立专门应急救援组织机构，要求职责分工明确，由公司总经理和办公室、设备科、质检科、车间、仓库等部门领导组成应急救援指挥部，由公司 总经理任总指挥，公司安全管理员任副总指挥，负责应急救援工作，指挥部设在办公室。若公司领导外出时，由指定负责人全权负责救援工作，各科室车间等相关部门应做好相应的配合工作，指挥部领导小组成员固定电话和手机号码应详细列于应急预案内。

## 6.4  监测与预警

### 6.4.1  监测制度

积极配合监测单位，建立废水、废气重点监测记录及汇报制度，确定企业 废水排放 口、废气排放口监测频次、监测指标，做好记录，按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测，分析汇总数据。

应急监测小组成员应会同监测单位，定期进行应急监测演练。演练频率暂 定 1 次/年；演练项目根据突发环境事件类型及企业监测分析能力确定，分别对水体中 pH 、COD 、特征污染因子及大气特征污染物行监测分析，确保应急小组成员熟悉并掌 握监测使用的各项仪器、监测方法，以便完善应急监测仪器的各项管理制度以及应急监 测工作程序，锻炼监测人员应急反应能力、现场分析能力、现场调查能力。

### 6.4.2  监测准备

根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件类型和级别，有针对性地开展应 急监测准备工作。

根据监测方案制定相应的检测内容，准备监测现场需要的监测设备，包括应急监测仪器、应急监测人员防护、通讯工具、交通工具等，使其处于良好的工作状态中。

### 6.4.3  预警程序

1、预警分级指标

按照企业突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，环境污染事件分为厂外级 环境污染事件 ( Ⅰ级) 、厂区级环境污染事件 (Ⅱ级) 和车间级环境污染事件 (Ⅲ级) 。 预警级别相应地由高到低依次用橙色、黄色和蓝色预警，根据事态的发展和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

2、预警报告内容

向企业内部发布预警，报告事故内容。事故内容包括地点、事故类型、撤离地点等。应急指挥部根据预警内容和事故严重程度，确定相应应急程序。

3、外部报送

根据厂内事故预警等级， 向上级部门报送。突发事件责任单位根据事故严重程度， 向相应管理部门报送。突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。 报告可采用电话、网络和书面报告等方式，包括事故发生原因、事故发生过程、应急处 理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失和社会影响等。

4、预警响应

企业厂内发生危险化学品泄漏、火灾爆炸等突发环境事件时，在收集有关信息证 明突发环境事件可能性增大时，按照应急预案立即采取措施。进入预警状态后，企业应 采取以下预警措施：

⑴立即启动应急预案。

⑵在厂内发布预警公告。

⑶转移、撤离或者疏散厂内可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

⑷指令各环境应急救援队伍进入应急状态，控制事故源，处理泄漏物质，开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑸针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用事发场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑹调集厂内应急所需的物资和设备，确保应急保障工作。

# 第七章  应急响应

## 7.1 应急响应流程

企业突发环境事件应急响应流程详见图 7- 1。

图 7-1    突发环境污染事故应急响应流程图

## 7.2  应急分级响应机制

根据企业突发环境事件的危害程度、影响范围、企业控制事故能力、应急物资状 况，将企业的突发环境事件分为三个不同等级：

1 、 Ⅰ级 (厂外级) ：较大环境污染事件；

2 、Ⅱ级 (厂区级) ：一般环境污染事件；

3 、Ⅲ级 (车间级) ：轻微环境污染事件。

对于不同级别的环境污染事件，企业进行不同应急救援响应，制定不同的应急措 施，并采取不同级别的汇报工作。

应急启动

环保

外部

力量

应急消防组

企业 自救

救援行动

公安

医疗

应急监测组

现场清理

解除警戒

应急恢复

善后处理

应急结束

### 7.2.1  Ⅰ级突发环境污染事件应急响应

Ⅰ级环境污染事件是对企业的生产和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到周 围环境和人员安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应 急救援力量和资源进行应急处置的环境污染事件。当发生重大环境污染事件时，企业内 部应急力量予以先期处置，并由应急指挥部第一时间请求市生态环境局、消防、公安和医疗等 相关力量协助。待外部应急力量到达现场后，与企业内部应急力量共同处置事故。具体 应急响应措施如下：

Ⅰ级环境污染事件

车间负责人

总指挥

联系人：郑科

联系电话：13979596821

安监

应急抢险组

消防

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

通讯联络组

事故调查

总结上报

应急改进

图 7-2   Ⅰ级环境污染事件应急响应流程图

1 、启动Ⅰ级应急响应程序，企业内部应急力量予以先期处置，控制事故危险源，及时进行人员疏散和转移， 同时开展抢险救援，防止扩大事故范围和事故程度；

2 、立即联系县生态环境局，视事件变化情况，联系消防、公安和医疗等，并接应外部 应急求援力量，配合其进行全力抢救抢险；

3 、事故后现场恢复和清理，洗消废水收集至污水站处理后外排；

4 、事故原因调查、事故总结，事故信息最终报告市政府、生态环境局和应急管理局；

5 、针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行 改进完善，提高应急效率。

### 7.2.2  Ⅱ级突发环境污染事件应急响应

Ⅱ级环境污染事件是对企业生产和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造 成人员伤亡、财产损失和环境破坏，事故控制及其对生产、社会、环境产生的影响依靠 车间内 自身力量不能控制，需要上级或相关方面救援力量进行应急处置的环境污染事 件。

当发生一般环境污染事件时，原则上由企业内部组织应急救援力量处置，应急指挥 部视事故态势变化请求市生态环境局、消防、公安和医疗等相关力量协助，协助进行应急监测 以及事故处置。具体应急响应措施如下：

1 、启动Ⅱ级应急响应程序，控制并消除事故危险源， 同时进行人员疏散与转移；

2 、联系市生态环境局，视事故态势变化联系消防、公安和医疗等相关力量协助；

3 、事故后现场恢复和清理；

4 、事故原因调查、事故总结、事故信息最终报告市生态环境局、应急管理局；

5 、针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行 改进完善，提高应急效率。

外部 力量

物资保障组

通讯联络组

申请救援

N

解除警戒

善后处理

应急结束

Ⅱ级环境污染事件

车间负责人

总指挥

联系人：郑科

联系电话：13979596821

应急抢险组

应急启动

应急消防组

医疗救护组

企业

自救

现场治安组

扩大应急

救援行动

应急监测组

事故

控制

现场清理

Y

应急恢复

事故调查

总结上报

应急改进

图 7-3   Ⅱ级环境污染事件应急响应流程图

### 7.2.3 Ⅲ级突发环境污染事件应急响应

厂区内生产车间或车间范围的发生的环境污染事件由于对周边环境造成的危害较小，是轻微环境污染事件。事故发生后，启动Ⅲ级应急预案，由车间或现场操作人员组 织救援力量展开救援。

具体应急响应措施如下：

总指挥 联系人：郑科 联系电话：13979596821

救援行动

扩大应急

内部 力量

申请救援

N

现场清理

应急恢复

应急结束

Ⅲ级环境污染事件

车间负责人

应急启动

车间

自救

应急抢险组

应急消防组

物资保障组

事故

控制

Y

事故调查

总结上报

应急改进

图 7-4    Ⅲ级环境污染事件应急响应流程图

1 、启动Ⅲ级应急响应程序，开展应急救援；

2 、事故后现场恢复和清理；

3 、事故原因调查、事故总结，事故处理后报告应急指挥部；

4 、针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行 改进完善，提高应急效率。

## 7.3  启动条件

## 对于不同级别的环境事件，企业进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。

突发环境事件应急等级判定条件见表 7- 1。

表 7-1  突发环境事件应急等级判定条件

| 应急等级 | 判定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级 (厂外级) | 大面积起火且火势已蔓延扩散，需要厂外救援人员；因火灾造成受伤人员 3 人以 上，需外送医院治疗的； 因火灾发生人员死亡的 危险化学品大量泄漏，无法在企业内控制，生产中断，并有扩大倾向 |
| Ⅱ级 (厂区级) | 单一车间或设备起火，且所产生的烟和热在员工穿防护服的情况下，冒烟起火且 初判可以在短时间 (＜1h) 内控制 危险化学品大量泄漏，造成生产中断，但 1h 内可有效控制泄漏源 废水或废气治理设施非正常运行，无法在企业内控制，且造成大量废水或废气超 标排放 |
| Ⅲ级 (车间级) | 单一车间或设备冒烟起火，且产生的烟和热，应急人员在未穿防护服情况下，可 在短时间 (< 5min ) 内控制 危险化学品少量泄漏或翻洒，未造成生产中断及人员受伤 废水治理设施非正常运行，但启用事故应急池，12h 内能恢复正常运行；废气治 理设施非正常运行，12h 内能恢复正常运行，不影响厂区外企业及敏感点 |

## 7.4 信息报告与通报

1 、企业内部报警程序

⑴厂内报警程序：事故单元→指挥部 (值班长 (夜间) ) →发布警报。

⑵事故单元向指挥部 (值班室) 报警模式：“我是××车间× × × (姓名) ， × × 车间发生火灾 ( × ×泄漏) 事件，请求救援”。

⑶厂内发布警报以广播为主，警报模式：

广播：“紧急通知： × ×车间发生火灾 ( × ×泄漏) 事件，请应急救援人员立即到 现场” ，连播三遍，1 分钟后再播一次 (三遍) 。 同时用厂内电话 (手机) 报告至指挥 部成员。报警时声音要清晰。

⑷如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：广播“紧急通知： × ×车间 发生火灾 ( × ×泄漏) 事件，全厂人员立即撤离到× × (地点) ”。连播三遍，1 分钟 后再播一次 (三遍) 。

2 、外部报警程序

环境污染事件、安全事故发生后，应急指挥部需根据事态及时做出外部报警求救(火警 119 、急救 120 、110) 决定。对外报警以外线电话 (手机) 为主，报警时要说清 以下内容：报警人姓名、单位详细名称、地址、附近典型标志、发生事故物资、事故大 小等，并派专人接应各种救援车辆。

3 、事故信息上报

突发事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，在发 生环境污染突发事故 (事故较为严重时) 时，须报告宜春市上高县人民政府、县生态环境局、 县应急管理局等，同时向上一级相关专业主管部门报告，要进行连续上报。并立即组织现场 事故应急处理和事故情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上 报。事故应急处理完成后，对于事故的发生原因调查，事故应急总结等情况，确保在事 故处理完成后 15 个工作日 内， 向宜春市上高县人民政府、县生态环境局、县应急管理局等单位上报。

突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件 时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上 报。

初报可采用电话方式， 由指挥部指定专人报告。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员伤害情况、事故的发展趋势、事故的潜在 危害程度等。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话、网络和书面报告等方式， 由初报人员担任。在初报的基础上报 告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况以及采取的应急措施等基本情况。

处理结果及事故原因调查报告采用书面报告形式，报告人仍可以是初报人员或 	(副) 总指挥。报告内容：事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员 伤害、事故造成的经济损失和社会影响、应急监测数据、事故处理效果、事故处理的遗 留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容等，出具有关危害与损失的证明文件等详 细情况。

当发生 Ⅰ 级事故时，在事故发生时、处理中、处理后均上报市人民政府、市生态环境局 局、市应急管理局；

当发生Ⅱ级事故时，在事故处理后上市人民政府、市生态环境局、市应急管理局； 当发生Ⅲ级事故时，在事故处理后上报市生态环境局。

4 、事故信息通报

企业发现突发环境事件后，在上报相关部门的同时，根据事故的类别、可能波及的范围、可能危害的程度、可能延续的时间，及时通报周边企业和居民，通报的内容主要 包括提醒事宜和应采取的相应措施等，可通过广播、宣传车、警报器或组织人员逐户通 知等方式进行发布，对于老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲 区，应当采取有针对性的公告方式。

## 7.5  应急准备

1 、命令启动

发现人员应迅速报告值班人员 (必要时申请外部救助) ，同时采取措施控制事态扩 大。应急指挥部根据事故严重程度，启动相应程序应急预案。

2 、人员召集

相关应急小组成员保证通讯通畅，服从指挥部应急调配，确保应急有效性。

3 、应急会议

发生事故后，由发现者报告应急指挥部。应急指挥部接到报警后，相关成员到达事 故现场，召开紧急会议，商讨抢险救援的具体工作。

## 7.6  现场处置措施

当发生突发环境事件时需及时进行事故源控制及处理，应急人员需在第一时间赶赴 现场应急。在应急过程中，应急人员须做好个人防护措施，并根据应急指挥组的应急指 令开展相应的应急停车、灭火及堵漏等工作，迅速切断污染源。

### 7.6.1 污染源切断

1 、紧急停车程序

⑴管线破裂泄漏：应及时关闭泄漏两端最近的阀门；

⑵储罐阀门破裂泄漏：应及时关闭泄漏源上端最近的阀门或紧急切断阀；一旦发生 阀门或输料泵破损、泄漏、灌装桶破损等险情时，应首先将泄漏源上端最近的阀门关闭， 切断料源，并立即报告调度。

⑶物料泄漏：应立即关闭雨水排放泵的阀门，将泄漏物料控制在围堰内，防止流入 周围土壤造成污染。

⑷生产事故：当生产过程中突然发生停电、停水、停汽、设备故障或操作失误引发 重大事故时，则要紧急停车，立即关闭进料阀门，如果加热反应则迅速关闭能源 (蒸气、 电) 阀门，冷却系统 (冷却循环水) 延迟关闭确保物料降温停止反应；如反应涉及剧毒 物质则人员应在防护措施下完成上述措施后应尽快撤离。其中：①停电：还应关闭电源，并报告指挥部。

②停水：如有循环备用水池可切换致备用水池继续冷却。

⑸设备故障事故：物料暂时储存，并停止入料，转入停车待生产的状态，并使本岗 位的阀门处于正常停车状态，不要进入下一工序。

⑹实施防火保护与消防监控

事故发生后，在应急指挥部的指挥下，厂区内实行戒严，视事故影响波及范围和严 重程度确定哪些生产单元停止作业，实行全厂防火保护。

⑺实施现场物资紧急疏散与电气运行控制

事故发生后，在应急指挥部的指挥下，各相关生产车间执行实施重要设备紧急关闭，及时疏散受火灾爆炸威胁的邻近储罐内的可燃物品。

2 、灭火消防

⑴企业厂区着火时，发现者应立即报警，报警时说明起火地点、着火物质品种及 数量， 以及存放的情况。

⑵主动向灭火指挥人员介绍起火情况，说明起火物质存放物质。

3 、堵漏转移

在应急现场主要堵漏方法具体如下：

⑴根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

⑵所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

⑶关闭前置阀门，切断泄漏源；

⑷针对不同的泄漏物质，提出相应的堵漏措施。

⑸堵漏方法，见表 7-2。

表 7-2    不同形式泄漏的应急堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮 湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂 口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、 电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或 堵漏夹具堵漏 |

|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| --- | --- | --- |
|  | 裂 口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 阀门 |  | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 |  | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

### 7.6.2 污染源控制

1 、泄漏物处理

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到 安全可靠的处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有几种方法：

⑴围堤堵截。如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此，需要筑堤堵截或者引流到安全地点。生产车间及危化品仓库发生液体泄漏时，要 及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

⑵稀释与覆盖。为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带以泄漏点中心，在储 罐、容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释降毒，使用雾状射流形成水幕墙，防止泄 漏物向重要目标或危险源扩散，但不宜使用直流水。在使用这一技术时，将产生大量的 被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气，破 坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物 品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

⑶收容 (集) 。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

⑷废弃。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入应急事故污水系统收集。

泄漏处理注意事项：

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：                ⑴进入现场人员应根据泄漏物质性质必须配备必要的个人防护器具；

⑵应急处理人员严禁单独行动，至少两人一组进出泄漏区域，必要时用水枪、水炮 掩护；

⑶应从上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入。

2 、污染物处理

在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水，以及清洗净化 产生的废水，要防止这些废水通过雨水管道进入外环境，须关闭雨水排放口阀门，通过厂区收集系统纳入事故应急池中，并转移至污水处理系统中处理达标后外排。应急过程 中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质，按危险固废要求委托资质单位处置。

## 7.8 事故应急终止

1 、应急终止条件

突发环境事件经过处理后，符合下列条件后可宣布应急终止：

⑴泄漏、火灾等得到控制，事故发生条件已经清除；

⑵泄漏或火灾造成的危害得到清除；

⑶应急救援行动已经完成，无继续行动的必要；

⑷采取了必要的防护措施，周边人群的危害降至较低水平，并无二次危害可能。

2 、应急终止程序

⑴应急指挥部确定应急终止时机， 由总指挥发布应急终止信息；

⑵应急救援指挥部向应急救援队伍下达终止信息；

⑶应急终止后，继续进行环境监测和事故调查、总结工作，直到所有污染物浓度降 至规定水平。

3 、应急终止后的行动

⑴通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除；

⑵维护、保养应急仪器设备；

⑶应急过程评价；

⑷事故原因调查；

⑸环境应急总结报告的编制；

⑹环境事件应急预案的修订；

⑺事故损失调查与责任认定。

# 第八章  后期处置

## 8.1 受灾人员安置与赔偿方案

成立灾后协调小组，做好善后处理工作。主要对突发环境事件造成伤亡的人员及 时进行医疗救助或按规定给予抚恤，对造成生产生活困难的群众进行妥善安置，对紧急 调集、征用的人力物力按照规定给予补偿。

## 8.2 环境损害评估

企业配合有关部门开展环境污染损害鉴定评估工作，对环境污染损害进行定量化 评估，将污染修复与生态恢复费用纳入环境损害赔偿范围，科学、合理确定损害赔偿数 额与行政罚款数额，有助于真实体现企业生产的环境成本，强化企业环境责任，增强企 业的环境风险意识。

# 第九章  应急保障措施

## 9.1 应急安全保障

当发生人员受伤时，应遵循“先救人、后救物，先救命，后疗伤”的原则，企业医疗救护组人员应组织积极抢救，首先保护受害人员生命安全，将伤员救离事故现场， 必须对伤员进行紧急救护减少伤害，并根据不同情况采取相应的救护措施。一方面要防止烧伤和中毒程度继续加深，另一方面要使患者维持呼吸、循环功能。

企业附近区域急救医疗资源分布情况下表。

### 表 9-1  附近区域主要医院分布情况

| 序号 | 单位名称 | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上高县人民医院 | 0795-2510033 |
| 2 | 上高县中医院 | 0795-2511673 |

# 第十章  监督管理

## 10.1 应急培训

为了确保企业建立快速、有序、有效的应急反应能力，企业员工必须熟悉厂内的 突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全厂员工进行应急培训。另 外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

### 10.1.1 应急指挥部的培训

1 、组织制订与更新突发环境事件应急预案；

2 、应急预案的启动与终止；

3 、负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

4 、事故现场的协调工作；

5 、突发环境事件信息的上报工作；

6 、组织应急预案的演练；

7 、应急预案制定、更新与发布。

### 10.1.2 应急小组的培训内容

1、应急消防组：各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、地面洗消方法、 洗消废水疏导方法。

2 、应急抢险组：泄漏液回收处置方法、地面残液处置方法。

3 、现场治安组：人员疏散方法。

4 、应急监测组：常规指标的采样和监测方法。

5 、医疗救护组：常规中毒及受伤人员的急救方法。

6 、物资保障组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法。

7 、通讯联络组：突发事件信息上报方法、突发事件宣传引导方法

### 10.1.3 应急人员的培训内容

1 、如何紧急启动报警系统；

2 、雨排口的关闭和事故应急池的启用；

3 、火灾爆炸处理措施；

4 、应急器材使用方法；

5 、防护用品佩戴和使用方法；

6 、人员疏散方法。

7 、现场抢救的基本知识。

### 10.1.4 公众培训内容

1 、潜在的重大环境事故及其后果；

2 、事故报警与通知方法；

3 、个人防护知识、消防器材的使用方法；

4 、 自救和呼救的基本常识；

5 、疏散和撤离的方法；

### 10.1.5 培训方式

公司的内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取 广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并 且具有一定的周期性。

### 10.1.6 培训的要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容。

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般每季度至少年进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性；尽量贴近实际应急活动。

## 10.2 演练

应急演练是对突发性环境事件预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应 急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力。企业根据生产情况组织应急机 构所有成员每年进行一次事故应急演练。具体演练过程分为演练准备、演练实施和演练总结。

### 10.2.1 演练准备

1 、企业成立演练策划小组，并确定演练的各个部门和成员。

2 、制定演练方案， 由企业演练领导小组确定演练的目的、性质、 内容、应急参与人员；并保证演练能够尽可能接近实际。

3 、演练内容为突发事件如危险化学品泄漏事故、火灾爆炸事故等，主要为车间级 突发环境事件，演练人员为应急组织机构中所有成员。

### 10.2.2 演练实施

演练的实施为演练开始至结束全过程，演练过程中的应急组织和成员按照各自的 行动方案进行演习。

### 10.2.3 演练总结

演练结束后，演练领导小组对演练过程进行总结。检查并明确应急过程中需要改 进和补充的地方，并对应急准备中需改进和补充的地方迅速整改。

### 10.4 演练方案

具体实施步骤可参考下面内容：

1 、演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容， 演练的时间和地点。

2 、演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急小组听取事故内容和 应急指令后立即按照应急措施进行应急。

3 、演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应 急用具。指挥部召集全体应急人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

## 10.3 奖惩

### 10.3.1 奖励

企业在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关 规定给予奖励。

1 、 出色完成应急处理任务，成绩显著的；

2 、防范和处理突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减 少损失的；

3 、对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

4 、有其它特殊贡献的。

### 10.3.2 责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损 失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责 任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法 追究刑事责任。

1 、不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

2 、不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

3 、不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

4 、盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

5 、拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

6 、阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

7 、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8 、其他对突发环境事件应急工作造成危害的；

## 10.4  预案评审、发布和更新

企业应急预案应按照国家相关规定要求，进行预案评审、发布和更新。

### 10.4.1 预案评审

1 、内部评审：企业每年至少对预案进行一次评审，由总指挥主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

2 、外部评审：本次预案发布前，应先组织评估，报送生态环境局进行备案，再通过后发布。

### 10.4.2 预案备案

本预案由总经理签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。 生效预案应及时抄送至宜春市生态环境局。

本预案应当在主要负责人签署实施之日起 30 日内报上高生态环境局备案。

### 10.4.3 预案更新

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企业应当及时组织进行 修订评审，然后重新发布。并抄送至相关部门。

1 、本单位生产工艺和技术发生变化的；

2 、相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

3 、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

4 、环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

环境保护主管部门或者企业认为应当适时修订的其他情形。

# 附  则

# 一、预案的签署和解释

1 、预案的签署

本应急预案由企业总经理签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

2 、预案的解释

本应急预案解释权归总指挥部。

# 二、预案的实施

本应急预案由企业总经理签署后发布实施。