安徽恒睿展示科技有限公司年产五万组多功能智能升降支架生产线项目竣工环境保护验收意见

2023年5月30日，安徽恒睿展示科技有限公司组织召开了《安徽恒睿展示科技有限公司年产五万组多功能智能升降支架生产线项目竣工环境保护 验收》会议。会议成立了竣工验收组（名单附后）。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据安徽恒睿展示科技有限公司竣工环境保护验收报告及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽恒睿展示科技有限公司于 2020 年 5 月 15 日租赁合肥荣事达电子电器集 团有限公司投资生产多功能智能升降支架，项目购置激光切割机、折弯机、剪板机、电焊机等机加工设备，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），项目属于“三十、金属制品业 33-结构性金属制品制造-仅分割、焊接、组 装”，不需要做环评。2021 年 4 月，该公司在机加工的基础上增加预处理喷 粉固化线，投资建设“年产五万组多功能智能升降支架生产线项目”。

（二）建设过程及环保审批情况

2021 年 4 月 27 日取得长丰县发展改革委备案文件。安徽恒睿展示科技有限公司 委托合肥惠民环保科技有限公司为其“年产五万组多功能智能升降支架生产线项 目”进行环境影响评价工作。

2021年7月22日，合肥市生态环境局出具关于《安徽恒睿展示科技有限公司年产五万组多功能智能升降支架生产线项目环境影响报告表》的审批意见，文号：环建审【2021】3102号。

（三）投资情况

项目实际总投资10000万元，其中环保投资80万元。

（四）验收范围

本次验收范围为：年产五万组多功能智能升降支架生产线项目。

二、工程变动情况

根据现场查验以及建设单位提供的资料，本项目的建设性质、规模、建设地点、采用的生产工艺均未发生重大变动。

三、环境保护设施运行情况

1、废水

排水实行雨污分流制，雨水接入市政雨水管网，项目生活污水经化粪池预处理后同经一体化污水处理设备处理后的预处理废水一并纳入市政污水管网，排入蔡田铺污水处理厂处理达标后排入板桥河。

2、废气

机加工粉尘：切割粉尘依托激光切割机自带集尘装置收集，焊接、打磨工位上方设置集气罩收集，汇入一套布袋除尘器处理，处理后的废气通过一根 15m 高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘喷塑室收集，经“大旋风+滤筒”回收系统收集；固化废气由烘道进出口集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放；燃烧废气直接排入烘道，与固化废气共用一套处理设施，通过 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。

3、噪声

生产设备采取减振、降噪、隔声等噪声污染防治措施。

4、固体废物

本项目产生的固废废物中为一般工业固体废弃物的能够得到有效处理；回收塑粉、废滤芯、废活性炭、废切削液、废脱脂剂瓶、废陶化剂瓶、废机油、机油桶、废污泥、废抹布、废槽渣属于危险废物，项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设有危废库，定期委托有资质的危废 

处置单位处置。

环境保护设施调试效果

（1）废气监测结论

根据上表，项目验收监测期间，机加工排放口颗粒物排放浓度最大值为19.6mg/m3，最大排放率为1.16mg/m3。故1#排气筒颗粒物满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 1 中的相关标准。

项目验收监测期间，喷塑固化、天然气燃烧废气排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为2.54mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为24mg/m3，氮氧化物排放浓度最大值为26mg/m3，非甲烷总烃排放浓度最大值为0.25mg/m3，满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》中限值要求，及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中大气污染物特别排放限值。

（2）废水验收结论

项目验收监测期间，项目验收监测期间，项目污水总排口pH两日监测浓度范围为7.11-7.27；SS两日监测平均浓度为25.7mg/L；COD两日监测平均浓度为46.8mg/L；氨氮两日监测平均浓度为3.19mg/L；BOD5两日监测平均浓度为24.2mg/L；总磷两日监测平均浓度为0.26mg/L；石油类两日监测平均浓度为0.66mg/L；监测因子浓度均满足蔡田铺污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

（3）噪声监测结论

验收监测期间，项目厂界昼间噪声51.4~54.2dB（A），夜间噪声41.3~43.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。

（4）固体废物验收结论

边角料和除尘灰收集后交由物资部门回收利用；回收塑粉回用于生产；废滤芯、机油桶由厂家回收；废活性炭、废切削液、废槽渣、废脱脂剂瓶、废陶化剂瓶、废机油、废污泥集中收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置；废抹布和生活垃圾由环卫部门统一清运。危废库位于厂房西南角，面积约 10m2。因此，本项目固废均可做到综合利用或无害化处置。

五、验收结论

安徽恒睿展示科技有限公司年产五万组多功能智能升降支架生产线项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复要求落实了污染防治措施，总体符合验收条件，验收工作组同意通过竣工环境保护 验收。
六、后续要求

加强环境保护设施的日常管理，确保污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

见附件

安徽恒睿展示科技有限公司

2023年5月30日               
