济南兰普电气有限公司

变压器加工生产优化项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年12月25日，济南兰普电气有限公司在济南兰普电气有限公司会议室内召开了变压器加工生产优化项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南兰普电气有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：变压器加工生产优化项目

建设单位：济南兰普电气有限公司

建设性质：技术改造

地理位置：山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城91号楼101。

建设规模：由于车间内现有喷漆房无法满足环保要求，故将其进行拆除，并在1层车间北侧新建一座喷漆房；对现有喷漆房废气处理设施进行改造，将“过滤棉+UV 光催化氧化”升级改造为“水帘机+过滤棉+二级活性炭”处理装置；本项目在现有产能不变的情况下增加喷（刷）漆工艺，起到绝缘防锈的作用，提高产品品质。

2021年10月13日济南市生态环境局天桥分局在执法检查中发现该企业“无环评手续的情况下增设一座喷漆房”的问题，济南市生态环境局天桥分局依据相关环保法律法规要求，对企业下达了行政处罚决定书（济环罚字[2021]TQ第J-2001号），企业已按要求办理环评手续，现申请项目竣工环境保护验收。

济南兰普电气有限公司位于山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城91号楼101。总投资50万元，其中环保投资10万元，不新增员工，从现有职工调配，每天工作8小时，年工作时间300天。

（二）建设过程及环保审批情况

济南兰普电气有限公司位于山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城91号楼101。总投资50万元，其中环保投资10万元，不新增员工，从现有职工调配，每天工作8小时，年工作时间300天。

济南兰普电气有限公司2021年11月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《变压器加工生产优化项目环境影响报告表》，并于2021年12月3日经济南市生态环境局天桥分局审批（济天环报告表［2021］77号）。

本项目于2021年9月开工建设，2021年10月建成并投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为变压器加工生产优化项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，本项目实际建设未发生变动。

- 因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等内容未发生重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目有组织废气主要为刷漆有机废气（VOCs、苯、甲苯、二甲苯）；喷漆有机废气（VOCs、苯、甲苯、二甲苯）和漆雾（颗粒物）；晾干有机废气（VOCs和苯、甲苯、二甲苯）。

本项目无组织废气主要为未被收集的有机废气（VOCs、苯、甲苯、二甲苯）和漆雾（颗粒物）。

本项目调漆、喷漆、刷漆、晾干过程均在喷漆房中进行，喷漆房密闭，刷漆、喷漆及晾干废气经负压收集，通过“水帘机+过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理后，由一根15米高的排气筒DA001排放。

2、废水

本项目无废水产生，项目水帘机用水经设备自带的过滤系统过滤处理后循环使用，定期补充，无生产废水产生；项目不新增员工，无生活污水产生。

3、噪声

本项目运营过程中的噪声源主要为喷枪、水帘机、风机等设备产生的噪声，其噪声源强在70~90dB(A)左右。

本项目设备布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目固废主要为油漆和稀释剂废包装桶、漆渣，废气处理装置产生的废活性炭、废过滤棉；均属于危险废物。收集后暂存于危废间，然后委托山东敬诚环保科技有限公司进行处置。

根据《变压器加工生产优化项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业运行正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，喷漆房排气筒DA001进口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为14.2mg/m3，排放速率为0.117kg/h；颗粒物最大排放浓度为24.2mg/m3，排放速率为0.200kg/h；二甲苯最大排放浓度为3.73mg/m3，排放速率为0.031kg/h；苯为未检出；甲苯为未检出。喷漆房排气筒DA001出口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为8.83mg/m3，排放速率为0.072kg/h；颗粒物最大排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为0.012kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.373mg/m3，排放速率为3.0×10-3 kg/h；苯为未检出；甲苯为未检出。

有组织废气排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 2 标准（苯0.5mg/m3、0.2kg/h；甲苯5.0mg/m3、0.6kg/h；二甲苯15mg/m3、0.8kg/h；VOCs50mg/m3、2.0kg/h）。有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）表 1 重点控制区标准要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准要求（颗粒物10mg/m3、3.5kg/h）。

监测期间，本项目VOCs（非甲烷总烃）厂界浓度最大值为1.28mg/m3；颗粒物厂界浓度最大值为232μg/m3；苯为未检出；甲苯为未检出；二甲苯为未检出；VOCs（非甲烷总烃）厂房外下风向1m处浓度最大值为1.86mg/m3。

无组织废气执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求（苯0.1mg/m3；甲苯0.2mg/m3；二甲苯0.2mg/m3；VOCs2.0mg/m3）。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控限值（颗粒物1.0mg/m3）。厂区内VOCs无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放要求（NMHC10mg/m3）。

- 废水：

本项目无废水产生，项目水帘机用水经设备自带的过滤系统过滤处理后循环使用，定期补充，无生产废水产生；项目不新增员工，无生活污水产生。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为56.4dB（A）、55.6dB（A）、58.7dB（A）、58.0dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- （4）固体废物：

本项目固废主要为油漆和稀释剂废包装桶、漆渣，废气处理装置产生的废活性炭、废过滤棉；均属于危险废物。收集后暂存于危废间，然后委托山东敬诚环保科技有限公司进行处置。

- 危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城91号楼101，监测结果表明，本项目废气、废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

附件：济南兰普电气有限公司变压器加工生产优化项目竣工环境保护验收名单。

验收组签字：

济南兰普电气有限公司

2021年12月25日