济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年12月12日，济南东奇印务有限公司在济南东奇印务有限公司会议室内召开了济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南东奇印务有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表及两名特邀专家组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）

建设单位：济南东奇印务有限公司

建设性质：新建

地理位置：济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内。

建设规模：本项目位于位于济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内，东侧为济南鲁森印务有限公司，北侧为济南天业恒科技有限公司，西侧济南聚德隆纸品有限公司，南侧为济南吉耀商贸有限公司。项目总占地面积618m2。

环评设计生产能力为：宣传单100万张/年，手提袋50万个/年，说明书10万本/年，封套5万个/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年，包装盒5万个/年，礼品盒5万个/年。一期已验收：宣传单90万张/年，手提袋40万个/年，说明书10万本/年，封套4.5万个/年，不干胶20万个/年，单据单证3万本/年，包装盒4万个/年，礼品盒4.5万个/年。本项目（二期）验收内容为：宣传单10万张/年，不干胶10万个/年，单据单证2万本/年。

本项目（二期）总投资110.5万元，其中环保投资0.5万元，增加如皋双面920印刷机一台，不新增劳动定员，现有劳动职工20人，年工作300天，每天工作12小时，年工作时间3600小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

济南东奇印务有限公司于2020年1月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目环境影响报告表》，并于2020年2月27号取得了济南市生态环境局高新区分局的批复（济环报告表[2020]G21号）。

济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（一期）内容已于2020年6月通过竣工环境保护验收（济环建验[2020]G47号）。

本项目（二期）于2021年4月开工建设，2021年8月建成，2021年9月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本项目分期建设，分期验收，本次验收内容为济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）内容。

二、工程变动情况

- 本项目分期建设，分期验收，一期已完成验收；由上表可知，与环评相较，二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放；二期项目无废铁丝产生。因此二期发生的变动均不属于重大变动。

- 因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等内容未发生重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目（二期）产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）。

①印刷废气：印刷废气经集气罩收集后进入1套光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由1根15m的排气筒P1排放（依托一期处理措施和排气筒；一期产生的废气为喷塑粉尘（颗粒物）、印刷废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs））。未收集部分通过车间无组织排放。

2、废水

（2）本项目（二期）无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。

3、噪声

本项目（二期）噪声源主要有如皋双面920印刷机等，噪声源强60~80dB(A)。防护措施：在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料。设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用。高噪声设备合理布置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目（二期）产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管。

一般固废：废纸边、废纸张，由企业收集后外售至资源回收单位。

危险废物：沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管收集后暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

根据《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，印刷废气排气筒进口颗粒物最大排放浓度为22.9mg/m3，排放速率为2.9×10-2kg/h；VOCs最大排放浓度为2.81mg/m3，排放速率为3.5×10-3kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.193mg/m3，排放速率为2.4×10-4kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.412mg/m3，排放速率为5.2×10-4kg/h。印刷废气排气筒出口颗粒物为未检出；VOCs最大排放浓度为0.437mg/m3，排放速率为4.9×10-4kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.053mg/m3，排放速率为6.8×10-6kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.035mg/m3，排放速率为4.0×10-5kg/h。项目苯、甲苯、二甲苯浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求。（苯0.5mg/m3；0.03kg/h甲苯3mg/m3；0.1kg/h二甲苯10mg/m3；0.4kg/hVOCs50mg/m3；1.5kg/h）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（3.5kg/h），排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区排放浓度限值要求（10mg/m3）。

监测期间，本项目厂界颗粒物最大值为0.342mg/m3；苯为未检出；甲苯7.4μg/m3；二甲苯20.5μg/m3；VOCs310μg/m3。项目苯、甲苯、二甲苯、VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。（苯0.1mg/m3甲苯0.2mg/m3二甲苯0.2mg/m3VOCs2.0mg/m3）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。（1.0mg/m3）。

- 废水：

监测期间，厂区污水经化粪池处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准要求。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为57dB（A）、55dB（A）、56dB（A）、56dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准；辛庄、幸庄别墅区、新东逸苑敏感点昼间噪声最大值分别为52dB（A）、51dB（A）、50dB（A）；敏感点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）中2类标准要求。

- （4）固体废物：

- 本项目（二期）产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管。

- 一般固废：废纸边、废纸张，由企业收集后外售至资源回收单位。

- 危险废物：沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管收集后暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置。

- 一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内，监测结果表明，本项目废气、废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）加强废气处理设施的管理与维护，建立并落实日常运行管理台账，确保废气环保设施的稳定运行和污染物长期稳定达标排放。

（2）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（3）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组签字：

济南东奇印务有限公司

2021年12月12日