济南东奇印务有限公司

纸制品印刷项目（二期）

竣工环境保护验收

监测报告表

建设单位：济南东奇印务有限公司

2021年12月

前言

济南东奇印务有限公司注册成立于2015年08月03日，公司经营范围包括包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；国内广告业务；批发、零售：纸制品、印刷设备及配件、五金交电、服装、办公用品、日用品、百货、工艺美术品。

本项目位于位于济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内，东侧为济南鲁森印务有限公司，北侧为济南天业恒科技有限公司，西侧济南聚德隆纸品有限公司，南侧为济南吉耀商贸有限公司。项目总占地面积618m2。

环评设计生产能力为：宣传单100万张/年，手提袋50万个/年，说明书10万本/年，封套5万个/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年，包装盒5万个/年，礼品盒5万个/年。一期已验收：宣传单90万张/年，手提袋40万个/年，说明书10万本/年，封套4.5万个/年，不干胶20万个/年，单据单证3万本/年，包装盒4万个/年，礼品盒4.5万个/年。本项目（二期）验收内容为：宣传单10万张/年，不干胶10万个/年，单据单证2万本/年。

本项目（二期）总投资110.5万元，其中环保投资0.5万元，增加如皋双面920印刷机一台，不新增劳动定员，现有劳动职工20人，年工作300天，每天工作12小时，年工作时间3600小时，夜间不生产。

济南东奇印务有限公司于2020年1月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目环境影响报告表》，并于2020年2月27号取得了济南市生态环境局高新区分局的批复（济环报告表[2020]G21号）。

济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（一期）内容已于2020年6月通过竣工环境保护验收（济环建验[2020]G47号）。

本项目（二期）于2021年4月开工建设，2021年8月建成，2021年9月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

本项目分期建设，分期验收，本次验收内容为济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）内容。

根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）进行竣工环境保护验收。受济南东奇印务有限公司委托（详见附件1），山东海倍特检测有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作，接受委托后随即派相关技术人员进行了现场勘察和资料收集，编制了本项目的竣工环境保护验收监测方案，并于2021年10月21日~2021年10月22日连续2天对本项目进行了验收监测。

目录

表1  基本情况	1

表2  建设项目概况及工艺流程	5

表3  主要污染源、污染物处理和排放情况	12

表4  环评主要结论、审批部门审批决定及批复落实情况	15

表5  验收监测质量保证及质量控制	21

表6  验收监测内容	22

表7  验收监测期间工况记录及验收监测结果	28

表8  环境管理检查情况	41

表9  验收监测结论及建议	44

附件：

附件1  委托书

附件2  环评批复

附件3  危废合同

附件4  检测报告

附件5  工况证明

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边情况图

附图3  项目车间平面布置图

附表：三同时登记表

# 表1  基本情况

| 建设项目名称 | 纸制品印刷项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 济南东奇印务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | -- |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 □技术改造 □迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 项目建设地点 | 济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 主要产品名称：宣传单，不干胶，单据单证； 设计生产能力：宣传单100万张/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年。 二期实际生产能力：宣传单10万张/年，不干胶10万个/年，单据单证2万本/年。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年2月27号 | 开工日期 | 2021年4月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2021年9月 | 现场监测时间 | 2021年10月21日~2021年10月22日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市生态环境局高新区分局 | 环评报告表 编制单位 | 山东国环环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 3% |
| 一期实际总投资 | 100万元 | 一期实际环保投资 | 12万元 | 比例 | 12% |
| 二期实际总投资 | 110.5万元 | 二期实际环保投资 | 0.5万元 | 比例 | 0.4% |
| 验收监测依据 | - 1、中华人民共和国国务院令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）第682号； 2、生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）； 3、环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 4、环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 5、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 6、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7、环境保护部办公厅《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）； 8、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； 9、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2020年9月29日起实施）； 10、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 11、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 12、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2020年9月）； 13、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）； 14、《山东省环境保护条例》（2019年1月1日）； 15、山东国环环保科技有限公司《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目环境影响报告表》（2020年2月）； 16、济南市生态环境局高新区分局关于《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目环境影响报告表》的批复（济环报告表[2020]G21号，2020年2月27号）； 17、济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）竣工环境保护验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 1、废气： - 颗粒物（有组织）：固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） VOCs（有组织）：固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014）； 苯、甲苯、二甲苯（有组织）：固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 734-2014）； 颗粒物（无组织）：环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995）； VOCs（无组织）：环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 644-2013）； 苯、甲苯、二甲苯（无组织）：环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 644-2013）； - 废水： pH值：水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020） - 化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 （HJ828-2017） - 五日生化需氧量：水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） - 氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） - 悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法（GB/T11901-1989） - 总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） - 3、噪声： - 声级计法：（GB12348—2008）（GB 3096-2008）。 |  |  |  |  |
| 验收判定标准 标号、级别 | 1、废气： 有组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs：执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求。（苯0.5mg/m3；0.03kg/h甲苯3mg/m3；0.1kg/h二甲苯10mg/m3；0.4kg/hVOCs50mg/m3；1.5kg/h）； 无组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs：执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。（苯0.1mg/m3甲苯0.2mg/m3二甲苯0.2mg/m3VOCs2.0mg/m3）； 有组织颗粒物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（3.5kg/h），排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区排放浓度限值要求（10mg/m3）； 无组织颗粒物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。（1.0mg/m3） 2、废水：执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准要求。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准。敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |  |  |  |  |

# 表2  建设项目概况及工艺流程

一、公司概况 济南东奇印务有限公司注册成立于2015年08月03日，公司经营范围包括包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；国内广告业务；批发、零售：纸制品、印刷设备及配件、五金交电、服装、办公用品、日用品、百货、工艺美术品。 二、本项目概况 本项目位于位于济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内，东侧为济南鲁森印务有限公司，北侧为济南天业恒科技有限公司，西侧济南聚德隆纸品有限公司，南侧为济南吉耀商贸有限公司。项目总占地面积618m2。 环评设计生产能力为：宣传单100万张/年，手提袋50万个/年，说明书10万本/年，封套5万个/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年，包装盒5万个/年，礼品盒5万个/年。一期已验收：宣传单90万张/年，手提袋40万个/年，说明书10万本/年，封套4.5万个/年，不干胶20万个/年，单据单证3万本/年，包装盒4万个/年，礼品盒4.5万个/年。本项目（二期）验收内容为：宣传单10万张/年，不干胶10万个/年，单据单证2万本/年。 本项目（二期）总投资110.5万元，其中环保投资0.5万元，增加如皋双面920印刷机一台，不新增劳动定员，现有劳动职工20人，年工作300天，每天工作12小时，年工作时间3600小时，夜间不生产。 济南东奇印务有限公司于2020年1月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目环境影响报告表》，并于2020年2月27号取得了济南市生态环境局高新区分局的批复（济环报告表[2020]G21号）。 济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（一期）内容已于2020年6月通过竣工环境保护验收（济环建验[2020]G47号）。 本项目（二期）于2021年4月开工建设，2021年8月建成，2021年9月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。 本项目分期建设，分期验收，本次验收内容为济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）内容。 1、建设内容 本项目工程主要组成见表2-1，主要产品情况见表2-2，主要生产设备见表2-3，原辅料及能源使用情况见表2-4。 表2-1 本项目工程主要组成一览表 工程分类; 工程 名称; 二期建成后主要内容及规模; 变更情况. 主体工程; 生产车间; 一体化生产车间1间，包括办公室、存放纸区、成品区、印刷区、危废暂存间等，建筑面积约为618m2。; 一期已验收. 辅助工程; 办公区; 位于一体化生产车间内部东北角，建筑面积总计约50 m2。; 一期已验收. 仓库; 仓库2间，包括存放纸区和成品区，位于一体化生产车间内部北侧，总建筑面积约150m2，用于原辅料和成品的存放。; 一期已验收. 危废暂存间; 位于一体化生产车间东南角，建筑面积约10m2，用于危险废物暂存。; 一期已验收. 公用工程; 给水; 自来水由济南市政自来水管网提供。; 一期已验收. 排水; 本项目无生产废水产生；生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。; 一期已验收. 供热; 生产不需要暖气，办公采用空调供暖。; 一期已验收. 供电; 由济南市高新区供电所提供。; 一期已验收. 环保工程; 废气; 有组织：油墨废气、润版液废气、洗车水废气：集气罩+光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒P1；喷粉粉尘：自带除尘器（集粉器）+15m排气筒P1 无组织粉尘废气：加强车间通风。; 一期已验收 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放. 废水; 本项目无生产废水产生；生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。; 一期已验收. 噪声; 加强管理，选用低噪声设备，隔声、减振等措施。; 一期已验收. 固体废物; 废纸边、废纸张、除尘机收集粉尘、废铁丝、生活垃圾属于一般工业固体废物，其中废纸边、废纸张、废铁丝外售至资源回收单位，除尘器收集粉尘由企业收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭属于危险废物，废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司处置。; 一期已验收 二期项目无废铁丝产生. 表2-2 本项目主要产品情况 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 环评; 一期实际; 二期实际. 1; 宣传单; 万张; 100; 90; 10; 与环评一致. 2; 手提袋; 万个; 50; 40; 0; 分期验收. 3; 说明书; 万本; 10; 10; 0; 与环评一致. 4; 封套; 万个; 5; 4.5; 0; 分期验收. 5; 不干胶; 万个; 30; 20; 10; 与环评一致. 6; 单据单证; 万本; 5; 3; 2; 与环评一致. 7; 包装盒; 万个; 5; 4; 0; 分期验收. 8; 礼品盒; 万个; 5; 4.5; 0; 分期验收. 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 环评; 一期实际; 二期实际. 1; 冠华664D印刷机; GH664D; 1; 1; 0; 与环评一致. 2; 北人08印刷机; 08三型; 1; 1; 0; 与环评一致. 3; 潍坊福斯特打码机; 47; 1; 1; 0; 与环评一致. 4; 北人05机; 05; 1; 0; 0; 分期验收. 5; 如皋双面920印刷机; 920; 1; 0; 1; 与环评一致. 6; 浙江申达920印刷机; 920; 1; 0; 0; 不再建设. 7; 浙江申达1300印刷机; 1300; 1; 0; 0; 不再建设. 8; 海德堡CD102印刷机; CD102; 1; 0; 0; 分期验收. 9; 骑马联动线; /; 1; 1; 0; 与环评一致. 10; 北人折页机; /; 1; 1; 0; 与环评一致. 11; 装订机; /; 1; 1; 0; 与环评一致. 12; 切纸机; /; 1; 0; 0; 分期验收. 13; 优迪包装盒成型机; yD450S; 1; 0; 0; 分期验收. 14; 浙江申达920切纸机; 920; 0; 1; 0; 一期已验收. 15; 浙江申达1300切纸机; 1300; 0; 1; 0; 一期已验收. 表2-4 本项目原辅材料使用一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 环评; 一期实际; 二期实际. 1; 油墨; t/a; 0.8; 0.7; 0.05; 分期验收. 2; 铜版纸; t/a; 15; 14.5; 0.2; 分期验收. 3; 双胶纸; t/a; 20; 19.5; 0.2; 分期验收. 4; 白卡纸; t/a; 2; 1.7; 0.15; 分期验收. 5; 洗车水; kg/a; 50; 35; 2; 分期验收. 6; 润版液; t/a; 0.06; 0.057; 0.001; 分期验收. 7; 喷粉; t/a; 0.05; 0.03; 0; 分期验收. 8; 铁丝; t/a; 0.1; 0.095; 0; 分期验收. 2、公用工程 （1）给水：本项目（二期）无生产用水，用水主要为职工生活用水，水源由济南市市政自来水管网提供。 （2）排水：本项目（二期）无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 - （3）供热：本项目冬季办公采用空调供暖。 - （4）供电：本项目年用电由济南市高新区供电网提供。 3、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，现有劳动职工20人，工作制度为年工作300天，每天工作12小时，年工作时间3600小时，夜间不生产。 4、工程投资 本项目总投资110.5万元，其中环保投资0.5万元，占总投资的0.4%。 5、项目平面布置及环境保护目标 本项目位于济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内，依托1#生产车间东部区域进行建设，二期项目增加宣传单，不干胶，单据单证的产量。其他公辅工程均依托现有。 项目地理位置见附图1，本项目周边敏感目标分布图见附图2，厂区总平面布置图见附图3。 表2-5 本项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 保护对象; 相对方位; 相对距离(m); 环境功能要求. 环境空气; 辛庄; 居民; SE; 148; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单二级标准. 幸庄别墅区; 居民; W; 130. 济南新区一中; 师生; S; 280. 新东逸苑; 居民; SE; 200. 地表水; 刘公河; W; 90; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 地下水; 场址附近浅层地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界噪声; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 6、本项目实际建设情况与环评内容的变更情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、运营工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。 表2-6 本项目与环评相比变动情况一览表 序号; 变化类别; 原环评; 一期 （已验收）; 二期 （实际建设内容）; 变动情况. 1; 性质; 新建; 新建; 新建; 与环评一致. 2; 规模; 宣传单100万张/年，手提袋50万个/年，说明书10万本/年，封套5万个/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年，包装盒5万个/年，礼品盒5万个/年; 宣传单90万张/年，手提袋40万个/年，说明书10万本/年，封套4.5万个/年，不干胶20万个/年，单据单证4万本/年，包装盒3万个/年，礼品盒4.5万个/年。; 宣传单10万张/年，不干胶10万个/年，单据单证2万本/年; 分期建设. 3; 建设地点; 济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内; 济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内; 济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内; 与环评一致. 4; 运营工艺; 见图2-1; 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放 项目无废铁丝产生; 分期建设 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放 项目无废铁丝产生. 5; 平面布置; 见附图3、4; 依托一期; 分期建设. 6; 生产设备; 见表2-3; 增加如皋双面920印刷机一台; 分期建设. 7; 环境保护措施; 有组织：油墨废气、润版液废气、洗车水废气：经集气罩后通过光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒P1；喷粉粉尘：经布袋除尘器处理后与油墨废气、润版液废气、洗车水废气一同通过15m排气筒P1排放； 无组织粉尘废气：加强车间通风。; 有组织：油墨废气、润版液废气、洗车水废气：经集气罩后通过光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒P1；喷粉粉尘：经自带除尘器（集粉器）处理后与油墨废气、润版液废气、洗车水废气一同通过15m排气筒P1排放； 无组织粉尘废气：加强车间通风。; 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放; 依托一期. 8; 固体废物; 一般固废：废纸边、废纸张、废铁丝外售至资源回收单位，除尘器收集粉尘由企业收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运；危险废物：废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托有资质单位进行专业处置。; 一般固废：废纸边、废纸张、废铁丝外售至资源回收单位，除尘器收集粉尘由企业收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运；危险废物：废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托山东中再生环境科技有限公司进行专业处置。; 一般固废：废纸边、废纸张外售至资源回收单位；危险废物：废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置。; 二期项目无废铁丝产生. - 本项目分期建设，分期验收，一期已完成验收；由上表可知，与环评相较，二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放；二期项目无废铁丝产生。因此二期发生的变动均不属于重大变动。 - 因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等内容未发生重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。 - 工艺流程 （一）施工期 本项目施工期不做分析。 （二）运营期 本项目（二期）具体生产工艺流程及产污环节见下图2-1。 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图2-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）切纸：使用切纸机将购进的原材料纸张切割成客户所需的尺寸，此工序产生噪声、废纸边。 （2）印刷：根据客户提供的版材，将纸张放入印刷机内进行印刷，为了快速湿润印版及更容易调节油墨浓度，印刷过程会添加润版液；印刷机约每周用洗车水擦拭一次。此工序会产生噪声、印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶，印刷废气处理过程中会产生废活性炭，废灯管。

# 表3  主要污染源、污染物处理和排放情况

一、主要污染源的产生 1、废气 本项目（二期）产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）。 ①印刷废气：项目印刷工序的废气主要来源于油墨中的易挥发成分，印刷废气的主要成分为VOCs。 2、废水 本项目（二期）无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 3、噪声 本项目（二期）噪声源主要为如皋双面920印刷机等设备工作时段产生的噪声，噪声级一般在60-80dB（A）之间。 4、固体废物 本项目（二期）产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管。 二、主要污染源处理和排放情况（附示意图、标出废气、废水监测点位）： 1、废气 本项目（二期）产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）。 ①印刷废气：印刷废气经集气罩收集后进入1套光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由1根15m的排气筒P1排放（依托一期处理措施和排气筒；一期产生的废气为喷塑粉尘（颗粒物）、印刷废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs））。未收集部分通过车间无组织排放。 项目设置1根排气筒，此次验收共对1根排气筒的废气排放情况进行了监测。 图3-1 废气处理和排放示意图 监测点位 2、废水 本项目（二期）无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 3、噪声 本项目（二期）噪声源主要有如皋双面920印刷机等，噪声源强60~80dB(A)。 防护措施：在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料。设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用。高噪声设备合理布置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。 噪声处理及排放方式见图3-2。 图3-2 本项目（二期）噪声处理和排放示意图 监测点位 4、固体废物 本项目（二期）产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管。 一般固废：废纸边、废纸张，由企业收集后外售至资源回收单位。 危险废物：沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管收集后暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置。 一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。

# 表4  环评主要结论、审批部门审批决定及批复落实情况

一、环评主要结论及建议 1、结论 （1）大气环境影响分析结论 拟建项目运营期废气主要包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）和喷粉粉尘；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）和喷粉粉尘。印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）以VOCs和二甲苯计，废气被集气罩收集后由1套“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后经1根15m排气筒排放，喷粉粉尘以颗粒物计，废气被集气罩收集后由布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放；未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）和喷粉粉尘直接无组织排放，加强车间通风。 根据预测，有组织VOCs和二甲苯排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求，无组织VOCs和二甲苯排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放要求；有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求，排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区排放浓度限值要求；无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 拟建项目不产生生产废水，生活污水经园区化粪池预处理后，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- 2015）A级标准及孙村污水处理厂进水水质的要求，经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 综上，拟建项目对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 拟建项目噪声源主要有切纸机、印刷机等，噪声源强60~80dB(A)。在设备选型时优先选用噪声设备，设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料。设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用。高噪声设备合理布置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。采用隔声、减振措施后，经墙体隔声后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 固废影响分析 拟建项目运营过程中产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、除尘机收集粉尘、废铁丝、生活垃圾、废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭。 废纸边、废纸张、除尘机收集粉尘、废铁丝、生活垃圾属于一般工业固体废物，其中废纸边、废纸张、废铁丝外售至资源回收单位，除尘器收集粉尘由企业收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭属于危险废物，废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托有资质单位进行专业处置。 综上，一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物的处理措施和处置方案符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对环境影响很小。 2、建议 （1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 （2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。 二、环评批复 济环报告表[2020]G21号 济南市生态环境局高新区分局关于济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目 环境影响报告表的批复 济南东奇印务有限公司： 一、济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目位于济南高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内厂房，总占地面积 618m2。项目年产宣传单100 万张，手提袋 50万个，说明书 10万本，封套5万个，不干胶30万个，单据单证5万本，包装盒5万个，礼品盒5万个。我局受理该项目并在济南市生态环境局网站进行了公示。在落实报告表提出的环境保护措施和我局审批意见要求的前提下，同意该项目建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： （一）生活污水经园区化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，经市政污水管网进入孙村污水处理厂。 （二）印刷废气经废气处理设施处理，满足《挥发性有机物排放标准第4部分印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求后排放；喷粉粉尘经废气处理设施处理，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求后排放；无组织 VOCs 排放满足《挥发性有机物排放标准第4部分印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放要求；无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值要求。 （三）合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境操声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 （四）废纸边、废纸张、废铁丝和收尘综合利用；废活性炭等危险废物委托有处置资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 三、该项目污染物年排放总量控制指标为：VOCs：0.04579t/a；颗粒物：0.000019t/a。 四、该项目建成后，要按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定程序进行建设项目竣工环境保护验收，否则我局将依法处理；并按国家有关规定申领排污许可证。 2020年2月27日 三、环评批复落实情况 项目; 环评批复要求; 实际落实情况; 变更情况. 工程内容; 济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目位于济南高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内厂房，总占地面积 618m2。项目年产宣传单100 万张，手提袋 50万个，说明书 10万本，封套5万个，不干胶30万个，单据单证5万本，包装盒5万个，礼品盒5万个; 济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目位于济南高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内厂房，总占地面积 618m2。项目年产宣传单100万张/年，手提袋40万个/年，说明书10万本/年，封套4.5万个/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年，包装盒4万个/年，礼品盒4.5万个/年。; 已落实，分期建设. 废气; 印刷废气经废气处理设施处理，满足《挥发性有机物排放标准第4部分印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求后排放；喷粉粉尘经废气处理设施处理，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求后排放；无组织 VOCs 排放满足《挥发性有机物排放标准第4部分印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放要求；无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值要求。; 本项目产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）。 ①印刷废气：印刷废气经集气罩收集后进入1套光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由1根15m的排气筒P1排放（依托一期处理措施和排气筒；一期产生的废气为喷塑粉尘（颗粒物）、印刷废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs））。 监测期间，本项目各生产工序正常运行，印刷废气排气筒进口颗粒物最大排放浓度为22.9mg/m3，排放速率为2.9×10-2kg/h；VOCs最大排放浓度为2.81mg/m3，排放速率为3.5×10-3kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.193mg/m3，排放速率为2.4×10-4kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.412mg/m3，排放速率为5.2×10-4kg/h。 印刷废气排气筒出口颗粒物为未检出；VOCs最大排放浓度为0.437mg/m3，排放速率为4.9×10-4kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.053mg/m3，排放速率为6.8×10-6kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.035mg/m3，排放速率为4.0×10-5kg/h。 项目苯、甲苯、二甲苯浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求。（苯0.5mg/m3；0.03kg/h甲苯3mg/m3；0.1kg/h二甲苯10mg/m3；0.4kg/hVOCs50mg/m3；1.5kg/h）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（3.5kg/h），排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区排放浓度限值要求（10mg/m3）。 监测期间，本项目厂界颗粒物最大值为0.342mg/m3；苯为未检出；甲苯7.4μg/m3；二甲苯20.5μg/m3；VOCs310μg/m3。 项目苯、甲苯、二甲苯、VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。（苯0.1mg/m3甲苯0.2mg/m3二甲苯0.2mg/m3VOCs2.0mg/m3）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。（1.0mg/m3）。; 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放. 废水; 生活污水经园区化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，经市政污水管网进入孙村污水处理厂。; 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 监测期间，厂区污水经化粪池处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准要求。; 已落实，无变更. 噪声; 合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境操声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。; 监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为57dB（A）、55dB（A）、56dB（A）、56dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准；辛庄、幸庄别墅区、新东逸苑敏感点昼间噪声最大值分别为52dB（A）、51dB（A）、50dB（A）；敏感点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）中2类标准要求。; 已落实，无变更. 固废; 废纸边、废纸张、废铁丝和收尘综合利用；废活性炭等危险废物委托有处置资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。; 一般固废：废纸边、废纸张、外售至资源回收单位；危险废物：废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置。; 二期项目无废铁丝产生. 排污许可; 按国家有关规定申领排污许可证; 项目正在申请排污许可; 落实中.

# 表5  验收监测质量保证及质量控制

为保证验收监测数据的合理性、可靠性、准确性，对监测的全过程（布点、采样、样品贮存、实验室分析和数据处理等）进行了质量控制，具体要求如下： - 所有参加监测采样和分析人员必须持证上岗。 - 由厂方提供验收监测期间的工况条件，验收监测工况负荷达到额定负荷。 - 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 - 合理规范设施监测点位、确定监测因子与频次，保证验收监测数据的准确性和代表性。 - 采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。 - 气样测定前校准仪器，在测试时保证其采样流量。 - 采样分析及分析结果按国家标准和监测技术规范的相关要求进行数据处理和填报。 （9）监测数据和报告严格执行三级审核制度。

# 表6  验收监测内容

本项目（二期）验收监测的主要内容包括有组织废气、无组织废气、废水和噪声。 1、废气检测 （1）有组织废气 ①检测因子、点位和频次 本项目有组织废气监测内容、频次见表6-1。 表6-1 有组织废气监测内容、监测频次一览表 编号; 点位名称; 处理措施; 监测项目; 频次. 1; 排气筒P1处理措施进、出口; 颗粒物：除尘器（集粉器）； 有机废气：光催化氧化+活性炭吸附装; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs; 监测2天、每天采3个平行样；. ②监测分析方法 本项目有组织废气监测分析方法见表6-2。 表6-2 有组织废气监测因子分析方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 颗粒物; 重量法; HJ 836-2017 GB/T 16157-1996; 1.0 mg/m3. 苯; 气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; 0.004 mg/m3. 甲苯; 气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; 0.004 mg/m3. 二甲苯; 气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; 0.004 mg/m3. VOCs; 气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; 0.001~0.01mg/m3. （2）厂界无组织废气检测 ①检测因子、点位和频次 本项目考虑污染物产生源和平面布置图，本项目在上风向设置1个检测点位，下风向设置3个检测点位，共四个检测点位。本项目无组织废气检测点位和频次见表6-3。无组织废气监测点位图见下图6-1。 表6-3 无组织废气检测内容、频次一览表 检测项目; 检测点位; 频次; 备注. 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs; 上风向设置1个检测点，下风向设置3个检测点; 3次/天， 共2天; 同步记录天气情况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数。. ②检测分析方法 本项目无组织废气检测分析方法见表6-4。 表6-4 无组织废气监测因子分析方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3. 苯; 气相色谱-质谱法; HJ 644-2013; 0.4 μg/m3. 甲苯; 气相色谱-质谱法; HJ 644-2013; 0.4 μg/m3. 二甲苯; 气相色谱-质谱法; HJ 644-2013; 0.4 μg/m3. VOCs; 气相色谱-质谱法; HJ 644-2013; 0.3～1.0 μg/m3. （3）废气及环境空气检测质控措施 检测仪器使用时限在检定日期之内；检测人员持证上岗；检测数据实行三级审核； 本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。 监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的相关要求进行。 N 图6-1 无组织检测点位 2、废水检测 （1）废水检测点位和频次 本次废水监测了污水总排口。 表6-5 废水监测情况一览表 监测点位; 污染物; 监测项目; 监测频次. 污水总排口; 生活污水; CODcr、氨氮、BOD5、pH值、SS、总磷; 监测2天，每天采样4次. （2）检测分析方法 - 表6-6 废水监测分析方法 监测项目; 检测方法; 方法依据; 检出限. pH值; 电极法; HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4 mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5 mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025 mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989; /. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989; 0.01 mg/L. - （3）废水检测中质量保证和质量控制 为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存按照原国家环境保护总局《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等的技术要求进行。 3、噪声检测 （1）噪声检测点位和频次 本项目厂界四周共布设7个监测点位，每天昼间监测一次，监测两天。噪声检测点位见下图6-2所示。 （2）检测分析方法 本项目噪声检测分析方法见表6-7。 表6-7 噪声检测分析方法 项目名称; 检测分析方法; 方法来源; 检出限. 厂界噪声dB(A); 声级计法; GB12348-2008; ---. 敏感点噪声dB(A); 声级计法; GB3096-2008; ---. （3）噪声检测中质量保证和质量控制 噪声测量质量保证与质量控制按《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效试用期内的声级计；声级计在测时前后用标准发生源进行校准。 噪声点位布置图如下： 图6-2 噪声检测点位

# 表7  验收监测期间工况记录及验收监测结果

一、验收监测期间工况记录 监测期间本项目运行正常。监测期间运营工况见表7-1、7-2。 表7-1 本项目监测期间冠华664D印刷机、北人08印刷机运营工况一览表 日期; 产品名称; 设计日产量; 实际日产量; 单位. 2021.10.21; 宣传单; 3333; 2337; 张. 手提袋; 1666; 1121; 个. 说明书; 333; 281; 本. 封套; 166; 124; 个. 不干胶; 1000; 467; 个. 单据单证; 166; 69; 本. 包装盒; 166; 112; 个. 礼品盒; 166; 118; 个. 2021.10.22; 宣传单; 3333; 2339; 张. 手提袋; 1666; 1118; 个. 说明书; 333; 286; 本. 封套; 166; 127; 个. 不干胶; 1000; 478; 个. 单据单证; 166; 65; 本. 包装盒; 166; 110; 个. 礼品盒; 166; 114; 个. 表7-2 本项目监测期间如皋双面920印刷机运营工况一览表 日期; 产品名称; 设计日产量; 实际日产量; 单位. 2021.10.21; 宣传单; 3333; 301; 张. 不干胶; 1000; 295; 个. 单据单证; 166; 58; 本. 2021.10.22; 宣传单; 3333; 287; 张. 不干胶; 1000; 286; 个. 单据单证; 166; 53; 本. 监测期间气象情况见表7-3。 表7-3 监测期间气象表 采样日期; 时间; 气温 （℃）; 气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 主导 风向; 总云量; 低云量. 2021.10.21; 第一次; 14.2; 100.4; 2.1; 东南风; 6; 4. 第二次; 14.6; 100.2; 1.9; 东南风; 6; 3. 第三次; 13.1; 100.6; 1.1; 东南风; 6; 4. 2021.10.22; 第一次; 13.1; 103.6; 1.7; 北风; 3; 1. 第二次; 14.3; 103.1; 1.6; 北风; 3; 1. 第三次; 16.1; 101.3; 1.2; 北风; 3; 2. - 验收监测结果 - 废气 本项目（二期）产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）。 ①印刷废气：印刷废气经集气罩收集后进入1套光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由1根15m的排气筒P1排放（依托一期处理措施和排气筒；一期产生的废气为喷塑粉尘（颗粒物）、印刷废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs））。 项目设置1根排气筒，此次验收共对1根排气筒的废气排放情况进行了监测。 表7-4 有组织废气监测结果表 采样日期; 2021.10.21; 采样点位; 印刷废气排气筒进口. 检测项目; 频次; 样品编号; 检测结果. 标干流量（m3/h）; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 第一次; YQ10090101A001; 1264; 22.2; 2.8×10-2. 第二次; YQ10090101B001; 1260; 22.9; 2.9×10-2. 第三次; YQ10090101C001; 1264; 21.8; 2.8×10-2. VOCs; 第一次; YQ10090101A002; 1264; 2.78; 3.5×10-3. 第二次; YQ10090101B002; 1260; 2.28; 2.9×10-3. 第三次; YQ10090101C002; 1264; 2.81; 3.6×10-3. 苯; 第一次; YQ10090101A002; 1264; ND; /. 第二次; YQ10090101B002; 1260; ND; /. 第三次; YQ10090101C002; 1264; ND; /. 甲苯; 第一次; YQ10090101A002; 1264; 0.155; 2.0×10-4. 第二次; YQ10090101B002; 1260; 0.181; 2.3×10-4. 第三次; YQ10090101C002; 1264; 0.193; 2.4×10-4. 二甲苯; 第一次; YQ10090101A002; 1264; 0.230; 2.9×10-4. 第二次; YQ10090101B002; 1260; 0.412; 5.2×10-4. 第三次; YQ10090101C002; 1264; 0.144; 1.8×10-4. 采样日期; 2021.10.21; 采样点位; 印刷废气排气筒出口. 检测项目; 频次; 样品编号; 检测结果. 标干流量（m3/h）; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 第一次; YQ10090102A001; 1130; 6.5; 7.3×10-3. 第二次; YQ10090102B001; 1091; 7.2; 7.9×10-3. 第三次; YQ10090102C001; 1091; 7.5; 8.2×10-3. VOCs; 第一次; YQ10090102A002; 1130; 0.437; 4.9×10-4. 第二次; YQ10090102B002; 1091; 0.399; 4.4×10-4. 第三次; YQ10090102C002; 1091; 0.123; 1.3×10-4. 苯; 第一次; YQ10090102A002; 1130; ND; /. 第二次; YQ10090102B002; 1091; ND; /. 第三次; YQ10090102C002; 1091; ND; /. 甲苯; 第一次; YQ10090102A002; 1130; 0.053; 6.0×10-5. 第二次; YQ10090102B002; 1091; 0.019; 2.1×10-5. 第三次; YQ10090102C002; 1091; 0.006; 6.5×10-5. 二甲苯; 第一次; YQ10090102A002; 1130; 0.035; 4.0×10-5. 第二次; YQ10090102B002; 1091; 0.014; 1.5×10-5. 第三次; YQ10090102C002; 1091; 0.011; 1.2×10-5. 采样日期; 2021.10.22; 采样点位; 印刷废气排气筒进口. 检测项目; 频次; 样品编号; 检测结果. 标干流量（m3/h）; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 第一次; YQ10090201A001; 1312; ND; /. 第二次; YQ10090201B001; 1292; ND; /. 第三次; YQ10090201C001; 1265; ND; /. VOCs; 第一次; YQ10090201A002; 1312; 2.32; 3.0×10-3. 第二次; YQ10090201B002; 1292; 1.94; 2.5×10-3. 第三次; YQ10090201C002; 1265; 2.67; 3.4×10-3. 苯; 第一次; YQ10090201A002; 1312; ND; /. 第二次; YQ10090201B002; 1292; ND; /. 第三次; YQ10090201C002; 1265; ND; /. 甲苯; 第一次; YQ10090201A002; 1312; 0.140; 1.8×10-4. 第二次; YQ10090201B002; 1292; 0.161; 2.1×10-4. 第三次; YQ10090201C002; 1265; 0.162; 2.0×10-4. 二甲苯; 第一次; YQ10090201A002; 1312; 0.203; 2.7×10-4. 第二次; YQ10090201B002; 1292; 0.317; 4.1×10-4. 第三次; YQ10090201C002; 1265; 0.122; 1.5×10-4. 采样日期; 2021.10.22; 采样点位; 印刷废气排气筒出口. 检测项目; 频次; 样品编号; 检测结果. 标干流量（m3/h）; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 第一次; YQ10090202A001; 1096; ND; /. 第二次; YQ10090202B001; 1094; ND; /. 第三次; YQ10090202C001; 1130; ND; /. VOCs; 第一次; YQ10090202A002; 1096; 0.395; 4.3×10-4. 第二次; YQ10090202B002; 1094; 0.349; 3.8×10-4. 第三次; YQ10090202C002; 1130; 0.176; 2.0×10-4. 苯; 第一次; YQ10090202A002; 1096; ND; /. 第二次; YQ10090202B002; 1094; ND; /. 第三次; YQ10090202C002; 1130; ND; /. 甲苯; 第一次; YQ10090202A002; 1096; 0.046; 5.0×10-5. 第二次; YQ10090202B002; 1094; 0.016; 1.8×10-5. 第三次; YQ10090202C002; 1130; 0.006; 6.8×10-6. 二甲苯; 第一次; YQ10090202A002; 1096; 0.032; 3.5×10-5. 第二次; YQ10090202B002; 1094; 0.012; 1.3×10-5. 第三次; YQ10090202C002; 1130; 0.010; 1.1×10-5. 备注; 排气筒高度15m，进口内径0.3m，出口内径0.4m，处理措施为UV光氧+活性炭吸附。ND表示低于检出限. 监测期间，本项目各生产工序正常运行，印刷废气排气筒进口颗粒物最大排放浓度为22.9mg/m3，排放速率为2.9×10-2kg/h；VOCs最大排放浓度为2.81mg/m3，排放速率为3.5×10-3kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.193mg/m3，排放速率为2.4×10-4kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.412mg/m3，排放速率为5.2×10-4kg/h。印刷废气排气筒出口颗粒物为未检出；VOCs最大排放浓度为0.437mg/m3，排放速率为4.9×10-4kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.053mg/m3，排放速率为6.8×10-6kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.035mg/m3，排放速率为4.0×10-5kg/h。项目苯、甲苯、二甲苯浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求。（苯0.5mg/m3；0.03kg/h甲苯3mg/m3；0.1kg/h二甲苯10mg/m3；0.4kg/hVOCs50mg/m3；1.5kg/h）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（3.5kg/h），排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区排放浓度限值要求（10mg/m3）。 表7-5 无组织废气监测结果表 采样日期; 检测项目; 频次; 采样点位; 样品编号; 检测结果. 2021.10.21; 颗粒物（mg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090101A001; 0.295. 厂界下风向2#; WQ10090102A001; 0.326. 厂界下风向3#; WQ10090103A001; 0.318. 厂界下风向4#; WQ10090104A001; 0.309. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090101B001; 0.289. 厂界下风向2#; WQ10090102B001; 0.334. 厂界下风向3#; WQ10090103B001; 0.324. 厂界下风向4#; WQ10090104B001; 0.313. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090101C001; 0.291. 厂界下风向2#; WQ10090102C001; 0.342. 厂界下风向3#; WQ10090103C001; 0.327. 厂界下风向4#; WQ10090104C001; 0.316. VOCs（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090101A002; 163. 厂界下风向2#; WQ10090102A002; 177. 厂界下风向3#; WQ10090103A002; 224. 厂界下风向4#; WQ10090104A002; 226. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090101B002; 97.3. 厂界下风向2#; WQ10090102B002; 253. 厂界下风向3#; WQ10090103B002; 187. 厂界下风向4#; WQ10090104B002; 235. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090101C002; 126. 厂界下风向2#; WQ10090102C002; 199. 厂界下风向3#; WQ10090103C002; 218. 厂界下风向4#; WQ10090104C002; 310. 苯（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090101A002; ND. 厂界下风向2#; WQ10090102A002; ND. 厂界下风向3#; WQ10090103A002; ND. 厂界下风向4#; WQ10090104A002; ND. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090101B002; ND. 厂界下风向2#; WQ10090102B002; ND. 厂界下风向3#; WQ10090103B002; ND. 厂界下风向4#; WQ10090104B002; ND. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090101C002; ND. 厂界下风向2#; WQ10090102C002; ND. 厂界下风向3#; WQ10090103C002; ND. 厂界下风向4#; WQ10090104C002; ND. 甲苯（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090101A002; 0.6. 厂界下风向2#; WQ10090102A002; 1.0. 厂界下风向3#; WQ10090103A002; 1.4. 厂界下风向4#; WQ10090104A002; 2.9. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090101B002; 1.4. 厂界下风向2#; WQ10090102B002; 2.1. 厂界下风向3#; WQ10090103B002; 1.5. 厂界下风向4#; WQ10090104B002; 1.7. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090101C002; 0.6. 厂界下风向2#; WQ10090102C002; 1.1. 厂界下风向3#; WQ10090103C002; 0.7. 厂界下风向4#; WQ10090104C002; 7.4. 二甲苯（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090101A002; 2.5. 厂界下风向2#; WQ10090102A002; 2.7. 厂界下风向3#; WQ10090103A002; 3.7. 厂界下风向4#; WQ10090104A002; 5.2. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090101B002; 2.0. 厂界下风向2#; WQ10090102B002; 17.4. 厂界下风向3#; WQ10090103B002; 3.4. 厂界下风向4#; WQ10090104B002; 17.5. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090101C002; 2.7. 厂界下风向2#; WQ10090102C002; 3.6. 厂界下风向3#; WQ10090103C002; 2.8. 厂界下风向4#; WQ10090104C002; 20.5. 2021.10.22; 颗粒物（mg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090201A001; 0.288. 厂界下风向2#; WQ10090202A001; 0.311. 厂界下风向3#; WQ10090203A001; 0.309. 厂界下风向4#; WQ10090204A001; 0.333. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090201B001; 0.290. 厂界下风向2#; WQ10090202B001; 0.329. 厂界下风向3#; WQ10090203B001; 0.330. 厂界下风向4#; WQ10090204B001; 0.315. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090201C001; 0.295. 厂界下风向2#; WQ10090202C001; 0.322. 厂界下风向3#; WQ10090203C001; 0.317. 厂界下风向4#; WQ10090204C001; 0.337. VOCs（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090201A002; 111. 厂界下风向2#; WQ10090202A002; 126. 厂界下风向3#; WQ10090203A002; 119. 厂界下风向4#; WQ10090204A002; 124. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090201B002; 63.2. 厂界下风向2#; WQ10090202B002; 145. 厂界下风向3#; WQ10090203B002; 135. 厂界下风向4#; WQ10090204B002; 166. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090201C002; 141. 厂界下风向2#; WQ10090202C002; 166. 厂界下风向3#; WQ10090203C002; 157. 厂界下风向4#; WQ10090204C002; 182. 苯（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090201A002; ND. 厂界下风向2#; WQ10090202A002; ND. 厂界下风向3#; WQ10090203A002; ND. 厂界下风向4#; WQ10090204A002; ND. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090201B002; ND. 厂界下风向2#; WQ10090202B002; ND. 厂界下风向3#; WQ10090203B002; ND. 厂界下风向4#; WQ10090204B002; ND. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090201C002; ND. 厂界下风向2#; WQ10090202C002; ND. 厂界下风向3#; WQ10090203C002; ND. 厂界下风向4#; WQ10090204C002; ND. 甲苯（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090201A002; 0.6. 厂界下风向2#; WQ10090202A002; 0.8. 厂界下风向3#; WQ10090203A002; 1.2. 厂界下风向4#; WQ10090204A002; 2.2. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090201B002; 1.0. 厂界下风向2#; WQ10090202B002; 1.7. 厂界下风向3#; WQ10090203B002; 1.2. 厂界下风向4#; WQ10090204B002; 1.6. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090201C002; 0.6. 厂界下风向2#; WQ10090202C002; 0.9. 厂界下风向3#; WQ10090203C002; 0.7. 厂界下风向4#; WQ10090204C002; 6.5. 二甲苯（μg/m3）; 第一次; 厂界上风向1#; WQ10090201A002; 1.6. 厂界下风向2#; WQ10090202A002; 2.3. 厂界下风向3#; WQ10090203A002; 3.2. 厂界下风向4#; WQ10090204A002; 2.3. 第二次; 厂界上风向1#; WQ10090201B002; 1.9. 厂界下风向2#; WQ10090202B002; 14.7. 厂界下风向3#; WQ10090203B002; 3.2. 厂界下风向4#; WQ10090204B002; 15.4. 第三次; 厂界上风向1#; WQ10090201C002; 2.6. 厂界下风向2#; WQ10090202C002; 3.7. 厂界下风向3#; WQ10090203C002; 2.9. 厂界下风向4#; WQ10090204C002; 16.5. 备注; ND表示低于检出限. - 监测期间，本项目厂界颗粒物最大值为0.342mg/m3；苯为未检出；甲苯7.4μg/m3；二甲苯20.5μg/m3；VOCs310μg/m3。项目苯、甲苯、二甲苯、VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。（苯0.1mg/m3甲苯0.2mg/m3二甲苯0.2mg/m3VOCs2.0mg/m3）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。（1.0mg/m3）。 废气监测信息 图7-1 废气监测照片. 2、废水 本项目（二期）无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 此次验收对园区污水总排口污染物排放情况进行了监测。监测结果见下表： 表7-6 项目废水监测结果表 采样日期; 2021.10.21; 标准值. 采样点位; 样品状态; 频次; 检测项目; 样品编号; 检测结果. 污水总排口; 无色透明无异味; 第一次; pH值（无量纲）; /; 7.5; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090101A002; 126; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090101A003; 40.6; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090101A001; 6.90; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090101A004; 24; 400. 总磷（mg/L）; FS10090101A001; 0.23; 8. 无色透明无异味; 第二次; pH值（无量纲）; /; 7.4; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090101B002; 141; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090101B003; 39.9; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090101B001; 6.61; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090101B004; 23; 400. 总磷（mg/L）; FS10090101B001; 0.16; 8. 无色透明无异味; 第三次; pH值（无量纲）; /; 7.4; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090101C002; 133; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090101C003; 35.6; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090101C001; 6.57; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090101C004; 28; 400. 总磷（mg/L）; FS10090101C001; 0.24; 8. 无色透明无异味; 第四次; pH值（无量纲）; /; 7.6; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090101D002; 140; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090101D003; 36.2; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090101D001; 6.63; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090101D004; 27; 400. 总磷（mg/L）; FS10090101D001; 0.21; 8. 采样日期; 2021.10.22; 标准值. 采样点位; 样品状态; 频次; 检测项目; 样品编号; 检测结果. 污水总排口; 无色透明无异味; 第一次; pH值（无量纲）; /; 7.4; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090201A002; 135; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090201A003; 35.6; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090201A001; 6.87; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090201A004; 24; 400. 总磷（mg/L）; FS10090201A001; 0.20; 8. 无色透明无异味; 第二次; pH值（无量纲）; /; 7.5; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090201B002; 126; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090201B003; 33.2; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090201B001; 6.12; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090201B004; 24; 400. 总磷（mg/L）; FS10090201B001; 0.25; 8. 无色透明无异味; 第三次; pH值（无量纲）; /; 7.4; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090201C002; 131; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090201C003; 35.1; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090201C001; 6.04; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090201C004; 24; 400. 总磷（mg/L）; FS10090201C001; 0.19; 8. 无色透明无异味; 第四次; pH值（无量纲）; /; 7.6; 6.5-9.5. 化学需氧量（mg/L）; FS10090201D002; 152; 500. 五日生化需氧量（mg/L）; FS10090201D003; 38.2; 350. 氨氮（mg/L）; FS10090201D001; 6.86; 45. 悬浮物（mg/L）; FS10090201D004; 24; 400. 总磷（mg/L）; FS10090201D001; 0.22; 8. 由上表分析可知，监测期间，厂区污水经化粪池处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准要求。 - 3、噪声 噪声监测结果见下表： 表7-7 项目噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测日期; 2021.10.21; 气象条件; 多云. 校准数据; 昼间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A). 检测点位置; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 昼间Leq（dB(A)）; 57; 55; 53; 52. 检测日期; 2021.10.22; 气象条件; 晴. 校准数据; 昼间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A). 检测点位置; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 昼间Leq（dB(A)）; 56; 55; 56; 56. 检测日期; 2021.10.21; 气象条件; 多云. 校准数据; 昼间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A). 检测点位置; 5#辛庄; 6#幸庄别墅区; 7#新东逸苑. 昼间Leq（dB(A)）; 51; 51; 50. 检测日期; 2021.10.22; 气象条件; 晴. 校准数据; 昼间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A). 检测点位置; 5#辛庄; 6#幸庄别墅区; 7#新东逸苑. 昼间Leq（dB(A)）; 52; 50; 50. 监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为57dB（A）、55dB（A）、56dB（A）、56dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准；辛庄、幸庄别墅区、新东逸苑敏感点昼间噪声最大值分别为52dB（A）、51dB（A）、50dB（A）；敏感点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）中2类标准要求。 4、固废检查情况 本项目（二期）产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管。 - 废纸边：废纸边产生量为0.004/a，外售资源回收单位。 - 废纸张：废纸张产生量为0.004t/a，外售资源回收单位。 - 沾有油墨的抹布：印刷机清晰维护中产生沾有油墨的抹布（沾有油墨），产生量约为0.003t/a，收集后暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置。 - 废包装桶：包括废油墨桶、废洗车水桶、废润版液桶。废包装桶产生量为0.002t/a。收集后暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置。 - 废活性炭：监测期间暂未产生废活性炭，待产生后收集暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置。 - 废灯管：项目光氧催化装置催化箱内设置40根灯管，监测期间暂未产生废灯管，待产生后收集暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置。 固体废物处置情况见表7-8、7-9。 表7-8 项目一般固废产生情况表 编号; 名称; 环评产生量（t/a）; 一期产生量（t/a）; 二期产生量（t/a）; 贮存及处置. 1; 废纸边; 0.35; 0.34; 0.004; 外售资源回收单位. 2; 废纸张; 0.24; 0.23; 0.004; 外售资源回收单位. 3; 生活垃圾; 3.45; 3.3; 0; 环卫部门定期清运. 4; 除尘器收集粉尘; 0.000081; 0.00007; 0; 企业收集后回用于生产. 5; 废铁丝; 0.01; 0.005; 0; 外售资源回收单位. 表7-9 项目危险废物产生情况表 序号; 危险废物名称; 环评产生量 （t/a）; 一期产生量（t/a）; 二期产生量（t/a）; 贮存及处置. 1; 废包装桶; 0.09; 0.087; 0.002; 暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置. 2; 沾有油墨的抹布; 0.06; 0.05; 0.003. 3; 废灯管; 0.004; 0.001; 检测期间未产生. 4; 废活性炭; 0.346; 0.265; 检测期间未产生. 一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。

# 表8  环境管理检查情况

一、环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况 1、环保审批手续及“三同时”执行情况 根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》中有关规定，济南东奇印务有限公司于2020年1月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目环境影响报告表》，并于2020年2月27号取得了济南市生态环境局高新区分局的批复（济环报告表[2020]G21号）；二期于2021年4月开工建设，2021年8月底建成，2021年9月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。故委托山东海倍特检测有限公司，于2021年10月21日~2021年10月22日进行了本项目竣工环境保护验收监测工作并出具监测报告。该项目建设履行了竣工环境保护验收监测审批手续，执行了“三同时”制度，有关环保档案齐全。 2、环境管理规章制度的建立及执行情况 该企业重视环保工作，制定了相对完整的环保规章制度，厂区的各个环保设施责任到人，保证环保设施的正常运行。 二、环保设施建设、运行、检查、维护情况 （1）本项目（二期）产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）。 ①印刷废气：印刷废气经集气罩收集后进入1套光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由1根15m的排气筒P1排放（依托一期处理措施和排气筒；一期产生的废气为喷塑粉尘（颗粒物）、印刷废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs））。未收集部分通过车间无组织排放。 监测期间，本项目各生产工序正常运行，印刷废气排气筒进口颗粒物最大排放浓度为22.9mg/m3，排放速率为2.9×10-2kg/h；VOCs最大排放浓度为2.81mg/m3，排放速率为3.5×10-3kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.193mg/m3，排放速率为2.4×10-4kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.412mg/m3，排放速率为5.2×10-4kg/h。印刷废气排气筒出口颗粒物为未检出；VOCs最大排放浓度为0.437mg/m3，排放速率为4.9×10-4kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.053mg/m3，排放速率为6.8×10-6kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.035mg/m3，排放速率为4.0×10-5kg/h。项目苯、甲苯、二甲苯浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求。（苯0.5mg/m3；0.03kg/h甲苯3mg/m3；0.1kg/h二甲苯10mg/m3；0.4kg/hVOCs50mg/m3；1.5kg/h）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（3.5kg/h），排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区排放浓度限值要求（10mg/m3）。 - 监测期间，本项目厂界颗粒物最大值为0.342mg/m3；苯为未检出；甲苯7.4μg/m3；二甲苯20.5μg/m3；VOCs310μg/m3。项目苯、甲苯、二甲苯、VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。（苯0.1mg/m3甲苯0.2mg/m3二甲苯0.2mg/m3VOCs2.0mg/m3）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。（1.0mg/m3）。 - 本项目（二期）无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 监测期间，厂区污水经化粪池处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准要求。 （3）本项目（二期）噪声源主要有如皋双面920印刷机等，噪声源强60~80dB(A)。防护措施：在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料。设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用。高噪声设备合理布置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。 监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为57dB（A）、55dB（A）、56dB（A）、56dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准；辛庄、幸庄别墅区、新东逸苑敏感点昼间噪声最大值分别为52dB（A）、51dB（A）、50dB（A）；敏感点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）中2类标准要求。 （4）本项目（二期）产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管。 一般固废：废纸边、废纸张，由企业收集后外售至资源回收单位。 危险废物：沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管收集后暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置。 一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。 （5）环保设施去除效率 废气：根据验收监测结果核算，印刷废气排气筒“除尘器（集粉器）”对废气中主要污染物颗粒物的去除效率为71.7%，“光催化氧化+活性炭吸附装”对废气中主要污染物VOCs、甲苯、二甲苯的去除效率分别为86.4%、72.9%、92.3%。 （6）污染物排放总量核算 废气：项目废气排气筒年排气时间约为3600小时，根据验收监测结果核算，项目排放量VOCs：0.001764t/a，满足环评批复总量控制要求VOCs：0.04579t/a，二期项目不涉及颗粒物产生。

# 表9  验收监测结论及建议

一、验收监测结论： 济南东奇印务有限公司注册成立于2015年08月03日，公司经营范围包括包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；国内广告业务；批发、零售：纸制品、印刷设备及配件、五金交电、服装、办公用品、日用品、百货、工艺美术品。 本项目位于位于济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内，东侧为济南鲁森印务有限公司，北侧为济南天业恒科技有限公司，西侧济南聚德隆纸品有限公司，南侧为济南吉耀商贸有限公司。项目总占地面积618m2。 环评设计生产能力为：宣传单100万张/年，手提袋50万个/年，说明书10万本/年，封套5万个/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年，包装盒5万个/年，礼品盒5万个/年。一期已验收：宣传单90万张/年，手提袋40万个/年，说明书10万本/年，封套4.5万个/年，不干胶20万个/年，单据单证3万本/年，包装盒4万个/年，礼品盒4.5万个/年。本项目（二期）验收内容为：宣传单10万张/年，不干胶10万个/年，单据单证2万本/年。 本项目（二期）总投资110.5万元，其中环保投资0.5万元，增加如皋双面920印刷机一台，不新增劳动定员，现有劳动职工20人，年工作300天，每天工作12小时，年工作时间3600小时，夜间不生产。 济南东奇印务有限公司于2020年1月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目环境影响报告表》，并于2020年2月27号取得了济南市生态环境局高新区分局的批复（济环报告表[2020]G21号）。 济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（一期）内容已于2020年6月通过竣工环境保护验收（济环建验[2020]G47号）。 本项目（二期）于2021年4月开工建设，2021年8月建成，2021年9月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。 本项目分期建设，分期验收，本次验收内容为济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）内容。 根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对济南东奇印务有限公司纸制品印刷项目（二期）进行竣工环境保护验收。受济南东奇印务有限公司委托（详见附件1），山东海倍特检测有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作，接受委托后随即派相关技术人员进行了现场勘察和资料收集，编制了本项目的竣工环境保护验收监测方案，并于2021年10月21日~2021年10月22日连续2天对本项目进行了验收监测，结论如下： 1、变更情况： 本项目与环评相比变动情况一览表见表9-1。 表9-1 本项目与环评相比变动情况一览表 序号; 变化类别; 原环评; 一期 （已验收）; 二期 （实际建设内容）; 变动情况. 1; 性质; 新建; 新建; 新建; 与环评一致. 2; 规模; 宣传单100万张/年，手提袋50万个/年，说明书10万本/年，封套5万个/年，不干胶30万个/年，单据单证5万本/年，包装盒5万个/年，礼品盒5万个/年; 宣传单90万张/年，手提袋40万个/年，说明书10万本/年，封套4.5万个/年，不干胶20万个/年，单据单证4万本/年，包装盒3万个/年，礼品盒4.5万个/年。; 宣传单10万张/年，不干胶10万个/年，单据单证2万本/年; 分期建设. 3; 建设地点; 济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内; 济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内; 济南市高新区春博路济南天业恒科技有限公司院内; 与环评一致. 4; 运营工艺; 见图2-1; 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放 项目无废铁丝产生; 分期建设 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放 项目无废铁丝产生. 5; 平面布置; 见附图3、4; 依托一期; 分期建设. 6; 生产设备; 见表2-3; 增加如皋双面920印刷机一台; 分期建设. 7; 环境保护措施; 有组织：油墨废气、润版液废气、洗车水废气：经集气罩后通过光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒P1；喷粉粉尘：经布袋除尘器处理后与油墨废气、润版液废气、洗车水废气一同通过15m排气筒P1排放； 无组织粉尘废气：加强车间通风。; 有组织：油墨废气、润版液废气、洗车水废气：经集气罩后通过光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒P1；喷粉粉尘：经自带除尘器（集粉器）处理后与油墨废气、润版液废气、洗车水废气一同通过15m排气筒P1排放； 无组织粉尘废气：加强车间通风。; 二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放; 依托一期. 8; 固体废物; 一般固废：废纸边、废纸张、废铁丝外售至资源回收单位，除尘器收集粉尘由企业收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运；危险废物：废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托有资质单位进行专业处置。; 一般固废：废纸边、废纸张、废铁丝外售至资源回收单位，除尘器收集粉尘由企业收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运；危险废物：废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托山东中再生环境科技有限公司进行专业处置。; 一般固废：废纸边、废纸张外售至资源回收单位；危险废物：废包装桶、沾有油墨的抹布、废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，然后委托山东晟建宝环保科技有限公司进行专业处置。; 二期项目无废铁丝产生. - 本项目分期建设，分期验收，一期已完成验收；由上表可知，与环评相较，二期新增印刷机无喷粉工艺，无颗粒物排放；二期项目无废铁丝产生。因此二期发生的变动均不属于重大变动。 - 因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等内容未发生重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。 2、监测期间运营工况情况： 监测期间，运营负荷详见表9-2。 表9-2 本项目监测期间冠华664D印刷机、北人08印刷机运营工况一览表 日期; 产品名称; 设计日产量; 实际日产量; 单位. 2021.10.21; 宣传单; 3333; 2337; 张. 手提袋; 1666; 1121; 个. 说明书; 333; 281; 本. 封套; 166; 124; 个. 不干胶; 1000; 467; 个. 单据单证; 166; 69; 本. 包装盒; 166; 112; 个. 礼品盒; 166; 118; 个. 2021.10.22; 宣传单; 3333; 2339; 张. 手提袋; 1666; 1118; 个. 说明书; 333; 286; 本. 封套; 166; 127; 个. 不干胶; 1000; 478; 个. 单据单证; 166; 65; 本. 包装盒; 166; 110; 个. 礼品盒; 166; 114; 个. 表9-3 本项目监测期间如皋双面920印刷机运营工况一览表 日期; 产品名称; 设计日产量; 实际日产量; 单位. 2021.10.21; 宣传单; 3333; 301; 张. 不干胶; 1000; 295; 个. 单据单证; 166; 58; 本. 2021.10.22; 宣传单; 3333; 287; 张. 不干胶; 1000; 286; 个. 单据单证; 166; 53; 本. 3、验收结论 （1）本项目（二期）产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气包括印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）；无组织废气包括未被集气罩收集的印刷废气（油墨废气、润版液废气、洗车水废气）。 ①印刷废气：印刷废气经集气罩收集后进入1套光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由1根15m的排气筒P1排放（依托一期处理措施和排气筒；一期产生的废气为喷塑粉尘（颗粒物）、印刷废气（苯、甲苯、二甲苯、VOCs））。 监测期间，本项目各生产工序正常运行，印刷废气排气筒进口颗粒物最大排放浓度为22.9mg/m3，排放速率为2.9×10-2kg/h；VOCs最大排放浓度为2.81mg/m3，排放速率为3.5×10-3kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.193mg/m3，排放速率为2.4×10-4kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.412mg/m3，排放速率为5.2×10-4kg/h。印刷废气排气筒出口颗粒物为未检出；VOCs最大排放浓度为0.437mg/m3，排放速率为4.9×10-4kg/h；苯为未检出；甲苯最大排放浓度为0.053mg/m3，排放速率为6.8×10-6kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.035mg/m3，排放速率为4.0×10-5kg/h。项目苯、甲苯、二甲苯浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2排放限值要求。（苯0.5mg/m3；0.03kg/h甲苯3mg/m3；0.1kg/h二甲苯10mg/m3；0.4kg/hVOCs50mg/m3；1.5kg/h）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（3.5kg/h），排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区排放浓度限值要求（10mg/m3）。 - 监测期间，本项目厂界颗粒物最大值为0.342mg/m3；苯为未检出；甲苯7.4μg/m3；二甲苯20.5μg/m3；VOCs310μg/m3。项目苯、甲苯、二甲苯、VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017表3浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。（苯0.1mg/m3甲苯0.2mg/m3二甲苯0.2mg/m3VOCs2.0mg/m3）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。（1.0mg/m3）。 （2）本项目（二期）无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后经市政污水管网进入孙村污水处理厂进行处理。 监测期间，厂区污水经化粪池处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准要求。 （3）本项目（二期）噪声源主要有如皋双面920印刷机等，噪声源强60~80dB(A)。防护措施：在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料。设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用。高噪声设备合理布置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。 监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为57dB（A）、55dB（A）、56dB（A）、56dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准；辛庄、幸庄别墅区、新东逸苑敏感点昼间噪声最大值分别为52dB（A）、51dB（A）、50dB（A）；敏感点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）中2类标准要求。 （4）本项目（二期）产生的主要固体废物包括废纸边、废纸张、沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管。 一般固废：废纸边、废纸张，由企业收集后外售至资源回收单位。 危险废物：沾有油墨的抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管收集后暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置。 一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。 二、建议： （1）加强废气处理设施的管理与维护，建立并落实日常运行管理台账，确保废气环保设施的稳定运行和污染物长期稳定达标排放； （2）加强高噪音设备的维修和保养，降低噪声污染，维持噪声排放达标。 （3）按照排污许可要求进行建立环保档案。 （4）后期建设项目，建设单位应按照生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，对项目进行竣工环境保护验收。