济南凯骏机械制造有限公司搬迁项目

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2022年1月26日，济南凯骏机械制造有限公司在济南凯骏机械制造有限公司会议室内召开了济南凯骏机械制造有限公司搬迁项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南凯骏机械制造有限公司、验收监测单位-山东海倍特检测有限公司等单位的代表及两名特邀专家组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南凯骏机械制造有限公司搬迁项目

建设单位：济南凯骏机械制造有限公司

建设性质：迁建

地理位置：济南市高新区经十东路33688号综合保税区内11号厂房。

建设规模：由于济南综合保税区规划重新调整，济南凯骏机械制造有限公司将现有工程搬迁至济南市高新区经十东路33688号综合保税区内11号厂房进行生产。项目搬迁后，原有厂址不再进行生产。本次搬迁项目总投资85万元，新厂区占地面积1920m2，建筑面积3840m2，本次搬迁后厂区年组装电动摩托车（不含蓄电池）2000辆、生产厢式挂车（不含发动机）200台。项目劳动定员35人，采取一班8h工作制，夜间不生产，年工作250天（2000h）。

（二）建设过程及环保审批情况

济南凯骏机械制造有限公司2020年12月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《济南凯骏机械制造有限公司搬迁项目环境影响报告表》，并于2020年12月25日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2020］G174号）。

本项目于2021年8月开工建设，2021年9月建成，2021年10月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为济南凯骏机械制造有限公司搬迁项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，本项目实际建设基本未发生变动。

- 因此，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目废气产污环节为厢式挂车的焊接、打磨、喷漆（调漆、喷漆、烘干）工序，产生的废气主要包括焊接烟尘、腻子打磨粉尘、喷漆废气（漆雾、VOCs、苯、甲苯、二甲苯）。

本项目焊接过程中产生的焊接烟尘经集气罩收集后，由布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

本项目腻子打磨粉尘经集气罩收集后，由滤筒除尘器处理后经排气筒（DA002）排放；喷漆废气中的漆雾经收集后经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”进行处理，共同通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。

2、废水

本项目喷淋塔废水经“絮凝沉淀”处理达标后回用于喷淋塔补水，不外排；生活污水通过济南综合保税区市政污水管网，进入济南综合保税区污水处理厂处理，达标后排入刘公河，最终汇入小清河。

3、噪声

本项目噪声主要为剪板机、切割机、焊机、折弯机、钻床、角磨机、压缩机、升降机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值一般为60～80dB(A)之间。本项目实验设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：废漆桶、漆渣、废干式过滤器（含漆渣）、废活性炭、废机油、废含油抹布；一般固废主要包括：下脚料、金属渣、焊渣、布袋除尘器收集的粉尘、废滤芯（含粉尘）、生活垃圾。

废漆桶、漆渣、废干式过滤器（含漆渣）、废活性炭、废机油、废含油抹布委托山东中再生环境科技有限公司处置，下脚料、金属渣收集后，外售物质回收单位；焊渣、布袋除尘器收集的粉尘、废滤芯（含粉尘）、生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

根据《济南凯骏机械制造有限公司搬迁项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，焊接废气排气筒进口DA001颗粒物最大排放浓度为133mg/m3，排放速率为1.5kg/h。

废气排气筒进口DA002（打磨）颗粒物最大排放浓度为140mg/m3，排放速率为1.4kg/h。

焊接废气排气筒DA001出口颗粒物最大排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为1.8×10-2kg/h。

废气排气筒DA002（打磨）出口颗粒物最大排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为3.6×10-2kg/h。

废气排气筒DA002（喷漆）出口VOCs最大排放浓度为4.35mg/m3，排放速率为0.11kg/h；苯最大排放浓度为0.967mg/m3，排放速率为2.3×10-2kg/h；甲苯最大排放浓度为1.11mg/m3，排放速率为2.7×10-2kg/h；二甲苯最大排放浓度为0.347mg/m3，排放速率为8.5×10-3kg/h。

有组织颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”标准要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（10mg/m3、3.5kg/h）。

有组织VOCs、二甲苯排放浓度及速率满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1中“特殊用途汽车”的标准要求（苯1.0mg/m3、0.2kg/h；甲苯3.0mg/m3、0.5kg/h；二甲苯16mg/m3、1.0kg/h；VOCs50mg/m3、3.0kg/h）。

监测期间，本项目颗粒物厂界浓度最大值为0.339mg/m3；VOCs厂界浓度最大值为344μg//m3；苯厂界浓度最大值为39.1μg//m3；甲苯厂界浓度最大值为77μg/m3；二甲苯厂界浓度最大值为24.8μg/m3。

无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）；无组织VOCs、二甲苯满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2厂界监控浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求（苯0.1mg/m3；甲苯0.4mg/m3；二甲苯0.2mg/m3；VOCs2.0mg/m3）。

- 废水：

监测期间，喷淋塔废水污水经处理设备回用水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）“洗涤用水”标准。厂区生活污水化粪池预处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为56dB（A）、59dB（A）、54dB（A）、57dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- （4）固体废物：

- 本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：废漆桶、漆渣、废干式过滤器（含漆渣）、废活性炭、废机油、废含油抹布；一般固废主要包括：下脚料、金属渣、焊渣、布袋除尘器收集的粉尘、废滤芯（含粉尘）、生活垃圾。

- 废漆桶、漆渣、废干式过滤器（含漆渣）、废活性炭、废机油、废含油抹布委托山东中再生环境科技有限公司处置，下脚料、金属渣收集后，外售物质回收单位；焊渣、布袋除尘器收集的粉尘、废滤芯（含粉尘）、生活垃圾由环卫部门定期清运。