济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目及喷涂项目

竣工环境保护验收意见
2022年5月21日，济南长征机电设备有限公司根据其年产5000台配电箱项目及喷涂项目竣工环境保护验收监测报告表和建设项目环境影响登记表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、在济南市天桥区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南长征机电设备有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目及喷涂项目
建设单位：济南长征机电设备有限公司
建设性质：新建
建设地点：济南市天桥区梓东大道8号中南高科中德（济南）产业园的32#厂房
济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目及喷涂项目位于济南市天桥区梓东大道8号中南高科中德（济南）产业园的32#厂房。项目总占地面积1059m2，总建筑面积3177m2。主要配备激光切割机、剪板机、折弯机、冲床、二保焊机、台式钻床、母线加工机、喷塑流水线等设备。总投资1010万元，其中环保投资23万元，项目配备员工30人，其中管理人员8人，生产人员22人，年运行280天，每天工作8小时，夜间不运行。

本项目环评中喷塑工艺委外进行，企业于2021年8月在三层建设了一条喷塑生产线并2021年10月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），其属于名录中“三十、金属制品业33中年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下”，该生产线无需编制环境影响文件，喷涂项目于2021年7月23日填报了《济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目及喷涂项目》建设项目环境影响登记表，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202137010500001897。

㈡建设过程及环保审批情况
济南长征机电设备有限公司2018年7月委托济南吉达项目咨询有限公司编制完成了《济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目环境影响报告表》，并于2018年10月10日经济南市天桥区环境保护局审批（济天环报告表［2018］187号）。
本项目于2018年11月开工建设，2021年8月建成，2021年9月投入试生产阶段。
㈢投资情况
本项目总投资1010万元，其中环保投资23万元，占总投资的2.3%。
㈣验收范围
本次验收内容为济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目及喷涂项目建成后的全部内容。
二、工程变动情况

本项目实际建设过程中与环评和环境影响登记表基本相符。
三、环境保护设施建设情况

㈠废水
本项目无工艺废水，生活污水经化粪池沉淀处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准和济南新材料产业园区污水处理厂进水水质要求后，通过园区污水管网排入济南新材料产业园区污水处理厂深度处理后外排徒骇河。

㈡废气
本项目主要为激光切割机下料产生的切割烟尘、喷塑过程中产生的喷塑粉尘、固化废气，餐厅设置1个基准灶头，以清洁能源电能和灌装液化气为热源进行烹饪过程中会产生油烟。

焊接和搪锡过程中会产生烟尘。

1.有组织废气

切割烟尘经集尘罩收集后，引入袋式除尘器净化处理，由15m高的1#排气筒（DA001）进行排放。

喷塑粉尘收集后与切割烟尘共同通过袋式除尘器净化处理，由15m高的1#排气筒（DA001）进行排放。

餐厅油烟经油烟净化装置处理后，通过高于所在建筑物1.5m高排气筒（DA002）排放。

固化废气经集气罩收集后，通过二级活性炭设备处理后，由15m高排气筒（DA003）排放。

2.无组织废气

焊接烟尘及打磨粉尘经移动式烟尘净化装置处理后，以无组织形式排放。

搪锡烟尘经移动式烟尘净化装置处理后，以无组织形式排放。

㈢噪声
本项目噪声源主要为剪板机、激光切割机、冲床、折弯机等设备噪声，建设单位采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施进行控制。
㈣固体废物
本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：废液压油、废润滑油、废包装桶和废活性炭；一般固废主要包括：废边角料、布袋除尘器收尘、焊渣、锡渣、废绝缘管和生活垃圾。

废液压油、废润滑油、废包装桶和废活性炭收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置，废边角料、布袋除尘器收尘、焊渣、锡渣、废绝缘管收集后外售物资回收单位，生活垃圾由环卫部门定期清运。

㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
本项目已按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关规定申领排污许可证，登记编号：91370100264407744T001X。
四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目及喷涂项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东吉环环境科技有限公司、山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2021年9月27日~2021年9月28日、2022年4月6日~2022年4月7日），监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废水
表1  废水判定结果表

	点位
	污染物
	最大日均值（mg/L）
	标准值（mg/L）
	备注

	废水总排放口
	化学需氧量
	124
	500
	达标

	
	氨氮
	6.838
	35
	达标

	
	动植物油
	1.16
	100
	达标


验收监测期间，项目污水经化粪池预处理后，废水总排放口出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求和济南新材料产业园区污水处理厂进水水质要求。

2.废气
⑴有组织废气
表2  有组织废气判定结果表

	污染物
	最大排放浓度（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	标准值（kg/h）
	备注

	颗粒物
	2.8
	10
	7.8×10-3
	3.5
	达标

	油烟
	0.3
	1.5
	/
	/
	达标

	VOCs
	3.13
	50
	6.4×10-3
	2.0
	达标


验收监测期间，本项目各生产工序正常运行，有组织颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2重点控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；有组织VOCs排放浓度和排放速率满足山东省《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放标准；油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表 2 中“小型”标准。

⑵无组织废气

表3  无组织废气判定结果表

	污染物
	厂界最大排放浓度（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	备注

	颗粒物
	0.286
	1.0
	达标

	VOCs
	1.4
	2.0
	达标

	NMHC
	1.39（厂房通风口1m处）
	6
	达标


验收监测期间，无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；无组织VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

3.厂界噪声
表4  噪声判定结果表

	项目
	监测时段
	最大噪声值（dB（A））
	标准值（dB（A））
	备注

	厂界噪声
	昼间
	55.6
	60
	达标


验收监测期间，项目厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目夜间不运行。
4.固体废物
本项目产生的废边角料、布袋除尘器收尘、焊渣、锡渣、废绝缘管收集后外售物资回收单位；生活垃圾由环卫部门定期清运；废液压油、废润滑油、废包装桶和废活性炭等危险废物定期委托有资质单位处置。建设单位已与山东文阳环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

5.污染物排放总量
切割工序和喷塑工序年工作时间为1000小时，固化工序年工作时间为1000小时；根据验收监测结果核算，项目VOCs排放量为0.0064t/a；颗粒物排放量为0.0078t/a。

㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
本项目无工艺废水，生活污水经化粪池沉淀处理，未进行去除效率监测。

2.废气治理设施
根据验收监测结果核算，排气筒DA001“布袋除尘”对颗粒物的去除效率为85.3%；排气筒DA002“二级活性炭”对VOCs的去除效率为90%。

3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响
根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论和后续要求
1.验收总体结论

济南长征机电设备有限公司年产5000台配电箱项目及喷涂项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体
[image: image1.jpg]RN e R

y%%&ﬁﬁ%ﬁ@&vE%Eﬁﬁﬁ%ﬁ.%iﬁﬁﬁeﬁw%w
g%%%yﬁﬁﬁﬁﬁ%%%%tﬁﬁmy%$E§ﬁﬁmﬁﬁlﬁ
R IR IR, BRSO R R i A6

(1) 1R4E CHEVS Mbr AT WMok ST RII)  (HJ 819-2017D -

B 1] SRAF B 1R A R HSRAET &, BRI

02) 208 ol 147 MEBIBE RS R AR S TR TF R A ML FE T AT

(3) Wi, EMHERETHALE.
(4) 18 (ERBILAFGRIEIIRE) (GB18597-2001)
ST B IR R S TR, A A

P ) BESRHEAT IR

RHI AR 2
GUERR RIES (SHD

DEFRAEAL

A& T RFERSITHRHE AN

Hl, PREA R ERTIMRR R,

I )

BRRAIRAF

202245 § 21 [ %

|





PAGE  
5

