奥伦新材料科技（济南）有限公司UV3D打印及能量固化新材料和产品的研发生产，汽修套盒组装项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2022年7月23日，奥伦新材料科技（济南）有限公司根据其UV3D打印及能量固化新材料和产品的研发生产，汽修套盒组装项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、在济南市天桥区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—奥伦新材料科技（济南）有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：UV3D打印及能量固化新材料和产品的研发生产，汽修套盒组装项目（一期）
建设单位：奥伦新材料科技（济南）有限公司
建设性质：新建
建设地点：济南市天桥区桑梓店镇梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城23号楼102室
项目占地面积563m2，建筑面积1128.11m2。设置生产车间、研发中心、汽车养护产品组装区及办公、仓储等配套公辅设施，规划年产UV 3D打印材料及能量固化配方产品（UV胶及UV光油）共610吨、3D打印产品（模型、整牙用的透明牙套、工业品试验件等）80000件、组装汽车养护套盒50000盒。
截至目前，项目尚有部分设备未到位（设备设置情况见附表），实际年产UV 3D打印材料及能量固化配方产品（UV胶及UV光油）共610吨、3D打印产品50000件、组装汽车养护套盒50000盒，故本次按一期验收。项目（一期）职工定员17人，每天工作8小时，年工作300天，夜间不生产。
㈡建设过程及环保审批情况
建设单位于2020年8月委托山东国环环保科技有限公司编制完成《奥伦新材料科技（济南）有限公司UV3D打印及能量固化新材料和产品的研发生产，汽修套盒组装项目环境影响报告表》，并于2020年8月21日取得济南市生态环境局天桥分局对报告表的批复（济天环报告表〔2020〕79号）。

项目（一期）于2021年5月开工建设， 2022年5月竣工。

㈢投资情况
项目（一期）总投资300万元，其中环保投资9万元，占总投资的3.0%。

㈣验收范围
本次验收为项目一期（后简称“项目”）验收。
二、工程变动情况

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）规定，项目性质、规模、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，未发生重大变动。项目建设过程发生的主要变化为：

1.汽车养护套盒组装所用UV光油环评为本项目生产，实际为外购成品光油。
2.部分UV 3D打印材料及能量固化配方产品生产前针对原料配比（原料种类不变）进行小试后再生产。
3.环评中UV3D打印及能量固化新材料和产品仅收集投料废气，实际投料、出料、搅拌罐废气均进行了收集。
4.环评中废气治理措施为二级活性炭吸附装置，实际为一个活性炭箱（内部分两级）。
5.环评阶段事故池容积为5 m3，实际建设1座6m3的事故池。

三、环境保护设施建设情况

㈠废水
项目产生的废水主要为地面清洁废水和生活污水，均经鑫茂齐鲁科技城园区化粪池处理后通过市政污水管网进入济南新材料产业园区污水处理厂进一步处理。

㈡废气
项目产生的废气主要是投料开盖、搅拌、出料工序，部分UV 3D打印材料及能量固化配方产品生产前的原料配比试验以及3D打印挥发的少量有机废气等。

1.有组织废气

投料、搅拌、出料废气、配比试验和3D打印废气经集气罩或通风橱收集、活性炭吸附（内部分两级）处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

2.无组织废气

未被收集的有机废气等车间通风后无组织排放。

㈢噪声
项目产生的噪声主要是搅拌缸、灌装机、抽料泵、风机等的运行噪声，建设单位采取设备减振、建筑隔声等措施进行控制。
㈣固体废物
项目产生的固体废物主要是生产余料、废料、废包装物、沾染原料的废包装桶、废滤袋、废活性炭以及职工生活垃圾等。

生产余料、废料回收综合利用；废包装物统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；沾染原料的废包装桶、废滤袋、废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

建设单位已采取原料库设置围堰、建设1座6m3的事故池、配备必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
建设单位已编制《突发环境事件应急预案》，正在履行备案手续。

2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已针对有组织废气设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
建设单位已办理排污许可证（证书编号：91370105MA3T6CN6XW001U）。

四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《奥伦新材料科技（济南）有限公司UV3D打印及能量固化新材料和产品的研发生产，汽修套盒组装项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2022年6月27日～6月28日），企业正常生产，项目生产负荷均为80%。

㈡污染物达标排放情况

1.废水
验收监测期间，诚创大厦污水总排口主要污染物pH在8.0～8.2之间，COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN最大日均浓度分别为241mg/L、79.4mg/L、34.9mg/L、75mg/L、1.91mg/L、56.1mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

2.废气
⑴有组织废气
验收监测期间，投料和3D打印废气排气筒（DA001）中主要污染物VOC最大排放浓度为1.88mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h ，均满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准。

⑵无组织废气

验收监测期间，厂界无组织排放的VOC最大浓度为1.39mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3标准要求。
车间门口处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为1.40mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。
3.厂界噪声
验收监测期间，项目昼间厂界噪声监测值在55.9～59.5dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类昼间标准要求。项目夜间不运行。
4.固体废物
项目产生的生产余料、废料回收综合利用；废包装物统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；沾染原料的废包装桶、废滤袋、废活性炭等危险废物定期委托有资质单位处置。建设单位已与山东文阳环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

5.污染物排放总量
项目总量确认书确定的总量控制指标为VOCs排放总量控制在0.0031t/a以内。根据验收监测结果核算，项目VOCs排放量为0.0027t/a，满足总量控制要求。

㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
废水治理措施能够满足达标排放的要求。

2.废气治理设施
根据验收监测结果核算，活性炭吸附（内部分两级）装置对废气中主要污染物VOCs平均去除效率为77.6%

3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响
根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论和后续要求
1.验收总体结论

奥伦新材料科技（济南）有限公司UV3D打印及能量固化新材料和产品的研发生产，汽修套盒组装项目（一期）环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，无重大变动。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，污染物排放总量符合总量控制要求，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

2.企业后续事项
⑴尽快完成《突发环境事件应急预案》备案工作。

⑵完善活性炭吸附装置，必要时改为2个活性炭吸附箱。

⑶加强环保设施及环境风险防控措施运行管理、确保正常运行，及时更换活性炭，定期进行自行监测、信息公开。
七、验收监测报告主要修改、补充内容

⑴进一步核实项目实际建设情况；核实设备表，进一步明确一期工程验收范围；完善主要环保设施、环境风险防范措施照片；细化变动情况调查及变动性质界定依据。

⑵细化调查固废、特别是危废种类、数量、去向。
⑶细化质控内容介绍；进一步规范报告编制。
八、验收组成员信息（另附）

奥伦新材料科技（济南）有限公司
2022年7月23日
附：项目设备设置情况一览表

附               项目设备设置情况一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	环评

数量
	一期实际数量
	备注

	1
	搅拌缸
	7.5KW/台
	台
	5
	3
	尚未配置的设备纳入二期建设

	2
	搅拌缸
	2.2KW/台
	台
	2
	0
	

	3
	搅拌缸
	3.0KW/台
	台
	0
	3
	

	4
	搅拌缸
	1.5KW/台
	台
	0
	2
	

	5
	灌装机
	/
	台
	2
	2
	与环评一致

	6
	封箱机
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	7
	打包机
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	8
	成品料缸
	/
	个
	4
	4
	与环评一致

	9
	检测用固化机
	1KW
	台
	1
	1
	与环评一致

	10
	检测用固化机
	2KW
	台
	1
	1
	与环评一致

	11
	烘箱
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	12
	隔膜抽料泵
	/
	台
	5
	5
	与环评一致

	13
	电子地磅
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	14
	电子秤
	/
	台
	3
	3
	与环评一致

	15
	电动叉车
	/
	辆
	1
	1
	与环评一致

	16
	抱桶机
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	17
	60℃暖房
	/
	个
	1
	1
	与环评一致

	18
	3D打印机
	/
	台
	9
	3
	尚未配置的设备纳入二期建设


[image: image1.jpg]T e fife ¥

(127 P e B R et S 1T

X5¥%

Qe 56 20 5 L B

X5 ¥

it SR e S B B T

Tyt

[B7H B (B TRk B

BRSSO/ T A |
Er

LB ) Wi g g,

‘

Sj1/56

U — M A E ol e T

ﬁﬂ«ﬁg@iﬁ@@ﬁaEMﬂasb:wzpE«@ﬁwpﬁ o

T % W

7 B Kh Tk





PAGE  
8

