报告编号：LT2023051105

检  测  报  告

| # 委托单位： | # 山东嘉乐电雕制版有限公司 |
| --- | --- |
| # 项目名称： | # 废气、废水、地下水检测 |
| # 监测性质： | # 委托检测 |
| # 报告日期： | # 二〇二三年五月三十日 |

山东蓝天环境监测有限公司

（加盖检验检测专用章）

注 意 事 项

1、报告无本公司       章、检验检测专用章及骑缝章、编制、审核、批准人签字无效。

2、报告复印件未经我公司加盖“检验检测专用章”（红章）或有改动无效，部分报告复印无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

4、报告中除特别说明，检测均在我公司内进行。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出逾期不予受理。样品取回后不受理异议。

6、样品备查期满（委托检测为收到报告之日起一个月）可领回，否则，我公司按规定处理。

7、本报告不得用于广告宣传。

地　　址：山东省临沂市河东区九曲街道空港大街12号

邮政编码：276000

电　　话：15563237758

一、基本情况

| 委托单位 | 山东嘉乐电雕制版有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 临沂经济开发区沃尔沃路与合肥路交汇 |  |  |
| 联系人 | 王新华 | 联系电话 | 15963996952 |
| 检测类别 | 委托检测 | 采样日期 | 2023-05-22 |
| 检测人员 | 孙克楠、孙钦迎、徐洁、张佳鑫、李泽鹏 |  |  |

二、检测内容

2.1检测方案

| 项目类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001废气排气筒出口 | 低浓度颗粒物 | 3次/点位，共检测1天 |
|  | DA002废气排气筒出口 | 铬酸雾 |  |
|  | DA003废气排气筒出口 | ※硫酸雾、氯化氢 |  |
|  | DA004废气排气筒出口 | 铬酸雾 |  |
|  | DA005废气排气筒出口 | ※硫酸雾、铬酸雾、氯化氢 |  |
|  | DA006废气排气筒出口 | VOCs |  |
| 无组织废气 | 厂界 | VOCs | 4次/点位，共检测1天 |
|  |  | 总悬浮颗粒物、铬酸雾、氯化氢、※硫酸雾、硫化氢、氨 | 1次/点位，共检测1天 |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、氟化物、石油类、※总铜 | 3次/点位，共检测1天 |
| 地下水 | 地下水厂区监测井 | pH值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、总铬、六价铬、耗氧量、硫酸盐、氯化物、※铁、※锰、※锌、※铝、※钠、※碘化物、※汞、※砷、※硒、※镉、※铅、※三氯甲烷、※四氯化碳、※苯、※甲苯、※总镍、※总铜 | 1次/点位，共检测1天 |
| 采样规范 | HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 |  |  |
|  | GB/T 16157-1996及修改单《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 |  |  |
|  | HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》 |  |  |
|  | HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》 |  |  |
|  | HJ/T 164-2020《地下水环境监测技术规范》 |  |  |
| 备注 | 本项目※铁、※锰、※锌、※铝、※钠、、※汞、※砷、※硒、※镉、※铅、※三氯甲烷、※四氯化碳、※苯、※甲苯、※总镍、※总铜分包给山东中为环境技术有限公司，该公司资质认定许可编号为211512341808。 本项目※碘化物分包给山东精诚检测技术有限公司，该公司资质认定许可编号为202016150033U。 |  |  |

- 检测仪器信息及检测方法

- 3.1 检测仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风向风速仪 | p6-8232 |  | LTJC-060 |
| 大气压力计 | DYM3-03 |  | LTJC-059 |
| 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 |  | LTJC-023、LTJC-024 LTJC-052、LTJC-053 |
| 便携式多参数分析仪 | DZB-718 |  | LTJC-028 |
| 真空采样箱 | / |  | LTJC-046、LTJC-047 |
| 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D |  | LTJC-071、LTJC-072 |
| 电子分析天平 | ES1035B |  | LTJC-007 |
| 气相色谱仪 | G5 |  | LTJC-001 |
| 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 |  | LTJC-002 |
| pH计 | PHSJ-3CT |  | LTJC-010 |
| 红外光度测油仪 | F2000-IIS |  | LTJC-017 |
| 生化（霉菌）培养箱 | SPX-150 |  | LTJC-013、LTJC-014 |

3.2 检测方法

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3（以碳计） |
|  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3（以碳计） |
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263-2022 | 7 μg/m3 |
| pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 无量纲 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
| 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | HJ 1182-2021 | 2倍 |
| 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭和味 嗅气和尝味法） | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 浑浊度 | 水质 浊度的测定 分光光度法 | GB/T 13200-1991 | 0.3 NTU |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1 肉眼可见物 直接观察法） | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.01mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 硫化物 N,N－二乙基对苯二胺分光光度法） | GB/T 5750.5-2006 | 0.003mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.1 总大肠菌群 多管发酵法） | GB/T 5750.12-2006 | 2MPN/100mL |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | / |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（10.1 亚硝酸盐氮 重氮偶合分光光度法） | GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验法 无机非金属指标 4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.002mg/L |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 总铬 | 水质 总铬的测定 第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466-1987 | 0.004mg/L |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.1 氯化物 硝酸银容量法） | GB/T 5750.5-2006 | 1.0mg/L |
| 铁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.82μg/L |
| 锰 |  |  | 0.12μg/L |
| 铅 |  |  | 0.09μg/L |
| 镉 |  |  | 0.05μg/L |
| 砷 |  |  | 0.12μg/L |
| 铜 |  |  | 0.08μg/L |
| 锌 |  |  | 0.67μg/L |
| 铝 |  |  | 1.15μg/L |
| 硒 |  |  | 0.41μg/L |
| 总镍 |  |  | 0.06μg/L |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4μg/L |
| 四氯化碳 |  |  | 1.5μg/L |
| 苯 |  |  | 1.4μg/L |
| 甲苯 |  |  | 1.4μg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 0.01mg/L |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 有组织0.2mg/m3 无组织0.005mg/m3 |
| 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （11.1）碘化物 硫酸铈催化分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 有组织0.05mg/m3 无组织0.005mg/m3 |
| 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 有组织0.9mg/m3 无组织0.05mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 0.001mg/m3 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/L |

- 四、检测的质量保证和质量控制

调查检测、样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范执行；检测仪器使用时限在检定日期之内；检测人员持证上岗；检测数据实行三级审核。五、样品信息及检测结果

- 5.1 样品信息

| 样品数量 | 样品状态 |
| --- | --- |
| 特氟龙采气袋×21个 | 气态、保存完好 |
| 吸收瓶×53个、棕色玻璃瓶×25个、聚乙烯瓶×13个、无菌袋×1个 | 液态、保存完好 |
| 超低颗粒物采样头4个、滤膜×9个、滤筒×18个 | 固态、保存完好 |

5.2山东嘉乐电雕制版有限公司检测气象条件表

| 检测日期 | 检测频次 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） | 低云量/总云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-05-22 | 第一次 | 23 | 100.16 | SE | 1.3 | 2/4 |
| 检测日期 | 检测频次 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） | 低云量/总云量 |
| 2023-05-22 | 第二次 | 25 | 99.82 | SE | 1.3 | 1/4 |

附：无组织废气检测点位示意图

○无组织废气检测点 ○3# ○4# 风向○1# ○2# 山东嘉乐电雕制版有限公司

5.3山东嘉乐电雕制版有限公司厂界无组织废气检测结果表

| 检测日期 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2023-05-22 | 总悬浮颗粒物 μg/m3 |  | 210 | 463 | 374 | 499 |
|  | 氨（mg/m3） |  | <0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
|  | 硫化氢（mg/m3） |  | <0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.008 |
|  | 硫酸雾（mg/m3） |  | <0.005 | 0.058 | 0.048 | 0.065 |
|  | 铬酸雾（mg/m3） |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 氯化氢（mg/m3） |  | <0.05 | 0.06 | 0.08 | <0.05 |
|  | VOCs（mg/m3） | 第一次 | 0.15 | 0.59 | 1.25 | 0.77 |
|  |  | 第二次 | 0.14 | 0.46 | 1.14 | 0.82 |
|  |  | 第三次 | 0.11 | 0.84 | 1.33 | 0.79 |
|  |  | 第四次 | 0.10 | 0.76 | 1.31 | 0.94 |
| 备注：检测结果仅对本次采样负责。 |  |  |  |  |  |  |

5.4山东嘉乐电雕制版有限公司有组织废气检测结果表

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 标干流量(Nm3/h) | 实测值 (mg/m3) | 平均值(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2023-05-22 | - DA001废气排气筒出口 | 低浓度 颗粒物 | 14879 | 2.6 | 3.2 | 0.048 |
|  |  |  |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 3.6 |  |  |
|  | - DA002废气排气筒出口 | 铬酸雾 | 26595 | 0.006 | 0.009 | 0.00024 |
|  |  |  |  | 0.009 |  |  |
|  |  |  |  | 0.012 |  |  |
|  | - DA003废气排气筒出口 | 硫酸雾 | 24726 | 0.55 | 0.90 | 0.022 |
|  |  |  |  | 1.06 |  |  |
|  |  |  |  | 1.08 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 1.2 | 1.4 | 0.035 |
|  |  |  |  | 1.6 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 |  |  |
|  | - DA004废气排气筒出口 | 铬酸雾 | 7371 | 0.013 | 0.012 | 0.00009 |
|  |  |  |  | 0.008 |  |  |
|  |  |  |  | 0.015 |  |  |
|  | - DA005废气排气筒出口 | 硫酸雾 | 1482 | 1.66 | 1.16 | 0.0017 |
|  |  |  |  | 0.74 |  |  |
|  |  |  |  | 1.08 |  |  |
|  |  | 铬酸雾 |  | 0.014 | 0.014 | 0.00002 |
|  |  |  |  | 0.018 |  |  |
|  |  |  |  | 0.009 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 1.8 | 1.7 | 0.0025 |
|  |  |  |  | 1.4 |  |  |
|  |  |  |  | 1.9 |  |  |
|  | DA006废气排气筒出口 | VOCs | 6622 | 6.58 | 6.61 | 0.044 |
|  |  |  |  | 7.25 |  |  |
|  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 备注：检测结果仅对本次采样负责。 |  |  |  |  |  |  |

附：工况及参数信息

| 检测点位 | 废气处理设施 | 烟气温度(℃) | 排气筒参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度H(m) | 内径d(m) |
| DA001废气排气筒出口 | 布袋除尘 | 31 | 15 | 0.60 |
| DA002废气排气筒出口 | 酸雾吸收塔 | 32 | 15 | 0.60 |
| DA003废气排气筒出口 | 酸雾吸收塔 | 31 | 15 | 0.60 |
| DA004废气排气筒出口 | 酸雾吸收塔 | 26 | 15 | 0.60 |
| DA005废气排气筒出口 | 酸雾吸收塔 | 31 | 15 | 0.30 |
| DA006废气排气筒出口 | 活性炭吸附 | 24 | 15 | 0.60 |

5.5山东嘉乐电雕制版有限公司废水检测结果表

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值（范围） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-05-22 | 废水 总排口 | pH值 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7~6.8 | 无量纲 |
|  |  | 化学需氧量 | 19 | 22 | 25 | 22 | mg/L |
|  |  | 总氮 | 6.82 | 6.60 | 6.95 | 6.79 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.106 | 0.121 | 0.134 | 0.120 | mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | mg/L |
|  |  | 总铜 | 20.6 | 19.6 | 18.4 | 19.5 | μg/L |
| 备注：检测结果仅对本次采样负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.6山东嘉乐电雕制版有限公司地下水检测结果表

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 实测值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-05-22 | 地下水厂区监测井 | pH值 | 6.8 | 无量纲 |
|  |  | 色度 | 8 | 倍 |
|  |  | 嗅和味 | 无 | / |
|  |  | 浑浊度 | 0.3L | NTU |
|  |  | 肉眼可见物 | 无 | / |
|  |  | 总硬度 | 280 | mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 475 | mg/L |
|  |  | 挥发酚类 | 0.13 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.085 | mg/L |
|  |  | 硫化物 | 0.003L | mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | 2L | MPN/100mL |
|  |  | 细菌总数 | 24 | / |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 0.001L | mg/L |
|  |  | 硝酸盐氮 | 0.08L | mg/L |
|  |  | 氰化物 | 0.001L | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 0.05L | mg/L |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 0.82 | mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 46 | mg/L |
|  |  | 氯化物 | 19 | mg/L |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 实测值 | 单位 |
| 2023-05-22 | 地下水厂区监测井 | 铁 | 0.82L | μg/L |
|  |  | 锰 | 0.12L | μg/L |
|  |  | 锌 | 0.67L | μg/L |
|  |  | 铝 | 1.15L | μg/L |
|  |  | 钠 | 27.1 | mg/L |
|  |  | 碘化物 | 0.031 | mg/L |
|  |  | 汞 | 0.04L | μg/L |
|  |  | 砷 | 0.230 | μg/L |
|  |  | 硒 | 3.59 | μg/L |
|  |  | 镉 | 0.074 | μg/L |
|  |  | 铅 | 0.09L | μg/L |
|  |  | 三氯甲烷 | 1.4L | μg/L |
|  |  | 四氯化碳 | 1.5L | μg/L |
|  |  | 苯 | 1.4L | μg/L |
|  |  | 甲苯 | 1.4L | μg/L |
|  |  | 总镍 | 3.35 | μg/L |
|  |  | 总铜 | 0.15 | μg/L |
| 备注:检测结果仅对本次样品负责。 |  |  |  |  |

编制人：                    审核人：                    批准人：

日  期：                    日  期：                    日  期：

（加盖检验检测专用章）

***报告结束***

采样照片：（山东嘉乐电雕制版有限公司）