# 建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：盂县森特煤炭销售有限公司煤炭选配项目（阶段性）竣工环境保护验收

建设单位：盂县森特煤炭销售有限公司

编制单位：山西众辉盈源科技有限公司

2023年7月

目录

表一 项目概况	1

表二 项目建设内容	4

2.1 项目建设情况	4

2.2 原料消耗及水平衡	11

2.3 工艺流程	14

2.4 主要污染工序：	15

表三 污染物产排情况及环境保护措施	16

表四 环评报告表及环评批复对本工程的环保要求及完成情况	18

4.1 环评报告表完成情况	18

4.2 环评批复要求及完成情况	19

表五 验收监测质量保证及质量控制	23

5.1 现场采样质量控制	23

5.2 人员能力	23

5.3 监测分析方法及执行标准	23

5.4 监测过程中的质量保证和质量控制	23

表六 验收监测内容	27

6.1 验收监测内容	27

6.2 验收监测点位	27

表七 验收监测结果	29

7.1 验收监测期间工况	29

7.2 验收监测结果	29

7.3 总量核算	29

表八 验收结论	31

8.1 环保设施处理情况	31

8.2 环保设施运行结果	31

8.3 工程建设对环境的影响	32

8.4 公示结果	32

8.5 建议	32

附图1:地理位置图

附图2:项目周边保护目标

附图3:平面布置图

附件1:环评批复

附件2:总量指标

附件3:固定污染源排污登记表

附件4:险废物处置合同及处置单位危险经营许可证

附件5:监测报告

附件6:竣工环境保护验收意见

附件7:项目竣工日期公示

附件8:项目的设备调试起止日期公示

附件9:项目竣工验收公示

| 表一 项目概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 盂县森特煤炭销售有限公司煤炭选配项目 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 盂县森特煤炭销售有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 阳泉市盂县路家村镇东杨家沟村西273m |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年1月 | 开工建设时间 | 2023年2月1日 |  |  |
| 调试时间 | 2023年5月1日 -7月30日 | 验收现场监测时间 | 2023年5月23日-5月24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 盂县行政审批服务管理局 | 环评报告表编制单位 | 山西中环惠众环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | 盂县森特煤炭销售有限公司 |  |  |
| 投资总投资 | 1800万元 | 环保投资 | 91万元 | 比例 | 5.06% |
| 实际总投资 | 1440万元 | 实际环保投资 | 72万元 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号，2015年1月1日实施）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院〔2017〕682号令，2017年7月16日发布，2017年10月1日实施）； 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； 5、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号2020.12.16）； 6、《山西省环境保护厅关于进一步简化环境影响评价工作和竣工验收监测报告程序及内容的通知》（山西省环境保护厅，晋环发86号，2013.11.3）； 7、《关于取消建设项目环境保护试生产审批相关事项的通知》（山西省环境保护厅，晋环发〔2016〕22号）； 8、《盂县森特煤炭销售有限公司煤炭选配项目环境影响报告表》（山西中环惠众环保科技有限公司，2023年1月）； 9、《关于盂县森特煤炭销售有限公司煤炭选配项目环境影响报告表的批复》（盂县行政审批服务管理局，盂行审生态环境函[2023]5号，2023年1月）； 9、山西碧源清欣环境检测有限公司《监测报告》（碧源清欣环监字号BYQX202305201）。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 生产废气排放限值执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 表4、表5中的标准，同时满足阳泉市大气污染防治工作领导组办公室《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风行动”的通知要求》（阳大气办[2019]16 号）文件规定，筛分颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。标准值详见表1-1。 表1-1 废气污染物排放标准 污染物; 原煤破碎、除尘设备; 无组织排放限值 （监控点与参考点浓度差值）. 最高允许排放浓度 mg/m³; 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 80 或设备去除效率＞98%; 周界外质量浓 度最高点; 1.0. 2、废水 本项目生活污水汇入旱厕，定期清掏用于施肥；新建洗车平台，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排；雨水经排水渠收集后汇入初期雨水收集池，回用于厂区洒水抑尘，不外排。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，见表1-2。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间 Leq[dB(A)]; 夜间 Leq[dB(A)]. 2 类; 60; 50. 4、固体废弃物 本项目一般固体废物均合理处置（除尘器除尘灰掺入原煤一同外售，洗车废水经沉淀池处理会产生一定量的煤泥，定期清掏掺入原煤外售）。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》。 |
| --- | --- |
| 总量要求 | 2022年12月19日，阳泉市生态环境局盂县分局以阳环函【2022】78号下发了“关于盂县森特煤炭销售有限公司煤炭选配项目污染物排放总量控制指标的审核意见”，总量指标为：颗粒物0.36t/a。 |

表二 项目建设内容

2.1 项目建设情况 2.1.1 项目背景 盂县森特煤炭销售有限公司成立于2016年10月8日；2022年3月7日，为该项目进行山西省企业投资项目备案证的备案，项目代码2203-140322-89-01-289123。2022年6月5日，公司委托山西中环惠众环保科技有限公司编制完成了《盂县森特煤炭销售有限公司煤炭选配项目环境影响报告表》；2023年1月13日，盂县行政审批服务管理局以盂行审生态环境函〔2023〕5号对该项目进行了批复。2023年1月30日，进行了排污登记表登记，登记表编号为91140322MA0GWTAM9H001X。 本项目建设内容为：1座全封闭储煤棚，购置安装相应配煤设备、其他配套设施以及场地硬化、绿化等工程。 本项目于2023年2月1日开工建设，2023年4月31日建设完成，2023年5月1日至7月30日调试，2023年5月23日至5月24日委托山西碧源清欣环境检测有限公司对本项目进行竣工环境保护验收监测，并出具监测报告（碧源清欣环监字BYQX202305201号）。 2.1.2 建设项目主要建设内容 本项目主要工程内容见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容 类别; 名称; 环评建设内容; 实际建设内容; 完成情况. 主体工程; 煤棚一; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积3920m2（长140m，宽28m，高15m），最大储煤量约9万吨，为地面进行硬化及防渗处理，分三个区（自东向西依次为原煤存放区、破碎筛分区、配煤区）。; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积9000m2(长200m，宽45m，高15m）最大储煤量约23万吨，为地面进行硬化及防渗处理，分5个区（自东向西依次为原煤存放区、中煤存放区、成品煤存放区、筛分区、配煤区）。; 与环评不一致，只建设了煤棚一，未建煤棚二和煤棚三. 煤棚二; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积1792m2（长56m，宽32m，高15m），最大储煤量约8万吨， 地面进行硬化及防渗处理，用于成品煤的堆存. 煤棚三; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积1332m2（长36m，宽37m，高15m），最大储煤量约6万吨， 地面进行硬化及防渗处理，用于中煤储存. 辅助工程; 门房; 已建建筑面积100m2，彩钢结构。; 建筑面积100m2，彩钢结构。; 与环评一致. 办公区; 利旧包括配电室，办公室等。占地面积约200m2，双层砖混结构。; 利旧，包括配电室，办公室等。占地面积约200m2，双层砖混结构。; 与环评一致. 皮带运输; 在煤棚之间建设全封闭皮带走廊，用于煤料的厂内运输。; 只建设煤棚一，无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊。; 与环评不一致，无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊。. 磅房; 建筑面积80m2，设置2台100t无人看守地秤。; 建筑面积80m2，设置2台100t无人看守地秤。; 与环评不一致实际建设2台. 照明工程; 采用顶装防水防尘隔爆工厂照明灯。; 采用顶装防水防尘隔爆工厂照明灯。; 与环评一致. 通风工程; 储煤棚顶部设置通风窗进行自然通风，同时设置屋 顶式防爆风机，在自然通风不能满足要求时进行机械通风。; 储煤棚顶部设置通风窗进行自然通风，同时设置屋 顶式防爆风机，在自然通风不能满足要求时进行机械通风。; 与环评一致. 消防监测监控和灭火系统; 包括瓦斯监测系统、一氧化碳监测系统、温度监测 系统、灭火系统（包括室内外消火栓系统、自动消 防炮系统、灭火器等）。; 未涉及到瓦斯、一氧化碳等危险气体,未建设消防监测监控和灭火系统; 与环评不一致. 公用工 程; 供水工程; 由东杨家沟村供给。; 依托，由东杨家沟村供给。; 与环评一致. 排水工程; 生活污水排入旱厕，定期清掏用于施肥；新建洗车平台，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排；雨水经排水渠收集后汇入初期雨水收集池150m3，回用于厂区洒水抑尘，不外排。; 生活污水排入旱厕，定期清掏用于施肥；新建洗车平台，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排；雨水 经排水渠收集后汇入初期雨水收集池150m3，回用于厂区洒水抑尘，不外排。; 与环评一致. 供电工程; 由东杨家沟村供电系统供给。; 依托由东杨家沟村供电系统供给。; 与环评一致. 供暖工程; 办公室采用空调采暖，生产区域不采暖。; 办公室采用空调采暖，生产区域不采暖。; 与环评一致. 废气; 堆存装卸; 本项目储煤棚为全封闭式，其中各煤棚储煤区设置抑尘喷雾系统，实现储煤棚内作业面全覆盖，给水由厂区给水管网直接供水。; 储煤棚为全封闭式，其中煤棚储煤区设置抑尘喷雾系统，实现储煤棚内作业面全覆盖，给水由厂区给水管网直接供水。; 与环评一致. 破碎筛分; 在破碎、筛分及煤尘转运环节设置集尘罩，粉尘经收集后一起进入布袋除尘器，经处理后通过1根15m（DA001）高排气筒排放。; 在筛分及煤尘转运环节设置集尘罩，粉尘经收集后一起进入布袋除尘器，经处理后通过1根15m（DA001）高排气筒排放。; 与环评不一致，未设破碎环节. 物料 运输转运; 物料运输皮带采取全封闭式皮带走廊，降低跌落点高差并设置喷淋洒水装置。; 只建设煤棚一无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊未建设皮带相关喷淋装置。; 与环评不一致，无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊. 场内道路全部硬化，定期洒水；运输车辆全封闭并限重，加盖篷布或采用厢式货车；厂区门口设置洗车平台（配有加热系统，冬季可正常使用），运输车进出厂对轮胎、车体进行清洗，平台地面硬化，配套沉淀池容积为24m3（4×3×2m）的二级沉淀池; 场内道路全部硬化，定期洒水；运输车辆全封闭并限重，加盖篷布或采用厢式货车；厂区门口设置洗车平台（配有加热系统，冬季可正常使用），运输车进出厂对轮胎、车体进行清洗，平台地面硬化，配套沉淀池容积为24m3（4×3×2m）的二级沉淀池; 与环评一致. 废水; 生活废水; 生活废水排入旱厕，定期清掏用于施肥，不外排。; 生活废水排入旱厕，定期清掏用于施肥，不外排。; 与环评一致. 洗车废水; 车辆清洗后的废水进入沉淀池，沉淀后循环使用，不外排。; 车辆清洗后的废水进入沉淀池，沉淀后循环使用，不外排。; 与环评一致. 初期雨水; 设置雨水收集池（150m3），经排水渠收集汇入收集池后回用于厂区洒水抑尘，不外排。; 设置雨水收集池（150m3），经排水渠收集汇入收集池后回用于厂区洒水抑尘，不外排。; 与环评一致. 噪声; 车辆风机喷淋装置等; 采取车辆禁止鸣笛、限速运行。全封闭式煤棚隔声设备基础减震。; 采取车辆禁止鸣笛、限速运行。全封闭式煤棚隔声设备基础减震。; 与环评一致. 固废; 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。; 与环评一致. 沉淀池煤泥; 定期清掏掺入原煤外售。; 定期清掏掺入原煤外售。; 与环评一致. 除尘灰; 掺入原煤一同外售。; 新建掺入原煤一同外售。; 与环评一致. 废机油废油桶; 建设1座15m2危废暂存间，用于危险废物临时贮存最终委托有资质单位处理。; 建设1座15m2危废暂存间，用于危险废物临时贮存最终委托有资质单位处理。; 与环评一致. 2.1.3 地理位置 盂县位于山西省中部，地处太行山西侧，其地理位置介于东经112°58′-113°49′，北纬 37°57′-38°30′之间，县境群山环绕，东临太行山，与河北省平山、井陉两县接壤，西靠两岭山，与阳曲县形成天然界限；南与寿阳县、阳泉市郊区、平定县毗邻；北倚牛道岭，与五台县、定襄县为邻。全县境域南北宽93公里，总面积2442平方公里，占全省面积的0.63%，县城距离省会太原约108公里。 本项目位于阳泉市盂县路家村镇东杨家沟村西273m，中心位置的地理坐标为：东经113°26′16.33″，北纬38°03′5.12″。项目地理位置见附图1。 2.1.4 总平面布置 本项目租用盂县路家村镇东杨家沟村土地（占地面积10000㎡），东北侧为厂区出入口，设置洗车平台及磅房；进场从东往西依次、煤棚一（原煤存放区、筛分区、配煤区）、办公区位于厂区北侧。雨水收集池位于厂区地势较低的东北侧。 本项目厂区布局合理，项目总平面布置图见附图。 2.1.5 主要设备 表2-2 主要生产设备明细表 序号; 设备; 规格型号; 单位; 环评数量; 实际 数量; 备注. 1; 配煤 系统; 筛分机; 4m×2.5m，对地倾角60°; 套; 2; 1; 与环评不一致. 破碎机; /; 套; 2; 0; 与环评不一致. 配煤机; （宏通A5型，Q=200t/h）; 套; 1; 1; 与环评一致. 2; 输煤皮带设备; /; 套; 1; 0; 与环评不一致. 3; 给料机; DS3.0; 台; 2; 1; 与环不一致. 4; 布袋除尘器; 除尘效率不低于99.75%，风量33000m3/h; 台; 1; 1; 与环评一致. 5; 洗车平台; 配有加热系统，冬季可正常使用; 座; 1; 1; 与环评一致. 6; 装载机; ZL50; 辆; 4; 3; 与环评不一致. 7; 地磅; 100t; 座; 1; 2; 与环评不一致. 8; 抑尘喷雾系统; CFC型固定式远程射雾器配有电加热丝; 套; 2; 3; 与环评不一致. 9; 洒水车; /; 辆; 0; 1; 与环评不一致. 10; 清洁车; /; 辆; 0; 1; 与环评不一致. 2.1.6 环境保护目标 项目所在地1㎞范围内无文物、古迹、风景、名胜、自然、生态等需特殊保护的单位区域。本项目环境保护目标为附近的村庄等。更具本项目的特点以及外环境特征，确定本项目环境保护级别为： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （3）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准。 （4）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 厂址周围近距离范围内环境保护目标见表2-3。 表2-3 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能区. - 环境空气; 东杨家沟村; 经度113.438 纬度38.049; 居民区; SE; 273m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级。. - 地表水; - 招山河; 地表水; E; 1300m; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。. - 地下水; - 东杨家沟村水井; 水井; SE; 521m; 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准. - 根据现场调查，厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. - 声环境; - 厂界50m范围内无声环境保护目标。; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. - 生态环境; - 厂区用地范围内土壤、植被。; - 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境 - 得改善。. 2.1.7 环保投资 本项目总投资1440万元，其中环保投资72万元，占总投资的5%。项目环保投资详见表2-4。 表2-4 项目环保投资估算一览表 投资项目; 建设内容; 污染物; 环评投资（万元）; 实际投资 （万元）; 备注. 废气 防治; 运输、转运; 扬尘; 15; 10; 未建设皮带运输走廊. 堆存、装卸; 扬尘; 18; 10; 只建设煤棚一. 筛分、配煤; 粉尘; 30; 24; 少破碎环节未建设. 废水 防治; 洗车废水; SS; 8; 8. 初期雨水; SS; 10; 10. 生活污水; COD、SS NH3-N、BOD5; 1; 1. 固废 处理; 职工生活; 生活垃圾; 1; 1. 沉淀池; 煤泥; /; /. 除尘器; 除尘灰; /; /. 设备维护检修; 废机油、废 油桶; 3; 3. 噪声 防治; 生产设备; 噪声; 2; 2. 生态; 绿化面积400m2; 3; 3. 总计; /; 91; 72. 2.1.8 项目变动情况 经现场踏勘，与环评及环评批复对照，变动如下： 序号; 变更项目; 环评阶段; 实际建设情况. 1; 煤棚一; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积3920m2（长140m，宽28m，高 15m），最大储煤量约9万吨， 为地面进行硬化及防渗处理，分三个区（自东向西依次为原煤存放区、破碎筛分区、配煤区）。; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积9000m2(长200m，宽45m，高15m）最大储煤量约23万吨，为地面进行硬化及防渗处理，分5个区（自东向西依次为原煤存放区、中煤存放区、成品煤存放区、筛分区、配煤区）。. 2; 煤棚二; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积1792m2（长56m，宽32m，高15m），最大储煤量约8万吨，地面进行硬化及防渗处理，用于成品煤的堆存。. 3; 煤棚三; 全封闭式钢骨架彩钢结构，建筑面积 1332m2（长36m，宽37m，高15m），最大储煤量约6万吨，地面进行硬化及防渗处理，用于中煤储存。. 4; 皮带运输; 在煤棚之间建设全封闭皮带走廊，用于煤料的厂内运输。; 只建设煤棚一无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊. 5; 筛分机; 2套; 1套由于只建设了煤棚1，和生产工艺的变动，主要生产设备数量减少. 6; 破碎机; 2套; 0套，生产工艺的变动，主要生产设备数量减少. 7; 给料机; 2套; 1套由于只建设了煤棚1，和生产工艺的变动，主要生产设备数量减少. 8; 装载机; 4; 3套由于只建设了煤棚1主要生产设备数量减少. 9; 地磅; 1; 实际建设2台. 8; 抑尘喷雾系统; 2套; 喷淋系统1套，移动式炮雾机3套. 9; 洒水车; 0; 实际1辆. 10; 清洁车; 0; 实际1辆. 11; 消防监测监控和灭火系统; 包括瓦斯监测系统、一氧化碳监测系统、温度监测 系统、灭火系统（包括室内外消火栓系统、自动消 防炮系统、灭火器等）。; 未涉及到瓦斯、一氧化碳等危险气体未建设消防监测监控和灭火系统. 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和2020年12月16日环境保护部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），即“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变更，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。因此，本项目无重大变动。 2.2 原料消耗及水平衡 2.2.1 原料 原料一览表，见表2-5。 表2-5 项目主要原料使用一览表 项目; 数量（万t/a）; 备注. 配煤; 原煤; 17; 具体配煤产品煤质及配比根据用煤单位的用煤要求 确定。. 中煤; 3. 2.2.2 公用工程 （1）给水工程 水源：本项目用水取自东杨家沟村，通过连接供水管道接入厂区。 运营期主要用水单元为职工生活用水、抑尘喷雾系统用水、洗车平台用水、绿化用水等。 ①生活用水 根据建设单位提供资料，本项目职工20人，均为周围村庄村民，厂内不设住宿、不设食堂，厕所为旱厕。职工日常生活用水定额按照30L/人d估算，则本项目运营期职工日常生活用水量为0.6m3/d。 ②抑尘喷雾系统用水 根据建设单位提供的资料，本项目设置抑尘喷雾系统，给水由厂区给水管网直接供水。本项目年配煤20万，参照《山西省用水定额第2部分：工业用水定额》（DB14/T1049.2-2021）中，本项目储煤棚洒水抑尘用水按0.1m3/t 计算，则储煤棚洒水抑尘用水量为66.67m3/d，年用水量为20000m3。 ③洗车平台用水 根据本项目年储煤量为22万吨/年，运输车辆载重按照40t/辆，每天出厂车辆约为19辆/天。参考《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），载重汽车冲洗用水定额为40—60L/辆次，本次按照50L/辆次计算，则洗车平台用水量为0.95m3/d。 ④绿化用水 参考《山西省用水定额第3分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中绿化用水定额先进值1.5L/（m2•d）估算，绿化面积400m2，绿化时长240d/a，则绿化用水量为144m3/a，0.6m3/d。 （2）排水工程 本项目排水环节主要包括： ①生活废水 根据建设单位提供资料，职工日常生活用水排水系数按照80%估算，生活废水产生量为0.48m3/d，汇入旱厕，定期清掏用于施肥，不外排。 ②洗车平台废水 洗车废水排水系数按照90%估算，则洗车废水量为1.98m3/d，主要污染物为 SS，评价要求设置洗车废水沉淀池，车辆清洗后的废水进入沉淀池（24m3），将煤尘（SS）沉淀，停留时间2.5d，沉淀后循环使用，不外排。 本项目用水及废水产生量情况见表2-6。项目水平衡图见图 2-1、2-2。 表2-6 工程用水量及废水产生量一览表 名称; 用水量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 备注. 职工生活用水; 0.6; 0.48; 汇入旱厕，定期清掏用于施肥. 抑尘喷雾系统用水; 66.67; /; /. 洗车平台用水; 0.95; 0.86; 循环使用. 职工生活用水; 0.6; 0.48; 汇入旱厕，定期清掏用于施肥. 绿化用水; 0.6; /; 绿化期240d. 采暖期合计; 68.22; 1.34; /. 非采暖期合计; 68.82; 1.34; /. 图 2-1 非采暖期项目水平衡图（m3/d） 图 2-2 采暖期项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目电源由东杨家沟村供电系统供给，能够满足本项目用电需求。 （4）供热 本项目运营期储煤棚不进行采暖；办公室冬季采暖均采用空调。 图 2-3 本项目配煤生产工艺流程及排污环节示意图 2.3 工艺流程

2.4 主要污染工序： （1）大气污染 G1：堆存、装卸煤尘； G2：配煤系统（筛分、配煤）煤尘； G3：运输、转运扬尘。 （2）水污染 W1：初期雨水； W2：洗车废水； W3：生活废水。 （3）噪声 主要为铲车和汽车运输产生的交通噪声、配煤设备等产生的设备噪声等。 （4）固体废物 S1：办公生活垃圾； S2：除尘灰； S3：废机油、废油桶等。

表三 污染物产排情况及环境保护措施

表3-1 废气处理处置情况 排放源; 污染物; 环评要求; 实际处置措施; 完成情况. 运输转运; 扬尘; 场区路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖；全封闭式皮带走廊，降低跌落点高差并设置喷淋洒水装置。设置喷淋洒水装置。; 场区路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖；只建设煤棚一无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊，未建设皮带走廊未建设皮带相关喷淋装置。; 与环评不一致，只建设煤棚一无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊，未建设皮带走廊未建设皮带相关喷淋装置。. 堆存装卸; 扬尘; 储煤场全封闭，并配套抑尘喷雾系统进行抑尘。; 储煤场全封闭，并配套抑尘喷雾系统进行抑尘。; 与环评一致. 筛分配煤; 扬尘; 配套一座脉冲式布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。; 配套一座脉冲式布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。; 与环评一致. 表3-2 废水处置情况 排放源; 污染物; 环评要求; 实际处置措施; 完成情况. 洗车废水; SS; 设置洗车平台和洗车废水沉淀池，将煤尘（SS）沉淀后，回用于煤场洒水，不外排; 设置洗车平台和洗车废水沉淀池，将煤尘（SS）沉淀后，回用于煤场洒水，不外排; 与环评一致. 初期雨水; SS; 经排水渠收集汇入初期雨水收集池，收集的雨水会用于站内洒水抑尘，不外排。; 经排水渠收集汇入初期雨水收集池，收集的雨水会用于站内洒水抑尘，不外排。; 与环评一致. 办公生活废水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 主要为员工办公生活废水，废水排入旱厕，定期清掏后用于施肥。; 主要为员工办公生活废水，废水排入旱厕，定期清掏后用于施肥。; 与环评一致. 表3-3 噪声处置情况 排放源; 污染物; 环评要求; 实际处置措施; 完成情况. 生产设备; 噪声; 主要生产设备均采用低噪声设备，室内安装，并采用基础减振。; 主要生产设备均采用低噪声设备，室内安装，并采用基础减振。; 与环评一致. 运输车辆; 噪声; 减速慢行，禁止鸣笛。; 减速慢行，禁止鸣笛。; 与环评一致. 表3-4 固废处置情况 排放源; 污染物; 环评要求; 实际处置措施; 完成情况. 沉淀池; 煤泥; 定期清掏掺入原煤外售。; 定期清掏掺入原煤外售。; 与环评一致. 除尘器; 除尘灰; 掺入原煤一同外售。; 掺入原煤一同外售。; 与环评一致. 办公 生活; 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中桶收集后送当地环卫部门指定地点处置。; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中桶收集后送当地环卫部门指定地点处置。; 与环评一致. 设备 检修; 废机油废油桶; 建设危废暂存间，用于危险废物临时贮存，委托有资质单位处理。; 建设危废暂存间，用于危险废物临时贮存，委托有资质单位处理。; 与环评一致.

表四 环评报告表及环评批复对本工程的环保要求及完成情况

4.1 环评报告表完成情况 表4-1 环评报告表对本工程的环保要求及完成情况 污染类别; 排放源; 污染物; 环评要求; 实际处置措施; 完成情况. 大气环境; 运输转运; 扬尘; 场区路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖；全封闭式皮带走廊，降低跌落点高差并设置喷淋洒水装置。设置喷淋洒水装置。; 场区路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖；只建设煤棚一无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊，未建设皮带走廊未建设皮带相关喷淋装置。; 与环评不一致只建设煤棚一无皮带运输走廊环节，未建设皮带走廊，未建设皮带走廊未建设皮带相关喷淋装置。. 堆存装卸; 扬尘; 储煤场全封闭，并配套抑尘喷雾系统进行抑尘。; 储煤场全封闭，并配套抑尘喷雾系统进行抑尘。; 与环评一致. 筛分配煤; 扬尘; 配套一座脉冲式布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。; 配套一座脉冲式布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。; 与环评一致. 地表水环境; 洗车废水; SS; 设置洗车平台和洗车废水沉淀池，将煤尘（SS）沉淀后，回用于煤场洒水，不外排。; 设置洗车平台和洗车废水沉淀池，将煤尘（SS）沉淀后，回用于煤场洒水，不外排。; 与环评一致. 初期雨水; SS; 经排水渠收集汇入初期雨水收集池，收集的雨水会用于站内洒水抑尘，不外排。; 经排水渠收集汇入初期雨水收集池，收集的雨水会用于站内洒水抑尘，不外排。; 与环评一致. 办公生活废水; COD、 SS、BOD5、NH3-N; 主要为员工办公生活废水，废水排入旱厕，定期清掏后用于施肥。; 主要为员工办公生活废水，废水排入旱厕，定期清掏后用于施肥。; 与环评一致. 声环境; 生产设备; 噪声; 主要生产设备均采用低噪声设备，室内安装，并采用基础减振。; 主要生产设备均采用低噪声设备，室内安装，并采用基础减振。; 与环评一致. 运输车辆; 噪声; 减速慢行，禁止鸣笛。; 减速慢行，禁止鸣笛。. 固体废物; 沉淀池; 煤泥; 定期清掏掺入原煤外售。; 定期清掏掺入原煤外售。; 与环评一致. 除尘器; 除尘灰; 掺入原煤一同外售。; 掺入原煤一同外售。; 与环评一致. 办公生活; 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中桶收集后送当地环卫部门指定地点处置。; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中桶收集后送当地环卫部门指定地点处置。; 与环评一致. 设备检修; 废机油废油桶; 建设危废暂存间，用于危险废物临时贮存，委托有资质单位处理。; 建设危废暂存间，用于危险废物临时贮存，委托有资质单位处理。; 与环评一致. 4.2 环评批复要求及完成情况 ## 表4-2 环评批复要求及完成情况 序号; 环评批复内容; 实际建设情况; 完成情况. 一、; 该《报告表》因受新冠肺炎疫情影响，邀请相关环保专家采用视频会议进行审查。报告编制单位山西中环惠众环保科技有限公司根据“专家意见”对《报告表》进行了补充修改，我局原则上同意专家意见和结论。; /; /. 二、; 该项目由盂县行政审批局服务管理局进行了备案（项目代码2203-140322-89-01-289123）。建设地点位于阳泉市盂县路家村镇东杨家沟村西273m，占地面积8933.3m，中心地理坐标为：东经113°2616.33"，北纬38°035.12。总投资1800万元，其中环保投资91万元，占总投资的5.06%。项目建设内容包括新建3座全封闭储煤棚，购置安装相应配煤设备、其他配套设施以及场地硬化、绿化等工程。建设规模：年配煤20万吨。; 本项目总投资1440万元，环保投资72万元，占总投资的5%建成一座全封闭储煤棚一，购置安装相应配煤设备、其他配套设施以及场地硬化、绿化等工程及环保设备。; 与环评批复不一致，只建设煤棚一。. 三、; 在工程实施中，必须保证《报告表》规定的各项生态保护和污染防治对策措施与主体工程同步实施。在实施中重点做好以下工作：; /; /. （一）; 严格落实大气污染防治措施 施工期：施工期大气污染物主要为施工过程产生的扬尘和运输扬尘。要求做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；施工场地须设置围挡；易起尘建筑材料、工地内裸露地面采取洒水抑尘、遮盖密闭措施；对施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；遇四级及四级以上大风天气，停止土方作业，同时覆以防尘网。 运营期：大气污染物主要为各生产环节产生的粉尘和运输扬，要求煤炭堆存、装卸均在全封闭储煤库内进行，物料输送采全封闭皮带机，储煤库地面硬化防渗，尽可能降低落料差，装料点配套雾炮洒水装置，储煤库设置覆盖全库的喷雾洒水装，对整个储存库定期进行洒水抑尘；场区路面进行硬化，及时扫；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖，并设置洗车平台；配煤程中配煤机、筛分机、破碎机上方分别设置集气罩，粉尘收集经1套脉冲式布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放，排放浓度能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426一2006）规定的限值的要求，同时满足阳泉市大气污染防治工作领导组办公室《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风行动”的通知要求》（阳大气办〔2019〕16号）文件规定的排放限值。; 堆存、装卸储煤场全封闭，并配套抑尘喷雾系统进行抑尘。运输、转运场区路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖；已建设洗车平台，只建设煤棚一，无皮带运输走廊环节，无破碎环节，筛分配煤配套一座脉冲式布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。; 与环评批复不一致，只建设煤棚一无皮带运输走廊环节，无破碎环节。. （二）; 严格落实水污染防治措施 施工期：施工过程中产生的废水包括设备冲洗废水和施工人员产生的生活废水。施工现场设置集水沉淀池，设备冲洗废水和生活废水，经沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 运营期：废水主要为生活废水、洗车废水和初期雨水。厂内不设食宿、洗浴，设旱厕。要求生活污水汇入旱厕后定期清掏用于施肥，不外排；洗车废水经沉淀后循环利用，不外排；初期雨水经沉淀后用于厂区抑尘洒水和绿化。; 生活废水废水排入旱厕，定期清掏后用于施肥；洗车废水设置洗车平台和洗车废水沉淀池，将煤尘（SS）沉淀后，回用于煤场洒水，不外排；初期雨水经排水渠收集汇入初期雨水收集池，收集的雨水回用于站内洒水抑尘，不外排。; 与环评批复一致. （三）; 严格落实固体污染防治措施 施工期：施工期的固体废物主要为设备包装废物、生活垃圾等固体废物，要求设备包装废物送至废品回收站，防止随意堆弃；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。 运营期：运营期过程中产生的固体废物主要有：生活垃圾、沉淀池煤泥、除尘灰、废矿物油、废油桶等。要求厂区生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地点处置；沉淀池煤泥定期清; 生活垃圾厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中桶收集后送当地环卫部门指定地点处置；沉淀池煤泥定期清掏掺入原煤外售；除尘灰掺入原煤一同外售；废机油、废油桶建设危废暂存间，用于危险废物临时贮存，委托有资质单位处理。; 与环评批复一致. （四）; 严格落实噪声污染防治措施 施工期：噪声主要来源于设备安装时产生的噪声和运输车辆噪声，要求所有设备的安装均在室内进行；合理安排施工时间；运输车辆经过敏感目标时应减速慢行，尽量减少鸣笛次数。 运营期：噪声主要为破碎机、筛分机、配煤机、风机、皮带输送机、运输车辆等设备产生的噪声。要求选用低噪声设备，室内安装，加装减震垫、合理布局，加强设备管理维护；严格运输过程的管理，禁止超载超速行驶，运输车辆经过村庄时要减速慢行，禁止鸣笛。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。; 已选用低噪声设备，室内安装，加装减震垫、合理布局，已加强设备管理维护；严格运输过程的管理，禁止超载超速行驶，运输车辆经过村庄时要减速慢行，禁止鸣笛。; 与环评批复一致. （五）; 生态环境保护措施 严格按照《报告表》要求做好厂区绿化措施，加强生态管理，并制定落实有效的环境保护管理措施; /; /. 四、; 严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项污染物达标排放，并符合阳泉市生态环境局盂县分局下达并经核定的总量控制指标：粉尘0.36t/a（阳环盂函〔2022〕78号）。; /; /. 五、; 项目在依照法律法规要求，完善规划、土地、安全、消防等相应手续，且严格落实环评提出的各项生态保护和污染防治后，方可实施。; /; /. 六、; 该项目运行前依法申领排污许可证，须按规定程序实施竣工环境保护验收并报阳泉生态环境局盂县分局备案。; 本公司2023年1月30日，进行了排污登记表登记，登记表编号为91140322MA0GWTAM9H001X。; 与环评批复一致. 七、; 你单位应自觉接受、配合各级生态环境主管部门的监督检查和日常管理。; /; /. 八、; 环境影响报告表批准后，如项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，应当重新批准该项目环境影响报告表；自环境影响报告表批复文件之日起，如超过五年工程才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报我局重新审核。; /; /.

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

## 5.1 现场采样质量控制 - 监测采样期间，有组织废气采样、保存、运输严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中的各项规定进行；噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096－2008）中各项规定进行；采样过程环境条件符合上述标准的规定；人员全部持证上岗。 ## 5.2 人员能力 表5-1 监测人员持证情况一览表 采样人员; 李俊鹏; 董嘉昕; 王波; 梁琦. 上岗证号; BYQX2023006; BYQX2023007; BYQX2022003; BYQX2023004. 检测人员; 冯萱; 洪佳. 上岗证号; BYQX2023010; BYQX2023009. ## 5.3 监测分析方法及执行标准 表5-2 监测分析方法及执行标准 监测 类别; 项 目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度; 方法来源. 有组织 废气; 颗粒物; 《固定污染源废气颗粒物的测定重量法》; 1.0mg/m3; HJ836-2017. 无组织 废气; 颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》; 7μg/m3; HJ 1263-2022. 噪声; L10、L50、 L90、 Leq、SD; 《工业企业厂界环境噪声的排放标准》; /; GB 12348-2008. 备注. ## 表5-3 各污染物执行标准限值 污染源类别; 污染源点位; 标准名称; 污染物名称; 单位; 标准限值. 有组织废气; 除尘器排气筒; 《关于在全市工业企业开展大气污染防治干企干策服务企业“春风行动”的通知要求》(阳大气办[2019]16 号); 颗粒物; mg/m³; 10. 无组织废气; 厂界; 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 噪声; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中第2类; Leq(昼间); dB(A); 60. Leq(夜间); dB(A); 50. ## 5.4 监测过程中的质量保证和质量控制 ## 5.4.1 监测主要仪器 表5-4 监测仪器一览表 仪器名称及型号; 仪器编号; 技术指标; 检定/校准 部门; 检定/校准到期时间. AUY220电子天平; TP-07-2019; 测量范围/精度:0~220+0.1C; 山西仲测计量研有限公司; 2024.1.2. AUW120D电子天平; TP-01-2018; 量程(g):120/42;精(mg):0.1/0.01. AWA6228+精密噪声频谱分析仪; ZS-04-2018; 低量程：(20～32)dBA,(25～132)dBC,(30～132)dBZ;高量程：(30～142)dBA,(35～142)dBC,(40～142)dBZ; 河南省计量测试科学研究院; 2024.3.6. AWA6021A声校准器; ZS-02-2018; 频率:1000HZ+0.5%. MH1200-16全自动颗粒物大气采样器; OY-06-2018; 颗粒物采样流量60-130L/min双路大气采样量01~1L/min; 山西仲测计量研究院有限公司; 2024.1.2. QY-07-2018. QY-08-2018. QY-09-2018. QY-10-2018. YQ3000-C全自动烟尘(气)测试仪; QY-13-2018; 采样流量：5～60L/min. YQ3000-C全自动烟尘(气)测试仪; QY-14-2018. DYM3空盒气压表; QT-15-2018; 测量范围：800～1064hpa; 山西华测科瑞计量检测检验有限公司; 2024.2.9. PH-SD2轻便三杯风向风速表; QY-32-2018; 风速测量范围:0～30m/s，精度:+(0.3+0.03y)m/s(v 指示风速)风向测量范围:0～360度16个方位，精度:1方位；. ## 5.4.2 监测仪器校准 表5-5 监测仪器流量校准一览表 校准日期; 仪器名称; 气路; 校准流量计流量（L/min）; 仪器对应实际流量（L/min）; 相对误差（%）; 结果判定. 2023.5.22; YQ3000-C全自动 烟尘(气)测试仪 (QY-14-2018); 尘路; 20.0; 19.8; -1.00; 合格. 尘路; 35.0; 35.2; 0.57; 合格. 尘路; 50.0; 49.7; -0.60; 合格. 2023.5.25; 尘路; 20.0; 20.1; 0.50; 合格. 尘路; 35.0; 35.1; 0.29; 合格. 尘路; 50.0; 49.8; -0.40; 合格. 备注; 瞬时流量误差在±5%FS为合格。. 表5-6 监测仪器流量校准一览表 校准日期; 仪器名称; 气路; 被测校准仪器流量（L/min）; 校准仪器流量（L/min）; 相对误差（%）; 结果判定. 2023.5.22; YQ3000-C全自动 烟尘(气)测试仪 (QY-13-2018); 尘路; 20.0; 20.0; 0; 合格. 尘路; 35.0; 34.9; -0.29; 合格. 尘路; 50.0; 49.8; -0.40; 合格. 2023.5.25; 尘路; 20.0; 20.1; 0.50; 合格. 尘路; 35.0; 35.2; 0.57; 合格. 尘路; 50.0; 50.1; 0.20; 合格. 备注; 时流量误差在±5%FS为合格。. 表5-7 监测使用仪器校准一览表 校准日期; 仪器名称; 气路或尘路; 被测校准仪器流量 （L/min）; 校准仪器流量 （L/min）; 相对误差（%）; 标准数值允差（L/min）; 结果判定. 2023.5.22 (测量前); MH1200-16全自动颗粒物大气采样器(QY-062018); C路; 99.8; 100.1; -0.30; 100±2; 合格. MH1200-16全自动颗粒物大气采样器(QY-07-2018); C路; 100.3; 100.2; 0.10; 100±2; 合格. MH1200-16全自动颗粒物大气采样器(QY-08-2018); C路; 100.4; 100.1; 0.30; 100±2; 合格. MH1200-16全自动颗粒物大气采样器 (QY-09-2018); C路; 99.7; 99.6; 0.10; 100±2; 合格. MH1200-16全自动 颗粒物大气采样器 (QY-10-2018); C路; 99.8; 99.9; -0.10; 100±2; 合格. 2023.5.25 (测量后); MH1200-16全自动 颗粒物大气采样器 (QY-06-2018); C路; 100.1; 99.7; 0.40; 100±2; 合格. MH1200-16全自动 颗粒物大气采样器 (QY-07-2018); C路; 99.6; 99.8; -0.20; 100±2; 合格. MH1200-16全自动 颗粒物大气采样器 (QY-08-2018); C路; 99.9; 100.3; -0.40; 100±2; 合格. MH1200-16全自动 颗粒物大气采样器 (QY-09-2018); C路; 100.2; 100.1; 0.10; 100±2; 合格. MH1200-16全自动 颗粒物大气采样器 (QY-10-2018); C路; 100.4; 100.2; 0.20; 100±2; 合格. 备注; 结果判定标准：校准流量与仪器流量示值的相对误差在±2%以内视为合格。. 表5-8 噪声监测使用仪器校准一览表 日期; 仪器 名称; 仪器 型号; 受控 编号; 标准声源数值(dB); 测试前 校准值 (dB); 测试前 误差 (dB); 测试后 校准值 (dB); 测试后 误差 (dB); 校核 结果. 2023.5.23昼; 多功能 声级计; AWA 6228+; ZS-04- 2018; 94.0; 94.1; 0.1; 93.9; -0.1; 合格. 2023.5.23 夜; 94.0; 94.2; 0.2; 94.1; 0.1; 合格. 2023.5.24 昼; 94.0; 94.2; 0.2; 94.1; 0.1; 合格. 2023.5.24 夜; 94.0; 94.0; 0; 93.9; -0.1; 合格. 误差要求; 测量前后仪器示数相差不大于0.5dB;. 备注; 校准依据：JJG176-2005《声校准器检定规程》;结果判定标准：声级计允差±0.5dB以内视为合格。.

# 表六 验收监测内容

## 6.1 验收监测内容 监测类别; 点位名称; 点位编号; 监测项目; 监测 频次; 备注. 有组织废气; 除尘器排气筒 进、出口; 1#～2#; 颗粒物; 连续监测2天， 每天3次. 无组织废气; 厂界; 1#～5#; 颗粒物; 连续监测2天， 每天3次. 噪声; 厂界; 1#～4#; Leq L90 L50o L10 SD; 连续监测2天， 每天昼夜各1次. 备注. 表6-1 监测类别、点位、项目、频次一览表 ## 6.2 验收监测点位 图6-1 除尘器排气筒有组织废气监测示意图

图6-2 无组织废气监测点位示意图 图6-3 噪声监测点位示意图

# 表七 验收监测结果

## 7.1 验收监测期间工况 ### 表7-1 监测工况一览表 监测时间; 产品名称; 设计日产量t; 实际日产量t; 运行负荷（%). 2023.5.23; 原煤; 600; 450; 75. 2023.5.24; 600; 450; 75. ## 7.2 验收监测结果 表7-2 除尘器排气筒有组织废气监测结果一览表 点位编 及名称; 监测 频次; 烟气量(Nm³/h); 颗粒物排放浓度(mg/Nm³); 颗粒物排放量 (Kg/h); 烟气量(Nm³/h); 颗粒物排放浓度(mg/Nm³); 颗粒物排放量 (Kg/h); 备注. 监测时间; 2023.5.23; 2023.5.24. 除尘器排气筒 进口1#; 1; 17945; 1358; 24.4; 18797; 1268; 23.8. 2; 18469; 1368; 25.3; 18640; 1369; 25.5. 3; 18568; 1547; 28.7; 18957; 1562; 29.6. 平均值; 18327; 1424; 26.1; 18798; 1399; 26.3. 除尘器排气筒 出口2#; 1; 23129; 7.5; 0.173; 23444; 8.4; 0.197. 2; 22656; 7.2; 0.163; 23187; 7.1; 0.165. 3; 22797; 7.9; 0.180; 23760; 8.2; 0.195. 平均值; 22861; 7.5; 0.172; 23464; 7.9; 0.185. 限值; /; 10; /; /; 10; /. 达标情况; /; 达标; /; /; 达标; /. 表7-3 厂界无组织废气监测结果及达标一览表 采样地点; 监测项目; 监测时间; 监测频次; 参照点; 监测点; 最大差值; 标准值; 达标情况. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#. 厂界; 颗粒物 (μg/m3); 2023.5.23; 1; 184; 618; 501; 484; 534; 434; 1.0 mg/m³; 达标. 2; 150; 668; 468; 501; 551; 518; 达标. 3; 134; 652; 451; 518; 585; 518; 达标. 2023.5.24; 1; 184; 601; 468; 451; 534; 417; 达标. 2; 167; 585; 501; 501; 468; 418; 达标. 3; 151; 552; 485; 518; 485; 401; 达标. 表7-4 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. Leq; L10; L50; L90; SD; Leq; L10; L50; L90; SD. 2023.5.23; 1#; 56.7; 59.4; 55.6; 52.8; 2.9; 44.2; 45.8; 43.6; 42.0; 1.6. 2#; 57.1; 59.2; 56.6; 53.4; 2.6; 45.2; 47.2; 44.6; 42.4; 1.9. 3#; 57.0; 59.4; 56.2; 54.0; 2.7; 44.2; 46.6; 43.6; 41.2; 2.0. 4#; 56.0; 57.8; 55.8; 52.8; 2.0; 44.5; 46.0; 44.0; 42.4; 1.4. 2023.5.24; 1#; 56.2; 58.8; 55.2; 51.4; 2.8; 44.7; 46.6; 43.8; 42.0; 1.9. 2#; 57.1; 60.0; 56.2; 52.4; 2.8; 45.3; 47.2; 44.8; 42.8; 1.8. 3#; 57.0; 59.2; 56.6; 52.4; 2.6; 45.5; 47.2; 45.2; 43.2; 1.6. 4#; 56.3; 59.0; 55.0; 51.8; 2.8; 44.8; 46.6; 44.4; 42.2; 1.8. 限值; 60; /; /; /; /; 50; /; /; /; /. 达标情况; 达标; /; /; 达标; /; /; /; /. 7.3 总量核算 表7-5 排放总量统计表 污染物; 种类; 排放速率（kg/h）; 运行 时间; 年排放量 （t/a）; 年排放总量（t/a）; 总指标（t/a）; 达标 情况. 筛分、配煤; 颗粒物; 0.1785; 1000h/a; 0.1785; 0.1785; 0.36; 达标.

# 表八 验收结论

## 8.1 环保设施处理情况 本公司涉及的主要环保设备是“除尘器排气筒”装置，根据山西碧源清欣环境检测有限公司出具的碧源清欣环监字BYQX 202305201号报告可知： - 本公司“除尘器排气筒”装置2023年5月23日和5月24日排气筒废气进口颗粒物的排放速率均值为26.2kg/h，2023年5月23日和5月24日排气筒废气出口颗粒物的排放速率均值为0.1785kg/h,经计算除尘器除尘效率为99.3%。 ## 8.2 环保设施运行结果 - （1）由表7-2“除尘器排气筒”装置排气筒进、出口监测结果可知：本公司“除尘器排气筒”装置2023年5月23日和5月24日有组织颗粒物排放浓度范围为7.1mg/Nm3～8.4mg/Nm3；排气筒废气进口颗粒物的排放速率均值为26.2kg/h，排气筒废气出口颗粒物的排放速率均值为0.1785kg/h,经计算除尘器除尘效率为99.3%，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5中有组织废气颗粒物80mg/m或设备去除效率>98%的排放要求，同时均低于《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风行动”的通知要求》(阳大气办[2019]16 号)有组织废气颗粒物10mg/m3排放浓度限值要求，达标率为100%。 - （2）由表7-3厂界无组织废气监测结果可知：本公司2023年5月23日和5月24日厂界无组织颗粒物排放浓度范围为451μg/m³～668μg/m³，(监控点与参考点浓度差值)范围为401μg/m³～518μg/m3,低于《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放颗粒物浓度限值要求(监控点与参考点浓度差值)：1.0mg/m3,达标率为100%。 - （4）由表7-4厂界噪声监测结果可知：本公司2023年5月23日和5月24日厂界噪声昼间等效声级范围在56～57.1dB(A)之间，夜间等效声级范围在44.2～45.5dB(A)之间，均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准噪声昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)要求，达标率为100%。 - （5）由表7-5可知：该项目颗粒物年排放量为0.1785t/a。符合阳泉市生态环境局盂县分局以阳环函【2022】78号文对本项目污染物总量指标：颗粒物0.36t/a。 - 综上所述，该项目在建设过程中，加大了环保力度，主要污染物采取了较好的防治措施，环保设施运行正常且管理较好。从本次竣工验收监测结果来看，该建设项目各项污染物排放均符合排放标准要求，具备验收条件。 ## 8.3 工程建设对环境的影响 - （1）该项目基本落实了环境影响评价报告及其批复文件规定的环保对策措施，相继完善了厂区内相关的环保设施，应建的污染防治设施基本建成。 - （2）该项目建设在施工期及运行期环境污染方面采取了相应的措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。 ## 8.4 公示结果 - 该项目通过在环保之家进行该项目竣工日期，设备调试起止日期和竣工验收报告全文公示，公示期间未收到该项目任何不满意意见和举报。 ## 8.5 建议 - （1）建立健全各种生产设备维护保养以及环保管理制度，使公司的生产、环保效益同步发展。 - （2）加强各项环保设施的维护和管理，充分发挥治理效果，确保各项污染物长期稳定达标排放。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：盂县森特煤炭销售有限公司   填表人（签字）：                   项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 盂县森特煤炭销售有限公司煤炭选配项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2203-140322-89-01-289123 | 建设地点 |  | 阳泉市盂县路家村镇东杨家沟村西 273m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 四、煤炭开采和洗选业—06 烟煤和无烟煤开采洗选；褐煤开采洗选；其他煤炭采选—煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经 113 度 26 分 16.33 秒， 北纬 38 度 03 分 5.12 秒 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年配煤 20 万吨、最大储煤量 23 万吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年配煤 20 万吨、最大储煤量 23 万吨 | 环评单位 |  | 山西中环惠众环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 盂县行政审批服务管理局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 盂行审生态环境函[2023]5号 | 环评文件类型 |  | 项目环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年2月1日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年4月30日 | 排污许可登记时间 |  | 2023年01月30日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 盂县森特煤炭销售有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91140322MA0GWTAM9H001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 盂县森特煤炭销售有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山西碧源清欣环境监测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 91 | 所占比例（%） |  | 5.06% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1440 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 72 | 所占比例（%） |  | 5% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 17 | 废气治理（万元） | 47 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 4 | 绿化及生态（万元） |  | 2 | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 盂县森特煤炭销售有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91140322MAOGWTAM911 | 验收时间 |  | 2023年7月30日 |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有组织颗粒物 |  |  | 7.7mg/m3 | 10mg/m3 |  |  |  | 0.1785t/a | 0.36t/a |  | 0.1785t/a | 0.36t/a |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）.3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克

附件6:竣工环境保护验收意见