河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目

竣工环境保护验收意见

2023年9月21日，河南卓驰包装材料有限公司根据《河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目位于河南省河南省焦作市武陟县谢旗营庄村，占地面积为1800m2。本项目租用现有厂房进行建设，工程年产2000万条包装袋项目。依托园区给排水管网、供电线路，生活污水经化粪池收集预处理后用作周围肥田。配套设施包括公辅工程、环保工程等。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年10月，河南卓驰包装材料有限公司委托中南金尚环境工程有限公司编制了《河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目环境影响报告表》，2021年10月焦作市生态环境局对该项目进行了批复（【焦环审武】（2021）71号.）。本项目属于新建。
（三）投资情况

河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目，工程实际总投资100万，环境保护实际投资10万，占总投资的9%。

（四）验收范围

本次验收针对河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

根据现场调查，本项目建设情况与环评批复比较多一台复合机三个固化室，少二台制作机。所有增加设备都为辅助设备，产能和废弃物均未增加。
根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等有关规定，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》重大变动包括项目规模扩大、建设地点重新选址、生产工艺变化导致新增污染物或污染物排放量增加、环保措施变动导致不利环境影响加重等情况。上述变化属于企业生产过程结合实际情况进行的调整，均不属于重大变化，可以予以验收。
三、环境保护设施建设情况

（一）废气

(1)印刷废气

因客户要求及特定产品需要，本项目印刷过程使用的油墨分为水性油墨及复合油墨(溶剂型油墨)。经查阅《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，水性油墨VOCs含量为5%。项目水性油墨使用量7t/a，按最大量全挥发计算，则水性油墨使用过程中挥发性有机物产生量为0.35t/a。项目复合油墨主要挥发物质为助剂及酯类溶剂，占复合油墨总含量的30%，使用过程中全部挥发。项目复合油墨使用量为0.4t/a，则复合油墨使用过程中挥运营|发性有机物产生量为0.12t/a。

 项目使用油墨稀释剂与复合油墨搭配使用，稀释剂与复合油墨的使用比例为1:4。项目油墨稀释剂使用量为 0.1t/a，主要成分为乙酯、正丙酯、异丙酯，在印刷过程中全部挥发,则油墨稀释剂使用过程中挥发性有机物产生量为0.1t/a。

根据国家环境保护部科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》的解释，醇、酯类属于非甲烷总烃的含氧烃类，本次油墨稀释剂、水性油墨、复合油墨挥发的有机废气以非甲烷总烃计。

综上，项目印刷过程非甲烷总烃产生量为0.57/a，印刷工序工作时间按1400h/a计。项目设置2 台印刷机，要求建设单位在印刷设备上方设置顶吸式集气装置收集，经1套UV 光氧催化+低温等离子+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放。集气装置与集气风管连接处安装截止阀，印刷生产线不使用时，截止阀保持关闭状态。印刷工序集气风量为8000m3/h，集气效率为90%，则项目印刷过程非甲烷总烃收集量为 0.513t/a，产生速率为 0.366kg/h,产生浓度为 45.8mg/m3。项目印刷过程非甲烷总烃无组织排放量为 0.057t/a。

复合、固化废气
项目复合工序采用溶剂型聚氨酯粘合剂，经复合机电加热复合，一般温设置在 60℃。在复合加工后并不立即具有高的粘接强度，需将其移至固化室，在约 45℃条件下进行固化。本项目复合、固化工序溶剂型聚氨酯粘合剂使用量为0.8t/a，根据企业提供的成分报告可知，其中酯类含量为13±2%，本项目按15%计，易挥发，故在复合、固化过程中会产生少量挥发性有机物，以非甲烷总烃计。挥发量按粘合剂中酯类全挥发进行计算，则本项目复合、固化工序非甲烷总烃产生量为 0.12t/a。

项目设置1台复合机、1间固化室，评价要求密闭固化室，设置集气系统对固化间废气进行收集，并在复合机上方设置集气装置对废气进行收集。废气收集后与印刷废气一同进入1套UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附装置处理后，经1根15m 高的排气筒排放。集气装置与集气风管连接处安装截止阀，复合机、固化室不使用时，截止阀保持关闭状态。集气装置设计集气效率不低于90%，则复合、固化工序的非甲烷总烃收集量为0.108t/a，工序设计废气量为6000m3/h，运行时间为1400h/a，则复合、固化工序非甲烷总烃的产生速率为0.077kg/h，产生浓度为12.9mg/m3。项目复合、固化过程非甲烷总烃无组织排放量为 0.012t/a。

(3)制袋废气

项目采取热封的方式进行制袋，会产生一定量的有机废气，以非甲烷总烃计。项目热封工段加热温度为120℃~180℃，BOPP膜、PE 膜的热分解温度在300℃以上，由于加热温度相对较低，且加热时间较短、受热面积较小，因此仅会有少量有机废气产生。项目需热封的塑料包装袋约为130/a，热封比例约占塑料包装袋的 5%，因此需进行热封的塑料包装袋最大量为6.5t/a，参考《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的公式塑料加工废气产排系数,产生系数为 0.35kg/t，则制袋工序产生的非甲烷总烃约为 0.0023t/a。

项目设置5台制作机机、2台封口机、2台加嘴机，评价要求制袋热封工段二次封闭，设置集气装置对废气进行负压收集，废气收集后与印刷废气及复合、固化废气一同进入1套UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高的排气筒排放。集气装置与集气风管连接处安装截止阀，制袋工序不使用时，截止阀保持关闭状态。负压集气装置设计集气效率不低于 90%，则制袋工序的非甲烷总烃收集量为0.002/a，工序设计废气量为8000m/h，运行时间为1200h/a，则制袋工序非甲烷总烃的产生速率为0.002kg/h，产生浓度为0.2mg/m3，项目制袋过程非甲烷总烃无组织排放量为0.0002t/a

综上可知，本项目印刷、复合、固化、制袋过程收集的非甲烷总烃总量为0.623t/a，产生的非甲烷总烃由集气装置收集共经1套UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气简排放。项目UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附装置总风机风量为22000m/h处理效率按 85%计，则项目非甲烷总烃有组织排放量为0.093ta，排放速率为0.067kg/h，排放浓度为3.0mg/m，满足《河南省地方标准-印制工业挥发性有机物排放标准》(DB4/1956-2020)排放标准要求。

（二）废水

（1）生产用水
本项目生产用新鲜水量为 0.05m3/d，为生产线冷却循环补充新鲜水量，补充冷却水全部蒸发不外排。
（2）生活污水
本项目劳动定员11人，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按每人每天40L计，则为0.44t/d（132t/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.352t/d（106t/a），类比同类水质，主要污染物及浓度分别为COD 223mg/L、NH3-N 21mg/L。生活污水经化粪池收集后用于周边肥田。 

（三）噪声

生产设备均放置在车间内，对产生振动的加工设备采取设置基础减振等措施。

根据验收监测结果可知，经建筑隔声、基础减振后，项目北、南、西、东厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准要求。
（四）固体废物

（1）一般固体废物
①生活垃圾
本项目共有职工11人，年工作300天，每天工作8小时，均不在场内食宿。员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目运营期生活垃圾产生量为1.65t/a，由厂内垃圾桶收集后运至垃圾集中收集点进行处置。

②废包装袋

根据企业提供的资料，本项目产生废包装袋约0.1t/a。
③废边料
本项目产生的废边料为1t/a。

（2）危险废物
①废活性炭、UV灯管
本项目处理的非甲烷总烃使用套UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附装置处理总量为0.531t/a，其中活性炭削减有机废气量为总量的40%。需要活性炭吸附装置削减的废气为0.212t/a，需要活性炭0.883t/a，废活性炭产生量为1.095t/a。废UV灯管产生量为0.02t/a项目废弃活性炭、UV灯管在厂内收集后暂存于危废暂存间，定期交由危废经营资质单位回收处置。

②废机油、废液压油

机油使用量约为0.2t/a，则本项目废机油产生量为0.2t/a；液压油使用量约为0.05t/a，则本项目废液压油产生量为0.05t/a。废机油、废液压油均属于危险废物，废物类别为HW08，代码900-249-08。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

③废印版

为保证项目产品印刷效果，项目印版需定期更换，废印版产生量为0.3t/a。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
目前企业仍在调试期间，未产生危险废物。以与有资质单位签订处置协议，合理处置。

四、环境保护设施调试效果

（1）废气

印刷生产线废气经光氧催化+活性炭处理设施处理后由1#排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放速率为0.36kg/h，排放浓度为2.67mg/m3；非甲烷总烃排放满足《河南省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号文件）工业企业边界挥发性有机物排放建议2.0mg/m3限值要求。 

（2）废水

本项目生产用新鲜水量为 0.44m3/d，其中生产线冷却循环补充新鲜水量为 0.05 m3/d。
本项目生产用水主要包括生活用水，生产过程中产生的废水主要为生活污水，共计106t/a（0.352t/d），化粪池收集后肥田。
（3）固废
本项目产生的一般固废主要有生活垃圾、废包装袋、废边料、废塑料边料；生活垃圾收集后交由环卫部统一清运；废包装袋、废边料、不合格品暂存于固废堆场（12m2），定期外售；危险固废有废机油、废液压油、废UV灯管、废活性炭；；废机油、废液压油、废灯管、废活性碳暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；
本项目生产过程中产生的固废全部得到合理处置和综合利用。

（4）噪声

本项目主要噪声源为印刷机、复合机、制作机、封口机、加嘴机等，经采取基础减振厂房隔音等措施后，项目厂界噪声可以满足标准要求。

（5）环境风险

建设单位在认真落实工程设计、环评及应急预案中提出的事故风险防范措施和应急措施的前提下，可避免因事故风险造成对环境的污染影响。因此，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。

五、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对该项目逐一对照核查，经认真核查，环境保护设施已按要求全部落实，未发生重大变动，该项目各项污染物排放监测结果均达标。验收组认为该项目能够满足竣工环境保护验收条件，同意河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目通过竣工环境保护验收。

六、验收人员信息
河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目竣工环境保护验收组人员名单见附件（项目竣工环境保护验收组名单）。

验收组组长： 

2023年9月21日

技术专家人员：

河南卓驰包装材料有限公司年产2000万条包装袋项目
竣工环境保护验收组名单

2023年9月21日

	姓名
	单位
	职称/职位
	联系电话

	[image: image2.png]/?fé”/%?)??/




	河南卓驰包装材料有限公司
	总经理
	[image: image1.png]b





	
	洛阳环境科学研究院
	高工（退休）
	

	
	洛阳环境科学研究院
	高工（退休）
	

	
	
	
	

	
	洛阳利波环保科技有限公司
	经理
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




