玉田县民峰建材有限公司

烘干机炉燃煤改气工程项目

竣工环境保护验收报告

编制单位：玉田县民峰建材有限公司

编制时间：二〇二三年十月

建设单位：玉田县民峰建材有限公司

法人代表：高义武

项目负责人：高义武

电话：13832529165

传真：/

邮编：064100

地址：河北省唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北，玉田县民峰建材有限公司厂区内。

附图

附图1项目地理位置图；

附图2项目周边布置图

附图3厂区平面布置及周边关系图；

附图4生态保护红线图。

附件

附件1营业执照；

附件2审批意见；

附件3排污许可证

附件4河北尚源检测技术服务有限公司，《玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目环保验收监测》（SYJC2023Y0049，2023年9月28日）；

附件5危废合同。

目录

1项目概况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4水源及水平衡	10

3.5生产工艺	11

3.6劳动定员及工作制度	13

3.7项目投资	13

3.8项目变动情况	13

4环境保护设施	14

4.1污染物治理及处置设施	14

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	18

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	21

5.1结论及建议	21

5.2审批部门审批决定	21

5.3审批意见落实情况	23

6污染物排放标准	24

6.1废水	24

6.2废气	24

6.3噪声	24

6.4固体废物	25

7验收监测内容	25

7.1环境保护设施调试运行效果	25

8质量保证和质量控制	27

8.1监测分析方法	27

8.2人员能力	27

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

8.4监测仪器	28

9验收监测结果	29

9.1生产工况	29

9.2环保设施调试运行效果	29

10验收监测结论	33

11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	35

1项目概况

玉田县民峰建材有限公司位于河北省唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北，主要生产矿粉，原料为高炉矿渣。

玉田民权水泥制造有限公司成立于1995年，2020年5月8日更名为玉田县民峰建材有限公司。企业于2021年9月委托唐山鼎清环保科技有限公司编制《烘干机炉燃煤改气工程项目报告表》，于2021年11月30日取得了玉田县行政审批局审批意见（玉审环表[2021]212号）。

2022年6月28日，玉田县民峰建材有限公司排污许可证变更申领完成（证书编号：911302296703425281001P），有效期为2020年10月31日至2025年10月30日。

项目基本情况介绍见下表1-1。

表1-1项目基本情况

| 项目名称 | 烘干机炉燃煤改气工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉田县民峰建材有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 高义武 | 联系人 | 高义武 |
| 通信地址 | 河北省唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北 |  |  |
| 联系电话 | 13832529165 | 邮编 | 064100 |
| 项目性质 | 技改 | 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 |
| 建设地点 | 河北省唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北 |  |  |
| 占地面积 | 无新增用地 | 经纬度 | 东经：117°54′9.575″ 北纬：39°52′22.451″ |

玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目于2023年8月建设完成，并进入生产调试期。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

我公司按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，开展相关验收调查工作，本次验收调查范围为玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目，同时委托河北尚源检测技术服务有限公司于2023年9月18日至21日进行了检测并出具检测报告，根据现场调查情况和检测报告，按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成了《玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目竣工环境保护验收报告》。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日。

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

（12）《河北省生态环境保护条例》，2020年7月1日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（10）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部，环办[2015]52号）；

（11）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日；

（12）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（13）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》，冀环办字函[2017]727号，2017年11月23日；

（14）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（15）《建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南（试行）》（生态环境部，环保环评函[2018]259号）；

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目环境影响报告表》，唐山鼎清环保科技有限公司，2021年9月；

（2）《玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目环境影响报告表》的审批意见（玉审环表[2021]212号），2021年11月30日。

（3）玉田县民峰建材有限公司于2022年06月28日对排污许可证进行重新申请，编号911302296703425281001P，有效期：2020年10月至2025年10月30日止。

2.4其他相关文件

河北尚源检测技术服务有限公司，《玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目环保验收监测》（SYJC2023Y0049，2023年9月28日）。

3项目建设情况

3.1地理位置

3.1.1地理位置

玉田县，河北省财政直管县，隶属河北省唐山市，地处河北省东北部，唐山市最西端，东接丰润区，西、北与天津市蓟州区接壤，西南隔蓟运河与天津市宝坻区相望，南界天津市宁河区，东北与遵化市相连。总面积1170平方千米，下辖1个街道、17个镇、3个乡。

本项目位于唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北，中心地理坐标为北纬39°52′22.451″、东经117°54′9.575″。项目北侧为耕地，西侧为鲁家峪河，南侧隔102国道为杨五官屯村，东侧紧邻玉田县宏鑫建材厂。

项目地理位置见附图1，周边关系见附图2、附图3。

3.2建设内容

3.2.1项目规模

本项目为技改项目，无新增产品产量。

3.2.2项目投资

本项目总投资600万元，其中环保投资150万元，占总投资的25%。

3.2.3平面布置

厂区平面按照功能分布，主要分为生产车间、烘干机房、办公用房、废品收购站。项目主要在烘干机房内进行技术改造，新建危废间。平面布置图见附图3。

3.2.4项目建设内容

本项目主要在烘干机房内进行技术改造，新建危废间。项目主要建设内容见表3-1。

表3-1项目主要建设内容

| 分类 | 建设内容 | 环评设计内容 |  | 实际建设内容 |  | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 烘干机房 | 1层，3m砖混墙+彩钢顶结构，内设卧式烘干机2套，用于烘干矿渣，烘干机采用天然气作为热源 |  | 1层，3m砖混墙+彩钢顶结构，内设卧式烘干机2套，用于烘干矿渣，烘干机采用天然气作为热源 |  | 一致 |
| 公用工程 | 供水 | 本项目无新增生产用水；无新增劳动定员，无新增生活用水。 |  | 本项目无新增生产用水；无新增劳动定员，无新增生活用水。 |  | 一致 |
|  | 供电 | 由玉田县亮甲店镇电网供电，年用电量15万kWh/a |  | 由玉田县亮甲店镇电网供电，年用电量15万kWh/a |  | 一致 |
|  | 供热 | 烘干机房不设取暖设施，不设锅炉，办公生活冬季采用电取暖。矿渣由烘干机烘干，烘干机采用天然气作为热源，天然气年用量304万m3/a |  | 烘干机房不设取暖设施，不设锅炉，办公生活冬季采用电取暖。矿渣由烘干机烘干，烘干机采用天然气作为热源，天然气年用量304万m3/a |  | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 1#、2#卧式烘干机燃烧器废气 | 集气管道由阀门进行控制，通过集气罩收集；脉冲布袋除尘器M1+低温SCR脱硝+20m高排气筒P1排放 | 1#、2#卧式烘干机燃烧器废气 | 集气管道由阀门进行控制，通过集气罩收集；脉冲布袋除尘器M1+低温SCR脱硝+15m高排气筒P1排放 | 排气筒高度降低，但不属于主要排放口，对照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），不属于重大变动，可行。 |
|  |  | 企业边界 | 车间封闭+加强有组织收集 | 企业边界 | 车间封闭+加强有组织收集 | 一致 |
|  | 废水 | 本项目无新增生产用水，无生产废水产生。无新增劳动定员，无新增生活废水。 |  | 本项目无新增生产用水，无生产废水产生。无新增劳动定员，无新增生活废水。 |  | 一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房封闭等措施 |  | 选用低噪声设备，基础减振、厂房封闭等措施 |  | 一致 |
|  | 固废 | 一般固废：除尘灰集中收集后打包回用于矿粉生产；废布袋袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。 |  | 一般固废：除尘灰集中收集后打包回用于矿粉生产；废布袋袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。 |  | 一致 |
|  |  | 设备维修保养产生的废润滑油桶装密闭收集后暂存于危废间，定期由有资质单位处置；脱硝设备产生的废脱硝剂袋装密闭收集后暂存于危废间，定期由有资质单位处置。 |  | 设备维修保养产生的废润滑油桶装密闭收集后暂存于危废间，定期由河北军绿再生资源有限公司处置；脱硝设备产生的废脱硝剂袋装密闭收集后暂存于危废间，定期由河北军绿再生资源有限公司处置。 |  |  |
|  | 危废间 | 新建危废间1座，位于厂区东北侧新建，面积10m2，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行防渗，地面采用钢筋混凝土+玻璃钢材质，危废间四周设置10cm高围堰，围堰采用钢筋混凝土+玻璃钢材质，渗透系数<10-10cm/s。 |  | 新建危废间1座，位于厂区东北侧新建，面积10m2，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行防渗，地面采用钢筋混凝土+玻璃钢材质，危废间四周设置10cm高围堰，围堰采用钢筋混凝土+玻璃钢材质，渗透系数<10-10cm/s。 |  | 一致 |

3.2.5生产设施

项目主要建（构）筑物见表3-2。

表3-2项目主要建（构）筑一览表

| 序号 | 主要建筑名称 | 建筑面积 | 占地面积 | 结构形式 | 层数 | 主要建筑名称 | 建筑面积 | 占地面积 | 结构形式 | 层数 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评建设 |  |  |  |  |  | 实际建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烘干机房 | 200m2 | 200m2 | 3m砖混墙+彩钢顶结构 | 1F | 烘干机房 | 200m2 | 200m2 | 3m砖混墙+彩钢顶结构 | 1F | 一致 |
| 2 | 危废间 | 10m2 | 10m2 | 彩钢顶结构 | 1F | 危废间 | 10m2 | 10m2 | 彩钢顶结构 | 1F | 一致 |

3.2.6生产设备

本项目主要生产设备情况见表3-3。

表3-3主要生产设备一览表

| 环评情况 |  |  |  | 实际情况 |  |  |  | 核实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |  |
| 1 | 气化调压撬 | 1 | / | 1 | 气化调压撬 | 1 | / | 一致 |
| 2 | 二级调压器 | 1 | 1/2x3/4inFNPT，3/4inFNPT | 2 | 二级调压器 | 1 | 1/2x3/4inFNPT，3/4inFNPT |  |
| 3 | 燃烧器 | 2 | 6000KW | 3 | 燃烧器 | 2 | 6000KW |  |
| 4 | 输送管道 | 1 | 直径9cm，厂区内铺设长度150m | 4 | 输送管道 | 1 | 直径9cm，厂区内铺设长度150m |  |

3.3主要原辅材料及燃料

项目原辅材料及能源消耗见表3-4。

表3-4主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 环评年耗量 | 单位 | 调试期（月） | 调试期用量 | 核实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 3040000 | t/a | 1 | 200000t | 一致 |
| 2 | 氨水 | 700 | t/a | 1 | 104t | 一致 |
| 3 | 电 | 15 | 万kWh/a | 1 | 2万kWh/a | 一致 |

3.4水源及水平衡

### 3.4.1环评中给排水

本项目新鲜水由玉田县亮甲店镇杨五官屯村自来水管网提供。

全厂生产用水主要为磨机循环冷却用水和生活用水。

A、磨机循环冷却用水循环使用，循环水量200m3/d，新鲜用水量为4.5m3/d（1125m3/a）。

B、全厂生活用水主要为职工生活盥洗用水，用水量以10L/d·人计，则生活用水量为0.3m3/d（75m3/a）。

本项目全厂废水主要为职工生活盥洗废水，磨机循环冷却用水循环使用不外排。

厂区设置倒班宿舍，不设食堂和浴室，厕所为防渗旱厕，定期清掏。职工生活盥洗废水产生量按照用水量的80%计，则废水产生量为0.24m3/d（60m3/a），水质简单，用于厂区泼洒抑尘。

该项目实际给、排水平衡见表3-5。

表3-5项目给排水平衡表（单位：m3/d）

| 用水点 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损失量 | 排放量 | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨机循环冷却用水 | 204.5 | 4.5 | 200 | 4.5 | 0 | 循环使用不外排 |
| 职工生活盥洗 用水 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0.24 | 厂区泼洒抑尘 |
| 合计 | 204.8 | 4.8 | 200 | 4.56 | 0.24 | / |

#### 3.4.1.1实际运行水平衡

实际建设过程中给排水量与环评描述一致。

全厂生产用水主要为磨机循环冷却用水和生活用水。

A、磨机循环冷却用水循环使用，循环水量200m3/d，新鲜用水量为4.5m3/d（1125m3/a）。

B、全厂生活用水主要为职工生活盥洗用水，用水量以10L/d·人计，则生活用水量为0.3m3/d（75m3/a）。

本项目全厂废水主要为职工生活盥洗废水，磨机循环冷却用水循环使用不外排。

厂区设置倒班宿舍，不设食堂和浴室，厕所为防渗旱厕，定期清掏。职工生活盥洗废水产生量按照用水量的80%计，则废水产生量为0.24m3/d（60m3/a），水质简单，用于厂区泼洒抑尘。

本工程环评全厂水量平衡图见图3-1，实际建成后全厂水量平衡图见图3-2。

图3-1环评中全厂水量平衡图单位（m3/d）

图3-2实际建成后全厂水量平衡图单位（m3/d）

3.5生产工艺

1、本项目为技改项目，主要将现有工程卧式烘干机由原来的燃煤矸石升级改造为燃烧天然气。工程工艺流程如下：

（1）天然气进厂

本项目所需天然气采购于附近加气站，由加气站于地下铺设燃气管道进入厂区。

（2）调压

管道内的天然气通过厂区内的气化调压撬气化后，再经过管道输送至二级调压器调压，调压后的天然气通过管道送入两套6000KW燃烧器中。

（3）燃烧

天然气通过两套6000KW燃烧器燃烧，并通过配套的鼓风机加大燃烧量。燃烧器位于卧式烘干机的一侧（全厂共2台卧式烘干机，每台卧式烘干机配备1套6000KW燃烧器），待烘干物料由卧式烘干机的另一侧进入烘干机烘干。烘干后的物料由全封闭式提升机和输送机送入半成品筒仓中。

该工序产生的污染物主要为：天然气燃烧和物料烘干过程产生的废气G1（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）；脉冲布袋除尘器产生的一般固体废物S1（除尘灰）；危险废物S3（废脱硝剂）；设备维修保养产生的危险废物S4（废废润滑油）、S5（废油桶）；设备运行过程产生的噪声N。

本项目生产工艺流程及排污节点见图3-3。

图3-3项目工艺流程及排污节点图

根据该项目的生产工艺过程分析，本次项目排污节点见下表

表3-6项目环保治理措施情况一览表

| 序号 | 排污节点 |  | 污染物 | 节点收集措施 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#、2#卧式烘干机燃烧器 | G1 | 颗粒物、SO2、NOX | 集气管道 | 脉冲布袋除尘器M1+低温SCR脱硝+15m高排气筒P1排放 |
| 废水 | 无 | / | / | / |  |
| 噪声 | 设备运行 | N | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房封闭等措施 |  |
| 一般固废 | 脉冲布袋除尘器 | S1 | 除尘灰 | 集中收集后打包回用于矿粉生产 |  |
| 危险废物 | 脱硝设备 | S3 | 废脱硝剂 | 袋装密闭收集后暂存于危废间，定期由有资质单位处置 |  |
|  | 设备维修保养 | S4 | 废润滑油 | 桶装密闭收集，暂存危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  | S5 | 废油桶 | 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 |  |

3.6劳动定员及工作制度

全厂劳动定员30人，管理人员1人，工人29人。年工作时间250天，实行每天3班，每班8小时工作制，全年工作时间为6000小时。

3.7项目投资

项目总投资总投资600万元，其中环保投资150万元，占总投资的25%。

表3-7项目环保投资情况一览表

| 环保设施 | 设计投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 0 | 0 | 一致 |
| 噪声治理 | 50 | 50 | 一致 |
| 废气治理 | 50 | 50 | 一致 |
| 固体废物治理 | 50 | 50 | 一致 |
| 合计 | 150 | 150 | 一致 |

3.8项目变动情况

3.8.1变动情况

经现场调查和与建设单位核实，本项目变动情况如下：本项目烘干机烘干工序排气筒高度批复为20m，实际为15m。

对照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）：主要排放口排气筒高度降低10%及以上的属于重大变动，由于本项目烘干机烘干工序排气筒不属于主要排放口，因此本变动不属于重大变动。同时本项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化。因此，本项目未发生重大变动，可纳入验收管理。

4环境保护设施

4.1污染物治理及处置设施

4.1.1废气

（1）有组织废气

①本项目2台卧式烘干机烘干工序产生废气。2台卧式烘干机产生的废气经集气管道收集（收集效率100%）后，引入脉冲布袋除尘器+低温SCR脱硝装置处理后经15m高排气筒P1排放。

有组织废气排放均需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度（第Ⅱ时段烘干机颗粒物：20mg/m3、SO2：400mg/m3、NOx：300mg/m3），同时满足唐山市生态环境局《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕3号）水泥行业（颗粒物：10mg/m3；SO2：30mg/m3；NOx：50mg/m3）的要求。

本项目废气收集效率100%，无无组织废气排放。

表4-1项目废气具体治理措施一览表

| 类型 | 排污节点 | 主要污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#、2#卧式烘干机燃烧器 | 颗粒物、SO2、NOX | 集气管道 | 脉冲布袋除尘器+低温SCR脱硝+15m高排气筒P1排放 |
|  | 无组织废气 | / | 无无组织废气排放 |  |

| 脉冲布袋除尘器 | 低温SCR脱硝 |
| --- | --- |
| 卧式烘干机 | 15m高排气筒P1 |

氨水、石灰水储罐

图4-1项目有组织废气治理设施

（2）无组织废气

项目无无组织废气排放。

4.1.2噪声

项目主要噪声源主要为燃烧器及配套风机等，采取基础减振、厂房隔声、风机进出口用软管连接等降噪措施，产噪设备布置在烘干机房内，烘干机房为3m砖混墙+双层彩钢板结构。

西、东、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)），南厂界噪声满足4类标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）。

4.1.3固体废物

本项目产生的固体废物主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰、废布袋；脱硝设备产生的废催化剂。设备维修保养产生的废润滑油、废油桶。

除尘灰集中收集后打包回用于矿粉生产；废布袋袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。

废催化剂、废润滑油、废油桶暂存于危废间定期交由河北军绿再生资源有限公司处理。

危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

表4-2固废产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 分类代码 | 包装形式及转运 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘灰 | 2325.61 | 056-006-66-0001 | 集中收集后打包回用于矿粉生产 |
| 2 | 废布袋 | 0.5 | 056-006-99-0001 | 废布袋袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。 |
| 3 | 废润滑油 | 0.01 | 900-217-08 | 桶装密闭收集后暂存危废间，委托河北军绿再生资源有限公司处理 |
| 4 | 废油桶 | 0.003 | 900-249-08 | 暂存危废间，委托河北军绿再生资源有限公司处理 |
| 5 | 废催化剂 | 5m3/a | 772-007-50 | 袋装密闭收集后暂存危废间，委托河北军绿再生资源有限公司处理 |

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资600万元，其中环保投资150万元，占总投资的25%。玉田县民峰建材有限公司环保设施投资及“三同时”落实情况具体见表4-3。

表4-3环境设施投资及“三同时”落实情况

| 项目 |  |  | 环保措施 | 验收指标 |  | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#、2#卧式烘干机燃烧器废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 脉冲布袋除尘器+低温SCR脱硝+15m高排气筒P1排放 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度，同时满足唐山市生态环境局《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕3号）水泥行业的要求 | 已落实 |
|  |  |  |  | NOX | 50mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | SO2 | 30mg/m3 |  |  |
| 废水 | 生产废水、生活污水 |  | 无废水外排 | / |  | / | 已落实 |
| 噪声 | 气泵、风机 |  | 基础减振、厂房隔声 | 西、东、北厂界昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A) 南厂界昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) |  | 东、北、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）；南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 | 已落实 |
| 固废 | 除尘灰 |  | 集中收集后打包回用于矿粉生产 | 不外排 |  | 除尘灰集中收集后打包回用于矿粉生产。 | 已落实 |
|  | 废布袋 |  | 袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。 | 不外排 |  | 袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。 | 已落实 |
|  | 废润滑油 |  | 桶装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，定期外售 |  |  | 废润滑油桶装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，定期外售 | 已落实 |
|  | 废油桶 |  | 暂存危废间，委托有资质单位处理 |  |  | 废油桶暂存危废间，委托河北军绿再生资源有限公司处理 | 已落实 |
|  | 废催化剂 |  | 废催化剂袋装密闭收集暂存于危废间，定期交由有处理资质的单位 |  |  | 废催化剂废催化剂袋装密闭收集暂存于危废间，定期交由河北军绿再生资源有限公司处理 | 已落实 |
| 防渗 | 危废间 |  | 新建危废间1座，10m²，地面采用钢筋混凝土+玻璃钢材质，危废间四周设置10cm高围堰，围堰采用钢筋混凝土+玻璃钢材质，渗透系数<10-10cm/s。。 | / |  | 危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行防渗 | 已落实 |

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1结论及建议

### 5.1.1产业政策符合性和选址合理性分析结论

玉田县民峰建材有限公司位于唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北，本项目在现有工程厂区内进行技术改造，无新增占地。本项目总投资600万元，其中环保投资150万元，占总投资的25%。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，该项目符合国家产业政策。

本项目位于唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北，根据土地使用证（玉田集用（2012）第051号）可知土地用途为工业用地，符合项目土地使用性质。

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准：声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2、4类区标准，符合环境功能区划要求。项目经采取相应的环保治理措施后，项目产生的各污染物对周围环境影响很小，因此，从环保角度分析项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

玉田县行政审批局

玉审环表[2021]212号

统一编码:9113022967034252812021001

关于玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目环境影响报告表的批复

玉田县民峰建材有限公司:

你单位所报烘干机炉燃煤改气工程项目环境影响报告表收悉，经审查现批复如下:

一、玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目位于河北省唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北，玉田县民峰建材有限公司厂区内，本项目不新增占地，总投资600万元。

二、同意项目环境影响报告表分析结论，据此开工建设在建设和生产过程中，必须同时落实以下污染防治措施:

1、废气:烘干机产生的废气经收集采用脉冲布袋除尘器+低温SCR脱硝装置处理后由20米高排气筒排放,颗粒物SO₂、NOx、排放需满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)、《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》(唐环气〔2019〕3号)中标准要求;车间封闭生产，烘干机全封闭，无无组织废气排放;本项目不设取暖，无燃煤设施。

2、废水:本项目无生产废水外排:本项目无新增劳动动员，无新增生活废水。

3、噪声:设备均置于封闭车间内，通计采用基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准要求。

4、固废:严格按照有关规定，对固体废物实施分类的集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存问应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

三、项目总量控制指标为:SO₂:8.622t/a,NOx:14.37t/a,COD: 0t/a，NH,-N:0t/a。

四、项目竣工后，应当按照有关规定，开展竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入运行。

五、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变更应重新报批。

六、项目日常监督管理由玉田县生态环境综合执法大队负责。

七、同意到有关部门办理相关手续

玉田县行政审批局

2021年11月30日

5.3审批意见落实情况

项目审批意见落实情况详见表5-1。

表5-1环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：玉田县民峰建材有限公司 | 建设单位：玉田县民峰建材有限公司 |
| 2 | 建设地点：唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北 | 建设地点：唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北 |
| 3 | 项目总投资600万元，环保投资150万元 | 项目总投资600万元，环保投资150万元 |
| 4 | 烘干机产生的废气经收集采用脉冲市袋除尘器+低温SCR脱硝装置处理后由20米高排气简排放颗粒物SO2、NOx排放需满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)、《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》(唐环气 (2019)3号)中标准要求；车间封闭生产，烘干机全封闭，无无组织废气排放；本项目不设取暖，无燃煤设施。 | 排气筒高度降低，实际为15米，但不属于主要排放口，对照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），不属于重大变动已落实 |
| 5 | 本项目无生产废水外排；项目无新增劳动，无新增生活废水 | 已落实 |
| 6 | 噪声：设备均置于封闭车间内，通过采用基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求 | 已落实 |
| 7 | 严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存问应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 | 已落实 |
| 8 | 本项目总量控制指标：二氧化硫：8.622t/a、氮氧化物：14.37t/a、化学需氧量：0t/a、氨氮：0t/a | 已落实 |

# 6污染物排放标准

## 6.1废水

- 本项目无废水外排。

## 6.2废气

颗粒物排放浓度需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度（第Ⅱ时段烘干机颗粒物：20mg/m3、SO₂：400mg/m3、NOX：300mg/m3），同时满足唐山市生态环境局《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕3号）水泥行业（颗粒物：10mg/m3；SO₂：30mg/m3；NOx：50mg/m3）的要求。

本项目废气收集效率100%，无无组织废气排放。

表6-1废气污染物排放限值表

| 类别 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒(m) | 速率 |  |
| 烘干炉 | 颗粒物 | 10 | 15 | -- | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1大气污染物最高允许排放浓度限值同时满足唐山市生态环境局《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕3号）水泥行业要求 |
|  | 二氧化硫 | 30 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 50 |  | -- |  |

## 6.3噪声

西、东、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)），南厂界噪声执行4类标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）。标准值见表6-2。

表6-2噪声执行标准

| 项目 | 时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期东、西北厂界 | 昼间 | 60 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 夜间 | 50 |  |  |
| 运营期南厂界 | 昼间 | 70 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |  |

## 6.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰、废布袋；脱硝设备产生的废催化剂。设备维修保养产生的废润滑油、废油桶。

除尘灰集中收集后打包回用于矿粉生产；袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。

废催化剂、废润滑油、废油桶暂存于危废间定期交由有资质单位处理。

危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水

- 本项目无废水外排。

7.1.2废气

项目1#、2#卧式烘干机燃烧器，具体监测内容见表7-1。

表7-1有组织排放废气检测点位、项目及频次

| 监测点名称 | 监测位置 | 排气筒数量（根） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘干机炉工序布袋除尘器出口 | 脉冲布袋除尘器处理设施出口 | 1 | 颗粒物 |
|  |  |  | 二氧化硫 |
|  |  |  | 氮氧化物 |

7.1.3厂界噪声监测

项目噪声源主要为生产设备、风机等设备运转时产生的机械噪声，设备设置于车间内，项目噪声具体监测内容见表7-2。

表7-2项目噪声监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区四周 | dB(A) | 昼夜间检测1次 | 2天 |

图7-1项目验收监测布点图

7-1项目验收监测布点图

8质量保证和质量控制

玉田县民峰建材有限公司委托河北尚源检测技术服务有限公司于2023年9月18日至9月21日进行了竣工验收检测并出具了检测报告。

8.1监测分析方法

（1）废气监测

废气监测具体分析方法见表8-1。

表8-1有组织排放废气污染物检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号名称 （编号） | 检出限/ 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪（ZR-3260/YQ1069） 电子天平 （Q65/YQ0011） 鼓风干燥箱 （101-3A/YQ0096） 恒温恒湿间实验室（HST-5-FB/YQ0107） | 1.0mg/m3 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪（ZR-3260/YQ1069） | 3 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 |  | 3 mg/m3 |

（2）噪声监测

项目噪声监测具体分析方法见表8-2。

表8-2项目噪声监测具体分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 多功能声级计（AWA5688/YQ1116） 声校准器 （AWA6021A/YQ1020） | -- |

8.2人员能力

参加本项目检测人员均持证上岗，检测人员均具备采样及分析等相关能力。

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）严格按照《环境监测技术规范》和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及其修改单及有关环境监测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）废气：采样用滤膜称量过程同时称量标准滤膜作质控；有组织排放采样和分析过程严格按照相关国家标准和《固定污染源监测质量保证与质量控制（试行）》（HJ/T373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（含修改单）（GB/T16157-1996）等技术规范进行。

（3）噪声：噪声检测严格按照相关国家标准和环境噪声检测技术规范进行。声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s。

（4）监测数据严格执行三级审核制度。

（5）检测分析方法均采用污染物排放标准列出的标准测试方法及国家有关部门颁布的标（或推荐）分析方法进行。

（6）监测过程生产工况稳定，确保监测期间正常生产并记录监测期间生产工况有关参数。

8.4监测仪器

监测仪器及量值溯源记录见表8-3。

表8-3监测仪器量值溯源统计表

| 类别 | 仪器名称及型号（编号） | 溯源形式 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 自动烟尘烟气综合测试仪（ZR-3260/YQ1069） | 校准 | 2024.03.18 |
|  | 电子天平Q65（YQ0011） | 校准 | 2023.12.15 |
|  | 恒温恒湿间实验室（HST-5-FB/YQ0107） | 校准 | 2024.05.27 |
|  | 鼓风干燥箱（101-3A/YQ0096） | 校准 | 2024.09.10 |
| 噪声 | 多功能声级计（AWA5688/YQ1116） | 检定 | 2024.06.24 |
|  | 声校准器（AWA6021A/YQ1020） | 检定 | 2024.05.21 |

9验收监测结果

9.1生产工况

玉田县民峰建材有限公司委托河北尚源检测技术服务有限公司于2023年9月18日至9月21日进行了竣工验收检测并出具检测报告，监测期间企业正常生产，满足环保验收检测技术要求。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1废气治理设施

表9-1项目有组织废气监测结果一览表

| 采样位置及采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 | 执行 限值 | 达标 情况 |
| 烘干机炉工序布袋除尘器出口 （高度15米）2023.09.18- 2023.09.19 | 标干流量 | m3/h | 23859 | 23139 | 24730 | 23909 | DB 13/2167-2020 表1及唐环气〔2019〕3号 |  |
|  | 含氧量 | % | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | —— | —— |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | —— | —— |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 9.2 | 8.7 | 7.3 | 8.4 | ≤10 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | —— | —— |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | —— | —— |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ≤30 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | —— | —— |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 7 | 8 | 8 | 8 | —— | —— |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 38 | 43 | 42 | 41 | ≤50 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | —— | —— |
| 备注 | 未检出项目的排放速率按其检出限一半进行计算 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-2有组织废气检测结果一览表（续表）

| 采样位置及 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 | 执行 限值 | 达标 情况 |
| 烘干机炉工序布袋除尘器出口 （高度15米）2023.09.19- 2023.09.20 | 标干流量 | m3/h | 22390 | 24061 | 23780 | 23410 | DB 13/2167-2020 表1及唐环气〔2019〕3号 |  |
|  | 含氧量 | % | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | —— | —— |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | —— | —— |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 8.4 | ≤10 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.036 | 0.041 | 0.036 | 0.038 | —— | —— |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | —— | —— |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ≤30 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | —— | —— |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 7 | 7 | 8 | 7 | —— | —— |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 38 | 36 | 42 | 39 | ≤50 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | —— | —— |
| 备注 | 未检出项目的排放速率按其检出限一半进行计算 |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.3噪声治理设施

表9-3厂界噪声监测结果（单位：dB（A））

| 采样时段 采样点位 | 2023.09.18 |  | 2023.09.19 |  | 单位 | 执行标准 | 执行限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界▲1# | 56.1 | 46.2 | 57.4 | 44.4 | dB（A） | GB 12348-2008 表1中2类 | ≤60 | ≤50 | 达标 |
| 南厂界▲2# | 62.3 | 51.1 | 61.4 | 49.7 | dB（A） | GB 12348-2008 表1中4类 | ≤70 | ≤55 | 达标 |
| 西厂界▲3# | 55.7 | 47.2 | 54.4 | 43.6 | dB（A） | GB 12348-2008 表1中2类 | ≤60 | ≤50 | 达标 |
| 北厂界▲4# | 54.3 | 46.8 | 56.8 | 47.2 | dB（A） |  | ≤60 | ≤50 | 达标 |

9.2.3.1废气

A有组织废气

①烘干机炉工序废气

本项目2台卧式烘干机烘干工序产生废气，经集气管道收集（收集效率100%）后，引入脉冲布袋除尘器+低温SCR脱硝装置处理后经15m高排气筒P1排放。

经检测，风机风量实测最大值为24730m3/h，经监测颗粒物最大排放浓度为1.7mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为＜3mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为8mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1大气污染物最高允许排放浓度限值同时满足唐山市生态环境局《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕3号）水泥行业（颗粒物：10mg/m3；SO₂：30mg/m3；NOx：50mg/m3）的要求。

9.2.3.2厂界噪声

经检测，该企业东、西、北厂界昼间噪声值为54.3~57.4dB(A)之间，夜间噪声值为43.6~47.2dB(A)之间，东、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。南厂界昼间噪声值为61.4~62.3dB(A)之间，夜间噪声值为49.7~51.1dB(A)之间南厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

9.2.4污染物排放总量核算

1、根据企业提供的资料和监测结果，烘干炉实际最长运行时间按每天工作8h，3班制，年工作250天，年运行时间6000h核算，该企业污染物排放量为：

（1）卧式烘干机烘干工序过程

排气量：24730m3/h×6000h×=148380000m3/a；

颗粒物排放量：0.041kg/h×6000h×10-3t/a=0.25t/a；

SO₂排放量：0.037kg/h×6000h×10-3t/a=0.22t/a；

NOx排放量：0.2kg/h×6000h×10-3t/a=1.2t/a；

环评中污染物控制总量为：SO₂：8.622t/a，NOx：14.37t/a；COD：0t/a，NH3-N：0t/a。本次核算污染物总量满足环评要求。

10验收监测结论

检测期间，企业生产正常，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

2台卧式烘干机烘干工序产生废气。2台卧式烘干机产生的废气经集气管道收集（收集效率100%）后，引入脉冲布袋除尘器+低温SCR脱硝装置处理后经15m高排气筒P1排放。

经检测，风机风量实测最大值为24730m³/h，经监测颗粒物最大排放浓度为1.7mg/m³，二氧化硫最大排放浓度为＜3mg/m³，氮氧化物最大排放浓度为8mg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1大气污染物最高允许排放浓度限值同时满足唐山市生态环境局《关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕3号）水泥行业要求。

（2）噪声

该企业经检测，该企业东、西、北厂界昼间噪声值为54.3~57.4dB(A)之间，夜间噪声值为43.6~47.2dB(A)之间，东、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。南厂界昼间噪声值为61.4~62.3dB(A)之间，夜间噪声值为49.7~51.1dB(A)之间南厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

（4）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰、废布袋；脱硝设备产生的废催化剂。设备维修保养产生的废润滑油、废油桶。

除尘灰集中收集后打包回用于矿粉生产；袋装密闭收集后暂存于在库房内一般固废堆存区，由设备维修厂家回收。

废催化剂、废润滑油、废油桶暂存于危废间定期交由河北军绿再生资源有限公司处理。

危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

（5）总量控制要求

本项目建成后全厂污染物排放总量为：SO₂：0.22t/a，NOx：1.2t/a；COD：0t/a，NH3-N：0t/a。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

# 11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：玉田县民峰建材有限公司                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 玉田县民峰建材有限公司烘干机炉燃煤改气工程项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  | 建设地点 |  | 河北省唐山市玉田县亮甲店镇杨五官屯村北 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | 56砖瓦、石材等建筑材料制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 烘干机炉燃煤改气工程项目 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产矿粉60万吨 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 玉田县行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 玉审环表[2021]212号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | -- |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2020.12 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | -- |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 911302296703425281001P |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 玉田县民峰建材有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河北尚源检测技术服务有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | / |  |  | 所占比例（%） |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 150 |  |  | 所占比例(%） |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 50 | 噪声治理(万元) |  | 50 | 固体废物治理（万元） |  |  | 50 |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  | 0 |  | 其他（万元） |  | -- |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 6000小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 玉田县民峰建材有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91130221MA7BED0H05 |  | 验收时间 |  |  | 2023.10 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 排气量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 14838万m3 | / |  | / |  | 14838万m3 |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 0.25t/a | / |  | / |  | 0.25t/a |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 0.22t/a | / |  | / |  | 0.22t/a |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 1.2t/a | / |  | / |  | 1.2t/a |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 排水量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | COD |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升