玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目

（阶段性）竣工环境保护验收报告

编制单位：玉田县聚美汇厨具有限公司

编制时间：二O二三年十月

建设单位：玉田县聚美汇厨具有限公司

法人代表：张美华

项目负责人：张美华

电话：13582558848

传真：/

邮编：064100

地址：玉田县窝洛沽镇杨喜庄

附图

附图 1  项目地理位置图；

附图 2  项目平面布置图；

附件

附件 1  审批意见；

附件 2  营业执照；

附件 3  登记回执；

附件 4  固定污染源排污登记回执；

附件 5  唐山明琨环境检测有限公司，《玉田县聚美汇厨具有限公司企业检测项目》（MKBG2023091436，2023年10月6日）

附件 6  危废合同

目录

1项目概况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4水源及水平衡	10

3.5生产工艺	12

3.6劳动定员及工作制度	12

3.7项目投资	12

3.8项目变动情况	14

4环境保护设施	16

4.1污染物治理及处置设施	16

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	17

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	20

5.1结论及建议	20

5.2审批部门审批决定	20

5.3审批意见落实情况	21

6验收执行标准	23

6.1污染物排放标准	23

7验收监测内容	24

7.1环境保护设施调试运行效果	24

8质量保证和质量控制	26

8.1监测分析方法	26

8.2人员能力	26

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

9验收监测结果	27

9.1监测仪器	27

9.2生产工况	28

9.3环保设施调试运行效果	28

10验收监测结论	30

11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	31

1项目概况

玉田县聚美汇厨具有限公司于2019年投资1000万元，在玉田县窝洛沽镇杨喜庄，建设玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目。

2019年1月25日项目进行备案，备案编号：玉审批投资备字{2019}24号，2021年4月玉田县聚美汇厨具有限公司委托南昌天韵环境评估有限公司编制完成《玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目报告表》。2021年6月22日玉田县行政审批局以玉审环表[2021]122号对项目进行审批，取得审批意见，同意项目建设。

玉田县聚美汇厨具有限公司于2023年09月24日取得固定污染源排污登记回执，证书编号91130229MA0D58CA68，有效期限：自2023年09月24日至2028年09月23日止。

项目基本情况介绍见下表1-1。

表1-1 项目基本情况

| 项目名称 | 玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉田县聚美汇厨具有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 张美华 | 联系人 | 张美华 |
| 通信地址 | 玉田县窝洛沽镇杨喜庄 |  |  |
| 联系电话 | 13582558848 | 邮编 | 064100 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C3381金属制厨房用器具制造 |
| 建设地点 | 玉田县窝洛沽镇杨喜庄 |  |  |
| 占地面积 | 4273.35m2 | 经纬度 | 东经：117°51′07.32″ 北纬：39°41′43.440″ |

玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目于2023年9月完成阶段性建设，并进入生产调试期。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程阶段性竣工环境保护验收提供依据。

我公司按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，开展相关验收调查工作。本次验收为阶段性验收，环评批复本项目主要建设年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具项目，工艺流程为：钢板下料、拉伸、整形、轧锅加工、抛光加工、擦锅、组装、检验、打包外售；实际企业建设年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具项目，工艺流程为：钢板下料、轧锅加工、打包，剩余工艺（整形、抛光加工、擦锅等）建设部分待后期建成后再进行验收，本项目产能规模不变。同时企业委托唐山明琨环境检测有限公司于2023年09月26日至29日进行了检测并出具检测报告。根据现场调查情况和检测报告，按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成了《玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目（阶段性）竣工环境保护验收报告》。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日。

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

（12）《河北省生态环境保护条例》，2020年7月1日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

（11）《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《一般工业固体废物分类与代码》（2021年版）；

（14）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部，环办[2015]52号）；

（15）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日；

（16）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（17）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》，冀环办字函[2017]727号，2017年11月23日；

（18）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（19）《建设项目竣工环境保护验收指南》（2021最新版）；

（20）《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》环办环评函[2020]688号；

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目环境影响报告表》南昌天韵环境评估有限公司，2021年4月；

（2）《玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目环境影响报告表》的审批意见（玉审环表[2021]122号），玉田县行政审批局，2021年6月22日。

（3）玉田县聚美汇厨具有限公司于2023年09月24日取得固定污染源排污登记回执，登记编号91130229MA0D58CA68001X，有效期限：自2023年09月24日至2028年09月23日止。

2.4其他相关文件

唐山明琨环境检测有限公司，《玉田县聚美汇厨具有限公司企业检测项目》（MKBG2023091436，2023年10月）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

### 3.1.1地理位置

玉田县地处河北省东北部，唐山市最西端，京津唐三角地带的腹地，北枕燕山余脉，南睦渤海之滨。地理坐标于东经117°30′～117°56′，北纬39°31′～40°0′之间。玉田县西距北京117公里，西南距天津140公里，东南距唐山55公里。县城东部与唐山市丰润区相邻，东北与遵化市交界，西北及西部与天津蓟县毗邻，西南隔蓟运河与天津市宝坻县相望，南连天津市宁河县。东西横距最大34公里，南北纵距49公里，总面积1165平方公里。

本项目位于玉田县窝洛沽镇杨喜庄，玉田县聚美汇厨具有限公司中心坐标：北纬39°41'43''、东经117°51'07.32''，本项目由西至东依次为原料库房、生产车间、成品库房。

本项目西侧为废弃厂房，北侧为耕地，东侧为废弃厂房，南侧为农村道路。项目周围无重点文物、风景名胜、饮用水源地等特殊保护区域，距离本项目最近的环境敏感点为项目北侧150m处的道好庄村居民区。

3.2建设内容

### 3.2.1项目规模

产品及生产规模：本次为阶段性验收，建设生产车间、办公用房、原料库房等建筑，总建筑面积2000平方米；项目建成后年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具。

### 3.2.2项目投资

项目规划总投资为1000万元，环保投资10万元，占总投资比例1%；项目实际投资为500万元，环保投资5万元，占总投资比例1%。

### 3.2.3平面布置

本项目由西至东依次为原料库房、生产车间、成品库房。项目平面布置见附图2。

### 3.2.4项目建设内容

本项目总建筑面积2000平方米，占地面积6.41亩，新建生产车间、办公用房、原料库房等建筑。项目主要建设内容见表3-1。

表3-1   项目主要建设内容

| 分类 | 建设内容 |  | 环评设计内容 | 实际建设内容 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产能 | / |  | 年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具 | 年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 长70m，宽10m，高12m，围护结构为底部2m为砖混基础墙+10m单层彩钢结构，顶部为单层。生产设备：冲床8台，车床2台，轧锅机10台，打包机2台，二保焊机6台，激光打标机2台，擦锅机4台，抛丸机8台，拉伸机2台，卷边机2台 | 长70m，宽10m，高12m，围护结构为底部2m为砖混基础墙+10m单层彩钢结构，顶部为单层，生产设备：两台轧锅机、两台冲床、一台打包机、两台二保焊机一台拉伸机。 | 根据生产规划调整，项目仅对下料、轧锅加工、打包进行阶段性验收，产能不变，占地面积不变 |
| 储运工程 | 原料库房 |  | 用于储存原料，建筑面积500m2，长50m，宽10m，高12m，围护结构为底部2m为砖混基础墙+10m单层彩钢结构，顶部为单层。 | 用于储存原料，建筑面积500m2，长50m，宽10m，高12m，围护结构为底部2m为砖混基础墙+10m单层彩钢结构，顶部为单层。 | 一致 |
|  | 产品库房 |  | 用于产品堆存，建筑面积500m2 | 用于产品堆存，建筑面积500m2 | 一致 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 项目设置办公室用于办公，长30m，宽10m，高3m，砖混结构，建筑面积300m2 | 项目设置办公室用于办公，长30m，宽10m，高3m，砖混结构，建筑面积300m2 | 一致 |
|  | 危废间 |  | 位于生产车间内部北侧，长2m，宽 2m，砖混结构，并且地面及借角作防渗防腐处理，建筑面积4m2 | 位于生产车间内部北侧，长2m，宽 2m，砖混结构，并且地面及借角作防渗防腐处理，建筑面积4m2 | 一致 |
| 公用工程 | 供热 |  | 项目生产车间不需热源，办公室空调取暖 | 项目生产车间不需热源，办公室空调取暖 | 一致 |
|  | 供电 |  | 本项目用电由当地电网供给，全年耗电约200万kwh | 本项目用电由当地电网供给，全年耗电约200万kwh | 一致 |
|  | 供水 |  | 项目用水由自来水管网供给，本项目新水用量60t/a | 本项目用水由自来水管网供给，本项目新水用量60t/a | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 有组织废气 | 本项目焊接产生的焊接烟尘、抛光产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理15m高排气筒P1排放 | 焊接工序部分建成，本次验收需验收已建成部分；抛光工序暂未建成，不在本次验收范围内 | 本项目为阶段性验收，项目仅对下料、轧锅加工、打包进行阶段性验收，无有组织颗粒物产生。 |
|  | 废水 |  | 项目饮用、盥洗废水产生量少，用于泼酒地面抑尘，不外排 | 项目饮用、盥洗废水产生量少，用于泼酒地面抑尘，不外排 | 一致 |
|  | 噪声 |  | 选取低噪声设备，采取隔声、减振、降噪等措施 | 选取低噪声设备，采取隔声、减振、降噪等措施 | 一致 |
|  | 固废 | 一般固废 | 不合格品集中收集降级销售； 废焊丝、焊渣集中收集，定期外售废品站； 废边角料集中收集，定期外售废品站； 除尘灰、废擦锅布使用带塑料内胆的包装袋集中收集，定期交环卫部门处理； | 焊接工序部分建成，本次验收需验收已建成部分；擦锅工序暂未建成，无废焊丝、焊渣、除尘灰、废擦锅布产生，不在本次验收范围内 | 本项目为阶段性验收，项目仅对下料、轧锅加工、打包进行阶段性验收，无废焊丝、焊渣、除尘灰、废擦锅产生。 |
|  |  | 危险废物 | 废液压油、废润滑油采用耐腐蚀的容器收集后加盖封存，存储于危废暂存间内，定期交送有资质单位处理； 铁质废油桶倒置空干，达到静置无滴漏后危废间暂存，定期外售交由金属冶炼公司处置。 | 废液压油、废润滑油采用耐腐蚀的容器收集后加盖封存，存储于危废暂存间内，定期交送唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处理； 铁质废油桶倒置空干，达到静置无滴漏后危废间暂存，定期外售交由金属冶炼公司处置。 | 一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 职工生活垃圾袋装化集中收集定期交环卫部门处理； | 职工生活垃圾袋装化集中收集定期交环卫部门处理； | 一致 |

### 3.2.5生产设备

本项目主要设备表见表3-2。

表3-2    项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格/参数 | 环评批复数量（台/套/辆） | 实际建设数量（台/套/辆） | 核实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 型号为YTG-125型，单台年加工能力为250t | 8台 | 2台 | 本次验收为阶段性验收，现阶段建设了年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具，仅对下料、轧锅加工、外包装进行阶段性验收 |
| 2 | 车床 | 型号为JKL-240-2型 | 2台 | 0 |  |
| 3 | 轧锅机 | 主要用于精加工，单台年加工能力200t | 10台 | 2台 |  |
| 4 | 打包机 | 主要用于打包 | 2台 | 1台 |  |
| 5 | 二保焊机 | 主要用于焊接组装 | 6台 | 2台 |  |
| 6 | 激光打标机 | 型号为WTU-300A型 | 2台 | 0 |  |
| 7 | 擦锅机 | 型号为GBS-100型 | 4台 | 0 |  |
| 8 | 抛光机 | 主要用于抛光 | 8台 | 0 |  |
| 9 | 拉伸机 | 主要用于拉伸 | 2台 | 1台 |  |
| 10 | 卷边机 | 主要用于卷边 | 2台 | 0 |  |
| 11 | 除尘器及其风机 | 处理能力为20000m3/h | 1套 | 0 |  |
| 12 | 空压机 | 用于为脉冲布袋除尘器提供压力 | 1台 | 0 |  |

3.3主要原辅材料及燃料

项目原辅材料及能源消耗见表3-3。

表3-3    主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评规划量 | 实际使用量 | 备注 | 核实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢板 | t/a | 900 | 900 | 购自当地 | 本次验收为阶段性验收，现阶段建设了年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具，仅对下料、轧锅加工、外包装进行阶段性验收，剩余阶段待后续建成后再进行验收 |
| 2 | 擦锅布 | t/a | 1 | 0 | / |  |
| 3 | 包装箱 | t/a | 20 | 5 | 购自当地 |  |
| 4 | 成品锅盖 | 个/a | 80 | 0 | / |  |
| 5 | 锅把 | 个/a | 800 | 0 | / |  |
| 6 | 电 | 万kWh/a | 200 | 200 | 本地电网 |  |
| 7 | 润滑油 | t/a | 0.1 | 0.1 | 本地市场，桶装，每桶20L |  |
| 8 | 液压油 | t/a | 0.1 | 0.1 | 本地市场，桶装，每桶20L |  |
| 9 | 水 | t/a | 30 | 30 | 取自自来水管网 |  |
| 10 | 焊丝 | t/a | 3 | 1 | / |  |
| 11 | 二氧化碳气 | 瓶/a | 30 | 30 | 本地市场，瓶装 |  |
| 12 | 食用油 | t/a | 0.5 | 0 | 本地市场，桶装，每桶200 L，擦锅使 |  |
| 13 | 铆钉 | t/a | 1 | 1 | 购自当地 |  |

3.4水源及水平衡

### 3.4.1环评中给排水

项目用水取自来水管网，可满足项目用水需求。用水主要包括生活用水，无生产用水。新水总用量为（0.2m3/d）30t/a。

厂区内不设宿舍、食堂和洗浴设施，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工日常饮用、盥洗用水，共有职工10人，生活用水总用水量为0.2m3/d(600t/a)。饮用、盥洗废水产生量少，用于泼洒地面抑尘，不外排。

项目给排水平衡见下表和图。

图3-1    环评中给排水平衡图    单位：m3/d

### 3.4.2实际生产中给排水

项目用水取自来水管网，可满足项目用水需求。用水主要包括生活用水，无生产用水。新水总用量为（0.2m3/d）30t/a。

厂区内不设宿舍、食堂和洗浴设施，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工日常饮用、盥洗用水，共有职工10人，生活用水总用水量为0.2m3/d(600t/a)。饮用、盥洗废水产生量少，用于泼洒地面抑尘，不外排。

项目给排水平衡见下表和图。

图3-2    实际生产中给排水平衡图    单位：m3/d

3.5生产工艺

- 本项目炒锅主要经过钢板下料、轧锅加工、打包，涉及到的工艺流程如下：

- (1)冲床下料：原料钢板由汽车运入车间内经天车卸料至车间内储存生产时人工将钢板送至冲床工作平台处进行下料。

- 排污节点主要为冲床下料过程产生的噪声、固废

(2)轧锅加工：轧锅加工过程由轧锅机完成，直接将整形的料坏压制成锅体。排污节点主要为轧锅加工过程产生的噪声。

- (3)组装：组装方式根据生产要求分为焊接组装和铆接组装。焊接组装为人工操作焊机将锅把和锅体进行焊接组装，焊接方式为二保焊。铆接组装为人工利用铆钉将锅体与锅把进行。

- 排污节点主要为焊接过程产生的废气、噪声及固废。

- (4)检验：检验过程由人工肉眼完成，不合格品降级销售。

- 排污节点主要为检验过程产生的不合格品。

(5)打包待售：合格产品与锅盖经打包机进行包装，再经打码机打码后外售。

废气、噪声、固废

噪声、固废

工艺流程及排污节点图如下：

固废

噪声

打包外售

检验

组装

轧锅加工

下料

钢板

图3-3  炒锅工艺流程及排污节点图

3.6劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，厂区年生产天数300天，每天工作8小时，全年工作2400h。

3.7项目投资

项目实际投资为500万元，环保投资5万元，占总投资比例1%。

表3-4    项目环保投资情况一览表

| 环保设施 | 设计投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 噪声治理 | 3 | 3 |
| 废气治理 | 0.5 | 0.5 |
| 废水治理 | 0 | 0 |
| 固体废物治理 | 1.5 | 1.5 |
| 合计 | 5 | 5 |

3.8项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，本项目建设情况发生变动如下：

- 1.工艺流程变动：

本次为阶段性验收，环评中工艺流程为：钢板下料、拉伸、整形、轧锅加工、抛光加工、擦锅、组装、检验、打包外售；

实际企业现阶段工艺流程为：钢板下料、轧锅加工、打包，剩余工艺（抛光加工、擦锅、组装、检验、外售）建设部分待后期建成后再进行验收，本项目产能规模不变。

2.设备变动：

由于本次为阶段性验收，部分设备尚未安装，本次验收包含设备如下：冲床2台、轧锅机2台、打包机1台、二保焊机2台、拉伸机1台，其余设备待后续安装完成后进行验收。

3.环保措施变动：

本项目环评中要求对项目6台二保焊机产尘点上方设置集气罩对废气进行收集后引至1台布袋除尘器进行处理后经1根15m高排气筒排放，但在实际生产中阶段性验收仅上2台二保焊机，焊接过程产尘量较小，焊接废气由移动式焊烟净化器处理后以无组织的形式排放在车间内，无组织颗粒物排放量增加，具体如下：

| 集气罩收集效率90% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环评阶段 | 污染物产生量t/a | 无组织颗粒物产生量t/a |
| 焊接 | 0.02757 | 0.002757 |
| 抛光 | 11.728 | 1.1728 |

| 除尘器处理率99% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环评阶段 | 有组织收集量t/a | 有组织排放量t/a |
| 焊接 | 0.0248 | 0.000248 |
| 抛光 | 10.53 | 0.1053 |

本项目无组织颗粒物增加量：0.02757x90%无组织颗粒物原本排放量：1.1728=2.1%<10%

4、由于本项目为阶段性验收，实际建设中固废无废焊丝、焊渣的产生，无除尘灰、废擦锅布的产生；不合格品集中收集降级销售，废边角料集中收集，定期外售废品站，废液压油、废润滑油采用耐腐蚀的容器收集后加盖封存，存储于危废暂存间内，定期交送唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处理；铁质废油桶倒置空干，达到静置无滴漏后危废间暂存，定期外售交由金属冶炼公司处置，职工生活垃圾袋装化集中收集定期交环卫部门处理。

- 对照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）：环保措施发生变化导致污染物无组织排放量增加10%以上的属于重大变动，经计算，本项目焊接废气直接以无组织的形式排放在车间内，造成污染物无组织排放量增加仅2.1%，低于10%，因此本项目环保措施变动不属于重大变动。可纳入本次验收范围内。本项目的性质、规模、地点均未发生变化，所以本次项目无重大变动。

4环境保护设施

4.1污染物治理及处置设施

### 4.1.1废水

项目无生产废水产生；生活废水主要为职工生活废水，饮用、盥洗废水产生量少，用于泼洒地面抑尘，不外排。

### 4.1.2废气

项目为阶段性验收，针对颗粒物无组织排放。

### 4.1.3噪声

项目噪声源主要为两台轧锅机、两台冲床、一台打包机、两台二保焊机、一台拉伸机，设备运行过程产生的噪声。本项目通过选用优选低噪声设备，高噪设备采用基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。

| 2台压锅机 | 2台冲床 |
| --- | --- |
| 1台打包机 | 2台二保焊机 |
| 1台拉伸机 |

图4-1设备

### 4.1.4固体废物

项目不合格品集中收集降级销售，废边角料集中收集，定期外售废品站。

职工生活垃圾袋装化集中收集定期交环卫部门处理。

废液压油、废润滑油采用耐腐蚀的容器收集后加盖封存，存储于危废暂存间内，定期交送唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处理；铁质废油桶倒置空干，达到静置无滴漏后危废间暂存，定期外售交由金属冶炼公司处置。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际投资为500万元，环保投资5万元，占总投资比例1%。玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目环境影响报告表项目环保设施投资及“三同时”落实情况具体见表4-1。

表4-1    环境设施投资及“三同时”落实情况

| 要素 内 容 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 治理措施 | 预期治理效果 | 执行标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 |  | 颗粒物 | 经集气罩收集后，引入1台脉冲布袋除尘器收集处理后，经过15米高排气筒排放。 | / | 《钢铁工业大气污染物排放标准DB13/2169-2018》颗粒物：10mg/m3 | 有组织废气的产生不在本次验收范围 |
|  | 无组织废气 |  | 颗粒物 | 轧锅机、冲床、打包机、二保焊机、拉伸机产生的无组织颗粒物 | 厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3 | 《钢铁工业大气污染物排放标准DB13/2169-2018》颗粒物：1.0mg/m3 | 已落实 |
| 水 | 生活废水 | 生活水 | COD、SS等 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 | 不外排 | 已落实 |
| 声环境 | 两台轧锅机、两台冲床、一台打包机、两台二保焊机等生产设备 |  | 噪声 | 基础减振、采用低噪设备、厂房隔声 | 东、西、南北、厂界昼间：60dB（A）； | 东、西、南、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； | 已落实 |
| 固体废物 | 一般固体废物 |  | 不合格品 | 集中收集降级销售； | 不外排 | / | 已落实 |
|  |  |  | 除尘灰 | 使用带塑料内胆的包装袋集中收集，定期交环卫部门处理 |  |  |  |
|  |  |  | 废焊丝、焊渣、废边角料 | 集中收集，定期外售废品站 |  |  |  |
|  |  |  | 废擦锅布 | 使用带塑料内胆的包装袋集中收集，定期交环卫部门处理 |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集，送环卫部门指定地点，统一处理 |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废润滑油 | 采用耐腐蚀的容器收集后加盖封存，存储于危废暂存间内，定期交送唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处理。铁质废油桶倒置空干，达到静置无滴漏后危废间暂存，定期外售交由金属冶炼公司处置。 | 由专业单位工作人员处理后统一交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司进行处置 | / | 已落实 |
|  |  |  | 废液压油 |  |  |  | 已落实 |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |  | 已落实 |

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1结论及建议

玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目，采取适当的污染防治措施后，污染物可达标排放，满足总量控制要求。只要切实落实工程环保方案，做到“环境保护措施监督检查清单”，从环保角度而言，该项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

玉田县行政审批局

玉审环表[2021]122 号

统一编码:91130229MA0D58CA682021001

关于玉田县聚美汇厨具有限公司

年加工80万个炒锅、20 万个金属制餐具新建工程

项目环境影响报告表的批复

玉田县聚美汇厨具有限公司:

你单位所报玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目环境影响报告表收悉，经审查现批复如下:

一、玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅20万个金属制餐具新建工程项目位于河北省唐山市玉田县窝洛沽镇杨喜庄，本项目占地4273.35平方米，总投资1000万元。

二、同意项目环境影响报告表分析结论，据此开工建设在建设和生产过程中，必须同时落实以下污染防治措施:

1、废气:焊接、抛光工序产生的颗粒物经收集采用脉冲布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度需满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2018)中标准要求；车间封闭生产，颗粒物无组织排放浓度需满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2018)中标准要求；本项目取暖用电，不设燃煤设施。

2、废水:本项目无生产废水外排；厂区不设宿舍、浴室和食堂，生活污水主要为职工日常盘洗废水，厂区泼洒抑尘:厕所为防渗旱厕，定期清掏。

3、噪声:设备均置于封闭车间内，通过采用基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

4、固废：严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单要求。

三、项目总量控制指标为:SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。

四、项目竣工后，应当按照有关规定，开展竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入运行。

五、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变更应重新报批。

六、项目日常监督管理由玉田县生态环境综合执法大队负责。

七、同意到有关部门办理相关手续。

玉田县行政审批局

2021年6月22日

5.3审批意见落实情况

玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目审批意见落实情况详见表5-1。

表5-1    环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 实际建设内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目 | 玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目（阶段性） | 本次验收为阶段性验收 |
| 2 | 建设地点：玉田县窝洛沽镇杨喜庄 | 建设地点：玉田县窝洛沽镇杨喜庄 | 建设地点不变 |
| 3 | 废气：焊接、抛光工序产生的颗粒物经收集采用脉冲布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度需满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2018)中标准要求； | 项目焊接工序部分完成，抛光工序暂未建成，不在本次验收范围内 | - 部分焊接、抛光工序不在本次验收范围内 |
| 4 | 车间封闭生产，颗粒物无组织排放浓度需满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2018)中标准要求；本项目取暖用电，不设燃煤设施。 | 车间封闭生产，颗粒物无组织排放浓度需满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2018)中标准要求；本项目取暖用电，不设燃煤设施。 | 已落实 |
| 5 | 本项目无生产废水外排；厂区不设宿舍、浴室和食堂，生活污水主要为职工日常盥洗废水，厂区泼洒抑尘；厕所为防渗旱厕，定期清掏。 | 本项目无生产废水外排；厂区不设宿舍、浴室和食堂，生活污水主要为职工日常盥洗废水，厂区泼洒抑尘；厕所为防渗旱厕，定期清掏。 | 已落实 |
| 6 | 设备均置于封闭车间内，通过采用基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 | 设备均置于封闭车间内，通过采用基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 | 已落实 |
| 7 | 严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 | 严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 | 已落实 |
| 8 | 其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 | 其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 | 已落实 |

6验收执行标准

6.1污染物排放标准

### 6.1.1废水

本项目无废水外排。

### 6.1.2废气

颗粒物无组织排放执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2018）颗粒物≤1.0mg/m3。

表6-1    废气污染物排放限值表

| 污染源 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2018）中颗粒物≤1.0mg/m3。 |

### 6.1.3噪声

东、西、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间：60dB（A）；夜间不进行生产。

表6-2    噪声执行标准

| 项目 | 时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西北厂界 | 昼间 | 60 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间：60dB（A）；夜间不生产。 |

### 6.1.4固体废物

项目项目不合格品集中收集降级销售，废边角料集中收集，定期外售废品站。

职工生活垃圾袋装化集中收集定期交环卫部门处理。

废液压油、废润滑油采用耐腐蚀的容器收集后加盖封存，存储于危废暂存间内，定期交送唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处理；铁质废油桶倒置空干，达到静置无滴漏后危废间暂存，定期外售交由金属冶炼公司处置。

项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1废水

本项目无废水外排。

### 7.1.2废气

本次主要检测无组织废气的排放，项目无组织废气主要为颗粒物，具体监测内容见表7-1。

表7-1    有无组织废气具体监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向一个点， 下风向三个点 | 颗粒物 | 4次/d | 2天 |

### 7.1.3厂界噪声监测

项目噪声源主要为生产车间生产过程中设备运行过程产生的噪声。本项目通过选取低噪声设备，采取隔声、减振、降噪等措施降噪，具体监测内容见表7-2。在厂界西、南、北设置噪声监测点位，东侧与其他企业共用厂界，不具备检测条件

表7-2    项目噪声监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#（南） | dB(A) | 昼间检测1次 | 2天 |
| 2 | 2#（西） | dB(A) | 昼间检测1次 | 2天 |
| 3 | 3#（北） | dB(A | 昼间检测1次 | 2天 |

8质量保证和质量控制

玉田县聚美汇厨具有限公司委托唐山明琨环境检测有限公司，于2023年9月26日至27日进行了检测并出具检测报告。

8.1监测分析方法

废气、噪声监测具体分析方法见表8-1。

表8-1    废气、噪声监测分析方法

| 序号 | 检测 类别 | 检测 项目 | 检测分析方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 | 环境空气综合采样器（MK242、MK243、MK244、MK245）、TW-2200A智能TSP采样器（MK171、MK172、MK173、MK174）、十万分之一天平(MK023)、 恒温恒湿间实验室（MK075） | 7 μg/m3 |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 轻便三杯风向风速表（MK165、MK166) 多功能声级计（MK048、MK182） 声校准器（MK160、MK190） | / |

8.2人员能力

参加本项目检测人员均持证上岗，检测人员均具备采样及分析等相关能力。

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）及有关环境监测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）废气：无组织排放采样和分析过程严格按照相关国家标准和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）等技术规范中相关要求进行，风速小于3.0m/s。

（3）噪声：噪声检测严格按照相关国家标准和环境噪声检测技术规范进行。声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s。

（4）监测数据严格执行三级审核制度。

（5）检测分析方法均采用污染物排放标准列出的标准测试方法及国家有关部门颁布的标（或推荐）分析方法进行。

（6）监测过程生产工况稳定，确保监测期间生产工况在75%以上并记录监测期间生产工况有关参数。

9验收监测结果

9.1监测仪器

监测仪器及量值溯源记录见表9-1。

表9-1 监测仪器量值溯源统计表

| 类别 | 仪器名称及型号（编号） | 溯源形式 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气综合采样器（MK242) | 校准 | 2024.06.19 |
|  | 环境空气综合采样器（MK243) | 校准 | 2024.06.19 |
|  | 环境空气综合采样器（MK244) | 校准 | 2024.06.19 |
|  | 环境空气综合采样器（MK245) | 校准 | 2024.06.19 |
|  | TW-2200A智能TSP采样器（MK171) | 校准 | 2024.1.1 |
|  | TW-2200A智能TSP采样器（MK172) | 校准 | 2024.1.1 |
|  | TW-2200A智能TSP采样器（MK173) | 校准 | 2024.1.1 |
|  | TW-2200A智能TSP采样器（MK174) | 校准 | 2024.1.1 |
|  | 十万分之一天平(MK023) | 校准 | 2024.3.12 |
|  | 恒温恒湿间实验室（MK075） | 校准 | 2024.3.12 |
| 噪声 | 轻便三杯风向风速表（MK165） | 检定 | 2024.7.2 |
|  | 轻便三杯风向风速表（MK166） | 检定 | 2024.7.2 |
|  | 多功能声级计（MK048） | 检定 | 2024.2.22 |
|  | 多功能声级计（MK182） | 检定 | 2024.1.28 |
|  | 声校准器（MK160） | 检定 | 2024.7.2 |
|  | 声校准器（MK190） | 检定 | 2024.7.2 |

9.2生产工况

玉田县聚美汇厨具有限公司委托唐山明琨环境检测有限公司，于2023年9月26日至27日进行了检测并出具检测报告。

监测期间设备正常运行，工况稳定。

9.3环保设施调试运行效果

### 9.3.1废气治理设施

表9-2  项目无组织废气监测结果一览表

| 检测项目及采样日期 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准 | 执行限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 | 单位 |  |  |  |
| 颗粒物2023.09.26 | 0#上风向 | 199 | 208 | 191 | 220 | 412 | μg/m3 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2018） | ≤1.0 mg/m3 | 达标 |
|  | 1#下风向 | 386 | 403 | 380 | 412 |  | μg/m3 |  |  |  |
|  | 2#下风向 | 350 | 379 | 347 | 356 |  | μg/m3 |  |  |  |
|  | 3#下风向 | 365 | 348 | 333 | 378 |  | μg/m3 |  |  |  |
| 颗粒物2023.09.27 | 0#上风向 | 201 | 405 | 383 | 359 | 413 | μg/m3 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2018） | ≤1.0 mg/m3 | 达标 |
|  | 1#下风向 | 192 | 394 | 413 | 343 |  | μg/m3 |  |  |  |
|  | 2#下风向 | 218 | 381 | 366 | 337 |  | μg/m3 |  |  |  |
|  | 3#下风向 | 188 | 376 | 390 | 361 |  | μg/m3 |  |  |  |

经检测，厂界无组织废气颗粒物最大浓度为0.413mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2018）表5中标准要求。

### 9.3.2噪声治理设施

采样时段

表9-3   厂界噪声监测结果 单位：dB（A）

| 采样点位 | 2023.09.26 | 2023.09.27 | 单位 | 执行标准 | 执行限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 昼间 |  |  | 昼间 |  |
| 1#（南） | 57 | 57 | dB（A） | GB12348-2008表1中2类 | ≤60 | 达标 |
| 2#（西） | 56 | 57 | dB（A） |  |  | 达标 |
| 3#（北） | 56 | 56 | dB（A） |  |  | 达标 |

经检测，该企业南、西、北厂界昼间噪声值昼间56~57dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求

### 9.3.3污染物排放总量核算

本项目总量控制指标为SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，本次核算污染物总量满足环评要求。

10验收监测结论

检测期间，企业生产正常，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

经检测，厂界无组织废气颗粒物最大浓度为0.413mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2018）表5中标准要求。

（2）废水

项目无废水外排。

（3）噪声

经检测，该企业南、西、北厂界昼间噪声值在56~57dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求

（4）固体废弃物

项目不合格品集中收集降级销售，废边角料集中收集，定期外售废品站。

职工生活垃圾袋装化集中收集定期交环卫部门处理。

废液压油、废润滑油采用耐腐蚀的容器收集后加盖封存，存储于危废暂存间内，定期交送唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处理；铁质废油桶倒置空干，达到静置无滴漏后危废间暂存，定期外售交由金属冶炼公司处置。

（5）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

# 11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：玉田县聚美汇厨具有限公司                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 玉田县聚美汇厨具有限公司年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具新建工程项目（阶段性） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  | 建设地点 |  | 玉田县窝洛沽镇杨喜庄 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C3381金属制厨房用器具制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年加工80万个炒锅、20万个金属制餐具 |  |  | 环评单位 |  |  | 南昌天韵环境评估有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 玉田县行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 玉审环表[2021]122号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023.8 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2023.9 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | -- |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91130229MA0D58CA68 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 玉田县聚美汇厨具有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 唐山明琨环境检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  |  |  | 所占比例(%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 0.5 | 噪声治理(万元) |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  |  | 1.5 |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  | 0 |  | 其他（万元） |  | -- |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 2400小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 玉田县聚美汇厨具有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91130229MA0D58CA68 |  | 验收时间 |  |  | 2023.10 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 排气量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 0 | / |  | / |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 0 | / |  | / |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 排水量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | COD |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 0 | / |  | / |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升