开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目竣工环境保护验收报告

编制单位：开滦（集团）有限责任公司

唐山矿业分公司

编制时间：二〇二三年十一月

建设单位：开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司

法人代表：张庆华

项目负责人：李艳娜

电话：15175498082

传真：/

邮编：063003

地址：河北省唐山市路南区唐山矿风井工业广场内部。

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目周边关系图

附图3厂区平面布置图；

附件

附件1营业执照

附件2建设项目环境影响登记表

附件3排污许可证

附件4应急预案备案表

附件5唐山赫力环境检测有限公司，《开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司关于块石场封闭工程环保专项验收检测项目》（赫力环检字（2023）验第923号，2023年11月22日）

目录

1项目概况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及燃料	6

3.4水源及水平衡	6

3.5生产工艺	7

3.6劳动定员及工作制度	8

3.7项目投资	8

3.8项目变动情况	8

4环境保护设施	8

4.1污染物治理及处置设施	8

4.2其他环境保护设施	10

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	12

5.1结论及建议	12

5.2审批部门审批决定	12

5.3审批意见落实情况	13

6污染物排放标准	14

6.1废水	14

6.2废气	14

6.3噪声	14

6.4固体废物	14

7验收监测内容	14

7.1环境保护设施调试运行效果	14

8质量保证和质量控制	16

8.1监测分析方法	16

8.2人员能力	16

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

8.4监测仪器	17

9验收监测结果	18

9.1生产工况	18

9.2环保设施调试运行效果	18

10验收监测结论	20

11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	21

1项目概况

开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司位于河北省唐山市路南区新华东道54号，公司成立于2000年3月，是一家从事原煤开采,房屋租赁,货运等业务的公司。现开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司投资453.19万元，于河北省唐山市路南区唐山矿风井工业广场内部建设块石场封闭工程项目。

该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。本项目已于2023年1月17日完成建设项目环境影响登记表的填报，备案号：202313020200000002。

2023年5月8日，开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司排污许可证变更申领完成（证书编号：91130200601041537N001V），有效期为2023年7月31日至2028年7月30日。

项目基本情况介绍见下表1-1。

表1-1项目基本情况

| 项目名称 | 块石场封闭工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司 |  |  |
| 法人代表 | 张庆华 | 联系人 | 李艳娜 |
| 通信地址 | 开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司 |  |  |
| 联系电话 | 15175498082 | 邮编 | 063003 |
| 项目性质 | 改建 | 行业类别 | C0690其他煤炭采选 |
| 建设地点 | 河北省唐山市路南区唐山矿风井工业广场内部 |  |  |
| 占地面积 | 本项目利用现有厂区1924.53m2，不新增占地 | 经纬度 | 东经：118°10′12.356″ 北纬：39°35′44.269″ |

开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目于2023年6月建设完成，于2023年10月进入生产调试期。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

我公司按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，开展相关验收调查工作，本次验收调查范围为开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目，同时委托唐山赫力环境检测有限公司于2023年11月17日至11月18日进行了检测并出具检测报告，根据现场调查情况和检测报告，按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成了《开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目竣工环境保护验收报告》。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日。

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

（12）《河北省生态环境保护条例》，2020年7月1日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（9）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部，环办[2015]52号）；

（10）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日；

（11）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（12）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》，冀环办字函[2017]727号，2017年11月23日；

（13）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（14）《建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南（试行）》（生态环境部，环保环评函[2018]259号）；

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目环境影响登记表》，唐山鼎清环保科技有限公司，2023年1月；

（2）2023年5月8日，开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司排污许可证变更申领完成（证书编号：91130200601041537N001V），有效期为2023年7月31日至2028年7月30日。

2.4其他相关文件

唐山赫力环境检测有限公司，《开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司关于块石场封闭工程环保专项验收检测项目》（赫力环检字（2023）验第923号，2023年11月22日）。

3项目建设情况

3.1地理位置

3.1.1地理位置

本项目位于河北省唐山市路南区唐山矿风井工业广场内部，中心地理坐标为东经118°10′12.356″，北纬：39°35′44.269″。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

3.2建设内容

3.2.1项目规模

本项目为改建项目，改建后块石厂设计转运能力不变。

3.2.2项目投资

本项目总投资453.19万元，环保投资453.19万元，占总投资的100%。

3.2.3平面布置

本项目平面布置详见附图3。

3.2.4项目建设内容

本项目利用现有厂区1924.53m2，对现有露天块石料场进行封闭。不新增占地。

3.2.5生产设施

本项目新增建（构）筑物。

表3-1项目主要建（构）筑物

| 项目 | 设计内容 | 备注 | 实际建设内容 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 块石厂房 | 新建，砖混+彩钢结构。 | 占地面积：1924.53m2 | 新建，砖混+彩钢结构。 | 一致 |
| 设备间 | 新建，位于块石厂房内，间内放置高压微雾降尘系统配套设备 |  | 新建，位于块石厂房内，间内放置高压微雾降尘系统配套设备 |  |
| 洗车平台 | 彩钢结构 |  | 彩钢结构 |  |
| 沉淀池 | 位于洗车平台下方，用于洗车废水沉淀 |  | 位于洗车平台下方，用于洗车废水沉淀 |  |

3.2.6生产设备

本项目主要生产设备情况见表3-2

表3-2项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压微雾降尘设备 | 套 | 1 | 192个雾化喷头 | 本次新增 | 一致 |
| 2 | 洗车平台 | 座 | 1 | / | 本次新增 |  |

3.3主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料及消耗能源见表3-3。

表3-3项目原辅材料及消耗能源一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 用量 | 备注 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | m3/a | 4989.55 | 由厂区内净化水处理厂超滤系统供给 | 一致 |
| 2 | 电 | 万kW h/a | 1 | 由唐山市路南区电网提供 |  |

3.4水源及水平衡

### 3.4.1环评中给排水

（1）给水

本项目用水由厂区内净化水处理厂超滤系统供给，本项目新增用水量为13.67m3/d（4989.55m3/a），可满足本项目用水要求。

项目新增用水主要为高压微雾降尘系统用水、道路喷洒用水、洗车用水。项目新鲜用水总量为13.67m3/d，4989.55m3/a。

高压微雾降尘系统用水设计用水量为50L/min，喷淋时间为每天4h，则新鲜用水量12m3/d，4380m3/a。

道路喷洒用水设计用水量为1.47m3/d，536.55m3/a。

洗车用水用水量按50L/辆·d计算，进出厂以4辆次/d计，则车辆冲洗用水量为0.2m3/d（73m3/a）。

本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。

（2）排水

本项目高压微雾降尘系统用水全部混入石料中，不外排。

道路喷洒用水全部蒸发。

洗车过程中产生的废水清洗及沉淀过程带走及蒸发损耗水量为0.02m3/d（7.3m3/a），其余部分经沉淀池沉淀后上清液循环使用，循环水量5m3，补充新水量0.02m3/d（7.3m3/a），无废水外排。

图3-1 水量平衡图 单位（m3/d）

3.5生产工艺

井下开拓及掘进产生的矸石经新风井上井后，自井口翻笼经溜子至中转皮带，最终由大块道放矸口排放落地。当放矸口下方矸石量较多时，劳服公司安排铲车进行倒运，集中堆放在附近，之后安排车辆集中外运。

本项目仅对原有露天块石料场进行封闭。存放的块石料仅根据生产需要进行储存和转运，不涉及块石料破碎等工序。

3.6劳动定员及工作制度

本项目劳动定员及工作制度无变动。

3.7项目投资

本工程总投资为453.19万元，环保投资453.19万元，占总投资的100%

表3-4项目环保投资情况一览表

| 环保设施 | 设计投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 50 | 50 | 无 |
| 废气治理 | 403.19 | 403.19 | 无 |
| 合计 | 453.19 | 453.19 | 无 |

3.8项目变动情况

3.8.1变动情况

经现场调查和与建设单位核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化。

4环境保护设施

4.1污染物治理及处置设施

4.1.1废水

- 本项目无新增劳动定员，无新增生活废水，生产废水主要为洗车平台废水，经沉淀池沉淀后上清液循环使用，不外排。

4.1.2废气

- （1）无组织废气

- 本项目煤矸石落料废气、煤矸石装卸、存储废气采取经料棚封闭+高压微雾降尘措施后通过无组织的形式排放至大气环境；本项目新增洗车平台1座，用于减少运输车辆扬尘。

| 块石厂房 | 高压微雾设备 |
| --- | --- |
| 洗车平台 | 厂房内喷雾 |

图4-1项目无组织废气治理设施

4.1.3噪声

本项目未增加产噪设备，且对原有露天块石料场进行封闭，可有效降低装卸噪声。

4.1.4固体废物

本项目产生的固废主要为洗车平台沉淀池底泥，经吸污车集中收集后填坑铺路。

4.2其他环境保护设施

4.2.1土壤及地下水污染防治措施

本项目不涉及到土壤及地下水的污染。

4.2.2环境风险防范设施

2023年7月10日，开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司完成企业事业单位突发环境事件应急预案的备案，备案编号为130202-2023-019-L。

4.2.3排污许可

2023年5月8日，开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司排污许可证变更申领完成（证书编号：91130200601041537N001V），有效期为2023年7月31日至2028年7月30日。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目环保设施投资及“三同时”落实情况具体见表4-1。

表4-1环境设施投资及“三同时”落实情况

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤矸石落料废气、煤矸石装卸、存储废气 | 颗粒物 | 经料棚封闭+高压微雾降尘措施后通过无组织的形似排放至大气环境；新增洗车平台1座，用于减少运输车辆扬尘 | 执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3（周界外质量浓度最高点）的要求 | 已落实 |
| 声环境 | 生产设备等 | 噪声 | 选用低噪设备、料棚封闭 | 由于本项目未增加产噪设备，且对原有露天块石料场进行封闭，可有效降低装卸噪声。 | 已落实 |
| 固体废物 | 洗车平台沉淀池底泥：经吸污车集中收集后填坑铺路 |  |  |  | 已落实 |

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1结论及建议

### 5.1.1产业政策符合性和选址合理性分析结论

本项目位于河北省唐山市路南区唐山矿风井工业广场内部，不在唐山市生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求。开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目，采取适当的污染防治措施后，污染物可达标排放，满足总量控制要求。只要切实落实工程环保方案，做到“环境保护措施监督检查清单”，从环保角度而言，该项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

本项目仅为在露天堆放块石料场原址上进行封闭，同时增加洗车平台，以减少无组织废气排放，因此属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部，因此开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司委托唐山鼎清环保科技有限公司于2023年1月17日填报完成了《开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司块石场封闭工程项目环境影响登记表》，备案号：202313020200000002。

5.3审批意见落实情况

项目登记表落实情况详见表5-1。

表5-1登记表落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 实际建设内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：开滦（集团）有限责任公 司唐山矿业分公司 | 建设单位：开滦（集团）有限责任公 司唐山矿业分公司 | 建设单位不变 |
| 2 | 建设地点：河北省唐山市路南区唐山 矿风井工业广场内部 | 建设地点：河北省唐山市路南区唐山 矿风井工业广场内部 | 建设地点不变 |
| 3 | 项目总投资453.19万元，占地2493.68平方米 | 项目总投资453.19万元，占地1924.53平方米 | 有变动，实际建设封闭料棚与洗车平台合计占地面积为1924.53m2 |
| 4 | 废气：煤矸石落料废气、煤矸石装卸、存储废气采取经料棚封闭+高压微雾降尘措施后通过无组织的形式排放至大气环境；新增洗车平台 | 废气：煤矸石落料废气、煤矸石装卸、存储废气采取经料棚封闭+高压微雾降尘措施后通过无组织的形式排放至大气环境；新增洗车平台 | 已落实 |
| 5 | 固废：洗车平台沉淀池底泥：经吸污车集中收集后填坑铺路 | 固废：洗车平台沉淀池底泥：经吸污车集中收集后填坑铺路 | 已落实 |
| 6 | 噪声：经选用低噪声设备，料棚封闭等措施进行综合降噪 | 本项目未增加产噪设备，且对原有露天块石料场进行封闭，可有效降低装卸噪声。 | 已落实 |

# 6污染物排放标准

## 6.1废水

本项目无生产、生活废水外排。

## 6.2废气

- 本项目无组废气的排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3（周界外质量浓度最高点）的要求。

表6-1废气污染物排放限值表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 煤矸石落料废气、煤矸石装卸、存储废气 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3（周界外质量浓度最高点）的要求。 |

## 6.3噪声

由于本项目未增加产噪设备，且对原有露天块石料场进行封闭，可有效降低装卸噪声。

## 6.4固体废物

本项目产生固体废物为洗车平台沉淀池底泥：经吸污车集中收集后填坑铺路。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水

- 本项目无生产、生活废水外排。

7.1.2废气

项目无组织废气主要为煤矸石落料废气、煤矸石装卸、存储废气，具体监测内容见表7-1。

表7-1无组织排放废气检测点位、项目及频次

| 项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界参照点一个点， 监控点三个点 | 颗粒物 | 4次/d | 2天 |

7.1.3厂界噪声监测

项目噪声具体监测内容见表7-2。

表7-2项目噪声监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场界四周 | dB(A) | 昼夜间检测1次 | 2天 |

8质量保证和质量控制

开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司委托唐山赫力环境检测有限公司于2023年11月17日至11月18日进行了竣工验收检测并出具了检测报告。

8.1监测分析方法

（1）废气监测

废气监测具体分析方法见表8-1。

表8-1无组织排放废气污染物检测项目分析方法及所用仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号名称 （编号） | 检出限/ 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 | 全自动大气颗粒物采样器MH1200型（21代）（TSHL-YQ-133、TSHL-YQ-132、TSHL-YQ-131、TSHL-YQ-130） 电子天平AUW120D（TSHL-YQ-017） 恒温恒湿间YKX-3WS（TSHL-YQ-061） | 7μg/m3 |

（2）噪声监测

项目噪声监测具体分析方法见表8-2。

表8-2项目噪声监测具体分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 多功能声级计AWA5688（TSHL-YQ-057） 轻便三杯风向风速表DEM6（TSHL-YQ-058） 声校准器AWA6022A（TSHL-YQ-100） | -- |

8.2人员能力

参加本项目检测人员均持证上岗，检测人员均具备采样及分析等相关能力。

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）及有关环境监测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）废气：无组织排放采样和分析过程严格按照相关国家标准和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）等技术规范中相关要求进行，风速小于3.0m/s。

（3）噪声：噪声检测严格按照相关国家标准和环境噪声检测技术规范进行。声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s。

（4）监测数据严格执行三级审核制度。

（5）检测分析方法均采用污染物排放标准列出的标准测试方法及国家有关部门颁布的标（或推荐）分析方法进行。

（6）监测过程生产工况稳定，确保监测期间正常生产并记录监测期间生产工况有关参数。

8.4监测仪器

监测仪器及量值溯源记录见表8-3。

表8-3 监测仪器量值溯源统计表

| 类别 | 仪器名称及型号（编号） | 溯源形式 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 全自动大气颗粒物采样器MH1200型（21代）TSHL-YQ-133 | 校准 | 2023.12.02 |
|  | 全自动大气颗粒物采样器MH1200型（21代）TSHL-YQ-132 | 校准 | 2023.12.02 |
|  | 全自动大气颗粒物采样器MH1200型（21代）TSHL-YQ-131 | 校准 | 2023.12.02 |
|  | 全自动大气颗粒物采样器MH1200型（21代）TSHL-YQ-130 | 校准 | 2023.12.02 |
|  | 电子天平AUW120D（TSHL-YQ-017） | 检定 | 2024.03.12 |
|  | 恒温恒湿间YKX-3WS（TSHL-YQ-061） | 校准 | 2024.07.10 |
| 噪声 | 多功能声级计AWA5688（TSHL-YQ-057） | 检定 | 2024.03.05 |
|  | 轻便三杯风向风速表DEM6（TSHL-YQ-058） | 检定 | 2024.07.18 |
|  | 声校准器AWA6022A（TSHL-YQ-100） | 检定 | 2024.03.05 |

9验收监测结果

9.1生产工况

开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司委托唐山赫力环境检测有限公司于2023年11月17日至11月18日进行了竣工验收检测并出具检测报告，监测期间企业正常生产，满足环保验收检测技术要求。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1废气治理设施

表9-1项目无组织废气监测结果一览表

| 检测项目及日期 | 检测点位 | 检测频次及结果(单位：μg/m3） |  |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 | 执行 限值 | 达标 情况 |
| 总悬浮颗粒物 2023.11.17 | 参照点 1# | 201 | 198 | 194 | 202 | 333 | 执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3（周界外质量浓度最高点）的要求 | 达标 |
|  | 监控点 2# | 256 | 269 | 274 | 268 |  |  |  |
|  | 监控点 3# | 317 | 309 | 325 | 333 |  |  |  |
|  | 监控点4# | 273 | 269 | 283 | 280 |  |  |  |
| 总悬浮颗粒物 2023.11.18 | 参照点 1# | 194 | 202 | 209 | 202 | 337 |  | 达标 |
|  | 监控点 2# | 266 | 285 | 284 | 284 |  |  |  |
|  | 监控点 3# | 317 | 337 | 324 | 313 |  |  |  |
|  | 监控点4# | 273 | 280 | 292 | 274 |  |  |  |

经检测，无组织颗粒物最大排放浓度为0.337mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3（周界外质量浓度最高点）的要求。

9.2.2噪声治理设施

由企业原有例行监测可知企业现有各厂界噪声均能够满足相关排放标准。由于本项目未增加产噪设备，且对原有露天块石料场进行封闭，可有效降低装卸噪声。本次仅对本项目周界噪声进行了现状监测。

表9-2场界噪声监测结果（单位：dB（A））

| 日期及点位 噪声值 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 | 测定值 |
| 2023.11.17(19:52-20:41) (22:46-23:33) | 场界东1# | 55 | 47 |
|  | 场界南2# | 53 | 50 |
|  | 场界西3# | 53 | 49 |
|  | 场界北4# | 50 | 45 |
| 2023.11.18(19:27-20:14) (22:04-22:51) | 场界东1# | 50 | 49 |
|  | 场界南2# | 55 | 54 |
|  | 场界西3# | 58 | 52 |
|  | 场界北4# | 53 | 52 |

图9-1 噪声、无组织检测点位示意图

9.2.3污染物排放总量核算

环评中污染物控制总量为：SO₂：0t/a，NOx：0t/a；COD：0t/a，NH3-N：0t/a。本项目污染物总量满足环评要求。

10验收监测结论

检测期间，企业生产正常，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。

（1）废水

本项目无生产、生活废水外排。

（3）废气

经检测，无组织颗粒物最大排放浓度为0.337mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3（周界外质量浓度最高点）的要求。

（3）噪声

由企业原有例行监测可知企业现有各厂界噪声均能够满足相关排放标准。由于本项目未增加产噪设备，且对原有露天块石料场进行封闭，可有效降低装卸噪声。本次仅对本项目周界噪声进行了现状监测。

（4）固体废弃物

本项目产生的固废为洗车平台沉淀池底泥，经吸污车集中收集后填坑铺路。

（5）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

# 11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 块石场封闭工程项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  | 建设地点 |  | 河北省唐山市路南区唐山矿风井工业广场内部 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | 6 其他煤炭采选 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | / |  |  | 环评单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 202313020200000002 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 建设项目环境影响登记表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023.10 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2023.5.8 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | -- |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91130200601041537N001V |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 唐山赫力环境检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | / |  |  | 所占比例（%） |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 453.19 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  |  |  | 所占比例(%） |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  |  | 噪声治理(万元) |  | / | 固体废物治理（万元） |  |  | / |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | -- |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  |  | / |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91130200601041537N |  | 验收时间 |  |  | 2023.11 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 排气量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 排水量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | COD |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升