唐山三孚硅业股份有限公司

硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：唐山三孚硅业股份有限公司

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

2023年10月

建设单位法人代表：孙任靖

项目负责人：李雪瑛

报告编写人：李雪瑛

建设单位：唐山三孚硅业股份有限公司

电话：15232694933

邮编：063305

地址：唐山南堡经济开发区

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3-1  项目平面布置图

附图3-2  项目平面布置图

附件

附件1  审批意见

附件2  营业执照

附件3  排污许可证

附件4  突发环境事件应急预案备案表

附件5  《唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目环保验收监测报告》（SYJC2023Y0143，2023年9月13日）

目录

1项目概况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及燃料	8

3.4水源及水平衡	8

3.5生产工艺	8

3.6劳动定员及工作制度	9

3.7项目投资	10

3.8项目变动情况	10

4环境保护设施	11

4.1污染物治理及处置设施	11

4.2其他环境保护设施	12

4.3环境保护措施监督检查清单落实情况	12

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	14

5.1环境影响报告书主要结论与建议	14

5.2审批部门审批决定	14

5.3审批意见落实情况	15

6污染物排放标准	17

6.1废气	17

6.2噪声	17

6.3总量控制指标	17

7验收监测内容	18

7.1环境保护设施调试运行效果	18

8质量保证和质量控制	19

8.1监测分析方法	19

8.2监测仪器	19

8.3人员能力	20

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6其他质量保证和质量控制	20

9验收监测结果	21

9.1生产工况	21

9.2环保设施调试运行效果	21

10验收监测结论	24

10.1 环保设施调试运行效果	24

10.2工程建设对环境的影响	24

11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	26

1项目概况

唐山三孚硅业股份有限公司位于唐山南堡经济开发区，公司成立于2006年10月，是一家以生产三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾为主的省级高新技术企业，是目前国内较大的三氯氢硅生产基地。唐山三孚硅业股份有限公司投资205.5万元，于唐山市南堡经济开发区希望路512号现有东厂区建设“硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目”。

河北唐山南堡经济开发区行政审批局以南开审批投资备字[2022]44号同意项目备案，唐山三孚硅业股份有限公司于2022年9月委托河北奇正环境科技有限公司编制完成《唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目环境影响报表》，项目依托现有成品库进行扩建，增加1条硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线，实现对硫酸钾粉料产品小袋包装的自动化，本项目实施后不再使用硫酸钾粉料小袋人工包装。本项目仅对现有硫酸钾生产工艺粉料小袋包装工序进行调整，技改前后硫酸钾粉料产品小袋包装规格保持不变，仍为50kg/袋，项目建成后无新增产品种类及产能。本项目于2022年10月13日取得了唐山南堡经济开发区行政审批局审批意见，同意项目建设。

2023年2月27日，唐山三孚硅业股份有限公司排污许可证变更申领完成，排污许可证编号为9113020079419263XH001V，有效期限至2028年5月4日。

项目基本情况介绍见下表1-1。

表1-1项目基本情况

| 项目名称 | 硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 孙任靖 | 联系人 | 李雪瑛 |
| 通信地址 | 唐山南堡经济开发区 |  |  |
| 联系电话 | 15232694933 | 邮编 | 063305 |
| 项目性质 | 技改 | 行业类别 | C2623钾肥制造 |
| 建设地点 | 河北省唐山市南堡经济技术开发区希望路512号 唐山三孚硅业股份有限公司现有东厂区内 |  |  |
| 占地面积 | 123.2m2 （现有厂区内， 未新增占地） | 经纬度 | 东经：118°12'10.483" 北纬：39°15'41.772” |

唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目于2023年2月建设完成，并于2023年7月进入生产调试期。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

我公司按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，开展相关验收调查工作，本次验收调查范围为硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线1条；同时委托河北尚源检测技术服务有限公司于2023年8月21日至22日进行了检测并出具检测报告。根据现场调查情况和检测报告，按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成了《唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目竣工环境保护验收报告》。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月28日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日。

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

（13）《河北省生态环境保护条例》，2020年7月1日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（10）《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）；

（11）《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（14）《一般工业固体废物分类与代码》（2021年版）；

（15）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部，环办[2015]52号）；

（16）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日；

（17）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（18）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》，冀环办字函[2017]727号，2017年11月23日；

（19）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（20）《建设项目竣工环境保护验收指南》（2021最新版）；

（21）《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》环办环评函[2020]688号。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目环境影响报告表》，河北奇正环境科技有限公司，2022年9月；

（2）《唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目环境影响报告表》的审批意见（南审环评〔2022〕27号），河北唐山南堡经济开发区行政审批局，2022年10月13日。

（3）唐山三孚硅业股份有限公司于2023年2月27日对固定污染源排污许可证进行重新申请，增加本项目信息，排污许可证编号：9113020079419263XH001V，最新排污许可证有效期限至2028年5月4日。

2.4其他相关文件

河北尚源检测技术服务有限公司，《唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目环保监测》（SYJC2023Y0143，2023年9月26日）

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

项目位于唐山南堡经济开发区唐山三孚硅业股份有限公司现有东厂区内，项目中心坐标北纬39°15'41.772″，东经118°12'10.483"。项目厂区西侧为希望路，隔路为唐山三友氯碱有限公司，北侧为唐山三孚电子材料有限公司，东南侧为唐山三友兴达化纤有限公司。地理位置见附图1，周边关系见附图2。

3.1.2平面布置

本项目依托现有成品库进行技改，未新增占地。

3.2建设内容

3.2.1项目规模

项目建成后，实现硫酸钾粉料的小袋半自动包装及码垛，包装能力为300t/d，硫酸钾粉料小袋包装规格仍为50kg/袋。

3.2.2项目投资

项目总投资205.5万元，其中环保投资8.5万元，占总投资的4.14%。

3.2.3项目建设内容

本项目依托现有成品库进行建设，根据生产实际对成品库进行扩建，新增建筑面积123.2m2。成品库内现有2条硫酸钾颗粒包装线和1条硫酸钾粉料吨包包装线保持不变，增加1条硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线，购置半自动包装码垛装置、Z型提升机、插板阀等设备，实现对硫酸钾粉料产品小袋包装的自动化，本项目实施后不再使用硫酸钾粉料小袋人工包装。主要建设内容见表3-1。

表3-1  项目主要建设内容

| 项目 | 项目组成 | 环评设计内容 | 备注 | 实际建设内容 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 成品库 | 1座，现有成品库建筑面积1770.8m2，新增建筑面积123.2m2，依托现有成品库进行技改，成品库内现有2条硫酸钾颗粒包装线和1条硫酸钾粉料吨包包装线保持不变，新增1条硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线替代小袋人工包装，包装能力300t/d。 | 技术改造 | 1座，现有成品库建筑面积1770.8m2，新增建筑面积123.2m2，依托现有成品库进行技改，成品库内现有2条硫酸钾颗粒包装线和1条硫酸钾粉料吨包包装线保持不变，新增1条硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线替代小袋人工包装，包装能力300t/d。 | 一致 |
| 储运工程 | 储存间 | 依托现有工程储存间，用于包装袋的储存。 | 依托 | 依托现有工程储存间，用于包装袋的储存。 |  |
|  | 成品库 | 依托现有成品库，硫酸钾粉料包装后存放于成品库。 | 依托 | 依托现有成品库，硫酸钾粉料包装后存放于成品库。 |  |
| 辅助工程 | 办公室 | 依托现有办公室，用于日常办公。 | 依托 | 依托现有办公室，用于日常办公。 |  |
| 公用工程 | 供电 | 依托厂区现有供电系统，项目用电量25.92万kWh/a。 | 依托 | 依托厂区现有供电系统，项目用电量25.92万kWh/a。 |  |
|  | 供水 | 依托现有供水系统提供，项目无生产用水，不新增劳动定员，不新增生活用水。 |  | 依托现有供水系统提供，项目无生产用水，未新增劳动定员，无新增生活用水。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 有组织：缓冲料仓废气、自动计量包装废气分别经管道收集后，一并经1套脉冲布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放。 | 新建 | 有组织：缓冲料仓废气、自动计量包装废气分别经管道收集后，一并经1套脉冲布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放。 |  |
|  |  | 无组织：车间密闭、强化管理，加强废气有组织收集措施。 | 新建 | 无组织：车间密闭、强化管理，加强废气有组织收集措施。 |  |
|  | 废水 | 项目无生产废水，不新增劳动定员，不新增生活污水。 | 依托 | 项目无生产废水，未新增劳动定员，无新增生活污水。 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等。 | 新建 | 选用低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等。 |  |
|  | 固废 | 废包装袋集中收集后定期外售；除尘灰集中收集后，回用于生产；吸尘器除尘灰集中收集后，回用于生产。 | 新建 | 废包装袋集中收集后定期外售；除尘灰集中收集后，回用于生产；吸尘器除尘灰集中收集后，回用于生产。 |  |

3.2.4生产设备

本项目主要设备表见表3-2。

表3-2  项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 实际建设情况与规划建设情况一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半 自 动 包 装 码 垛 装 置 | 自动定量包装秤 | DCS-50/B3 | 台 | 1 | 新增 | 一致 |
| 2 |  | 丁腈胶带缝包输送机 | GY/S-2（5*0.5m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 3 |  | 自动折边机 | CP4900 | 台 | 1 | 新增 |  |
| 4 |  | 自动缝包机 | DS-9C | 台 | 1 | 新增 |  |
| 5 |  | 缝包立柱 | JY-L | 套 | 1 | 新增 |  |
| 6 |  | 直角倒袋输送机 | GY/ZD-500（1.5*0.5m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 7 |  | 爬坡输送机 | GY/S-X（2*0.75m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 8 |  | 整形输送机 | GS/Z-150（2.4*0.75m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 9 |  | 检重秤 | WT | 台 | 1 | 新增 |  |
| 10 |  | 型剔除输送机 | GY/S-T（ *0.7 m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 11 |  | 型缓冲输送机 | GY/S-H（1.5*0.75m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 12 |  | 待码输送机 | GS/M-150（1.1*0.85m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 13 |  | 码垛机 | IRB 460 | 套 | 1 | 新增 |  |
| 14 |  | 自动托盘库 | KT | 套 | 1 | 新增 |  |
| 15 |  | 空托盘输送机 | GS-16（3*1.1m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 16 |  | 码垛位输送机 | GS-76（2*1.4m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 17 |  | 满垛位输送机 | GS-76（2*1.4m） | 台 | 2 | 新增 |  |
| 18 |  | 叉取位输送机 | GS-76（2*1.4m） | 台 | 1 | 新增 |  |
| 19 |  | 缓冲料仓 | 3m3 | 个 | 1 | 新增 |  |
| 20 | 提升机 |  | Z型 | 台 | 1 | 新增 |  |
| 21 | 插板阀 |  | / | 台 | 1 | 新增 |  |

3.3主要原辅材料及燃料

项目原辅材料及能源消耗见表3-3。

表3-3主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 | 实际建设情况与规划建设情况一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装袋 | 50kg/袋 | 84万个/a | 84万个/a | 外购 | 一致 |
| 2 | 电 | -- | 25.92万kW·h/a | 25.92万kW·h/a | 园区电网提供 |  |

3.4水源及水平衡

（1）给水

项目无生产用水，员工由厂内调剂，未新增劳动定员，无新增生活用水。

（2）排水

项目无生产废水，项目未新增劳动定员，无新增生活污水。

3.5生产工艺

本项目主要在成品库增加半自动包装码垛装置、Z型提升机、插板阀等设备，替代现有人工小袋包装，实现对硫酸钾粉料产品小袋包装的自动化，达到提高包装能力及质量，降低职工劳动强度的目的。硫酸钾粉料小袋包装线主要工艺流程如下：

（1）提升

成品料仓内硫酸钾粉料由全密闭提升机送至缓冲料仓内，待进入下一工序。

本工序污染源主要为缓冲料仓废气G1，设备运行噪声N。

（2）自动计量包装

人工将包装袋放置在包装秤上，包装秤进入计量程序。缓冲料仓内物料经管道灌入密闭计量桶内，达到设定重量后，计量桶自动放料，通过计量桶底部下料斗将硫酸钾粉料灌入包装袋内。

本工序污染源主要为自动计量包装过程产生的粉尘G2，设备运行噪声N。

（3）折边、缝包

包装袋内物料灌装结束后，夹袋装置自动松袋，经丁腈胶带缝包输送机输送至进入折边、缝包区，配合自动折边机、自动缝包机，实现平稳过渡、自动折边、自动缝包、断线。

本工序污染源主要为设备运行噪声N。

（4）检重

打包好的样品经输送机送至检重秤，自动检重后，超差品经剔除输送机时自动剔除，返回缓冲料仓重新进行自动计量包装，重量合格品则进入缓冲输送机、待码输送机，到达抓包区域时自动停止。

本工序污染源主要为设备运行噪声N，废包装袋S1。

（5）码垛转运

码垛机器人将抓包区的物品自动码垛，码完一盘，经码垛位重输送机、满垛位重输送机输送至叉取位输送机，等待叉车运至成品存放区；空托盘经空托盘输送机自动送至码垛区，重复利用。

本工序污染源主要为设备运行噪声N。

项目生产工艺流程及排污节点见图3-1。

图3-1  项目工艺流程及产排污节点图

3.6劳动定员及工作制度

本项目未新增劳动定员，由厂内调剂。现有工程劳动定员447人，四班三运转，每班8h工作制，年工作333天（合计约8000小时/年）。

3.7项目投资

项目计划总投资205.5万元，其中环保投资8.5万元，占总投资的4.14%。

项目实际总投资205.5万元，其中环保投资8.5万元，占总投资的4.14%。

3.8项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化。

4环境保护设施

4.1污染物治理及处置设施

4.1.1废气

4.1.1.1有组织废气

本项目产生的废气为缓冲料仓、自动计量包装废气，经管道收集由脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。

缓冲料仓、自动计量包装废气

脉冲布袋除尘器

15m排气筒

图4-1  废气污染物处理流程示意图

| 脉冲布袋除尘器 | 15m排气筒 |
| --- | --- |

4.1.1.2无组织废气

本项目无组织颗粒物为成品库无组织废气，采取车间密闭、加强有组织收集等措施，无组织废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值，颗粒物浓度不超过1.0mg/m3。

### 4.1.2噪声

项目噪声主要为提升机、折边机、缝包机、输送机、码垛机及风机等运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、厂区合理布局等措施降噪。

| 基础减振、厂区合理布局 |  |
| --- | --- |

4.1.3固体废物

项目运营过程产生的固体废物主要为除尘灰和废包装袋。项目未新增员工，无新增生活垃圾产生。

- 除尘灰收集后回用于生产；

- 废包装袋集中收集后于现有固废库暂存，定期外售。

4.2其他环境保护设施

4.2.1土壤及地下水污染防治措施

厂区已采取防渗措施，经现场排查，成品仓库地面已采用铺设三七灰土夯实，再用防渗混凝土进行地面硬化，总体防渗系数小于10-7cm/s，满足防渗要求。

4.2.2环境风险防范

- 2023年6月21日，唐山三孚硅业股份有限公司完成企业事业单位突发环境事件应急预案的备案，备案编号为130209-2023-048-H。

4.2.3排污许可

- 唐山三孚硅业股份有限公司于2023年2月27日对固定污染源排污许可证进行重新申请，增加本项目信息，排污许可证编号：9113020079419263XH001V，最新排污许可证有效期限至2028年5月4日。

## 4.3环境保护措施监督检查清单落实情况

本项目环境保护措施监督检查清单落实情况见表4-1。

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 缓冲料仓废气、自动计量包装废气排气筒（P1） | 颗粒物 | 管道收集+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值 | 已落实 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间密闭，加强有组织收集等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值 | 已落实 |
| 地表水环境 | / | / | / | / | / |
| 声环境 | 提升机、折边机、缝包机、输送机、码垛机及风机等 | -- | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、厂区合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 | 已落实 |
| 电磁辐射 | 无 | -- | -- | -- | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 | 合理处置，除尘灰不外排 | 已落实 |
|  | 落地料 | 除尘灰 | 采用吸尘器进行清理，收集后回用于生产 |  |  |
|  | 检重工序 | 废包装袋 | 集中收集后于现有工程固废库暂存，定期外售 |  |  |
| 土壤及地下 水污染防治 措施 | 厂区已采取防渗措施，经现场排查，成品仓库地面已采用铺设三七灰土夯实，再用防渗混凝土进行地面硬化，总体防渗系数小于10-7cm/s，满足防渗要求。 |  |  |  | 已落实 |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  | 已落实 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  | 已落实 |
| 其他环境 管理要求 | 公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，试生产前取得排污许可手续，规范排污口设置及标示标牌，环保设施实施分表计电，按污染源监测计划实施定期监测； 要求生产车间出入口等易产生PM排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上；主要生产设施与污染防治设施安装分表计电。 |  |  |  | 已落实 |

表4-1  环境保护措施监督检查清单落实情况表

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书主要结论与建议

项目不新增占地，厂区选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

河北唐山南堡经济开发区行政审批局文件

南审环评〔2022〕27号

根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下：

一、项目概况：

唐山三孚硅业股份有限公司建设的唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目位于河北省唐山市南堡经济开发区内，项目总投资205.5万元，其中环保投资8.5万元。该技改项目依托现有成品库进行建设，根据生产实际对成品库进行扩建，新增建筑面积123.2m2。成品库内现有2条硫酸钾颗粒包装线和1条硫酸钾粉料吨包包装线保持不变，增加1条硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线，购置半自动包装码垛装置、Z型提升机、插板阀等设备，实现对硫酸钾粉料产品小袋包装的自动化，该项目实施后不再使用硫酸钾粉料小袋人工包装。

该项目进行了受理情况及拟批准情况公示，公示期间未收到反馈意见。该项目已经通过专家审查，预测项目建设对周围生态环境影响较小。我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

(一)加强施工期管理，制定严格规章制度，确保各项环保措施落实到位。

(二)该项目运营期有组织颗粒物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

(三)该项目无工业废水排放，不新增生活废水排放量。

(四)该项目运营期厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》

(GB 12348-2008)中3类声环境功能区噪声排放限值。

(五)严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用；危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。

(六)该项目主要污染物总量控制指标为：SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。

(七)其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

四、如设计或施工变化造成项目性质、规模、选址或防止环境污染措施发生重大变化，应在调整前重新报批环评文件。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后在产生实际排污行为前，应履行排污许可手续，并按规定程序办理竣工环境保护验收。

六、你公司需依法依规向社会公开相关环境信息，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，履行好社会责任和环境责任。应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

河北唐山南堡经济开发区行政审批局

2022年10月13日

5.3审批意见落实情况

唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目审批意见落实情况详见表5-1。

表5-1  环评审批意见落实情况

| 类别 | 环评审批意见要求 | 实际建设内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 建设单位不变 |
| 建设地点 | 河北省唐山市南堡经济开发区 | 河北省唐山市南堡经济开发区 | 建设地点不变 |
| 建设内容及规模 | 依托现有成品库进行建设，根据生产实际对成品库进行扩建，新增建筑面积123.2m²。成品库内现有2条硫酸钾颗粒包装线和1条硫酸钾粉料吨包包装线保持不变，增加1条硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线，购置半自动包装码垛装置、Z型提升机、弧形给料阀等设备，实现对硫酸钾粉料产品小袋包装的自动化，该项目实施后不再使用硫酸钾粉料小袋人工包装 | 依托现有成品库进行建设，根据生产实际对成品库进行扩建，新增建筑面积123.2m²。成品库内现有2条硫酸钾颗粒包装线和1条硫酸钾粉料吨包包装线保持不变，增加了1条硫酸钾粉料小袋半自动包装及码垛包装线，购置了半自动包装码垛装置、Z型提升机、插板阀等设备，实现了对硫酸钾粉料产品小袋包装的自动化，实现了不再使用硫酸钾粉料小袋人工包装 | 已落实 |
| 废气 | 有组织颗粒物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4大气污染物特别排放限值，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 | 有组织颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4大气污染物特别排放限值，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 | - 已落实 |
| 废水 | 无工业废水排放，不新增生活废水排放量 | 无工业废水排放，无新增生活废水排放量 | 已落实 |
| 噪声 | 厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区噪声排放限值 | 厂界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区噪声排放限值 | 已落实 |
| 固废 | 严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用；危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理 | 严格按照有关规定，对固体废物实施了分类收集和处理、处置，做到了资源化、减量化、无害化。 固体废物主要为除尘灰和废包装袋：除尘灰收集后回用于生产；废包装袋集中收集后于现有固废库暂存，定期外售项目；项目未新增员工，无新增生活垃圾产生。 | 已落实 |
| 主要污染物总量控制指标 | SO₂：0t/a、NOx：0t/a、 COD：0t/a、氨氮：0t/a | 经核实，本项目实际排放量为SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，满足环评总量控制指标。 | 已落实 |

6污染物排放标准

6.1废气

有组织废气中的颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》

(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值要求。

无组织排放废气中的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》

(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

表6-1  废气污染物排放限值表

| 污染源 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲料仓、自动计量包装 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4大气污染物特别排放限值要求 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值 |

## 6.2噪声

项目运营期东、西、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求（昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)）。标准值见表6-2。

表6-2  噪声执行标准

| 项目 | 时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | 昼间 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |  |

## 6.3总量控制指标

根据环境影响报告表及批复（南审环评[2022]27号），该项目主要污染物总量控制指标为：SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水

项目无生产废水、生活污水产生，无需进行废水监测。

7.1.2废气

项目有组织废气具体监测内容见表7-1。

表7-1  有组织废气监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 缓冲料仓废气、自动计量包装废气排气筒 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |

项目无组织废气具体监测内容见表7-2。

表7-2  无组织废气监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向一个点、下风向三个点 | 颗粒物 | 4次/天，监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

项目噪声主要为提升机、折边机、缝包机、输送机、码垛机及风机等设备运行过程产生的噪声。项目选用低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等措施降噪，具体监测内容见表7-3。

表7-3  噪声监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界外1m | 等效连续A声级 | 昼、夜各监测1次，监测2天 |

8质量保证和质量控制

8.1监测分析方法

（1）废气监测

废气监测具体分析方法见表8-1。

表8-1  废气监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测方法（标准编号） | 仪器名称（型号/编号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘烟气综合测试仪（ZR-3260/YQ1070） 电子天平（Q65/YQ0011） 鼓风干燥箱（101-3A/YQ0096） 恒温恒湿间实验室（HST-5-FB/YQ0107） | / |
| 2 |  | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 |  | 1.0mg/m3 |
| 3 |  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 智能24小时/TSP综合采样器 （TW-2200C/YQ1005~YQ1008） 电子天平（Q65/YQ0011） 恒温恒湿间实验室（HST-5-FB/YQ0107） | 7 μg/m3 |

（2）噪声监测

项目噪声监测具体分析方法见表8-2。

表8-2  噪声监测具体分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 仪器名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计（AWA5688/YQ1060） 声校准器（AWA6022A/YQ1056） |

8.2监测仪器

监测仪器及量值溯源记录见表8-3。

表8-3  监测仪器量值溯源统计表

| 类别 | 仪器名称及型号（编号） | 溯源形式 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 自动烟尘烟气综合测试仪（ZR-3260/YQ1070） | 校准 | 2024.03.18 |
|  | 智能24小时/TSP综合采样器（TW-2200C/YQ1005） | 校准 | 2024.05.13 |
|  | 智能24小时/TSP综合采样器（TW-2200C/YQ1006） | 校准 | 2024.05.13 |
|  | 智能24小时/TSP综合采样器（TW-2200C/YQ1007） | 校准 | 2024.05.13 |
|  | 智能24小时/TSP综合采样器（TW-2200C/YQ1008） | 校准 | 2024.05.13 |
|  | 电子天平（Q65/YQ0011） | 校准 | 2023.12.15 |
|  | 恒温恒湿间实验室（HST-5-FB/YQ0107） | 校准 | 2024.05.27 |
|  | 鼓风干燥箱（101-3A/YQ0096） | 校准 | 2023.09.13 |
| 噪声 | 多功能声级计（AWA5688/YQ1060） | 检定 | 2024.01.27 |
|  | 声校准器（AWA6022A/YQ1056） | 检定 | 2024.01.27 |

8.3人员能力

参加本项目检测人员均持证上岗，检测人员均具备采样及分析等相关能力。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）严格按照《环境监测技术规范》和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）及有关环境监测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）废气：采样用滤膜称量过程同时称量标准滤膜作质控；有组织排放采样和分析过程严格按照相关国家标准和《固定污染源监测质量保证与质量控制（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（含修改单）（GB/T 16157-1996）等技术规范进行。

无组织排放采样和分析过程严格按照相关国家标准和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）等技术规范中相关要求进行，风速小于3.0m/s。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照相关国家标准和环境噪声检测技术规范进行。声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s。

8.6其他质量保证和质量控制

（1）监测数据严格执行三级审核制度；

（2）检测分析方法均采用污染物排放标准列出的标准测试方法及国家有关部门颁布的标（或推荐）分析方法进行；

（3）监测过程生产工况稳定，确保监测期间生产工况在75%以上并记录监测期间生产工况有关参数。

9验收监测结果

9.1生产工况

唐山三孚新材料有限公司委托河北尚源检测技术服务有限公司于2023年8月21日至22日进行了检测并于9月13日出具检测报告（SYJC2023Y0143）。监测期间设备正常运行，工况稳定。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1废气治理设施

表9-1  有组织废气监测结果一览表

| 采样位置及采样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 | 执行限值 | 达标情况 |
| 硫酸钾粉料小袋包装线工序进口 2023.08.21 | 标干流量 | m3/h | 662 | 676 | 655 | 664 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 115 | 117 | 121 | 118 | / | / |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.076 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | / | / |
| 硫酸钾粉料小袋包装线工序脉冲布袋除尘器出口 （高度15米） 2023.08.21 | 标干流量 | m3/h | 730 | 769 | 747 | 749 | GB31573-2015 |  |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | ≤10 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 3.1×10-3 | 3.1×10-3 | 3.4×10-3 | 3.2×10-3 | / | / |
|  | 去除率 | ％ | 95.9 |  |  |  | / | / |
| 硫酸钾粉料小袋包装线工序进口 2023.08.22 | 标干流量 | m3/h | 669 | 684 | 690 | 681 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 110 | 113 | 123 | 115 | / | / |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.074 | 0.077 | 0.085 | 0.079 | / | / |
| 硫酸钾粉料小袋包装线工序脉冲布袋除尘器出口 （高度15米） 2023.08.22 | 标干流量 | m3/h | 744 | 774 | 781 | 766 | GB31573-2015 |  |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | ≤10 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 3.3×10-3 | 3.5×10-3 | 3.0×10-3 | 3.3×10-3 | / | / |
|  | 去除率 | ％ | 95.8 |  |  |  | / | / |

表9-2  无组织废气监测结果一览表

| 监测项目 及日期 | 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准号及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大 值 | 单位 | GB 16297-1996 |  |
| 颗粒物 2023.08.21 | ○1#上风向 | 219 | 216 | 220 | 222 | 318 | μg/m3 | ≤1.0 mg/m3 | 达标 |
|  | ○2#下风向 | 308 | 313 | 307 | 301 |  |  |  |  |
|  | ○3#下风向 | 308 | 297 | 298 | 301 |  |  |  |  |
|  | ○4#下风向 | 308 | 311 | 318 | 310 |  |  |  |  |
| 颗粒物 2023.08.22 | ○1#上风向 | 223 | 218 | 222 | 226 | 325 | μg/m3 | ≤1.0 mg/m3 | 达标 |
|  | ○2#下风向 | 317 | 311 | 321 | 325 |  |  |  |  |
|  | ○3#下风向 | 308 | 298 | 310 | 320 |  |  |  |  |
|  | ○4#下风向 | 308 | 306 | 304 | 303 |  |  |  |  |

9.2.2噪声治理设施

表9-3  厂界噪声监测结果

| 采样点位 采样时段 | 2023.08.21- 2023.08.22 |  | 2023.08.22 |  | 单位 | 执行标准 | 执行限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界▲1# | 54.3 | 43.2 | 53.2 | 45.3 | dB（A） | GB 12348-2008 表1中3类 | ≤65 | ≤55 | 达标 |
| 南厂界▲2# | 58.5 | 46.3 | 55.0 | 45.3 | dB（A） |  |  |  | 达标 |
| 西厂界▲3# | 54.8 | 44.1 | 54.7 | 45.5 | dB（A） |  |  |  | 达标 |
| 北厂界▲4# | 53.8 | 44.4 | 56.2 | 45.4 | dB（A） |  |  |  | 达标 |

9.2.3污染物排放监测结果

9.2.3.1废气

- （1）有组织废气

经检测，硫酸钾粉料小袋包装线废气排放口颗粒物排放浓度最大值为4.6mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度不超过10mg/m3。

（2）无组织废气

经检测，厂界颗粒物浓度最大值为325μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物排放限值，厂界无组织颗粒物浓度不超过1.0mg/m3。

9.2.3.2厂界噪声

经检测，该企业东、南、西、北厂界昼间噪声在53.2-58.5dB（A）之间、夜间噪声在43.2-46.3dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类排放限值要求：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

9.2.4污染物排放总量核算

经核实，本项目实际排放量为SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，满足环评总量控制指标：SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a要求。

10验收监测结论

监测期间，企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

## 10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 污染物排放监测结果
10.1.1.1废气
（1）有组织废气

经检测，缓冲料仓废气、自动计量包装废气排放口颗粒物排放浓度最大值为4.6mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度不超过10mg/m3。

（2）无组织废气

经检测，厂界颗粒物浓度最大值为325μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物排放限值，厂界无组织颗粒物浓度不超过1.0mg/m3。

10.1.1.2 废水

项目无生产废水及新增生活污水产生及外排。

10.1.1.3 噪声

经检测，该企业东、南、西、北厂界昼间噪声在53.2-58.5dB（A）之间、夜间噪声在43.2-46.3dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类排放限值要求：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

10.1.1.4 固体废物

项目产生的固体废物主要为除尘灰和废包装袋：除尘灰收集后回用于生产；废包装袋集中收集后于现有固废库暂存，定期外售。项目未新增员工，无新增生活垃圾产生。

10.1.1.5总量控制要求

根据企业提供的资料和监测结果，本项目实际排放量为SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，满足环评总量控制指标：SO₂：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a要求。

## 10.2工程建设对环境的影响

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。建设项目无生产及生活废水产生，废气、厂界噪声能够实现达标排放，废水、固废得到妥善处置。项目投产后对周边环境质量不会产生明显影响。

# 11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：唐山三孚硅业股份有限公司                     填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 唐山三孚硅业股份有限公司硫酸钾小袋半自动包装及码垛技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2208-130296-89-02-178003 |  |  | 建设地点 |  |  | 唐山市南堡经济开发区唐山三孚硅业股份有限公司东厂区内 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C2623钾肥制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 包装能力为300t/d,硫酸钾粉料小袋包装规格为50kg/袋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 包装能力为300t/d,硫酸钾粉料小袋包装规格为50kg/袋 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 河北唐山南堡经济开发区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 南审环评【2022】27号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023.2 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2023.05.04 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | -- |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 9113020079419263XH001V |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 唐山三孚硅业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河北尚源检测技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 205.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.14 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 205.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 所占比例(%） |  |  | 4.14 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 4 |  | 噪声治理(万元) |  | 2 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 8000小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 唐山三孚硅业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  | 9113020079419263XH |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2023.10 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 排气量 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | 0.028t/a | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 排水量 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | COD |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升