报告编号：LT2023091404

检  测  报  告

| # 委托单位： | # 山东凯洋医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| # 项目名称： | # 山东凯洋医疗科技有限公司扩建项目 |
|  | # 环境影响评价补充监测 |
| # 监测性质： | # 委托检测 |
| # 报告日期： | # 二〇二三年十月十二日 |

山东蓝天环境监测有限公司

（加盖检验检测专用章）

注 意 事 项

1、报告无本公司       章、检验检测专用章及骑缝章、编制、审核、批准人签字无效。

2、报告复印件未经我公司加盖“检验检测专用章”（红章）或有改动无效，部分报告复印无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

4、报告中除特别说明，检测均在我公司内进行。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出逾期不予受理。样品取回后不受理异议。

6、样品备查期满（委托检测为收到报告之日起一个月）可领回，否则，我公司按规定处理。

7、本报告不得用于广告宣传。

地　　址：山东省临沂市河东区九曲街道空港大街12号

邮政编码：276000

电　　话：15563237758

| 委托单位 | 山东凯洋医疗科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 临沂经济开发区芝麻墩办事处联邦路与临工路交汇处 |  |  |
| 联系人 | 王新华 | 联系电话 | 15963996952 |
| 检测类别 | 现状检测 | 检测日期 | 2023-09-27 |
| 检测人员 | 张超杰、孙中原、张佳鑫、李泽鹏、周倩 |  |  |

一、基本情况

二、检测内容

2.1检测方案

| 项目类别 | 检测点位 | 检测项目 |  |  | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 地下水监测井 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、※铁、※锰、※锌、※铝、※挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、※钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、※碘化物、※汞、※砷、※硒、※镉、※铅、※三氯甲烷、※四氯化碳、※苯、※甲苯、镍、六价铬、耗氧量、※铜、硫酸盐、氯化物、pH值 |  |  | 1次/点位，共检测1天 |
| 土壤 | 厂区内1#（表层样） | ※四氯化碳、※氯仿、※氯甲烷、※1,1-二氯乙烷、※1,2-二氯乙烷、※1,1-二氯乙烯、※顺-1,2-二氯乙烯、※反-1,2-二氯乙烯、※二氯甲烷、※1,2-二氯丙烷、※1,1,1,2-四氯乙烷、※1,1,2,2-四氯乙烷、※四氯乙烯、※1,1,1-三氯乙烷、※1,1,2-三氯乙烷、※三氯乙烯、※1,2,3-三氯丙烷、※氯乙烯、※苯、※氯苯、※1,2-二氯苯、※1,4-二氯苯、※乙苯、苯乙烯、※甲苯、※间二甲苯＋对二甲苯、※邻二甲苯、※硝基苯、※苯胺、※2-氯酚、※苯并[a]蒽、※苯并[a]芘、※苯并[a]荧蒽、※苯并[k]荧蒽、※䓛、※二苯并[a、h]蒽、※茚并[1,2,3-cd]芘、※萘、※砷、※镉、※六价铬、※汞、※铜、※铅、※镍、※石油烃、 |  |  |  |
|  | 厂区内2#（表层样） |  |  |  |  |
| 采样规范 | HJ/T 164-2020《地下水环境监测技术规范》 |  |  |  |  |
|  | HJ/T 166 -2004《土壤环境监测技术规范》 |  |  |  |  |
| 备注 | 本项目土壤※四氯化碳、※氯仿、※氯甲烷、※1,1-二氯乙烷、※1,2-二氯乙烷、※1,1-二氯乙烯、※顺-1,2-二氯乙烯、※反-1,2-二氯乙烯、※二氯甲烷、※1,2-二氯丙烷、※1,1,1,2-四氯乙烷、※1,1,2,2-四氯乙烷、※四氯乙烯、※1,1,1-三氯乙烷、※1,1,2-三氯乙烷、※三氯乙烯、※1,2,3-三氯丙烷、※氯乙烯、※苯、※氯苯、※1,2-二氯苯、※1,4-二氯苯、※乙苯、苯乙烯、※甲苯、※间二甲苯＋对二甲苯、※邻二甲苯、※硝基苯、※苯胺、※2-氯酚、 |  |  |  |  |
| 项目类别 | 检测点位 |  | 检测项目 | 检测频次 |  |
| 备注 | ※苯并[a]蒽、※苯并[a]芘、※苯并[a]荧蒽、※苯并[k]荧蒽、※䓛、※二苯并[a、h]蒽、※茚并[1,2,3-cd]芘、※萘、※砷、※镉、※六价铬、※汞、※铜、※铅、※镍、※石油烃；地下水、※碘化物、※铁、※锰、※镍、※钠、※汞、※砷、※镉、※铅、※挥发酚、※锌、※铜、※铝、※硒、※三氯甲烷、※四氯化碳、※苯、※甲苯分包给山东志衡环境检测有限公司，该公司资质认定许可编号为181512341078。 |  |  |  |  |

- 三、检测仪器信息及检测方法

- 3.1 检测仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 便携式多参数分析仪 | DZB-718 | LTJC-028 |
| pH计 | PHSJ-3CT | LTJC-010 |
| 可见分光光度计 | T6新悦 | LTJC-102 |
| 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | LTJC-103 |
| 生化培养箱 | SPX-150 | LTJC-090 |
| 电子天平 | FA224C | LTJC-006 |
| 原子荧光光度计 | AFS 830 | SDZH-YQ001 |
| 密闭式智能微波消解仪 | MWD-600 | SDZH-YQ006 |
| 原子吸收分光光度计 | TAS-990 | SDZH-YQ003 |
| 数显恒温电热板 | DRA-3 | SDZH-YQ044 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 7820A/5977B | SDZH-YQ129 |

3.2 检测方法

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（1.1 色度 铂-钴标准比色法） | GB/T 5750.4-2006 | 5度 |
| 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭和味 嗅气和尝味法） | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 浑浊度 | 水质 浊度的测定 分光光度法 | GB/T 13200-1991 | 0.3 NTU |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1 肉眼可见物 直接观察法） | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5mg/L |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01mg/L |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3铝 无火焰原子吸收分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 | 10μg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基氨替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 | 0.003mg/L |
| 钠 | 水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 0.01mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.1 总大肠菌群 多管发酵法） | GB/T5750.12-2006 | 2MPN/100mL |
| 菌落总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | / |
| 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（10.1 亚硝酸盐氮 重氮偶合分光光度法） | GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验法 无机非金属指标 4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.002 mg/L |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.3 碘化物 高浓度碘化物容量法） | GB/T 5750.5-2006 | 0.05mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.4μg/L |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 | 0.1μg/L |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 | 2.5μg/L |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4μg/L |
| 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.5μg/L |
| 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4μg/L |
| 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4μg/L |
| 总镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 | 5μg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 无量纲 |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.1 氯化物 硝酸银容量法） | GB/T 5750.5-2006 | 1.0mg/L |
| 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ 1021-2019 | 6mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞总砷总铅的测定 原子荧光法 第二部分 土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 0.01mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞总砷总铅的测定 原子荧光法 第一部分 土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 10mg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1µg/kg |
| 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0µg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0µg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4µg/kg |
| 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5µg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1µg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4µg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0µg/kg |
| 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.9µg/kg |
| 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5µg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5µg/kg |
| 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1µg/kg |
| 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.08mg/kg |
| 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |

- 四、检测的质量保证和质量控制

调查检测、样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范执行；检测仪器使用时限在检定日期之内；检测人员持证上岗；检测数据实行三级审核。

- 五、样品信息及检测结果

5.1 样品信息

| 样品数量 | 样品状态 |
| --- | --- |
| 棕色螺口玻璃瓶×2个、VOA瓶×8个、聚乙烯袋×3个 | 固态、保存完好 |
| 棕色玻璃瓶×14个，无菌袋×1个，聚乙烯瓶×5个、棕色磨口玻璃瓶×3个、VOA瓶×1个 | 液态、保存完好 |

5.2山东凯洋医疗科技有限公司土壤检测结果表

| 检测时间 | 检测项目 | 检测点位 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区内（1#表层样） | 厂区内（2#表层样） |  |
| 2023-09-27 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 氯仿 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 氯苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 乙苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
| 2023-09-27 | 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 甲苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 | µg/kg |
|  | 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 苯胺 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 䓛 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 萘 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 汞 | 0.034 | 0.032 | mg/kg |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | mg/kg |
|  | 砷 | 7.46 | 8.09 | mg/kg |
|  | 镉 | 0.16 | 0.15 | mg/kg |
|  | 铜 | 29 | 29 | mg/kg |
|  | 铅 | 30 | 28 | mg/kg |
|  | 镍 | 32 | 32 | mg/kg |
|  | 石油烃 | 81.6 | 97.9 | mg/kg |
| 备注：检测结果仅对本次采样负责。 |  |  |  |  |

5.3山东凯洋医疗科技有限公司地下水检测结果表

| 检测时间 | 检测项目 | 检测点位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水监测井 |  |
| 2023-09-27 | 色度 | 5L | 度 |
|  | 嗅和味 | 无任何臭和味 | / |
|  | 浑浊度 | 0.3L | NTU |
|  | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | / |
|  | pH值 | 7.1 | 无量纲 |
|  | 氨氮 | 0.382 | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 1.26 | mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.001L | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002L | mg/L |
|  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  | 总硬度 | 210 | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.12 | mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 324 | mg/L |
|  | 耗氧量 | 0.82 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 58 | mg/L |
|  | 氯化物 | 37.5 | mg/L |
|  | 菌落总数 | 25 | CFU/mL |
|  | 总大肠菌群 | 2L | MPN/100mL |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.003L | mg/L |
| 2023-09-27 | 碘化物 | 0.025L | mg/L |
|  | 三氯甲烷 | 1.4L | μg/L |
|  | 四氯化碳 | 1.5L | μg/L |
|  | 苯 | 1.4L | μg/L |
|  | 甲苯 | 1.4L | μg/L |
|  | 铁 | 0.03L | mg/L |
|  | 锰 | 0.01L | mg/L |
|  | 镍 | 5L | μg/L |
|  | 铝 | 10L | μg/L |
|  | 钠 | 58.4 | mg/L |
|  | 镉 | 0.1L | μg/L |
|  | 铅 | 2.5L | μg/L |
|  | 锌 | 0.05L | mg/L |
|  | 铜 | 0.05L | mg/L |
|  | 汞 | 0.04L | μg/L |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | mg/L |
|  | 硒 | 0.4L | μg/L |
|  | 砷 | 0.3L | μg/L |
| 备注：检测结果仅对本次采样负责。 |  |  |  |

编制人：                    审核人：                    批准人：

日  期：                    日  期：                    日  期：

（加盖检验检测专用章）

***报告结束***

附图：山东凯洋医疗科技有限公司