文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：文昌利捷食品加工有限公司

编制单位：海南环供科技有限公司

2024年1月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目  负  责 人:

填     表     人:

| 建设单位： |  |  | 编制单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文昌利捷食品加工有限公司（盖章） |  |  | 海南环供科技有限公司（盖章） |  |  |
| 电话: | 13907508878 |  | 电话: | 15289908388 |  |
| 传真: | / |  | 传真: | / |  |
| 邮编: | 571334 |  | 邮编: | 571100 |  |
| 地址: |  |  | 地址: |  |  |
| 海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号 |  |  | 海南省海口市秀英区永兴镇太平村164号505房 |  |  |

目录

前  言	1

表一、项目概况、验收依据及评价标准	3

表二、项目地理位置及主要建设内容	7

表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程	16

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况	21

表五、验收监测质量保证及质量控制	27

表六、验收监测点位、监测项目及监测频率	30

表七、验收监测工况及监测结果	31

表八、验收监测结论	436

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图1项目地理位置图

附图2项目与周边环境关系图

附图3总厂区平面布置图

附图4车间平面布置图

附图5污水抽运线路图

附图6项目监测点位示意图

附图7项目现场照片

附件1营业执照

附件2项目环评批复

附件3项目环评报告结论

附件4监测报告

# 前  言

文昌利捷食品加工有限公司（建设单位）厂区总用地面积3550m2，现用于椰子销售、椰肉加工（简单去皮分离等）、椰子水罐装等，无需办理环评手续。厂区内现建有住房，用于员工办公生活。由于市场需求，建设单位使用厂内现有的一座单层闲置厂房，建筑面积600m2，建设“椰奶加工车间”，使用原料为新鲜椰肉（由外部直接供给），通过压榨、烹煮等工序得到主要产品为椰奶（初加工产品，交由下游厂家深加工）。

因此，建设单位于2023年10月委托长沙慕川环保有限公司编制了《文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目环境影响报告表》，并于2023年10月25日取得了文昌市行政审批服务局做出的《关于文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目环境影响报告表的批复》（文审批〔2023〕354号）。

根据环评报告及批复，项目位于海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号，拟使用厂内现有的一座闲置厂房建设椰奶加工车间项目，地理坐标：E110°52′55.492″，N19°35′35.408″。项目总用地面积600m2，总建筑面积600m2，主要建设内容：原料暂存间、压榨车间、烹煮车间（含罐装区）、消毒车间、产品库、检验室以及相关配套设施等。项目使用原料为新鲜椰肉（由外部直接供给），通过压榨、烹煮等工序得到主要产品为椰奶（初加工产品，交由下游厂家深加工），设计生产规模：椰奶800t/a。项目总投资600.00万元，其中环保投资22.00万元，环保投资占总投资的3.7%。

根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号，地理坐标：E110°52′55.492″，N19°35′35.408″。项目将厂内现有的一座闲置厂房建设成椰奶加工车间，总用地面积600m2，总建筑面积600m2，

车间内已完成主要建设内容：原料暂存间、压榨车间、烹煮车间（含罐装区）、消毒车间、产品库、检验室以及相关配套设施等。项目使用原料为新鲜椰肉（由外部直接供给），通过压榨、烹煮等工序得到主要产品为椰奶（初加工产品，交由下游厂家深加工），最大生产规模：椰奶800t/a。项目实际总投资650.00万元，其中环保投资30.00万元，环保投资占总投资的4.6%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。

项目于2023年11月开工建设，2023年12月完工。目前，项目已调试完成拟投入试运营，且各项环保处理设施已落实到位。本项目建设期间严格按照相关环保要求及时办理了各项环保手续并按其要求进行施工、建设、运行，至今尚未受到环保投诉及处罚。

文昌利捷食品加工有限公司于2023年12月委托海南环供科技有限公司对本项目进行竣工环境保护验收。我公司接受委托后，经过现场勘察、收集相关资料，了解项目污染物排放等情况，经过现场走访及向环保部门咨询，本项目在建设和运营过程中没有投诉及处罚。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》等的规定和要求以及项目环境影响报告表和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案建设单位委托海南中成检测技术有限公司于2023年12月21-22日进行监测，在完成上述验收监测和现场环境管理检查的基础上，编制完成本验收监测报告表。本次验收范围包括：项目主要建设内容、设施设备、环保措施等其他配套工程。

# 表一、项目概况、验收依据及评价标准

| 建设项目名称 | 文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 文昌利捷食品加工有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号 |  |  |  |  |
| 主要工程名称 | 椰奶生产 |  |  |  |  |
| 设计能力 | 椰奶800t/a |  |  |  |  |
| 实际规模 | 椰奶800t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023年10月 | 开工建设时间 | 2023年11月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年月12月 | 验收监测时间 | 2023年12月21-22日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 文昌市行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 长沙慕川环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资 总概算 | 22万元 | 比例 | 3.7% |
| 实际总概算 | 650万元 | 环保投资 | 30万元 | 比例 | 4.6% |
| 验收监测依据 | （一）验收监测依据 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》2018修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2022.6.5； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020修订； （6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号 2017年7月16日修订）； （7）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号 2001年12月27日）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （9）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环保部环发〔2009〕150号 2009年12月17日）； （10）《海南省生态环境保护厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号）。 相关导则及规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环保部，2018年 第9号）。 其他相关文件 （1）《文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目环境影响报告表》，长沙慕川环保有限公司，2023年10月； （2）《关于文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目环境影响报告表的批复》（文审批〔2023〕354号），文昌市行政审批服务局，2023年10月25日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （二）验收评价标准 （1）废水验收标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期生活污水经三级化类池收集后，定期清掏用作周边农肥;生产废水排至单独污水收集池暂存，后由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置。同时，项目废水水质应满足委托处置协议中的限值要求，见附件。 （2）废气验收标准 ①根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期设置一台2t/h的生物质蒸汽锅炉，用1根15高排气筒，烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”的燃气锅炉标准，具体标准限值见下表。 - 表1-1新建锅炉大气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. 颗粒物; 50; 30; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300; 200; 50. 氮氧化物; 300; 250; 200. 汞及其化合物; 0.05; -; -. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内由建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 同时，环评及批复中提出，考虑到海南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》正在征求意见，远期新标准发布后执行海南省地标。此处排放限值仅按照征求意见稿给出。 表1-2锅炉大气污染物排放限值 单位：mg/m3（烟气黑度除外） 污染物项目; 限值; 污染物排放 监控位置. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉; 生物质锅炉. 颗粒物; 10; 10; 5; 10; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 35; 20; 10; 35. 氮氧化物; 50; 50; 50; 50/150*. 汞及其化合物; 0.03; -; -; 0.03. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 备注：*在用生物质锅炉的氮氧化物执行该标准限值。. ②根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期产生的臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”排放标准，具体标准限值见下表。 表1-3恶臭污染物厂界标准值（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 1; 氨; mg/m3; 1.5. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 3; 臭气浓度; mg/m3; 20. （3）噪声评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体标准限值见下表。 表1-4工业企业厂界环境噪声排放限值（摘录）单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. （4）固体废物 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 （5）总量控制指标 根据项目环评及批复文件的要求，建议设置废气污染物许可排放量：NOX0.68t/a。具体指标以地方生态环境主管部门核定的总量控制指标为准。 |

# 表二、项目地理位置及主要建设内容

1、项目地理位置及周边情况 通过现场勘查，项目环评及建设期间周边无新增环境保护目标。 - （1）大气环境保护目标 - 项目沿线边界外500m范围内的大气环境保护目标。 表2-1大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对项目方位; 与项目最近距离m. 1; 东郊镇居民; E110.881185，N19.592657; 居民点; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准; 西南; 92. 2; 地方中村; E110.883422，N19.594299; 村庄; 东北; 205. 3; 上坡村; E110.884752，N19.597292; 村庄; 东北; 345. - （2）声环境保护目标 - 项目沿线边界外50m范围内不存在声环境保护目标。 - （3）地下水环境保护目标 项目沿线边界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源。项目所新鲜水为市政供水，不涉及地下水。 - （4）生态环境保护目标 评价范围内无任何自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，无需要特殊保护的生态系统，无古树名木分布。 2、项目主要建设内容 根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号，地理坐标：E110°52′55.492″，N19°35′35.408″。项目将厂内现有的一座闲置厂房建设成椰奶加工车间，总用地面积600m2，总建筑面积600m2，车间内已完成主要建设内容：原料暂存间、压榨车间、烹煮车间（含罐装区）、消毒车间、产品库、检验室以及相关配套设施等。项目使用原料为新鲜椰肉（由外部直接供给），通过压榨、烹煮等工序得到主要产品为椰奶（初加工产品，交由下游厂家深加工），最大生产规模：椰奶800t/a。项目实际总投资650.00万元，其中环保投资30.00万元，环保投资占总投资的4.6%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 项目环评阶段与实际建设主要内容详见下表。 # 表2-2项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程建筑; 工程规模和内容建设; 变动情况. 环评设计阶段; 实际建设情况. 主体工程; 原料暂存间; 建设原料暂存间1座，主要用于外部供给的椰肉暂存。; 建设原料暂存间1座，主要用于外部供给的椰肉暂存。; 与环评一致. 压榨车间; 建设压榨车间1座，主要生产工序为椰肉清洗、压榨，车间内安装：清洗提升机、研磨机、螺旋榨汁机、旋振筛过滤机、液压压榨机等设备。; 建设压榨车间1座，主要生产工序为椰肉清洗、压榨，车间内安装：清洗提升机、研磨机、螺旋榨汁机、旋振筛过滤机、液压压榨机等设备。; 与环评一致. 烹煮车间; 建设烹煮车间1座（含罐装区），主要生产工序为椰奶烹煮，车间内安装蒸汽夹层锅以及配套平台和冷却床。; 建设烹煮车间1座（含罐装区），主要生产工序为椰奶烹煮，车间内安装蒸汽夹层锅以及配套平台和冷却床。; 与环评一致. 杀菌车间; 建设杀菌车间1座，主要用于产品入库前消毒。; 建设杀菌车间1座，主要用于产品入库前消毒。; 与环评一致. 产品库; 建设产品库1座，主要用于产品储存。; 建设产品库1座，主要用于产品储存。; 与环评一致. 辅助工程; 检验室; 建设检验室1间，主要用于产品的菌落种数和大肠菌群等指标的测定和物理透光性的测定。; 建设检验室1间，主要用于产品的菌落种数和大肠菌群等指标的测定和物理透光性的测定。; 与环评一致. 办公生活房; 不单独建设办公生活房，依托文昌利捷食品加工有限公司北侧宅基地的已有住房。; 未单独建设办公生活房，依托厂区北侧已有住房。; 与环评一致. 锅炉房; 锅炉房1座，设置一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物质（致密成型）颗粒，采用室燃炉+低氮燃烧、旋风除尘+布袋除尘器，用一根15m排气筒。; 锅炉房1座，设置一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物质（致密成型）颗粒，采用室燃炉+低氮燃烧、水膜除尘，用一根15m排气筒。; 烟气治理措施改变，废气验收监测可满足排放标准。. 公用工程; 供水; 自来水由市政供水供给; 自来水由市政供水供给; 与环评一致. 排水; 项目厂区雨水经雨水管道汇集流出厂外；生活污水清掏用作农肥，生产废水集中收集至污水池，定期抽运委托海南春光食品有限公司厂区污水处理站处置。总体无废水外排。; 项目厂区雨水经雨水管道汇集流出厂外；生活污水清掏用作农肥，生产废水集中收集至污水池，定期抽运委托海南春光食品有限公司厂区污水处理站处置。总体无废水外排。; 与环评一致. 供电; 由市政供电，不设发电机; 由市政供电，不设发电机; 与环评一致. 供热; 一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物（质致密成型）颗粒; 一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物（质致密成型）颗粒; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 项目工作人员生活污水经三级化粪池收集，后定期清掏用作周边农肥；椰肉清洗废水、设备清洗废水、车间清洗废水均由排水明沟引至单独污水收集池暂存，后由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置。总体无废水外排。; 项目工作人员生活污水经三级化粪池收集，后定期清掏用作周边农肥；椰肉清洗废水、设备清洗废水、车间清洗废水均由排水明沟引至单独污水收集池暂存，后由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置。总体无废水外排。; 与环评一致. 废气治理; 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生；供热采用一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物质（致密成型）颗粒， 采用室燃炉+低氮燃烧、旋风除尘+布袋除尘器，用一根15m排气筒。; 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生；供热采用一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物质（致密成型）颗粒， 采用室燃炉+低氮燃烧、水膜除尘，用一根15m排气筒。; 烟气治理措施改变，废气验收监测可满足排放标准。. 噪声治理; 项目车间为封闭式，对噪声起到阻隔作用；椰肉破碎压榨设备为密闭式，减小噪声传播；其余生产设备采取加装基础减振等措施降低噪声产生。; 项目车间为封闭式，对噪声起到阻隔作用；椰肉破碎压榨设备为密闭式，减小噪声传播；其余生产设备采取加装基础减振等措施降低噪声产生。; 与环评一致. 固废治理; 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；废椰渣，交由下游厂家回收加工利用；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；锅炉灰渣和粉尘收集外售用作农肥；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；废椰渣，交由下游厂家回收加工利用；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；锅炉灰渣和粉尘收集外售用作农肥；废机油暂存于危废暂存间，定期交由海南维尚辉生态发展有限公司（已签订协议，见附件）处置。; 与环评一致. 3、项目主要设备仪器 表2-3项目主要设备仪器一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 位置; 备注. 1; 椰肉清洗机; -; 1; 清洗车间; 生产工序. 2; 研磨机; YMJ-3; 1; 压榨车间. 3; 螺旋榨汁机; CLZ-1.5; 1; 压榨车间. 4; 旋振筛过滤机; -; 1; 压榨车间. 5; 液压压榨机; 50MPA-5080#2; 3; 压榨车间. 6; 蒸汽夹层锅; -; 6; 蒸煮间. 7; 1t+1t组合式生物质蒸汽发生器 （同时使用）; LSG2.0-0.7-M; 1; 锅炉房. 8; 高温杀菌器; -; 1; 消毒车间. 9; 天平; -; 1; 检验室; 检验工序. 10; 干燥箱; -; 1; 检验室. 11; 灭菌锅; -; 1; 检验室. 12; 微生物培养箱; -; 1; 检验室. 13; 生物显微镜; -; 1; 检验室. 14; 折光仪; -; 1; 检验室. 表2-4项目生物质蒸汽发生器参数及配置清单表 LSG2.0-0.7-M（组合型）; 指标; 参数. 额定发热量; 2t/h. 额定压力; 0.7MPa. 额定蒸汽温度; 170℃. 水压试验压力; 1.05MPa/20min. 热效率; ≥90%. 蒸汽出口管; 40. 烟道直径; 220. 给水口径; 40. 安全阀口径; 40. 排污口径; 40. 燃烧方式; 正负压旋风式风气化燃烧. 点火方式; 电脑点火. 尺寸（长*宽*高）; 5500*1180*2480mm. 水容量; 29.8L. 燃料消耗（满负荷工作）; 400kg/h. 料仓容量; 700kg. 耗电量（满负荷工作）; 11.2kw/h. 重量; 5600kg. 4、项目原辅料消耗及产品方案 （1）原辅料 项目椰肉直接由外界供给，车间内不进行椰子前端预处理。 表2-5项目主要原辅材料及用量一览表 原辅料名称; 用量; 来源; 存放位置; 贮存方式; 贮存容器; 一次贮存量; 周转期. 椰肉; 2400t/a; 外购; 原料暂存间; 常温暂存; 塑料筐盛装; 8t; 日用日清. 白糖; 120t/a; 外购; 原料暂存间; 常温贮存; 袋装，10kg/包; 2t; 一周. （3）检验室试剂 表2-6项目检验室主要药剂及用量一览表 序号; 类别; 主要成分; 形态; 用量; 单位; 备注. 1; 琼脂培养基; 琼脂; 固态; 5.475; kg/a; 具体根据实际检测指标调配. 2; 酵母浸膏; 固态; 0.9125; kg/a. 3; 胰蛋白胨; 固态; 1.825; kg/a. 4; 葡萄糖; 固态; 0.365; kg/a. 6; 氯化钠; 固态; 3.066; kg/a. 7; 煌绿乳 糖胆盐(BGLG肉汤）; 蛋白胨; 固态; 3.65; kg/a; 具体根据实际检测指标调配. 8; 乳糖; 固态; 3.65; kg/a. 9; 牛胆粉(oxgall或oxbile)溶液; 液态; 73; kg/a. 10; 0.1%煌绿水溶液; 液态; 4.8545; kg/a. 11; 结晶紫中性红胆盐琼脂 （VRBA）培养基; 蛋白胨; 固态; 2.555; kg/a; 具体根据实际检测指标调配. 12; 酵母膏; 固态; 1.095; kg/a. 13; 乳糖; 固态; 3.65; kg/a. 14; 氯化钠; 固态; 1.825; kg/a. 15; 胆盐或3号胆盐; 固态; 0.5475; kg/a. 16; 中性红; 固态; 0.01095; kg/a. 17; 结晶紫; 固态; 0.00073; kg/a. 18; 琼脂; 固态; 6.57; kg/a. 注：项目检验室主要检测样品中生物指标，试剂多为微生物营养液、培养基，不涉及危险化学药剂使用。 （2）产品 项目主要产品为椰奶（初加工产品，后交由下游厂家深加工），使用不锈钢桶罐装，无包装材料。 表2-7项目产品及产量一览表 产品名称; 产量; 去向; 存放位置; 贮存方式; 贮存容器; 一次贮存量; 周转期. 椰奶; 800t/a; 外售; 产品库; 常温暂存; 不锈钢桶，200L/桶; 2.7t; 日产日清. 5、公用工程 （1）供水：自来水由市政供水。 （2）排水：项目厂区雨水经雨水沟汇集流出厂外；生活污水清掏用作农肥，生产废水集中收集至污水池抽运委托海南春光食品有限公司厂区污水处理站处置。总体无废水外排。 （3）供电：由市政供电，不设置备用发电机。 （4）供热：一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物质（致密成型）颗粒。 （5）供冷：项目不设置冷库，产品及时出厂不过夜储存。 6、项目总体布局 （1）厂区总平面布置 文昌利捷食品加工有限公司厂区总占地面积3550m2，厂区已建设椰子初加工车间、办公生活用房、锅炉房等配套设施以及一座椰奶生产车间（本次建设）。椰子初加工车间位于厂区南侧，车间内设置椰子销售、椰肉加工（简单去皮分离等）、椰子水罐装等工序；办公生活用房位于厂区北侧，用于员工办公生活。配套的污水收集池设置于整个厂区的东南角，为地势低洼处，废水可以通过重力流由各生产车间铺设的排水明沟排至污水收集池暂存。为区域主导风向的侧风向，通过加盖密闭可减小散发臭气对周边环境影响；锅炉房设置于整个厂区的西北角，为区域主导风向的侧风向，对其他生产车间影响较小。 （2）车间平面布置 本次项目建设椰奶加工车间，占地面积600m2，车间内按照生产工艺流程自东向西依次布置：原料暂存间、压榨车间、烹煮车间（含罐装区）、消毒车间、产品库等，检验室设置于车间西北侧。各生产车间采用隔断封闭，互不影响。各功能车间内部生产设备按照生产工艺流程安装，保证进出料有序，便于生产管理。 综上所述，项目车间内不单独建设办公室，办公生活区依托文昌利捷食品加工有限公司北侧宅基地的已有住房。办公区与生产区分开布局，功能划分明确，互不影响。因此，本项目平面布置基本合理，具体平面布置图见附图。 7、劳动定员及工作制度 项目共有工作人员8人，昼间8小时生产，一班工作制（8.00-12：00，14：00-18.00），年生产300天，车间内不设食堂和宿舍。 8、项目整改情况 根据现场勘察，项目美容院已建设完成并进行试营运。本次验收针对现场情况并结合环评期间存在的环保问题，进行环保排查并提出仍存在的环保问题及进一步整改措施，详见下表。 表2-8项目环保排查存在问题及整改措施一览表 环境要素; 污染源; 环评期间原措施; 存在问题; 整改后措施. 废水; 生活污水; 收集至三级化粪池预处理，后定期清掏用作周边农肥; /; /. 清洗废水; 经过排水明沟收集至厂区东南侧污水收集池，后定期由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处理; 污水收集池盖板破碎、部分露天未完全封闭，导致雨水进入，减小有效容积，存在雨污混合溢流的风险；污水委托处置未签订有效协议、未保留污水转运有效转移联单记录。; 对污水收集池完善加盖密闭措施，及时抽运剩余污水，留有足够余量接纳暂存本次污水；废水委托处置与海南春光食品有限公司签订有效处置协议，并在污水转运期间做好转移联单工作。. 废气; 废弃物异味; 废弃椰子皮、椰壳日产日清，不在厂区内过夜存放；厂房每日清洁保持卫生整洁，防止异物堆积发酵; /; /. 污水处理站恶臭; 污水收集池通过加盖密闭措施和及时抽运污水委托处置; 污水收集池盖板破碎、部分露天未完全封闭，污水恶臭异味散发较重，易影响周边环境；; 对污水收集池加盖密闭，及时抽运剩余污水，缩短污水停留周期，减少恶臭异味扩散；. 噪声; 人工切割; 经过厂区围墙阻隔，对外界环境影响较小; /; /. 固废; 生活垃圾; 自行收集，交由环卫部门处置; /; /. 废弃椰子皮、椰壳; 外售资源回收公司用作椰壳碳加工; 厂区暂无单独一般固废存放点；固废转运未保留有效转移联单记录。; 建设固废分类收集和临时贮存设施；建立档案制度，将临时储存和外售的一般固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。. 综上所述，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。环评期间存在的部分环保问题在本次建设中已进行整改，满足相关环保要求。 9、项目变动情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，导致排放污染物对周边环境影响产生显著变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 项目为美容医院，本次验收变动评价根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体建设变更情况见下表。 表2-9项目建设变更情况一览表 序号; 类别; 环评阶段; 实际建设; 变动情况; 是否属于重大变更. 1; 性质; 椰奶生产; 椰奶生产; 未变动。建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于. 2; 规模; 椰奶800t/a; 椰奶800t/a; 未变动。生产、处置或储存能力未增加，未导致污染物排放量增加。; 不属于. 3; 地点; 海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号; 海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号; 未变动。未重新选址；未在原厂址附近调整。; 不属于. 4; 生产工艺; 椰肉清洗-榨汁-压榨-椰奶蒸煮-罐装; 椰肉清洗-榨汁-压榨-椰奶蒸煮-罐装; 未变动。未改变生产工艺。; 不属于. 5; 环境保护措施; 项目工作人员生活污水经三级化粪池收集，后定期清掏用作周边农肥；椰肉清洗废水、设备清洗废水、车间清洗废水均由排水明沟引至单独污水收集池暂存，后由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置。总体无废水外排。; 项目工作人员生活污水经三级化粪池收集，后定期清掏用作周边农肥；椰肉清洗废水、设备清洗废水、车间清洗废水均由排水明沟引至单独污水收集池暂存，后由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置。总体无废水外排。; 未变动。废水处置措施不变，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生；供热采用一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物质（致密成型）颗粒，采用室燃炉+低氮燃烧、旋风除尘+布袋除尘器，用一根15m排气筒。; 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生；供热采用一台2t/h的蒸汽发生器，使用燃料为生物质（致密成型）颗粒，采用室燃炉+低氮燃烧、水膜除尘，用一根15m排气筒。; 变动。烟气治理措施改变，废气验收监测可满足排放标准，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 项目车间为封闭式，对噪声起到阻隔作用；椰肉破碎压榨设备为密闭式，减小噪声传播；其余生产设备采取加装基础减振等措施降低噪声产生。; 项目车间为封闭式，对噪声起到阻隔作用；椰肉破碎压榨设备为密闭式，减小噪声传播；其余生产设备采取加装基础减振等措施降低噪声产生。; 未变动。噪声污染防治措施不动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；废椰渣，交由下游厂家回收加工利用；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；锅炉灰渣和粉尘收集外售用作农肥；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；废椰渣，交由下游厂家回收加工利用；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；锅炉灰渣和粉尘收集外售用作农肥；废机油暂存于危废暂存间，定期交由海南维尚辉生态发展有限公司（已签订协议，见附件）处置。; 未变动。固废处置措施不动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 污水收集池留有应急余量。; 污水收集池留有应急余量。; 未变动。环境风险防范措施未变动，未导致环境风险防范能力弱化或降低。. 综上所述，项目实际建设性质、规模、地点、生产工艺等均未发生变动，部分工程内容和环境保护措施存在一定变动情况，但并未导致环境不利影响加重，不属于重大变更。

# 表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程

新鲜水 椰渣 罐装 椰肉 清洗 一次榨汁 烹煮 高温灭菌 入产品库 外运下游厂家 检验室抽检 废气 噪声 清洗废水 蒸汽 蒸汽 废水、固废 二次压榨 蒸汽发生器 排污水、灰渣 软化水 1、项目主要工艺流程及产污环节 图3-1项目营运期工艺流程及产污环节图 运营期主要污染工序： ①项目椰肉由外界直接供给，即椰子前端预处理不在本车间内。 ②将椰肉放在提升机前端的水槽内清洗，后由提升机输送至榨汁机。此过程产生的椰肉清洗废水，经排水明沟排至污水收集池。 ③榨汁+压榨为二次循环工序，榨汁机榨出的椰奶经设备自带的过滤网后进入烹煮锅；剩余椰渣输送至压榨机再次榨汁，两次后的椰渣清出。此过程产生椰渣、设备清洗废水，收集交由下游厂家回收可加工成椰蓉；设备清洗废水经排水明沟排至污水收集池。 ④椰奶在烹煮锅中物理搅拌（同时加入白糖），由蒸汽发生器提供蒸汽加热。烹煮后的椰奶经冷却床（间接冷却水）后灌入不锈钢桶，加盖待灭菌。项目榨出的椰奶为初加工产品，交由下游厂家深加工，故无需放入配料或其他添加剂。此过程产生设备清洗废水，经排水明沟排至污水收集池。 ⑤高温灭菌：检查灭菌锅一切正常，方可将椰奶产品放入锅内，打开蒸汽阀（由蒸汽发生器提供蒸汽）进行高温灭菌。 ⑥在成品高温灭菌后，会进行抽检，主要检验成品中菌落种数和大肠菌群是否超标。此过程产生器皿清洗废水，经排水明沟排至污水收集池；废培养基灭活后密封，交由环卫部门清运。 ⑦检验合格的产品灌入不锈钢桶中入库待外运。项目产品根据订单均为当日外运给下游厂家深加工，不进行冷藏贮存。 2、项目运营期水平衡、物料平衡 （1）项目营运期满负荷工况下水量平衡情况如下。 表3-2项目水平衡表 序号; 用排水单位; 用/排水定额; 用水量（m3/d）; 污水产生量（m3/d）; 损耗量（m3/d）. 1; 员工生活; 80 L/人·d; 0.64; 0.54; 0.10. 3; 椰肉清洗水; 3.542t/t-产品; 11.12; 9.45; 1.67. 4; 设备清洗水; 0.02m3/台; 0.65; 0.55; 0.10. 5; 地面清洗水; 4L/m2·次; 2.4; 2.04; 0.36. 6; 检验室用水; -; 0.02; 0.017; 0.003. 7; 蒸汽发生器补水; 0.356t/t-原料; 6.31; 1.14; 5.17. 8; 冷却塔补水; 0.6t/h; 4.8; -; 4.8. 9; 合计; -; 25.94; 13.737; 12.203. 0.55 0.54 椰肉清洗废水 新鲜水 生活用水 椰肉清洗 检验室用水 地面清洗 设备清洗 冷却塔补水 设备清洗废水 地面清洗废水 器皿清洗废水 损耗0.1 损耗0.003 损耗0.36 生活污水 污水收集池 损耗0.1 0.64 0.65 9.45 11.12 损耗1.67 13.2 2.4 损耗4.8 0.02 4.8 0.017 2.04 25.94 化粪池 清掏用作周边农肥 抽运海南春光食品有限公司污水处理站 蒸汽发生器补水 排污水 1.14 损耗5.17 6.31 供热蒸汽 5.17 图3-2项目水平衡图（单位：m3/d） （2）项目营运期满负荷工况下物料平衡情况如下。 表3-3项目物料平衡表 单位：t/a 入方; 出方. 名称; 类型; 数量; 名称; 类型; 数量. 椰肉; 原料; 8; 椰奶; 产品; 2.7. 白糖; 辅料; 0.4; 椰渣; 固废; 5.3. 清洗用水; 用水; 11.12; 清洗废水; 废水; 9.45. -; 蒸发; 损耗; 2.07. 合计; -; 19.52; -; -; 19.52. 新鲜水11.12 8 9.67 烹煮 椰渣5.3 白糖0.4 压榨 新鲜椰肉 清洗机 椰奶2.7 废水9.45 损耗2.07 4.37 图3-3项目物料平衡图 单位：t/d 3、运营期主要污染物及防治措施 （1）废水 项目营运期废水主要来源于工作人员生活污水和生产废水（包括：椰肉清洗废水、设备清洗废水、车间清洗废水），其中生活污水经三级化粪池收集，后定期清掏用作周边农肥；生产废水均由排水明沟引至单独污水收集池暂存，后由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置（已签订废水处置协议，见附件）。总体无废水外排。 （2）废气 - 项目营运期废气主要为锅炉烟气、车间生产异味、污水池恶臭等。锅炉烟气通过水膜除尘装置处理后由一根15m高排气筒排放；车间异味通过对废椰渣收集均置于密闭废桶内，外运下游厂家回收利用，日产日清，不堆放过夜。车间内排水明沟为明沟加盖设置，便于清理堆积物，防止阻塞废水排放和淤积发臭；污水池恶臭采取对污水收集池进行加盖密闭并定期喷洒除臭剂，废水每日清运不自行处理等措施减小影响； （3）噪声 - 项目营运期主要噪声源为室内声源：清洗提升机、破碎研磨机、榨汁机、压榨机、水泵和室外声源：冷却塔、蒸汽发生器等设备噪声。项目通过：①选用先进低噪声的设备，对各生产设备底座加装减振垫机座，在各接口处采用软联接，破碎机、榨汁机、压榨机等为密闭设备减小噪声传播；②提升机、破碎研磨机、榨汁机、压榨机、水泵等设备布置在厂房车间内隔声。车间隔断为钢板，墙体为砖混结构；③冷却塔设置于室外地面，四周有厂房建筑围挡隔声；蒸汽发生器设置于锅炉房内，四周有厂房建筑围挡隔声。等措施降低噪声影响。 （4）固废 项目营运期主要产生的固废主要包括员工生活垃圾、废椰渣、锅炉炉渣、除尘器粉尘、检验室杀菌灭活后的废培养基和危险废物：设备维护的少量废机油、软水器定期更换的废离子交换树脂。其中生活垃圾经统一收集于垃圾收集点后由当地环卫部门清运；废椰渣收集至密闭废桶，交由下游厂家回收加工利用，可加工为椰蓉；锅炉炉渣用包装袋收集后可外售给附近农户用作肥料；除尘器粉尘用包装袋收集后可外售给附近农户用作肥料。检验室废培养基不纳入危险废物管理，可经高温杀菌灭活后封存，交当地环卫部门统一清运；废离子交换树脂由厂家进行更换回收处置，不在厂内存放；废机油暂存于危废间，委托海南维尚辉生态发展有限公司（已签订协议，见附件）处置。 3、其他环保设施 （1）环境风险防范设施 项目制定废水泄漏、溢流等污染事故处理程序、机制和措施；危废管理制度；设备检修维修制度；停电处置措施制度等。为防止废水环境风险事件发生，污水收集池的有效容积有预留事故废水储存规模。为防止废机油泄漏环境风险事件发生，危废间设置截流、收集措施。同时，建议企业编制环境应急预案，配备应急物资，完善事故应急防范措施。 （2）生态环境 项目所在厂区道路均已硬化，空地区域已进行覆土绿化美化、植树种草，均为本地植被不涉及外来物种。项目建设不增加占地面积，不涉及动土。 （3）环境管理制度与环境监测 项目制定了自身环境保护管理制度，同时根据环评中要求，制定营运期相关环境监测计划，并后续委托有资质的环境监测机构开展行，监测计划见下表。 表3-4项目自行监测计划表 ## 污染源; ## 监测点位; ## 监测指标; ## 监测频次; ## 执行标准. ## 废水; ## 污水排放口 ## （污水收集池口）; ## pH 值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、 五日生化需氧量、悬浮物等; ## 1次/年; ## 参考污水处置协议，限值要求. ## 废气; ## 锅炉排气筒; ## 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度; ## 1次/月; ## 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”的燃气锅炉标准. ## 噪声; ## 厂界; ## 等效连续A声级; ## 1次/季度; ## 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. （4）施工期环境保护措施落实情况 项目使用现有厂房建设，施工期仅需完成内部建设。包括场地清理/改造、基础建设、装饰装修及设备安装，无需进行土方开挖。施工期间产生少量的扬尘、施工废水、噪声和施工垃圾，通过采取有效防治措施将不利影响降到最低。项目建设期间落实了环评报告和环评批复提出的施工期环境保护要求，施工期结束未遗留环保问题，未受到相关环保投诉。

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及落实情况

一、 建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，本项目建设符合国家、地方现行环保政策，选址合理。本项目在生产过程中产生的各项污染物经全面落实本报告表提出的各项环境保护措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理，从环境保护角度，本项目建设是可行的。 二、审批部门审批决定 文昌利捷食品加工有限公司： 你单位报送的《文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关材料收悉。该项目选址位于文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号，占地面积600m2，总投资600万元其中环保投资22万元。主要建设内容为：原料暂存间、压榨车间、烹煮车间(含罐装区)、消毒车间、产品库、检验室以及相关配套设施等。项目使用原料为新鲜椰肉 (由外部直接供给)，通过压榨、烹煮等工序得到主要产品为椰奶(初加工产品)，年产椰奶800t。项目具体位置、建设内容、工艺、经济技术指标等见《报告表》所述。经研究，我局批复如下： 一、根据《报告表》综合结论及专家组技术审查意见，项目在充分落实“三同时”制度的基础上，污染物可达标排放，从环境保护的角度分析，项目在该地点建设是可行的。我局同意你单位按照《报告表》申报的建设项目性质、规模、工艺、环境保护措施进行项目建设。 二、项目须执行污染物排放标准 (一)废气。施工期度气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。运营期锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，远期待海南省《锅炉大气污染物排放标准》发布后，按照海南省地方标准执行；恶臭异味排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。 (二)废水。项目营运期生活污水经三级化粪池收集后，定期清掏用作周边农肥;生产废水排至单独污水收集池暂存，后由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置。 (三) 噪声。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准。 (四)固体废物。一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020);危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。 三、项目建设及运营应重点做好以下工作： (一)加大施工期的环境管理力度，做到文明施工，选择适宜施工方式和施工时间，防止和减轻施工噪声、扬尘，振动等对周围环境的影响:要妥善处理施工期产生的建筑圾，运至指定地点倾倒，运输过程应采取密闭措施，避免泄漏污索周围环境。 (二) 项目建设须选用先进、可靠的生产设备，按照清洁生产的要求进行设计和组织生产，认真落实“节能，降耗，减排"措施，减少生产过程中的能耗、物耗，最大限度减少污染物产生和排放。 (三)强化大气污染防治措施，加强废气治理设施维护管理，落实蒸汽发生器低氮燃烧、旋风除尘+布袋除尘装置、污水收集池加盖封闭喷洒除臭剂、及时清运等污染防治措施，确保废气经有效处理后稳定达标排放、不扰民，实现废气处理全覆盖。 (四)严格落实各项水污染防治措施。排水系统采用雨水污水分流。清洗废水、蒸汽发生器废水分别经车间内排水明沟.管道收集排至单独污水收集池后,由吸污车抽运委托海南春光食品有限公司厂区污水处理站处置。建设单位应及时委托清运废水、并做好转运台账，不得随意倾倒、不外排。 (五)落实噪声污染防治措施。合理进行车间布局，选用低噪声设备及采取消声、吸声、隔音和减振等噪声防治措施，高噪音设备远离厂界布置，确保噪声排放达标。 (六)按照“资源化、减量化、无害化”的原则，固体废物实施分类处理、处置。建立危险废物处理台帐，每年向环保部门报送年度危度处置计划。收集的危险废物须规范暂存后委托有资质的单位进行处置。 (七)加强环境风险防范和应急管理，严格落实本项目报告表提出的各项环境风险防范措施,建设完善的突发环境事故应急设施，强化项目与当地政府之间的环境风险应急联动机制，提高环境突发事件的应急能力，防止安全生产事故引发环境污染，确保环境安全。 (八)强化项目环境保护监测监督管理。要认真落实环境管理机构和人员，建立环保工作责任制。强化污染治理设施的运行维护及环境质量管控，认真开展环境监测工作，发现问题及时向生态环境主管部门报告并采取有效措施进行处理。 四、本批复仅从环境保护的角度同意你单位在该地点建设项目，建设及运营须符合建设规划、土地利用、消防、安全等要求涉及的相关手续应按规定办理。 五、你单位须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治和生态恢复措施,确保各项污染物稳定达标排放。项目竣工后，须依法办理项目竣工环保验收手续并按照《排污许可管理条例》要求办理相关手续，做到合法排污六、本批复自批准之日起五年内建设有效，五年后方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施。 文昌市行政审批服务局 2023年10月25日 三、执行“三同时”及项目环保设施/措施落实情况 项目的所有环保设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《中华人民共和国环境保护法》对建设项目“三同时”要求，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）第十七条规定，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目环保措施验收清单详见下表。 表4-1环境保护措施监督检查清单一览表 内容 要素; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准; 落实情况. 大气环境; DA001锅炉烟气排放口/锅炉烟气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 低氮燃烧技术、旋风除尘+布袋除尘; 近期：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 远期：海南省《锅炉大气污染物排放标准》正式发布后; 基本落实。项目锅炉烟气采用低氮燃烧技术、水膜除尘。根据验收监测，锅炉烟气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2燃气”标准限值。. 车间异味、污水池异味; 臭气浓度; 密闭车间、污水池加盖密闭、排水明沟加盖; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 已落实。项目建设密闭生产车间；污水收集池、排水沟已加盖。根据验收监测，厂界臭气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”标准限值。. 地表水环境; 生活污水; pH、五日生化需氧量、化学需氧量、 氨氮、总氮、总磷、悬浮物等; 收集至三级化粪池，定期清掏用作农肥; 不外排; 已落实。项目生活污水收集至三级化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。. 椰肉清洗废水; 排至污水收集池，由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置。; 委托处置，满足海南春光食品有限公司厂区污水处理站进水水质指标; 已落实。项目各生产废水均由排水沟排至污水收集池，由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置（已签订废水处置协议，见附件）。根据验收监测，项目废水可满足处置协议中提出的限值要求。. 设备清洗废水. 地面清洗废水. 检验室清洗废水. 蒸汽发生器废水. 声环境; 厂界; 等效连续A声级; 项目车间为封闭式，对噪声起到阻隔作用；椰肉破碎压榨设备为密闭式，减小噪声传播；其余生产设备采取加装基础减振等措施降低噪声产生。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 已落实。项目建设封闭车间，降低噪声传播；椰肉破碎压榨设备为密闭式，降低噪声传播；其余生产设备采取加装基础减振等措施降低噪声产生。根据验收监测，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。. 固体废物; 员工生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；废椰渣，收集交由下游厂家回收加工利用；锅炉灰渣和除尘器粉尘包装收集后可外售给附近农户用作肥料；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；废离子交换树脂由厂家更换回收处置；设备维护废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 一般固废管理要求：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)； 危废管理要求：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。; 已落实。项目员工生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；废椰渣，收集交由下游厂家回收利用，加工作椰蓉；锅炉灰渣和粉尘包装收集后可外售给附近农户用作肥料；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；废离子交换树脂由厂家更换回收处置；废机油暂存于危废暂存间，定期交由海南维尚辉生态发展有限公司（已签订协议，见附件）处置。. 环境风险 防范措施; ①严格落实危废间地面硬化防渗措施； ②危废间设置围堰，可在事故情况下收集泄漏的废油； ③车间设置排水明沟收集事故废水至污水收集池，污水收集池及时抽运留有应急余量； ④厂区设置报警按钮，同时与相关责任人的手机端互联。出现事故情况及时报告，并采取相关应急措施； ⑤与周边企业和当地环保局建立联动机制，当发生事故时，应及时向当地环保局上报，及时疏散厂区员工及周围群众； ⑥编制突发环境事件应急预案，配备常用应急处理设备和保障物资。; 部分落实。危废间地面进行硬化防渗，设置截流收集措施；排水沟和污水收集池留有应急余量。后续厂内需设置应急报警装置，建立与当地主管部门联动机制，应对突发环境风险时间，并编制应急预案，配备应急物资。. 其他环境 管理要求; 设立环保管理台账，环境管理机构设置、人员配置、环境管理制度、风险防范与应急救援设施等。环境管理的重点防止废机油泄漏、厂区火灾爆炸事故此生污染物等问题。环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容，并要落实到岗位。; 已落实。项目设立废水、固废委托处置台账；配备环保兼职人员，制定环保管理制度；制定自行监测方案等。后续强化环境风险管理；定期开展自行监测。. 表4-2环评批复要求污染防治措施及落实情况 序号; 环评批复文件要求; 项目落实情况. 1; (一)加大施工期的环境管理力度，做到文明施工，选择适宜施工方式和施工时间，防止和减轻施工噪声、扬尘，振动等对周围环境的影响:要妥善处理施工期产生的建筑圾，运至指定地点倾倒，运输过程应采取密闭措施，避免泄漏污索周围环境。; 已落实。项目施工期采取有效防治措施，减小环境影响，未发生环保投诉问题，不存在施工遗留问题。. 2; (二) 项目建设须选用先进、可靠的生产设备，按照清洁生产的要求进行设计和组织生产，认真落实“节能，降耗，减排"措施，减少生产过程中的能耗、物耗，最大限度减少污染物产生和排放。; 已落实。项目生产工艺先进成熟，最大程度做到“节能，降耗，减排"，减少生产过程中的能耗、物耗，最大限度减少污染物产生和排放。. 3; (三)强化大气污染防治措施，加强废气治理设施维护管理，落实蒸汽发生器低氮燃烧、旋风除尘+布袋除尘装置、污水收集池加盖封闭喷洒除臭剂、及时清运等污染防治措施，确保废气经有效处理后稳定达标排放、不扰民，实现废气处理全覆盖。; 基本落实。项目锅炉采用低氮燃烧，烟气治理措施为水膜除尘，废气验收监测可满足排放标准，未导致环境不利影响加重。. 4; (四)严格落实各项水污染防治措施。排水系统采用雨水污水分流。清洗废水、蒸汽发生器废水分别经车间内排水明沟.管道收集排至单独污水收集池后,由吸污车抽运委托海南春光食品有限公司厂区污水处理站处置。建设单位应及时委托清运废水、并做好转运台账，不得随意倾倒、不外排。; 已落实。项目生活污水收集至三级化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。各生产废水均由排水沟排至污水收集池，由吸污车抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站委托处置（已签订废水处置协议，见附件）。根据验收监测，项目废水可满足处置协议中提出的限值要求。. 5; (五)落实噪声污染防治措施。合理进行车间布局，选用低噪声设备及采取消声、吸声、隔音和减振等噪声防治措施，高噪音设备远离厂界布置，确保噪声排放达标。; 已落实。项目建设封闭车间，降低噪声传播；椰肉破碎压榨设备为密闭式，降低噪声传播；其余生产设备采取加装基础减振等措施降低噪声产生。根据验收监测，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。. 6; (六)按照“资源化、减量化、无害化”的原则，固体废物实施分类处理、处置。建立危险废物处理台帐，每年向环保部门报送年度危度处置计划。收集的危险废物须规范暂存后委托有资质的单位进行处置。; 已落实。项目员工生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；废椰渣，收集交由下游厂家回收利用，加工作椰蓉；锅炉灰渣和粉尘包装收集后可外售给附近农户用作肥料；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；废离子交换树脂由厂家更换回收处置；废机油暂存于危废暂存间，定期交由海南维尚辉生态发展有限公司（已签订协议，见附件）处置。. 7; (七)加强环境风险防范和应急管理，严格落实本项目报告表提出的各项环境风险防范措施,建设完善的突发环境事故应急设施，强化项目与当地政府之间的环境风险应急联动机制，提高环境突发事件的应急能力，防止安全生产事故引发环境污染，确保环境安全。; 部分落实。危废间地面进行硬化防渗，设置截流收集措施；排水沟和污水收集池留有应急余量。后续厂内需设置应急报警装置，建立与当地主管部门联动机制，应对突发环境风险时间，并编制应急预案，配备应急物资。. 8; (八)强化项目环境保护监测监督管理。要认真落实环境管理机构和人员，建立环保工作责任制。强化污染治理设施的运行维护及环境质量管控，认真开展环境监测工作，发现问题及时向生态环境主管部门报告并采取有效措施进行处理。; 已落实。项目设立废水、固废委托处置台账；配备环保兼职人员，制定环保管理制度；制定自行监测方案等。后续强化环境风险管理；定期开展自行监测。. 四、环保投资 项目环评阶段预计总投资约600万元，实际完成总投资约650万元，其中环保投资约30万元，占总投资的4.6%，具体环保投资详见下表。 表4-3项目污染防治措施及环保投资一览表 项目; 防治措施; 环保投资（万元）; 备注. 废水治理; 排水沟、污水收集池、废水委托处置协议; 6; 已投资. 废气治理; 低氮燃烧、水膜除尘、排气筒; 14; 已投资. 噪声治理; 封闭车间、设备基础减震、锅炉房; 2; 已投资. 固废治理; 垃圾箱、废椰渣桶、废培养基封存箱、灰渣收集袋、危废间、处置协议。; 3; 已投资. 环境管理; 环保管理员、环境管理制度、自行监测等; 5; 已投资. 合计; 30; -.

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法依据 表5-1监测分析方法依据一览表 样品类型; 检测项目; 检测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限; 仪器检定/校准有效日期. 废水; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147—2020; 多参数仪SX825（ZCYQ-110）; —; 2024.03.05. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.025mg/L; 2024.12.06. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017; 滴定管50mL; 4mg/L; 2024.04.18. 五日生化 需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009; 溶解氧测定仪JPSJ-605F（ZCYQ-020）、生化培养箱LRH-250A（ZCYQ-003）; 0.5mg/L; 2024.03.05；2024.03.05. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.01mg/L; 2024.12.06. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.05mg/L; 2024.12.06. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989; 热空气消毒箱GRX-9141B（ZCYQ-007）、电子天平BSA224S（ZCYQ-334）; 4mg/L; 2024.03.05; 2024.03.05. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; 恒温恒湿培养箱LHS-250SC（ZCYQ-411）、十万分之一电子天平QUINTIX125D-1CN（ZCYQ-029）; 1.0 mg/m3; 2024.08.23；2024.03.05. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 大流量烟尘（气）测试仪YQ3000-D（ZCYQ-083）; 3mg/m3; 2024.03.05. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693—2014; 大流量烟尘（气）测试仪YQ3000-D（ZCYQ-083）; 3mg/m3; 2024.03.05. 烟气黑度; 固定污染源废气 烟气黑度的测定林格曼望远镜法HJ1287-2023; 林格曼测烟望远镜QT201（ZCYQ-234）; —; 2024.08.13. 无组织废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533—2009; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.01mg/m3; 2024.12.06. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版，国家环境保护总局，2003年）; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.001 mg/m3; 2024.12.06. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262—2022; 臭气袋; —; —. 噪声; 厂界环境 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008; 多功能声级计AWA5688（ZCYQ-107）; —; 2023.12.28. 2、验收监测质量保证及质量控制 废水、废气现场采样检测、样品保存运输、样品实验室分析和数据计算全过程的质量控制和质量保证严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493—2009）等相关技术规范要求执行，室内样品分析采用室内平行样、加标回收、带标准样品等措施进行质量控制。详细质控结果统计见下表。 表5-2质控结果统计一览表 样品 类型; 采样时间; 检测项目; 样品数 （个）; 精密度控制; 准确度控制. 现场 平行样 百分数 （%）; 现场 平行样 合格率 （%）; 实验室 平行样 百分数 （%）; 实验室平行样 合格率 （%）; 带标 百分数 （%）; 带标 合格率 （%）; 加标 百分数 （%）; 加标 合格率 （%）. 废水; 2023.12.21/ 2023.12.22; pH值; 8; —; —; —; —; 25.0; 100; —; —. 化学需氧量; 8; 25.0; 100; 25.0; 100; 25.0; 100; —; —. 五日生化需氧量; 8; 25.0; 100; 25.0; 100; 25.0; 100; —; —. 总磷; 8; 25.0; 100; 25.0; 100; 25.0; 100; —; —. 总氮; 8; 25.0; 100; 25.0; 100; 25.0; 100; —; —. 悬浮物; 8; —; —; —; —; —; —; —; —. 2023.12.21; 氨氮; 4; 25.0; 100; 14.3; 100; 14.3; 100; —; —. 总磷; 4; 25.0; 100; 25.0; 100; 25.0; 100; —; —. 2023.12.22; 氨氮; 4; 25.0; 100; 10.0; 100; 10.0; 100; —; —. 总磷; 4; 25.0; 100; 10.0; 100; 10.0; 100; —; —. 有组织 废气; 2023.12.21/ 2023.12.22; 低浓度 颗粒物; 6; —; —; —; —; —; —; —; —. 二氧化硫; 6; —; —; —; —; 33.3; 100; —; —. 氮氧化物; 6; —; —; —; —; 33.3; 100; —; —. 烟气黑度; 6; —; —; —; —; —; —; —; —. 无组织 废气; 2023.12.21/ 2023.12.22; 氨; 32; —; —; —; —; 12.5; 100; —; —. 硫化氢; 32; —; —; —; —; 12.5; 100; —; —. 臭气浓度; 32; —; —; —; —; —; —; —; —.

# 表六、验收监测点位、监测项目及监测频率

1、废水监测 表6-1废水监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 废水; 出水口/污水收集池一个监测点W1; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 正常工况下，连续监测2天，每天4次; 参考废水委托处置协议中的指标限值. 2、废气监测 表6-2废气监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 废气; 有组织; 锅炉排气筒; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度; 正常工况下，连续监测2天，每天3次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”的燃气锅炉标准限值. 厂界无组织; 厂界上风向1个参照点，下风向3个监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 正常工况下，连续监测2天，每天4次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”标准限值. 3、噪声监测 表6-3噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 噪声监测; 四周厂界共布设4个监测点; 等效连续A声级; 正常工况下，连续监测2天，每天昼夜各监测1次，共4次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)，北侧执行4类标准，其余执行2类标准限值. 项目监测点位示意图见附图。

N

表七、验收监测工况及监测结果

验收监测期间生产工况记录： 海南中成检测技术有限公司于2023年12月21-22日对文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目进行了现场采样监测。根据现场勘查，项目已基本完工并投入使用，且各项环保处理设施已落实到位。项目废水、废气和噪声监测均在生产设施、环保措施等工况正常开展的状态下进行。 2023年12月21-22日验收监测期间，项目运行工况为t/d。 表7-1验收期间工况表 日期; 现场工况; 最大规模; 运行负荷. 2023.12.21; 1.64; 2.7t/d（800t/a）; 60.7%. 2023.12.22; 1.67; 2.7t/d（800t/a）; 61.9%. 验收监测结果： 1、废水监测结果 2023年12月21-22日验收监测期间，在项目污水收集池/出水口设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-2废水监测结果（单位mg/L，标记除外） 监测时间; 监测项目; 监测点位及结果; 指标限值; 是否符合要求. 污水收集池W1. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值 （范围值）. 2023.12.21; pH值（无量纲）; 7.3; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2~7.3; 无要求; /. 氨氮; 0.189; 0.182; 0.180; 0.198; 0.187; 150; 符合. 化学需氧量; 284; 290; 278; 280; 283; 3500; 符合. 五日生化需氧量; 79.2; 80.3; 76.8; 75.8; 78.0; 无要求; /. 总磷; 0.78; 0.78; 0.79; 0.78; 0.78; 20; 符合. 总氮; 4.81; 4.80; 4.81; 4.78; 4.80; 80; 符合. 悬浮物; 28; 25; 26; 24; 26; 无要求; /. 2023.12.22; pH值（无量纲）; 7.4; 7.3; 7.3; 7.4; 7.3~7.4; 无要求; /. 氨氮; 0.262; 0.250; 0.260; 0.273; 0.261; 150; 符合. 化学需氧量; 246; 268; 290; 314; 280; 3500; 符合. 五日生化需氧量; 68.2; 71.7; 79.4; 83.2; 75.6; 无要求; /. 总磷; 0.75; 0.75; 0.76; 0.75; 0.75; 20; 符合. 总氮; 4.84; 4.85; 4.87; 4.84; 4.85; 80; 符合. 悬浮物; 24; 26; 26; 28; 26; 无要求; /. 根据上表监测结果可知，项目验收期间废水水质满足委托处置协议中的指标限制要求，可抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站处理。 2、废气监测结果 （1）有组织 2023年12月21-22日验收监测期间，在项目锅炉排气筒设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-3有组织废气参数检测结果表 监测日期; 监测频次; 流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 含氧量（%）; 含湿量（%）; 标干流量（m3/h）. 2023.12.21; 第一次; 3.33; 86; 8.1; 4.2; 1115. 第二次; 3.53; 86; 8.3; 4.2; 1182. 第三次; 3.33; 86; 8.1; 4.1; 1114. 2023.12.22; 第一次; 3.55; 88; 7.9; 4.1; 1177. 第二次; 3.53; 86; 8.7; 4.2; 1181. 第三次; 3.53; 86; 8.7; 4.1; 1182. 表7-4有组织废气检测结果表 监测日期; 监测频次; 监测项目及结果. 低浓度颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度. 实测浓度 mg/m3; 折算浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 实测浓度 mg/m3; 折算浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 实测浓度 mg/m3; 折算浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 级. 2023.12.21; 第一次; 14.2; 13.2; 1.58×10-2; 4; 4; 4.46×10-3; 51; 47; 5.69×10-2; <1. 第二次; 13.1; 12.4; 1.55×10-2; 3; ﹤3; 3.55×10-3; 45; 43; 5.32×10-2; <1. 第三次; 14.0; 13.0; 1.56×10-2; 4; 4; 4.46×10-3; 42; 39; 4.68×10-2; <1. 最大值; 14.2; 13.2; 1.58×10-2; 4; 4; 4.46×10-3; 51; 47; 5.69×10-2; <1. 2023.12.22; 第一次; 13.5; 12.4; 1.59×10-2; 3; ﹤3; 3.53×10-3; 57; 52; 6.71×10-2; <1. 第二次; 12.7; 12.4; 1.50×10-2; 3; ﹤3; 3.54×10-3; 50; 49; 5.90×10-2; <1. 第三次; 12.3; 12.0; 1.45×10-2; 4; 4; 4.73×10-3; 47; 46; 5.56×10-2; <1. 最大值; 13.5; 12.4; 1.59×10-2; 4; 4; 4.73×10-3; 57; 52; 6.71×10-2; <1. 标准限值; —; 20; —; —; 50; —; —; 200; —; ≤1. 结果评价; —; 达标; —; —; 达标; —; —; 达标; —; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间锅炉烟气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”的燃气锅炉标准限值。 （2）厂界无组织 2023年12月21-22日验收监测期间，项目厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点位，监测结果如下： 表7-5气象条件监测结果 监测日期; 监测频次; 监测结果. 气温（℃）; 气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）. 2023.02.16; 第一次; 14.5; 102.65; 北; 3.6. 第二次; 17.4; 102.21; 北; 3.2. 第三次; 16.3; 102.35; 北; 3.5. 第四次; 15.6; 102.55; 北; 3.2. 2023.02.17; 第一次; 14.7; 102.62; 北; 3.2. 第二次; 17.6; 102.25; 北; 3.4. 第三次; 16.4; 102.32; 北; 3.4. 第四次; 15.8; 102.58; 北; 3.3. 表7-6无组织废气监测结果（氨、硫化氢、臭气浓度）单位mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测频次; 监测项目及结果. 氨; 硫化氢; 臭气浓度 （无量纲）. 2023.12.21; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.02; 0.0005*; <10. 第二次; 0.03; 0.0005*; <10. 第三次; 0.04; 0.0005*; <10. 第四次; 0.04; 0.0005*; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.07; 0.003; <10. 第二次; 0.07; 0.004; <10. 第三次; 0.09; 0.004; 11. 第四次; 0.10; 0.005; <10. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.09; 0.006; <10. 第二次; 0.10; 0.007; 11. 第三次; 0.12; 0.007; <10. 第四次; 0.13; 0.008; 13. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.08; 0.007; <10. 第二次; 0.11; 0.009; <10. 第三次; 0.13; 0.010; 13. 第四次; 0.15; 0.011; 11. 周界外浓度最高点; 0.15; 0.011; 13. 标准限值; 1.5; 0.06; 20. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 2023.12.22; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.02; 0.0005*; <10. 第二次; 0.03; 0.0005*; <10. 第三次; 0.03; 0.0005*; <10. 第四次; 0.04; 0.0005*; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.07; 0.004; 11. 第二次; 0.07; 0.003; <10. 第三次; 0.09; 0.005; <10. 第四次; 0.10; 0.004; 11. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.09; 0.006; <10. 第二次; 0.10; 0.006; <10. 第三次; 0.12; 0.006; 13. 第四次; 0.12; 0.007; <10. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.10; 0.007; 13. 第二次; 0.11; 0.008; <10. 第三次; 0.15; 0.010; <10. 第四次; 0.14; 0.011; <10. 周界外浓度最高点; 0.15; 0.011; 13. 标准限值; 1.5; 0.06; 20. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间无组织废气污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）排放均可满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14544-93）中“表1二级标准”限值。 3、噪声监测结果 2023年12月21-22日验收监测期间，项目厂界四周设置4个噪声监测点位，监测结果如下： 表7-7噪声监测结果 2023年12月21日 环境检测条件：天气：晴； 风速：<5.0m/s； 2023年12月22日 环境检测条件：天气：晴； 风速：<5.0m/s。. 监测点位; 监测日期; 监测时段; 主要声源; 测量值 Leq dB(A); 监测结果Leq dB(A); 标准 限值dB(A); 结果 评价. 东侧厂界N1; 2023.12.21; 昼间; 工业噪声; 54.9; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 44.8; 45; 50; 达标. 2023.12.22; 昼间; 工业噪声; 55.0; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45.4; 45; 50; 达标. 南侧厂界N2; 2023.12.21; 昼间; 工业噪声; 55.4; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45.8; 46; 50; 达标. 2023.12.22; 昼间; 工业噪声; 54.3; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 44.3; 44; 50; 达标. 西侧厂界N3; 2023.12.21; 昼间; 工业噪声; 53.9; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 44.3; 44; 50; 达标. 2023.12.22; 昼间; 工业噪声; 54.1; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46.0; 46; 50; 达标. 北侧厂界N4; 2023.12.21; 昼间; 工业噪声; 55.0; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45.9; 46; 50; 达标. 2023.12.22; 昼间; 工业噪声; 55.1; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45.1; 45; 50; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间厂界昼夜噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

# 表八、验收监测结论

2023年12月21-22日，通过对文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目进行竣工环保验收，得出如下结论： 1、项目基本情况 项目建设地点位于海南省文昌市东郊镇上坡村委会地方中村45号，地理坐标：E110°52′55.492″，N19°35′35.408″。项目将厂内现有的一座闲置厂房建设成椰奶加工车间，总用地面积600m2，总建筑面积600m2，车间内已完成主要建设内容：原料暂存间、压榨车间、烹煮车间（含罐装区）、消毒车间、产品库、检验室以及相关配套设施等。项目使用原料为新鲜椰肉（由外部直接供给），通过压榨、烹煮等工序得到主要产品为椰奶（初加工产品，交由下游厂家深加工），最大生产规模：椰奶800t/a。项目实际总投资650.00万元，其中环保投资30.00万元，环保投资占总投资的4.6%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 2、验收结果 通过对项目营运期产生的废水、废气、噪声和固废处置情况等进行监测/调查后，得出验收结果如下。 （1）废水监测 2023年12月21日～22日验收监测期间，废水水质满足委托处置协议中的指标限制要求，可抽运至海南春光食品有限公司厂区污水处理站处理。 （2）废气监测 2023年12月21日～22日验收监测期间，锅炉烟气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”的燃气锅炉标准限值； 无组织废气污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）排放均可满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14544-93）中“表1二级标准”限值。因此，本项目锅炉烟气和厂界臭气均可达标排放，对周边环境影响较小。 （3）噪声监测 2023年12月21日～22日验收监测期间，项目厂界昼夜噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。因此，本项目噪声可达标排放，对周边环境影响较小。 （4）固废处置情况 项目营运期生活垃圾经统一收集于垃圾收集点后由当地环卫部门清运；废椰渣收集至密闭废桶，交由下游厂家回收加工利用，可加工为椰蓉；锅炉炉渣用包装袋收集后可外售给附近农户用作肥料；除尘器粉尘用包装袋收集后可外售给附近农户用作肥料。检验室废培养基不纳入危险废物管理，可经高温杀菌灭活后封存，交当地环卫部门统一清运；废离子交换树脂由厂家进行更换回收处置，不在厂内存放；废机油暂存于危废间，委托海南维尚辉生态发展有限公司（已签订协议，见附件）处置。固废处置合理，无乱丢乱弃。 3、综合结论 项目在设计、施工和试生产过程中，执行“三同时”制度，环境影响报告表及批复文件要求的环境保护措施得到较好落实，有关环保设施已建成并投入正常运行，有效减缓环境不利影响，各项污染物达标排放。综上，本项目竣工环境保护验收结论为合格。 4、建议 # （1）加强排水沟和污水收集池防渗、密闭措施维护，确保污水有效收集； # （2）规范废水、固废管理，做好废物的收集、暂存和转移处置工作，建立转运台账； # （3）加强设备维护，预留备用设备，确保项目环保设施正常运行与污染物持续稳定达标，缩短事故维修期间； # （4）补充编制环境突发事件应急预案，完善事故应急规范性建设； # （5）完善环境管理制度，按照相关规范设置排污标识。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表单位（盖章）* |  | 文昌利捷食品加工有限公司 |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）* |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）* |  |  |  |  |  |
| 建设项目 | 项目名称* |  | 文昌利捷食品加工有限公司椰奶加工车间项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别* |  | C1399其他未列明农副食品加工； C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 扩建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 椰奶800t/a |  | 建设项目开工日期 |  | 2023年11月 |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 椰奶800t/a |  |  |  |  | 投入试运行日期 | 2023年12月 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 22 |  | 所占比例（%） |  |  | 3.7 |  |  |
|  | 环评审批部门* |  | 文昌市行政审批服务局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 文审批〔2023〕354号 |  | 批准时间* |  |  | 2023年10月25日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | -- |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 海南中成检测技术有限公司 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 30 |  | 所占比例（%） |  |  | 4.6 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 6 | 废气治理（万元） | 14 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | -- | 其它（万元） | 5 |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | -- |  |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | 年平均工作时(h/a) |  |  | -- |  |  |
|  | 建设单位* |  | 文昌利捷食品加工有限公司 |  |  | 邮政编码 |  |  | 571334 |  |  | 联系电话 |  |  | 13907508878 |  | 环评单位* |  |  | 长沙慕川环保有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  |  | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |