建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：内蒙古万利福生物科技有限公司食用植物油、粮食加工升级改造工程项目 
建设单位（盖章）：内蒙古万利福生物科技有限公司               
编制日期：   二〇二一年六月                        

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古万利福生物科技有限公司食用植物油、粮食加工升级改造工程项目

	项目代码
	2101-150123-07-02-248555

	建设单位联系人
	李福军
	联系方式
	18047166116

	建设地点
	  内蒙古 省（自治区） 呼和浩特 市 和林格尔 县（区）  盛乐镇万亩农业开发园区 乡（街道） 西门沟移民新村102省道北侧 （具体地址）

	地理坐标
	（ 111 度 58 分 38.462 秒， 40 度 37 分 25.070 秒）

	国民经济

行业类别
	C1314杂粮加工、C1331 食用植物油加工
	建设项目

行业类别
	胡麻籽（熟）、胡麻籽粉、燕麦米、藜麦米、杂粮面加工属于“十、农副食品加工业13、15谷物磨制131*”中“年加工1万吨以下的”。胡麻油、冷轧亚麻籽油加工属于“十、农副食品加工业13、16植物油加工133*”中“除单纯分装、调和外的”

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	33.2

	环保投资占比（%）
	6.64
	施工工期
	已建成

	是否开工建设
	(否

(是： 已处罚14075元，罚款已交，处罚通知见附件          
	用地（用海）

面积（m2）
	26666.67

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	三线一单符合性分析

生态保护红线：本项目不在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，且本项目生产过程中三废污染物均可以达标排放，符合《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24 号）中构建生态环境分区管控体系的重点管控单元的要求，项目不在生态保护红线范围内。

资源利用上线：本项目位于和林格尔县盛乐镇西门沟新营子村，项目生产利用原有厂房，运营过程主要资源消耗为电能及用水，其中年用电量为16.77×104KW·h，由西门沟乡引入厂区变压设备后使用；本项目生产新水用量为186.334m3/a，资源消耗量较小；建设地点所占土地属于综合用地，不改变、新增用地性质，不会超出当地资源利用上线。
环境质量底线：本项目运营后会产生一定的污染物，如粉尘、生产废水、生活污水、固废、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。

负面清单：本项目冷榨亚麻籽油、胡麻油生产在国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》属于鼓励类；燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉、杂粮面生产不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类。因此，本项目属于允许建设的项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》根据国家统一技术规范要求，负面清单以县级行政区划为单位编制，适用于我区43个国家重点生态功能区旗县(市)行政区全域，但不包括自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等国家有明确法律法规强制性保护的区域。本项目所在地内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇西门沟新营子村未被列入上述区域。

因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1．项目背景及由来

农产品加工业是连接工农、沟通城乡的产业，行业覆盖面宽、产业关联度高、带动农民就业增收作用强，是产业融合的必然选择，已经成为农业现代化的重要标志、国民经济的重要支柱、建设健康中国保障群众营养健康的重要民生产业。近年来，我国农产品加工业有了长足发展，已成为农业现代化的支撑力量和国民经济的重要产业，对促进农业提质增效、农民就业增收和农村一二三产业融合发展，对提高人民群众生活质量和健康水平、保持经济平稳较快增长发挥了十分重要的作用。

近年来，随着人们生活水平地提高，人们的膳食结构正向高品质、营养均衡、经济合理的方向发展。我国的油料、粗粮生产、加工、消费也呈现陆续发展，食用油、杂粮面、谷类食品消费量逐年增加。

本项目食用植物油、粮食加工升级改造工程项目在和林格尔县建立标准化的胡麻油、冷榨亚麻籽油、杂粮面、燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉加工厂，进一步延伸胡麻籽、油料、其他谷物等种植业产业链体系，充分发挥当地原材料资源优势和交通区位优势，构建现代农业产业、生产和经营体系，有利于建成国家重要绿色生态农产品生产加工基地。项目建设是大力发展农产品加工业的具体体现，有利于延伸种植业产业链，促进农产品加工业健康可持续发展。

2．建设内容

本项目占地面积26666.67m2。主要建设内容为办公生活区，胡麻油压榨车间，原料库，清粮车间，杂粮面加工车间，燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间，冷榨亚麻籽油压榨、冷榨亚麻籽油、胡麻油灌装车间，炒制车间等。建设内容及工程组成见下表。
表2  建设内容及工程组成一览表

类别

项目名称

建设内容

备注

主体工程
冷榨亚麻籽油压榨、冷榨亚麻籽油、胡麻油灌装车间（1F）

建筑面积1100m2，位于厂区北侧。内置冷榨亚麻籽油压榨、灌装生产线1条，胡麻油灌装生产线1条；年产冷榨亚麻籽油1000吨、年灌装胡麻油1000吨。

全封闭，砖混+钢结构；高度为12m；

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间（1F）

建筑面积500m2，位于厂区北侧。内置燕麦米、藜麦米生产线1条，胡麻籽（熟）、胡麻籽粉生产线1条；年产燕麦米1000吨、藜麦米100吨、胡麻籽（熟）500吨、胡麻籽粉500吨。

全封闭，砖混；高度为10m；

杂粮面加工车间（1F）

建筑面积80m2，位于厂区东北侧。内置杂粮面生产线1条；年产杂粮面1000吨。

全封闭，砖混；高度为9m；

清粮车间（1F）

建筑面积96m2，位于厂区西侧。内置清粮生产线1条，用于胡麻籽，燕麦、藜麦、杂粮的清理；年清粮10763吨。

全封闭，砖混+钢结构；高度为10m；

胡麻油压榨车间（1F）

建筑面积650m2，位于厂区中央。内置压榨生产线1条；年产压榨胡麻油1000吨。

全封闭，砖混；高度为8m；

炒制车间（1F）

建筑面积150m2，位于胡麻油压榨车间旁。内置生物质燃料炒籽炉1台，旋风除尘器1台，湿式除尘器1台；年用生物质燃料20t。

全封闭，砖混；高度为8m；

储运工程

原料库（1F）

建筑面积715m2，位于清粮车间南侧。主要用于存放原料。

全封闭，钢结构，高度为12m；

辅助工程

办公区（1F）

建筑面积1000m2，位于厂区西侧，主要为办公场所、员工休息室。

砖混结构；高度为5m；

环保工程

废气治理

原料库

原粮位于全封闭原料库内，原粮卸料产生的粉尘经全封闭原料库阻隔，阻隔效率80%，剩余20%粉尘经车间门窗无组织排放。

清粮车间

粗粮通过净粮机清理过程中产生的粉尘：清粮过程中的产尘点均设置有集气罩，粉尘经风机吸至集气罩，通过管道引至沙克龙除尘器内除尘，除尘后由15m高排气筒（DA002）排放。粉尘集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为95%；未收集10%粉尘，约有80%会自然沉降在清粮车间内部后收集，剩余20%经车间门窗无组织排放。

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间

胡麻籽通过研磨机研磨过程中产生的粉尘：研磨机自带布袋除尘器，除尘效率95%；除尘后由15m高排气筒（DA004）排放。

杂粮面加工车间

杂粮通过粉碎机、超微粉碎机破碎过程中产生的粉尘：破碎机自带布袋除尘器，除尘效率95%；除尘后由15m高排气筒（DA003）排放。

炒制车间

炒制过程生物质燃料燃烧产生的废气：经旋风除尘器处理后，进入湿式除尘器二次除尘，最后通过20m高排气筒（DA001）排放。旋风除尘器除尘效率36%，湿式除尘器除尘效率80%。

废水

治理

生活污水

生活污水依托西门沟新营子村已建成防渗旱厕。

湿式除尘器除尘废水

沉淀池（2m3）沉淀后，上清液全部回用于除尘用水，不外排

噪声

治理

生产设备

设备置于封闭厂房内，选用低噪声设备并基础减振。

固废治理

生活垃圾

收集于垃圾箱内，由环卫部门定期清运

一般固废

清粮车间

清粮车间清理杂质、粉尘，收集于车间大铁桶内，由环卫部门定期清运。

原料库

原料库收集粉尘，收集于车间大铁桶内，由环卫部门定期清运。

炒制车间

炒制车间收集粉尘、沉淀池污泥、炒籽灰渣，收集于车间大铁桶内，由环卫部门定期清运。

杂粮面加工车间

杂粮面加工车间布袋除尘器收集粉尘，经编织袋收集后作为饲料外售
燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间布袋除尘器收集粉尘，经编织袋收集后作为饲料外售
硬化

厂区地面硬化。

公用工程

供电

依托西门沟乡供电系统。

给水

依托西门沟乡供水系统。

排水

生活污水依托西门沟新营子村已建成防渗旱厕。

供热

冬季采用电暖器供暖。

3．产品方案

本项目产品方案见下表。

表1     产品方案

产品

产品规格

产量（t/a）

备注

冷榨亚麻籽油

500ml/瓶、250ml/瓶、1000ml/桶、1800ml/桶

1000

胡麻油

500ml/瓶、250ml/瓶、1000ml/桶、1800ml/桶

1000

燕麦米

500g/饼

1000

藜麦米

500g/饼

100

胡麻籽（熟）

500g/饼

500

胡麻籽粉

10kg/袋、20kg/袋、30kg/袋

500

杂粮面

50kg/袋

1000

包括：莜面、荞面、玉米面等

3．主要生产设备

本项目主要生产设备情况见表3。

表3  主要生产设备配置表

序号

设备名称

规格、型号

数量

生产能力

备注

1

净粮机

J50

1台

3T/h

清粮车间

2

比重去石机

2台

3T/h

3

复式精选机

1台

5T/h

4

斗式提升机

1套

3T/h

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间
5

扒皮机

2台

500kg/h

6

振动筛

1台

1T/h

7

抛光机

1台

2T/h

8

高压风机

1台

9

沙克轮

3个

10

灌装机

1台

11

空压机

1台

12

冷干机

1台

13

储气罐

一个

14

脱壳机

1套

500kg/h

15

研磨机

1套

16

分级筛

1套

2T/h

17

烘箱

1台

2T/h

18

粉碎机

1台

400kg/h

杂粮面加工车间
19

超微粉碎机

1台

500kg/h

20

半自动粉末灌装机

1套

500kg/h

21

全自动超微粉碎机

1套

300kg/h

22

6头全自动直线灌装机

ZXG-6

2套

2T/h

冷榨亚麻籽油压榨、冷榨亚麻籽油、胡麻油灌装车间
23

袋盖机

2套

24

单头所动旋盖机

ZFG-1

2套

25

单头全自动胶冒热缩机

RS-2

2套

26

其卡诺激光打码机

A-30

1台

27

全自动方瓶、圆瓶双面不干胶贴标机

ZTB-2

1台

28

半自动贴标机

AL-1130RH

1台

29

半自动贴标机

TB-Y

1台

30

胶带封箱机

JF-56

1台

31

2头半自动灌装机

ZDG-1F26

1套

500kg/h

32

2头全自动灌装机

GDP-6

1套

1T/h

33

管制瓶灌装机

2台

100kg/h

34

管制瓶自动贴标机

WTB-C型5-10ml

1套

100kg/h

35

液体带式灌装机

DXD-80Y

1台

100kg/h

36

热风循环包装机

LT-60B

1台

37

喷码机

KN281 K

1台

38

双螺旋冷榨机

1套

5T/h

39

板框过滤机

2台

5T/h

40

自动排渣式过滤机

1台

3T/h

41

物理精炼灌

3个

5T/h

42

储油罐

3个

25T/个

43

调油罐

2个

2T/个

44

高位储油罐

1个

1T/个

45

5-10微米带式过滤机

1台

46

冷冻机

1台

10T/次

47

无油空压机

1台

48

气泵

1台

49

油水分离器

1个

50

板框过滤机

1台

3T/h

51

精炼灌

4个

5T/个

52

调质机

1套

10T/h

53

炒制机
1套

10T/h

炒制车间

54

生物质燃料炉

1套

55

全自动压榨机

5台

2T/h

胡麻油压榨车间

56

板框过滤机

4．主要原辅材料、能源消耗、产品规模及物料平衡

（1）原辅材料

项目主要材料消耗量见下表。

表4   主要原辅材料及能源消耗量

原辅材料

项目

序号

物料名称

单位

用量

冷榨亚麻籽油、胡麻油加工生产线

原料

胡麻籽

t/a

6700

包装

500ML玻璃瓶

t/a

45000

250ML玻璃瓶

t/a

28000

1L铁通

t/a

14000

1.8L塑料桶

个/a

1000

标签纸

t/a

1

纸箱

个/a

1000

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉加工生产线

原料

燕麦

个/a

1450

藜麦

t/a

145

胡麻籽

t/a

1016

包装

真空袋

个/a

10000

编织袋
个/a

1000

杂粮面加工生产线

原料

杂粮

个/a

1451

包装

面粉成品袋

个/a

2000

麦麸袋

个/a

2000

能源

水

t/a 

186.334

电

Kw·h/a 

 167700

生物质燃料

t/a 

20

（2）产品规模

项目产品规模见下表

表5   产品规模一览表

项目名称
产品名称

产量（t/a）

冷榨亚麻籽油、胡麻油生产线

成品冷榨亚麻籽油

1000

成品胡麻油

1000

副产品

油粕

4551

油脚

41.5

蜡/脂

1.9

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉加工生产线

燕麦米

1000

藜麦米

100

胡麻籽（熟）

500

胡麻籽粉

500

副产品

麦壳

470.3

杂粮面加工生产线

杂粮面

1000

副产品

麦麸

428

（3）物料平衡

①冷榨亚麻籽油、胡麻油加工生产线物料平衡见下表

表6   冷榨亚麻籽油、胡麻油加工生产线物料平衡一览表

项目

物料名称

物料量（t/a）

项目

物料名称

物料量（t/a）

投入

胡麻籽

6700

产出

冷榨亚麻籽油

1000

胡麻油

1000

油粕

4551

油脚

41.5

蜡/脂

1.9

清理杂质

94.4

不合格品

6.7

清粮车间粉尘

2.5

原料库粉尘

2

投入合计

6700

产出合计

6700

②燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉加工生产线物料平衡见下表

表7   燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉加工生产线物料平衡一览表

项目

物料名称

物料量（t/a）

项目

物料名称

物料量（t/a）

投入

燕麦

1450

产出

燕麦米

1000

藜麦

145

藜麦米

100

胡麻籽

1016

胡麻籽（熟）

500

胡麻籽粉

500

麦壳

470.3

清理杂质

36.6

不合格品

2.6

清粮车间粉尘

0.9

原料库隔离粉尘

0.6

投入合计

2611

产出合计

2611

③杂粮面加工生产线物料平衡见下表

表8   杂粮面加工生产线物料平衡一览表

项目

物料名称

物料量（t/a）

项目

物料名称

物料量（t/a）

投入

杂粮

1451

产出

杂粮面

1000

麦麸

428

清理杂质

20.3

不合格品

1.5

清粮车间粉尘

0.7

原料库粉尘

0.4

杂粮面加工车间粉尘

0.1

投入合计

1451

产出合计

1451

5．公用工程

（1）给水

本项目生产用水主要为湿式除尘器除尘用水、清凉工序润麦用水，湿式除尘器平均用水量约为0.02m3/h，则用水量为0.16m3/d，52.8m3/a；润麦用水量约为0.05t水/t原料，则用水量为0.22m3/d，72.55m3/a；生活用水量按照50L/人•d计算，员工为6人，则生活用水量为0.3m3/d，99m3/a。

（2）排水

湿式除尘器冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水按照0.8计算，则生活污水产生量为79.2m3/a。

项目给排水情况具体见表9 所示

表9   项目给排水情况一览表

项目用水

用水标准

数量

日用水量

（m3/d）

日产生量

（m3/d）

年用水量

（m3/a）

年产生量

（m3/a）

除尘用水

0.02m3/h

2640h

0.16

0

52.8

0

润麦用水

0.05t水/t原料

1451t

0.22

0

72.55

0

生活用水

50L/人•d

6人

0.3

0.24

99

79.2

[image: image1.png]ik

Bfi: t/a

186.334

2 ek 2 e
72,55
~
7255 .
AR
87334 [yt 38016
bR v i 22 kit
™
528 > 1056

BikpnA

4224




图1  项目水平衡图

6．劳动定员：本项目劳动定员6人，年工作330天，每天工作8小时

7．厂区平面布置

本项目厂区平面布置，见附图2

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

1、施工期 

本项目已建成，因此不对施工期进行评价。 

2、运营期

（1）项目运营期冷榨亚麻籽油加工工艺流程及产污环节见下图所示，具体如下：

[image: image2.png]@ H
b H
3
B
w
L
Ef
=
E
® & e
2 E i i
- Sl
b |8 !
% H i
= i
i
@ i
i
i





图2   冷榨亚麻籽油加工工艺流程图

具体工艺流程及产污环节如下：

1）清选

本项目胡麻籽均为市场购买，胡麻籽先经过风选机、筛选机、磁选机、去石机等设备清选（筛杂），分离去除原料中的各种杂质（主要有草秆、泥土、石子、不合格品等）。

2）调质

清理后的胡麻籽进入调质机，调节胡麻籽的温度及水份后，进入榨油工段。

3）冷压榨

该工序压榨采用先进低温压榨工艺，进行两次压榨，避免了高温油榨过程损失部分营养成分，从而有效地保持了冷榨亚麻籽油、胡麻油的营养成分含量，并且冷榨机动力小、能耗低、处理同等量油料，节省电力20%-30%。

4）毛油-灌装

毛油经冷却（养晶、结晶）过滤脱酸、脱磷，后经二次过滤脱蜡/脂，再经冷化、冷冻进一步提纯，最后通过精滤得到成品油，经检验合格后灌装出厂。

（2）项目运营期胡麻油加工工艺流程及产污环节见下图所示，具体如下：

[image: image3.png]i | =
o 2 r
=
2
i
) LT
£
2
iF H
w| =
BE
2L
= =R
1® o1
N
5| =
™
N
= '
i
i



图3   胡麻油加工工艺流程图
具体工艺流程及产污环节如下：

胡麻油加工工艺与冷榨亚麻籽油加工工艺基本相同，唯一不同是胡麻油采用了热榨工艺，把调质变为了炒制，炒制采用生物质燃料炒籽炉炒制，炒制过程中会产生炒制废气、灰渣、除尘废水、沉淀池污泥。

（3）项目运营期燕麦米、藜麦米加工工艺流程及产污环节见下图所示，具体如下：

[image: image4.png]1
i
i
i
L B i fiod [:53 i
i
i
i
i

e BAEKL BAKL WIRRKE GBO . WIRFPRIRER AN T e



具体工艺流程及产污环节如下：

经清选后（清选工艺与胡麻籽清选工艺相同）的燕麦、藜麦进入灌装车间脱壳机将燕麦、藜麦外壳脱去，谷壳从出口排出；脱壳后的燕麦、藜麦进入抛光机将燕麦、藜麦抛光处理，处理后得到成品燕麦米、藜麦米，经检验合格后灌装出厂。

（4）杂粮面加工工艺流程及产污环节见下图所示，具体如下：

[image: image5.png]L

B




具体工艺流程及产污环节如下：

经清选后（清选工艺与胡麻籽清选工艺相同）的杂粮运输至炒制车间；炒制后进入面粉加工车间脱壳机将杂粮外壳脱去，谷壳从出口排出；脱壳后的杂粮进入磨粉机磨粉；面粉加工机组粉路分为四皮五芯一渣，采用分磨混筛的制粉工艺。杂粮在前道皮磨研磨、剥刮，直至刷麸机打包，从皮磨提出的粉芯再进入平筛提粉分级，进入芯磨系统，渣磨系统。经研磨后提出的小麸皮也进入刷麸机，刷麸机将含在麸皮里面的面粉渣提取出来进入次粉打包，经检验合格后灌装出厂。

胡麻籽（熟）加工工艺流程及产污环节见下图所示，具体如下：

[image: image6.png]]

i

i34

M

B

L

K. REX. WHRT G . SRR
ERFIN TR




具体工艺流程及产污环节如下：
经清选后（清选工艺与胡麻籽清选工艺相同）的胡麻籽运输至炒制车间；炒制后经检验合格灌装出厂。

胡麻籽粉加工工艺流程及产污环节见下图所示，具体如下：

[image: image7.png]L AT

Liliic B

£ NN
B TR

R (G
ey




具体工艺流程及产污环节如下：
经清选后（清选工艺与胡麻籽清选工艺相同）的胡麻籽运输至炒制车间；炒制后的胡麻籽进入灌装车间研磨机研磨胡麻籽粉；经研磨后胡麻籽粉成品检验合格灌装出厂。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁和林格尔县盛乐镇西门沟新营子村空闲厂房进行生产，无遗留的环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.4.1.1 中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近 3 年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年。
本项目引用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》中呼和浩特市的数据统计。统计结果见表10。

表10   区域基本污染物监测统计结果表
监测项目

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

超标率（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

15

60

25

/

达标

NO2
年平均质量浓度

39

40

97.5

/

达标

PM10
年平均质量浓度

77

70

110

10

不达标

PM2.5
年平均质量浓度

38

35

108.6

8.6

不达标

CO

24小时平均第95百分位数

2200

4000

55

/

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

146

160

91

/

达标

由监测统计结果可知，呼和浩特市2019年SO2、NO2、CO、O3年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，无超标现象。PM10、PM2.5超标原因是本地区属北方干旱地区，常年风沙大，以及冬季采暖和机动车逐年增加导致污染物排放增加造成。判定，项目位于不达标区。

其他污染物环境质量现状评价

本项目评价区其他污染物环境质量现状，引用《内蒙古利丰养殖育种有限公司种猪繁育及育肥项目报告书》中的现状监测数据，监测点位于本项目下风向西门沟乡，监测时间为2020年7月18日-24日。监测点与本项目距离约470m，引用数据具有代表性和实效性。具体监测情况如下：

1）监测布点

大气监测布点情况见下表。

表11   环境空气现状监测点

监测点名称

所处功能区

相对厂址位置

监测项目

标准

西门沟乡

农村

厂址东南470m

TSP

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2）监测时间与频率

2020年7月18日-24日，北京时间2:00-3:00，8:00-9:00，14:00-15:00，20:00-21:00四个时段采样，每小时至少有45分钟采样时间。

3）检测结果

环境空气质量现状监测结果见下表。

表12   环境空气质量现状监测结果统计表  单位：mg/m3
检测日期

检测项目

检测点位

检测结果（mg/m3）

限值（mg/m3）

2020-7-18

TSP

西门沟乡

0.164

0.3
2020-7-19

0.148

2020-7-20

0.169

2020-7-21

0.173

2020-7-22

0.181

2020-7-23

0.153

2020-7-24

0.176

表13   环境空气检测结果一览表（TSP为日均值）  单位：mg/m3。
监测因子

监测点位

标准值

浓度范围

最大浓度

占标率

（%）

超标率（%）

达标情况

TSP

西章盖营村

0.30

0.148-0.181

60.3

0

达标

由监测统计结果可以看出：

监测期间TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境质量较好。

2、声环境质量现状

为了解建项目区周围声环境质量现状，引用内蒙古众洁环保科技有限公司对本项目于2020年8月26日对项目区进行噪声例行监测。

在项目区四个厂界、厂界南侧及厂界东南侧敏感点分别布设 1 个监测点位。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

表6    噪声检测结果数据表   单位：dB（A）

监测点位置

厂界北侧
厂界西侧
厂界东侧

厂界南侧
厂界南侧敏感点

厂界东南侧敏感点

编号

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

昼间

52.4

53.7

53.1

65.1

64.8

65.2

夜间

43.6

44.1

43.9

57.4

58.1

57.9

由监测结果分析可知：项目厂界周围的昼间最大噪声等效声级为昼间52.4-65.2dB（A），夜间43.6-58.1dB（A），监测结果Z4、Z5、Z6夜间噪声超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，超标原因为Z4、Z5、Z6紧邻102省道，该道路的背景噪声对Z4、Z5、Z6点检测结果影响较大。

	环境

保护

目标
	根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下：

（1）大气：

保护目标为项目周围环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）及修改单中二级标准。

（2）噪声：

本项目厂界周围50m范围内无声环境敏感目标。

具体保护目标见表7。

表7   环境保护对象一览表

环境要素

保护对象

方位

最近距离

人口

保护级别

大气环境

呼和浩特市西门沟派出所
WS
98m
10人
《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）及修改单中二级标准

内蒙古自治区精神卫生中心

S
69m
100人
西门沟乡
S

69m

600人



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

本项目运行过程中产生的原料库，清粮车间粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值；清粮车间，燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间，杂粮面加工车间排气口执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源中颗粒物排放限值；炒制车间生物质燃料炒籽炉颗粒物（烟尘）、烟气黑度、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属加热炉大气污染物排放浓度限值，表4各种工业炉窑的有害污染物最高允许排放浓度；NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源中颗粒物排放限值。
表18      大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

无组织排放（mg/m3）

颗粒物

120

3.5（15m）

1.0

NOX
240

1.3（20m）

0.12

表19    《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
污染物

颗粒物（mg/m3）
SO2（mg/m3）
烟气黑度

/

200

850

1

2、噪声排放标准

运营期厂界北、西、东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；厂界南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准其标准限值详见下表。  

表20    工业企业厂界环境噪声排放限值（GB12348-2008）  单位：dB（A）

昼间（dB）

夜间（dB）

2类标准

60

50

4类标准

70

55

3、固体废物控制标准

一般固废临时暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准污染贮存控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制建议指标见下表：

表21  总量控制指标
类别

来源

用量/排放量

污染物

排放量

计算说明

系数来源

废气

生物质燃料锅炉

生物质燃料20t/a

3000m3/h风机

SO2
0.034t/a

SO2=17S①千克/吨-原料

《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019年修订）》
NOx

0.0204t/a

NOx=1.02千克/吨-原料

烟粉尘

0.096t/a

颗粒物=37.6千克/吨-原料

注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1。根据企业提供资料本项目生物质颗粒燃料为木材生物质颗粒，其含硫量很低约为0.1%，则S=0.1。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目已建成，因此不对施工期进行评价。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目废气主要来源于炒籽车间产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及清粮车间，杂粮面加工车间，燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间产生的粉尘。产排污环节见下表。

表10      大气污染物产排情况汇总表（有组织）

产污环节

污染物种类

污染物产生情况

治理设施情况

污染物排放情况

排放口基本情况

排放标准

产生量（t/a）
浓度（mg/m3）
治理技术名称

处理能力

收集效率（%）
治理工艺去除率（%）
是否为可行技术

排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
名称

编号

内径

高度

类型

烟气

温度

地理坐标

浓度排放限值（mg/m3）
速率排放

限值

（kg/h）
执行标准

生物质燃料炒籽炉

氮氧化物

0.0204
163.46
单筒旋风+湿式喷雾

3000m3/h

100

/

是

0.0204
2.58
0.0077
生物质燃料炒籽炉排气筒

DA

001

0.5m

20m

一般排放口

100℃

东经

111°58′38.867″，

 北纬

40°37′ 24.495″

240

1.3

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。

二氧化硫
0.034
272.44
/

0.034
4.29
0.013
850

/

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2燃煤炉及非金属加热炉大气污染物排放浓度限值

颗粒物

0.752

6025.64

87.2

0.096

12.12

0.036

200

/

烟气黑度

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1(林格曼级)

清粮

颗粒物

0.915

34.65

集气罩+布袋除尘器

10000m3/h

90

95

是

0.041

1.55

0.016

清粮车间排气筒

DA

002

0.5

15m

一般排放口

20℃

东经

111°58′36.830″，

 北纬

40°37′ 25.929″

120

3.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准

杂粮面加工

颗粒物

0.123

15.67

布袋除尘器

3000m3/h

100

95

是

6.15×10-3
0.78

2.32×10-3
杂粮面加工车间排气筒

DA

003

0.5

15m

一般排放口

20℃

东经

111°58′36.733″，

 北纬

40°37′ 26.837″

120

3.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准

灌装

颗粒物

0.06

7.58

布袋除尘器

3000m3/h

100

95

是

3×10-3
0.38

1.13×10-3
灌装车间排气筒

DA

004

0.5

15m

一般排放口

20℃

东经

111°58′36.637″，

 北纬

40°37′ 27.986″

120

3.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准

表11      大气污染物产排情况汇总表（无组织）
产污

排污

排放标准

监测要求

产污环节

污染物种类

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）
排放方式

周界外最大落地浓度（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）
周界外浓度最高点（mg/m3）

执行标准

污染源
监测点
监测因子

监测频次

原料装卸

颗粒物

3.229

35.64

无组织
0.0595

0.245

0.646

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

原料库

厂界

颗粒物

1次/年，必要时增加频次
清粮

颗粒物

0.0915

9.03

0.013

6.63×10-3
0.0183

清粮车间

颗粒物

表12      大气污染物源强核算情况表。

产污环节

污染物指标

产污系数

系数单位

设计生产规模

排放方式

污染物产生情况

治理措施情况

污染物排放情况

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）
收集效率

去除效率

风机

风量

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）
炒籽炉炒籽

废气量

6240

Nm3/t-原料 

20t/a

6240Nm3/t×20t/a=124800m3/a

二氧化硫

17S①
kg/t-原料 

有组织

0.034

272.44
100

/

3000m3/h

0.034

4.29

氮氧化物

1.02

kg/t-原料

0.0204

163.46
/

0.0204

2.58

颗粒物

37.6

kg/t-原料

0.752

6025.64
87.2

0.096

12.12

清粮

废气量

有组织废气量为风机风量，无组织废气量=仓库体积（96×10）m3×自然通风（4次/h）=3840m3/h

颗粒物

0.085

kg/t-原料 

10763

有组织

0.915

34.65

90%

95%

10000m3/h

0.041

1.55

无组织

9.03

/

/

3840m3/h

0.0183

0.013

杂粮面加工

废气量

风机风量

3000m3/h

颗粒物

0.085

kg/t-原料 

1451t/a

有组织

0.123

15.67

100%

95%

3000m3/h

6.15×10-3
0.78

灌装

废气量

风机风量

2611t/a

3000m3/h

颗粒物

0.023

kg/t-原料

有组织

0.06

7.58

100%

95%

3000m3/h

3×10-3
0.38

原料装卸

废气量
废气量=仓库体积（715×12）m3×自然通风（4次/h）=34320m3/h

颗粒物
0.3
kg/t-原料
3.9t/a
无组织
3.229
31.85
/
/
34320m3/h
0.646
0.0595
合计

二氧化硫
/

0.034

/

/

/

/

0.034
/

氮氧化物

/

0.0204

/

/

/

/

0.0204
/

颗粒物

/

5.079

/

/

/

/

0.81045

/

①生物质炒籽炉炒籽工序污染物产污系数、末端治理技术效率参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉相关内容。

②清粮、杂粮面加工、灌装工序污染物产污系数均参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查手册》中131 谷物磨制行业污染治理效率表相关内容。 

③原料装卸工序污染物产污系数参照《空气污染物排放和控制手册》中“第六章 食品和农产品加工工业；四 饲料和谷物的碾磨厂和仓库；农村库；卸料”相关内容。

④清粮车间、原料库无组织废气量参照《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中仓库自然通风每小时换气2-6次，本项目取4次。

本项目属于农副食品加工项目，因此参考《排污许可证申请与核发技术与核发 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）要求填写。
本项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式如下：

炒籽车间

炒制工段产生的废气通过引风机将废气吸入单筒旋风+湿式喷雾除尘器内进行处理，处理后由20m高排气筒排放。氮氧化物排放速率、排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；二氧化硫、颗粒物排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2燃煤炉、非金属加热炉大气污染物排放浓度限值的要求。

清粮车间

清粮过程中的产尘点均设置有集气罩，粉尘经风机收集后通过管道引至布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。颗粒物排放速率、排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。未收集到粉尘约有80%会自然沉降在清粮车间内部，剩余20%无组织排放至清粮车间外部，颗粒物周界最大落地浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值的要求。

杂粮面加工车间

杂粮面加工产生的粉尘通过引风机将粉尘吸入袋式除尘器内进行处理，处理后由15米高排气筒排放。颗粒物排放速率、排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。

（4）灌装车间

灌装过程产生的粉尘通过引风机将粉尘吸入布袋除尘器内进行处理，处理后由15米高排气筒排放。颗粒物排放速率、排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。

（5）原料库

本设目项目原料库为封闭式库房，卸料粉尘约有80%会自然沉降在原粮库内部后收集，剩余20%无组织排放至原料库外部。颗粒物周界最大落地浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。

综上所述，本项目各类废气采取有效治理措施后均能达标排放，排放量很小，对周围大气环境影响很小。项目运营期间对区域环境质量现状及环境保护目标影响很小。因此，本项目各废气通过采取措施后对环境的影响是可以接受的。

废水

本项目运营期生产废水全部回用不外排，排放废水为职工生活污水。主要污染物排放情况间表13。

表13    废水主要污染物排放情况统计表

污水种类

排水量（m3/a）

项目

PH

COD

BOD5
SS

氨氮

生活污水

79.2

浓度（mg/L）

7

400

250

250

33

排放量（t/a）

/

0.032

0.02

0.02

0.0026

《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准

6-9

500

300

400

/

由上表可知，本项目废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准，依托西门沟新营子村已建成防渗旱厕，由环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。

噪声

本项目运营期噪声主要为来源于生产及运输过程中设备运行产生的噪声，主要来源于生产过程中设备运行产生的噪声，其源强范围为70-95db(A)，其噪声源源强及治理措施见下表。

表14    主要噪声源强表

序号

噪声源

产生强度（dB）

降噪措施

排放强度（dB）

持续时间

达标情况

监测要求

厂界

环境保护目标

监测点位

监测频次

1

净粮机1台
90
减震基础、厂房隔声

65

间断
达标

50m内无环境保护目标

厂界四周1m处

1次/季度

2

比重去石机1台
85
60

间断
3

复式精选机1台
85 
60

间断
4

斗式提升机1台
80
55

间断
5

扒皮机1台
80
55

间断
6

振动筛1台
75
50

间断
7

抛光机1台
85 
60

间断
8

高压风机1台
90
65

间断
9

灌装机1台
70
45

间断
10

空压机1台
95
70

间断
11

冷干机1台
70
45

间断
12

脱壳机1台
80
55

间断
13

研磨机1台
90
65

间断
14

粉碎机1台
90
65

间断
15

超微粉碎机1台
90
65

间断
16

半自动粉末灌装机1台
70
45

间断
17

全自动超微粉碎机1台
90
65

间断
18

风机1台
90
65

间断
19

袋盖机1台
75
50

间断
20

热缩机1台
75
50

间断
21

打码机1台
75
50

间断
22

贴标机1台
75
50

间断
23

胶带封箱机1台
75
50

间断
24

灌装机1台
70
45

间断
25

双螺旋冷榨机1台
85
厂房隔声

60

间断
26

过滤机1台
75
减震基础、厂房隔声

50

间断
27

冷冻机1台
75
50

间断
28

无油空压机1台
95
70

间断
29

调质机1台
70
45

间断
30

压榨机1台

85
60

间断
31

过滤机1台

70
45

间断
32

炒制机1台

70
45

间断
33

风机1台

90
65

间断
经计算，设备产生的噪声经厂房隔声、基础减震后对西、东、北侧厂界噪声的贡献值在32.37-51.35dB(A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的2类标准要求；对南侧厂界噪声的贡献值为22.50dB(A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的4类标准要求，且项目周边50m范围内无噪声敏感点，对周围环境影响较小。

固废

本项目营运期固体废物主要有：原料库收集粉尘，清粮车间清理杂质、粉尘，炒籽车间除尘器收集粉尘、沉淀池污泥、炒籽灰渣，杂粮面加工车间除尘器收集粉尘，燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间除尘器收集粉尘，生活垃圾，其产生环节及治理过程见下表。

表15    固废产生环节及治理过程表
产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境风险特征
年产生量（t/a）
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量
环境管理要求

原料装卸
粉尘

一般工业固体废物
/

2.6

大铁桶

定期交由环卫部门处理

/

严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准污染贮存控制标准》（GB18599-2020）的要求建设贮存设施。

清粮

清理杂质、粉尘

/

155.2

大铁桶

炒籽

除尘器收集粉尘、沉淀池污泥、炒籽炉灰渣
/

0.86

大铁桶

杂粮面加工

除尘器收集粉尘

/
0.117

编织袋收集

定期外售

灌装

除尘器收集粉尘

/

0.039

编织袋收集

定期外售

员工

生活垃圾

生活垃圾
/

0.99

垃圾桶

定期交由环卫部门处理

本项目营运期原料库收集粉尘，清粮车间清理杂质、粉尘，炒籽车间除尘器收集粉尘、沉淀池污泥、炒籽炉灰渣，生活垃圾经厂区垃圾桶收集后由环卫统一清运；杂粮面加工车间除尘器收集粉尘，燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间除尘器收集粉尘作为饲料外售；本项目运营后产生的固体废物全部能得到妥善处理不外排，因此本项目运营后产生的固体废物不会对周边环境产生不利影响。
地下水、土壤

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）将建设项目分为四类，其中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价执行本标准，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。本项目为农副食品加工项目，属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）附录A项目类别“N轻工 94、粮食及饲料加工，其他；95、植物油加工，其他”的规定。环境影响评价报告表的地下水类别为Ⅳ类，因此，本项目可不开展地下水环境影响评价。

根据建设项目对土壤环境的影响程度，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）及附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为农副食品加工项目，属于“其他行业”中“全部”，属于Ⅳ类项目。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。


	
	6、环境风险分析

（1）风险潜势的确定

根据国家生态环境部2018年10月14日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于分析、识别本项目生产装置运行过程中及物料储存的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至低。

遵照生态环境部发布的《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号）的精神，本次环境风险评价按照上述文件及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的相关要求，采用风险识别和风险分析对本项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。

（2）环境风险评价工作等级划分

根据导则附录B本项目不涉及有毒有害危险物质，但涉及有泄漏、火灾、爆炸风险的物质，因此判别本项目环境风险潜势为I。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价工作等级见表所示。

表40  评价等级划分表

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

从上表可以看出，本项目的环境风险评价等级为简单分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A要求在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

（3）危险事件

本项目涉及的危险事件主要是植物油泄漏、植物油燃烧引起的火灾、粉尘（面粉）爆炸。

1）植物油泄漏
项目植物油存储采用立罐储存，主要用于胡麻油、冷轧亚麻籽油的储存，最大储存量约2000吨，因此，营运期存在植物油泄漏的风险

2）植物油燃烧引起的火灾对环境的污染

本项目植物油具有可燃性，燃烧产物中产生的伴生污染为燃烧产物（CO、CO2等）；如果储油区、生产装置发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾。

3）粉尘爆炸对环境的污染

本项目生产车间面粉粉尘与空气混合达到一定浓度，遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，瞬间燃烧起来，易形成猛烈的爆炸及火灾。因此，该项目的风险类型为爆炸和火灾。

爆炸事故一旦发生将会引起连锁的火灾事故，不仅对周围大气环境造成一定的影响，而且会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人生伤害。

（4）环境影响途径

1）植物油管道、油罐破裂泄漏，造成火灾。 

2）植物油运输事故。如果遇到车辆本身的设备损坏或者与其他车辆发生碰撞事故，将会造成植物油泄漏，存在火灾的风险。 

3）杂粮面、胡麻籽粉加工车间内粉尘浓度达到爆炸下限，可能引发爆炸。

（5）环境危害后果

1）对地表水的污染

泄漏或渗漏的植物油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几千米大到几十千米。根据现场调查，该项目附近没有地表水体。

2）对地下水的污染

本项目对油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在油罐区；对地下水不会造成影响。

3）对大气环境的污染

植物油燃烧造成火灾产生大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘及颗粒物等有毒有害污染物；粉尘爆炸产生大量的烟尘及颗粒物等；会造成大气污染。

（6）环境风险防范措施

1）植物油泄漏、火灾风险防范措施：

①各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防止工人误操作，造成意外事故；

②机械设备防护

凡属压力容器类设备选用国家颁发有《压力容器生产许可证》的企业生产的产品，并进行定期检查审验，严防压力容器的爆炸事故，保证压力容器的设备完好率。压力容器做到：

保证安全阀、压力表灵敏、可靠；

严禁超压超负荷运行；

严格执行操作规程和安全检测制度；

③控制易燃易爆物质接近火源和自然

成立专职消防机构，配备必要的消防设施。精炼间和成品库为防火重点区域，严禁烟火、同时配备手推式干粉灭火器及手动干粉灭火器，以保证安全生产；

④保证消防设施完好、可靠；

⑤厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大并立即报警。

2）粉尘爆炸风险防范措施

①建设单位应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规。

②建设单位应制定一套发生火灾爆炸或其他突发事件时的疏散撤退方案，全体员工应当懂得怎样应付一次紧急事件。该方案应当定期地复查。

③建设单位应当定期对各个车间进行常规的清理检视，因为充分的清扫，在防止出现二次爆炸方面，会起到决定性的作用。看不到的地方如架空的梁和壁架，也应尽量清扫到位。

④生产安全负责人应会识别鉴定潜在的着火源，该着火源是否有可能引起燃烧或爆炸；怎样将这些着火源可靠地控制。着火源包括明火、灼烧表面、燃烧的物料、焊接或切割、机械摩擦、电火花和静电放电等。粉尘爆炸危险场所应杜绝各种非生产性明火存在。

⑤应按工艺特点分片设置相对独立的除尘系统，所有产尘点均应安装吸尘罩，定期检查风管，确保风管中没有粉尘沉降。

⑥建议车间安装排风扇，加强通风除尘，并保证车间内有足够的湿度。

（7）分析结论

综合以上分析，本项目风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求仅进行简单分析即可，具体分析内容见表42。

表42   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

内蒙古万利福生物科技有限公司食用植物油、粮食加工升级改造工程项目
建设地点

内蒙古自治区

呼和浩特市

和林格尔县
盛乐镇万亩农业开发园区
地理坐标

经度

111.977178
纬度

40.633693
主要危险物质

及分布

项目风险物质为植物油、粉尘，植物油主要分布在植物油灌装车间内，粉尘主要分布在燕麦米、藜麦米、亚麻籽（熟）、亚麻籽粉灌装车间、杂粮面加工车间、成品库内
环境影响途径及危害后果

（大气、地表水等）

大气：植物油燃烧产生大量碳氢化合物、二氧化硫、一氧化碳、烟尘及颗粒物等有毒有害污染物；粉尘爆炸产生大量的烟尘及颗粒物等；会造成大气污染。

风险防范

措施要求

储存：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求仅进行简单分析即可。

7、运营期监测计划

表19        本项目营运期环境监测计划表

监测要素

监测点位置

监测因子

监测频率

排放标准

废气

炒制车间排放口

颗粒物、

SO2
1次/年，必要时增加频次
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属加热炉大气污染物排放浓度限值，表4各种工业炉窑的有害污染物最高允许排放浓度
NOX
满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值要求

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间排放口

颗粒物

杂粮面加工车间排气口

颗粒物

厂界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。

噪声

厂界四周1m处

等效A声级

每季度一次（昼间）
厂界北、西、东侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；厂界南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

8、环保设施投资估算

项目总投资500万元，环保投资33.2万元，占项目总投资的6.64%。具体环保投资项目参见表20。

 表20   环保措施及投资一览表   单位：万元
时段

类别

污染源名称

内容

投资

（万元）

运营期

废气治理

原料库

全封闭原料库
5
清粮车间
全封闭厂房、集气罩、清粮机自带布袋除尘器、15m高排气筒

5

炒制车间

全封闭厂房、旋风除尘器+湿式除尘器、20m高排气筒

7

燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间

全封闭厂房、研磨机自带布袋除尘器、15m高排气筒

5

杂粮面加工车间
全封闭厂房、磨粉机自带布袋除尘器、15m高排气筒
5

废水治理

生产废水

沉淀池2m3
0.5

噪声治理

设备噪声

厂房隔声、设备安装减振

0.5

固体处置

原料库收集粉尘，清粮车间清理杂质、粉尘，炒制车间除尘器收集粉尘、沉淀池污泥、炒籽灰渣

大铁桶3个

0.15

生活垃圾

垃圾箱2个

0.05
其他

地面硬化

5

合计

33.2




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001炒制车间排气筒
	SO2、NOX、颗粒物
	旋风除尘器+湿式除喷雾尘器+20m高排气筒
	SO2、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2燃煤炉、非金属加热炉大气污染物排放浓度限值的要求；NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准

	
	DA002清粮车间排气筒
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值要求


	
	DA003杂粮面加工车间排气筒
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒
	

	
	DA004燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间排气筒
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒
	

	
	原料库
	颗粒物
	全封闭厂房+排气口
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求

	
	清粮车间
	颗粒物
	
	

	地表水环境
	湿式除尘器除尘废水循环使用不外排；生活污水依托西门沟新营子村已建成防渗旱厕。

	声环境
	运行设备
	噪声
	厂房隔声、设备安装减振、风机消声
	厂界北、东、西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；厂界南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	原料库收集粉尘，清粮车间清理杂质、粉尘，炒籽车间除尘器收集粉尘、沉淀池污泥、炒籽灰渣，生活垃圾经厂区垃圾桶收集后由环卫统一清运；杂粮面加工车间除尘器收集粉尘，燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间除尘器收集粉尘作为饲料外售；

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区及生产车间地面硬化

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	无


六、结论
	综上所述，本项目在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.034t/a
	/
	0.034t/a
	+0.034t/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.0204t/a
	/
	0.0204t/a
	+0.0204t/a

	
	颗粒物
	
	
	
	5.079t/a
	
	0.81045t/a
	+0.81045t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	79.2m3/a
	/
	79.2m3/a
	+79.2m3/a

	一般工业
固体废物
	原料库收集粉尘
	/
	/
	/
	2.6t/a
	/
	2.6t/a
	+2.6t/a

	
	清粮车间清理杂质、粉尘
	/
	/
	/
	155.2t/a
	/
	155.2t/a
	+155.2t/a

	
	炒制车间除尘器收集粉尘、沉淀池污泥、炒籽炉灰渣
	/
	/
	/
	0.86t/a
	/
	0.86t/a
	+0.86t/a

	
	杂粮面加工车间除尘器收集粉尘
	/
	/
	/
	0.117t/a
	/
	0.117t/a
	+0.117t/a

	
	燕麦米、藜麦米、胡麻籽（熟）、胡麻籽粉灌装车间除尘器收集粉尘
	
	
	
	0.039t/a
	/
	0.039t/a
	+0.039t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.99t/a
	/
	0.99t/a
	+0.99t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

