
建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目

（一期）
委托单位：云南瑞和锦程实业股份有限公司

编制单位：云南顺测环保工程有限公司

2024年4月
编制单位：云南顺测环保工程有限公司
法    人：
技术负责人：

项目负责人：

编制人员：
监测单位：云南中科检测技术有限公司
参加人员：
编制单位联系方式

电话：0871-63606784
传真：0871-63606784
地址：云南省昆明市盘龙区霖雨路北城映象大厦8幢A座1206号
邮编：650225

目录
i前言


1表1 项目总体情况


3表2 调查范围、因子、目标、重点


6表3 验收执行标准


11表4 工程概况


37表5 环境影响评价回顾


43表6 环境保护措施执行情况


55表7 环境影响调查


60表8 环境质量及污染源监测（附监测图）


69表9 环境管理状况及监测计划


71表10 调查结论与建议



附件：
附件1  委托书
附件2  竣工环境保护验收意见及其他事项说明
附件3  保山市生态环境局对《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目建设项目环境影响报告表》的行政许可决定书（保环准﹝2022﹞34号）
附件4  云南省发展和改革委员会关于《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目核准》的批复（云发改基础﹝2022﹞566号）
附件5  昆明局集团公司科技和信息化部关于《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线初步设计》专业预审的意见（科信函〔2022〕42号）

附件6  云南省水利厅关于准予大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目水土保持方案审批的行政许可决定书（云水许可〔2022〕84号）
附件7  项目土地证（云﹝2022﹞隆阳区不动产权第0012878号）
附件8  云南中科检测技术有限公司出具检测报告及工况记录表
附件9  建设单位营业执照
附件10  油烟净化一体机认证证书
附件11  生活污水处理系统清掏协议

附件12  生活垃圾及初期雨水沉淀池沉渣处置协议

附件13  机修协议
附件14  项目水费单

附件15  化粪池清掏台账
附件16  污水处理系统运行管理台账及药剂添加记录表

附件17  油水分离器、隔油池清掏台账

附件18  油烟净化一体机清洗台账
附件19  分期验收情况说明
附图：
附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目周边关系示意图

附图3  本项目区域水系图
附图4  本项目总平面布置图

附图5  本项目排水管网布置图
附图6  本项目验收监测点位布置图

前 言

大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇，正线起点（桩号K0+000）：东经99°0′2.955″，北纬25°1′43.566″，正线终点（桩号K1+430.77）：东经98°59′27.151″，北纬25°2′1.217″。项目区附近有G56高速、G320国道、乡镇公路赛格公路、135乡道等，道路条件较好，周边路网发达。

大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目于2022年6月16日取得《云南省发展和改革委员会关于大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目核准的批复》（云发改基础﹝2022﹞566号）；于2022年5月8日委托云南纳智环保科技有限公司编制了《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》，并于2022年9月20日取得了保山市生态环境局对《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》的环评批复（保环准〔2022〕34号）。环评及环评批复中表明项目主要建设内容为：正线全长1.72km，总铺轨长度3.22km。设到发线2条，机待线1条（兼边修线），长大笨重货物装卸线2条，集装箱堆场1处，散堆场1处；设怕湿货物线1条，设站台仓库2座。办公生活区配套货运综合楼、站区生活楼等；同步建设通信、信号、电力、给排水、电气化、消防等相关配套工程。
项目于2022年8月开工建设，截至目前已建设完成的内容包括：正线全长1.74km，总铺轨长度2.959km。设长大笨重货物装卸线2条，集装箱堆场1处，散堆场1处；设怕湿货物线1条，设站台仓库2座。办公生活区配套货运综合楼、站区生活楼等；同步建设通信、信号、电力、给排水、电气化、消防等相关配套工程。剩余工程内容包括：到发线2条、机待线1条（兼边修线）、检修坑、边修室、危废暂存间等。
根据云南瑞和锦程实业股份有限公司管理要求和结合项目资金使用情况，剩余工程的建设时间以大瑞铁路蒲漂站运行时间同步完成，故剩余工程待其建设完毕后另行验收，即剩余工程不纳入本次验收。

综上，本次验收仅对已建成的正线、堆场、装卸线、货物线、仓库、生活办公区及配套设施等进行验收。为方便区分，将现已建成的项目内容定义为大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期），剩余项目定义为大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（二期）。

大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期）（以下简称“本项目”）总投资32100万元，总占地面积为20.1306hm2，生活办公区总建筑面积6468.49m2。项目于2022年8月开工建设，主体工程及各项环境保护设施于2023年5月建设完成并进行配套建设的环境保护设施竣工日期公示，于2023年6月对设备及环境保护设施进行调试并进行配套建设的环境保护设施调试日期公示，2023年7月投入试运行，经调试主体工程及各项环保设施运转基本正常并组织开展竣工环境保护验收工作。
根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和环保的相关规定，项目建设完成后需完善竣工环境保护验收手续。云南瑞和锦程实业股份有限公司委托云南顺测环保工程有限公司进行本项目竣工环境保护验收工作，同时委托云南中科检测技术有限公司承担该项目竣工验收监测工作。验收调查期间，项目各项环保设施与主体工程运转正常，具备一期竣工环境保护验收条件，完成竣工验收后正式投入运营。

2023年7月，云南顺测环保工程有限公司工程技术人员对现场进行踏勘、检查。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），原环境保护部文件《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评﹝2017﹞4号）、云南省政府第l05号令《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省政府第l05号令）以及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）等环保法规的要求和规定，在现场踏勘基础上编制了《验收监测方案》，作为项目验收现场监测的作业指导书。2023年7月27日～2023年7月28日，云南中科检测技术有限公司工程技术人员按《验收监测方案》进行现场监测，云南顺测环保工程有限公司根据验收监测及调查结果，形成了本竣工环境保护验收调查表，作为该建设项目进行竣工环境保护验收的技术支撑。
表1 项目总体情况
	建设项目名称
	太极桥果脯系列产品加工建设项目

	建设项目名称
	大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期）

	建设单位
	云南瑞和锦程实业股份有限公司

	建设地点
	云南省保山市隆阳区蒲缥镇

	法人代表
	段治葵
	联系人
	王成

	通信地址
	云南省保山市隆阳区蒲缥镇

	联系电话
	15808867858
	传真
	/
	邮编
	678022

	项目性质
	■新建 □改扩建 □技改     
	行业类别
	铁路货物运输（G5320）

	环境影响报告表名称
	大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表

	环境影响评价单位
	云南纳智环保科技有限公司

	初步设计单位
	中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司

	环境影响评价
审批部门
	保山市生态环境局
	文号
	保环准〔2022〕34号
	时间
	2022年9月20日

	初步设计审批部门
	中国铁路昆明局集团有限公司科技和信息化部
	文号
	科信函〔2022〕42号
	时间
	2022年3月18日

	环境保护设施设计单位
	重庆博世吉环境工程有限公司

	环境保护设施施工单位
	中铁十二局集团有限公司

	环境保护设施监测单位
	云南中科检测技术有限公司

	投资总概算（万元）
	32071
	其中：环境保护投资（万元）
	116.5
	实际环境保护投资占投资比例（%）
	0.36%

	实际总投资（万元）
	32100
	其中：环境保护投资（万元）
	117.4
	
	0.37%

	设计生产能力（交通量）
	310万吨/年
	建设项目开工日期
	2022年8月

	实际生产能力（交通量）
	255.3万吨/年
	投入试运行日期
	2023年7月

	调查经费
	/

	项目建设过程简述（项目立项至试运行）
	大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目于2022年6月16日取得了《云南省发展和改革委员会关于大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目核准的批复》（云发改基础﹝2022﹞566号）；于2022年5月8日委托云南纳智环保科技有限公司编制了《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》，并于2022年9月20日取得保山市生态环境局对《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》的环评批复（保环准〔2022〕34号）。

项目于2022年8月开工建设，截至目前已建设完成的内容包括：正线全长1.74km，总铺轨长度2.959km。设长大笨重货物装卸线2条，集装箱堆场1处，散堆场1处；设怕湿货物线1条，设站台仓库2座。办公生活区配套货运综合楼、站区生活楼等；同步建设通信、信号、电力、给排水、电气化、消防等相关配套工程。剩余工程内容包括：到发线2条、机待线1条（兼边修线）、检修坑、边修室、危废暂存间等。
根据云南瑞和锦程实业股份有限公司管理要求和结合项目资金使用情况，剩余工程的建设时间以大瑞铁路蒲漂站运行时间同步完成，故剩余工程待其建设完毕后另行验收，即剩余工程不纳入本次验收。

综上，本次验收仅对已建成的正线、堆场、装卸线、货物线、仓库、生活办公区及配套设施等进行验收。为方便区分，将现已建成的项目内容定义为大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期），剩余项目定义为大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（二期）。

本项目总投资32100万元，总占地面积为20.1306hm2，生活办公区总建筑面积6468.49m2。项目于2022年8月开工建设，主体工程及各项环境保护设施于2023年5月建设完成并进行配套建设的环境保护设施竣工日期公示，于2023年6月对设备及环境保护设施进行调试并进行配套建设的环境保护设施调试日期公示，2023年7月投入试运行，经调试主体工程及各项环保设施运转基本正常并组织开展竣工环境保护验收工作。



表2 调查范围、因子、目标、重点
	调查范围
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），本次验收调查范围原则上与《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》中的评价范围一致，当工程实际建设内容发生变更或环境影响评价文件未能全面反映出项目建设的实际生态影响和其他环境影响时，根据工程实际建设情况及对环境的实际影响，结合现场踏勘情况对调查范围进行适当的调整。具体见表2-1。

表2-1  项目验收调查范围
环境要素

环评评价范围

验收调查范围

大气环境

工程占地及周边500m范围
工程占地及周边500m范围
声环境

专用线外轨中线两侧200m范围，站场、办公生活区边界外200m范围

专用线外轨中线两侧200m范围，站场、办公生活区边界外200m范围
振动环境
铁路外轨中心线两侧各60m范围

铁路外轨中心线两侧各60m范围
地表水环境

蒲漂河
食堂废水经油水分离器、隔油池处理后，同化粪池处理后的其他生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，散堆场、集装箱堆场作业区初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘，不外排。故本项目不设置地表水环境影响调查范围。
生态环境

工程占地及周边200m范围
工程占地及周边200m范围
环境风险
/
/


	调查因子
	本次竣工验收调查因子见表2-2。
表2-2  项目验收调查因子
环境要素

验收调查因子

大气环境

颗粒物

声环境

等效连续A声级
铁路振动
等效连续Z振级
水环境

生活污水经污水处理设施进行处理后的影响；暴雨径流对散堆场、集装箱堆场的影响

生态环境

工程施工中野生动植物遭到破坏和进行恢复的情况，以及工程占地类型等实际情况，临时占地、水土流失的恢复情况。
固体废物
弃土、生活垃圾等的处置情况


	环境敏感目标
	根据环评阶段及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T

394-2007）中竣工环保验收调查范围对验收现场进行调查，本项目验收阶段涉及的主要环境保护目标详见表2-3，与环评阶段保持一致。主要环境保护目标与项目的相对位置关系见附图2，项目所在区域的地表水水系图见附图3。
此外，项目验收调查范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、饮用水源保护区、生态红线保护区及基本农田保护区等环境敏感区域。
表2-3  项目主要环境保护目标一览表
类别

名称

坐标

保护

对象

保护内容

保护级别
相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

环境空气

窑门前
99.0034
25.0294
居民
约212人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
东侧

187m

侯家湾
99.0013
25.0262
居民
约249人

东南侧

122m

黄土坡
95.9927
25.0250
居民
约42人

西南侧
293m
小星寨
95.9887
25.0433
居民
约128人

西北侧
494m
声环境

窑门前
99.0034
25.0294
居民
约212人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
东侧

187m

侯家湾
99.0013
25.0262
居民
约249人
东南侧
122m
地表水

保护目标

方向

距离

规模

保护级别

蒲缥河
西南侧

94m

/
按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体进行保护

生态环境
保护目标

方向

距离

规模

保护级别

陆生植被

/
项目占地及周边区域

/
区域生物多样性不降低，生态环境功能不退化
陆生动物
爬行类
两栖类
鸟类
哺乳类


	调查重点
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）的有关规定，以环境影响报告表的评价重点为准，并在此基础上进行补充，确定本项目的调查重点为：
（1）核查实际工程内容及方案设计变更情况。
（2）环境敏感目标基本情况及变更情况。
（3）实际工程内容变更造成的环境影响变化情况。
（4）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。
（5）环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响。
（6）环境质量和主要污染因子达标情况。
（7）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性。
（8）验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果。
（9）工程施工期和运营期实际存在公众反映强烈的问题。
（10）工程环境保护投资落实情况。




表3 验收执行标准
	环境质量标准
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）的有关规定，验收执行标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段环境保护部门确认的环境保护标准，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收后按新标准进行达标考核的建议，参照本项目环境影响评价报告表中的评价适用标准，以及项目进行环评后国家已修订颁布的标准。本次验收执行标准与环评一致，具体验收执行标准如下：
1、环境空气质量标准
项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇，按照《保山市环境空气质量功能区划（复核）》，项目所在地为二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改清单）二级标准，具体指标见表3-1。
表3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
序号
污染物项目
平均时间
浓度限值
单位
1
二氧化硫（SO2）
年平均
60
μg/m3
24小时平均
150
1小时平均
500
2
二氧化氮（NO2）
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
3
一氧化碳（CO）
24小时平均
4
mg/m3
1小时平均
10
4
臭氧（O3）
日最大8小时
160
μg/m3
1小时平均
200
5
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200
24小时平均
300
6
颗粒物（PM10）
年平均
70
24小时平均
150
7
颗粒物（PM2.5）
年平均
35
24小时平均
75
2、地表水环境质量标准 
项目所在区域主要河流为项目西南侧约94m处的蒲缥河，根据《保山市水功能区划》（2016年11月），蒲缥河所属的水功能区为水长河隆阳开发利用区中的水长河隆阳农业、工业用水区，由红岩水库大坝至罗明河汇口，长35.4km，流经蒲缥集镇，主要为灌溉和工业用水，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，因此，本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。具体指标见表3-2。
表3-2 地表水环境质量标准  （单位：mg/L，pH为无量纲）
序号

参数

Ⅲ类标准值

1

pH（无量纲）
6～9

2

DO

≥5
3

COD
≤20
4

BOD5
≤4
5

TP
≤0.2
6

TN
≤1.0
7

NH3-N
≤1.0
3、声环境质量标准
项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇，相邻区域为2类声环境功能区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），4b类划分距离分别取在建铁路、专用线外侧轨道中心线外65m，即距在建铁路、专用线外轨中心线65m内区域为4b类功能区，65m以外区域为村庄、小区等居住区为2类功能区。区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准和4b类标准。具体指标见表3-3。
表3-3 声环境质量标准

编号

点位

标准值dB（A）

标准来源

路段

所在声环境功能区

与外轨中心线距离（m）

昼间

夜间

执行标准

标准

1

铁路专用线路段

2类区

<65

70

60

4b类

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

≥65

60

50

2类

2

既有铁路路段

2类区

<65

70

60

4b类

≥65

60

50

2类

4、振动环境质量标准
振动环境质量标准按《城市区域环境振动标准》（GB10070-88） 中“混合区”标准执行。具体指标见表3-4。

表3-4 振动环境质量标准

适用范围

昼间dB（A）

夜间dB（A）

混合区

75

72



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准
本项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体见表3-5。
表3-5  大气污染物综合排放浓度限值
污染物名称

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m³

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

SO2
0.4
NOx
0.12
2、水污染物排放标准
施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排；食堂废水经油水分离器预处理后同其他生活污水通过集水沟进入化粪池熟化处理后，委托周边农户清掏后用于农田施肥。

项目运营期食堂废水经油水分离器、隔油池处理后，同化粪池处理后的其他生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。具体见表3-6。
表3-6  城市杂用水水质标准
序号 
项目
城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
1
pH
6.0~9.0
2
色度
30
3
嗅
无不快感
4
浊度/NTU
10
5
五日生化需氧量（BOD5）/mg/L
10
6
氨氮/mg/L
8
7
阴离子表面活性剂/mg/L
0.5
8
铁/mg/L
—

9
锰/mg/L
—

10
溶解性总固体/mg/L
1000
11
溶解氧/mg/L
2.0
散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，散堆场、集装箱堆场作业区初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排。因此，不设水污染物排放标准。
3、环境噪声排放标准
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值；运营期装卸区（散堆场及集装箱堆场）厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，新建铁路距外轨中心线30m处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表2限值，具体指标见表3-7。
表3-7  噪声排放执行标准  单位：dB（A）
阶段
区域
昼间
夜间
来源
施工期
施工厂界
70
55
GB12523-2011
运营期
装卸区厂界
60
50
GB12348-2008
新建铁路距外轨中心线 30m
70
60
GB12525-90
4、振动控制标准
评价范围内敏感点振动评价执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88） 中“混合区”标准限值。具体指标见表3-8。

表3-8   振动环境标准    单位：dB
适用范围

昼间

夜间

混合区

75

72

5、固体废物控制标准
一般固体污染物贮存、处置场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	根据《云南省“十四五”生态环境保护规划》《“十四五”节能减排综合工作方案》，拟定化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物进行污染物总量控制，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：
1、环评总量控制指标
（1）废水：本项目生活污水经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达标后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，散堆场、集装箱堆场作业区初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排；因此，不设污水总量控制指标。

（2）废气：本项目内燃机车初期烟尘（颗粒物）排放量为0.18t/a，二氧化硫排放量为0.27t/a，氮氧化物排放量为0.22t/a，装卸堆放粉尘（颗粒物）排放量29.67t/a。
（3）固体废物：固废处置率100%。
2、实际污染物排放总量
（1）废水：根据实际运行情况，试运行期间项目实际废水不外排，污水处理系统出口水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。因此不进行实际污染物排放量的核算。

（2）废气：由于内燃机车运行为间歇式，且大气环境扩散性较好，故不进行监测。根据检测报告，运营期散堆场厂界及敏感点无组织颗粒物排放浓度最大为0.700mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物浓度≤1.0mg/m3。由于环评与实际项目颗粒物排放均为无组织排放，所以不进行实际污染物排放量的核算。

（3）固体废物

固体废物处置率100%。

3、综上所述，本项目实际污染物排放总量小于环评指标，水污染物不设置总量控制指标，污染物产生量均小于环评总量控制指标，满足环评报告中相关要求。




表4 工程概况
	项目名称
	大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期）

	项目地理位置（附地理位置图）
	项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇，正线起点（桩号K0+000）：东经99°0′2.955″，北纬25°1′43.566″，正线终点（桩号K1+430.77）：东经98°59′27.151″，北纬25°2′1.217″。正线全长1.74km，总铺轨长度2.959km。项目具体地理位置见附图1。

	主要工程内容及规模：
1、工程基本情况

项目名称：大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期）
建设单位：云南瑞和锦程实业股份有限公司
建设地点：云南省保山市隆阳区蒲缥镇
建设性质：新建

建设规模：本项目总投资32100万元，占地面积为20.1306hm2，建设内容主要为正线全长1.74km，总铺轨长度2.959km。设长大笨重货物装卸线2条，集装箱堆场1处，散堆场1处；设怕湿货物线1条，设站台仓库2座。办公生活区配套货运综合楼、站区生活楼等；同步建设通信、信号、电力、给排水、电气化、消防等相关配套工程。
2、工程建设内容
项目环评与实际技术指标及其对比表见表4-1，具体工程组成对比表见表4-2。
表4-1  项目主要技术指标

序号

项目

环评情况

实际情况

变化情况

1
铁路等级
专用线
专用线
与环评一致
2
设计速度
35km/h
35km/h
与环评一致
3
最小曲线半径
300m
300m
与环评一致
4
限制坡度
平坡
平坡
与环评一致
5
牵引种类
初期采用内燃牵引，远期采用电力牵引
采用内燃牵引
与环评一致
6
机车类型
货机HXD2
货机HXD2
与环评一致
7
牵引质量
3000t（4000t）
2700t
项目实际运货量与环评相比有所减少，因此项目实际牵引质量较环评相比也有所减少
8
行车方式
初期利用站场到发线接发列车，采用吊机取送车作业，远期利用专用线整列到发，内部作业采用调车方式
初期利用蒲缥站线路接发列车，采用吊机取送车作业，远期利用专用线整列到发，内部作业采用调车方式
项目到发线并未建设，属于二期工程，因此采用蒲缥站线路接发列车
表4-2  项目建设内容对比情况一览表
类别
工程内容
环评拟建内容
验收期间已建工程内容
变化情况
主体工程
线路及轨道
由蒲缥站公共货场联络线出岔引出后，以300m半径曲线接入货场（专用线里程HDK0+000~HDK1+1740），正线全长1.72km，总铺轨长度3.22km。设到发线2条1.31km，机待线1条（兼边修线）0.01km，长大笨重货物装卸线2条1.25km，怕湿货物线1条0.65km。新铺线路3.222km，新铺50kg/m 9号道岔3组，一级道碴8293m³，新铺整体道床0.05m
由蒲缥站公共货场联络线出岔引出后，以300m半径曲线接入货场（专用线里程HDK0+000~

HDK1+1740），线路全长1.74km，总铺轨长度2.959km。设置长大笨重货物装卸线2条，1条有效长为0.52km，另1条有效长为0.58km，怕湿货物线1条0.7km。新铺线路2.959km，新铺50kg/m 9号道岔3组，一级道碴7461m³，新铺整体道床0.05m
与环评拟建内容相比，正线长度增加20m；总铺轨长度缩短263m；长大笨重货物装卸线2条缩短了0.15km，怕湿货物线1条增加了0.05km；一级道碴减少了832m3。未建设到发线2条1.31km，机待线1条（兼边修线）0.01km，未建设的工程属于二期项目，不在本次验收范围之内
路基
路基面形状为三角形路拱，由路基中心线向两侧设4%的人字排水坡，曲线加宽时，路基面仍保持三角形不变。专用线接轨点对应于大瑞铁路D1K157+606.5，路基最大挖方边坡深32.0m，最大填方边坡高38.0m。路基的风险点主要为膨胀土深挖方及陡坡路基，膨胀土深挖方采用锚固桩加固，填方陡坡路基采用桩基托梁路肩挡土墙支护
路基面形状为三角形路拱，由路基中心线向两侧设4%的人字排水坡，曲线加宽时，路基面仍保持三角形不变。专用线接轨点对应于大瑞铁路D1K157+606.5，路基最大挖方边坡深31.2m，最大填方边坡高28.6m。路基的风险点主要为深挖方及高填路基，填方路HDK1+031.25-HDK1+

080.75右侧、散堆场基线K30+028.19~+148.19采用钻孔灌注桩加固；HDK1+638~HD

K1+674长右侧路肩设置桩基托梁衡重式路肩挡土墙
与环评拟建内容相比，路基最大挖方边坡深减少0.8m，最大填方边坡高减少9.4m，针对深挖方的风险点所采取的措施由锚固桩加固改为钻孔灌注桩加固
桥涵
中心里程K0+120.0处新建铁路框架桥1座，中心里程K0+660.0处新建公路框架桥1座。孔跨样式1—1.5m框架涵，涵长30m，箱体顶面积58.2m²，用途为排洪
中心里程K0+740处新建框架桥1座。孔跨样式1—1.5m框架涵，涵长10m，箱体顶面积18.67m²，用途为排洪
与环评拟建内容相比未建设公路框架桥1座，铁路框架涵建设位置由K0+120.0处改为K0+740处，涵长缩短20m，箱体顶面积减少39.53m2
辅助工程
站场工程
站内新建518×32m 集装箱堆场1处，为露天货物区，主要用于集装箱以及长大笨重货物的暂存
站内新建514.57×50.91m 集装箱堆场1处，为露天货物区，主要用于集装箱以及长大笨重货物的暂存
与本次验收内容相比集装箱堆场面积增加了9620.76m2
站内新建42×39m 散堆场1处，露天设置，主要用于煤炭、矿石等散装货物的堆放
站内新建300×33m 散堆场1处，主要用于硅石等散装货物的堆放
与环评拟建内容相比堆场面积增加了8262m2
站内新建72×24m站台仓库2座，主要用于粮食及化肥的暂存
站内新建94.5×26m站台仓库2座，主要用于粮食及化肥的暂存
与环评拟建内容相比仓库面积增加了3186m2
站内新建35×21m 检修场1处，负责装卸车辆的技术检查
未建
与环评拟建内容相比，未建设检修厂，检修场属于二期项目，不在本次验收范围之内
站内道路1758m，沥青混凝土路面，路基宽度 8m，路面宽度2×3.5m
站内道路1758m，沥青混凝土路面，路基宽度 8m，路面宽度2×3.5m
与环评拟建内容一致
生活办公区

新建生活楼1栋，5F框架结构，建筑面积1750m²，主要为员工生活、住宿等
新建生活楼1栋，5F框架结构，建筑面积3539.52m²，主要为员工生活、住宿等
与环评拟建内容相比建筑面积增加了1789.52m2
新建货运综合楼1栋，1—3F框架结构，建筑面积1502m²，主要为货运办公
新建货运综合楼1栋，1—3F框架结构，建筑面积2465m²，主要为货运办公
与环评拟建内容相比建筑面积增加了963m2
新建水泵房1间，1F框架结构，建筑面积280m²，主要为生活办公区的供水
新建水泵房1间，1F框架结构，建筑面积272.24m²，主要为生活办公区的供水
与环评拟建内容相比建筑面积减少了7.76m2
新建门卫室2间，1F砖混结构，总建筑面积42m²
未建设单独的门卫室
与环评拟建内容相比未建设单独门卫室，门卫室与汽车衡设备控制室合用
新建汽车衡2座，总建筑面积70m²
新建汽车衡2座，总建筑面积125.2m²
与环评拟建内容相比建筑面积增加了55.2m2
新建汽车衡设备控制室1间。1F 框架结构，建筑面积100m²
新建汽车衡设备控制室1间。1F 框架结构，建筑面积66.53m²
与环评拟建内容相比建筑面积减少了33.47m2
设小车生态停车位27个
设小车生态停车位65个
与环评拟建内容相比增加了38个小车生态停车位
设消防水池2座，每座消防水池有效容积为300m³
设消防水池2座，每座消防水池有效容积为320m³（尺寸为4m×8m×10m）
与环评拟建内容相比容积增加了40m2
公用工程
供水
项目用水包括生活用水、生产用水、浇洒及绿化用水、消防补充水等。大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线依托蒲缥站供水系统供水，本工程用水就近在既有输水管道上接管供水即可
项目用水包括生活用水、生产用水、浇洒及绿化用水、消防补充水等。大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线依托蒲缥站供水系统供水，本工程用水就近在既有输水管道上接管供水
与环评拟建内容一致
排水
生活污水：生活污水经污水管网汇集至新建化粪池、隔油池和模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理，经处理达标后，回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘给水系统；

雨水：雨水通过截、排水沟等收集沉淀处理后，回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘给水系统，多余部分排入下游沟箐
本项目采用“雨污分流”排水体制。生活污水经污水管网汇集至新建化粪池、隔油池和模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理，经处理达标后，回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘给水系统；散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，其余雨水通过截、排水沟等收集沉淀处理后，回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘给水系统，不外排
与环评拟建内容一致
供配电
新建专用线的牵引网供电方式仍采用带回流线的直接供电方式，本工程无需对既有蒲缥站牵引变电所增容改造，直接引接即可满足要求
新建专用线的牵引网供电方式采用带回流线的直接供电方式，无需对既有蒲缥站牵引变电所增容改造，直接引接
与环评拟建内容一致
通信

对既有蒲缥站通信机械室维持既有通信传输设备不变，对传输设备进行扩容：在新建综合楼内设置直通电话一部、新设无线平调系统一套、各建筑新设综合布线系统、自蒲缥站场通信机械室敷设一条GYTZS5316B1光缆和一条HYAT5350P电缆到货运综合楼
对既有蒲缥站通信机械室维持既有通信传输设备不变，对传输设备进行扩容：在新建综合楼内设置直通电话一部、新设无线平调系统一套、各建筑新设综合布线系统、自蒲缥站场通信机械室敷设一条GYTZS5316B1光缆和一条HYAT5350P电缆到货运综合楼
与环评拟建内容一致
消防
在货场内考虑设置300m3消防水池2座、给水泵房1座、消火栓泵1套（含稳压、主泵、控制柜等全套设施）、自喷泵1套（含稳压、主泵、控制柜、巡检柜等全套设施）

在货场内考虑设置320m3消防水池2座、给水泵房1座、消火栓泵1套（含稳压、主泵、控制柜等全套设施）、自喷泵1套（含稳压、主泵、控制柜、巡检柜等全套设施）

与环评拟建内容相比消防水池容积增加了40m3
机务车辆
专用线机务新增定员6人，利用既有车辆设备不新增货车段修、站修设备
专用线机务新增定员6人，利用既有车辆设备不新增货车段修、站修设备
与环评拟建内容一致
电气化
专用线的牵引网供电方式采用带回流线的直接供电方式，新建专用线接既有蒲缥站公共货场联络线，并新增渡线道岔，调整既有货场进线；因增减渡线挂网及调整公共货场联络线进线需调整蒲缥站施工图接触网挂网方案

专用线的牵引网供电方式采用带回流线的直接供电方式，新建专用线接既有蒲缥站公共货场联络线，并新增渡线道岔，调整既有货场进线；因增减渡线挂网及调整公共货场联络线进线需调整蒲缥站施工图接触网挂网方案

与环评拟建内容一致
环保工程
废气治理
煤炭装卸堆放粉尘：散堆场设置防尘网和洒水喷淋系统

食堂油烟：处理效率不低于60%的油烟净化器1套
煤炭装卸堆放粉尘：散堆场设置防尘网和雾炮机

食堂油烟：处理效率98%的油烟净化器1套（型号：HXKL-DG

-6，处理风量：5500m3/h）
与环评拟建内容相比将洒水喷淋系统改为雾炮机；油烟净化处理效率由60%增大至98%
废水治理
生活污水：油水分离器1个（有效容积1.5m3）；化粪池2个（每个有效容积10m³）；模块式污水处理系统1套，处理规模10m3/d
生活污水：油水分离器4个（每个有效容积0.025m3，尺寸为400mm×250mm×250mm）；化粪池3个（每个有效容积20m3，尺寸为5m×2m×2m）；隔油池1个（有效容积2.25m3，尺寸为1.5m×1.5m×1m）模块式污水处理系统1套（处理规模25m3/d，型号：MBR-8500*2400

*2400）
与环评拟建内容相比新增1个化粪池，每个化粪池的容积增加10m3；新增3个油水分离器；新增1个隔油池；污水处理系统处理规模增加15m3/d
初期雨水：初期雨水沉淀池1座，有效容积为400m³
初期雨水：初期雨水沉淀池1座，有效容积为448m³（尺寸为16m×8m×3.5m）
与环评拟建内容相比沉淀池容积增加48m3
/
新建收集池1个（有效容积300m3）；新建生活污水调节池1个（有效容积20m3）
与环评拟建内容相比新建收集池1个（有效容积300m3），用于收集污水处理站处理过后的污水；新建生活污水调节池1个（有效容积20m3），用于储存化粪池及隔油池的污水
固废收集
生活垃圾：垃圾桶若干
生活垃圾：垃圾桶28个
与环评一致
一般固废：规范化的一般固废堆存区
未建设一般固废堆存区
与环评拟建内容相比未建设一般固废堆存区，项目的一般固废主要为生活污水处理系统的污泥及初期雨水沉淀池沉渣，二者委托相应的单位进行处置，不在本项目区暂存
危险固废：10m²的危废暂存间1间，废矿物油收集桶若干
未建设危废暂存间
与环评拟建内容相比未建设危废暂存间，由于机待线（兼边修线）属于二期项目，不在本次验收范围之内，因此本项目不含列车维修。同时本项目机械维修所产生的废矿物油、含油废弃手套由维修单位带走处置，所以项目内无危险废物暂存。危废暂存间属于二期项目，不在本次验收范围之内。
噪声治理
在专用线正线外侧设置防护网，防止行人靠近线路造成机车鸣笛频繁

在专用线正线外侧设置防护网，防止行人靠近线路造成机车鸣笛频繁

与环评拟建内容一致
绿化
站场边坡绿化0.78hm²
站场边坡绿化0.32hm²
与环评拟建内容相比绿化面积减少了0.46hm2
3、设计年度及运输设计
（1）设计年度
初期2023年，近期2030年，远期2040年。
（2）运输量
初期货运量为310万吨，近期货运量为455万吨，远期货运量为533万吨。
（3）装卸列车对数
初期专用线列车对数为2.8列/日，近期专用线列车对数为4.1列/日，远期专用线列车对数为4.6列/日。
4、工程建设内容
（1）站场工程
1）装卸、存储工程
站内新建514.57×50.91m集装箱堆场1处，为露天货物区，主要用于集装箱以及长大笨重货物的暂存；新建300×33m散堆场1处，主要用于硅石等散装货物的堆放；新建94.5×26m站台仓库2座，钢结构，檐口高度8米主要用于粮食及化肥的暂存。

装卸机械数量与货物形式、装卸作业方式、工作效率等因素有关，建设时根据运量增长情况逐步配置。

表4-3  新增设备表
序号

设备名称

规格型号

数量

单位

1

装载机

3m³

2

台

2

集装箱、吊钩两用门式起重机

Lk=40m起重量：40.5t（吊具下）/45t（吊钩下）

2

台

3

集装箱叉装车

1

台

4

集装箱叉车

1

台

5

叉车

3t

3

台

6

动态轨道衡

100t

1

套

7

电子汽车衡

120t

1

台

2）站内道路
站内道路1758m，沥青混凝土路面，路基宽度8m，路面宽度2×3.5m。

3）绿化
站场边坡绿化0.32hm²。
（2）线路与轨道工程
1）钢轨及配件
正线铺设有缝线路，钢轨采用50kg/m、25m标准长度钢轨。

2）站线轨枕及扣件
本专用线站线铺设1520根/km新Ⅱ型混凝土枕，采用弹条I型扣件。

3）道床
正线道床采用I级碎石道碴，采用单层道床，道碴厚25cm；道床顶宽2.9m，道床边坡坡度1：1.5。

4）道岔
专用线采用50kg/m 9号道岔。
5）主要工程内容
新铺50kg/m 9号道岔3组，一级道碴7461m³，新铺整体道床0.05km。
（3）路基工程
1）路基面形状
路基面形状为三角形路拱，由路基中心线向两侧设4%的人字排水坡。曲线加宽时，路基面仍保持三角形不变。

2）路基面宽度、路肩宽度
该线速度目标值为30km/h，区间直线地段路基面宽度按《Ⅲ、Ⅳ级铁路设计规范》表5.3.3中Ⅲ级铁路次重型轨道标准、大机养护及站后通信、信号、电力电缆槽布置。

路堤的路肩宽度不小于0.6m，路堑的路肩宽度不小于0.4m。路堤路肩采用C25混凝土护肩。

3）路基路床
①基床结构 

路基基床分为表层及底层，正线基床表层厚度为0.5m，底层厚度为0.7m，总厚度为1.2m；站线基床表层厚度为0.3m，底层厚度为0.9m，总厚度为1.2m。

②路堤基床填料要求 

路基基床表层填料选用C组及以上填料，路堤基床表层填料颗粒粒径不大于150mm。基床底层选用C组及以上填料，在困难条件下采用D组填料时，采取改良或加固措施。

③基床底层厚度范围内天然地基的静力触探比贯入阻力Ps不小于1.0MPa或天然地基基本承载力σ0不小于0.12MPa，不满足要求时，基床表层以下采取换填或地基加固等措施处理。
4）路堤
路堤边坡高度和坡率根据填料的物理力学性质、边坡高度、轨道和列车荷载及地基工程地质条件等确定。

浸水路堤边坡原则上按表规定放缓一级。通过耕地和林地时，路堤高度不宜超过8m，少占农田，受建筑物限制或受地形影响地段尽可能设置支挡收坡。路堤坡脚外设置不小于2m的天然护道，当遇到高产作物田或优质良田，设置宽度不小于1m人工护道或设坡脚墙。

5）路基排水
①路基地表排水

一般情况下，天沟、排水沟截面采用底宽0.4m，高0.6m的梯形截面。地形困难或农田地段可采用矩形截面。侧沟断面形状，一般采用0.4m×0.6m的梯形沟。边坡平台截水沟，采用0.4m×0.4m的矩梯形沟，截水沟必须引入相邻排水设施。边坡骨架或框架梁护坡的排水槽与侧沟、排水沟之间应设置连接排水槽，避免边坡集中水流冲刷路堤坡脚。排水设施采用M7.5浆砌片石砌筑，石料匮乏地区采用混凝土现浇。

②路基地下排水
路堑、低矮路堤（填高小于1.5m）地下水发育地段、地下水易于汇集地段，采取措施加强基底及地下排水，一般在基床底层换填底部铺设复合或毛细防排水板，并在侧沟底设置渗水盲沟进行处理，渗水盲沟应每隔30m，以及在平面转折、纵坡变坡点处设置检查（维修）井。

（4）桥涵工程
1）主要工程内容
本工程范围内新建铁路涵洞1座/10.0横延米。

表4-4  框架涵设置一览表
序号
中心里程
孔跨样式
涵长（m）
箱体顶面积（m2）
用途
备注
1
K0+740.0
1—1.5m框架涵
10.0
18.67
排洪
铁路涵
2）技术指标
箱身、翼墙及基础：钢筋混凝土。

帽石：C30混凝土。

垫层：C30混凝土。

基坑回填：级配碎石。
（5）办公生活区
办公生活区包括生活楼5F、货运综合楼1—3F、水泵房、消防水池、停车场、绿化、道路及硬化场地。生活办公区房屋建筑面积共计6468.49m²，生活办公区综合房屋见表4-5。

表4-5  生活办公区综合房屋表
序号

名称

数量

单位

备注

1

生活楼

3539.52
m2
含食堂，框架结构，5F

2
汽车衡设备控制室
66.53
m2
砌体结构

3
水泵房

272.24
m2
1F

4
货运综合楼

2465
m2
框架结构

5
汽车衡

125.2
m2
2座
6
合计

6468.49
m2
/
小车生态停车位65个，消防水池2座，每座消防水池有效容积为320m³。

（6）消防系统
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）、《铁路工程设计防火规范》（TB10063-2016）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）等的相关规定和要求，本项目设置室内外消火栓供水系统、自动喷水灭火系统，并配置灭火器，本货场同一时间内的火灾次数按一次考虑。 

在货场内设置320m3消防水池2座、给水泵房1座、消火栓泵1套（含稳压、主泵、控制柜等全套设施）、自喷泵1套（含稳压、主泵、控制柜、巡检柜等全套设施），发生火灾时可以从水池直接抽水灭火。同时根据各栋建筑物的不同规模﹑用途。
（7）电气化
本次新建专用线的牵引网供电方式采用带回流线的直接供电方式。 

新建专用线接既有蒲缥站公共货场联络线，并新增渡线道岔，调整既有货场进线；因增减渡线挂网及调整公共货场联络线进线需调整蒲缥站施工图接触网挂网方案。电气化主要工程内容见表4-6。

表4-6   电气化工程表

序号

项目

型号规格

单位

数量

1

接触线架设

CTA-120

条公里

1.6

2

承力索架设

JTMM-95

条公里

1.6

3

架空地线架设

LBGLJ-70/10

条公里

0.6

4

支柱组立

H93

根

4

BGZ5

根

4

5

支柱悬挂装配

中间柱、道岔柱、转换柱

处

8

6

下锚装置装配

全补偿下锚

处

1

半补偿下锚

处

1

7

接地装置

≤30Ω

处

4

（8）供配电
大瑞线采用带回流线的直接供电方式，在蒲缥站既有蒲缥牵引变电所一座，采用110kV低阻抗三相Vv接线牵引变压器，固定备用方式，接触网导线类型为JTMM-95+CTA-120；本次新建专用线的牵引网供电方式仍采用带回流线的直接供电方式，无需对既有蒲缥站牵引变电所增容改造，直接引接。

（9）通信
在建站蒲缥站既有通信机械室，设有SDH 622Mb/s ADM设备、SDH2.5G b/s ADM设备、接入网 ONU设备、光电综合引入柜、数字调度站场分设备、数字录音仪、电源及环监远端设备、高频开关电源（含150AH 蓄电池组）、通信电源防雷设备、无线列调各一套。在建大瑞线蒲缥站埋有瑞丽至大理GYTA53 24B1长途光缆一条。

本项目对既有蒲缥站通信机械室维持既有通信传输设备不变。
1）电话交换系统：在新建综合楼内设置直通电话一部，纳入蒲缥站场FAS后台，以满足货场接发车对讲电话联系需求。
2）无线平调系统：为满足调车作业需求，专用线新设无线平调系统一套，平调信号覆盖至专用线站场内，解决系统调车用户间的通信。
3）综合布线系统：在专用线新建货运综合楼等建筑新设综合布线系统，布线系统采用6类双绞线敷设。
4）通信线路：自蒲缥站场通信机械室敷设一条GYTZS5316B1光缆和一条HYAT5350P电缆到货运综合楼，以满足货场数据及语音通道需求；专用线内根据需要新建站场光、电缆，为站场电话语音、信息、轨道衡、货车装载状态监视等系统提供相关通道或复示终端通道。

5、劳动定员及工作制度
本项目新增定员按专业运输需要进行配设，共新增定员88人，全年运行360天，实行三班制，每班8小时，与环评阶段一致。具体见表4-7。
序号

名称

单位

数量

1

调车员

人

4

2

货运员

人

8

3

信号

人

1

4

给水

人

1

5

机车乘务员（调机1台）

人

6

6

货车计量人员

人

2

7

装卸操作

人

26

8

办公人员

人

40

合计

人

88

表4-7   专用线定员汇总表

	·实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因：
经现场核实，项目建设期间，结合现场实际和工程设计情况，同时为了满足现行环保要求，本项目相较环评及批复期间进行了局部调整，主要变更工程为：增加了集装箱堆场、散堆场、仓库、生活楼、货运综合楼、汽车衡的建筑面积；减小了水泵房、汽车衡设备控制室的建筑面积；增加了正线和整体道床的长度；增加了消防水池、化粪池的容积；增加了油水分离器的数量；新建1个隔油池；增大了污水处理系统的处理规模；缩短了长大笨重货物装卸线的长度；路基最大挖方边坡减少，最大填方边坡减少；将一座桥涵改为路基，更改了一座桥涵的位置，缩短了涵长及箱体顶面积。具体见表4-2建设内容一览表；但项目实际建设地点及环保设施均无变化，与环评报告及其批复基本一致。

对照原环境保护部办公厅文件（环办〔2015〕52 号）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，本项目不属于重大变动项目，项目变更后并未对总体工程和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理，具体分析见下表。
表4-8  本项目与《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》

对照分析表

关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知中规定的重大变动情况
本项目情况
是否属于重大变动
性质

1、客货共线改客运专线或货运专线；客运专线或货运专线改客货共线。
本项目为新建的货运专线，并未进行改线。
不属于
规模

2、正线数目增加（如单线改双线）。
本项目为单线，未增加正线数目。

不属于
3、车站数量增加30%及以上；新增具有煤炭（或其他散货）集疏运功能的车站；城市建成区内新增车站。
本项目实际建设车站1座，与环评相比未新增车站。

不属于
4、正线或单双线长度增加累计达到原线路长度的30%及以上。
本项目实际正线长度为1.74km，与环评相比正线长度增加20m，占原线路长度1.2%。
不属于
5、路基改桥梁或桥梁改路基长度累计达到线路长度的30％及以上。

本项目将公路框架桥30m改为路基，更改长度为线路长度的2.87%。
不属于
地点

6、线路横向位移超出200米的长度累计达到原线路长度的30% 及以上。
本项目线路未进行横向位移。
不属于
7、工程线路、车站等发生变化，导致评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，或导致出现新的城市规划区和建成区。
本项目与环评相比，评价范围内未出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，未出现新的城市规划区和建成区。
不属于
8、城市建成区内客运站、货运站和客货运站等车站选址发生变化。

本项目未在城市建成区建设客运站、货运站和客货运站等车站。
不属于
9、项目变动导致新增声环境敏感点数量累计达到原敏感点数量的30%及以上。
本项目变动未新增声环境敏感点数量。
不属于
生产工艺
10、有砟轨道改无砟轨道或无砟轨道改有砟轨道，涉及环境敏感点数量累计达到全线环境敏感点数量的30%及以上。
本项目并未发生有砟轨道改无砟轨道或无砟轨道改有砟轨道，涉及环境敏感点数量未发生改变。
不属于
11、最高运行速度增加50公里/小时及以上；列车对数增加30对及以上；最大牵引质量增加1000吨及以上；货运铁路车辆轴重增加5吨及以上。
本项目最高运行速度为35km/h、专用线列车对数为2.8列/日、最大牵引质量为2700t、货运铁路车辆轴重为25t/车，除最大牵引质量与环评相比减少300t，其余与环评相比均未发生变化。
不属于
12、城市建成区内客运站、货运站和客货运站等车站类型发生变化。
本项目未在城市建成区建设客运站、货运站和客货运站等车站。
不属于
13、项目在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区内的线位走向和长度，车站等主要工程内容，或施工方案等发生变化；经过噪声敏感建筑物集中区域的路段，其线路敷设方式由地下线改地上线。
本项目未涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区；经过噪声敏感建筑物集中区域的路段其线路敷设方式为地上线，未发生改变。
不属于
环境保护措施

14、取消具有野生动物迁徙通道功能和水源涵养功能的桥梁，噪声污染防治措施等主要环境保护措施弱化或降低。

本项目未涉及具有野生动物迁徙通道功能和水源涵养功能的桥梁，噪声污染防治措施等主要环境保护措施与环评相比未发生改变。

不属于
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》“第八条建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”：

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

本项目不存在以上情况，可纳入竣工环境保护验收管理。

	生产工艺流程（附流程图）：
1、项目主要工艺流程

（1）项目施工期主要工艺流程及产污环节见图4-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1  项目主要工艺流程及产污示意图

具体工艺如下：

1）场地清理、平整

场地清理：场地平整前对地表杂草进行清理。

施工测量：根据施工区域的测量控制点和自然地形，将场地划分为轴线正交的若干地块。在填挖过程中和工程竣工时，都要进行测量，做好记录，以保证最后形成的场地符合设计规定的平面和高程。

施工机械选择：本工程所在场地地面起伏不大、坡度在20°以内，土层厚度约为3m，场地平整选用推土机及铲运机进行施工。

土石方调配：通过计算，对挖方、填方和土石方运输量三者综合权衡，制定出合理的调配方案。明确各地块的工程量、填挖施工的先后顺序、土石方的来源和去向，以及机械、车辆的运行路线等。

2）路基工程

路基土石方工程在施工准备完成后即可开工，其完成工期满足该区段铺轨工程进度的要求，在该段路基内铺轨工程开工前半个月完成。土石方统一调配，取土（石）、弃渣场统筹考虑以节约用地。受沉降控制的路基填筑工期，必须预留足够的沉降观测期。对有软土地层的特殊地质地段及膨胀土可能发生液化的不良地质地段，在施工准备完成后尽早开工，尽量避开雨季，并严格按照设计的加固处理措施及施工步骤合理组织施工，以保证路基质量。

3）桥涵工程 
桥梁工程上部结构采用预制吊装法施工，采用预制钢筋混凝土T梁，构造简洁，力求标准化。桥梁工程主要为箱涵施工，不使用钻孔工艺，采用现浇施工工艺。

桥梁施工前进行场地平整、基础开挖，充分利用永久用地作为桥梁施工横向便道，纵向便道可利用沿线既有道路与横向便道顺接。施工时先打设护筒，护筒采用钢板制作，最后进行混凝土灌注。 
涵洞布置满足当地的防洪排涝要求为原则，适当合并，涵洞进出水口应与沟床顺直、于上下游排水系统衔接圆顺、稳固，使水流顺畅。依据其使用性质、泄洪流量、路基填土高度、地质条件等情况设置，采用框架箱涵或圆涵，必要时对地基进行处理。 
为了减少桥涵工程施工过程中的生态影响及降低水土流失，严格控制施工场地范围，减少对原地貌的人为扰动，施工结束后及时拆除临时工程设施，对临时占地进行清理、复垦整治，保障生态系统功能。
4）轨道工程

铺轨工程在路基土石方工程完工后一个月后开始，在此期间应检查路基、复测中线及水平，为铺轨做好准备。

铺碴工程按底碴、面碴分层铺设的程序进行。底碴采用汽车运输相结合，在铺轨前一次铺足：面碴采用汽车运输，分层铺设，铺第一层面碴必须通过充分夯实后，方能铺设第二层面碴。整体道床铺轨要严格按照施工要求施工，控制施工精度的要求。

5）站后工程

通信、信号、电力等站后工程均应根据工程要求及时配套建设。另外，站后工程的施工将不可避免地与既有线行车发生干扰，为减少干扰，保证行车安全，施工单位必须与运营单位认真协调，密切配合。凡临近既有线施工，必须严格按照铁路施工规范施工，并设置必要的防护，跨越既有线运料时，设置临时平过道及道口。相关设备的订货、购置也应提前准备安排，并在交付使用前一个月内全部完成。

项目运营期主要工艺流程及产污环节见图4-2、图4-3。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-2  项目到达货物工艺流程图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-3  项目发送货物工艺流程图

项目到达货物主要为煤炭、钢材、成件怕湿货物等，其中煤炭半露天放置；装卸及暂存过程有粉尘产生，列车在专用线上运行过程有噪声和内燃机车废气产生，主要为颗粒物、SO2和NOx。

项目发送货物主要为硅石、成件怕湿货物等，其中硅石半露天放置，装卸及暂存过程有粉尘产生。发送货物的装卸均利用叉车、装载机以及起重机，装卸过程有噪声产生，列车外运过程有噪声和内燃机车废气产生，主要为颗粒物、SO2和NOx。

2、生活办公区日常运营
项目生活办公区日常运行产生的污染物主要为职工人员生活污水、生活垃圾，项目油水分离器、隔油池油污，食堂油烟等。


[image: image4.emf]生

活

办

公

区

生活楼 、 货

运综合楼

食堂

隔油池

化粪池

污水处理系统

生活污水

生活垃圾

食堂油烟 油烟净化器

委托环卫部门清运 、 处置

处理达标后 ， 回

用于道路绿化浇

洒 、 散堆货场的

抑尘给水系统

污泥

油水分离器

废水

油污

食堂废水

废水

油污

委托施甸县甸阳镇老饶建筑物

清洁部定期清掏后综合利用

污泥

废水

废水

处理 后达标排放

收集池

图4-4  生活办公区日常运营产污环节图

	工程占地及平面布置（附图）：
1、工程占地
本项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇，项目永久占地面积约为20.13hm2，占地类型主要为旱地、果园、草地及农村道路，用于路基工程、站场工程及办公生活建设；临时占地面积约为0.98hm2，占地类型主要为旱地，用于建设施工生产生活区和表土堆场。施工生产生活区位于本项目征占地红线内，属于临时占用站场工程占地，后期使用完毕后拆除硬化。本项目剥离表土堆存于同由云南瑞和锦程实业股份有限公司负责建设的大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目内部，表土堆场属于本项目占地红线之外，属于临时占地，本项目负责表土堆存期间的管护责任，后期绿化覆土后由大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目负责并建设相应设施。
2、工程平面布置
本项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇，正线起点（桩号K0+000）：东经99°0′2.955″，北纬25°1′43.566″；正线终点（桩号K1+430.77）：东经98°59′27.151″，北纬25°2′1.217″。正线全长为1.74km，总铺轨长度2.959km。集装箱堆场位于线路北侧，货物仓库位于项目北侧、集装箱堆场西侧，散堆场位于货物仓库南侧，生活办公区位于项目西侧，水泵房位于货物仓库西侧，消防水池位于水泵房西侧，站区生活楼位于消防水池南侧，货运综合楼位于站区生活楼南侧，模块式污水处理系统、生活污水调节池、雨水收集蓄水池位于生活办公区南侧，汽车衡、汽车衡设备控制室及门卫室位于散堆场西侧，化粪池分别位于汽车衡设备控制室、货运综合楼、站区生活楼旁，初期雨水沉淀池位于集装箱堆场东南侧。项目具体平面布置见附图4。

	工程环境保护投资明细：
项目总投资32071万元，其中环保投资116.5万元，占工程建设总投资0.36%；项目实际总投资32100万元，其中环保投资约117.4万元，占工程建设总投资0.37%。
经现场调查核实环保投资明细见表4-9。
表4-9  项目环保投资一览表
项目
环评预计
实际投资
投资变化（万元）
治理措施
投资

（万元）
治理措施
投资
（万元）
施工期
大气防治措施
施工围挡、洒水降尘、物料覆盖及密闭运输
5.0
施工围挡、洒水降尘、物料覆盖及密闭运输
6.0
+1.0
废水防治措施
临时沉砂池6口，沉沙池尺寸为 2.0m×1.0m×1.5m
3.0
临时沉砂池6口，沉沙池尺寸为 2.0m×1.0m×1.5m
4.0
+1.0
油水分离器1个
0.2
油水分离器1个
0.2
/
化粪池1个（有效容积为10m3）
0.6
化粪池1个（有效容积为10m3）
0.6
固废防治措施

生活垃圾收集桶及清运
0.5

生活垃圾收集桶及清运
0.5
/
建筑垃圾部分回收，其余清运管理部门指定地点处置
5.0
建筑垃圾部分回收，其余清运管理部门指定地点处置
5.0
/
噪声防治措施
合理布置施工现场、合理安排施工作业时间、运输车辆的走行路线
4.0
合理布置施工现场、合理安排施工作业时间、运输车辆的走行路线
4.0
/
运
营
期
大气防治措施

散堆场防尘网、水喷淋系统
12
散堆场防尘网、雾炮机
10
-2.0
处理效率不低于60%的油烟净化器1套
0.2
处理效率98%的油烟净化一体机1套（型号：HXKL-DG

-6，处理风量：5500m3/h）
2.2
+2.0
废水防治措施

油水分离器1个（有效容积1.5m3）
0.2
油水分离器4个（每个有效容积0.025m3，尺寸为400mm×250mm×250mm）
0.8
+0.6
/
0
隔油池1个（有效容积2.25m3，尺寸为1.5m×1.5m×1m）
0.4
+0.4
化粪池2个（每个有效容积10m3）
1.2
化粪池3个（每个有效容积20m3）
3.6
+2.4
模块式污水处理系统1套，处理规模10m3/d
10
模块式污水处理系统1套，处理规模25m3/d
22
+12
初期雨水沉淀池1座（有效容积400m3）
5.0
初期雨水沉淀池1座（有效容积448m3，尺寸为16m×8m×3.5m）
6.5
+1.5
固废防治措施
生活垃圾：垃圾桶若干
0.2
生活垃圾：垃圾桶28个
1.2
+1.0
一般固废：规范化的一般固废堆存区
1.0
/
0
-1.0
危险固废：10m2的危废暂存间1间，废矿物油收集桶若干
2.0
/
0
-2.0
噪声防治措施
在专用线正线外侧设置防护网，防止行人靠近线路造成机车鸣笛频繁
10
在专用线正线外侧设置防护网，防止行人靠近线路造成机车鸣笛频繁
12
+2.0
生态防治措施
站场边坡绿化0.78hm2
40
站场边坡绿化0.32hm2
22
-18
其他
环评报告表编制费用
4.2
环评报告表编制费用
4.2
/
环保验收监测费用
4.0
环保验收监测费用
4.0
其他环保投资小计
8.2
其他环保投资小计
8.2
合计
/
116.5
/

117.4
+0.9


	与项目有关的生态破坏、污染物排放、主要环境问题及环境保护措施：
1、施工期

本项目施工期早已结束，施工环境影响随之消失。项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告表”中所提出对废水、废气、噪声、固废等各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。
（1）生态环境保护措施

施工期间做好施工管理、土方收集及洒水等相应措施，可以有效减缓施工导致的生态影响，具体措施如下：

1）施工结束前完成路基两侧的绿化工作，绿化植被选择当地适生物种，尽量减缓永久占地对评价区土地资源、植物资源的影响。

2）施工结束后，对施工中修建的临时设施及时拆除，清理施工场地、营地地表垃圾，并进行清理、平整，恢复其原有功能。

3）对于占用的旱地，在施工中保存好表层土壤，分层堆放，用于项目区绿化覆土。对于临时占用的旱地，施工结束后，采取土壤恢复措施或复耕措施，如种植绿肥作物等增强土壤肥力。

4）加强施工管理，表土按设计要求指定地点堆放，做到不随意弃土，施工结束后恢复施工场地；严格控制施工临时用地，做到临时用地和永久用地相结合，工程材料、机械定点堆放，运输车辆按照指定线路行驶。

5）施工期不涉及涉水工程，施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排；雨水经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等。施工期废水不会对蒲缥河水质造成明显不利的影响。
（2）水环境保护措施

1）路基工程区、站场工程区、办公生活区分别设置临时沉砂池2口，沉沙池尺寸为 2.0m×1.0m×1.5m，沉沙池采用M7.5砖砌体砌筑。施工废水经沉淀处理后循环利用及施工场地洒水抑尘，不外排。

2）施工生产生活区设置化粪池1个，化粪池有效容积为10m³，食堂设置1个油水分离器预处理厨房含油废水。在施工生产生活区的供水区、洗漱区以及厨房排水区域挖设简易排水渠道进行汇集，食堂废水经油水分离器隔油预处理后同其他生活污水通过集水沟进入化粪池熟化处理后，委托周边农户清掏后用于农田施肥。
（3）环境空气保护措施

1）施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土石方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗，车辆出场时必须清洗干净，不得将泥沙带出现场。

2）施工现场尽量利用既有道路，无法利用既有道路的地区，其主要道路采用泥结碎石路面。施工现场采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施做到不泥泞、不扬尘。施工现场的材料存放区等场地平整夯实。

3）选择环保运输车辆，并加强车辆和设备维护保养，以适当降低排放尾气中污染物排放浓度。

4）施工现场设专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。

5）加强设备维护，选用合格燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟。
（4）声环境保护措施

1）合理安排施工场地，施工场地远离噪声敏感点；施工场界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在远离敏感点的一侧。
2）合理安排作业时间，噪声大的作业尽量安排在白天。

3）科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量缩短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，合理安排运输时间，选择最佳的进场道路减小交通噪声对居民的影响。

4）采用低噪声机械，加强施工机械设备的维护保养，使其运行在良好状态。

5）施工场地的施工车辆出入施工现场时保持低速、禁止鸣笛。
（5）振动处置措施

1）固定制作作业场地（如梁体制作场等）远离环境居民敏感点。

2）将产生强振动的施工设备置于距振动敏感区30m外的位置，避免影响周围敏感区。

3）在靠近居民住宅等敏感区段施工时，夜间（22:00～06:00）禁止使用柴油打桩机、振动打桩锤、风镐等强振动的机械。

（6）固体废物处置措施

1）建筑垃圾分类收集后可利用的回收利用或外售给废品回收站，不可利用部分清运至管理部门指定地点处置。

2）施工开挖产生的土石方全部回填，做到挖填平衡，无弃方产生；剥离的表土堆放至表土堆场，施工结束后，剥离的表土全部用于绿化覆土。
3）生活垃圾使用垃圾桶统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理。
2、运营期
（1）废气
项目运营期废气主要来源于内燃机产生的废气、煤炭装卸堆放粉尘以及食堂油烟。由于检修坑暂未建设并纳入剩余工程验收范畴，即纳入大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（到发线及机待线）验收范畴，故与环评相较暂无装卸检修区焊接烟尘和打磨废气产生。
根据现场调查，项目散堆场主要堆放硅石和煤炭，通过在堆场四周设置了防尘网，雾炮机等措施降尘，使其对周围大气环境质量影响较小；内燃机产生的废气因项目专用线车流量较少、行驶期间污染物排放量较小、排放废气为线性流动污染、行驶路线短且两侧区域开阔，经空气扩散稀释后对周围环境影响较小；项目食堂油烟通过1台处理效率为98%的油烟净化一体机（型号：HXKL-DG-6，处理风量：5500m3/h）进行处理，处理后通过排烟管道引至室外排放，对周围大气环境质量影响较小。
因内燃机车运行为间歇式，且大气环境扩散性较好，故不进行验收监测。根据本次验收废气监测结果表明，项目运行期产生的无组织排放颗粒物经洒水降尘、空气稀释及扩散后排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，对周围空气环境影响较小。

项目大气污染物治理措施及排放情况见表4-10。
表4-10  项目大气污染物治理措施及排放情况
废气名称
来源
污染物种类
排放
方式
治理设施
设计指标
内燃机废气
内燃机
TSP、SO2、NOx
无组织排放
自然扩散、空气稀释及绿化吸收
对大气环境影响较小
油烟
职工食堂
油烟
无组织排放
1台处理效率为98%的油烟净化一体机（型号：HXKL-DG-6，处理风量：5500m3/h）进行处理

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关限值
粉尘
散堆场、道路
TSP
无组织排放
在堆场四周设置了防尘网，雾炮机，洒水车等措施降尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-

1996）表2中的无组织排放监控浓度限值

项目废气处理排放流程见图4-5。


[image: image5.emf]废气采样点 废气排向

油烟废气 油烟净化器

呈无组织排放

煤炭装卸堆

放粉尘

堆场四周设置了挡

风抑尘网 ， 雾炮机

呈无组织排放

内燃机产生

的废气

自然扩散 、 种植绿化

呈无组织排放


图4-5  项目废气处理排放流程图
（2）废水
项目运行过程中产生的废水主要为员工生活污水，集装箱堆场以及散堆场产生的初期雨水。
根据现场调查，项目生活办公区设置化粪池3座，每座化粪池有效容积为20m³（尺寸为5m×2m×2m）；食堂设置4个油水分离器和1个隔油池对食堂废水隔油处理，每个油水分离器有效容积为0.025m3（400mm×250mm×250mm），隔油池容积为2.25m3（1.5m×1.5m×1m）；办公生活区设置模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）一套，污水处理规模为25m3/d。食堂废水经油水分离器和隔油池处理后，同其他进入化粪池处理后的生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。散堆场、集装箱堆场作业区地面硬化并做好地面防渗处理，四周设排水沟，排水沟下游设沉淀池，沉淀池有效容积为448m³（尺寸为16m×8m×3.5m）。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，散堆场、集装箱堆场作业区初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘，不外排。

根据2023年6月—2024年2月的水费单可知，本项目试运行期间最大用水量为2688m3/月、89.6m3/d。生活用水约为7.92m3/d（88名劳动定员，全部在场区内食宿），其中食堂用水约为1.76m3/d；绿化用水约为9.6m3/d；散堆场、厂区道路洒水抑尘用水约为72.08m3/d。初期雨水量约为132.65m3/d。生活污水产生量约为6.732m3/d，其中食堂污水产生量约为1.496m3/d；绿化及散堆场、厂区道路洒水抑尘无废水产生。
根据本次验收废水监测结果表明，项目运行期产生的生活废水经污水处理系统处理后可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，对周围水环境影响较小。

项目污水污染物治理措施及排放情况见表4-11。
表4-11  项目废水污染物治理措施及排放情况
废水名称
来源
污染物种类
产生量
排放量
治理设施
排放方式
生活污水
油水分离器、隔油池化粪池、污水处理系统
BOD5、氨氮、溶解性总固体等
6.732m3/d
6.732m3/d
项目生活办公区设置化粪池3座，每座化粪池有效容积为20m³；食堂设置4个容积均为0.025m3的油水分离器和1个容积为2.25m3的隔油池对食堂废水隔油处理；办公生活区设置模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）一套，污水处理规模为25m3/d。
回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘
初期雨水
集装箱堆场以及散堆场
TSP
132.65m3/d
132.65m3/d
1个容积为448m3的初期雨水沉淀池
回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘，不外排
项目废水处理排放流程见图4-6。


[image: image6.emf]职工人员生活

废水

化粪池

废水采样点 废水排向

污水处理

系统

食堂废水 隔油池 油水分离器

达标后回用于道路

绿化浇洒 、 硅石半

露天堆场的抑尘 。

初期雨水 初期雨水沉淀池

收集池


图4-6  项目废水处理排放流程图
项目水量平衡见图4-7、图4-8。


[image: image7.emf]回用于道路绿化浇洒、

硅石半露天堆场的抑尘

新鲜水

食堂用水

生活用水

0.264

6.16

5.236

1.76

1.496

油水分离器

化粪池

0.924

1.496

绿化

9.6

89.6

绿化及洒水抑尘优先使用初期雨水沉淀池中的雨水浇灌，

不足则使用新鲜水

隔油池

1.496

污水处理系统

硅石半露天堆场、

厂区道路洒水抑尘

72.08

5.236

9.6

72.08

6.732


图4-7  本项目晴天水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image8.emf]待晴天后回用于道路绿化浇

洒、 硅石半露天堆场的抑尘

新鲜水

食堂用水

生活用水

0.264

6.16

5.236

1.76 1.496

油水分离器

化粪池

0.924

1.496

初期雨水

132.65

7.92

雨天储存待晴天后回用于道路绿

化浇洒 、 硅石半露天堆场的抑尘

隔油池

1.496

污水处理系统

初期雨水沉淀池

5.236

6.732


图4-8  本项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
（3）噪声
项目的主要噪声源是装卸设备噪声、列车运行噪声及机车鸣笛噪声。
根据现场调查，本项目配备有装卸设备，主要为叉车、装载机、起重机、抓料机。在装卸货物时会产生装卸噪声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65～75dB（A），且主要产生在装卸厂区内，装卸区临近大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目，装卸噪声在经距离衰减后，对周围环境的影响不明显。本项目列车为货运列车，机车为HXD系列机车，通过提高铁路装备技术含量，加强绿化，建立铁路线路安全保护区等措施，使得列车运行噪声对周围环境的影响较低。本项目机车鸣笛有两个作用，一是联络信号二是警告信号，机车鸣笛具有声级高、传播距离远的特点。可见，机车鸣笛是造成声环境质量下降的一个重要因素。通过采用安装强指向性风笛装置；尽量采用短鸣笛；经过村庄时，禁止鸣笛，采用无线电通信设备示警、联络等措施，使机车鸣笛噪声对周围环境的影响不明显。
根据监测结果表明，项目运营期噪声经采取相应措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准，周边声环境敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求，铁路边界噪声满足《铁路边界噪声值机器测量方法》（GB12525-90）修改方案中铁路边界噪声限值，可达标排放。
项目噪声源及其控制措施见表4-12。
表4-12  噪声源及其控制措施表
噪声源
位置
运行方式
治理措施
装卸设备噪声

装卸区（散堆场、集装箱堆场）
间断
布置合理、加强管理、绿化降噪
列车运行噪声

列车
间断
提高铁路装备技术含量，加强绿化，建立铁路线路安全保护区
机车鸣笛噪声

机车
间断
安装强指向性风笛装置；尽量采用短鸣笛；经过村庄时，禁止鸣笛，采用无线电通信设备示警、联络
（4）振动
本项目运营期产生的振动源主要为轮轨振动。
根据现场调查，本项目产生的振动通过降低振源的激振强度；定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；合理规划设计使建筑物避开振动影响区等措施，使得轮轨振动对周围环境的影响不明显。
根据监测结果表明，项目运营期振动经采取相应措施后，周围敏感点满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）“混合区”标准的要求。

项目噪声源及其控制措施见表4-13。

表4-13  噪声源及其控制措施表
振动源
位置
运行方式
治理措施
轮轨震动

铁路
间断
降低振源的激振强度；定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；合理规划设计使建筑物避开振动影响区
（5）固废
本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、生活污水处理系统污泥及初期雨水沉淀池沉渣。由于检修坑暂未建设并纳入剩余工程验收范畴，即纳入大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（到发线及机待线）验收范畴。本次验收期间，经现场调查，项目暂未开展列车自行检修，项目其余机械检修委托保山瑞鑫商贸有限公司进行检修，且产生的废矿物油等固体废物均由检修单位带走并妥善处置。因此项目实际产生的固废与环评相比没有废矿物油和含油废抹布手套。
根据现场调查，本项目产生的生活垃圾一收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理。生活污水处理系统产生的污泥委托施甸县甸阳镇老饶建筑物清洁部定期清掏后综合利用。初期雨水沉淀池沉渣主要为煤炭和少量地表污染物，同生活垃圾一起由环卫部门清运处置。
项目固体废弃物处置率可达100%；具体产生及处置情况见表4-14。

表4-14  固体废物产生及处置情况
序号

固废名称

来源

性质

产生量

处置量

处理处置方式

暂存场所

1
生活垃圾
垃圾桶
生活垃圾
17.74t/a
17.74t/a
环卫部门清运处理
垃圾桶
2
沉淀池沉渣

初期雨水沉淀池
一般

固废

3t/a
3t/a
环卫部门清运处理
初期雨水沉淀池
3
污泥
污水处理系统、化粪池
一般固废
1.1t/a
1.1t/a
委托施甸县甸阳镇老饶建筑物清洁部定期清掏后综合利用
污水处理系统、化粪池
（6）生态
项目对生态的影响主要是水土流失、占用土地使动物迁移受阻、铁路沿线的生物受到交通噪声的污染等生态问题。根据现场调查，针对项目运行对生态的影响，建设单位已采取以下环保措施：
1）按照初步设计要求，落实工程措施，使项目区内水土流失得到控制、减缓，改善生态环境。
2）建设单位对管理人员进行了宣传教育，严禁在项目区内砍树烧柴、猎杀任何兽类、严禁打鸟、捕鸟、捕蛇等，减少对动物生活环境的影响，使得动物的生存和迁徙通道畅通。
3）通过项目建筑合理布置，使噪声经过建筑物阻隔而衰减；加强项目运营管理；在铁路线路两侧和周围进行绿化工作，种植各种树木和植被；采用降噪设备，降低铁路沿线的生物受到交通噪声的影响。



表5 环境影响评价回顾
	环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、固体废物等）：
云南瑞和锦程实业股份有限公司于2022年5月8日委托云南纳智环保科技有限公司编制了《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目建设项目环境影响报告表》，根据报告表内容，其主要结论与措施要求、建议如下：
1、环境影响预测分析
（1）施工期影响分析
项目施工过程中，须加强大气、废水和固废防治措施，通过设置施工围挡、施工现场洒水措施和及时进行道路清扫可以有效降低扬尘量，减轻施工扬尘对居民生活的影响。

本项目产生的施工废水经沉淀处理后循环使用及用于施工场地洒水抑尘，对周围环境影响较小；食堂废水经油水分离器隔油预处理后同其他生活污水通过集水沟进入化粪池熟化处理后，委托周边农户清掏后用于农田施肥。

施工噪声干扰最为严重是站场、路基施工，主要声源为推土机、载重汽车和压路机等。土石方调配、材料运输作业由于干扰源的流动性强，受其影响的人数较多，但这种影响多限于昼间，且具有不连续性，一般能被民众接受。

本项目施工期较短，施工期产生的振动对周围环境影响可逆，通过采用低振动的打桩机械、将产生强振动的施工设备置于距振动敏感区30m外等措施，周边敏感目标振动值均能满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）限值要求。

项目产生的建筑垃圾分类收集后可利用的回收利用或外售给废品回收站，不可利用部分清运至管理部门指定地点处置；生活垃圾经分类收集，委托当地环卫部门给予清运、处置；生活垃圾统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理；工程建设产生的土石方得到全面综合利用，不产生永久弃方。

通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物、噪声及振动对外环境影响较小。

本项目在生态功能区内工程内容为到路基工程、站场工程、办公生活区。项目在建设时不可避免在一定程度上造成沿线植被损坏，随着施工期结束后的绿化恢复，线路两侧栽植采用内灌外乔的绿化形式，靠近线路地带应栽种草、灌植物，远离线路地带宜栽种灌木、乔木，形成立体复层的绿化带等措施，将会在很大程度上补偿道路建设对植被的破坏。

由于本项目为线性工程，所占的耕地面积与途经各村庄的耕地总面积比较，所占比例微乎其微。建设单位在征地过程中协调好与当地群众的关系，合理安排好征占农地用户的生产和生活，加强复垦措施，对土地利用的不利影响会减轻到最低限度。本项目临时占地的施工生产生活区和表土堆场。施工生产生活区位于本项目征占地红线内，使用完毕后拆除硬化，不会对区域土地利用产生较大影响。表土堆场属于本项目占地红线之外，本项目负责表土堆存期间的管护责任，后期绿化覆土后由大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目负责并建设相应设施。临时占地由于占地面积较小，不会对区域土地利用产生较大影响。

项目区域主要受纳水体为蒲缥河，施工期不涉及涉水工程，施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排；雨水经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等。施工期废水不会对蒲缥河水质造成明显不利的影响，因此项目施工期不会对蒲缥河水生生态环境造成不利影响。本项目施工期占地会使项目周边植物无法就地恢复，只能通过强化可绿化区域的植被功能进行异地补偿，也可以通过加强垂直绿化和隙地绿化适当补偿。

施工期间对爬行动物的活动有一定的影响，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。施工期间，征地区域的鸟类和兽类将被迫离开原来的领域，邻近领域的鸟类和兽类，由于受施工噪声的惊吓也将远离原来的栖息地，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。根据调查，项目占地范围内的植物物种都是当地周边常见的普通植物，因此项目的建设对区域植物多样性的影响甚微。施工后期，由于逐步采取绿化措施，物种量和生物量都将有所增加。

施工过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，造成土层松散及表土层抗蚀能力减弱，从而增加了一定量的水土流失。经调查，项目在施工期认真落实了水土保持和生态保护措施，强化了防护措施，自然恢复期，各种扰动地表的活动基本停止。

（2）运营期影响分析
1）大气环境影响分析
项目废气主要来源于项目内燃机车废气、煤炭装卸堆放过程产生的扬尘、食堂油烟等。项目专用线车流量较少，行驶期间污染物排放量较小，排放废气为线性流动污染，行驶路线短且两侧区域开阔，空气扩散条件好，通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大；项目采取挡风抑尘网半封闭式露天堆放方式，在堆场的四周设置挡风抑尘网，水喷淋系统等措施进行降尘；食堂油烟通过1套处理效率为60%的油烟净化器处理后排放，对外环境影响较小。
2）水环境影响分析
本项目运营期水污染源主要为员工生活污水、集装箱堆场以及散堆场产生的初期雨水。食堂废水经油水分离器、隔油池处理后，同化粪池处理后的其他生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，其余初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、堆场的抑尘，不外排。
3）声环境影响分析
项目营运期噪声主要为列车运行噪声、机车鸣笛噪声和装卸区噪声。装卸噪声通过距离衰减处理等处理之后对周边声环境影响不大；列车运行噪声通过提高铁路装备技术含量，加强绿化，建立铁路线路安全保护区等措施，使得列车运行噪声对周围环境的影响不明显；机车鸣笛噪声通过采用安装强指向性风笛装置；尽量采用短鸣笛；经过村庄时，禁止鸣笛，采用无线电通信设备示警、联络等措施，使机车鸣笛噪声对周围环境的影响不明显。
4）振动影响分析
项目运营期振动主要为轮轨震动，通过降低振源的激振强度；定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；合理规划设计使建筑物避开振动影响区等措施，使得轮轨震动对周围环境的影响不明显。
5）固体废物影响分析
本项目运营期产生固体废弃物为生活垃圾、生活污水处理系统污泥及初期雨水沉淀池沉渣。生活垃圾收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理。生活污水处理系统产生的污泥定期清掏后交由附近农户综合利用。初期雨水沉淀池沉渣主要为煤炭和少量地表污染物，定期清掏收集后作为燃料外售。
6）生态环境影响分析

项目对生态的影响主要是项目水土流失、占用土地使动物迁移受阻、铁路沿线的生物受到交通噪声的污染。通过内灌外乔的绿化形式，很大程度上减少了项目水土流失；跟据类比观察，由于蛇、蜥蜴、鼠、鸟、野兔等动物对外环境的适应性，在运营初期，因遭受列车行驶及噪声的惊吓，上述陆生动物普遍采取规避方式，随着时间的推移，动物对外环境的适应性使它们逐步接近或回到其原有的生活环境，种群结构基本没有变化；鸟类具有较好的飞翔能力，铁路对其迁移不会产生影响；昆虫具有趋光性，夜间行车对昆虫的撞击杀伤较大，但由于昆虫普遍具有较强的繁殖能力，因此，铁路运营对沿线昆虫种群将不会产生明显的影响。综上所述，铁路运行对项目所在地及其周边地区的生态环境影响不大。
2、总结论
本项目不占用永久基本农田，不涉及占用国家级和省级公益林，不涉及占用隆阳区自然保护地和风景名胜区，不涉及隆阳区饮用水源地保护区，不涉及生态保护红线。工程建设符合国家产业政策及相关规划，选线设置合理。

工程建设和运营期主要带来生态、噪声、振动、地表水、环境空气等环境影响，建设单位在设计、施工及运营阶段必须严格落实本次环评提出的各项生态环境保护与污染防治措施。在全面落实本次环评提出的环保措施情况下，废水不外排，噪声、振动、废气可达标排放，固废处置率100%。沿线环境质量不会发生明显的变化，项目对周边环境的影响被控制在可接受的水平。
评价认为，项目无重大环境制约因素，在严格执行“三同时”和报告提出的环境保护对策措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的实施是可行的。

	各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）：
项目于2022年9月20日取得保山市生态环境局对《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目建设项目环境影响报告表》的行政许可决定书（保环准﹝2022﹞34号），其主要批复如下（按批复意见原文摘录）：
一、该项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇，正线起点（桩号K0+000）：东经99°0′2.955″，北纬 25°1′43.566″；正线终点（桩号K1+430.77）：东经 98°59′27.151″，北纬25°2′1.217″。项目于2022年6月16日取得了云南省发展和改革委员会《关于大瑞铁路蒲缥站至缥物流中心铁路专用线项目核准的批复》（云发改基础〔2022〕566号），项目代码：2203-530000-04-01-467728。项目为新建铁路专用线，正线全长1.72km，总铺轨长度3.22km。设到发线2条，机待线1条（兼边修线），长大笨重货物装卸线2条，集装箱堆场1处，散堆场1处；设怕湿货物线1条，站台仓库2座。办公生活区配套货运综合楼、站区生活楼等；同步建设通信、信号、电力、给排水、电气化、消防等相关配套工程。项目总投资 32071万元，其中环保投资116.5万元。项目永久占地20.13hm2，临时占地0.98hm2，项目不占用永久基本农田，不占用国家级和省级公益林，不涉及生态保护红线。我局同意按照该项目环境影响报告表中所述的性质、地点、规模、工艺及采取的环保对策措施等进行项目建设。

二、《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》应作为该项目施工期和运行期环境管理的依据，重点做好以下工作：
（一）施工期

运输扬尘、施工扬尘，通过加强运输车辆管理、建筑材料覆盖、施工场地洒水降尘等措施后减小对周边环境空气的影响。施工作业生产废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工生活区生活污水经油水分离器预处理后通过集水沟进入化粪池处理后委托周边农户清掏综合利用，不外排。施工作业噪声及振动影响，通过加强施工管理、采用低振动的打桩机械合理布置施工设备、合理安排施工作业时间等措施，有效减小施工噪声、振动对周边声环境的影响。项目开挖的土石方全部回填利用、建筑垃圾经分类收集后可利用的回收利用，不可利用部分清运至相关管理部门指定地点进行处置；施工人员生活垃圾统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，由环卫部门清运处理。严格控制施工作业范围，减少地表扰动和植被破坏，加强宣传教育，落实施工期生态环境影响措施。

运营期
营运期食堂废水经油水分离器处理后同其它生活污水进入化粪池，然后经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒和散堆货场的抑尘。在散堆场、集装箱堆场作业区四周设置排水沟、沉淀池，散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，其余初期雨水经收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排。

2.项目专用线内燃机车行驶期间废气为线性流动污染，行驶路线短且两侧区域开阔，通过大气稀释扩散影响较小。煤炭装卸堆放过程产生的扬尘通过在堆场四周设置挡风抑尘网、水喷淋系统等措施后，可减少对周边环境空气及环境空气保护目标的影响。食堂油烟经油烟净化设施处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度标准限值要求。此外，来自于装卸检修过程中的检修区焊接烟尘和打磨废气，产生量较小，经大气稀释扩散后，对周围环境空气的影响较小。

3.项目营运期铁路边界噪声满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中铁路边界噪声限值；本项目专用线过车时，周边居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。装卸区临近大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目，装卸过程在装卸厂区内进行，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。营运期轮轨振动，通过合理规划设计可使建筑物避开振动影响区，定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑，采用一级道砟，正线非渗水土路基的道床采用双层道床，桥涵地段采用单层道砟等减振、防振措施后，满足《城市区域环境振动标准》（GB1

0070-88）要求。

4.生活垃圾经统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，由环卫部门清运处理。废矿物油属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处理。含油废抹布、手套并入生活垃圾一并处理。初期雨水沉淀池沉渣定期清掏收集后综合利用。生活污水处理系统污泥定期清掏后由附近农户综合利用。

5.项目专用线中转的货物不涉及危化品的运输，不构成重大危险源，不属于重点关注的物质，项目煤炭为露天堆存，加强储煤场通风，避免造成瓦斯、煤尘聚集，避免发生火灾、爆炸。加强环境风险管理。按要求编制环境风险应急预案，建立健全应急管理制度，确保环境安全。

严格执行环保“三同时”制度，科学设计，规范施工，达标运行。建设项目竣工后，依法按照国家建设项目环境管理程序验收，验收合格后方可正式投入运行。如建设项目性质、规模等发生重大变化，应报审批部门另行审批。

请保山市生态环境局隆阳分局负责组织该项目的环保现场执法检查和监督管理。




表6 环境保护措施执行情况
	1、建设项目环境影响报告表中要求的环保措施执行情况

项目环评报告表中对项目运行期废水、废气、固体废物、噪声污染及生态影响提出了相应的处理措施及建议。根据建设单位提供的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评报告表提出的措施要求，建设项目均满足。具体执行情况详见表6-1。
表6-1  项目环境影响报告表环保措施执行情况对照表
环境因素
环评报告表中要求的环保措施

实际环保措施落实情况
是否满足要求
施工期

废水

①施工废水：路基工程区、站场工程区、办公生活区分别设置临时沉砂池2口，沉沙池尺寸为 2.0m×1.0m

×1.5m，沉沙池采用M7.5砖砌体砌筑。施工废水经沉淀处理后循环利用及施工场地洒水抑尘，不外排。
②生活污水：施工生产生活区设置化粪池1个，化粪池有效容积为10m³，食堂设置1个油水分离器预处理厨房含油废水。在施工生产生活区的供水区、洗漱区以及厨房排水区域挖设简易排水渠道进行汇集，食堂废水经油水分离器隔油预处理后同其他生活污水通过集水沟进入化粪池熟化处理后，委托周边农户清掏后用于农田施肥。
③考虑到沿线的场地现状，应对施工期间地面水的排放方式结合道路雨水、污水管网的规划一起进行组织设计，防止乱排、乱流，废水经处理后回用，禁止施工期废水排至蒲缥河。

④在施工过程中应加强环境管理。基础开挖产生的土石方尽量利用，做到内部平衡，产生的挖方应及时运至路基填方处堆填，并做好临时堆放场的压实覆盖工作，以减少雨季的水土流失。

⑤施工单位应根据降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，以便在需要时实施，避免雨季排水不畅对周围环境的影响。

⑥对施工人员加强管理教育，不得随意倾倒废水。
经调查咨询：
①在路基工程区、站场工程区、办公生活区分别设置临时沉砂池2口，沉沙池尺寸为 2.0m×1.0m×1.5m，沉沙池采用M7.5砖砌体砌筑。施工废水经沉淀处理后循环利用及施工场地洒水抑尘，不外排。
②施工生产生活区设置化粪池1个，化粪池有效容积为10m³，食堂设置1个油水分离器预处理厨房含油废水。食堂废水经油水分离器隔油预处理后同其他生活污水通过集水沟进入化粪池熟化处理后，委托周边农户清掏后用于农田施肥。
③合理规划施工期废水排放方式，施工废水不外排，生活废水进入化粪池处理后委托周边农户清掏。

④基础开挖产生的土石方已做到内部平衡，无永久弃方。剥离的表土全部用于绿化覆土。

⑤施工单位已制定暴雨期的排水应急响应工作方案。

⑥对施工人员加强管理教育，不得随意倾倒废水。

通过采取以上措施后，项目施工期产生的废水对周边环境影响较小，也未发生环境污染事件。
满足
废气

①施工工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土石方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗，车辆出场时必须将车辆清洗干净，不得将泥沙带出现场。

②施工现场尽量利用既有道路，无法利用既有道路的地区，其主要道路应采用泥结碎石路面。施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施做到不泥泞、不扬尘。施工现场的材料存放区等场地必须平整夯实。

③选择环保运输车辆，并加强车辆和设备维护保养，以适当降低排放尾气中污染物排放浓度。

④遇有四级风以上天气应尽量避免进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

⑤施工现场设专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。

⑥在施工现场，应设垃圾存放点，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

⑦加强车辆运输管理。建筑渣车必须采取符合国家技术规定的密闭运输车。采取密闭运输，严禁超装、冒装，确保运输过程不散落：驶出工地车辆必须冲洗轮胎，防止车辆带泥上路。并按指定运输路线运输，尽量避免在闹市区、交通集中区和居民区等敏感区行驶。

⑧以燃油为动力的施工机械、运输车辆在施工场地附近排放燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2等，施工单位应加强设备维护，选用合格燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，避免对环境空气产生不良影响。

⑨项目施工中，烟尘产生量不大，特点是随施工地点的迁移而移动，污染面较窄，由于历时较短，且施工区域空间开阔，大气扩散能力强，产生的烟气对沿线环境的影响较小。

⑩本项目各施工生产生活区均设置厨房，厨房内炒炸时会产生少量的油烟，项目区周边地域开阔，厨房油烟经大气稀释扩散后，对周围环境影响较小。
经调查咨询：
①施工期间建设单位在工地周边建设围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗等措施，减少扬尘的排放。

②道路采用泥结碎石路面，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘；施工现场场地平整夯实。
③已严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施。
④施工现场设专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。
⑤施工现场设置垃圾存放点，施工垃圾、生活垃圾分类存放，清运时提前适量洒水。
⑥施工期已设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。
通过采取以上措施后，项目施工期产生的废气对周边环境影响较小，也未发生环境污染事件。
满足
噪声

①合理安排施工场地，施工场地尽量远离噪声敏感点；施工场界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在远离敏感点的一侧。
②合理安排作业时间，噪声大的作业尽量安排在白天。

③建设方应严格按照施工规范加以控制。合理安排产噪较大的设备的使用时间。

④科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路减小交通噪声对居民的影响。

⑤采用低噪声机械，加强施工机械设备的维护保养，使其运行在良好状态。

⑥施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

经调查咨询：

①建设单位已合理安排施工时间，严禁12：00~14：00、22：00~6：00期间施工；合理安排施工机械，施工机械布置在远离敏感点的一侧等。减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。
②在进行噪声污染较大的施工活动时，已设置声屏等隔声、消声措施，科学合理地安排施工步骤，以减轻噪声对周围声环境的影响。
③已合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。

④合理选择施工机械设备。施工单位已尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备。

⑤已优化施工方案，合理安排施工时间，利用建筑物减小噪声的影响。

通过采取以上措施后，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。
满足
振动
①固定制作作业场地（如梁体制作场等）远离环境居民敏感点。
②施工车辆（特别是重型车辆）的运输通路，尽量避开振动敏感区。

③尽可能将产生强振动的施工设备置于距振动敏感区30m外的位置，避免影响周围敏感区。

④在靠近居民住宅等敏感区段施工时，夜间（22:00～06:00）禁止使用柴油打桩机、振动打桩锤、风镐等强振动的机械。

⑤在保证施工进度的前提下，合理安排施工作业时间，倡导科学管理。做好施工人员的环境保护意识的教育，大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工振动的加重。

⑥为了有效地控制施工振动对沿线居民生活环境的影响，除落实有关的控制措施外，施工单位加强环境管理，根据国家的有关法律法规、条例，施工单位主动接受环保部门的监督和管理。
经调查咨询：

①固定制作作业场地和强振动施工设备远离居民
②已合理安排施工时间，严禁强振动器械在12：00~14：00、22：00~6：00期间施工。
③已合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。

④建设管理部门已加强对施工场地的振动管理，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。

⑤施工单位积极配合环保部门的监督和管理，使施工振动对周围居民的影响尽量降低。

通过采取以上措施后，项目施工期产生的振动对周边环境影响较小。
固废

①建筑垃圾分类收集后可利用的回收利用或外售给废品回收站，不可利用部分清运至管理部门指定地点处置；
②施工开挖产生的土石方全部回填，做到挖填平衡，无弃方产生；剥离的表土堆放在表土堆场，施工结束后，剥离的表土全部用于绿化覆土。
③生活垃圾使用垃圾桶统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理。
经调查咨询：
①开挖过程中产生的土石方，全部用于项目区回填。剥离的表土堆放在表土堆场，施工结束后，剥离的表土全部用于绿化覆土。
②产生的建筑废料进行充分回收利用，不能回收利用的部分给予统一收集，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。
③生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托当地环卫部门给予清运、处置。
项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。
满足
生态

①施工结束前应完成路基两侧的绿化工作，绿化植被选择当地适生物种，尽量减缓永久占地对评价区土地资源影响。

②施工结束后，对施工中修建的临时设施及时拆除，清理施工场地、营地地表垃圾，并进行清理、平整，恢复其原有功能。

③对于占用的坡耕地（旱地），在施工中应保存好表层土壤，分层堆放，用于项目区绿化覆土。对于临时占用的坡耕地（旱地），施工结束后，要求采取土壤恢复措施或复耕措施，如种植绿肥作物等增强土壤肥力。

④加强施工管理，表土按设计要求指定地点堆放，做到不随意弃土，施工结束后恢复施工场地；严格控制施工临时用地，做到临时用地和永久用地相结合，工程材料、机械定点堆放，运输车辆按照指定线路行驶，将施工期对土地影响程度降到最低。

⑤开工前开展科普知识讲座、法律法规宣传，增强施工人员的环保意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，加大对乱捕滥杀野生动物和破坏其生态环境的行为的惩治力度。编印宣传资料，向承包商、施工人员、铁路运输人员、工程管理人员等铁路建设有关人员大力宣传《野生动物保护法》等相关法律法规，提高施工人员保护理念；对施工人员和队伍进行爱护环境、保护动物的宣传教育。禁止哄赶、捕杀野生动物。

⑥线路两侧栽植采用内灌外乔的绿化形式，靠近线路地带栽种草、灌植物，远离线路地带宜栽种灌木、乔木，形成立体复层的绿化带等措施，将会在很大程度上补偿道路建设对植被的破坏。

⑦施工期不涉及涉水工程，施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排；雨水经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等。施工期废水不会对蒲缥河水质造成明显不利的影响。

⑧项目在施工期认真落实水土保持和生态保护措施，强化了防护措施，自然恢复期，各种扰动地表的活动基本停止。
经调查咨询：
①在工程建设完成后，对路基两侧采用优选种植乡土树种、草种的植物防护措施进行绿化，靠近线路地带栽种草、灌植物，远离线路地带宜栽种灌木、乔木，形成立体复层的绿化带。

②施工结束后，对施工中修建的施工生产生活区和表土堆场拆除，清理施工场地、营地地表垃圾，并进行清理、平整，恢复其原有功能。

③剥离的表土堆放在表土堆场，施工结束后，剥离的表土全部用于绿化覆土。临时占用的土地也恢复本来作用。
④已合理安排施工运输车辆的行走路线。

⑤开工前开展科普知识讲座、法律法规宣传，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，加大对乱捕滥杀野生动物和破坏其生态环境的行为的惩治力度。

⑥施工期不涉及涉水工程，施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排；雨水经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等。施工期废水不会对蒲缥河水质造成明显不利的影响。

⑦项目在施工期认真落实水土保持和生态保护措施，强化了防护措施，自然恢复期，各种扰动地表的活动基本停止。
通过采取以上措施后，项目施工期对周边生态环境影响较小。
满足
运营期

废水
营运期食堂废水经油水分离器处理后同其它生活污水进入化粪池，然后经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒和散堆货场的抑尘。在散堆场、集装箱堆场作业区四周设置排水沟、沉淀池，初期雨水经收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排。

经现场踏勘：

本项目采用雨污分流制排水系统，食堂废水经油水分离器、隔油池处理后，同化粪池处理后的其他生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，其余初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、堆场的抑尘，不外排。

经检测结果分析，项目生活污水经处理后各污染物均可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T189

20-2020）中表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，对周围地表水环境影响较小。
满足
废气
①加强对设备及车辆的维护，使之处于良好运行状态；做好作业区绿化工作，消除裸露空地。

②在堆场的四周设置挡风抑尘网，水喷淋系统等措施。

③装卸过程应进行洒水作业，大风天气作业时应增加洒水频次，同时规范操作人员的技能，严格杜绝野蛮装卸。

④食堂油烟通过1台处理效率不低于60%的油烟净化器将净化后的油烟废气通过排烟管道排放。
经现场踏勘：

①项目区内绿化良好，无大面积裸露空地；定期对车辆设备进行维护。
②在散堆场的四周设置防尘网，雾炮机、洒水车等措施，堆场的粉尘污染可得到一定程度的控制。
③装卸过程进行洒水作业，大风天气作业时增加洒水频次，同时规范操作人员的技能，严格杜绝野蛮装卸。

④食堂油烟通过1台处理效率为98%的油烟净化一体机（型号：HXKL-DG-6，处理风量：5500m3/h）将净化后的油烟废气通过排烟管道排放。
经监测结果分析，项目生产过程中产生的无组织颗粒物排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。
满足
噪声
①合理规划及建筑布局、控制铁路两侧用地。
②加强机车鸣笛噪声控制。

③提高铁路装备技术含量。

④管理上控制噪声。

⑤车辆运行管理。
经现场踏勘：

①合理规划及建筑布局、铁路两侧建立铁路线路安全保护区。
②采用安装强指向性风笛装置；尽量采用短鸣笛；经过村庄时禁止鸣笛，采用无线电通信设备示警、联络等措施，使机车鸣笛噪声对周围环境的影响不明显。
③项目区内设置限速行驶等标志牌后，汽车噪声经绿化吸收及距离衰减后会对周边环境产生影响较小。
经监测结果分析，装卸区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；距离铁路外侧轨道中心线30m外噪声可达到《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表2新建铁路标准。
满足
振动
①在采用50kg/m，25m长标准钢轨的情况下，钢轨接头采用10.9 级高强度接头螺栓和10级高强度螺母及高强度平垫圈，可有效降低铁路振动源强。

②定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的状态，有效地增大振动传播阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低振动影响。

③采用一级道砟。正线非渗水土路基的道床采用双层道床；桥涵地段应采用单层道砟。
经现场踏勘：

①钢轨接头采用10.9 级高强度接头螺栓和10级高强度螺母及高强度平垫圈。
②定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的状态，有效地增大振动传播阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低振动影响。
③采用一级道砟。正线非渗水土路基的道床采用双层道床；桥涵地段应采用单层道砟。
经监测结果分析，项目厂界、侯家湾、窑门前振动可达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中的“混合区”标准要求。
固废
①生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门给予清运、处置。
②初期雨水沉淀池沉渣定期清掏收集后作为燃料外售。
③生活污水处理系统污泥定期清掏后交由附近农户综合利用。
经现场踏勘：

①油水分离器、隔油池油污由食堂工作人员定期清掏，同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行处置。
②初期雨水沉淀池沉渣定期清掏同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行处置。
③生活污水处理系统产生的污泥委托施甸县甸阳镇老饶建筑物清洁部定期清掏后综合利用。

经上述措施，项目固体废物处置率达100%。
满足
生态保护
建铁路营运期对生态环境的主要不利影响是占用土地，使动物迁移受阻，铁路沿线的生物也将受到交通噪声的污染。
经现场踏勘：

①按照初步设计要求、落实工程措施，使项目区内水土流失得到控制、减缓，改善生态环境。
②建设单位对管理人员进行了宣传教育，严禁在项目区内砍树烧柴、猎杀任何兽类、严禁打鸟、捕鸟、捕蛇等。

③通过布置合理、加强管理、绿化降噪、采用降噪设备，降低铁路沿线的生物受到交通噪声的影响。     
满足
2、建设项目环境影响报告表中竣工环境保护验收一览表要求执行情况

项目环评报告表根据建设项目竣工环境保护验收相关要求，针对本项目提出了相应的竣工环境保护验收一览表；根据云南瑞和锦程实业股份有限公司项目管理要求，到发线和机待线（兼边修线）推迟建设，故不纳入本次验收，因此本项目不含列车维修。同时本项目机械维修所产生的废矿物油由维修单位带走，所以项目内无危险废物暂存，无需建设危废暂存间。根据现场勘查和核实，对照环评报告表提出的竣工环境保护验收一览表要求，建设项目均满足。具体执行情况见表6-2。

表6-2  项目环评竣工环境保护验收一览表要求执行情况对照表
环境因素
环评报告表竣工环境保护验收一览表

要求
验收实际执行情况及调查结果
对比结果
废水
油水分离器1个（有效容积1.5m³）
食堂废水经油水分离器处理后，同其他生活污水进入化粪池处理后，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。散堆场、集装箱堆场作业区初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。
油水分离器4个（每个有效容积0.025m³）
食堂废水经油水分离器、隔油池处理后，同化粪池处理后的其他生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，散堆场、集装箱堆场作业区初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。
满足要求
化粪池2个（每个有效容积10m³）
化粪池3个（每个有效容积20m³）
模块式污水处理系统1套，处理规模10m³/d
模块式污水处理系统1套，处理规模25m³/d
初期雨水沉淀池1座（有效容积为400m³）
初期雨水沉淀池1座（有效容积为448m³）
隔油池1个（有效容积为2.25m3）
废气
散堆场防尘网、水喷淋系统
满足《大气污染物综合 排 放 标 准 》 （GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
散堆场防尘网、雾炮机、洒水车
根据检测报告可知：散堆场及周围敏感点颗粒物浓度满足《大气污染物综合 排 放 标 准 》 （GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
满足要求
净化效率不低于60%的油烟净化器一套
满足《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值
净化效率为98%的油烟净化一体机一套（型号：HXKL-DG-6，处理风量：5500m3/h）
满足《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值
噪声
合理规划及建筑布局、控制铁路两侧用地；加强机车鸣笛噪声控制；提高铁路装备技术含量；管理上控制噪声；车辆运行管理
装卸区厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-

2008）2类标准；距铁路外侧轨道中心线30m处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中新建铁路标准
合理规划及建筑布局、控制铁路两侧用地；加强机车鸣笛噪声控制；提高铁路装备技术含量；管理上控制噪声；车辆运行管理
根据检测报告可知：装卸区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234

8-2008）2类标准；距铁路外侧轨道中心线30m处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中新建铁路标准
满足要求
振动
禁在线路两侧振动影响范围内新建、扩建、改建新的居民住宅、学校、医院等；车辆尽量采购选用阻尼车轮或特殊踏面车轮、低轴重车体的车型；在营运管理阶段应定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等
《城市区域环境振动标准》（GB10070-88） 中的“混合区”标准要求，周边敏感点执行“混合区”标准要求
禁在线路两侧振动影响范围内新建、扩建、改建新的居民住宅、学校、医院等；车辆尽量采购选用阻尼车轮或特殊踏面车轮、低轴重车体的车型；在营运管理阶段应定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等
根据检测报告可知：侯家湾、窑门前及项目厂界振动满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88） 中的“混合区”标准要求。
满足要求
固废
生活垃圾收集桶若干
不得随意堆放污染环境
生活垃圾收集桶28个
不得随意堆放污染环境
满足要求
设置一般固废暂存场
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-

2020）
未设置一般固废暂存场
项目的一般固废主要为生活污水处理系统的污泥及初期雨水沉淀池沉渣，二者委托相应的单位进行处置，不在本项目区暂存
其他
编制突发环境事件应急预案
要求按照突发环境事件应急预案落实，确保不发生事故排放
已完成突发环境事件应急预案编制，正在办理备案手续
要求按照突发环境事件应急预案落实，确保不发生事故排放
满足要求
营运期执行环境保护法律法规情况；环境保护审批手续及环境保护档案资料；环境管理机构及规章管理制定；环境保护设施建成及运行维护记录；环境保护措施落实情况及实施效果
达到环保要求
营运期执行环境保护法律法规情况；环境保护审批手续及环境保护档案资料；环境管理机构及规章管理制定；环境保护设施建成及运行维护记录；环境保护措施落实情况及实施效果
达到环保要求
3、环评批复中要求的环保措施执行情况

根据建设单位提供的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评批复中的要求及对策，建设项目均满足。具体落实情况详见表6-3。
表6-3  项目环评批复要求执行情况对照表
序号
原环评批复要求
实际落实情况
落实情况
1
施工期的运输扬尘、施工扬尘，通过加强运输车辆管理、建筑材料覆盖、施工场地洒水降尘等措施后减小对周边环境空气的影响。施工作业生产废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工生活区生活污水经油水分离器预处理后通过集水沟进入化粪池处理后委托周边农户清掏综合利用，不外排。施工作业噪声及振动影响，通过加强施工管理、采用低振动的打桩机械合理布置施工设备、合理安排施工作业时间等措施，有效减小施工噪声、振动对周边声环境的影响。项目开挖的土石方全部回填利用、建筑垃圾经分类收集后可利用的回收利用，不可利用部分清运至相关管理部门指定地点进行处置；施工人员生活垃圾统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，由环卫部门清运处理。严格控制施工作业范围，减少地表扰动和植被破坏，加强宣传教育，落实施工期生态环境影响措施。
施工期已加强运输车辆管理、建筑材料覆盖、施工场地洒水降尘等措施，对周边环境空气的影响较小。施工作业生产废水已通过沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工生活区生活污水经油水分离器预处理后通过集水沟进入化粪池处理后委托周边农户清掏综合利用，不外排。已加强施工管理、采用低振动的打桩机械合理布置施工设备、合理安排施工作业时间等措施，有效减小施工噪声、振动对周边声环境的影响。项目开挖的土石方全部回填利用、建筑垃圾经分类收集后可利用的回收利用，不可利用部分清运至相关管理部门指定地点进行处置；施工人员生活垃圾统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，由环卫部门清运处理。施工期间严格控制施工作业范围，减少地表扰动和植被破坏，加强宣传教育，落实施工期生态环境影响措施。
落实
2
营运期食堂废水经油水分离器处理后同其它生活污水进入化粪池，然后经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒和散堆货场的抑尘。在散堆场、集装箱堆场作业区四周设置排水沟、沉淀池，初期雨水经收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排。
运营期食堂废水经油水分离器、隔油池处理后同其它进入化粪池处理后的生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920

-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒和散堆场的抑尘。在散堆场、集装箱堆场作业区四周已设置排水沟和初期雨水沉淀池，散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，其余初期雨水经收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排。
落实
3
项目专用线内燃机车行驶期间废气为线性流动污染，行驶路线短且两侧区域开阔，通过大气稀释扩散影响较小。煤炭装卸堆放过程产生的扬尘通过在堆场四周设置挡风抑尘网、水喷淋系统等措施后，可减少对周边环境空气及环境空气保护目标的影响。食堂油烟经油烟净化设施处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度标准限值要求。此外，来自于装卸检修过程中的检修区焊接烟尘和打磨废气，产生量较小，经大气稀释扩散后，对周围环境空气的影响较小。
项目专用线内燃机车行驶期间废气通过大气稀释扩散影响较小。煤炭装卸堆放过程产生的扬尘通过在堆场四周设置挡风抑尘网、雾炮机、洒水车等措施后，减少对周边环境空气及环境空气保护目标的影响。食堂油烟经油烟净化设施处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度标准限值要求。此外，由于未建设检修区，检修区焊接烟尘和打磨废气不存在。
落实
4
项目营运期铁路边界噪声满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525

-90）修改方案中铁路边界噪声限值；本项目专用线过车时，周边居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。装卸区临近大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目，装卸过程在装卸厂区内进行，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。营运期轮轨振动，通过合理规划设计可使建筑物避开振动影响区，定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑，采用一级道砟，正线非渗水土路基的道床采用双层道床，桥涵地段采用单层道砟等减振、防振措施后，满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）要求。
经检测：项目营运期铁路边界噪声满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中铁路边界噪声限值；本项目专用线过车时，周边居民点满足《声环境质量标准》（GB3096

-2008）2类标准要求。装卸区临近大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目，装卸过程在装卸厂区内进行，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。营运期轮轨振动，通过合理规划设计可使建筑物避开振动影响区，定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑，采用一级道砟，正线非渗水土路基的道床采用双层道床，桥涵地段采用单层道砟等减振、防振措施后，满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）要求。
落实
5
生活垃圾经统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，由环卫部门清运处理。废矿物油属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处理。含油废抹布、手套并入生活垃圾一并处理。初期雨水沉淀池沉渣定期清掏收集后综合利用。生活污水处理系统污泥定期清掏后由附近农户综合利用。
生活垃圾经统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，由环卫部门清运处理。由于机待线（兼边修线）推迟建设，不在本次验收范围之内，因此本项目不含列车维修。同时本项目机械维修所产生的废矿物油由维修单位带走，所以项目内无危险废物暂存，无需建设危废暂存间。初期雨水沉淀池沉渣定期清掏同生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。生活污水处理系统产生的污泥委托施甸县甸阳镇老饶建筑物清洁部定期清掏后综合利用。
落实
6
项目专用线中转的货物不涉及危化品的运输，不构成重大危险源，不属于重点关注的物质，项目煤炭为露天堆存，加强储煤场通风，避免造成瓦斯、煤尘聚集，避免发生火灾、爆炸。加强环境风险管理。按要求编制环境风险应急预案，建立健全应急管理制度，确保环境安全。

项目专用线中转的货物不涉及危化品的运输，不构成重大危险源，不属于重点关注的物质，项目煤炭为露天堆存，加强储煤场通风，避免造成瓦斯、煤尘聚集，避免发生火灾、爆炸。加强环境风险管理。已按要求编制环境风险应急预案，正在办理备案手续，已建立健全应急管理制度，确保环境安全。

7
严格执行环保“三同时”制度，科学设计，规范施工，达标运行。建设项目竣工后，依法按照国家建设项目环境管理程序验收，验收合格后方可正式投入运行。如建设项目性质、规模等发生重大变化，应报审批部门另行审批。

项目建设过程中已严格履行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；建设项目竣工后，依法按照国家建设项目环境管理程序验收，待验收合格后正式投入运行。
落实
8
请保山市生态环境局隆阳分局负责组织该项目的环保现场执法检查和监督管理。

该项目施工期现场环境监管，由保山市生态环境局隆阳分局负责，严格按照《报告表》中要求拟采取的措施随时加强项目施工期和运营期的现场环境检查，监督建设单位认真完成《报告表》提出的各项环保设施的健全完善。

落实



表7 环境影响调查
	施

工

期
	生态影响
	经调查，本项目施工期对生态的影响主要是以下几个方面：

（1）对生态功能区的影响

项目所在地生态环境影响区属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”，生态亚区属“Ⅲ7滇西中山山原半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”，生态功能区属“Ⅲ7-2高黎贡山、怒江河谷生物多样性保护生态功能区”。本项目在生态功能区内工程内容为到路基工程、站场工程、办公生活区。工程建设不可避免在一定程度上造成沿线植被损坏，随着施工期结束后的绿化恢复，线路两侧栽植采用内灌外乔的绿化形式，靠近线路地带栽种草、灌植物，远离线路地带宜栽种灌木、乔木，形成立体复层的绿化带等措施，将会在很大程度上补偿道路建设对植被的破坏。

（2）土地利用影响
本项目的实施将使项目占地范围内原有的各种土地利用将发生根本变化，原有的部分坡耕地（旱地）、林地（果园）、交通用地（农村道路）、其它草地将逐步消失，取而代之的是铁路路面和站场用地的增加。永久占地中坡耕地（旱地）17.71hm2，占总占地面积的87.98%，不占用永久基本农田；林地（果园）1.07hm2，占总占地面积的5.32%，不占用国家级和省级公益林。由于本项目为线性工程，所占的耕地面积与途经各村庄的耕地总面积比较，所占比例微乎其微。建设单位在征地过程中协调好与当地群众的关系，合理安排好征占农地用户的生产和生活，加强复垦措施，对土地利用的不利影响会减轻到最低限度。

本项目临时占地的施工生产生活区和表土堆场。施工生产生活区位于本项目征占地红线内，使用完毕后拆除硬化，不会对区域土地利用产生较大影响。表土堆场属于本项目占地红线之外，本项目负责表土堆存期间的管护责任，后期绿化覆土后由大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园项目负责并建设相应设施。临时占地暂时改变土地的利用方式，减少了区域土地的坡耕地面积，由于占地面积较小，不会对区域土地利用产生较大影响。

对水生生态环境的影响

项目区域主要受纳水体为蒲缥河，施工期不涉及涉水工程，施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排；雨水经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等。施工期废水不会对蒲缥河水质造成明显不利的影响，因此项目施工期不会对蒲缥河水生生态环境造成不利影响。

生物多样性和生物量的影响
本项目施工期占地会使项目周边植物无法就地恢复，只能通过强化可绿化区域的植被功能进行异地补偿，也可以通过加强垂直绿化和隙地绿化适当补偿。

施工期间对爬行动物的活动有一定的影响，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。施工期间，征地区域的鸟类和兽类将被迫离开原来的领域，邻近领域的鸟类和兽类，由于受施工噪声的惊吓也将远离原来的栖息地，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。 

根据调查，项目占地范围内的植物物种都是当地周边常见的普通植物，因此项目的建设对区域植物多样性的影响甚微。施工后期，由于逐步采取绿化措施，物种量和生物量都将有所增加。

（5）水土流失的影响
铁路项目的特点是占地面积大，土石方开挖量大，回填土石方量大，扰动地表剧烈，土壤侵蚀量大。因为铁路是线性项目，经过的区域地形复杂，对地表的开挖回填极易造成地表径流流向的改变，加剧降雨对地表的冲刷，同时扰动地表使地表土壤松散，增大了土壤侵蚀量。施工过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，造成土层松散及表土层抗蚀能力减弱，从而增加了一定量的水土流失。经调查，项目在施工期认真落实了水土保持和生态保护措施，强化了防护措施，自然恢复期，各种扰动地表的活动基本停止。

	
	污染影响
	经调查：

（1）废水

本项目产生的施工废水经沉淀处理后循环使用及用于施工场地洒水抑尘，对周围环境影响较小；食堂废水经油水分离器隔油预处理后同其他生活污水通过集水沟进入化粪池熟化处理后，委托周边农户清掏后用于农田施肥。

本项目施工期早已结束，根据现场调查，建设期废水未对周围水体造成污染，建设期临时沉淀池、化粪池已经拆除，无环境遗留问题。

（2）废气

本项目铁路装卸运输以及路基填筑等过程中的扬尘对沿线的居民将造成一定的影响，通过设置施工围挡、施工现场洒水措施和及时进行道路清扫可以有效降低扬尘量，减轻施工扬尘对居民生活的影响。由于施工是暂时的，随着施工的结束，上述环境影响也将消失。

因此，在采取上述污染防治措施的情况下，本项目施工期大气污染物排放对沿线敏感点的影响处于可以接受的程度。

（3）噪声

施工噪声干扰最为严重是站场、路基施工，主要声源为推土机、载重汽车和压路机等。土石方调配、材料运输作业由于干扰源的流动性强，受其影响的人数较多，但这种影响多限于昼间，且具有不连续性，一般能被民众接受。

（4）振动

在施工场地合理布置施工机械，尽量远离施工厂界，周边敏感目标振动值均能满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）限值要求。
（5）固体废弃物

项目产生的建筑垃圾分类收集后可利用的回收利用或外售给废品回收站，不可利用部分清运至管理部门指定地点处置；生活垃圾经分类收集，委托当地环卫部门给予清运、处置；生活垃圾统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理；工程建设产生的土石方得到全面综合利用，不产生永久弃方。

此外，根据调查及走访，在施工建设期间，没有环境遗留问题，没有发生扰民事件。施工期产生的污染影响为暂时性的，与本项目有关的环境问题随着施工期结束已消失。

	
	社会影响
	经调查，本项目建设不涉及居民拆迁、安置和土地征用，施工时未发现需要保护的文物、古迹等。且项目施工期间无扰民现象，无环保投诉事件。



	运

行

期
	生态影响
	经调查：项目对生态的影响主要是水土流失、项目占用土地使动物迁移受阻、铁路沿线的生物受到交通噪声的污染。土地利用影响和生物量的损失通过施工期的防治措施已将影响尽量降低。
交通噪声是影响沿线野生动物生存的主要因素之一，根据类比观察，由于蛇、蜥蜴、鼠、鸟、野兔等动物对外环境的适应性，在运营初期，因遭受列车行驶及噪声的惊吓，上述陆生动物普遍采取规避方式，随着时间的推移，动物对外环境的适应性使它们逐步接近或回到其原有的生活环境，种群结构基本没有变化；鸟类具有较好的飞翔能力，铁路运营对其迁移不会产生影响；昆虫具有趋光性，夜间行车对昆虫的撞击杀伤较大，但由于昆虫普遍具有较强的繁殖能力，因此，铁路运营对沿线昆虫种群将不会产生明显的影响。 

	
	污染影响
	经调查：

（1）废水

本项目采用“雨污分流”排水体制。食堂废水经油水分离器、隔油池处理后，同化粪池处理后的其他生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，其余初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、堆场的抑尘，不外排。总的来说，该项目产生的废水不外排，对周围环境影响不大，项目采取的废水处置措施可行。
（2）废气

项目废气主要来源于项目内燃机车废气、煤炭装卸堆放过程产生的扬尘、食堂油烟等。项目专用线车流量较少，行驶期间污染物排放量较小，排放废气为线性流动污染，行驶路线短且两侧区域开阔，空气扩散条件好，通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大；项目采取挡风抑尘网半封闭式露天堆放方式，在堆场的四周设置挡风抑尘网，雾炮机、洒水车等措施进行降尘；食堂油烟通过1套处理效率为98%的油烟净化一体机处理后排放，对外环境影响较小。综上，项目在营运期中所产生的废气对所在区域的环境空气质量影响较小。

根据现场调查，通过采取相应措施处理后，项目所排无组织颗粒物可达标排放，对周围大气环境的影响不大，不会改变周围的环境空气质量。项目所采取的大气环境保护措施有效。

（3）噪声

项目营运期噪声主要为列车运行噪声、机车鸣笛噪声和装卸区噪声。装卸噪声通过距离衰减处理等处理之后对周边声环境影响不大；列车运行噪声通过提高铁路装备技术含量，加强绿化，建立铁路线路安全保护区等措施，使得列车运行噪声对周围环境的影响不明显；机车鸣笛噪声通过采用安装强指向性风笛装置；尽量采用短鸣笛；经过村庄时，禁止鸣笛，采用无线电通信设备示警、联络等措施，使机车鸣笛噪声对周围环境的影响不明显。

（4）振动

项目运营期振动主要为轮轨震动，通过降低振源的激振强度；定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；合理规划设计使建筑物避开振动影响区等措施，使得轮轨震动对周围环境的影响不明显。

（5）固废

本项目运营期产生固体废弃物为生活垃圾、生活污水处理系统污泥及初期雨水沉淀池沉渣。生活垃圾收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理。生活污水处理系统产生的污泥委托施甸县甸阳镇老饶建筑物清洁部定期清掏后综合利用。初期雨水沉淀池沉渣主要为煤炭和少量地表污染物，定期清掏同生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。

项目固体废弃物处置率100%，对周围环境影响较小。

	
	社会影响
	经调查，本项目建设不涉及居民拆迁、安置和土地征用；项目运营期永久占地范围内无文物古迹，对当地农民经济收入造成影响较小；试运行期间无扰民现象，无环保投诉事件；本项目的建设将同时拉动上下游产业链进一步发展，如采矿业、运输业、建材业等，实现了国家提倡的“循环经济”模式，有利于促进经济良性发展。综上，项目建成后未对当地社会稳定性带来影响。



表8 环境质量及污染源监测（附监测图）
	项目

	检测时间/监测频次

	监测点位

	监测项目

	监测结果分析


	噪声

	连续监测2天，每天昼夜各监测1次

	N1：装卸区厂界外1m1#
	等效A声级（LAeq）

	达标


			N2：装卸区厂界外1m2#
		
			N3：装卸区厂界外1m3#
		
			N4：装卸区厂界外1m4#
		
			N5：距离铁路外侧轨道中心线30m外
		
	振动

	连续监测2天，每天昼夜各监测1次

	V1：侯家湾

	VLzmax

	达标

			V2：窑门前
		
			V3：厂界东侧
		
			V4：厂界南侧
		
			V5：厂界西侧
		
			V6：厂界北侧
		
	废气
	连续监测2天，每天采样3次
	A1：堆场厂界上风向
	颗粒物
	达标

			A2：堆场厂界下风向1#
		
			A3：堆场厂界下风向2#
		
			A4：堆场厂界下风向3#
		
			A5：小星寨
		
			A6：窑门前
		
			A7：侯家湾
		
			A8：黄土坡
		
	废水
	连续监测2天，每天采样3次
	W1：污水处理系统出水口
	pH、色（度）、嗅浊度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧
	达标


	监测布点图如下图所示：
[image: image9.png]



一、验收检测期间生产工况记录
根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）的有关规定，对于公路、铁路、轨道交通等线性工程以及港口项目，验收调查应在工况稳定、生产负荷达到近期预测生产能力（或交通量）75%以上的情况下进行；如果短期内生产能力（或交通量）确实无法达到设计能力75%或以上的，验收调查应在主体工程运行稳定、环境保护设施运行正常的条件下进行，注明实际调查工况，并按环境影响评价文件近期的设计能力（或交通量）对主要环境要素进行影响分析。

验收监测期间达到设计工况的76.5%、82.3%，车辆运行次数在最大频次内。项目所用设施正常使用，各环保设施正常运行，项目的运行负荷满足验收监测对工况的要求（≥75%）。
二、环境质量及污染源监测结果
1、噪声检测

本次验收期间，委托云南中科检测技术有限公司于2023年7月27日—2023年7月28日对项目噪声进行监测。

监测点位：共设5个点位，N1：装卸区厂界外1m1#、N2：装卸区厂界外1m2#、N3：装卸区厂界外1m3#、N4：装卸区厂界外1m4#、N5：距离铁路外侧轨道中心线30m外。


（2）监测项目：等效A声级（LAeq）。

（3）监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

（4）执行标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中新建铁路标准。

（5）监测结果：检测数据见表8-1。

表8-1  噪声监测结果与评价表

监测日期/监测点位

时段

Leq（A）

标准限值

达标情况

2023.7.27
N1：装卸区厂界外1m1#
昼间
13：25-13：35

54

60

达标

夜间
22：05-22：15

47

50

达标

N2：装卸区厂界外1m2#
昼间
13：41-13：51

55

60
达标

夜间
22：21-22：31

46

50
达标

N3：装卸区厂界外1m3#
昼间
13：57-14：07

57

60
达标

夜间
22：37-22：47

48

50
达标

N4：装卸区厂界外1m4#
昼间
14：12-14：22

53

60
达标

夜间
22：53-23：03

45

50
达标

N5：距离铁路外侧轨道中心线30m外
昼间
12：00-13：00

64

70

达标

夜间
23：25-23：35

47

60

达标
2023.7.28
N1：装卸区厂界外1m1#
昼间
10：32-10：42

56

60
达标

夜间
22：08-22：18

46

50
达标

N2：装卸区厂界外1m2#
昼间
10：49-10：59

54

60
达标

夜间
22：24-22：34

45

50
达标

N3：装卸区厂界外1m3#
昼间
11：05-11：15

55

60
达标

夜间
22：40-22：50

47

50
达标

N4：装卸区厂界外1m4#
昼间
11：21-11：31

52

60
达标

夜间
22：56-23：06

46

50
达标

N5：距离铁路外侧轨道中心线30m外
昼间
11：50-12：50

66

70

达标

夜间
23：33-23：43

46

60
达标
根据上表监测结果可知：运营期装卸区厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60（dB（A）），夜间≤50（dB（A））。距离铁路外侧轨道中心线30m外噪声能满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB125

25-90）修改方案中新建铁路标准，即：昼间≤70（dB（A）），夜间≤60（dB（A））。
2、振动检测

本次验收期间，委托云南中科检测技术有限公司于2023年7月27日—2023年7月28日对项目振动进行监测。

（1）监测点位：共设6个点位，V1：侯家湾、V2：窑门前
、V3：厂界东侧、V4：厂界南侧、V5：厂界西侧、V6：厂界北侧。


（2）监测项目：VLzmax。

（3）监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

（4）执行标准：执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中的“混合区”标准要求。

（5）监测结果：检测数据见表8-2。

表8-2  振动监测结果与评价表

监测日期/监测点位

时段

VLzmax（dB）
标准限值

达标情况

2023.7.27
V1：侯家湾
昼间
18：27-18：47

54.25

75

达标

夜间
22：58-23：18

50.25

72

达标

V2：窑门前
昼间
18：27-18：47

55.35

75
达标

夜间
22：58-23：18

52.15

72
达标

V3：厂界东侧
昼间
17：10-17：30

60.45

75
达标

夜间
22：10-22：30

53.75

72
达标

V4：厂界南侧
昼间
17：10-17：30

58.55

75
达标

夜间
22：10-22：30

51.25

72
达标

V5：厂界西侧
昼间
17：10-17：30

61.45

75

达标

夜间
22：10-22：30

53.15

72

达标
V6：厂界北侧
昼间
17：10-17：30

59.65

75

达标

夜间
22：10-22：30
50.75

72
达标
2023.7.28
V1：侯家湾
昼间
18：30-18：50

55.75

75
达标

夜间
23：02-23：22

52.15

72
达标

V2：窑门前
昼间
18：30-18：50

57.35

75
达标

夜间
23：02-23：22

53.55

72
达标

V3：厂界东侧
昼间
11：40-12：00

59.45

75
达标

夜间
22：17-22：37

54.15

72
达标

V4：厂界南侧
昼间
11：40-12：00

62.35

75
达标

夜间
22：17-22：37

53.85

72
达标

V5：厂界西侧
昼间
11：40-12：00

58.65

75

达标

夜间
22：17-22：37

52.45

72
达标
V6：厂界北侧
昼间
11：40-12：00

61.55

75

达标

夜间
22：17-22：37
55.25

72
达标
根据上表监测结果可知：运营期装卸区厂界及敏感点振动能满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中的“混合区”标准要求，即：昼间≤75（dB），夜间≤72（dB）。
3、废气检测

本次验收期间，委托云南中科检测技术有限公司于2023年7月27日—2023年7月28日对项目废气进行监测。

监测点位：共设6个点位，A1：散堆场厂界上风向、A2：散堆场厂界下风向1#、A3：散堆场厂界下风向2#、A4：散堆场厂界下风向3#
、A5：小星寨、A6：窑门前、A7：侯家湾、A8：黄土坡。

（2）监测项目：颗粒物。

（3）监测频率：连续监测2天，每天采样3次。

（4）执行标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

（5）监测结果：检测数据见表8-3。

表8-3  废气监测结果与评价表

检测点位
采样日期
采样时段
检测项目
最大值（mg/m3）
标准限值

达标情况

无组织排放颗粒物（mg/m3）
A1：堆场厂界上风向
2023.7.27
09：33-10：33

0.216

0.364
1.0

达标

13：12-14：12

0.364

16：45-17：45

0.295

2023.7.28
09：16-10：16

0.247

0.318
1.0

达标

13：00-14：00

0.318

16：31-17：31

0.276

A2：堆场厂界下风向1#
2023.7.27
09：33-10：33

0.479

0.635
1.0

达标

13：12-14：12

0.635

16：45-17：45

0.591

2023.7.28
09：16-10：16

0.429

0.700
1.0

达标

13：00-14：00

0.700

16：31-17：31

0.511

A3：堆场厂界下风向2#
2023.7.27
09：33-10：33

0.415

0.659
1.0

达标

13：12-14：12

0.659

16：45-17：45

0.577

2023.7.28
09：16-10：16

0.441

0.678
1.0

达标

13：00-14：00

0.678

16：31-17：31

0.598

A4：堆场厂界下风向3#
2023.7.27
09：33-10：33

0.487

0.612
1.0

达标

13：12-14：12

0.612

16：45-17：45

0.553

2023.7.28
09：16-10：16

0.402

0.644
1.0

达标

13：00-14：00

0.644

16：31-17：31

0.516

A5：小星寨
2023.7.27
09：33-10：33

0.237

0.427
1.0
达标
13：12-14：12

0.427

16：45-17：45

0.305

2023.7.28
09：16-10：16

0.267

0.416
1.0
达标
13：00-14：00

0.416

16：31-17：31

0.336

A6：窑门前
2023.7.27
09：33-10：33

0.224

0.454
1.0
达标
13：12-14：12

0.454

16：45-17：45

0.295

2023.7.28
09：16-10：16

0.258

0.402
1.0
达标
13：00-14：00

0.402

16：31-17：31

0.311

A7：侯家湾
2023.7.27
09：33-10：33
0.204
0.477
1.0
达标
13：12-14：12
0.477
16：45-17：45
0.345
2023.7.28
09：16-10：16
0.238
0.413
1.0
达标
13：00-14：00
0.413
16：31-17：31
0.388
A8：黄土坡
2023.7.27
09：33-10：33
0.216
0.461
1.0
达标
13：12-14：12
0.461
16：45-17：45
0.289
2023.7.28
09：16-10：16
0.207
0.424
1.0
达标
13：00-14：00
0.424
16：31-17：31
0.269
根据上表监测结果可知：运营期散堆场厂界及敏感点无组织颗粒物排放浓度最大为0.700mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物浓度≤1.0mg/m3，对周围空气环境影响较小。
4、废水检测

本次验收期间，委托云南中科检测技术有限公司于2023年7月27日—2023年7月28日对项目噪声进行监测。

（1）监测点位：共设1个点位，W1：污水处理系统出水口。


（2）监测项目：pH、色（度）、嗅浊度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧。

（3）监测频率：连续监测2天，每天采样3次。

（4）执行标准：执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。

（5）监测结果：检测数据见表8-4。
表8-4  废水监测结果与评价表

检测点位
检测项目
采样时间
监测数据
最大值
标准限值

达标情况

W1：污水处理系统出水口
pH（无量纲）
2023.7.27
7.6
7.6
6.0-9.0
达标

7.5
7.7
2023.7.28
7.4
7.5
7.4
溶解性总固体（mg/L）
2023.7.27
382
382
1000
达标

377
356
2023.7.28
358
342
355
溶解氧（mg/L）
2023.7.27
0.4
0.5
2.0

达标

0.5
0.4
2023.7.28
0.3
0.4
0.4
五日生化需氧量（mg/L）
2023.7.27
9.6
9.6
10
达标

9.6
9.4
2023.7.28
9.6
9.4
9.6
色度（度）
2023.7.27
5
5
30
达标

5
5
2023.7.28
5
5
5
浑浊度（NTU）
2023.7.27
3
3
10
达标

2
3
2023.7.28
2
3
2
氨氮（mg/L）
2023.7.27
3.00
3.11
8
达标

2.95
2.88
2023.7.28
3.11
2.79
2.84
阴离子合成洗涤剂（mg/L）
2023.7.27
0.050L
0.05
0.5
达标

0.050L
0.050L
2023.7.28
0.050L
0.050L
0.050L
臭和味
2023.7.27
无
无
无不快感
达标
无
无
2023.7.28
无
无
无
根据上表监测结果可知：运营期污水处理系统出水口的污水能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。
三、污染物排放总量核算
（1）环评污染物排放总量控制指标

1）废气
内燃机车初期烟尘（颗粒物）排放量为0.18t/a，二氧化硫排放量为0.27t/a，氮氧化物排放量为0.22t/a。装卸堆放粉尘（颗粒物）排放量29.67t/a。

2）废水

本项目生活污水经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达标后回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘，不外排。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，散堆场、集装箱堆场作业区初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、散堆货场的抑尘，不外排。故不申请总量。

3）固废
固废处置率100%。
（2）实际污染物排放量

1）废气

由于内燃机车运行为间歇式，且大气环境扩散性较好，故不进行监测。根据检测报告，运营期散堆场厂界及敏感点无组织颗粒物排放浓度最大为0.700mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物浓度≤1.0mg/m3。由于环评与实际项目颗粒物排放均为无组织排放，所以不进行实际污染物排放量的核算。

2）根据实际运行情况，试运行期间项目实际废水不外排，污水处理系统出口水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。因此不进行实际污染物排放量的核算。

3）固体废物

固体废物处置率100%。

综上所述，本项目实际污染物排放总量小于环评指标，水污染物不设置总量控制指标，污染物产生量均小于环评总量控制指标，满足环评报告中相关要求。




表9 环境管理状况及监测计划
	环境管理机构设置（分施工期和运行期）：
施工期：项目施工期间设置环境管理体系，环境管理体系组成包括建设单位、监理单位和施工单位在内的三级管理体制，同时要求设计单位做好配合工作。

施工期除接受当地环保部门监督外，施工单位自身配备兼职环保人员，对施工场地的污水排放、扬尘、水土流失、施工噪声等环保事宜进行自我监督管理。

监理单位将环境影响报告表、环保工程施工设计文件及施工合同中规定的各项环保工程及措施作为监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关，并监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。

建设单位施工期环境管理的主要职能在于把握全局，及时掌握专用线施工环保动态，当出现重大环境问题或纠纷时，积极组织力量解决，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。
运行期：根据环保有关规定，建设单位已在公司内部成立专门的环境管理机构、安排专职的环保工作管理人员。环境管理机构负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。专职的环保工作管理人员制定相应的工作职责，加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。

	环境监测能力建设情况：
建设单位目前暂未配置相关的监测人员及监测手段，有关监测事宜委托有资质的监测机构进行。
本项目竣工验收监测委托云南中科检测技术有限公司进行。云南中科检测技术有限公司（统一社会信用代码：915301005971086110）具有昆明市市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，证书编号：152512050049，经营范围包括环境检测，水和废水检测，生活饮用水检测；空气与废气检测，工作场所空气检测，室内空气和公共场所空气检测，噪声、辐射、振动检测，土壤、底泥与固体废弃物检测，生态检测与评价，安全技术咨询（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。

	环境影响报告表中提出的监测计划落实情况：
本项目已按照《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目建设项目环境影响报告表》中列出的监测计划一览表相关要求，委托云南中科检测技术有限公司对项目噪声、振动、废气、废水等进行竣工验收监测，监测内容与环评要求一致。具体监测结果见云南中科检测技术有限公司出具的竣工验收检测报告，报告编号：YNZKBG20230807021，详见附件6。

	环境管理状况分析与建议：
经调查，项目环评及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在施工期及运行阶段的环境管理措施基本得到落实，在运行期成立了环境保护领导小组，主要负责该项目的环保管理工作，并且设置了兼职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。

企业在建设中落实了环评及批复的要求，在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。
建设单位继续设专门人员负责该项目已落实的环保措施维护巩固，并定期演练加强风险事故防范，杜绝造成环境污染或生态破坏。




表10 调查结论与建议
	调查结论及建议：
1、工程概况
（1）建设地点、规模、主要建设内容
大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期）位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇。本项目总投资32100万元，总占地面积为201306m2，生活办公区总建筑面积6468.49m2，建设内容主要为正线全长1.74km，总铺轨长度2.959km。设长大笨重货物装卸线2条，集装箱堆场1处，散堆场1处；设怕湿货物线1条，设站台仓库2座。办公生活区配套货运综合楼、站区生活楼等；同步建设通信、信号、电力、给排水、电气化、消防等相关配套工程。
（2）建设过程及环保审批情况
大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目于2022年6月16日取得《云南省发展和改革委员会关于大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目核准的批复》（云发改基础﹝2022﹞566号）；于2022年5月8日委托云南纳智环保科技有限公司编制了《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》，并于2022年9月20日取得保山市生态环境局对《大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目环境影响报告表》的环评批复（保环准〔2022〕34号）。

项目从2022年8月开工建设，现已建设完成的内容包括：正线全长1.74km，总铺轨长度2.959km。设长大笨重货物装卸线2条，集装箱堆场1处，散堆场1处；设怕湿货物线1条，设站台仓库2座。办公生活区配套货运综合楼、站区生活楼等；同步建设通信、信号、电力、给排水、电气化、消防等相关配套工程。根据云南瑞和锦程实业股份有限公司项目管理要求，剩余工程到发线、机待线（兼边修线）、检修坑、边修室、危废暂存间推迟建设，故不纳入本次验收。因此，本次验收仅对已建成的正线、堆场、装卸线、货物线、生活办公区及配套设施进行验收，其余部分待项目全部建设完成之后进行验收。为方便区分，将现已建成的部分定为大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期），剩余部分定为大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（到发线及机待线）。

项目于2022年8月开工建设，主体工程及各项环境保护设施于2023年5月建设完成并进行配套建设的环境保护设施竣工日期公示，于2023年6月对设备及环境保护设施进行调试并进行配套建设的环境保护设施调试日期公示，2023年7月投入试运行，经调试主体工程及各项环保设施运转基本正常并组织开展竣工环境保护验收工作，同时委托云南中科检测技术有限公司进行项目竣工环境保护验收监测，委托云南顺测环保工程有限公司编制竣工环境保护验收调查表，拟完成竣工验收后正式投入运营。
2、工程变动情况及“三同时”调查结论
（1）工程变动情况
通过查阅施工与监理等资料和现场踏勘，结合环评及批复对比分析，项目实际建设内容与环评时期相比主要为增加了集装箱堆场、散堆场、仓库、生活楼、货运综合楼、汽车衡的建筑面积；减小了水泵房、汽车衡设备控制室的建筑面积；增加了正线和整体道床的长度；增加了消防水池、化粪池的容积；增加了油水分离器的数量；新建1个隔油池；增大了污水处理系统的处理规模；缩短了长大笨重货物装卸线的长度；路基最大挖方边坡减少，最大填方边坡减少；将一座桥涵改为路基，更改了一座桥涵的位置，缩短了涵长及箱体顶面积。具体见表4-2建设内容一览表；但项目实际建设地点及环保设施均无变化，与环评报告及其批复基本一致。

对照原环境保护部办公厅文件（环办〔2015〕52 号）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，本项目不属于重大变动项目，项目变更后并未对总体工程和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理

（2）“三同时”调查结论
项目在整改和调试过程中，严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施为污水处理系统、化粪池、隔油池、油水分离器、初期雨水沉淀池、油烟净化一体机、防尘网、雾炮机、截排水沟等，经过调试，配套环保设施运转正常。
3、环境保护措施落实情况调查结论
项目环境影响报告表及批复文件对本工程提出了比较全面的环境保护措施要求，这些措施和要求在工程实际建设和运营期基本得到落实，有些环保措施根据实际情况进行了调整和优化，总体满足竣工环境保护验收要求。
4、环境影响调查结论
（1）施工期环境影响调查结论
1）生态环境影响

项目在施工期认真落实了水土保持和生态保护措施，线路两侧栽植采用内灌外乔的绿化形式，靠近线路地带应栽种草、灌植物，远离线路地带宜栽种灌木、乔木，形成立体复层的绿化带，在很大程度上补偿道路建设对植被的破坏。

2）水环境影响

本项目产生的施工废水经沉淀处理后循环使用及用于施工场地洒水抑尘，对周围环境影响较小；食堂废水经油水分离器隔油预处理后同其他生活污水通过集水沟进入化粪池熟化处理后，委托周边农户清掏后用于农田施肥。

本项目施工期早已结束，根据现场调查，建设期废水未对周围水体造成污染，建设期临时沉淀池、化粪池已经拆除，无环境遗留问题。

3）环境空气影响

本项目铁路装卸运输以及路基填筑等过程中的扬尘对沿线的居民将造成一定的影响，通过设置施工围挡、施工现场洒水措施和及时进行道路清扫可以有效降低扬尘量，减轻施工扬尘对居民生活的影响。由于施工是暂时的，随着施工的结束，上述环境影响也将消失。

因此，在采取上述污染防治措施的情况下，本项目施工期大气污染物排放对沿线敏感点的影响处于可以接受的程度。

4）声环境影响

施工噪声干扰最为严重是站场、路基施工，主要声源为推土机、载重汽车和压路机等。土石方调配、材料运输作业由于干扰源的流动性强，受其影响的人数较多，但这种影响多限于昼间，且具有不连续性，一般能被民众接受。

在施工场地合理布置施工机械，尽量远离施工厂界，周边敏感目标振动值均能满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）限值要求。

5）固体废物影响

项目产生的建筑垃圾分类收集后可利用的回收利用或外售给废品回收站，不可利用部分清运至管理部门指定地点处置；生活垃圾经分类收集，委托当地环卫部门给予清运、处置；生活垃圾统一收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理；工程建设产生的土石方得到全面综合利用，不产生永久弃方。

根据调查及走访，在施工建设期间，没有环境遗留问题，没有发生扰民事件。施工期产生的污染影响为暂时性的，与本项目有关的环境问题随着施工期结束已消失。
（2）运行期环境影响调查结论
1）生态环境影响
设单位按照初步设计要求，落实工程措施，使项目区内水土流失得到控制、减缓，改善生态环境。同时对管理人员进行了宣传教育，严禁在项目区内砍树烧柴、猎杀任何兽类、严禁打鸟、捕鸟、捕蛇等。通过布置合理、加强管理、绿化降噪、采用降噪设备，降低铁路沿线的生物受到交通噪声的影响。  

2）水环境影响
本项目采用“雨污分流”排水体制。食堂废水经油水分离器、隔油池处理后，同化粪池处理后的其他生活污水，经模块式污水处理系统（成套设备带控制柜）集中处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于道路绿化浇洒、散堆场的抑尘。散堆场顶棚雨水通过雨水管道排入项目外雨水沟道，其余初期雨水收集沉淀处理后回用于道路绿化浇洒、堆场的抑尘，不外排。

根据《铁路专用线项目验收检测报告》可知，项目生活污水经处理后各污染物均可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，对周围地表水环境影响较小。
3）环境空气影响
项目专用线车流量较少，行驶期间污染物排放量较小，排放废气为线性流动污染，行驶路线短且两侧区域开阔，空气扩散条件好，通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大；项目采取挡风抑尘网半封闭式露天堆放方式，在堆场的四周设置挡风抑尘网、雾炮机、洒水车等措施进行降尘；食堂油烟通过1套处理效率为98%的油烟净化一体机处理后排放，对外环境影响较小。

根据云南中科检测技术有限公司对本项目散堆场上下风向、小星寨、窑门前无组织排放颗粒物的监测结果可知，通过采取相应措施处理后，项目无组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度监控标准，即颗粒物浓度≤1.0mg/m3，对周围大气环境的影响不大，不会改变周围的环境空气质量。

4）声环境影响

项目营运期噪声主要为列车运行噪声、机车鸣笛噪声和装卸区噪声。装卸噪声通过距离衰减处理等处理之后对周边声环境影响不大；列车运行噪声通过提高铁路装备技术含量，加强绿化，建立铁路线路安全保护区等措施，使得列车运行噪声对周围环境的影响不明显；机车鸣笛噪声通过采用安装强指向性风笛装置；尽量采用短鸣笛；经过村庄时，禁止鸣笛，采用无线电通信设备示警、联络等措施，使机车鸣笛噪声对周围环境的影响不明显。

根据云南中科检测技术有限公司对本项目装卸区厂界及距铁路外侧轨道中心线30m处噪声的监测结果可知，项目区装卸区厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；距铁路外侧轨道中心线30m处噪声达到《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中新建铁路标准，可达标排放。因此，项目运行噪声对周边环境未造成不利影响。

项目运营期振动主要为轮轨震动，通过降低振源的激振强度；定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；合理规划设计使建筑物避开振动影响区等措施，使得轮轨震动对周围环境的影响不明显。

根据云南中科检测技术有限公司对本项目厂界、侯家湾及窑门前的监测结果可知，本项目厂界、侯家湾及窑门前振动均达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中的“混合区”标准，可达标排放。因此，项目运行振动对周边环境未造成不利影响。

5）固体废弃物影响
本项目运营期产生固体废弃物为生活垃圾、生活污水处理系统污泥及初期雨水沉淀池沉渣。由于检修坑暂未建设并纳入剩余工程验收范畴，即纳入大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（到发线及机待线）验收范畴。本次验收期间，经现场调查，项目暂未开展列车自行检修，项目其余机械检修委托保山瑞鑫商贸有限公司进行检修，且产生的废矿物油等固体废物均由检修单位带走并妥善处置。因此项目实际产生的固废与环评相比没有废矿物油和含油废抹布手套。生活垃圾收集后运至最近的生活垃圾收集点，委托环卫部门清运处理。生活污水处理系统产生的污泥委托施甸县甸阳镇老饶建筑物清洁部定期清掏后综合利用。初期雨水沉淀池沉渣主要为煤炭和少量地表污染物，定期清掏同生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。
项目固体废弃物处置率100%，对周围环境影响较小。
4、环境管理检查结论
经调查，项目环评及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在施工期及运行阶段的环境管理措施基本得到落实，在运行期成立了环境保护领导小组，主要负责该项目的环保管理工作，并且设置了兼职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。
5、验收调查结论
大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期）在建设及试运行过程中，执行了建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规；工程采取了相应生态保护措施及污染控制措施；项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常；项目环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。
竣工验收监测结果显示：项目营运期废水、废气、噪声、振动均达标排放；废水、废气已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制；噪声、振动通过提高装备技术含量、加强绿化等措施进行了有效控制；固体废弃物处理率为100%；对生态环境的破坏得到了有效控制及恢复。
综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，满足相关要求，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，达到竣工环境保护验收条件，建议项目通过竣工环境保护验收。
6、要求与建议
（1）完善环境管理制度，加强环境保护宣传，不断提高职工人员的环境意识。

（2）加强进场道路及散堆场洒水降尘。
（3）加强各项环保设施的运行维护管理，确保主要污染物达标排放。

（4）待项目正式投入运营后，认真落实各项污染物监测计划，确保污染物长期、稳定达标排放。




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：云南顺测环保工程有限公司               填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：
	建

设

项

目
	项目名称
	大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目（一期）
	项目代码
	2203-530000-04-01-467728
	建设地点
	云南省保山市隆阳区蒲缥镇

	
	行业类别（分类管理名录）
	铁路货物运输（G5320）
	建设性质
	√新建  □改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	东经98°59'37.01"

北纬25°1'43.70"

	
	设计生产能力
	正线全长1.72km
	实际生产能力
	正线全长1.74km
	环评单位
	云南纳智环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	保山市生态环境局
	审批文号
	保环准﹝2022﹞34号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2022年8月
	竣工日期
	2023年5月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	重庆博世吉环境工程有限公司
	环保设施施工单位
	中铁十二局集团有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	云南瑞和锦程实业股份有限公司 
	环保设施监测单位
	云南中科检测技术有限公司
	验收监测时工况
	76.5%

	
	投资总概算（万元）
	32071
	环保投资总概算（万元）
	116.5
	所占比例（%）
	0.36

	
	实际总投资
	32100
	实际环保投资（万元）
	117.4
	所占比例（%）
	0.37

	
	废水治理（万元）
	38.1
	废气治理（万元）
	18.2
	噪声治理（万元）
	16
	固体废物治理（万元）
	6.7
	绿化及生态（万元）
	22
	其他（万元）
	16.4

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8640h

	运营单位
	云南瑞和锦程实业股份有限公司 
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	9153022336619800A
	验收时间
	2024年4月19日

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	