桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年7月11日，桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织召开了项目竣工环境保护验收会议，组成了验收工作组听取建设单位关于建设情况的汇报，查看了项目生产现场，查阅了相关资料，经验收工作组讨论一致形成了如下意见：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目，建设地点位于桃源县陬市镇青龙村新桥坪组，年产卵石6.4万吨、产砂4.8万吨。项目占地面积13320㎡。项目主要包括原料堆场2000㎡、洗砂生产线1000㎡、成品堆场2800㎡、综合办公生活区90㎡、配电房10㎡。厂区总平面布置科学合理，功能区分区明确，生产管理方便。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2017年6月委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制了《桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目环境影响报告表》；项目于2017年11月14日获得了桃源县环境保护局审批意见，桃环评〔2017〕79号，自批复以来，企业未受到各级环保部门行政处罚及群众投诉。

项目于2017年12月开工建设，于2018年4月竣工。

（三）投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资48.6万元，占项目总投资的9.72%。

（四）验收范围

本次验收范围为桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目建设内容及其配套设施。

二、工程变动情况

工程实际建设情况与环评报告一致，项目的性质、规模、地点、采用的工艺未发生重大变动。

对原有的洗砂污水处理措施进行改进，洗砂污水经污水沉淀罐（400m³）收集，添加絮凝剂絮凝沉淀后，经压泥机压泥，泥饼交桃源县兴业墙材有限责任公司制砖，滤液进入清水池（750m³），沉淀后的上层清液进入补水池（1500m³）回用于洗砂生产。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为员工生活污水、洗砂废水、厂区大气降水、车辆冲洗废水等。

（1）员工生活污水

生活污水（约86.4m³/a）经1个化粪池（约5m³）处理后，不外排，用于周边农田菜地施肥。

（2）洗砂废水

洗砂废水主要部分由水泵抽至污水沉淀罐，少量渗漏经引流沟引至废水池（150m³），再由水泵将废水池里的废水抽至污水沉淀罐（约400m³）。污水经污水沉淀罐收集，添加絮凝剂絮凝沉淀后，经压泥机进行压泥，泥饼交桃源县兴业墙材有限责任公司制砖，滤液储存于清水池，经清水池（750m³）和补水池（1500m³）沉淀后回用于生产。

（3）车辆冲洗废水

项目每天冲洗车辆数量约为55辆，产生车辆冲洗废水约为880m³/a。车辆冲洗废水经车辆冲洗废水经沟渠引流，直接排入洗砂废水三级沉淀池（约40m³）沉淀回用于车辆、场地冲洗。

（4）厂区大气降水

项目利用洗砂废水沉淀池收集厂区大部分大气降水，沉淀后用于洗砂生产。

- 废气

项目产生的废气主要包括堆场扬尘、洗砂生产线产生的粉尘、运输扬尘、汽车尾气。

项目产生的废气主要包括堆场扬尘、洗砂生产线产生的粉尘、运输扬尘、汽车尾气等。

（1）堆场扬尘

本项目堆场主要包括原料堆场、成品砂堆场、泥饼堆场，其中泥饼堆场泥饼较湿润。项目对原料堆场、成品砂堆场洒水，减少堆场粉尘无组织排放。

（2）洗砂生产线产生的粉尘

项目洗砂为湿法生产，在进料口、滚筛机进、出料口均安装了喷头洒水，减少洗砂生产粉尘排放。

（3）运输扬尘

项目通过对运输车辆加盖篷布、硬化运输道路、及时清扫厂区运输道路并洒水、冲洗出厂车辆车轮等措施降低运输扬尘排放。

（4）汽车尾气

项目生产设备和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排尾气中主要含有NOx、CO等污染物，由于本项目使用的设备和运输汽车少，外排尾气量也较少，且作业范围相对较大，通过距离衰减和大气扩散后，对周边环境不会造成明显影响。

（三）噪声

项目噪声主要来源于震动筛、洗砂机、传送带、水泵、运输车辆等运行产生的噪声，设备声级为70～130dB（A）。项目对震动筛和洗砂机设置了减振基础，在成品砂堆场、泥饼堆场设置大棚，利用厂棚对设备噪声进行衰减、定期对设备进行检修，保持设备处于良好的工作状态、夜间（22：00-6：00）不生产等措施降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

（1）压泥机产生的泥饼

项目年水洗16万吨河砂，洗砂废水含泥量约80%，污水经污水沉淀罐收集，添加絮凝剂絮凝沉淀后，经压泥机进行压泥（泥饼约4.8万吨/a，含水量约为80%），泥饼经输送带输送至泥饼堆场，泥饼渗出液由导流沟引至清水池沉淀后回用于洗砂生产。待泥饼含水量风干至70%（不滴水），交桃源县兴业墙材有限责任公司制砖。

（2）生活垃圾

项目生活垃圾产生量约为2.6t/a，集中收集定期交环卫部门清运处置。

四、审批部门审批决定要求采取的环保措施落实情况

审批部门审批决定要求采取的环保措施落实情况见下表。

表1  审批部门审批决定要求采取的环保措施落实情况一览表

| 序号 | 审批意见要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目位于桃源县陬市镇青龙村新桥坪组，项目占地面积13320㎡（20亩），主要由洗砂生产线、原料堆场、成品堆场、导流沟、沉淀池、配套设施及成品运输组成，项目不设置破碎，年产卵石6.4万吨，砂4.8万吨。项目总投资480万元，其中环保投资26万元。 | 已落实。 项目建设地点、生产规模、建设内容均与环评设计一致。项目总投资500万元，设计环保投资26万元，经核算，实际环保投资约48.6万元。 |
| 2 | 做好施工期扬尘污染防治工作，运输车辆要遮盖，防止弃土散落和飞扬，施工区要勤洒水；所用混凝土采用商品混凝土，禁止在现场搅拌；施工期废水经处理后回用，不得直接外排；采取选用先进、低噪声的设备及施工方法，合理安排高噪声设备作业时间等措施减小施工噪声对周围环境的影响。 | 施工期已落实。 |
| 3 | 生活污水经化粪池处理后用作农肥；洗砂废水经初沉池（2个，每个容积3000m³）+沉淀池（容积5000m³）处理后，进清水池（1500m³）暂存回用于生产，不外排。 | 已落实。 生活污水经化粪池（5m³）处理后用作农肥；洗砂废水收集至污水沉淀罐（400m³），添加絮凝剂沉淀后由压泥机压泥，泥饼交桃源县兴业墙材有限责任公司制砖，滤液排入清水池，经清水池（750m³）和补水池（1500m³）沉淀后回用于生产 |
| 4 | 洗砂、筛分粉尘采取场地硬化、湿式筛分（皮带机不洒水），配套细砂回收设备、喷淋等措施减小对周边环境的影响。 | 已落实。 建设单位已将场地和道路硬化，安装了泥沙压泥机，在进料口、滚筛机进、出料口均安装了喷头洒水，湿式生产降低生产粉尘排放。 |
| 5 | 加强进出运输车辆鸣笛管理，各类产噪设备（设施）定期检修，维护设备低声级水平，并采取减振、隔声、降噪等措施确保厂界达标； | 已落实。 项目采取了对震动筛和洗砂机设置了减振基础、成品砂、泥饼堆场设置大棚，利用厂棚对设备噪声进行衰减、定期对设备进行检修，保持设备处于良好的工作状态、加强设备维护、夜间（22：00-6：00）不生产等措施降低噪声对周围环境的影响。 |
| 6 | 生活垃圾分类收集，尽量回收利用，不能回收利用的由相关环卫部门处置；沉淀池中挖出的沉渣经沉渣场暂存风干至含水率约为70%不滴水后出售给砖厂制砖，沉渣堆存不超过3m，沉渣场四周需设置30cm高的围壁，沿内壁设置引水沟将渗出的废水引至沉淀池沉淀。 | 已落实。 生活垃圾集中收集交环卫部门清运处置。项目泥沙废水处理工艺进行改进，采用污水沉淀罐（400m³）收集添加絮凝剂沉淀，压泥机压泥对污水进行处理，压出的泥饼交桃源县兴业墙材有限责任公司制砖。 |

五、环境保护设施调试效果

2021年6月28、29日验收监测期间，该项目正常生产，工况稳定，环保设施正常开启运行。监测结果如下：

（1）废气

监测期间，项目废气无组织排放监控点的颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值要求。

（2）厂界噪声

监测期间，厂界东外1m噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值要求。厂界南外1m、西外1m、北外1m噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

（3）固体废物

项目产生的固废主要包括洗砂废水进行絮凝压泥的泥饼和生活垃圾。

项目年水洗16万吨河砂，洗砂废水含泥量约30%（约4.8万吨/a），经湿法洗砂生产产生的泥水经废水处理成泥饼后外售给桃源县兴业墙材有限责任公司制砖。

项目生活垃圾产生量约为2.6t/a，集中收集定期交环卫部门清运处置。

- 污染物排放总量

本项目无二氧化硫、氮氧化物排放源，生活污水经化粪池处理后用作农肥，洗砂废水处理后循环使用，不外排，泥饼交桃源县兴业墙材有限责任公司制砖，生活垃圾由环卫部门统一清运。环评报告表和环评批复中均未要求总量控制指标。

六、工程建设对环境的影响

（1）环境噪声

监测期间，项目东北侧15m居民房屋环境噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值要求。说明，本项目建设对周边的不利影响较小。

- 七、“不得提出验收合格的意见”九种情形的符合性分析

表2  “建设单位不得提出验收合格的意见”符合性分析

| 序号 | 不得提出验收合格的意见的九种情形 | 实际建设情况 | 是否可通过验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环保设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。 | 已按要求建设环境保护设施，并与主体工程同时投入使用。 | 是 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。 | 根据验收监测报告，污染物排放均符合环评报告表所列排放标准，该项目环评批复无污染物排放总量控制指标要求。 | 是 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。 | 该项目未发生重大变动。 | 是 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。 | 经现场踏勘和走访，该项目未造成重大环境污染和生态破坏。 | 是 |
| 5 | 纳入排污许可证管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 | 本项目无二氧化硫、氮氧化物排放源，生活污水经化粪池处理后用作农肥，环评报告表和环评批复中均未要求总量控制指标。 | 是 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足相应主体工程需要的。 | 本项目已建设完成，不属于分期建设、验收项目。 | 是 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 | 无 | 是 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项，遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 | 无 | 是 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 无 | 是 |

该项目不存在“建设单位不得提出验收合格的意见”九种情形之一，因此可以通过竣工环保验收。

- 八、验收结论

该项目执行了环境影响评价制度，基本落实了环评批复文件的要求，各项污染治理措施基本到位，监测结果达标，在完成整改后，同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 整改意见

1、对原料堆场采取覆盖措施，减少堆场扬尘产生；

2、投料口进行围挡，采取喷淋措施；

3、厂内地面堆积的淤泥进行清理，生产区地面设置导流沟，将的洗砂废水引入废水池，后收集至污水沉淀罐处理；

4、完善泥饼堆场的导流沟、拦截沟，将泥饼渗出液收集至清水池，经清水池、补水池沉淀后回用于生产；

5、完善雨污分流措施，避免污水外流对周边环境造成不利影响，完善降水导流沟，做好厂区降水的收集。

- 后续要求

(1)夜间（22：00-6：00）进行不生产，避免噪音扰民；

(2)应加强运营期间的管理，确保各项污染物防治措施得到落实；

(3)企业在生产过程中，应持续提高清洁生产水平，加强污染防治设施的运行管理，确保各污染物稳定达标排放，尽最大能力降低项目对周边环境的影响；

(4)若因生产需要，建设单位的建设规模，建设地点，生产工艺及环境保护措施需要发生变动，应先及时报批环评文件，得到批准后方可建设。

- 验收人员信息

验收人员信息见附件1。

验收工作组

2021年7月11日

附件1环境保护验收工作组名单