河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目竣工环境保护验收意见

2024年10月18日，商丘尚达塑业有限公司根据《河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对该项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）项目建设地点、规模、主要建设内容

河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目（以下简称“本项目”）位于新密市城关镇翟沟村1组。本项目北侧5m为裴沟，东侧27m为S232（荥密路），西南侧47m为翟沟村散户；本项目属于技改项目，技改前后保持年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料产能不变。本项目不新增劳动定员，劳动定员25人，每天8小时工作制，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

河南丰韬工程材料有限公司现有工程为“年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目”，《河南丰韬工程材料有限公司新密城关分公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目环境影响报告表》于2013年3月取得新密市环境保护局的环评批复，批复文号为新密环建[2013]20号。《河南丰韬工程材料有限公司新密城关分公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目竣工验收监测表》由新密市环境监测站于2013年9月编制完成，并于2013年9月通过了新密市环保局组织的竣工环保验收。

河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目环境影响报告表由河南极科环保工程有限公司于2019年7月编制完成，2019年8月30日新密市环境保护局审批通过并出具了《关于河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目环境影响报告表的批复》（新密环建【2019】86号）。本项目批复后由于疫情与资金原因项目一直未能启动，2023年8月公司开始启动改造工程，于2024年8月初整体基本建设完成；公司于2020年4月办理了排污许可手续并于2023年8月完成了延续工作，排污许可证编号为914101835735895102001X；公司于2024年8月6日、9日进行环保设施竣工、调试公示。2024年9月13日～14日，河南申越检测技术有限公司对本项目进行了现场检测并出具了检测报告，在此基础上公司编制完成了《河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

本项目实际总投资为500万元，环保投资为10万元，环保投资比例占总投资2%。

（四）验收范围

河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目的竣工环保整体验收。

二、工程变动情况

经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部环办环评函〔2020〕688号）相关要求，该项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均无发生重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

次技改工程生产过程中不使用水，也不产生生产废水；技改工程不新增员工，无新增生活污水；现有工程生活污水进入厂区现有120m³化粪池处理后，由周围农民定期清运用于周围农田施肥，不外排。

（二）废气

本次技改工程主要为粉料仓粉尘、搅拌机粉尘等。

本项目粉料仓、搅拌机粉尘经集气管道收集后进入1台袋式除尘器处理，再经15m高排气筒高空排放。

（三）噪声

本次技改工程新增设备主要为粉料仓、输送机、斗式提升机等，均为低噪声设备；不新增高噪设备，采取厂房阻隔、基础减振等措施降噪。

（四）固废

本次技改工程营运期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装袋、以及员工生活垃圾。废包装袋收集暂存后外售废品回收公司，除尘器收集粉尘收集后回用于生产工序；职工生活垃圾经垃圾箱收集后当地市政环卫部门定期清运。

四、环保设施调试效果

（一）环保设施去除效率

根据监测数据计算，验收监测期间，本项目袋式除尘器对颗粒物的去除效率为92.7%-93.6%。

（二）污染物排放情况

1.生产工况

验收监测期间，本项目生产设施、环保设施运行正常，生产负荷为90%~93%，符合国家有关验收检测的生产负荷大于75%的要求，满足验收监测技术规范要求。

2.废气

验收监测期间，废气处理设施排气筒颗粒物排放浓度为7.3mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准要求“散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备有组织颗粒物10mg/m³”。无组织颗粒物上下风向最大浓度差值为0.128mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2要求“无组织颗粒物0.5mg/m³”。

3.噪声

验收监测期间，四厂界昼间噪声为53~56dB(A)，夜间噪声为41~43dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

五、工程建设对外环境的影响

本项目不新增废水，废气、噪声达标排放，固废处置合理，投产后对周边环境的影响较小。

六、验收结论

本项目环评手续齐备，技术资料齐全；经现场检查，环境保护设施运行正常，环境保护设施建设符合环评及批复要求，较好地执行了环保“三同时”制度；验收监测报告编制较为规范，监测结论可信；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收监测报告结果。验收工作组原则同意本项目通过竣工环保验收。

七、后续要求

1. 定期维护环保设施，保障环保设施正常运行，确保污染物长期、稳定、达标排放。

2. 加强员工环保教育，增强环保意识，严禁“跑、冒、滴、漏”现象发生。

河南丰韬工程材料有限公司

2024年10月18日