
湖南米未食品有限公司

炒货加工生产线（年产360t）建设项目

[image: image1.png]EESIS

Kk

ik BT - >EEEK

WHE DU A
e o>

it A o

okl fEbgE oL THRL [o>SR
“H
ke - DR AR
i o> AEHE

Hedh





建设单位：        湖南米未食品有限公司          

项目名称：  炒货加工生产线（年产360t）建设项目  
二零二五年二月
目 录

第一部分、自查报告

第二部分、炒货加工生产线（年产360t）建设项目竣工环境保护验收报告

第三部分、其它需要说明的事项
第四部分、验收意见
第五部分、公示情况

目 录

1第一部分 企业自查报告


9第二部分 验收监测报告


91验收项目概况


102验收依据


102.1 建设项目环境保护法律、法规和规章制度


102.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


112.3 建设项目环境影响评价表及部门审批决定


11

3工程建设情况

113.1 地理位置及平面布置


123.2 建设内容


153.3 主要原辅材料及能源消耗


163.4 项目产品方案


163.5 水源及水平衡


173.6 生产工艺及产污环节


193.7 项目变动情况


21

4环境保护设施

214.1 污染治理处置


214.1.1废水


234.2 其他环保设施


234.2.1环境风险防范设施


234.3 “三同时”落实及环保投资情况


25

5环境影响评价报告结论与建议及审批决定

255.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议


255.2环境影响评价报告的审批决定


265.3 环评批复落实情况检查


30

6验收监测评价标准

306.1 执行标准


306.2 标准限值


31

7 验收监测内容

317.1 环境保护设施调试效果


31

8 质量保证和质量控制

318.1 采样方法


328.2 监测分析方法及监测仪器


328.3质量保证与控制


33

9验收监测结果

339.1环保设施处理效率


349.2污染物排放监测结果


369.3污染物排放总量核算


369.4 环保设施调式运行效果


37

10 验收监测结论及建议

3710.1总体结论


3910.2建议


39

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

41附件1 环评批复


44附件2 营业执照


45附件3 排污许可证


46附件4 园区供气合同


60附件5 食品产业园环评批复


64附件6 环境管理制度


65附件7检测报告


74附图1项目地理位置图


75附图2项目平面布置图


79附图4现场照片


80

第三部分 其他事项说明

80

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

801.1设计简况


801.2施工简况


801.3验收过程简介


801.4公众反馈意见及处理情况


80

2其他环保措施的实施情况

802.1制度措施的落实情况


812.2配套措施的落实情况


812.3其他措施的落实情况


842.4项目变更情况


85

第四部分 验收意见

91

第五部分 公示情况



企业自查报告

1、环保手续履行情况

湖南米未食品有限公司租赁平江县美妃食品有限公司厂房建设“湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目”。平江县美妃食品有限公司于2017年在平江县三市工业小区内建设年加工膨化食品900吨、食品包装袋600吨建设项目，委托长沙振华环境保护开发有限公司编制建设项目环境影响报告表，并取得审批意见。湖南米未食品有限公司租赁平江县美妃食品有限公司北侧闲置厂房用于建设湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目。

2023年8月，湖南先开环境科技有限公司完成了《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》的编制工作；2023年11月7号，岳阳市生态环境局以岳平环评[2023]065号文对《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》予以审批。2025年4月17日获得排污许可证简化管理，编号为91430626MACADM0M9L001W。目前该项目现环保设施运行正常，具备验收监测条件。
在此背景下，湖南米未食品有限公司于2024年10月开展项目工程的竣工环境保护验收监测工作。目前该项目环保手续齐全，实际建设内容及各项环保设施建设情况与环评及其批复阶段一致，可开展竣工环境保护自主验收监测。

湖南环景检测有限公司组织相关技术人员对验收项目进行了现场勘察，经现场勘察及环境管理初步检查，2024年10月28日了编制该项目竣工的《环境保护验收监测方案》。目前生产及环保设施运行状况正常。按照验收监测方案，于2024年11月14~11月15日，湖南环景检测有限公司对项目的污染源排放状况实施了连续两天的现场监测。
2、项目建成情况
2.1项目建设情况

项目建设情况见表2-1

2-1 项目基本情况一览表
	项目名称
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目

	建设单位名称
	湖南米未食品有限公司

	建设地点
	湖南省岳阳市平江县三市镇乡工业小区（平江县美妃食品有限公司内）

	建设性质
	新建

	行业类别
	C1439其他方便食品制造

	设计生产规模
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目 

	实际生产规模
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目

	建设内容
	办公楼、生产车间及环保设施等

	环评占地面积
	3211.65m2

	实际占地面积
	3211.65m2

	开建时间
	2023年12月
	调试时间
	2024年3月

	项目总投资

（环评）
	300万元
	环保投资

（环评）
	82万元
	所占比例
	27.33％

	项目总投资

（实际）
	200万元
	项目环保投资

（实际）
	34.5万元
	所占比例
	17.25％

	环保设施运营单位
	湖南米未食品有限公司

	年工作时间
	全年工作300天，2班制，12h
	职工人数
	15人

	环评情况
	2023年8月，湖南先开环境科技有限公司编制《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》

	批复情况
	岳阳市生态环境局关于《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》予以审批，岳平环评[2023]065号，2023年11月7号


2.2工程建设内容目

工程建设内容见表2-2。

表2-2  项目工程建设内容

	建设名称
	环评工程内容
	实际建设内容
	是否一致

	主体工程
	生产车间
	位于厂房3层，包括浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、配料区等
	位于厂房3层，包括浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、配料区等
	是

	储运工程
	原料区
	位于厂房二层，用于存放原料
	位于厂房二层，用于存放原料
	是

	
	成品区
	位于厂房三层，用于存放成品
	位于厂房三层，用于存放成品
	是

	辅助工程
	办公区
	位于厂房二、三层，用于员工办公
	位于厂房二层，用于员工办公
	否

	
	检验室
	位于厂房3层，用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用
	位于厂房3层夹层，用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用
	否

	公用工程
	供水
	依托平江县美妃食品有限公司的供电设施，乡镇电网供给
	依托平江县美妃食品有限公司的供电设施，乡镇电网供给
	是

	
	供电
	依托平江县美妃食品有限公司的供水设施，乡镇自来水网供给
	依托平江县美妃食品有限公司的供水设施，乡镇自来水网供给
	是

	环保工程
	废气
	1#油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过1#15m高排气筒排放
	经两套油烟净化器处理后，通过1根17m高排气筒排放
	否

	
	
	2#油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过2#15m高排气筒排放
	
	

	
	
	柴油燃烧废气通过3#15m高排气筒排放
	柴油燃烧废气通过17m高排气筒排放
	是

	
	
	车间异味采用加强车间通风
	车间异味采用加强车间通风
	是

	
	
	自建污水处理站异味采用污水处理站池子加盖、必要时投放除臭剂，种植绿化等措施
	收集池异味采用污水处理站池子加盖、必要时投放除臭剂，种植绿化等措施
	是

	
	废水
	生活污水依托美妃食品化粪池处理后，经污水管网排入下沙污水处理站处理
	生活污水依托美妃食品化粪池处理后，经污水管网排入下沙污水处理站处理
	是

	
	
	近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理，目前已和平江县安定镇污水处理厂签订污水收集处理合同；待下沙污水处理站扩建至能接纳本项目生产废水，生产废水经自建污水处理站处理后，排入下沙污水处理站处理
	近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理
	是

	
	固废
	生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门处理
	生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门处理
	是

	
	
	废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站
	废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站
	是

	
	
	油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用
	油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用
	是

	
	
	不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料
	不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料
	是

	
	
	污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	是

	
	噪声
	采用车间隔声、选用低噪音设备
	采用车间隔声、选用低噪音设备
	是


2.3项目主要设备

项目主要设备见表2-3。

表2-3 项目主要设备统计表

	序号
	类别
	环评建设内容
	实际建设内容
	是否一致

	
	
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	

	1
	炒米锅巴
	锅巴机
	/
	台
	1
	锅巴机
	/
	台
	1
	是

	2
	
	输送机
	3000*600*950mm
	台
	1
	输送机（冷却床）
	3000*600*950mm
	台
	1
	是

	3
	
	食用油储油罐
	1t
	个
	1
	食用油储油罐
	1t
	个
	1
	是

	4
	
	拌米机
	1250*850*1350mm
	台
	1
	拌米机
	1250*850*1350mm
	台
	1
	是

	5
	
	喷浆机
	1800*1150*1380mm
	台
	1
	喷浆机
	1800*1150*1380mm
	台
	1
	是

	6
	
	隧道烤炉
	10000*750*1580mm
	台
	1
	隧道烤炉
	10000*750*1580mm
	台
	1
	是

	7
	
	包装机
	/
	台
	2
	包装机
	/
	台
	4
	新增，两用两备

	8
	
	/
	/
	/
	/
	自动包装线
	/
	条
	1
	新增

	9
	
	柴油储罐
	1t
	个
	1
	柴油储罐
	1t
	个
	1
	是

	10
	
	柴油低氮燃烧机
	/
	台
	1
	柴油低氮燃烧机
	/
	台
	1
	是

	11
	
	圆形塑料桶
	500L
	个
	4
	圆形塑料桶
	500L
	个
	4
	是

	12
	
	/
	/
	/
	/
	烤箱
	/
	台
	1
	烤制咸蛋黄

	13
	
	/
	/
	/
	/
	磨浆机
	/
	台
	1
	磨咸蛋黄

	14
	炒米
	油炸锅
	设备功率1200kw
	台
	4
	油炸锅
	设备功率1200kw
	台
	4
	是

	15
	
	拌料机
	800*800*1400mm
	台
	4
	拌料机
	800*800*1400mm
	台
	4
	是

	16
	
	电磁加热烧水机
	1400*1500*800mm
	台
	1
	电磁加热烧水机
	1400*1500*800mm
	台
	1
	是

	17
	
	脱油机
	1400*1440*1400mm
	台
	4
	/
	/
	/
	/
	是

	18
	
	震动冷却床
	680*800*720mm
	台
	1
	震动冷却床
	680*800*720mm
	台
	1
	是

	19
	
	包装机
	1300*740*1200mm
	台
	6
	包装机
	1300*740*1200mm
	台
	10
	新增

	20
	
	不锈钢浸泡桶
	R1.5m，H50mm，锥形
	个
	1
	不锈钢浸泡桶
	R1.5m，H50mm，锥形
	个
	1
	是

	21
	
	/
	/
	/
	/
	自动给料线
	/
	条
	1
	新增

	22
	共用
	食用油储油罐
	20t
	个
	2
	食用油储油罐
	20t
	个
	2
	是

	23
	
	/
	/
	/
	/
	金属探测仪
	/
	台
	1
	新增

	24
	
	/
	/
	/
	/
	封箱机
	/
	台
	1
	新增

	25
	
	/
	/
	/
	/
	外包封口机
	/
	台
	1
	新增

	26
	检验室
	恒温干燥箱
	/
	台
	1
	恒温干燥箱
	/
	台
	1
	是

	27
	
	微生物培养箱
	/
	台
	1
	微生物培养箱
	/
	台
	1
	是

	28
	
	生物显微镜
	/
	台
	1
	生物显微镜
	/
	台
	1
	是


3、主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及燃料见表3-1。

表3-1 项目主要原辅材料及燃料

	类别
	环评建设内容
	实际建设内容
	是否一致

	
	材料名称
	单位
	年用量
	材料名称
	单位
	年用量
	

	炒米锅巴
	糯米
	t/a
	190
	糯米
	t/a
	190
	是

	
	食用油
	t/a
	25
	食用油
	t/a
	25
	是

	
	食用盐
	t/a
	2
	食用盐
	t/a
	1
	否

	
	复合调味剂
	t/a
	2
	复合调味剂
	t/a
	2
	是

	
	糖浆
	t/a
	1
	糖浆
	t/a
	0.5
	否

	
	/
	/
	/
	蛋黄
	t/a
	1
	新增

	炒米
	大米
	t/a
	150
	大米
	t/a
	150
	是

	
	食用油
	t/a
	20
	食用油
	t/a
	20
	是

	
	食用盐
	t/a
	1.5
	食用盐
	t/a
	1.5
	是

	
	复合调味剂
	t/a
	1.5
	复合调味剂
	t/a
	1.5
	是

	
	白砂糖
	t/a
	2
	白砂糖
	t/a
	2
	是

	检验室
	结晶紫中性红胆盐琼脂
	t/a
	0.001
	结晶紫中性红胆盐琼脂
	t/a
	0.001
	是

	
	平板计数琼脂
	t/a
	0.001
	平板计数琼脂
	t/a
	0.001
	是

	
	孟加拉红琼脂培养基
	t/a
	0.001
	孟加拉红琼脂培养基
	t/a
	0.001
	是

	水
	m3/a
	1282.5
	水
	m3/a
	1282.5
	是

	电
	万kwh/a
	100
	电
	万kwh/a
	100
	是

	柴油
	t/a
	9.6
	柴油
	t/a
	9.6
	是


4、环境保护设施

4.1污染物治理、处置设施

4.1.1 废水

项目生活污水依托平江县美妃食品有限公司化粪池处理经污水管网排入下沙污水处理站。近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理。主要污染物及防治措施见表4-1。

表4-1 废水污染源及防治措施

	序号
	废水名称
	污染因子
	排放方式
	治理设施
	最终去向

	1
	生活污水
	pH值、SS、BOD5、COD等
	间歇排放
	化粪池
	下沙污水处理站

	2
	生产废水
	
	间歇排放
	收集池
	平江县安定镇污水处理厂处理


4.1.2 废气

项目营运期产生的废气主要为油炸工段产生的油烟废气、柴油低氮燃烧机产生的燃烧废气、喷粉、拌料等工序产生的异味。
1）油烟废气：项目在炒米锅巴油炸工艺、炒米工艺阶段均会产生油烟，项目在炒米锅巴油炸机上方设置集气罩经1套静电式油烟净化器处理；炒米工艺在锅巴机设置集气罩经1套静电式油烟净化器处理。设备采用一根17米高排气筒于屋顶外排；
2）柴油低氮燃烧机：设备采用低氮燃烧，经17米高排气筒于屋顶外排；

3）喷粉、拌料：项目在生产过程中会产生异味，其成分主要是食品本身味素、香料等，均以无组织形式排放。采用车间密闭，机械通风等措施保持空气流通。染源及防治措施见表4-2。

表4-2 废气污染源及防治措施

	序号
	产污环节
	排放

类型
	污染因子
	废气处理措施
	排气筒数量
	排气筒高度

	1
	油烟废气
	有组织排放
	油烟
	油烟净化器
	1
	17m

	2
	柴油低氮燃烧机
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	/
	1
	17m

	3
	喷粉、拌料
	无组织排放
	臭气浓度
	排气扇、净化车间等
	/
	/


4.1.3 噪声排放及防治措施

本项目声环境污染主要来源于各类生产设备噪声。设备主要集中在生产区，位于厂区中间。主要通过以下措施减少噪声的传播：
（1）选用先进的低噪声动力设备，以降低噪声源；

（2）设置隔震垫，优化车间平面布局，并通过厂房隔声以降低噪声对环境的影响；

（3）加强设备日常维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运行时产生高噪声现象。
4.1.4 固（液）体废物

营运期间主要固体废物为油渣、废油、废弃包装材料、不合格品、废培养基及员工生活产生的生活垃圾。

废弃包装材料：本项目营运期产生的废弃包装材料，主要为原辅材料包装袋和出厂包装纸箱废经分类收集后，由废品收购站收购；油渣：油炸工序会产生油渣经收集后，外售企业加工利用；废油：脱油工序会产生废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品：本项目生产过程中将产生不合格产品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；废培养基：为判别食品的卫生质量，本项目设有检验室，其检测项目主要为感官净含量、菌落总数、大肠菌群等。该过程产生会废弃固体培养基，其主要成分为琼脂，建设单位使用灭菌设备做灭菌处理后，袋装收集，委托环卫部门清运；生活垃圾：交环卫部门集中处理。
固体废物来源及防治措施详见表4-3。
表4-3  固体废物来源及防治措施

	序号
	固废名称
	属性
	去向

	1
	废弃包装材料
	一般固体废物
	经分类收集后，由废品收购站收购

	2
	油渣
	
	外售企业加工利用

	3
	废油
	
	外售企业加工利用

	4
	不合格品
	
	外售家畜养殖厂做饲料

	5
	废培养基
	
	袋装收集，委托环卫部门清运

	6
	生活垃圾
	生活垃圾
	交环卫部门集中处理


5、环境管理自查

	序号
	自查内容
	检查情况

	1
	项目从立项到试生产各阶段，环境保护法律、法规、规章制度的执行情况
	执行

	2
	环境保护审批手续及环境保护档案资料是否齐全
	齐全

	3
	环境保护组织机构及规章管理制度是否健全
	健全

	4
	环境保护设施建成及运行纪录
	有

	5
	环境保护措施落实情况及实施效果
	已按环评要求落实

	6
	“以新带老”环境保护要求的落实
	/

	7
	环境风险防范措施、应急监测计划的制定
	已制定

	8
	排污口规范化、污染源在线监测仪的安装、测试情况检查
	排污口规范

	9
	工业固体废物、危险废物的处理处置和回收利用情况及相关协议
	/

	10
	生态恢复、绿化及植被恢复、搬迁或移民工程落实情况
	/

	11
	环境敏感目标保护措施落实情况
	/

	12
	废水循环利用（中水回用）情况
	/

	13
	施工期和试生产期间扰民情况和污染事故调查情况
	无

	14
	环境影响评价文件中提出的环境监测计划落实情况
	落实


承诺：

我公司郑重承诺，以上所填内容全部属实。如存在瞒报、假报等情况，由此而导致的一切后果由我公司承担。

填报人（签名）：                 

公司名称（盖章）：湖南米未食品有限公司
      年    月    日
第二部分 验收监测报告
1验收项目概况
湖南米未食品有限公司租赁平江县美妃食品有限公司厂房建设“湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目”。平江县美妃食品有限公司于2017年在平江县三市工业小区内建设年加工膨化食品900吨、食品包装袋600吨建设项目，委托长沙振华环境保护开发有限公司编制建设项目环境影响报告表，并取得审批意见。湖南米未食品有限公司租赁平江县美妃食品有限公司北侧闲置厂房用于建设湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目。

2023年8月，湖南先开环境科技有限公司完成了《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》的编制工作；2023年11月7号，岳阳市生态环境局以岳平环评[2023]065号文对《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》予以审批。2025年4月17日获得排污许可证简化管理，编号为91430626MACADM0M9L001W。目前该项目现环保设施运行正常，具备验收监测条件。
在此背景下，湖南米未食品有限公司于2024年10月开展项目工程的竣工环境保护验收监测工作。目前该项目环保手续齐全，实际建设内容及各项环保设施建设情况与环评及其批复阶段一致，可开展竣工环境保护自主验收监测。

湖南环景检测有限公司组织相关技术人员对验收项目进行了现场勘察，经现场勘察及环境管理初步检查，2024年10月28日了编制该项目竣工的《环境保护验收监测方案》。目前生产及环保设施运行状况正常。按照验收监测方案，于2024年11月14~11月15日，湖南环景检测有限公司对项目的污染源排放状况实施了连续两天的现场监测。
2验收依据

2.1 建设项目环境保护法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版），（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正版），（2018年01月01日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正版），（2018年10月26日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》2022年6月5日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年修正版），（2020年09月01日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令（第682号）（2017年10月1日起施行）；

（8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2021年1月1日起施行）。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部办公厅，2018年5月16日。
2.3 建设项目环境影响评价表及部门审批决定
（1）湖南先开环境科技有限公司《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》，2023年8月；

（2）岳阳市生态环境局关于《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》予以审批，岳平环评[2023]065号，2023年11月7号；

（3）湖南米未食品有限公司提供的其他相关资料。

3工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 
本项目租赁平江县美妃食品有限公司北侧厂房二、三层厂房，其中二层为成品区和办公区。项目三层南侧由西至东依次为检验室、炒制区、油炸区、浸泡区、更衣室等；北侧由西至东依次为成品区、外包区、包装区等厂区总平面布置图详见附图。

3.2 建设内容

项目租赁平江县美妃食品有限公司北侧厂房2、3层，主要分为生产区和办公区，生产区主要包括浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、检验室、配料区等，生产区位于办公区东侧，主要生产建设炒货加工生产线（年产360t）建设项目。

基本情况一览表见表3-1，主要建设内容见表3-2，主要生产设备见表3-3。

表3-1 项目基本情况一览表

	项目名称
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目

	建设单位名称
	湖南米未食品有限公司

	建设地点
	湖南省岳阳市平江县三市镇乡工业小区（平江县美妃食品有限公司内）

	建设性质
	新建

	行业类别
	C1439其他方便食品制造

	设计生产规模
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目 

	实际生产规模
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目

	建设内容
	办公楼、生产车间及环保设施等

	环评占地面积
	3211.65m2

	实际占地面积
	3211.65m2

	开建时间
	2023年12月
	调试时间
	2024年3月

	项目总投资

（环评）
	300万元
	环保投资

（环评）
	82万元
	所占比例
	27.33％

	项目总投资

（实际）
	200万元
	项目环保投资

（实际）
	34.5万元
	所占比例
	17.25％

	环保设施运营单位
	湖南米未食品有限公司

	年工作时间
	全年工作300天，2班制，12h
	职工人数
	15人

	环评情况
	2023年8月，湖南先开环境科技有限公司编制《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》

	批复情况
	岳阳市生态环境局关于《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》予以审批，岳平环评[2023]065号，2023年11月7号


表3-2 主要建设内容一览表

	建设名称
	环评工程内容
	实际建设内容
	是否一致

	主体工程
	生产车间
	位于厂房3层，包括浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、配料区等
	位于厂房3层，包括浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、配料区等
	是

	储运工程
	原料区
	位于厂房二层，用于存放原料
	位于厂房二层，用于存放原料
	是

	
	成品区
	位于厂房三层，用于存放成品
	位于厂房三层，用于存放成品
	是

	辅助工程
	办公区
	位于厂房二、三层，用于员工办公
	位于厂房二层，用于员工办公
	否

	
	检验室
	位于厂房3层，用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用
	位于厂房3层夹层，用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用
	否

	公用工程
	供水
	依托平江县美妃食品有限公司的供电设施，乡镇电网供给
	依托平江县美妃食品有限公司的供电设施，乡镇电网供给
	是

	
	供电
	依托平江县美妃食品有限公司的供水设施，乡镇自来水网供给
	依托平江县美妃食品有限公司的供水设施，乡镇自来水网供给
	是

	环保工程
	废气
	1#油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过1#15m高排气筒排放
	经两套油烟净化器处理后，通过1根17m高排气筒排放
	否

	
	
	2#油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过2#15m高排气筒排放
	
	

	
	
	柴油燃烧废气通过3#15m高排气筒排放
	柴油燃烧废气通过17m高排气筒排放
	是

	
	
	车间异味采用加强车间通风
	车间异味采用加强车间通风
	是

	
	
	自建污水处理站异味采用污水处理站池子加盖、必要时投放除臭剂，种植绿化等措施
	收集池异味采用污水处理站池子加盖、必要时投放除臭剂，种植绿化等措施
	是

	
	废水
	生活污水依托美妃食品化粪池处理后，经污水管网排入下沙污水处理站处理
	生活污水依托美妃食品化粪池处理后，经污水管网排入下沙污水处理站处理
	是

	
	
	近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理，目前已和平江县安定镇污水处理厂签订污水收集处理合同；待下沙污水处理站扩建至能接纳本项目生产废水，生产废水经自建污水处理站处理后，排入下沙污水处理站处理
	近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理
	是

	
	固废
	生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门处理
	生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门处理
	是

	
	
	废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站
	废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站
	是

	
	
	油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用
	油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用
	是

	
	
	不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料
	不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料
	是

	
	
	污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	是

	
	噪声
	采用车间隔声、选用低噪音设备
	采用车间隔声、选用低噪音设备
	是


表3-3 主要生产设备一览表
	序号
	类别
	环评建设内容
	实际建设内容
	是否一致

	
	
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	

	1
	炒米锅巴
	锅巴机
	/
	台
	1
	锅巴机
	/
	台
	1
	是

	2
	
	输送机
	3000*600*950mm
	台
	1
	输送机（冷却床）
	3000*600*950mm
	台
	1
	是

	3
	
	食用油储油罐
	1t
	个
	1
	食用油储油罐
	1t
	个
	1
	是

	4
	
	拌米机
	1250*850*1350mm
	台
	1
	拌米机
	1250*850*1350mm
	台
	1
	是

	5
	
	喷浆机
	1800*1150*1380mm
	台
	1
	喷浆机
	1800*1150*1380mm
	台
	1
	是

	6
	
	隧道烤炉
	10000*750*1580mm
	台
	1
	隧道烤炉
	10000*750*1580mm
	台
	1
	是

	7
	
	包装机
	/
	台
	2
	包装机
	/
	台
	4
	新增，两用两备

	8
	
	/
	/
	/
	/
	自动包装线
	/
	条
	1
	新增

	9
	
	柴油储罐
	1t
	个
	1
	柴油储罐
	1t
	个
	1
	是

	10
	
	柴油低氮燃烧机
	/
	台
	1
	柴油低氮燃烧机
	/
	台
	1
	是

	11
	
	圆形塑料桶
	500L
	个
	4
	圆形塑料桶
	500L
	个
	4
	是

	12
	
	/
	/
	/
	/
	烤箱
	/
	台
	1
	烤制咸蛋黄

	13
	
	/
	/
	/
	/
	磨浆机
	/
	台
	1
	磨咸蛋黄

	14
	炒米
	油炸锅
	设备功率1200kw
	台
	4
	油炸锅
	设备功率1200kw
	台
	4
	是

	15
	
	拌料机
	800*800*1400mm
	台
	4
	拌料机
	800*800*1400mm
	台
	4
	是

	16
	
	电磁加热烧水机
	1400*1500*800mm
	台
	1
	电磁加热烧水机
	1400*1500*800mm
	台
	1
	是

	17
	
	脱油机
	1400*1440*1400mm
	台
	4
	/
	/
	/
	/
	是

	18
	
	震动冷却床
	680*800*720mm
	台
	1
	震动冷却床
	680*800*720mm
	台
	1
	是

	19
	
	包装机
	1300*740*1200mm
	台
	6
	包装机
	1300*740*1200mm
	台
	10
	新增

	20
	
	不锈钢浸泡桶
	R1.5m，H50mm，锥形
	个
	1
	不锈钢浸泡桶
	R1.5m，H50mm，锥形
	个
	1
	是

	21
	
	/
	/
	/
	/
	自动给料线
	/
	条
	1
	新增

	22
	共用
	食用油储油罐
	20t
	个
	2
	食用油储油罐
	20t
	个
	2
	是

	23
	
	/
	/
	/
	/
	金属探测仪
	/
	台
	1
	新增

	24
	
	/
	/
	/
	/
	封箱机
	/
	台
	1
	新增

	25
	
	/
	/
	/
	/
	外包封口机
	/
	台
	1
	新增

	26
	检验室
	恒温干燥箱
	/
	台
	1
	恒温干燥箱
	/
	台
	1
	是

	27
	
	微生物培养箱
	/
	台
	1
	微生物培养箱
	/
	台
	1
	是

	28
	
	生物显微镜
	/
	台
	1
	生物显微镜
	/
	台
	1
	是


3.3 主要原辅材料及能源消耗

主要原辅材料一览表详见表3-4。

表3-4 主要原辅材料一览表

	类别
	环评建设内容
	实际建设内容
	是否一致

	
	材料名称
	单位
	年用量
	材料名称
	单位
	年用量
	

	炒米锅巴
	糯米
	t/a
	190
	糯米
	t/a
	190
	是

	
	食用油
	t/a
	25
	食用油
	t/a
	25
	是

	
	食用盐
	t/a
	2
	食用盐
	t/a
	1
	否

	
	复合调味剂
	t/a
	2
	复合调味剂
	t/a
	2
	是

	
	糖浆
	t/a
	1
	糖浆
	t/a
	0.5
	否

	
	/
	/
	/
	蛋黄
	t/a
	1
	新增

	炒米
	大米
	t/a
	150
	大米
	t/a
	150
	是

	
	食用油
	t/a
	20
	食用油
	t/a
	20
	是

	
	食用盐
	t/a
	1.5
	食用盐
	t/a
	1.5
	是

	
	复合调味剂
	t/a
	1.5
	复合调味剂
	t/a
	1.5
	是

	
	白砂糖
	t/a
	2
	白砂糖
	t/a
	2
	是

	检验室
	结晶紫中性红胆盐琼脂
	t/a
	0.001
	结晶紫中性红胆盐琼脂
	t/a
	0.001
	是

	
	平板计数琼脂
	t/a
	0.001
	平板计数琼脂
	t/a
	0.001
	是

	
	孟加拉红琼脂培养基
	t/a
	0.001
	孟加拉红琼脂培养基
	t/a
	0.001
	是

	水
	m3/a
	1282.5
	水
	m3/a
	1282.5
	是

	电
	万kwh/a
	100
	电
	万kwh/a
	100
	是

	柴油
	t/a
	9.6
	柴油
	t/a
	9.6
	是


3.4 项目产品方案

本项目产品方案一览表详见表3-5。

表3-5 项目产品方案一览表

	产品名称
	单位
	产量
	备注

	炒米锅巴
	吨
	200
	独立小包装，每包约200g~2kg

	炒米
	吨
	160
	


3.5 水源及水平衡
3.5.1公用工程
（1）给水系统

本项目用水由乡镇自来水网供给，主要包括生活用水和生产用水。其中生产用水包括浸泡用水、设备清洗用水、车间清洗用水、检验室用水。
（2）排水系统

生产废水包括浸泡废水、设备清洗废水、车间清洗废水、检验室废水近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理；生活污水依托平江县美妃食品有限公司化粪池处理后，经污水管网排入下沙污水处理站。
（3）供电系统

本项目由乡镇电网供给，年用电约100万kw·h，不设备用发电机。
3.6 生产工艺及产污环节

[image: image2.png]Fok—>| g/t >Rk

B Lo oM, ik
| L s

K ey

Il

i ->AERR

Hedh




图3.6-1炒米生产工艺流程及产污环节图
工艺流程说明：

将购买的大米输送至不锈钢浸泡桶中进行浸泡，为保持产品的酥脆感，需用60℃热水浸泡（使用电磁加热烧水机加热自来水），浸泡桶自带电动搅拌，浸泡20min后，打开排水阀门，将浸泡废水排出；沥干后的大米运至油炸锅进行油炸（电加热，温度145℃，1min）；油炸后输送至脱油机进行脱油处理；脱油完成后输送至拌料机进行拌料，拌料工序需要加入食用盐、复合调味剂、白砂糖等；拌料完成后进行自然冷却，后送至包装机进行包装，包装完成后进行检验，检验通过的产品运至成品仓待售。


图3.6-2炒米锅巴生产工艺流程图及产污环节图

工艺流程简述：

将购买的糯米输送至500L圆形塑料桶进行浸泡，浸泡40min后，打开排水阀门，将浸泡废水排出；沥干后的大米运至锅巴机进行制片、油炸（温度145℃，2min）处理；油炸完成后进行喷料处理；完成后输送至隧道烤炉（电加热）进行烘焙处理；烘焙完成后进行自然冷却，冷却后送至包装机进行包装，包装完成后进行检验，检验通过的产品运至成品仓待售。
3.7 项目变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺无重大变动情况，与环评一致，纳入竣工环境保护验收管理。

对照项目环评报告表及批复要求，本项目建设内容发生的变化，变更情况详见表3-6：
表3-6项目变更情况一览表
	类型
	环评建设内容
	实际建设内容
	变动情况

	辅助工程
	位于厂房二、三层，用于员工办公
	位于厂房二层，用于员工办公
	位置发生改变

	
	位于厂房3层，用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用
	位于厂房3层夹层，用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用
	

	环保工程
	1#油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过1#15m高排气筒排放
	经两套油烟净化器处理后，通过1根17m高排气筒排放
	环保设施未减少，排气筒整合成1根

	
	2#油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过2#15m高排气筒排放
	
	

	生产设备
	炒米锅巴包装机2台
	炒米锅巴包装机4台
	新增2台备用

	
	/
	烤箱1台
	炒米锅巴新增咸蛋黄口味，纳入产能内

	
	/
	磨浆机1台
	

	
	/
	自动包装线1条
	用于自动化包装，减少人工

	
	/
	自动给料线1条
	用于自动化投料，减少人工

	
	炒米包装机6台
	炒米包装机10台
	新增4台备用

	
	/
	金属探测仪
	炒米冷却后用于杂质探测

	
	/
	封箱机
	新增

	
	/
	外包封口机
	新增

	原辅材料
	/
	蛋黄1t/a
	新增口味，纳入产能内


对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中的相关条款进行分析，具体条目相符性情况详见表3-7：

表3-7项目与污染影响类建设项目重大变动清单（试行）对照情况一览表
	序号
	污染影响类建设项目重大变动清单
	项目实际建设情况
	本项目是否存在以上情形

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	未发生变化
	否

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	不存在新增产能，仅变换口味
	否

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	本项目不涉及废水第一类污染物排放
	否

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	项目不涉及建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上问题。
	否

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	厂址未改变，周边未新增敏感点
	否

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目未涉及
	否

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化
	否

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目各类环保污染防治措施未发生变化
	否

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目未新增或改变废水排放口位置。
	否

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	本项目未新增废气排放口
	否

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目不涉及噪声、土壤或地下水污染防治措施变化内容
	否

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	未发生变化
	否


综上所述，湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目在实际建设中存在变动，但无对应的建设项目重大变动清单项目，不属于重大变动。

4环境保护设施
4.1 污染治理处置

4.1.1废水

项目生活污水依托平江县美妃食品有限公司化粪池处理经污水管网排入下沙污水处理站。近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理。

废水主要污染源及治理措施详见表4.1-1。

表4.1-1 废水的主要污染源及治理措施一览表

	序号
	废水名称
	污染因子
	排放方式
	治理设施
	最终去向

	1
	生活污水
	pH值、SS、BOD5、COD等
	间歇排放
	化粪池
	下沙污水处理站

	2
	生产废水
	
	间歇排放
	收集池
	平江县安定镇污水处理厂处理


4.1.2废气

项目营运期产生的废气主要为油炸工段产生的油烟废气、柴油低氮燃烧机产生的燃烧废气、喷粉、拌料等工序产生的异味。
1）油烟废气：项目在炒米锅巴油炸工艺、炒米工艺阶段均会产生油烟，项目在炒米锅巴油炸机上方设置集气罩经1套静电式油烟净化器处理；炒米工艺在锅巴机设置集气罩经1套静电式油烟净化器处理。设备采用一根17米高排气筒于屋顶外排；
2）柴油低氮燃烧机：设备采用低氮燃烧，经17米高排气筒于屋顶外排；

3）喷粉、拌料：项目在生产过程中会产生异味，其成分主要是食品本身味素、香料等，均以无组织形式排放。采用车间密闭，机械通风等措施保持空气流通。废气主要污染源及治理设施详见表4.1-2。

表4.1-2 废气的主要污染源及治理设施一览表

	序号
	产污环节
	排放

类型
	污染因子
	废气处理措施
	排气筒数量
	排气筒高度

	1
	油烟废气
	有组织排放
	油烟
	油烟净化器
	1
	17m

	2
	柴油低氮燃烧机
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	/
	1
	17m

	3
	喷粉、拌料
	无组织排放
	臭气浓度
	排气扇、净化车间等
	/
	/


4.1.3噪声

本项目声环境污染主要来源于各类生产设备噪声。设备主要集中在生产区，位于厂区中间。主要通过以下措施减少噪声的传播：
（1）选用先进的低噪声动力设备，以降低噪声源；

（2）设置隔震垫，优化车间平面布局，并通过厂房隔声以降低噪声对环境的影响；

（3）加强设备日常维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运行时产生高噪声现象。具体噪声治理设施详见表4.1-3。

表4.1-3 噪声的主要污染源及治理设施一览表

	类别
	污染来源
	污染物种类
	防治设施

	噪声
	生产车间
	生产设备噪声
	厂房为封闭式，且选用低噪音设备，加强维护和检修保养，合理布局


4.1.4固体废物
营运期间主要固体废物为油渣、废油、废弃包装材料、不合格品、废培养基及员工生活产生的生活垃圾。

废弃包装材料：本项目营运期产生的废弃包装材料，主要为原辅材料包装袋和出厂包装纸箱废经分类收集后，由废品收购站收购；油渣：油炸工序会产生油渣经收集后，外售企业加工利用；废油：脱油工序会产生废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品：本项目生产过程中将产生不合格产品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；废培养基：为判别食品的卫生质量，本项目设有检验室，其检测项目主要为感官净含量、菌落总数、大肠菌群等。该过程产生会废弃固体培养基，其主要成分为琼脂，建设单位使用灭菌设备做灭菌处理后，袋装收集，委托环卫部门清运；生活垃圾：交环卫部门集中处理。

表4.1-4 本项目固废产生及处置措施

	序号
	固废名称
	属性
	去向

	1
	废弃包装材料
	一般固体废物
	经分类收集后，由废品收购站收购

	2
	油渣
	
	外售企业加工利用

	3
	废油
	
	外售企业加工利用

	4
	不合格品
	
	外售家畜养殖厂做饲料

	5
	废培养基
	
	袋装收集，委托环卫部门清运

	6
	生活垃圾
	生活垃圾
	交环卫部门集中处理


4.2 其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

项目配备了充足的灭火器等应急物资和应急装备。制订了完善环境管理制度。暂未制定相关的突发环境事件应急预案。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目未安装废气、废水在线监测装置。查环评报告表及环评批复等文件，未规定本项目须安装安装废气、废水在线监测装置。
4.2.3其他设施

无。
4.3 “三同时”落实及环保投资情况

4.3.1“三同时”环保工程验收落实情况
本项目“三同时”环保验收落实情况见表4.3-1。

表4.3-1  “三同时”环保验收落实情况一览表
	类型
	环评建设内容
	实际建设内容
	是否一致

	
	排放口（编号、名称）/污染源
	环境保护措施
	排放口（编号、名称）/污染源
	环境保护措施
	

	大气环境
	油烟废气DA001
	经高效油烟净化器+1#15m高排气筒
	油烟废气DA001
	经一套高效油烟净化器处理后于1根1#17m高排气筒
	排气筒合并

	
	油烟废气DA002
	经高效油烟净化器+2#15m高排气筒
	
	
	

	
	柴油燃烧废气DA003
	经3#15m高排气筒排放
	柴油燃烧废气DA002
	经2#17m高排气筒排放
	是

	
	车间异味
	加强车间通风
	车间异味
	加强车间通风
	是

	
	自建污水处理站异味
	污水处理站池子加盖、投放除臭剂，种植绿化
	收集池
	污水处理站池子加盖、投放除臭剂，种植绿化
	是

	地表水环境
	生活污水排口DW001
	生活污水依托美妃化粪池处理后，经污水管网排入下沙污水处理站
	生活污水排口DW001
	生活污水依托美妃化粪池处理后，经污水管网排入下沙污水处理站
	是

	
	近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理
	近期生产废水经收集池收集后，作为补充碳源由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理
	

	
	生产废水排口DW002
	待下沙污水处理站扩建至能接纳本项目生产废水，生产废水经自建污水处理站处理后，排入下沙污水处理站处理
	/
	/
	暂未实施

	声环境
	厂界四周
	基础减震、建筑隔声、选用低噪音设备
	厂界四周
	基础减震、建筑隔声、选用低噪音设备
	厂界四周

	固体废物
	生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门处理；废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站；油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门处理；废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站；油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	是

	环境风险

防范措施
	食用油储油罐周围设置48m2，高0.5m围堰，柴油储油罐周围设置4m2，高0.5m围堰，并设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌
	食用油储油罐周围设置48m2，高0.5m围堰，柴油储油罐周围设置4m2，高0.5m围堰，并设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌
	是

	其他环境

管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）规定，本项目排污许可管理类别为简化管理。在进行排污许可证申报后，才可进行试生产。
	已取得排污许可证，编号为：91430626MACADM0M9L001W
	是


4.3.2环保投资情况
本项目实际总投资200万元，其实际环保投资金额34.5万元，约占总投资的17.25%，环保投资一览表详见表4.3-2。

表4.3-2 环保投资一览表

	类别
	环评建设内容
	实际建设内容
	是否一致

	
	治理项目
	治理措施
	环保投资
	治理措施
	环保投资
	

	废水
	近期生产废水
	收集池
	10
	收集池（7座）
	15
	是

	
	远期生产废水
	隔油池+调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池
	50
	/
	/
	目前仅为近期规划验收

	废气
	1#油烟废气
	油烟净化器，DA001排气筒
	5
	经两套高效油烟净化器处理后于1根1#15m高排气筒
	15
	是

	
	2#油烟废气
	油烟净化器，DA001排气筒
	5
	
	
	

	
	柴油燃烧废气
	DA003排气筒
	2
	DA002排气筒
	3
	是

	固体废物
	生活垃圾
	垃圾收集桶，环卫清运
	0.5
	垃圾收集桶，环卫清运
	0.5
	是

	
	一般固废
	废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站；油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	0.5
	废弃包装材料经分类收集后，外售废品回收站；油渣和废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；污泥和废培养基经分类收集后，交由环卫部门处理
	1
	是

	合计
	73
	34.5


5环境影响评价报告结论与建议及审批决定
5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1结论

项目建设符合国家产业政策，满足当地环境功能区划要求，项目平面布置合理，建设单位在落实好本环评提出的各项污染防治措施，同时严格落实项目废气处理设施的前提下，加强环境管理，从环境保护角度分析，本项目建设可行。
5.2环境影响评价报告的审批决定
湖南米未食品有限公司：

你单位《关于<湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目拟建于平江县三市工业小区（项目中心地理坐标东经113942’44.076”，北纬28°35＇9.459”），项目总用地面积3211.65平方米。项目主要建设内容包括：浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、检验室、配料区等；项目主要原辅材料包括：糯米、食用油、食用盐、复合调味剂、糖浆、大米等；项目主要生产设备包括：锅巴机（配套柴油低氮燃烧机）、输送机、食用油储油罐、拌米机、喷浆机、隧道烤炉、包装机等。项目总投资300万元，其中环保投资82万元，占总投资的27.33%。根据湖南先开环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后排入下沙污水处理厂；生产废水经处理应满足平江县安定镇污水处理厂的纳污标准后由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理，待下沙污水处理厂扩建完成后，再经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足下沙污水处理厂接纳水质标准要求后进入下沙污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。炒米和炒米锅巴油烟废气经高效油烟净化器处理达到《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值后分别通过17米高排气筒排放；柴油燃烧废气经处理应满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020］6号）中的相应要求后通过17米高排气筒排放。污水处理站臭气及生产异味采取相关措施后应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、不合格产品、油渣和废油桶收收集后外售或综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.0064吨/年、氮氧化物≤0.0352吨/年、化学需氧量≤0.051吨/年、氨氮≤0.007吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

5.3 环评批复落实情况检查

批复落实情况详见下表5-1。
表5-1 环评批复现场落实情况表

	序号
	环评批复要求
	实际执行情况
	符合

情况

	基本情况
	湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目拟建于平江县三市工业小区（项目中心地理坐标东经113942’44.076”，北纬28°35＇9.459”），项目总用地面积3211.65平方米。项目主要建设内容包括：浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、检验室、配料区等；项目主要原辅材料包括：糯米、食用油、食用盐、复合调味剂、糖浆、大米等；项目主要生产设备包括：锅巴机（配套柴油低氮燃烧机）、输送机、食用油储油罐、拌米机、喷浆机、隧道烤炉、包装机等。项目总投资300万元，其中环保投资82万元，占总投资的27.33%。根据湖南先开环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。
	湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目拟建于平江县三市工业小区（项目中心地理坐标东经113942’44.076”，北纬28°35＇9.459”），项目总用地面积3211.65平方米。项目主要建设内容包括：浸泡区、油炸区、炒制区、包装区、检验室、配料区等；项目主要原辅材料包括：糯米、食用油、食用盐、复合调味剂、糖浆、蛋黄大米等；项目主要生产设备包括：锅巴机（配套柴油低氮燃烧机）、输送机、食用油储油罐、拌米机、喷浆机、隧道烤炉、包装机等。项目总投资200万元，其中环保投资34.51万元，占总投资的17.25%。
	符合

	要求

	1
	废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后排入下沙污水处理厂；生产废水经处理应满足平江县安定镇污水处理厂的纳污标准后由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理，待下沙污水处理厂扩建完成后，再经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足下沙污水处理厂接纳水质标准要求后进入下沙污水处理厂处理。
	严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后排入下沙污水处理厂；生产废水经处理后由槽罐车运至平江县安定镇污水处理厂处理

验收监测期间，项目生活污水排放口、生产废水排放口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、动植物油污染物指标均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。
	符合

	2
	废气污染防治工作。炒米和炒米锅巴油烟废气经高效油烟净化器处理达到《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值后分别通过17米高排气筒排放；柴油燃烧废气经处理应满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020］6号）中的相应要求后通过17米高排气筒排放。污水处理站臭气及生产异味采取相关措施后应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准限值。
	油烟废气：项目在炒米锅巴油炸工艺、炒米工艺阶段均会产生油烟，项目经1套静电式油烟净化器处理。设备采用一根17米高排气筒于屋顶外排；柴油低氮燃烧机：设备采用低氮燃烧，经17米高排气筒于屋顶外排；喷粉、拌料：项目在生产过程中会产生异味，其成分主要是食品本身味素、香料等，均以无组织形式排放。采用车间密闭，机械通风等措施保持空气流通。

验收期间：无组织废气颗粒物最高排放浓度为0.228mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；由表9-1.2可知：无组织废气氨最高排放浓度为0.09mg/m3，硫化氢最高排放浓度为0.010mg/m3，臭气浓度排放浓度值均<10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准限值要求。

低氮燃烧器出口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均符合湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发［2020］6号）中的相应要求；由表9-1.4可知：验收监测期间，油烟排气筒出口废气浓度均符合《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
	符合

	3
	噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	项目合理平面布置、采用低噪声设备，取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施。

验收期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。
	符合

	4
	固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、不合格产品、油渣和废油桶收收集后外售或综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
	废弃包装材料：本项目营运期产生的废弃包装材料，主要为原辅材料包装袋和出厂包装纸箱废经分类收集后，由废品收购站收购；油渣：油炸工序会产生油渣经收集后，外售企业加工利用；废油：脱油工序会产生废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品：本项目生产过程中将产生不合格产品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；废培养基：为判别食品的卫生质量，本项目设有检验室，其检测项目主要为感官净含量、菌落总数、大肠菌群等。该过程产生会废弃固体培养基，其主要成分为琼脂，建设单位使用灭菌设备做灭菌处理后，袋装收集，委托环卫部门清运；生活垃圾：交环卫部门集中处理。
	符合

	5
	环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。
	厂区设有专门的环保机构及环保人员，各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。采取了有效措施防止发生各种污染事故。
	符合

	6
	污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.0064吨/年、氮氧化物≤0.0352吨/年、化学需氧量≤0.051吨/年、氨氮≤0.007吨/年。
	验收监测期间，本项目废水排放中化学需氧量排放总量为0.048/a，氨氮排放总量为0.0048t/a均符合批复总量控制要求；本项目废气排放中二氧化硫排放总量未检出，氮氧化物排放总量为0.0328t/a均符合批复总量控制要求
	符合


6验收监测评价标准

6.1 执行标准

根据湖南先开环境科技有限公司《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》和岳阳市生态环境局关于《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》的审批，岳平环评[2023]065号，审批意见的要求，经现场勘查、研究，该项目环保验收监测执行标准如下：
1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；
2、无组织废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求、收集池下风向无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准限值；

3、有组织废气：执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发［2020］6号）中的相应要求（SO2200mg/m3、颗粒物30mg/m3），《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中氮氧化物排放浓度为300mg/m3；《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；
4、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。

6.2 标准限值

验收监测执行标准限值见表6-1~6-3。

表6-1 废水排放执行标准
	类别
	监测项目
	标准值
	标准来源

	废水
	pH值
	6~9（无量纲）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	悬浮物
	400mg/L
	

	
	化学需氧量
	500mg/L
	

	
	五日生化需氧量
	300mg/L
	

	
	总磷
	/
	

	
	氨氮
	/
	

	
	总氮
	/
	

	
	动植物油
	100mg/L
	


表6-2 废气排放执行标准

	类别
	采样点
	监测项目
	排放浓度限值
	标准来源

	无组织废气
	上风向O1
	颗粒物
	1.0（mg/m3）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

	
	下风向O2
	
	
	

	
	下风向O3
	
	
	

	
	收集池下风向1点
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准限值

	
	
	氨
	0.15（mg/m3）
	

	
	
	硫化氢
	0.06（mg/m3）
	

	有组织废气
	油烟排气筒
	油烟
	2.0（mg/m3）
	《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	低氮燃烧器排气筒
	二氧化硫
	200（mg/m3）
	《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发［2020］6号）中的相应要求（SO2200mg/m3、颗粒物30mg/m3），《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中氮氧化物排放浓度为300mg/m3

	
	
	氮氧化物
	300（mg/m3）
	

	
	
	颗粒物
	30（mg/m3）
	


表6-3 噪声排放执行标准              单位：dB（A）
	类别
	标准值 Leq[dB（A）]
	标准来源

	厂界噪声
	60（昼间）
	50（夜间）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）表1中2类功能区排放限值


7 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

7.1.1废水监测

废水监测内容见表7-1。

表7-1  废水气监测内容

	监测点位
	点位编号
	监测项目
	监测频次

	生活污水排放口
	★W1
	pH值、SS、CODCr、BOD5、总磷、总氮、动植物油、NH3-N等
	2天*4次

	生产废水排放口
	★W2
	
	


7.1.2废气监测

废气监测内容见表7-2。
表7-2  无组织废气监测内容

	类别
	监测点位
	点位编号
	监测项目
	监测频次

	无组织废气
	上风向
	O1
	颗粒物
	2天*3次

	
	下风向
	O2
	
	

	
	下风向
	O3
	
	

	
	收集池下风向1点
	O4
	臭气浓度、氨、硫化氢
	


7.1.3噪声监测

本项目噪声的监测内容见表 7-3。

表7-3 噪声监测内容

	监测点位
	点位编号
	监测项目
	监测频次

	厂界四周
	▲N1、▲N2、▲N3、▲N4
	连续等效A声级
	2天*1组（昼夜）


8 质量保证和质量控制

8.1 采样方法

废气按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行采样；废水按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）进行采样；厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。
8.2 监测分析方法及监测仪器

项目监测分析方法，见表8-1。
表8-1 监测分析方法

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	检出限

	有组织废气
	二氧化硫
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017
	自动烟气综合测试仪/ZR-3260
	3mg/m3

	
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定  定电位电解法》HJ693-2014
	自动烟气综合测试仪/ZR-3260
	3mg/m3

	
	颗粒物
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996及修改单《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017
	FB1055型电子天平
	1.0mg/m3

	
	油烟
	《餐饮业油烟污染物排放标准》GB18483-2001附录A
	红外测油仪/JLBG-121U
	0.1mg/m3

	无组织废气
	臭气浓度
	《环境空气和废气臭气的测定三点式比较式臭袋法》HJ1262-2022
	气袋
	/

	
	氨气
	《环境空气和废气   氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009
	紫外-可见分光光度计/UV-5200
	0.01mg/m3

	
	硫化氢
	《空气与废气监测分析方法第四版硫化氢亚甲基蓝分光光度法》
	紫外-可见分光光度计/UV-5200
	0.001mg/m3

	
	颗粒物
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022
	分析天平/PX85ZH
	0.7μg/m3

	废水
	pH值
	《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020
	pH值计/PHS-3C
	/

	
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017
	标准COD消解器/RC-100
	4mg/L

	
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989
	分析天平/PX85ZH
	4mg/L

	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法》HJ535-2009
	紫外-可见分光光度计/UV-5200
	0.025mg/L

	
	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ505-2009
	恒温恒湿箱/HWS-250B
	0.5mg/L

	
	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB11893-1989
	紫外-可见分光光度计/UV-5200
	0.01mg/L

	
	总氮
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012
	紫外-可见分光光度计/UV-5200
	0.05mg/L

	
	动植物油
	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ637-2018
	红外测油仪/JLBG-121U
	0.06mg/L

	噪声
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
	多功能声级计/AWA6228
	/


8.3质量保证与控制

湖南环景检测有限公司通过了湖南省质量技术监督局计量认证，具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，科学设计监测方案，合理布设监测点位，确保采集的样品具有代表性，严格操作技术规范，保证监测数据的准确可靠。

1、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环境保护部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）等技术规范要求，进行全过程质量控制。

2、验收监测采样和分析人员，均经过持证上岗考核并持有合格证书；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

3、监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。

4、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。

5、监测报告严格执行“三审”制度。
9验收监测结果

2024年11月14~11月15日对该项目的污染源排放现状实施了的现场检测，监测期间，该企业运营正常、稳定，各项环保设施运行正常。

9.1环保设施处理效率

9.1.1 废水治理设施

查阅岳阳市生态环境局《关于湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》的审批意见，岳平环评[2023]065号及项目设计施工图纸，上述文件未对本项目环境保护设施处理效率作出要求。
9.1.2废气治理设施

查阅岳阳市生态环境局《关于湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目建设项目环境影响报告表》的审批意见，岳平环评[2023]065号及项目设计施工图纸，上述文件未对本项目环境保护设施处理效率作出要求。

9.1.3噪声治理设施

项目位于工业园区内，噪声设备对周边环境影响较小，本次验收监测结果显示，项目噪声治理设施能够满足环境影响报告表及其审批部门审批决定要求。

9.1.4固体废物治理设施

无。

9.2污染物排放监测结果

9.2.1 废气监测结果与分析评价

监测期间，我公司对废气实施了监测，监测结果及分析评价见表9-1.1~9-1.4。

表9-1.1项目无组织废气检测结果              单位：mg/m3
	检测点位
	检测指标
	监测日期
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	①
	②
	③
	
	

	上风向
	颗粒物
	11月14日
	0.055
	0.062
	0.052
	1.0
	是

	
	
	11月15日
	0.053
	0.060
	0.042
	
	

	下风向1
	颗粒物
	11月14日
	0.186
	0.186
	0.228
	
	

	
	
	11月15日
	0.084
	0.95
	0.104
	
	

	下风向2
	颗粒物
	11月14日
	0.084
	0.104
	0.112
	
	

	
	
	11月15日
	0.166
	0.179
	0.211
	
	


由表9-1.1可知：无组织废气颗粒物最高排放浓度为0.228mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

表9-1.2收集池无组织废气检测结果
	检测点位
	检测指标
	监测日期
	检测结果（mg/m3，有标注除外）
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	①
	②
	③
	
	

	收集池下风向1点
	氨气
	11月14日
	0.03
	0.05
	0.09
	0.15
	是

	
	
	11月15日
	0.04
	0.06
	0.06
	
	

	
	硫化氢
	11月14日
	0.010
	0.003
	0.002
	0.06
	

	
	
	11月15日
	0.009
	0.009
	0.008
	
	

	
	臭气浓度

（无量纲）
	11月14日
	<10
	<10
	<10
	20
	

	
	
	11月15日
	<10
	<10
	<10
	
	


由表9-1.2可知：无组织废气氨最高排放浓度为0.09mg/m3，硫化氢最高排放浓度为0.010mg/m3，臭气浓度排放浓度值均<10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准限值要求。

表9-1.3低氮燃烧器废气检测结果

	监测日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	①
	②
	③
	
	

	11月14日
	低氮燃烧器出口
	/
	标干烟气流量（m3/h）
	760
	789
	778
	/
	/

	
	
	
	含氧量（%）
	4.8
	4.9
	4.8
	
	

	
	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	3.6
	3.3
	4.8
	/
	/

	
	
	
	排放浓度（mg/m3
	3.9
	3.6
	5.2
	30
	

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.003
	0.003
	0.004
	/
	/

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	200
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	71
	74
	69
	/
	/

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	76.7
	80.4
	74.5
	300
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.054
	0.058
	0.054
	/
	/

	11月15日
	低氮燃烧器出口
	/
	标干烟气流量（m²/h）
	786
	782
	892
	/
	/

	
	
	
	含氧量（%）
	4.8
	5.1
	4.9
	/
	/

	
	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3
	3.2
	3.6
	3.5
	30
	

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	3.5
	4.0
	3.8
	/
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.002
	0.003
	0.003
	/
	/

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	200
	/

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	62
	68
	66
	300
	/

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	67
	74.8
	71.7
	/
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.049
	0.053
	0.059
	/
	/


由表9-1.3可知：验收监测期间，低氮燃烧器出口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均符合湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发［2020］6号）中的相应要求。
表9-1.3油烟废气检测结果

	监测日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果

	
	
	
	①
	②
	③
	④
	⑤

	11月14日
	油烟排放口
	平均排风量（m3/h）
	32804
	33682
	31951
	34525
	34826

	
	
	测定排放浓度（mg/m3）
	0.46
	0.59
	0.84
	0.60
	0.49

	
	
	基准排放浓度（mg/m3）
	1.11

	11月15日
	油烟排放口
	平均排风量（m3/h）
	33339
	33348
	32212
	32790
	32205

	
	
	测定排放浓度（mg/m3）
	0.26
	0.38
	0.12
	0.41
	0.06

	
	
	基准排放浓度（mg/m3）
	0.54

	标准限值
	2.0

	是否达标
	是


由表9-1.4可知：验收监测期间，油烟排气筒出口废气浓度均符合《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

9.2.2噪声监测结果与分析评价

项目主要噪声源为各类生产设备运转过程中产生的噪声，在厂区外1m处各设4个厂界噪声监测点位，监测结果及分析评价见表9-2。
表9-2噪声监测结果

	监测日期
	点位名称
	检测结果dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	11月14日
	厂界东
	55
	48

	
	厂界南
	56
	43

	
	厂界西
	57
	47

	
	厂界北
	52
	48

	11月15日
	厂界东
	57
	49

	
	厂界南
	54
	43

	
	厂界西
	57
	44

	
	厂界北
	53
	43

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60
	50


监测期内，▲N1、▲N2、▲N3、▲N4测点的昼间噪声值范围为57-52dB，夜间噪声值范围为49-43dB本次噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。

9.2.3废水监测结果

废水的监测结果及分析评价见表9-3.1、9-3.2。

表9-3生活污水监测结果          单位：mg/L；pH值无量纲
	检测点位
	监测日期
	监测因子
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	①
	②
	③
	④
	
	

	生活污水排放口
	11月14日
	pH值
	6.4
	6.3
	6.2
	6.5
	6-9
	是

	
	11月15日
	
	6.2
	6.4
	6.3
	6.3
	
	

	
	11月14日
	氨氮
	15.6
	18.2
	17.1
	17.7
	/
	是

	
	11月15日
	
	13.4
	14.7
	12.4
	14.2
	
	

	
	11月14日
	化学需氧量
	234
	230
	242
	234
	500
	是

	
	11月15日
	
	218
	218
	222
	210
	
	

	
	11月14日
	总磷
	15.2
	15.2
	15.3
	15.2
	/
	是

	
	11月15日
	
	14.0
	14.0
	14.1
	14.0
	
	

	
	11月14日
	五日生化需氧量
	71
	73.3
	66
	65.5
	300
	是

	
	11月15日
	
	72.6
	69.2
	77.6
	71.4
	
	

	
	11月14日
	动植物油
	1.66
	1.80
	2.03
	1.56
	100
	是

	
	11月15日
	
	1.56
	1.74
	2.25
	2.00
	
	

	
	11月14日
	悬浮物
	82
	86
	88
	85
	400
	是

	
	11月15日
	
	85
	87
	81
	90
	
	

	
	11月14日
	总氮
	18.2
	19.4
	20.5
	19.9
	/
	是

	
	11月15日
	
	20.9
	22.7
	20.7
	22.2
	
	


表9-3.2生产废水监测结果          单位：mg/L；pH值无量纲

	检测点位
	监测日期
	监测因子
	检测结果（mg/L）
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	①
	②
	③
	④
	
	

	生产废水排放口
	11月14日
	pH值
	5.4
	5.3
	5.3
	5.5
	6-9
	是

	
	11月15日
	
	5.4
	5.5
	5.6
	5.5
	
	

	
	11月14日
	氨氮
	33.3
	31.4
	32.1
	33.9
	/
	是

	
	11月15日
	
	31.4
	29.2
	30.5
	32.3
	
	

	
	11月14日
	化学需氧量
	211
	215
	219
	223
	500
	是

	
	11月15日
	
	226
	230
	234
	238
	
	

	
	11月14日
	总磷
	12.6
	12.6
	12.5
	12.6
	/
	是

	
	11月15日
	
	13.2
	13.2
	13.2
	13.2
	
	

	
	11月14日
	五日生化需氧量
	63.4
	57.2
	63.9
	60.5
	300
	是

	
	11月15日
	
	73.6
	64.8
	76
	78.1
	
	

	
	11月14日
	动植物油
	0.55
	0.46
	0.45
	0.47
	100
	是

	
	11月15日
	
	0.49
	0.54
	0.49
	0.72
	
	

	
	11月14日
	悬浮物
	119
	115
	113
	121
	400
	是

	
	11月15日
	
	117
	113
	119
	122
	
	

	
	11月14日
	总氮
	38.6
	38.0
	36.7
	38.7
	/
	是

	
	11月15日
	
	41.5
	37.6
	41.8
	39.3
	
	


由表9-3.1、9-3.2可知，验收监测期间，项目生活污水排放口、生产废水排放口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、动植物油污染物指标均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

9.2.4固（液）体废物
废弃包装材料：本项目营运期产生的废弃包装材料，主要为原辅材料包装袋和出厂包装纸箱废经分类收集后，由废品收购站收购；油渣：油炸工序会产生油渣经收集后，外售企业加工利用；废油：脱油工序会产生废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品：本项目生产过程中将产生不合格产品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；废培养基：为判别食品的卫生质量，本项目设有检验室，其检测项目主要为感官净含量、菌落总数、大肠菌群等。该过程产生会废弃固体培养基，其主要成分为琼脂，建设单位使用灭菌设备做灭菌处理后，袋装收集，委托环卫部门清运；生活垃圾：交环卫部门集中处理。
9.3污染物排放总量核算
9.3.1废水总量控制

参照《湖南米未食品有限公司炒货加工生产线（年产360t）建设项目环境影响报告表》及岳平环评[2023]065号的要求。污染物达标排放要求和处理排放量，提出总量控制建议指标，项目废水污染物排放总量按平江县安定污水处理厂出口水质浓度计，即COD：60mg/L，NH3-N：8mg/L。

COD总量指标为：0.051mg/L、氨氮0.007mg/L；废气污染物排放总量指标为：二氧化硫0.0064mg/m3、氮氧化物0.0352mg/m3。
监测总量控制监测结果见表9-4、9-5。

表9-4 废水总量控制核算结果一览表

	总量控制因子
	污染物实际排放浓度

C实（mg/L）
	实测排放量Q（t/a）
	排放总量（t/a）
	批复总量控制（t/a）

	化学需氧量
	60
	800
	0.048
	0.051

	氨氮
	8
	
	0.0048
	0.007


由表9-4可知，验收监测期间，本项目废水排放中化学需氧量排放总量为0.048/a，氨氮排放总量为0.0048t/a均符合批复总量控制要求。

表9-5 废气总量控制核算结果一览表
	总量控制因子
	污染物实际排放速率C实（kg/h）
	工作时间Q（h）
	标杆风量（m3/h）
	排放总量

（t/a）
	批复总量控制（t/a）

	二氧化硫
	未检出
	800
	760
	/
	0.0064

	氮氧化物
	0.054
	
	
	0.0328
	0.0352

	注：按设备单台工作时间计算，年生产200天，每天4小时


由表9-5可知，验收监测期间，本项目废气排放中二氧化硫排放总量未检出，氮氧化物排放总量为0.0328t/a均符合批复总量控制要求。
9.4 环保设施调式运行效果

本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度完善，环评报告书及批复中提出的环保要求和措施得到了落实。

本验收监测报告是针对2024年11月14~11月15日生产条件下开展验收监测所得出的结论。

1、该项目验收监测期间生产负荷满足验收监测要求。

2、该项目验收监测期间生产设施及环保设施运行正常。

3、各类污染物及排放情况

（1）废水
验收监测期间，项目生活污水排放口、生产废水排放口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、动植物油污染物指标均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。
（2）废气

验收监测期间，无组织废气颗粒物最高排放浓度为0.228mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；氨最高排放浓度为0.09mg/m3，硫化氢最高排放浓度为0.010mg/m3，臭气浓度排放浓度值均<10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准限值要求。

低氮燃烧器出口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均符合湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发［2020］6号）中的相应要求；油烟排气筒出口废气浓度均符合《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
（3）噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北昼间噪声、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
（4）固废

废弃包装材料：本项目营运期产生的废弃包装材料，主要为原辅材料包装袋和出厂包装纸箱废经分类收集后，由废品收购站收购；油渣：油炸工序会产生油渣经收集后，外售企业加工利用；废油：脱油工序会产生废油经桶收集后，外售企业加工利用；不合格品：本项目生产过程中将产生不合格产品经收集后，外售家畜养殖厂做饲料；废培养基：为判别食品的卫生质量，本项目设有检验室，其检测项目主要为感官净含量、菌落总数、大肠菌群等。该过程产生会废弃固体培养基，其主要成分为琼脂，建设单位使用灭菌设备做灭菌处理后，袋装收集，委托环卫部门清运；生活垃圾：交环卫部门集中处理。
（5）总量控制结论

验收监测期间，本项目废水排放中化学需氧量排放总量为0.048/a，氨氮排放总量为0.0048t/a均符合批复总量控制要求。

验收监测期间，验收监测期间，本项目废气排放中二氧化硫排放总量未检出，氮氧化物排放总量为0.0328t/a均符合批复总量控制要求。
10 验收监测结论及建议
10.1总体结论

（1）验收检查结论

针对《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评20174号）》第八条，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见。

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成；

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

根据现场踏勘进行对照检查，本项目不存在以上所列情形，对照检查情况如下表10-1所示：

表10-1 对照检查一览表

	序号
	验收不合格情景
	项目实际情况
	是否不得提出验收合格的意见

	1
	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的
	本项目已按照“三同时”制度完成了环评及批复中要求建设的环保设施
	否

	2
	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的
	本项目废气、噪声排放浓度与废水、固废处置措施均符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定
	否

	3
	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的
	本项目变动内容均不属于重大变动，无需重新报批环评文件
	否

	4
	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的
	本项目建设过程中未造成重大污染或生态破坏，无遗留环境问题
	否

	5
	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的
	已取得排污许可证，编号为：91430626MACADM0M9L001W
	否

	6
	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的
	配套的环保设施能够满足主体工程需要
	否

	7
	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的
	本项目未违反国家和地方环境保护法律法规
	否

	8
	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的
	本项目验收监测数据及相关资料真实有效，验收报告内容完整，结论明确
	否

	9
	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的
	本项目无其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情景
	否


项目固体废物基本得到妥善处置，验收监测期间该工程各项污染因子的监测数据均达标，环保设施运转正常，基本能达到环评、环评批复及相关环境管理要求，符合建设项目“三同时”环保验收条件，建议项目通过环保验收。
10.2建议

建议企业加强对生产车间的管理，厂房内加强通风散排；
建议加强对一般工业固废的管理，及时进行清运处理。
11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖南米未食品有限公司                         填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目
	项目代码
	
	建设地点
	平江县三市镇乡工业小区

	
	行业类别（分类管理名录）
	C1439其他方便食品制造
	建设性质
	(新建     (改扩建    (技术改造

	
	设计生产能力
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目
	实际生产能力
	炒货加工生产线（年产360t）建设项目
	环评单位
	湖南先开环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	岳阳市生态环境局
	审批文号
	岳平环评[2023]065号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2023年3月
	竣工日期
	2023年6月
	排污许可证申请时间
	2025年4月17日

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	91430626MACADM0M9L001W

	
	验收单位
	
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	

	
	投资总概算（万元）
	300
	环保投资总概算（万元）
	82
	所占比例（%）
	27.33

	
	实际总投资（万元）
	200
	实际环保投资（万元）
	34.5
	所占比例（%）
	17.25

	
	废水治理（万元）
	15
	废气治理能力（万元）
	18
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	1.5
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	3600小时

	运行单位
	湖南米未食品有限公司
	运营单位社会统一信用代码

（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2024年5月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	化学需氧量
	--
	50
	0.048
	
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	--

	
	氨氮
	--
	5
	0.0048
	
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	--

	
	石油类
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	废气
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	二氧化硫
	--
	ND
	/
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	烟尘
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	工业粉尘
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	氮氧化物
	--
	--
	0.0328
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	工业固体废物
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。  3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

竣工环境保护验收监测报告









