南阳津海建材有限公司

南阳津海建材项目
竣工环境保护验收意见
2021年8月10日，南阳津海建材有限公司根据《南阳津海建材有限公司南阳津海建材项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表及环评批复，对该项目进行验收，并提出如下意见。
一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容

南阳津海建材有限公司投资8100万元，在南阳市鸭河工区皇路店镇核桃园村，建设2条新型环保混凝土生产线，建设科研实验楼、生产车间以及其他附属设施等，总建筑面积8000m2，建设新型环保混凝土生产线2条，年产新型环保商品混凝土60万m3。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年8月4日本项目环境影响报告表通过了南阳市鸭河工区环境保护lin的审批，审批文号宛河环审【2021】5号。厂区现已形成年产60万m3新型环保商品混凝土的生产能力，具备竣工建设项目环境保护竣工验收条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资8100万元，环保投资48万元，环保投资占本次项目投资的0.59％。
（四）验收范围

本次验收是对南阳津海建材有限公司南阳津海建材项目及配套的环境保护设施进行验收。

二、工程变动情况

无重大变动
三、环境保护设施建设情况 

（一）废水

项目生活污水经化粪池（总容积20m3）处理后定期清掏做农肥不外排。

项目厂区内运输道路及时清扫、定期洒水，不冲洗，无废水产排；项目所用骨料在厂区内无需进行水洗。厂区出入口设置有一座三级沉淀池（容积225m3），车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。
为了抑制生产过程尤其是卸料产生的粉尘，需使用喷淋设施对其抑尘，项目在原料料场装卸区安装雾化喷淋系统，以减少生产和原料装卸过程无组织粉尘外溢量。由于雾化喷头出水为雾状，不会凝结成水滴，主要用于卸车过程中抑制粉尘，因此该部分水分在使用过程中损耗，不会产生废水。
项目混凝土、水稳碎石的生产过程中需要向原料中添加水进行搅拌，生产过程搅拌用水直接进入产品，不产生废水。

商品混凝土搅拌设备为本项目的主要生产设备，在其短暂停止生产时必须冲洗干净，防治搅拌机中残留物凝固。厂区设置有三级沉淀池（总容积225m3），搅拌设备清洗用水经该沉淀池处理后回用，不外排。

（二）废气

商品混凝土生产线有组织废气主要为粉料进出筒仓产生的粉尘、搅拌主机粉尘、骨料投料仓粉尘，废气经脉冲袋式除尘器处理后高空排放。采取以上措施，项目的有组织颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）限值（10mg/m3）。

在严格按照《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）、以及关于《印发南阳市2019年混凝土搅拌站扬尘治理专项行动实施方案的通知》（宛环攻坚办〔2019〕27号）中综合整治工作措施要求。无组织治理措施治理后，无组织废气产生量大大降低，能够达标排放，预计对周围大气环境影响不大。

（三）噪声 

项目运营期噪声主要为混凝土搅拌机、风机等机械设备运行噪声，以及运输车辆噪声，在采取加强管理、密闭隔声、对设备底座进行加固以及安装基础减振措施后，项目四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，本项目运营期噪声对区域声环境影响较小。（四）固体废物 

项目一般固废主要为除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣及生活垃圾。

项目除尘器收集到的粉尘量经收集后回用于生产；沉淀池泥渣定期清掏后回用，生活垃圾由环卫部门收集后运至垃圾转运站，项目固废在经过相应的处理措施处理后，对环境的影响不大。

四、环境保护设施验收监测结果 

企业验收监测期间，生产工况稳定，污染治理设施正常运行，能够满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测生产工况的有关要求。 

（一）废气

本次竣工验收项目废气有组织排放无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表一表二标准限值（有组织颗粒物10mg/m3  无组织颗粒物0.5mg/m3）。
（二）废水

项目生活污水经化粪池处理后农肥利用不外排；车辆冲洗废水及设备清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产不外排。

（三）噪声

项目通过采取基础减振、车间封闭等措施后，验收监测期间厂界四周噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）固废

项目产生的固体废物均安全处置和暂存；固体废物的处置措施切实有效，实现了固体废物处置的“减量化、无害化、资源化”目标，对环境影响小。该项目环境管理规章制度较为健全，固体废物按照环评和批复要求进行了处置。
五、验收结论

根据现场查勘，该项目环评审批手续完备，资料齐全，执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复所要求的污染防治措施，各项污染物能够实现达标排放，环保管理制度完善。该项目符合环境保护竣工验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（1）加强生产设备及污染防治设施的运营、维护和管理，确保各污染防治设施能稳定有效运行及污染物长期稳定达标排放；

（2）加强职工培训，提高职工环保意识，健全环保管理制度；

（3）加强绿化。
2

